砚环审〔2017〕13号

- 砚山县环境保护局关于对《云南云投版纳石化有限责任公司砚山顺云加油站隐患改造工程

- 环境影响报告表》的批复

云南云投版纳石化有限责任公司砚山顺云加油站：

你站委托云南大学科技咨询发展中心编制报批的《云南云投版纳石化有限责任公司砚山顺云加油站隐患改造工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县江那镇达文路安乐桥旁，建设性质为技改，项目始建于2005年12月，于2005年12月填写了《建设项目环境影响登记表》，原建设单位为云南瑞燃石化有限公司砚山顺云加油站，2013年，云南瑞燃石化公司以资产入股的方式将砚山顺云加油站划入云南云投版纳石化有限责任公司，2014年5月27日取得了成品油零售经营批准证书（文山油零售证书第040号）。对照《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）及《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的相关规定，目前，云南云投版纳石化有限责任公司砚山顺云加油站存在安全隐患和环境风险，建设单位决定在加油站原址内进行改造，不新增用地。

项目建设内容包括站房（依托原有）、加油罩棚（依托原有）、辅助用房（依托原有）、地下油罐区（新建）、绿化区（改建）及其相关配套设施。项目主要提供汽油、柴油等零售服务，项目内不设置洗车、汽修等服务。本次改造工程主要将加油站厂址内现有地埋式单层储油罐区拆除并进行回填及地面硬化，选址于站房北侧绿化带下新建地埋式双层储油罐区（共设置4座双层储油罐并配套安装渗漏在线检测系统，其中：2座容积为50m3的0#柴油储罐，1座容积为50m3的92#汽油储罐，1座容积为30m3的95#汽油储罐）。拆除靠近达文路一侧3个加油岛，对其余6个加油岛进行翻新改造，新增3台双枪税控加油机，利用原有3台双枪税控加油机。对储罐及加油机设置油气回收装置，共2套。将原有发、配电间改为配电间，将原有备餐间改为发电间，将备餐间设置于餐厅内。将原有洗车棚（已停用，但未拆除）拆除并进行地面硬化，选址于站房南侧新建公厕1座，配套建设1个化粪池，拆除原有站前靠达文路一侧绿化（271.76m2），向站内退移4.2m，新建绿化200m2，于站前靠达文路一侧新建绿化带下建设1座水封井（油水分离）。拆除原有消防沙箱及消防器材箱，并于新建油罐区北侧新建1个消防沙箱及1个消防器材箱。新建加油罩棚内环保沟（含油雨水引流沟）1条，约100m长，含油雨水接入水封井（油水分离）。其他附属工程建设，包括电气线路、应急灯、罩棚灯、标识牌、地面硬化防渗等。

项目总投资580万元，其中环保投资38.5万元，占总投资的6.64%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》提出的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）项目区实行雨污分流制。储油罐体清洗废水应委托具有专业清罐资质的单位进行清运处置，卸油、加油过程中滴漏的少量汽油、柴油应及时使用消防砂吸附清除。加油罩棚下要求设置截流钢槽或沟渠，防止雨水冲刷带走油污，含油雨水禁止直接外排，应统一收集经水封井处理后才能外排。生活污水统一收集进入化粪池处理后清掏用作农肥，应加强对水封井和化粪池的管理和维护，保证处理效率。根据《加油站地下水污染防治技术指南》中的要求，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站应采取防渗漏和防渗漏检测措施。储油罐应采用双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。应对加油区、储罐区、储油罐体、水封井、化粪池等做好防渗防腐工作，对储油罐区设置渗漏检查孔，防止成品油泄漏。

（三）根据《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发〔2014〕9号）中对推进挥发性有机物污染治理的要求，应完善对卸油、储油、加油过程中的油气回收装置及系统，落实环评中提出的各项油气排放控制措施，确保烃类废气达标排放。

（四）合理布置高噪声设备位置，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保厂界噪声达标。

（五）项目产生的生活垃圾统一收集，按照当地环卫部门的要求清运处置，化粪池污泥定期清掏堆肥后用于农田施肥。水封井矿物废油、废油渣、含油消防砂等属于危险废物，应使用危险废物收集桶收集后暂存于危险废物暂存间，最终委托有危险废物处置资质的单位处置，危险废物暂存间应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定和要求设置，做好防渗、防雨、防丢失措施，并设置明显的标识，返回供应商回收处置的危险废物，要求建立相应管理台账，记录返回时间、返回量、返回方式、接收人等。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，编制并严格执行突发环境事件应急预案，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。制定并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文件存档管理。

三、项目的性质、规模、地点、产品方案、污染防治措施等发生重大变化的，须依法另行开展环境影响评价并重新报我局审批。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后须经砚山县环境保护局检查批准后方可投入运行，并按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》向砚山县环境保护局申请办理项目竣工环境保护验收手续。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

砚山县环境保护局

2017年6月6日

砚山县环境保护局办公室  　                2017年6月6日印发