砚环审〔2017〕17号

- 砚山县环境保护局关于对

- 年产8000万块空心砖生产线建设项目

- 竣工环境保护验收的批复

- 砚山县者腊同兴新型页岩砖厂：

你厂关于《年产8000万块空心砖生产线建设项目竣工环境保护验收申请》收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，我局项目竣工环境保护验收领导小组通过对该项目环境保护执行情况进行现场检查并听取汇报，于2017年6月16日召开“年产8000万块空心砖生产线建设项目竣工环境保护验收会”。会议认为，该项目在建设生产过程中采取了相应措施开展环境治理，基本达到《报告表》以及相关批复文件要求，同意该项目通过竣工环保验收。

请你厂严格按照《年产8000万块空心砖生产线建设项目竣工环境保护验收意见》和《年产8000万块空心砖生产线建设项目竣工环境保护验收监测表》要求，加强管理，建立健全环保管理制度，切实做好项目环境保护工作。

附件：年产8000万块空心砖生产线建设项目竣工环境保护验收意见

砚山县环境保护局

2017年7月5日

附件：

年产8000万块空心砖生产线建设项目竣工环境保护验收意见

2017年6月16日，砚山县环保局组织对年产8000万块空心砖生产线建设项目开展竣工环境保护验收工作，验收组听取了砚山县者腊同兴新型页岩砖厂关于该建设项目环境保护执行情况的报告和云南亚明环境监测科技有限公司对建设项目竣工环保验收监测的汇报。经现场检查，并审阅有关资料和认真讨论后，形成以下验收意见：

一、项目基本情况

年产8000万块空心砖生产线建设项目位于砚山县者腊乡那哈村，项目实际总占地面积80000m2，其中生产加工期占地面积15552m2，生活区占地面积200 m2，页岩开采区占地面积54281 m2。总建筑面积12802 m2，其中旋转式隧道窑区建筑面积为11552 m2，辅助工程区建筑面积550m2（主要为砖瓦结构）。主要建设内容包括主体工程、辅助工程公用工程、环保工程等。主体工程为旋转隧道窑用房11052 m2，生产车间700 m2（搅拌车间200 m2，制坯车间300 m2、切坯车间100 m2、粉碎车间100 m2），配电房、保管室40 m2，操作室20 m2，成品堆放场3000m2，蓄水池50m2；辅助工程包括办公室60 m2，职工宿舍340 m2，食堂60 m2，公共厕所40 m2，洗浴室40 m2，围墙、道路及场地8796 m2，排水沟150 m2，生活蓄水池10 m2。公用工程包括给排水工程、供电工程、消防工程、通讯设施、检修设施；环保工程包括水膜除尘废水循环池、沉淀池、抽油烟机、烟囱、水膜除尘设施、废渣池、生活垃圾收集池等。项目实际年产6000万块页岩空心砖，每天生产20万块，年生产300天。

项目实际总投资1980万元，实际环保投资48.9万元，占总投资的2.4%。

项目于2013年9月3日取得砚山县发展和改革局投资项目备案证（砚发改备案〔2013〕7号），项目环境影响报告表由昆明阳光恒业环境工程有限公司完成编制，于2013年12月1日经砚山县环境保护局审批通过（砚环审〔2013〕66号）。

二、环境保护执行情况

根据核对有关资料和现场调查，该项目《环境影响报告表》及批复等文件资料齐全，各环保设施运行基本正常，基本上达到《环境影响报告表》和砚山县环境保护局批复意见要求。根据核对有关资料和实地调查，对照建设项目环评审批意见8条，其中6条满足，2条基本满足，满足和基本满足率为100%；对照项目环评报告表环保要求措施共12条，其中10条满足，2条基本满足，满足和基本满足率为100%。

项目在建设、生产过程中，未发生环境污染事件。

三、验收监测结论

该项目委托云南亚明环境监测科技有限公司开展竣工环境保护验收监测，并于2017年5月取得竣工环保验收监测表（云亚环验[2017]第09号），监测结论如下：

项目废气：有组织废气主要为烟尘、SO2、NOx、氟化物。项目设置了一套水膜除尘器，通过一根15m的排气筒达标排放。根据监测结果，废气中烟尘、SO2、NOx、氟化物均可达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620—2013）表2中限值要求，对环境影响不大。原料破碎采用湿式破碎，根据监测项目厂界无组织排放监测各废气可以达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620—2013）中边界大气污染物排放限值和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

项目废水：生产废水主要是设备清洗废水，排入150m3的清水收集池内，经沉淀后回用于制坯环节；水膜除尘废水进入220m3的循环沉淀池，沉淀后循环使用，不外排；较清洁生活污水进入清水收集池内，沉淀后回用于制坯，粪便水进入旱厕清掏后用于周边农田施肥；厂区初期雨水排入清水收集池内，经沉淀后回用于制坯环节。项目废水不外排，对环境影响不大。

项目噪声：主要噪声源为粉碎机、真空挤砖机、搅拌机、离心风机等机器运转时的机械噪声。结合项目情况及周边环境特征，共设置4个厂界噪声监测点和一个生活区监测点，监测2天（昼间、夜间各一次）。厂界噪声监测结果采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准评价，经监测，厂界昼夜噪声均达标。

项目固体废物：项目产生的固体废物主要是生产固废、施工生活垃圾，清水池、水膜除尘废水循环池、旱厕粪便。生产固废主要是制坯过程产生的废坯、烧结后的废砖块等，作为原料全部回用于生产；煤渣作为原料回用于制砖；生活垃圾分类收集，回收可回收利用部分，不可回收部分送至者腊乡垃圾集中堆放场处置；清水池污泥作为原料回用于制砖；循环池污泥定期清掏作为建筑材料外售；旱厕定期清掏用于周边农田施肥。固体废物处置率达到100％，对环境影响不大。

综上所述，砚山县者腊同兴新型页岩砖厂在建设过程中，基本上执行了环保“三同时”制度，建设及运行过程中基本落实了《环评报告表》及环评批复的措施要求，采取了一定措施对产生的废气、废水、噪声进行了相应的治理，固体废物得到了妥善处置。建议给予环保验收。

四、验收结论

验收组认真讨论审议后认为，年产8000万块空心砖生产线建设项目基本上达到《环境影响报告表》和砚山县环境保护局批复文件要求，环保设施基本能满足生产需要并能正常运行，项目产生的废水、废气和噪声得到了有效治理，固体废物得到妥善处置，同意通过竣工环保验收。

五、管理要求

1、鉴于你厂脱硫除尘设施是安装于烟囱的内壁，考虑到水喷淋过程可能会腐蚀烟囱造成安全事故，要求你厂完善烟囱内壁的防渗防腐措施，完善脱硫废水循环池封闭、遮盖、防护等措施，运营过程中严格按照安全监督管理部门的要求做好安全防范工作，发现安全隐患及时排除。

2、应加强对旋转烟道的管理和维护，及时更换连接口破损的封口材料，窑体旋转过后应及时连接烟道，减少废气漏排情况。

3、选用含硫率低的煤作为燃料，要求建立脱硫除尘设施运维台账，记录开关机时间、停机维护时间等，建立脱硫剂购买使用台账，记录购买时间、购买量、使用时间、使用量等。生产期间严禁擅自停用脱硫除尘设施，加强对脱硫除尘设施的管理和维护，确保废气稳定达标排放。排气筒或烟囱应设置永久采样、监测孔，按规范建设采样、监测工作平台。原料加工车间应完善封闭措施，并加强洒水降尘。

4、生活污水禁止外排，其中较清洁部分收集回用于生产或洒水降尘，食堂废水应建设隔油池处理后回用于生产或洒水降尘，粪便污水收集化粪后清掏用作农肥。

5、所有固废应及时收集，放置在指定地点，定期清运及处理，避免在厂区长时间堆存引起二次污染。规范设置垃圾堆放点，按照当地环卫部门的要求清运处置。

6、加强厂区绿化，利用树木的降噪、吸尘作用，减少项目对周围环境的影响。完善道路硬化措施，完善厂区洒水降尘设施。

7、建立健全环境保护管理制度，完善厂区安全环保标识。强化风险防范意识，尽快编制突发环境事件应急预案报备，配备专兼职环境管理人员负责管理维护各项环保设施的运行。

8、规范材料档案管理，以备对照检查。

9、认真执行环保“三同时”制度，加强各项环保设施的管理维护，建立操作规程和运行台帐，保证环保设施连续稳定运行，严禁偷排漏排。

10、及时向砚山县环保局污染防治股申请办理排污许可证，并按要求进行年检。

砚山县环境保护局办公室                      2017年7月5日印发