砚环审〔2017〕29号

- 砚山县环境保护局关于对

- 《年产60万套车载音响系统生产线建设项目

- 环境影响报告表》的批复

云南丹妙音响有限公司：

你公司委托昆明天馨地爽环境评价有限公司编制并报批的《年产60万套车载音响系统生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县承接产业转移加工区，建设性质为新建，项目于2015年11月30日取得砚山县发展和改革局的投资项目备案证（砚发改备案〔2015〕75号），项目占地6200m2，总建筑面积13280.68m2，本项目所在8号、9号厂房为4层混凝土框架结构标准厂房。项目主要包括主体工程、配套工程、公用工程以及环保工程。主体工程主要包括生产车间、组配件仓库和成品仓库；配套工程主要有办公室、更衣室、卫生间等；公用工程包括供配电室、供电设施、供水设施、通讯设施、消防设施；环保工程包括活性炭吸附有机废气净化回收装置、熔化炉烟气布袋除尘器、抛丸粉尘布袋除尘器、静电喷塑粉尘回收系统及排气筒、隔油沉淀池、循环冷却塔、雨污分流系统、化粪池、危废暂存间、绿化等。

项目总投资3300万元，其中环保投资81万元，占总投资比例为2.45%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目建设和运行过程中应重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》中所提的污染防治措施做好环境保护工作，应加强对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）项目区应采用雨污分流制。压铸件喷塑前清洗废水拟采用隔油沉淀池处理，项目投运后应对隔油沉淀池出水进行监测，若达不到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准，必须重新建设污水处理设施（处理规模15m³/d）处理压铸件喷塑前清洗废水。压铸件冷却水循环使用不外排，生活污水经过化粪池预处理后排入园区道路污水管网最终进入污水处理厂处理。

（三）项目焊接废气、注塑废气、刷胶废气应统一收集经活性炭吸附有机废气净化回收装置处理达标后引至厂房楼顶高于屋面排放，熔化炉融铝过程中产生的烟粉尘应安装除尘器处理达标后通过20m高的排气筒排放，抛丸粉尘应安装除尘器净化处理达标后通过20m高排气筒排放，静电喷涂粉尘经抽风机系统处理后通过20m高排气筒排放。加强车间通风换气，加强对活性炭吸附装置和除尘器的管理和维护，确保废气稳定达标排放。

（四）合理布置高噪声设备，合理安排生产作业时间，通过减振、构筑物隔声、安装消声器及加强厂区绿化等措施，确保厂界噪声达标。

（五）加强固体废弃物收集处置。项目产生的粘合剂包装材料、废弃电路板和板边、废弃清洗布条、废水处理产生的油污属于危险废物，应集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规范设置危废暂存间，并建立危险废物管理台账，危险废物转移应严格执行“五联单”制度。废弃活性炭、废脱模液（属于危险废物）暂存后交由专业厂家回收利用，应建立清运台账。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，编制并严格执行突发环境事件应急预案，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。做好危险化学品分类贮存工作，做好危险废物的收集贮存转移工作，做好防盗、防丢失、防渗漏工作。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保投资建设，做好文件存档管理。

三、项目的性质、规模、地点、产品方案、污染防治措施等发生重大变化的，须依法另行开展环境影响评价并重新报我局审批。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后须经砚山县环境保护局检查批准后方可投入生产，并按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》向砚山县环境保护局申请办理项目竣工环境保护验收手续。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

砚山县环境保护局

2017年7月17日

砚山县环境保护局办公室  　                2017年7月17日印发