砚环审〔2017〕42号

- 砚山县环境保护局关于对

- 《砚山县稼依镇兴礼飞加油站隐患改造建设项目环境影响报告表》的批复

砚山县稼依镇兴礼飞加油站：

你站委托昆明天馨地爽环境评价有限公司编制报批的《砚山县稼依镇兴礼飞加油站隐患改造建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县稼依镇小稼依村，建设性质为技改，根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发〈砚山县贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改方案〉的通知》（砚办发〔2017〕8号）要求，针对原有项目存在安全隐患、环境风险及环保问题，业主决定在加油站原址内进行改造，不新增用地。

项目总占地面积为1860m2，总建筑面积665 m2（其中厨房、餐厅、住宿区建筑面积、开票、办公区建筑面积600 m2，公厕建筑面积30 m2，发配电室建筑面积30 m2，危废暂存间5m2），加油区占地面积400m2，卸油区占地面积40m2，绿化面积400 m2，停车场面积200m2，其它储油罐、管线、道路等155m2。项目技改后总销量不变，预计0#柴油年销售量100t/a、92#汽油年销售量30t/a，95#汽油年销售量20t/a，总销量150t/a。项目拟将加油站厂址内现有地埋式单层储油罐区拆除，新建地埋式双层储油罐区，罐址不变，共设置3座双层储油罐（配套安装有渗漏在线检测系统），改建0#和92#储罐，新建95#储罐，其中95#汽油储油罐1个（体积为30m3），92#汽油储油罐1个（体积为30m3），0#柴油罐1个（体积分别为30m3），技改后0#和92#储罐容积不变，加油站等级变为二级加油站。加油站储油罐安装液位仪，共2套。对汽油储罐及加油机设置油气回收装置共2套，对汽油卸油区设置油气回收装置2套。新建1座水封井（油水分离），新建加油罩棚内环保沟（含油雨水引流沟）1条，约70m长，含油雨水接入水封井（油水分离）。新建一间危废暂存间，其他附属工程建设，如电气线路、应急灯、罩棚灯、标识牌、地面硬化防渗等。

项目总投资500万元，其中环保投资43.2万元，占总投资比例为8.64%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》提出的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）项目区实行雨污分流制。储油罐体清洗废水应委托具有专业清罐资质的单位进行清运处置，卸油、加油过程中滴漏的少量汽油、柴油应及时使用消防砂吸附清除。加油罩棚下要求设置截流钢槽或沟渠，防止雨水冲刷带走油污，含油雨水统一收集经水封井处理后才能外排。生活污水统一收集进入化粪池处理后清掏用作农肥，应加强对水封井和化粪池的管理和维护，保证处理效率。根据《加油站地下水污染防治技术指南》中的要求，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站应采取防渗漏和防渗漏检测措施。储油罐应采用双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。应对加油区、储罐区、储油罐体、水封井、化粪池等做好防渗防腐工作，对储油罐区设置渗漏检查孔，防止成品油泄漏。

（三）根据《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发〔2014〕9号）中对推进挥发性有机物污染治理的要求，应完善对卸油、储油、加油过程中的油气回收装置及系统，落实环评中提出的各项油气排放控制措施，确保烃类废气达标排放。

（四）合理布置高噪声设备位置，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保厂界噪声达标。

（五）项目产生的生活垃圾统一收集，按照当地环卫部门的要求清运处置，化粪池污泥定期清掏堆肥后用于农田施肥。水封井浮油、储罐加油机废油渣、含油消防砂等属于危险废物，应使用危险废物收集桶收集后暂存于危险废物暂存间，最终委托有危险废物处置资质的单位处置，危险废物暂存间应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定和要求设置，做好防渗、防雨、防丢失措施，并设置明显的标识，返回供应商回收处置的危险废物，要求建立相应管理台账，记录返回时间、返回量、返回方式、接收人等。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，编制并严格执行突发环境事件应急预案，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。制定并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文件存档管理。

三、项目的性质、规模、地点、产品方案、污染防治措施等发生重大变化的，须依法另行开展环境影响评价并重新报我局审批。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后须经砚山县环境保护局检查批准后方可投入运行，并按《建设项目竣工环境保护验收管理办法》向砚山县环境保护局申请办理项目竣工环境保护验收手续。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

砚山县环境保护局

2017年7月25日

砚山县环境保护局办公室  　                2017年7月25日印发