砚环审〔2017〕46号

- 砚山县环境保护局关于对

- 年产3万立方建筑模板工厂建设项目

- 竣工环境保护验收的批复

- 砚山县瀚林木业有限公司：

你公司关于《年产3万立方建筑模板工厂建设项目竣工环境保护验收申请》收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，我局项目竣工环境保护验收领导小组通过对该项目环境保护执行情况进行现场检查并听取汇报，于2017年8月3日召开“年产3万立方建筑模板工厂建设项目竣工环境保护验收会”。会议认为，该项目在建设生产过程中采取了相应措施开展环境治理，基本达到《报告表》以及相关批复文件要求，同意该项目通过竣工环保验收。

请你公司严格按照《年产3万立方建筑模板工厂建设项目竣工环境保护验收意见》和《年产3万立方建筑模板工厂建设项目竣工环境保护验收监测表》要求，加强管理，建立健全环保管理制度，切实做好项目环境保护工作。

附件：年产3万立方建筑模板工厂建设项目竣工环境保护验收意见

砚山县环境保护局

2017年8月10日

附件：

年产3万立方建筑模板工厂建设项目

竣工环境保护验收意见

2017年8月3日，砚山县环保局组织对年产3万立方建筑模板工厂建设项目开展竣工环境保护验收工作，验收组听取了砚山县瀚林木业有限公司关于该建设项目环境保护执行情况的报告和云南省核工业二O九地质大队对建设项目竣工环保验收监测的汇报。经现场检查，并审阅有关资料和认真讨论后，形成以下验收意见：

一、项目基本情况

年产3万立方建筑模板工厂建设项目位于砚山县江那镇铳卡石马坝，项目占地27487.20m2（约41.23亩），总建筑面积13505 m2，其中生产加工车间建筑面积为1000 m2，原料仓库建筑面积4000 m2，热压房建筑面积400 m2，成品仓库建设面积为2000 m2，办公生活区建筑面积2300 m2。生产加工车间厂房和原料仓库三面为砖墙砖切墙体，顶部设彩钢瓦遮盖，出入面为敞开式，办公生活建筑为砖砌结构建筑。公用工程为供电、供水及道路。主要环保工程为化粪池、厂区绿化、除尘器、雨水排水系统、危废暂存间、噪声防治费（绿化、围墙）等。项目实际年产2.85万立方胶合板，每天生产95立方，每天生产8小时，年生产300天。

项目实际总投资1000万元，实际环保投资54.4万元，占总投资的5.44%。

项目于2017年1月22日取得砚山县发展和改革局的投资项目备案证（砚发改备案〔2017〕5号），项目环境影响报告表由河北安亿环境科技有限公司完成编制，于2017年2月27日经砚山县环境保护局审批通过（砚环审〔2017〕2号）。

二、环境保护执行情况

根据核对有关资料和现场调查，该项目《环境影响报告表》及批复等文件资料齐全，各环保设施运行基本正常，基本上达到《环境影响报告表》和砚山县环境保护局批复意见要求。根据核对有关资料和实地调查，对照项目环评报告表环保要求措施共17条，其中13条满足，4条基本满足，满足和基本满足率为100%。

项目在建设、生产过程中，未发生环境污染事件。

三、验收监测结论

该项目委托云南省核工业二O九地质大队开展竣工环境保护验收监测，并于2017年7月取得竣工环保验收监测表（YN209-JCB2017265号），监测结论如下：

项目废气：项目运营期热压工序蒸汽锅炉产生的废气，已安装陶瓷多管旋风除尘器和布袋除尘器，根据监测结果，项目烟气排放总量为1107.12万Nm³/a，处理后烟尘排放量及排放浓度分别为0.246t/a和46.4mg/m³，二氧化硫排放量及排放浓度分别为1.164t/a和220mg/m³；氮氧化物排放量及浓度分别为0.696t/a和131mg/m³，再经过一根高35m的排气筒排放至空中。本项目在加工过程中会产生颗粒物、甲醛、非甲烷总烃等无组织废气，项目已在修补砂光工艺阶段安装了一套布袋除尘器（除尘率99%），并配置除尘引风装置，通过集气罩收集粉尘根据监测结果，厂界颗粒物达标排放；在涂胶和热压过程中产生的甲醛气体由于产生量极小，厂区通风性极好，空气流动大，且只是中层板经过胶机过胶，经空气稀释后无较大影响，员工佩戴口罩等防护工具，根据监测结果，厂界甲醛达标排放。项目厨房会产生油烟，业主采取措施为安装集气罩和排风扇，经空气稀释后对环境影响不大。项目在涂漆、晾干过程中会挥发一些有机物，如非甲烷类总烃等，在排气口安置两个活性炭包，根据监测结果，厂界非甲烷总烃达标排放。项目区的运输车辆出入时，会产生少量尾气，其中含CO、HC、NOx等污染物，所有汽车尾气都为无组织排放，经空气稀释后对环境影响不大。

项目废水：本项目生产过程不产生生产废水。项目营运期间的生活废水主要为员工盥洗废水及卫生间废水。生活污水中粪便污水排入化粪池，用作农肥，其他较清洁生活污水经桶收集后用于项目区洒水降尘等，不外排。生活污水排放量为2.304m³/d。本项目化粪池容量为50m³，并定期清掏妥善处理后，对周边环境影响不大。

项目噪声：结合项目情况及周边环境特征，共设置8个厂界噪声监测点，监测2天（昼间夜间各一次）。厂界噪声监测结果采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准评价，经监测厂界昼间、夜间噪声均为达标，对环境影响不大。

项目固体废物：生产过程中产生的固体废弃物为木屑和边角废料部分用于锅炉燃料，剩余部分统一收集后可外售。锅炉产生的灰渣经袋装收集后提供给附近村民用作农肥。除尘器回收的颗粒物收集提供给附近村民用作农肥。生活垃圾主要为办公、生活的废弃物。生活垃圾通过集中收集后，统一堆放由环卫部门清运处置。食堂泔水企业采用塑料桶分类收集后，由养殖户做为养殖饲料回收利用，不外排。化粪池污泥定期由附近的村民进行清掏作为农家肥使用。项目产生的废胶水桶、油漆桶、废机油等交由厂家回收。这部分废物均属于《国家危险废物名录》中规定的危险废物，根据现场踏勘，项目已设置占地面积约40m2的危险废物堆放区域。各危险固废经分开收集后暂存于危险废物堆放区，再交由原材料供应商回收重复利用，严禁随意堆放、处置。因此含油抹布收集后与生活垃圾一并清运。

综上所述，砚山翰林木业有限公司“年产3万立方建筑模板工厂建设项目”在建设过程中，基本上执行了环保“三同时”制度，建设及运行过程中基本落实了《环评报告表》及环评批复的措施要求，采取了一定措施对产生的废气、废水、噪声进行了相应的治理，固体废物得到了妥善处置。建议给予环保验收。

四、验收结论

验收组认真讨论审议后认为，年产3万立方建筑模板工厂建设项目基本上达到《环境影响报告表》和砚山县环境保护局批复文件要求，环保设施基本能满足生产需要并能正常运行，项目产生的废水、废气和噪声得到了有效治理，固体废物得到妥善处置，同意通过竣工环保验收。

五、管理要求

1、规范设置危险废物暂存间，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定和要求设置，做好防渗、防雨、防丢失措施，并设置明显的标识，返回供应商回收处置的危险废物，要求建立相应管理台账，记录返回时间、返回量、返回方式、接收人等。

2、选用含硫率低的煤作为燃料，要求建立脱硫除尘设施运维台账，记录开关机时间、停机维护时间等，建立脱硫剂购买使用台账，记录购买时间、购买量、使用时间、使用量等。生产期间严禁擅自停用脱硫除尘设施，加强对脱硫除尘设施的管理和维护，确保废气稳定达标排放。排气筒或烟囱应设置永久采样、监测孔，按规范建设采样、监测工作平台。

3、项目锅炉废水、锅炉除尘器废水禁止外排，经集中收集沉淀处理后，循环使用不外排。项目生活污水中粪便污水经化粪池收集处理后作农肥利用，其余较清洁生活污水经收集、沉淀处理后，循环使用不外排。

4、项目应加强对固体废弃物的收集处置。布袋除尘器收集的粉尘、锅炉灰渣、锅炉除尘器烟尘、除尘废水沉淀池沉渣集中收集提供给附近村民用作农肥，生活垃圾集中收集后按照环卫部门的要求清运处置。项目产生的废胶水桶、油漆桶统一收集后暂存于危废暂存间，再交由原材料供应商回收重复利用，并做好清运台账，严禁随意堆放、处置。

5、加强厂区绿化，利用树木的降噪、吸尘作用，减少项目对周围环境的影响。

6、建立健全环境保护管理制度，完善厂区安全环保标识。强化风险防范意识，尽快编制突发环境事件应急预案报备，配备专兼职环境管理人员负责管理维护各项环保设施的运行。

7、规范材料档案管理，以备对照检查。

8、认真执行环保“三同时”制度，加强各项环保设施的管理维护，建立操作规程和运行台帐，保证环保设施连续稳定运行，严禁偷排漏排。

9、及时向砚山县环保局污染防治股申请办理排污许可证，并按要求进行年检。

砚山县环境保护局办公室  　                2017年8月10日印发