砚环审〔2017〕47号

- 砚山县环境保护局关于对

- 砚山县120万m3/a高性能混凝土和粉墙砂浆生产线建设项目竣工环境保护验收的批复

- 砚山壮山商砼制品有限责任公司：

你公司关于《砚山县120万m3/a高性能混凝土和粉墙砂浆生产线建设项目竣工环境保护验收申请》收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，我局项目竣工环境保护验收领导小组通过对该项目环境保护执行情况进行现场检查并听取汇报，于2017年8月3日召开“砚山县120万m3/a高性能混凝土和粉墙砂浆生产线建设项目竣工环境保护验收会”。会议认为，该项目在建设生产过程中采取了相应措施开展环境治理，基本达到《报告表》以及相关批复文件要求，同意该项目通过竣工环保验收。

请你公司严格按照《砚山县120万m3/a高性能混凝土和粉墙砂浆生产线建设项目竣工环境保护验收意见》和《砚山县120万m3/a高性能混凝土和粉墙砂浆生产线建设项目竣工环境保护验收监测表》要求，加强管理，建立健全环保管理制度，切实做好项目环境保护工作。

附件：砚山县120万m3/a高性能混凝土和粉墙砂浆生产线建设项目竣工环境保护验收意见

砚山县环境保护局

2017年8月10日

附件：

砚山县120万m3/a高性能混凝土和粉墙砂浆生产线建设项目竣工环境保护验收意见

2017年8月3日，砚山县环保局组织对砚山县120万m3/a高性能混凝土和粉墙砂浆生产线建设项目开展竣工环境保护验收工作，验收组听取了砚山壮山商砼制品有限责任公司关于该建设项目环境保护执行情况的报告和云南省核工业二O九地质大队对建设项目竣工环保验收监测的汇报。经现场检查，并审阅有关资料和认真讨论后，形成以下验收意见：

一、项目基本情况

砚山县120万m3/a高性能混凝土和粉墙砂浆生产线建设项目位于砚山工业园区三星坝新型产业区，由于公司合作，将原建设单位名称变更为砚山壮山商砼制品有限责任公司，项目实际总用地面积30亩（20000 m2），实际建设过程中，受场地等因素限制，项目实际仅建成两条商品混凝土生产线，生产能力为80万m3/a，根据项目生产实际，不再建设40万m3/a商品粉墙砂浆生产线。其中：生产加工区占地面积7800 m2（包括新建建筑、原料堆放场、道路及回车场）；办公生活区占地面积5000 m2；后勤保障区占地面积7200 m2（包括停车场及设备维修区）。办公生活区、后勤保障区利用原有房屋，项目建成3幢搅拌楼、2幢混合车间、2幢原料仓库用房，新建建筑面积3480m2。主体工程包括：搅拌楼、混合车间、原料仓库；辅助工程包括：原料堆场、道路及回车场、宿舍用房、食堂、办公室及值班室、卫生间、洗澡间、停车场、设备维修区、蓄水池；公用配套工程包括：供水工程、供电工程、通讯、消防；环保工程包括：隔油池、8套脉冲式袋式除尘、防尘措施、沉淀池、化粪池、绿化。项目实际生产能力为商品混凝土80万m3/a，年工作300天。

项目实际总投资3200万元，实际环保投资65.6万元，占总投资的2.05%。

项目于2016年5月17取得砚山县发展和改革局的投资项目备案证（砚发改备案〔2016〕23号），项目环境影响报告表由河北安亿环境科技有限公司完成编制，于2016年8月17日经砚山县环境保护局审批通过（砚环审〔2016〕111号）。

二、环境保护执行情况

根据核对有关资料和现场调查，该项目《环境影响报告表》及批复等文件资料齐全，各环保设施运行基本正常，基本上达到《环境影响报告表》和砚山县环境保护局批复意见要求。根据核对有关资料和实地调查，对照项目环评审批意见10条，10条均满足，满足率为100%；对照环评报告表环保要求措施共11条，全部满足，满足率为100%。

项目在建设、生产过程中，未发生环境污染事件。

三、验收监测结论

该项目委托云南省核工业二O九地质大队开展竣工环境保护验收监测，并于2017年7月取得竣工环保验收监测表（YN209-JCB2017262号），监测结论如下：

项目废气：项目两条商品混凝土生产线共设置4个水泥仓和4个矿粉仓，每个水泥仓和矿粉仓均自带一个脉冲袋式除尘器，收集的粉尘返回生产线再利用。根据监测结果，水泥仓顶、矿粉仓顶排放口能达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表1要求的排放限值（20mg/m³）。无组织粉尘主要采取的措施为车间封闭及洒水降尘，本次验收在厂区上风向设置1个无组织粉尘监控点、下风向设置3个无组织粉尘监控点，根据验收监测结果，厂界无组织排放粉尘均能达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中表3要求的排放限值（0.5mg/m³）。食堂油烟经抽油烟机抽排，经空气自然稀释。

项目废水：生产废水主要是搅拌机和运输车辆清洗废水，进入200m3的沉淀池沉淀处理后回用于生产搅拌，不外排；生活污水中厨房废水通过管道接入隔油池，经隔油池后进入化粪池，洗浴等废水直接进入化粪池处理，化粪池定期清运用于周围村寨农户农田施肥。项目废水不外排，对环境影响不大。

项目噪声：项目噪声主要来自搅拌机、装载机、水泵、皮带机、运输车辆等设备产生的噪。结合项目情况及周边环境特征，共设置4个厂界噪声监测点和一个生活区监测点，监测2天（昼间、夜间各两次）。厂界噪声监测结果采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准评价，经监测，厂界昼夜噪声均达标。

项目固体废物：项目产生的固体废物主要是沉淀池的沉淀物和职工生活垃圾。沉淀池沉淀物要成分为沙石，打捞后回用于生产；生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运处置。固体废物处置率达到100％，对环境影响不大。

综上所述，砚山壮山商砼制品有限责任公司在建设过程中，基本上执行了环保“三同时”制度，建设及运行过程中基本落实了《环评报告表》及环评批复的措施要求，采取了一定措施对产生的废气、废水、噪声进行了相应的治理，固体废物得到了妥善处置。建议给予环保验收。

四、验收结论

验收组认真讨论审议后认为，砚山县120万m3/a高性能混凝土和粉墙砂浆生产线建设项目基本上达到《环境影响报告表》和砚山县环境保护局批复文件要求，环保设施基本能满足生产需要并能正常运行，项目产生的废水、废气和噪声得到了有效治理，固体废物得到妥善处置，同意通过竣工环保验收。

五、管理要求

1、项目应加强运营期管理，加强对环保设施的维护保养和检修，尽量减少生产过程中的无组织排放。

2、加强厂区绿化，多种植大型乔木，利用树木的降噪、吸尘作用，降低项目粉尘对周围环境的影响。

3、规范设置生产废水循环水池，做好防渗防溢流工作，并设置安全警示牌，保证生产废水不外排。生活污水禁止外排，较清洁部分收集回用于生产或洒水降尘，粪便污水收集化粪后清掏用作农肥。

4、所有固废应及时收集，放置在指定地点，定期清运及处理，避免在厂区长时间堆存引起二次污染。规范设置垃圾堆放点，及时清运至垃圾处理厂处理。

5、建立健全环境保护管理制度，完善厂区安全环保标识。强化风险防范意识，尽快编制突发环境事件应急预案报备，配备专兼职环境管理人员负责管理维护各项环保设施的运行。

6、规范材料档案管理，以备对照检查。

7、认真执行环保“三同时”制度，加强各项环保设施的管理维护，建立操作规程和运行台帐，保证环保设施连续稳定运行，严禁偷排漏排。

8、及时向砚山县环保局污染防治股申请办理排污许可证，并按要求进行年检。

砚山县环境保护局办公室  　                2017年8月10日印发