砚环审〔2017〕66号

- 砚山县环境保护局关于对《年产1.2亿块标砖、多孔砖、空心砖新型墙体材料技改项目环境影响报告表》的批复

砚山县宏达页岩砖厂：

你厂报批的《年产1.2亿块标砖、多孔砖、空心砖新型墙体材料技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

该项目建设地点位于砚山县江那镇听湖村民委听湖村小组葵梅段，建设性质为技改，项目于2012年3月20日取得砚山县经济商务局备案文件（砚经商技术（2012）11号）。

项目扩建后用地总面积仍为36666.67 m2，其中页岩采矿区30000 m2，工厂占地面积6666.67 m2。主体工程包括采矿区、一烘二烧隧道窑1座，原料堆场、粉碎车间、制坯车间、成品砖堆场；辅助工程包括办公室、值班室、食堂、职工宿舍、储藏室、旱厕、高位水池、厂内道路等建筑；公用工程包括供电、给排水、消防、通讯、能源等其它附属设施；环保工程包括排水沟、雨水收集池、原料堆场大棚遮挡设施、洒水喷淋设施、布袋除尘设施、水膜脱硫除尘系统、水膜除尘废渣存储池、水膜除尘废水循环池、抽油烟机、垃圾池、绿化、水土保持等。

项目总投资3000万元，其中环保投资68.7万元，占总投资的2.29%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）项目原有轮窑不得再恢复使用，要求于2018年2月之前全部拆除。

（二）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（三）项目区实行雨污分流，初期雨水经雨水收集池收集后用于生产搅拌和厂区绿化，脱硫除尘废水经沉淀处理后回用，生活污水中较清洁部分经沉淀处理后回用于生产，粪便污水通过旱厕收集后定期清掏用作农肥。

（四）隧道窑废气必须经水膜脱硫除尘设施处理达标后通过烟囱排放，脱硫剂使用情况要求建立台账，烟囱必须规范设置监测孔和监测平台。原料堆场、堆煤场要求采取大棚遮挡及四周封闭措施，对原料破碎、筛分各粉尘产生点加装集尘罩并配备袋式除尘器，厂区内经常洒水降尘，加强绿化，对入场道路和场区内的道路表面进行硬化。矿山开采严格执行矿山开发利用方案，采取洒水降尘措施，降低无组织粉尘影响。食堂安装抽油烟机，处理油烟废气。

（五）合理布置高噪声设备位置，合理安排作业时间，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保厂界噪声达标。

（六）做好生产固废堆放点和生活垃圾堆放点的管理，废砖、煤渣、脱硫除尘固废等要求全部回收利用，禁止固体废弃物乱堆、乱放，生活垃圾中可回收的回收利用，不可回收的按照当地环卫部门的要求清运处置。废矿物油应设置容器统一收集后，委托有资质单位处置。矿山开采的剥离废土，用于项目区道路修填和回填到采空区进行压实。

（七）严格按照水土保持方案提出的措施做好运营期水土保持和闭矿期生态恢复治理，进行植被恢复或土地复垦。

（八）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，编制并严格执行突发环境事件应急预案，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。严格按照矿山开发利用方案及安全防范措施进行开采，预防崩塌、滑坡等地质灾害发生。加强对环保设施的管理和维护，避免废气非正常排放情况。

（九）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保投资建设，做好文件存档管理。

三、项目的性质、规模、地点、产品方案、污染防治措施等发生重大变化的，须依法另行开展环境影响评价并重新报我局审批。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理竣工环保验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

砚山县环境保护局

2017年9月21日

砚山县环境保护局办公室  　              2017年9月21日印发