砚环审〔2022〕31号

- 文山州生态环境局砚山分局关于砚山县维摩乡5000t/a农产品加工厂建设项目

- 环境影响报告表的批复

文山环永农业开发有限公司：

你单位委托云南智捷环保科技有限公司编制的《砚山县维摩乡5000t/a农产品加工厂建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县维摩乡幕菲勒村民委黑鱼洞村，项目于2022年6月10日取得县发展改革局备案，项目代码号：2206-532622-04-05-241998，建设性质：新建。项目规划占地面积20亩。建设农产品收储用房、清洗用房、烘干车间用房、包装车间用房、产品仓库用房及管理用房等；主要生产干姜片，产量为5000t/a；建设硬化道路及场地、绿化带；购置安装相应的清洗、切片、烘干、包装等机械设备及环保设施设备，购置安装相应的计量设备及弱电办公、消防、监控、防雷接地等设备设施。

项目劳动定员及工作制度。项目劳动定员为20人，一班工作制，每班工作8小时，年工作150d。

项目总投资为1000万元，其中环保投资80.3万元，占总投资的8.03%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告表》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：项目实行雨污分流，设置1个20m3收集池收集初期雨水，经沉淀处理后，部分用于绿化及道路洒水降尘，剩余部分外排；项目水膜除尘设施废水，经循环水池收集后循环使用，不外排；设置1个容积600m3清水池用于收集清洗废水，清洗废水经污水处理系统处理后部分回用和用于绿化，其余部分进入清水池暂存，用于周边农用地农灌利用，利用不完的可设置排口外排，排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级限值标准。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：烘烤箱上方设置排气口，项目热风炉燃烧烟气通过引风机引入“水膜除尘设施”处理后达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值标准后，通过一根20m高排气筒（1#排气筒）排放，若发生非正常排放时，应立即停止生产，及时排除故障，待除尘设备维修完善后方可生产。项目废料、浮渣、生活垃圾做到日产日清，以避免堆捂腐烂，对化粪池等产生恶臭设施定期清掏，减少恶臭对环境的影响；食堂油烟经过油烟净化器抽吸至高空达标排放。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防控措施要求：选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、消声、减振等防治措施，使噪声达标排放。

（五）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。规范设置危废暂存间和危废标志，地面应做好硬化及“三防”措施，废矿物油收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期清运处置，并建立危废登记台账规范管理。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

文山州生态环境局砚山分局

2022年10月21日

文山州生态环境局砚山分局办公室  　     2022年10月21日印发