砚环审〔2022〕29号

- 文山州生态环境局砚山分局关于万寿菊颗粒 加工厂项目环境影响报告表的批复

云南润博生物科技(集团)有限公司砚山分公司：

你单位委托云南阔绿环保科技有限公司编制的《万寿菊颗粒加工厂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县江那镇铳卡监狱六队(原葡萄厂) ，项目于2020年6月24日取得县发展改革局备案，项目代码号：2020-532622-05-03-048435，建设性质：新建。该项目为原文山州生态环境局砚山分局2020年8月13日批复的云南润博生物科技（集团）有限公司砚山分公司《万寿菊颗粒加工厂项目环境影响报告表》（砚环审〔2020〕24号）项目。根据业主要求，现将原批复环评报告液化天然气(灌装)改为生物质颗粒；同时，对原污水处理站的处理工艺进行更改，污水处理工艺由“pH调节+两级混凝+厌氧处理+接触氧化+二次沉淀”工艺改为“水解酸化+生物接触氧化+MBR”工艺，项目属于重新报批项目环境影响评价文件。主要建设加工车间、仓库、青贮池、污水处理站及办公生活区等；拟建1条生产线，建成后年生产万寿菊干花颗粒3000t/a，不涉及叶黄素的提取和加工。

项目劳动定员及工作制度。项目定员15人，每年8月-次年1月进行生产，全年生产时间约180天，采用三班制，每班工作8小时。

项目总投资为800万元，其中环保投资144.5万元，占总投资的18.06%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告表》提出的污水处理设施设置及治理措施要求：项目实行雨污分流，厂区初期雨水经初期雨水收集池沉淀后用于厂区绿化用水，初期雨水收集池设置排水阀门，当回用不完或雨水超过收集池时，自动排至场外排水沟；项目设置处理能力200m3/d的污水处理站1座，采用“水解酸化+生物接触氧化+MBR”处理工艺，收集处理项目生产废水和生活污水；项目水膜除尘系统设1个容积为5m3的循环沉淀池(1#)收集生产废水循环使用，不外排；项目青贮过程产生的渗滤液废水经管道引至污水池暂存，进入沉淀池沉淀后，与化粪池预处理后的生活废水一起通过厂区自建的污水处理站处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准限值后排入清水池暂存，用于周边旱地浇灌综合利用，利用不完设置排口外排。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废气治理设施设置及治理措施要求：项目设置2个有组织废气排放口，项目粉碎、制粒、冷却及筛分粉尘经1套脉冲布袋除尘器处理后通过1根20m高排气筒(DA002)排放；热风炉烟气直接用于烘干万寿菊块，烘干后的热烟气、烘干粉尘、水蒸气(含异味)及落料粉尘一起通过引风机引至1套“水喷淋塔系统”处理，处理后的废气达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)，通过1根20m高排气筒(DA002)排放。热风炉燃生物质颗粒所产生的含尘高温烟气进入高温气体净化沉降室(由耐火材料砌筑而成)内进行二次燃烧。热风炉非正常工况下，应开启另一闸门，直接将热烟气引至1套水膜除尘系统进行处理，处理后的废气，通过1根20m高排气筒(DA001)排放。对青贮池四周设置高3m的钢架结构，上方设置直角三角形钢架作为池顶，在池前端进出料口设置挡门，然后用大棚膜对钢架进行密封，采用生物除臭剂去除青贮池的无组织恶臭，并对污水处理站恶臭的主要发生部位进行封闭处理，食堂油烟安装油烟净化设备收集处理后达标排放。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防控措施要求：选购低噪声动力设备，并合理布局，保证设备正常运行，采取隔声、消声、减振等防治措施，使噪声达标排放。

（五）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要求， 强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物环境影响。固体废物贮存、处置场按《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场(GB15562.2-1995)》设置图形标志；一般工业固体废物贮存设施应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，固体废物贮存场所地面硬底化，完善“三防”(防扬散、防流失、防渗漏)等措施。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

文山州生态环境局砚山分局

2022年10月21日

文山州生态环境局砚山分局办公室      　 2022年10月21日印发