2023年砚山县有机肥料产品质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于砚山县市场监督管理局在全县范围内组织的有机肥产品质量监督抽查。监督抽查产品范围为2021年6月1日（含6月1日）后生产的有机肥料。

本细则内容包括检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

2 检验依据

GB 18382-2021《肥料标识 内容和要求》适用于2022年5月1日（含5月1日）之后生产的产品）

GB 18382-2001《肥料标识内容和要求》（适用于2022年5月1日之前生产的产品）

GB 38400-2019《肥料中有毒有害物质的限量要求》

NY/T 525-2021《有机肥料》

产品明示标准和质量要求

相关的法律法规、部门规章

3 抽样

3.1 抽样原则

此次监督抽查系在生产和流通领域抽样，抽样时，应遵循所抽产品尽量覆盖生产企业所生产的产品种类和经销企业所经销的产品种类及不同生产企业的原则，所抽样品应涵盖生产企业生产或经销企业经销的主要产品类别。

3.2 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次样品。优先按以下原则抽取：所抽品种如有多种浓度规格则按就高原则抽取库存产品中浓度最高或存量最大的产品。

3.3 抽样地点

生产企业的成品库房和流通领域门市或仓库。

3.4 抽样基数

满足最低抽样基数要求。

3.5 采样

3.5.1抽样数量

对同一生产、销售或仓储企业抽样时，抽样数原则上不得超过3 个。

3.5.2采样方法

3.5.2.1 袋装产品

根据标准有关规定，抽样按照复检样的数量进行抽取。抽样时，若总的包装袋数小于512 袋时，按表1确定采样袋数；大于512 袋时，按2×3×3N（N 为总的包装袋数）的计算结果（遇小数进为整数）确定采样袋数。按表1或计算结果随机抽取规定袋数。将抽出的样品袋平放，每袋从最长对角线插入取样器，从包装物的表面、中间和底部3个水平取样，每袋取出不少于200g样品，每批产品采取的样品总量不少于4000g。或拆包用取样铲或勺取样。

表1采样袋数的确定

| 总袋数 | 采样袋数 | 总袋数 | 采样袋数 | 总袋数 | 采样袋数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 102～125 | 30 | 255～296 | 40 |
| 11～49 | 22 | 126～151 | 32 | 297～343 | 42 |
| 50～64 | 24 | 152～181 | 34 | 344～394 | 44 |
| 65～81 | 26 | 182～216 | 36 | 395～450 | 46 |
| 82～101 | 28 | 217～254 | 38 | 451～512 | 48 |

3.5.2.2 散装产品

从同一批次的样品堆中用勺、铲或取样器采集适量的样品混合均匀，随机选取的采样点不少于7个，从样品堆的表面及内部抽取的样品总量不少于4000g。从产品流水线上采样时，根据物料流动的速度，每10袋或间隔2min，用取样器取出所需的样品，抽取的样品总量不少于4000g。

3.5.3 样品缩分

将选取的样品迅速混匀，用分样器或四分法缩分至约2kg，分装在三个清洁、干燥的塑料瓶中，每份样品重量不少于600g，密封贴好标签。

3.5.4封样及样品保存

将密封好的样品粘贴标签和双方签字认可的封条。抽样样品一式三份（瓶），二份为检样（一瓶做鲜样水分和种子发芽指数的测定，一瓶风干用于产品成分分析），一份为备样。所抽样品均由抽样人员随身带回抽样单位保存。携带时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。

3.6 抽样单

3.6.1 应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。在流通领域抽样时，生产单位信息可只填写标称生产企业名称和生产地址。抽样单应当字迹工整、清楚，容易辨认，不得随意涂改，需要更改的信息应当有被抽查企业盖章或签字确认。

3.6.2 抽样单上企业名称应严格按照企业营业执照（或社会信用代码）填写。企业公章上名称与营业执照上（或社会信用代码）企业名称不一致时，应在抽样单备注栏中说明。

3.6.3 抽样单上必须填写生产日期或批号，在流通领域抽样时，若遇到无法从产品标识上确认生产日期的情况，应让被抽查单位与生产单位进行确认，确认生产日期后在抽样单生产日期一栏填写并将确认过程在抽样单“备注”栏予以说明。

3.6.4抽样单填写时，样品信息应完整，并在备注栏注明其他需要说明的情况。

3.7现场取证

对抽查样品状态、产品库存及其他可能影响抽查结果的情形，应采用拍照或录像等方式进行现场取证，并与抽样单等一并保存。现场取证的证据应包括：

（1）受检单位外观照片，若悬挂厂牌的，应包含在照片内；

（2）抽样人员从产品堆中取样照片，应包含有抽样人员和产品堆码信息（可大致反映抽样基数）；

（3）封样完毕后，所封样品（含检验和备样）的外观照片；

（4）产品包装袋正、反面照片；（必要时，应对包装局部进行拍照，保证内容清晰）。

（5）加盖公章的企业营业执照、生产许可证复印件（在生产企业抽样时）；流通领域抽样时，

若无法获取营业执照复印件，以所拍摄的营业执照照片为证。

- 产品合格证（产品使用说明书）或者表明产品合格的证据一张，产品包装袋一个，并由被抽查企业在包装袋上注明“本包装袋与所抽样品包装标识一致”，并签字确认，注意所写文字及签名不能覆盖包装标识内容。流通领域抽样时，若无法获取包装袋，以所拍摄的清晰，内容完整的包装袋正反面照片为证。

3.8 购样

3.8.1 抽样人员应当购买检验样品。购买检验样品的价格以生产、销售产品的标价为准，没有标价的，以同类产品的市场价格为准（如被抽样单位愿意无偿提供，应在抽样单上备注说明）。

3.8.2 备样由被抽样单位先行无偿提供。

4 检验要求

4.1 检验项目

检验项目分为实物质量和标签。执行现行有效的企业标准及有产品明示质量要求的肥料产品，企业标准要求技术指标或明示质量指标的检验项目根据产品相似原则参照表2执行。

表2检验项目

| 产品名称 | 依据法律法规或标准 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有机肥料 | NY/T 525-2021产品明示标准或质量要求 | 有机质、总养分（N+P2O5+K2O）水分（鲜样）、酸碱度、种子发芽指数、机械杂质、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、氯离子a、铊、标识及产品明示的项目 | 按产品执行标准中指定的方法进行检验。 |
| a 按包装明示值予以判定。若包装标识中未标明氯离子含量，该项目只报结果，不予判定，其结果用于标识（氯离子）项目的判定。 |  |  |  |

4.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按照标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的标准要求时，应按照标准要求判定。

当被检产品明示的质量指标与标注规定有差异，如果被抽查的企业可提供供需双方生产这种产品的正式协议或者合同，该产品可按照正式合同要求进行判定。

5 判定原则

5.1实物质量判定：经抽样检验，实物质量项目全部合格，判定为被抽查产品实物质量合格；实物质量项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品实物质量不合格。

5.2标签判定：经抽样检验，标识项目全部合格，判定为被抽查产品标签合格；标识项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品标签不合格。

5.3 综合判定：经抽样检验，实物质量和标签全部合格，综合判定为合格。实物质量和标签有一项或都不合格，综合判定为不合格。

6 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

6.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格质量数据相关联的其他质量数据等检验证据证明的，作出维持原检验结论的复检结论。

6.2 对需要复检并具备检验条件的，由企业向砚山县市场监督管理局提出复检申请，经受理后由砚山县市场监督管理局指定检验机构进行复检，复检结论为最终结论。

7．附则

7.1 本细则经砚山县市场监督管理局批准生效。

7.2 本细则由文山州质量技术监督综合检测中心起草并负责解释。