建设项目竣工环境保护

验收监测表

砚环监字[2017]—017号

项目名称：砚山绿景龙庭建设项目竣工环境保护验收监测

委托单位：     文山豪景房地产开发有限公司

监测类别：            委托性监测

报告日期：          2017年2月27日

（加 盖 检 验 检 测 专 用 章）

- 声   明

1、报告无“章”、“砚山县环境监测站检验检测专用章”、“正本或副本”章，骑缝位置无“砚山县环境监测站检验检测专用章”无效。

2、报告内容涂改无效；无编制、校核、审核和批准人（授权签字人）签字无效。

3、报告复印无效。

4、监测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起十五日内，向本站或上级主管部门申请复验，逾期不申请的，视为认可本监测报告。

5、由委托单位自行采集的样品，本站仅对送检样品监测数据负责，不对样品来源负责；由监测方采集的样品，本站仅对本次所采样品的监测数据负责。

6、未经本站书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

本机构通讯资料

监测业务联系电话：0876—3121646

邮政编码：663100

地		址：砚山县环境保护局

表1   基本情况表

| 建设项目名称 | 砚山绿景龙庭建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 文山豪景房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 地 点 | 砚山县江那镇江那南路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 项目环评建设内容：共有住宅楼15栋，包含纯住宅楼和商住楼，纯住宅楼10栋，商混住宅楼5栋，总占地面积32247 m2，总建筑面积56130㎡； 项目实际建设内容：共有住宅楼15栋，包含纯住宅楼和商住楼，纯住宅楼10栋，商混住宅楼5栋，总占地面积32247m2，总建筑面积66678㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评编写时间 | 2013年12月 |  |  |  | 开工日期 |  |  | 2015年10月 |  |
| 投入试生产 时间 | ———— |  |  |  | 现场监测时间 |  |  | 2017年2月24日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 砚山县环境保护局 |  |  |  | 环评报告表 编制单位 |  |  | 文山州环境科学研究所 |  |
| 投资总概算 | 8867.3万元 |  | 环保概算投资 |  | 471万元 |  |  | 所占比例 | 5.3% |
| 实际总投资 | 1.1亿元 |  | 环保实际投资 |  | 442万元 |  |  | 所占比例 | 4.0% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月； 2、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 3、国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； 4、国家环境保护总局《建设项目环境保护设施竣工验收技术要求（试 行）》； 5、文山州环境科学研究所编制的《砚山绿景龙庭建设项目环境影响报告表》； 6、文山豪景房地产开发有限公司的《砚山绿景龙庭建设项目环境保护竣工验收监测委托书》； 7、文环审[2014]6号《文山州环境保护局关于砚山绿景龙庭建设项目环境影响报告表的批复》； 8、砚环报[2013]30号《砚山县环境保护局关于砚山绿景龙庭建设项目环境影响报告表的审查意见》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号及级别 | 项目 | 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 执行标准名称、标准号、级别 |  |  |
|  | 废水 | pH |  | 6～9 |  |  | 氨氮、总磷执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准，其余项目执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）（表4）三级标准 |  |  |
|  |  | 生化需氧量（BOD5） |  | 300mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量（COD） |  | 500mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 （SS） |  | 400mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  | 20mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  | 100 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  | 阴离子表 面活性剂 |  | 20mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 8 mg/L |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 45 mg/L |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号及级别 | 废气 | 颗粒物周界外深度最高点 |  | 1.0mg/m3 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中新建无组织排放监控浓度限值 |  |  |
| 验收监测标准 标号及级别 | 噪声 | 昼间等效声级 |  | 60dB(A) 70dB(A) |  | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准。 |  |  |  |
|  |  | 夜间等效声级 |  | 50dB(A) 55dB(A) |  |  |  |  |  |
| 工作制度 | 年工作时间365天，24小时/天，物管人员10人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2    生产工艺流程

主要生产工艺及污染物产出流程（附示意图）： 项目商铺及住宅楼投入使用后，居民生活、商业运行、物业管理人员办公产生生活污水、厨房油烟、社会噪声及生活垃圾。 污染物产出流程如下：

表3    主要污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出废水、废气监测点位）： 厨房油烟：小区住户在烹饪时产生一定量的油烟，已按环评要求由各户油烟机处理后经通往楼顶的油烟排放管道排放，未列入监测。 生活污水：住户在日常生活中产生的生活污水，（包括含油污水）均经化粪池处理后最终进入污水处理厂处理。 社会噪声：项目投入运营期间主要是住户及商铺日常生活产生的社会噪声。噪声监测点位示意图见附图。 固体废物：项目产生的固体废物主要是住户在日常生活中产生的生活垃圾，生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运至砚山县垃圾填埋场处置。

表4   废气监测结果

| 设施 | 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  |  | 处理 效率 | 执行标准标准值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 浓度最大值 |  |  |  |
| —— | 东1# | TSP | 2014.10.09 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | —— | 1.0 | 达标 |
| —— | 南2# | TSP | 2014.10.09 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.11 | 0.29 | —— |  | 达标 |
| —— | 西3# | TSP | 2014.10.09 | 0.20 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.20 | —— |  | 达标 |
| —— | 北4# | TSP | 2014.10.09 | 0.26 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.26 | —— |  | 达标 |
| —— | 东1# | TSP | 2014.10.10 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.27 | 0.27 | —— |  | 达标 |
| —— | 南2# | TSP | 2014.10.10 | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | —— |  | 达标 |
| —— | 西3# | TSP | 2014.10.10 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | —— |  | 达标 |
| —— | 北4# | TSP | 2014.10.10 | 0.41 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.41 | —— |  | 达标 |
| 备注：1、项目废气主要为居民饮食油烟，油烟通过油烟管道高空排放，对环境影响不大，未进行监测； 2、因项目入住率＜75%，达不到验收监测条件，故本次没有进行项目周界TSP监测，引用砚环监字[2014]-100号《砚山山水康城建设项目竣工验收监测表》监测数据作为参考。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5   废水监测结果

| 设施 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  | 执行标准标准值 | 评价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014.10.14 |  |  | 2014.10.15 |  |  | 均值或 范围 |  |  |  |
| 化粪池 | 泵房前污水井 | 监测时段 | 8:20 | 11:30 | 17:30 | 8:10 | 11:30 | 17:40 | — | — | 达标 | 备注：因项目入住率＜75%，达不到验收监测条件，引用砚环监字[2014]-100号《砚山山水康城建设项目竣工验收监测表》监测数据作为参考。 |
|  |  | pH | 7.36 | 7.49 | 7.68 | 7.41 | 7.55 | 7.60 | 7.36～7.68 | 6～9 | 达标 |  |
|  |  | BOD5 | 98 | 95 | 120 | 100 | 90 | 110 | 102 | 300 | 达标 |  |
|  |  | COD | 240 | 244 | 256 | 244 | 248 | 252 | 247 | 500 | 达标 |  |
|  |  | SS | 195.7 | 166.2 | 143.8 | 140.0 | 168.8 | 172.5 | 164.5 | 400 | 达标 |  |
|  |  | 石油类 | 2.572 | 0.827 | 0.523 | 2.553 | 1.009 | 3.097 | 1.764 | 20 | 达标 |  |
|  |  | 动植物油 | 2.526 | 7.005 | 11.51 | 2.456 | 6.032 | 7.113 | 6.107 | 100 | 达标 |  |
|  |  | 阴离子表 面活性剂 | 11.666 | 13.972 | 12.135 | 11.537 | 13.758 | 11.751 | 12.470 | 20 | 达标 |  |
|  |  | 总磷 | 8.446 | 8.729 | 8.729 | 8.379 | 8.496 | 8.629 | 8.568 | 8 | 达标 |  |
|  |  | 氨氮 | 74.00 | 68.00 | 72.00 | 67.00 | 71.00 | 66.00 | 69.67 | 45 | 达标 |  |

表6    噪声监测结果

| 噪声监测点位布设（示意图）监测结果 | 噪声监测结果 监测点位; 监测日期; 昼间等效声级; 夜间等效声级. 监测值; 国家 标准; 评价; 监测值; 国家 标准; 评价. 2#小区北侧; 2017.02.24; 50.9; 70; 达标; 47.6; 55; 达标. 3#小区西侧; 2017.02.24; 50.9; 达标; 49.2; 达标. 4#小区南侧; 2017.02.24; 53.6; 达标; 47.6; 达标. 备 注; 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。. |
| --- | --- |
| 监测工况及必要的原材料监测结果 | 项目的15栋楼已经全部建设完工共478户，监测期间，该项目小区入住200余户，入住率约41.5%。 |
| 备 注 | 经调查本项目入住率＜75%，达不到验收监测条件，故本项目的废水和废气引用砚环监字[2014]-100号《砚山山水康城建设项目竣工验收监测表》的数据作为参考。 |

表7    环保检查结果

环保投资一览表: 表7-1 项目环保投资一览表 序号; 内 容; 单位; 数量; 环评投资额 (万元); 实际投资额 (万元); 备注. 1; 临时旱厕; 个; 1; 0.5; 0.5; 施工期. 2; 废水收集池; 个; 1; 2; 2. 3; 防尘设施; /; /; 5; 5. 4; 噪声防治设施; /; /; 3; 3. 5; 生活垃圾收集运输装置; /; /; 1; 1. 5; 固体清运; /; /; 14; 14. 6; 水土流失防治措施; /; /; 5; 5. 8; 化粪池; 个; 12; 10; 12; 运营期. 9; 中水处理系统; 套; 1; 100; 0. 10; 雨污管网; /; /; 70; 90. 11; 厨房废气排放管道; /; /; 50; 50. 12; 垃圾收集装置; 个; 45; 5; 7. 13; 绿化; ㎡; 10000; 200; 250. 14; 环评; 册; 1; 2.5; 2.5. 15; 环境保护竣工验收费; /; /; 3; 0. 合计; ——; ——; 471; 442; ——.

环保设施试运行执行情况： 砚山县绿景龙庭建设项目基本按照环保“三同时”制度的要求，进行了相关环保设施的建设，但该项目未按照环评要求安装中水处理系统。

表7-2 环评审批意见执行情况 序号; 项目环评批复意见要求; 实际执行情况; 对比 要求. 1; 项目区应实行雨污分流。项目废水部分经中水处理系统处理达标后，用于项目绿地浇灌、道路清洗等，部分经化粪池处理后，排入市政管网，进入砚山县污水处理厂处理。; 项目已经实行雨污分流，并安装雨污分流管网设施，由于项目未安装中水处理系统，项目废水全部经化粪池处理后排入砚山县市政污水管网，进入砚山县污水处理厂处理。; 不满足. 2; 居民住宅油烟经油烟净化设施处理后，经排烟管道引至屋顶高空排放。; 项目已经按照要求建设有排烟管道，可将住宅油烟经住户油烟机处理后，进入排烟管道引至屋顶高空排放。; 满足. 3; 合理设置中水处理设施、化粪池、垃圾收集点位置，及时清运垃圾，做到日产日清，减少恶臭影响。; 项目未建设中水处理设施，项目共有15栋纯住宅和商混住宅楼，共建有12个化粪池，设置较为合理，项目在每栋每单元楼脚设有带盖垃圾回收桶，能做到及时清运，能有效防止恶臭扩散。; 基本满足. 4; 加强商业用房的使用管理，控制商业噪声。商铺注意控制音量及使用时间，并利用建筑物隔音降噪。将水泵等高噪声设备布设在室内，并采取减振、消声、隔音等降噪措施，确保项目周围噪声达标。; 在监测期间，项目区的商铺并未投入使用，但小区物业已经设置了相关规章制度来对未来入住商户进行约束和管理；项目区的水泵、配电设施等高噪声设备均设布设在室内，且项目厂界噪声监测达标。; 满足. 5; 项目区内机动车限速禁鸣，禁止尾气超标的机动车进入小区。; 项目在相关位置设置了限速禁鸣标志，并有物业保安人员对来往车辆进行登记管理。; 满足. 6; 项目生活垃圾经集中收集后，送往砚山县垃圾填埋场处置。中水处理设施污泥、化粪池污泥经清掏后，送砚山县垃圾填埋场处置。; 项目在每栋每单元楼脚前设有垃圾回收装置，经集中收集后送往砚山县垃圾填埋场处置；项目化粪池污泥经清掏后也运至砚山县垃圾填埋场处置，项目未建中水处理设施，不会产生中水处理设置污泥。; 满足. 7; 项目区商铺若需进入可能生产高噪声、高油污影响的项目，对进入的项目应另行办理环境影响评价报批手续。; 至监测时，项目区没有入住产生高噪声、高油污影响的项目。; 满足. 8; 加大项目区绿化投入，提高项目区绿化率。; 项目已经按照规划要求和环评要求建设有相应绿化带，绿地率为31%。; 满足. 9; 项目严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用。; 项目未按照环评要求安装中水处理设施，其余防治污染设施基本执行环保“三同时”制度。; 基本满足. ## 根据核对有关资料和实地调查，对建设项目环评审批意见9条，6条满足，2条基本满足，1条不满足，满足和基本满足率为88.9%。 表7-3 环评报告对项目的环保要求及检查执行情况 项目; 环评报告对项目的环保要求; 执行情况对应说明; 对比 要求. 废水; 1; 严格雨污分流系统，建设相应的雨水管道和污水管道，保证雨水通过雨水管道，污水通过污水管道进入污水干管。清洗废水和部分生活污水进入中水处理系统，处理后用于清洁和绿化，部分生活污水进入化粪池，处理后排至污水管网。; 项目建有雨污管网，执行雨污分流，雨水能进入雨水管网，污水能进入污水管网，并能排入市政污水管网，但项目未按照环评要求建设中水处理系统。; 基本满足. 噪声; 2; 泵房设置与水泵房内，变压设备安装消声减震装置。; 项目水泵放置在室内，变压设备已安装消声减震装置。; 满足. 废渣; 3; 生活垃圾集中收集后，委托环卫部门统一处理；化粪池、中水处理系统污泥委托专业的清掏单位清理，熟化后提供给周边的农户。; 项目已放置若干个果皮箱，并委托环卫部门统一处理集中收集的生活垃圾；化粪池污泥已按环评要求处置。; 满足. 其它; 4; 加强环境保护意识教育，建立相应的环境保护管理制度，设兼专职管理人员负责监测环境管理制度的执行，项目设计和建设时，应落实各项环保投资。; 已配备专有人员负责环保管理制度和环保设施的维护管理。; 满足. 其它; 5; 严格执行环保“三同时”制度，确保污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。; 项目基本严格执行“三同时”制度，除未按照环评要求安装中水处理设施外，其余防治污染设施均与主体工程同时设计、同时施工、同时使用。; 基本满足. 6; 项目在建设和投入使用后，应积极配合各级环境保护行政主管部门的监督管理。; 项目在建设和投入使用中已积极配合环保部门进行监督管理。; 满足. 7; 项目建成后，必须报经审批该报告表的环保行政主管部门进行环保竣工验收。; 已向县环保局申请办理环保设施竣工验收。; 满足. ## 根据核对有关资料和实地调查，项目环评报告表环保要求措施共7条，其中5条满足，2条基本满足，满足和基本满足率为100%。

固体废弃物综合利用处理： 监测期间，小区建设产生的施工垃圾并未完全清理干净，部分空地还遗留着一些建筑施工废料、堆放着装修用的砂石料，经询问，装修结束后将清运出小区，住户入住后产生的生活垃圾将委托县环卫部门处理。

绿化、生态恢复措施及恢复情况： 项目已对项目区的空地进行绿化恢复，绿化面积约10000m2，绿地率约占31%，对生态恢复起到了一定的改善作用。

总量控制情况： 本项目全年生产污水量为53130m³/a，根据本项目环境影响评价表可知，经化粪池处理后的主要污染物为COD 280mg/L、BOD5 150mg/L、SS 100mg/L、氨氮 25mg/L，能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的B级标准。

环保管理制度及人员分工： 项目内设有环保管理人员负责小区的环境管理和环保宣传工作；制定了《文山豪景房地产开发有限公司文山分公司环保规章制度》，符合日常工作要求。

监测手段及人员配置： 项目自身不具备监测条件也无人员配置，项目监测应委托有资质的监测单位进行监测。

存在问题： - 项目内由于一些住户正在装修住房，地面堆有很多建筑垃圾，加之项目内未在空地规划停车位，导致很多住户车辆停放不规范，导致项目内生活环境较为杂乱。 - 项目未按照环评要求增设中水处理设施，导致项目废水全部经砚山县市政管网排入砚山县污水处理厂处理，从环保节约的角度出发，这在一定程度上未能实现水资源的重复利用。

表8   验收监测结论及建议

验收监测结论： 通过现场调查、监测及查阅有关文件资料，该项目基本执行了《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律、法规和“三同时”制度，手续完备，环保组织机构及各项管理规章制度基本完善，符合国家有关规定和环保管理要求。 项目废气：主要是小区住户在烹饪时产生厨房油烟，由各户油烟机处理后经油烟排放管道高空排放。 项目废水：主要是小区住户产生的生活污水，污水达到GJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》B等级以及GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后，进入市政管网排入砚山县污水处理厂。项目未按照环评及批复要求建设中水回用系统。 项目噪声：主要为住户日常生活产生的社会噪声。根据项目自身情况及周边环境特征，确定监测点位为3个。监测结果采用环评规定的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准进行评价，噪声监测点位昼、夜间噪声均达标。 项目固体废物：主要是住户产生的生活垃圾，生活垃圾由项目开发商委托砚山县环卫部门组织相关人员进行清运。 综上所述，砚山绿景龙庭建设项目基本执行了环保法律法规和“三同时”制度，建设和运行过程中除未建中水处理系统外，其余落实了《环境影响报告表》提出的各项环保措施和文山州环保局批复要求，项目产生的废水、废气和噪声得到了有效治理，污染物排放总量所有指标均能达到环评及批复总量控制要求。

要求： 1.项目的环境管理人员必须严格履行职责，确保环保设施的正常运行。 2.在项目区内设置限速禁鸣标志，保证污水全部排入砚山县市政管网。 3.严格实行雨污分流制。

附件：文山豪景房地产开发有限公司的《环境监测委托书》。

编制： 日期： 2017年 月 日 ； 校核： 日期： 2017年 月 日 ； 审核： 日期： 2017年 月 日 ； 批准： 日期： 2017年 月 日 。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                                  填表人（签字）：王章玥                     项目经办人（签字）：

|  | 项目名称* |  |  | 砚山绿景龙庭建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点* |  |  | 砚山县江那镇江那南路 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别* |  |  | 房地产开发经营7210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质* |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |
| 建 | 设计生产能力 |  |  | 总建筑面积56130㎡ |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  | 2015年10月 |  | 实际生成能力 |  |  | 156户，66678平方米住宅楼 |  |  | 投入试运行日期 |  | 2016年7月 |
|  | 投资总概算（万元）* |  |  | 8867.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元）* |  |  | 471 |  |  | 所占比例（%） |  | 5.3 |
| 设 | 环评审批部门* |  |  | 文山州环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号* |  |  | 文环审[2014]6号 |  |  | 批准时间* |  | 2014年1月15日 |
|  | 初步设计审批部门 |  |  | 砚山县发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 砚发改备案[2013]35号 |  |  | 批准时间 |  | 2013年8月19日 |
| 项 | 环保验收审批部门 |  |  | 砚山县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环 保 设 施 监 测 单 位 |  |  | 砚山县环境监测站 |  |  |
| 目 | 实际总投资（万元）* |  |  | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元）* |  |  | 442 |  |  | 所占比例（%） |  | 4.0 |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 109.5 | 废气治理（万元） |  |  |  | 55 |  | 噪声治理(万元) |  |  | 3 | 固废治理(万元) |  | 22 | 绿化及生态(万元) |  | 250 | 其他(万元) |  | 2.5 |
|  | 新增废水处理 设施能力（t/d） |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力(Nm3/h) |  |  | —— |  |  | 年平均工作时(h/a) |  | —— |
| 建设单位 |  |  |  | 文山豪景房地产开发有限公司 |  |  |  | 邮政编码 |  | 663100 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 15891918668 |  |  | 环评单位 |  | 文山州环境科学研究所 |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （工业 建设 项目 详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量 (1) |  | 本期工程实际 排放浓度 （2） |  | 本期工程允许 排放浓度 （3） |  | 本期工程 产生量 （4） |  |  |  | 本期工程自身消减量 （5） | 本期工程实际排放量 （6） | 本期工程核定排放总量 （7） |  | 本期工程“以新 带老”消减量 （8） | 实际 排放总量 （9） |  | 核定 排放总量 （10） | 区域平衡替 代消减量 （11） | 排放增减量 （12） |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石 油 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目相 关的其 它污染 物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；

砚山绿景龙庭建设项目噪声监测点位图

道                                路

道

路

道                                              路

小

区

小区

水泵

及配

电房

▲2#

▲3#

▲4#

N