砚环审〔2024〕10号

- 文山州生态环境局砚山分局关于年产10000吨钢带波纹管（双壁波纹管、PVC管、PPR管、自来水和污水处理一体化设备生产加工）环境影响报告表的批复

云南滇越实业有限公司：

你单位委托云南德源绿创环保科技有限公司编制的《年产10000吨钢带波纹管（双壁波纹管、PVC管、PPR管、自来水和污水处理一体化设备生产加工）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目租用云南三得供销经贸有限公司已建设的厂房、产品仓库、辅助用房及综合办公楼，总用地面积31839.06m2（47.32亩），其中办公楼2953.05m2、厂房15704.62m2，生产厂房购置安装5条生产线（含双壁波纹管、钢带波纹管、PVC管、PPR管、PE管的生产加工、污水处理一体化设备加工线），并配套建设给排水、供配电等附属工程。

项目总投资300万元，其中环保投资为79.6万元，环保投资占总投资的比例为26.53%。

经我局研究，同意《报告表》通过行政许可审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）原料及辅料使用要求情况：严格控制废旧原料加工，可将自产残次品利用本项目生产，但不得外购残次品等其他废旧塑料进行生产。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：钢带清洗水、冷却水循环使用。生活污水经隔油池/化粪池预处理后达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准进入市政污水管网处理。

（四）严格落实《报告表》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：挤出工序废气（挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、氯化氢、氯乙烯）采取8个集气罩+UV光催化氧化装置+二级活性炭吸附装置达标准要求后（其中：非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5；氯化氢、氯乙烯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准）通过20m高排气筒（DA001）排放。喷漆废气通过负压抽风+漆雾过滤箱+两级袋式过滤器+UV光解+活性炭吸附达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准通过20m高排气筒（DA002）排放。配料粉尘采取隔间+集气罩+布袋收尘器措施，粉碎粉尘通过采取封闭设备+密闭隔间+厂房阻隔措施，挤出工序无组织排放废气采取生产车间通风自然扩散措施后统一执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。车间异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准。焊接烟尘、喷漆工序无组织排放废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。厂区内无组织（生产车间外）VOCs执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。

（五）严格落实《报告表》提出的噪声防控措施要求：严格执行噪声防治措施，采取加装减震垫，厂房隔声等措施西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

（六）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。原料包装袋、不合格产品统一收集后由原料供应厂商回收利用。清洗泥、化粪池污泥、生活垃圾垃圾桶收集后，由园区负责清运至江那垃圾中转站处置，项目产生的危险废物主要为废机油、废活性炭、废UV灯管、废漆桶、废滤芯等，均分类暂存于危废暂存间（按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求进行防渗设计），由建设单位委托有资质单位进行处置，处置率达100%。

（七）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（八）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文 件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，委托有资质的单位开展施工期的环境监理工作。施工期环境监理报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县生态环境保护综合行政执法大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。