砚山县平远镇水城扇子山石场（动用资源量）

采矿权出让收益评估报告

摘    要

云陆矿采评报〔2024〕第112号

评估对象：砚山县平远镇水城扇子山石场采矿权。

评估委托方：砚山县自然资源局。

采矿权人：砚山县平远镇水城扇子山石场。

评估机构：云南陆缘衡矿业权评估有限公司。

评估目的：砚山县自然资源局拟征收“砚山县平远镇水城扇子山石场采矿权”开采消耗资源量对应的采矿权出让收益，按国家有关规定，需对该矿采矿权出让收益进行评估。本次评估即是为了实现上述目的，而为委托方确定上述采矿权在本评估报告所述各种条件下和评估基准日时点上采矿权出让收益提供参考意见。

评估基准日：2024年4月30日。

评估方法：收入权益法。

评估主要参数：

本次评估范围：由砚山县国土资源局2017年8月4日颁发的（证号：C5326222010077120069757）登记的矿区范围，矿区面积：0.0405平方千米；开采深度：由1637米至1502米标高，共由4个拐点圈定。

截至2023年12月31日，矿区范围内建筑石料用灰岩矿动用（消耗）探明资源量78.43万立方米（213.33万吨）；参与评估的资源量213.33万吨，评估利用资源储量213.33万吨；评估用设计损失量0万吨，采矿回采率95%；评估利用可采储量202.66万吨；生产规模20.00万吨/年，矿山服务年限和评估计算年限均为10.13年；产品方案为建筑石料用灰岩原矿；产品不含税销售价格24.53元/吨；折现率8.00%；采矿权权益系数4.00%。

评估结论：本公司在充分调查、了解和分析评估对象的基础上，依据科学的评估程序，选取合理的评估方法和评估参数，经过认真估算，确定“砚山县平远镇水城扇子山石场采矿权”（截至2023年12月31日，矿区范围内建筑石料用灰岩矿动用（消耗）探明资源量213.33万吨）在评估基准日的采矿权出让收益评估值为133.06万元，大写人民币壹佰叁拾叁万零陆佰元整。

基准价计算结果：据《文山州国土资源局矿业权出让收益市场基准价公告》，文山州石灰岩采矿权出让收益市场基准价为0.44元/矿石吨；据本报告“12.1 评估利用资源储量”，参与评估的资源量213.33万吨。经计算，“砚山县平远镇水城扇子山石场采矿权”参与评估的资源量对应的出让收益基准价为93.87万元，大写人民币玖拾叁万捌仟柒佰元整。

特别事项说明：

本次评估依据《矿业权评估委托书》，“以《砚山县平远镇水城扇子山石场消耗资源量核查成果报告》（云南双宇测绘服务有限公司2024年2月编制）估算的截至2023年12月31日，矿区范围内消耗探明建筑石料用灰岩资源量78.43万立方米（213.33万吨）进行评估”。本次评估未能收集到扇子山石场矿山以往的有偿处置相关资料，未考虑以往有偿处置资源量对本次评估结论的影响。

提请报告使用者注意此问题。

评估有关事项声明：

据《矿业权出让收益评估应用指南（2023）》的规定，本报告评估结果公开的，自公开之日起有效期一年；评估结果不公开的，自评估基准日起有效期一年。

本评估报告及评估结果仅供委托方用于评估报告载明的评估目的和用途，不应同时用于或另行用于其他目的。

评估结论仅供自然资源主管部门确定矿业权出让收益金额时参考使用，与自然资源主管部门实际确定的矿业权出让收益金额不必然相等。

本评估报告的所有权属于委托方。除法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得本公司同意，评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体。未经委托方许可，本公司不会随意向任何单位、个人提供或公开。

本评估报告的复印件不具有任何法律效力。

重要提示：

以上内容摘自《砚山县平远镇水城扇子山石场（动用资源量）采矿权出让收益评估报告》，欲了解本评估项目的全面情况，请认真阅读该评估报告全文。

云南陆缘衡矿业权评估有限公司

二○二四年六月二十日

法定代表人：善在仁

项目负责人：尹亚伟

报告复核人：叶桂红

砚山县平远镇水城扇子山石场（动用资源量）

采矿权出让收益评估报告

目   录

一、报告正文

1．评估机构	1

2．委托方概况	1

3．采矿权人概况	1

4．评估目的	2

5．评估对象与评估范围	2

5.1 评估对象	2

5.2 评估范围	3

5.3 评估对象历史沿革	3

5.4 评估对象评估史	4

5.5 评估对象有偿处置情况	4

6．评估基准日	4

7．评估依据	4

7.1 法规依据	4

7.2 行为、产权和取价依据	5

8．矿产资源勘查和开发概况	5

8.1 矿区位置和交通	5

8.2 矿区自然地理与经济概况	5

8.3 矿区地质工作概况	6

8.4 矿区地质概况	7

8.5 矿产资源概况	8

8.6 开采技术条件	9

8.7 矿山开发利用现状	10

9．评估实施过程	10

10．评估方法	11

10.1 评估方法的选取	11

10.2 收入权益法的计算公式	11

11．评估相关资料评述	12

11.1 地质勘查资料评述	12

11.2 矿山设计资料评述	12

12．评估参数的确定	12

12.1 评估利用资源储量	12

12.2 开采方式	13

12.3 开采技术指标	13

12.4 产品方案	13

12.5 评估利用可采储量	13

12.6 生产能力及服务年限	14

12.7 销售收入估算	14

12.8 折现率	16

12.9 采矿权权益系数	17

13．评估假设	17

14．评估结论	17

15．评估结论的说明	18

16．特别事项说明	18

16.1 评估结论使用的有效期	18

16.2 评估结论有效的其他条件	18

16.3 关于有偿处置的情况说明	18

16.4 其他责任划分	19

17．矿业权评估报告使用限制	19

18．矿业权评估报告日	19

19．评估机构和评估人员	20

二、附表目录

附表一  砚山县平远镇水城扇子山石场（动用资源量）采矿权出让收益估算表

附表二  砚山县平远镇水城扇子山石场（动用资源量）采矿权出让收益评估

可采储量估算表

附表三  砚山县平远镇水城扇子山石场（动用资源量）采矿权出让收益评估

销售收入估算表

三、附件目录（与相应附件装订在报告正文、附表之后）

砚山县平远镇水城扇子山石场（动用资源量）

采矿权出让收益评估报告

云陆矿采评报〔2024〕第112号

云南陆缘衡矿业权评估有限公司（以下简称“本公司”）受砚山县自然资源局的委托，对“砚山县平远镇水城扇子山石场采矿权”出让收益进行评估。本公司接受委托之后，根据国家有关采矿权评估的规定，本着客观、独立、公正的原则，按照公认的评估方法，遵循《矿业权评估程序规范》（CMVS 11000－2008）规定的评估程序，对该矿进行了尽职调查、收集资料与评定估算，对该采矿权在2024年4月30日所表现的采矿权出让收益作出了公允反映。现将该采矿权出让收益评估情况及评估结论报告如下：

# 1．评估机构

评估机构名称：云南陆缘衡矿业权评估有限公司；

住      所：云南省昆明市盘龙区霖岚广场B座27层2712-2716号；

法定代表人：善在仁；

统一社会信用代码：915301036682615778；

探矿权采矿权评估资格证书编号：矿权评资〔2008〕007号。

# 2．委托方概况

评估委托方：砚山县自然资源局（见附件第7～8页）。

# 3．采矿权人概况

据C5326222010077120069757号《采矿许可证》，采矿权人为砚山县平远镇水城扇子山石场（见附件第11页）。据《营业执照》，其登记内容如下（见附件第10页）：

名称：砚山县平远镇水城扇子山石场；

统一社会信用代码：92532622MA6KD2T82G；

类型：个体工商户；

经营者：苏庆国；

经营场所：云南省文山壮族苗族自治州砚山县平远镇水城村扇子山；

注册日期：2014年11月10日；

经营范围：建筑石料用灰岩开采销售（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

# 4．评估目的

砚山县自然资源局拟征收“砚山县平远镇水城扇子山石场采矿权”开采消耗资源量对应的采矿权出让收益，按国家有关规定，需对该矿采矿权出让收益进行评估。本次评估即是为了实现上述目的，而为委托方确定上述采矿权在本评估报告所述各种条件下和评估基准日时点上采矿权出让收益提供参考意见。

# 5．评估对象与评估范围

## 5.1 评估对象

评估对象为“砚山县平远镇水城扇子山石场采矿权”。

砚山县国土资源局2017年8月4日颁发的C5326222010077120069757号《采矿许可证》登记内容如下：采矿权人：砚山县平远镇水城扇子山石场；地址：砚山县平远镇；矿山名称：砚山县平远镇水城扇子山石场；经济类型：私营企业；开采矿种：建筑石料用灰岩；开采方式：露天开采；生产规模：10.00万吨/年；矿区面积：0.0405平方千米；矿区范围由4个拐点圈定，开采深度：由1637米至1502米标高；有效期限：叁年，自2017年8月4日至2020年8月4日（见附件第10页）。矿区范围拐点坐标见表1。截至评估基准日该《采矿许可证》已过期。

表1  《采矿许可证》登记矿区范围拐点坐标表

| 拐点 编号 | 西安80坐标系 |  | 2000国家大地坐标系 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |  |
| 1 | 2629170.48 | 35366289.55 | 2629174.514 | 35366401.86 |  |
| 2 | 2628950.48 | 35366374.55 | 2628954.503 | 35366486.86 |  |
| 3 | 2628953.48 | 35366144.55 | 2628957.502 | 35366256.86 |  |
| 4 | 2629150.49 | 35366134.55 | 2629154.513 | 35366246.86 |  |
| 矿区面积：0.0405平方千米；开采标高：1637～1502米 |  |  |  |  |  |

## 5.2 评估范围

据《矿业权评估委托书》（见附件第7～8页），评估范围为：

矿山名称：砚山县平远镇水城扇子山石场（以下简称“扇子山石场”）；

开采矿种：建筑石料用灰岩；

开采方式：露天开采；

生产规模：20.00万吨/年；

矿区范围：砚山县国土资源局2017年8月4日颁发的C5326222010077120069757号《采矿许可证》登记的矿区范围。矿区范围拐点坐标详见表1。

截至评估基准日，表1所述评估范围内未设置其他矿业权，无矿业权权属争议。

矿产资源储量估算范围：据《砚山县平远镇水城扇子山石场消耗资源量核查成果报告》（云南双宇测绘服务有限公司2024年2月编制），矿产资源储量估算范围在表1所述矿区范围内（见附件第47页）。

资源储量类型及数量：据《砚山县平远镇水城扇子山石场消耗资源量核查成果报告》（云南双宇测绘服务有限公司2024年2月编制），截至2023年12月31日，矿区范围内建筑石料用灰岩矿动用（消耗）探明资源量78.43万立方米（213.33万吨）（见附件第50页）。

据《矿业权评估委托书》，“以《砚山县平远镇水城扇子山石场消耗资源量核查成果报告》（云南双宇测绘服务有限公司2024年2月编制）估算的截至2023年12月31日，矿区范围内消耗探明建筑石料用灰岩资源量78.43万立方米（213.33万吨）进行评估”（见附件第7～8页）。

则本次参与评估的资源量为213.33万吨；评估利用资源储量213.33万吨。

## 5.3 评估对象历史沿革

据采矿权人提供的《矿山现状调查表》，扇子山石场首次取得《采矿许可证》的时间为2010年（见附件第103页）。据《采矿许可证》（证号：C5326222010077120069757），发证时间为2010年7月（见附件第10页）。

因委托方和采矿权人均未能提供扇子山石场2017年8月4日前的采矿权登记信息，故本报告对扇子山石场2017年8月4日前的采矿权登记信息不作披露。

2017年8月4日，经延续登记，矿业权人取得扇子山石场现《采矿许可证》，其登记内容详见本报告“5.1评估对象”。

## 5.4 评估对象评估史

在本次评估过程中，评估委托方未能提供扇子山石场以往采矿权评估相关资料。

## 5.5 评估对象有偿处置情况

在本次评估过程中，评估委托方未能提供扇子山石场有偿处置相关资料。

# 6．评估基准日

据《矿业权评估委托书》，本项目的评估基准日确定为2024年4月30日。评估报告中的计量和计价标准，均为该评估基准日的客观有效标准。

# 7．评估依据

## 7.1 法规依据

（1）2016年7月2日颁布的《中华人民共和国资产评估法》；

（2）2009年8月27日修正后颁布的《中华人民共和国矿产资源法》；

（3）国务院1998年第241号令发布、2014年第653号令修改的《矿产资源开采登记管理办法》；

（4）《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》（自然资规〔2023〕4号）；

（5）《财政部 自然资源部 税务总局关于印发<矿业权出让收益征收办法>的通知》（财综〔2023〕10号）；

（6）《云南省财政厅 云南省自然资源厅国家税务总局云南省税务局关于矿业权出让收益征收管理有关问题的通知》（云财规〔2023〕20号）；

（7）《云南省人民政府关于印发云南省探矿权采矿权管理办法（2015年修订）和云南省矿业权交易办法（2015年修订）的通知》（云政发〔2015〕49号）；

（8）《中国矿业权评估准则》（中国矿业权评估师协会编著，2008年8月中国大地出版社出版）；

（9）《矿业权评估参数确定指导意见》（中国矿业权评估师协会编著，2015年10月中国大地出版社出版）；

（10）《矿业权出让收益评估应用指南（2023）》；

（11）《固体矿产资源储量分类》（GB/T17766－2020）；

（12）《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908－2020）

（13）《矿产地质勘查规范建筑用石料类》（DZ/T0341－2020）。

## 7.2 行为、产权和取价依据

（1）《矿业权评估委托书》；

（2）《营业执照》（统一社会信用代码：92532622MA6KD2T82G）；

（3）《采矿许可证》（证号：C5326222010077120069757）；

（4）《<砚山县平远镇水城扇子山石场消耗资源量核查成果报告>审查意见书》；

（5）《砚山县平远镇水城扇子山石场消耗资源量核查成果报告》（云南双宇测绘服务有限公司2024年2月编制）；

（6）《矿产资源开发利用方案专家审查意见书》（文国土资开审字〔2017〕27号）；

（7）《云南省砚山县扇子山普通建筑材料用石灰岩矿开发利用方案》（云南省贵宝地质勘察设计有限公司2017年3月编制）；

（8）委托方提供及评估人员收集的其他相关资料。

# 8．矿产资源勘查和开发概况

本章内容除“8.7矿山开发利用现状”以外，均摘自《砚山县平远镇水城扇子山石场消耗资源量核查成果报告》（云南双宇测绘服务有限公司2024年2月编制）及《云南省砚山县扇子山普通建筑材料用石灰岩矿开发利用方案》（云南省贵宝地质勘察设计有限公司2017年3月编制）。

## 8.1 矿区位置和交通

矿区位于砚山县城284°方向，与砚山县城直线距离约69千米，有323国道及乡村公路相通，公路里程约为79千米（其中简易公路约为1千米）。地理坐标介于东经103°41′17.0″～103°41′23.8″，北纬23°45′22.5″～23°45′27.9″之间，行政区划属砚山县平远镇水城村委会管辖。交通较为便利。

## 8.2 矿区自然地理与经济概况

矿区地处高原低中山区之坡前缓坡地带，地貌上属高原低山地貌类型，北东高南西低，地形较为完整。矿区最高海拔1620米，最低海拔1509米，相对高差约为111米，矿区范围内植被较差，基本无高大乔木，地表仅局部生长少量灌木及杂草，地形平缓地段地表多开垦为耕地，矿区属于红河水系、盘龙河流域。

砚山县地处北回归线附近低纬高原地带，属亚热带大陆性季风气候区，随着海拔高度的不同，呈现亚热带高原立体气候和季风气候的特点。年平均气温为16.5℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃～10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃～25℃，极端最高气温33.20℃，极端最低气温-7.8℃，年日照时数1400～2100小时。矿区内雨水充沛，雨量集中，干湿明显，5～10月为雨季，降水量占全年降水量的83～86%。县内年降雨量840～1400毫米，多年年平均降水量1071毫米，多年平均蒸发量1948.50毫米。主要气象灾害有旱灾、洪涝灾、低温、霜冻、倒春寒、冰雹和大风等，每年都给农业生产造成不同程度的损失。春旱秋涝是砚山县主要的气候特点。

砚山县地处云南省滇东南高原地带，隶属文山壮族苗族自治州中西北部，东与广南县相连，南与西畴县、文山县接壤，西与红河哈尼族彝族自治州的开远市、蒙自县毗邻，北连丘北县，县城东行240余千米抵广西境内，南行35千米抵州府文山，140余千米抵中越边境，西行160余千米抵开远，北行350余千米达省会昆明。全境最大横距107千米，最大纵距70千米，总面积3826.57平方千米。砚山县境虽处岩溶高原，但有地势平坦的众多坝区，全县耕地面积486111亩，砚山是国家商品粮基地县之一。全县林地92.66万亩，森林覆盖22.1%，农产品主要有稻谷、玉米、麦类、薯类，经济作物有油菜、三七、花生、辣椒、烤烟等，其中三七名扬中外。境内主要矿产有锰、煤、铅锌（银）、金、铝、沸石、膨润土及建材石料，矿产资源静态价值达500多亿元，其中斗南锰矿是全国八大锰矿之一。

## 8.3 矿区地质工作概况

（1）1966年～1970年，云南省地质局第二区域地质调查大队2分队，在该区进行了1:20万区域地质调查。

（2）1973年，云南省地质局第二区域地质调查大队2分队编制了《1:20万区域地质调查报告》（个旧幅）。

（3）1980年，云南省地质局水文地质大队编制了《1:20万区域水文地质普查报告》（个旧幅）。

（4）2017年3月，云南贵宝地质勘察设计有限公司编制了《云南省砚山县扇子山普通建筑材料用石灰岩矿资源储量核实报告》。该报告经砚山县国土资源局评审备案；矿区累计探明石灰岩矿（122b）资源总量为286.37万立方米（778.93万吨）。

（5）2024年2月，云南双宇测绘服务有限公司编制了《砚山县平远镇水城扇子山石场消耗资源量核查成果报告》。2024年3月20日，云南省地质矿产勘查院组织专家审查通过了该报告，并出具了《<砚山县平远镇水城扇子山石场消耗资源量核查成果报告>审查意见书》。

截至2023年12月31日，矿区范围内建筑石料用灰岩矿动用（消耗）探明资源量78.43万立方米（213.33万吨）。

## 8.4 矿区地质概况

### 8.4.1 矿区地层

矿区及附近主要出露三叠系中统个旧组灰岩段（T2g2）及地表少量第四系残坡积层（Qel+dl）地层。

（1）三叠系中统个旧组灰岩段（T2g2）

岩性为灰、灰白色中—厚层状灰岩，局部夹白云岩，偶夹少量白云质灰岩、泥灰岩、泥质及硅质团块。区域厚度32.66～413.51米。

（2）第四系残坡积层（Qel+dl）

主要分布于地表表层及地势较平缓的地方，岩性为粘土、粉质粘土，含少量腐殖质。厚度0.5～2米。

### 8.4.2 矿区构造

矿区地层呈单斜层状产出，产状225°～235°∠10°～18°，矿区内除小型节理及裂隙发育外，未见其它构造痕迹。

主要发育两组节理：

节理①：318°～322°∠58°～62°，线密度1条/米，闭合，走向延伸平均长0.5米；

节理②：138°～145°∠43°～47°，线密度2条/米，闭合，走向延伸平均长0.5米。

### 8.4.3 岩浆岩

矿区内地表及浅部未发现有岩浆岩出露。

## 8.5 矿产资源概况

### 8.5.1 矿体特征

矿区内矿体赋存于三叠系中统个旧组灰岩段地层中，岩性为灰、深灰色中—厚层、块状细晶灰岩，具细晶结构，块状构造。矿体呈单斜层状产出，产状225°～245°∠10°～18°，在矿区内控制长220米，平均宽约190米，厚约140米。矿体直接出露于地表，露头良好，仅表层局部存在风化现象并有少量零星第四系残坡积粘土掩盖。矿层内部节理裂隙较发育，在节理交汇部位易形成岩溶溶孔、溶穴及溶洞（局部见有钟乳石），其中北西向组节理裂隙内见有钙泥质充填，但裂隙宽度较小（＜0.6米），对矿体影响不大。

### 8.5.2 矿石质量

矿区内矿石为灰、深灰色灰岩，主要矿石矿物成份为方解石，次要矿物有白云石，含少量石英、铁质及粘土矿物等。矿体呈中—厚层、块状产出，具碎屑、晶粒细晶结构，性能、硬度达到普通建筑材料用石灰岩矿的要求。矿石主要用于生产公分石、瓜子石及机制砂（用于混凝土原料及筑路），矿山矿石为优质建筑石料。该矿山的石灰岩矿石主要由方解石和少量白云石矿物组成，结构较为复杂，主要有碎屑结构和晶粒结构两种，多为块状构造。白云石是组成白云岩和白云质灰岩的主要矿物成分，硬度较高，不含有害物质，容易加工，该地层属海相生物沉积型矿床。经矿山对该类矿石的多年利用，所生产成品可满足各类建筑需求，根据《云南省普通建筑材料砂、石、粘土矿产资源地质勘查程度暂行规定》（云国土资储〔2004〕23号），矿石达到普通建筑材料用石灰岩矿的要求。

### 8.5.3 矿体围岩及夹石

矿区内石灰岩矿体顶底板围岩均为三叠系中统个旧组灰、深灰色、厚层—块状灰岩，与矿体为整合接触。由于围岩与矿体岩性相同，因此认为围岩的化学成分、物理力学性质与矿体一致。矿区内的石灰岩矿体中目前未发现有夹石，矿体完整。

### 8.5.4 矿石加工技术性能

矿区内石灰岩矿石具中－弱风化，矿石质地细腻均匀、致密，无过硬杂质矿物，硬度中等，隐裂纹和裂隙较少，由于受风化裂隙、节理的影响，岩体完整性一般，该矿石制成建筑石材原料出售。矿区内矿石为单一矿种，矿山所开采的矿石即为灰岩和白云质灰岩，矿石经破碎筛分后，可以满足不同规格的普通建筑用原材料，矿石加工回收率达90%。

生产流程为：中深孔爆破→挖掘机铲装→运输→（破碎站）破碎→（石料加工厂）筛分→多粒级石料→销售。

矿山所产矿石经简单手选后用汽车运至破碎站破碎成粗、细（面）砂后销售给本地建筑商，主要用于修筑公路、房屋等。矿石易开采、易加工，以其为原料生产的产品质量稳定且生产过程中无有害成分危及人员、生产设备，所以矿石加工技术性能较好。

## 8.6 开采技术条件

### 8.6.1 水文地质条件

矿区地形有利于自然排水，矿体开采标高位于当地侵蚀基准面以上，矿山采用露天方式进行开采，不易发生矿坑充水、涌水事故，该矿床属以基岩裂隙含水层为主，大气降水为唯一充水来源。

综上所述，矿区水文勘查类型属溶蚀裂隙岩溶含水层充水为主的简单类型。

### 8.6.2 工程地质条件

矿山实施露天开采方案，采场四周将形成人工露采边坡。边坡岩体结构类型为坚硬中厚层状弱岩溶化石灰岩、白云岩岩组（T2g2），岩体整体强度较高，结构面互相交叉组合，产生大规模岩体失稳的可能性小；岩体表层风化程度较强，表层开挖可能产生小规模垮塌；爆破震动可能加剧垮塌产生。

矿山目前采用露天开采，开采工作面位于矿区北部，形成1处露天采场，边坡坡度40～60°，露天采场长约193米，宽约168米，边坡高20～110米。后期矿体开采方式为露天缓帮开采，因边坡较陡，加之该岩层为厚层—块状结构较硬碳酸岩岩组，岩体表层风化程度较强，表层开挖可能产生小规模垮塌；爆破震动可能加剧垮塌产生，对矿山开采的安全构成隐患

综上所述，矿区工程地质条件为中等复杂类型。

### 8.6.3 环境地质条件

据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）划分，该区地震动峰值加速度0.10g，对应地震基本烈度为Ⅵ度区；地震动反应谱特征周期0.45秒。矿区区域地壳稳定性属相对稳定区。

矿区地形完整，地貌单一，为溶蚀残山。相对高差约为136米，无滑坡、崩塌、泥石流产生的条件和迹象，山体稳定，不良地质作用不发育。矿区范围内，林木较少，植被不发育，开采对周围环境影响小，开采后对自然景观影响不大。矿石化学成分稳定，不易分解出有毒有害元素或组分，其使用范围不受限制。

综上所述，矿区地质环境质量良好。

## 8.7 矿山开发利用现状

扇子山石场现《采矿许可证》2020年8月4日到期后矿山一直停至今；矿山开采方式为露天开采，矿石主要用于生产细砂，主要供应砚山县普通建筑用砂及附近免烧砖厂原料，矿石为优质建筑石料。

# 9．评估实施过程

本评估项目自2024年5月10日至2024年6月20日止，共分为以下四个阶段：

（1）接受委托阶段：委托方于2024年5月10日与本公司进行接触，双方商议明确此次评估的目的、对象、范围，确定评估基准日，并达成评估委托意向。2024年5月20日，委托方出具了《矿业权评估委托书》。

（2）尽职调查阶段：2024年5月10日，因扇子山石场停产多年，本公司评估人员通过座谈方式对评估对象、评估范围、评估依据的相关资料等进行了交流，并通过电话、邮件等方式，对委托评估的采矿权进行了调查，收集评估用资料，并对产权信息和相关资料进行了核实、查验。2024年5月10日、2024年5月15日，本公司评估人员分别向委托方了解到扇子山石场目前的生产等相关情况及收集到《砚山县平远镇水城扇子山石场消耗资源量核查成果报告》、《云南省砚山县扇子山普通建筑材料用石灰岩矿开发利用方案》等资料。

（3）评定估算阶段：2024年5月18日至6月19日，评估人员根据调查了解的情况，对收集到的有关资料进行整理、归纳和分析，确定了评估方法，制定了评估方案，对委托评估的采矿权出让收益进行评定估算，完成评估报告初稿和内部复核。

（4）提交报告阶段：2024年6月20日，本公司向委托方出具评估报告公示稿。

# 10．评估方法

## 10.1 评估方法的选取

2024年2月，云南双宇测绘服务有限公司编制了《砚山县平远镇水城扇子山石场消耗资源量核查成果报告》（以下简称《核查成果报告》）；2017年3月，云南省贵宝地质勘察设计有限公司编制了《云南省砚山县扇子山石场开发利用方案》（以下简称《开发利用方案》）。《核查成果报告》通过相关职能部门审查，《开发利用方案》通过相关职能部门审查。

根据上述资料，扇子山石场预期收益年限可以预测，预期收益和风险可以预测并以货币计量，具备收益途径评估方法应用的前提条件。

根据《矿业权出让收益评估应用指南（2023）》及《中国矿业权评估准则》（中国矿业权评估师协会编著，2008年8月中国大地出版社出版），适用于采矿权出让收益的收益途径评估方法有折现现金流量法、收入权益法；评估计算的服务年限不小于10年的，应选取折现现金流量法；不具备折现现金流量法条件的，应选取收入权益法。对于可比因素可以确定，相关指标可以量化时，应同时选取可比销售法。鉴于截至本次评估基准日2024年4月30日，相似的交易案例难以获得，不具备可比销售法进行评估的条件。扇子山石场停产多年，矿山无法提供可反映矿山正常生产经营的、技术经济、财务数据；以及委托方提供的资料不满足采用折现现金流量法评估的要求等因素。本次评估采用“收入权益法”对已动用资源量的采矿权出让收益进行评估。其基本思路是：将各年销售收入折现后累计求和，再用采矿权权益系数调整估算采矿权出让收益评估值。

## 10.2 收入权益法的计算公式

P=t=1nSIt×11+it×k

式中：P——采矿权评估价值；

SIt——年销售收入；

k——采矿权权益系数；

i——折现率；

t——年序号（t＝1，2，3，……，n）；

n——评估计算年限。

# 11．评估相关资料评述

本次评估委托方提供了《核查成果报告》、《开发利用方案》及其审查材料，现分别对上述资料评述如下：

## 11.1 地质勘查资料评述

2024年2月，云南双宇测绘服务有限公司编制了《核查成果报告》（见附件第17页）。2024年3月20日，云南省地质矿产勘查院组织专家审查通过了该报告，并出具了《<砚山县平远镇水城扇子山石场消耗资源量核查成果报告>审查意见书》（以下简称《审查意见书》，见附件第11页）。

评估人员分析：《核查成果报告》通过了相关职能部门组织的专家审查；《核查成果报告》储量估算范围在本次评估矿区范围内，其提交的资源量可以作为本次评估的基础数据。

## 11.2 矿山设计资料评述

2017年3月，云南贵宝地勘察设计有限公司编制了《开发利用方案》（见附件第56页）。《开发利用方案》设计一期开采保有矿石量130.34万吨，采矿回采率95.00%，设计生产能力10.00万吨/年，设计一期开采服务年限为9.50年；设计开采方式为山坡露天开采，开拓方式为公路开拓，运输方式为汽车运输，采矿方法为从上往下分台阶机械化、间断式开采；设计产品方案为石灰岩矿碎石、公分石、瓜子石等建筑材料。《开发利用方案》对项目进行了概略经济评价。

评估人员分析：《开发利用方案》设计范围与本次评估范围一致；《开发利用方案》设计采用的开采方式、开拓方案、开采技术指标等基本符合矿山实际，可作为本次评估技术指标选取参考依据，但《开发利用方案》编制时点与本次评估基准日间距较长，且设计的成本等经济指标较为简略，不能作为本次评估参考依据。

# 12．评估参数的确定

## 12.1 评估利用资源储量

### 12.1.1储量估算基准日动用资源量

据《核查成果报告》及《审查意见书》，截至2023年12月31日，矿区范围内建筑石料用灰岩矿动用（消耗）探明资源量78.43万立方米（213.33万吨）（见附件第15、50页）。

### 12.1.2 参与评估的资源量

据《矿业权评估委托书》，“以《砚山县平远镇水城扇子山石场消耗资源量核查成果报告》（云南双宇测绘服务有限公司2024年2月编制）估算的截至2023年12月31日，矿区范围内消耗探明建筑石料用灰岩资源量78.43万立方米（213.33万吨）进行评估”（见附件第7～8页）。

即本次参与评估的资源量为213.33万吨。

### 12.1.3 评估利用资源储量

本次评估对象全部为动用探明资源量，可信度系数取1。

评估利用资源储量213.33万吨。

## 12.2 开采方式

据《开发利用方案》，设计开采方式为露天开采，开拓方式为公路开拓，运输方式为汽车运输，采矿方法为从上往下分台阶机械化、间断式开采（见附件第75、78、101、102页）。

本次评估确定开采方式为露天开采。

## 12.3 开采技术指标

据《开发利用方案》，设计采矿回收率95.00%（见附件第75页）。

本次评估确定采矿回采率取95.00%。

## 12.4 产品方案

考虑到本次评估所采用评估方法（收入权益法评估建筑材料矿产仅有原矿产品所对应的采矿权权益系数、无加工产品所对应的采矿权权益系数）及采矿权评估有关要求，本次评估确定产品方案为建筑石料用灰岩原矿。

## 12.5 评估利用可采储量

本报告评估利用可采储量按照《矿业权出让收益评估应用指南（2023）》：“10.1 参照《矿业权评估参数确定指导意见》以及其他指导意见，确定与评估方法所必需的评估参数”，以及“10.2可采储量应根据矿山设计文件或者设计规范的规定进行确定。”的规定，根据《开发利用方案》进行确定。

经评估人员对《开发利用方案》计算的预可采资源量进行分析，认为其计算方法与《矿业权评估利用资源储量指导意见》（CMVS30300-20210）评估利用可采储量计算方法相同。故本次评估利用可采储量采用《矿业权评估利用资源储量指导意见》（CMVS30300-20210）中的公式进行计算。即：

评估利用可采储量＝（评估利用资源储量－设计损失量）×采矿回采率

本次评估利用资源量为动用的资源量，不含设计损失。本次评估设计损失量取0万吨。则本次评估利用可采储量为：

评估利用可采储量＝（213.33－0）×95%＝202.66（万吨）

本次评估利用可采储量为202.66万吨。

评估利用可采储量估算详见附表二。

## 12.6 生产能力及服务年限

#### 12.6.1 生产能力

据《矿业权评估委托书》，评估用生产规模为20.00万吨/年（见附件第8页）。

本次评估确定矿山生产能力为年产矿石量20.00万吨。

#### 12.6.2 服务年限

矿山合理服务年限根据下列公式计算：

T＝Q÷A

式中：T—合理的矿山服务年限；

Q—评估利用可采储量，202.66万吨；

A—矿山生产能力，20.00万吨/年；

由此计算出扇子山石场的矿山服务年限为：

T＝213.33÷20.00＝10.13（年）

据《矿业权评估委托书》，评估计算年限为评估估算的服务年限（见附件第8页）。根据《矿业权评估参数确定指导意见》有关规定，采用收入权益法评估计算时，不考虑建设期；本报告评估计算年限取10.13年，折合10年零2个月，自2024年5月至2034年6月。

## 12.7 销售收入估算

#### 12.7.1 计算公式

年销售收入＝矿石年产量×矿石不含税销售价格

#### 12.7.2 产品产量

据本报告“12.6.1 生产能力”，矿石年产量为20.00万吨。

#### 12.7.3 销售价格

根据《矿业权出让收益评估应用指南（2023）》，一般情况下，可采用评估基准日前3个年度的价格平均值为基础确定评估用的产品价格。对产品价格波动较大、评估计算的服务年限较长的大中型矿山，可采用评估基准日前5个年度内价格平均值为基础确定评估用的产品价格。对评估计算的服务年限短的小型矿山，可采用评估基准日当年价格的平均值为基础确定评估用的产品价格。

扇子山石场为停产矿山，缺少矿山近年来实际产品销售相关资料。

评估人员查阅了砚山县近年来已公示、公开的石灰岩原矿产品出让收益评估报告，并依据砚山县近年来已公示、公开的石灰岩原矿产品出让收益评估报告统计计算，近年来公示报告中矿山原矿产品销售价格及平均不含税销售价格详见下表2。

表2  砚山县近年来石灰岩原矿的不含税销售价格表

| 报告名称 | 评估基准日 | 产品方案 | 销售价格 （元/吨，不含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （云南省）砚山县稼依小平山采石场采矿权出让收益评估报告 | 2021年4月30日 | 灰岩原矿 | 26.57 |  |
| 砚山县盘龙乡法土龙大黑山建筑石料用灰岩矿采矿权出让收益评估 | 2022年12月31日 | 建筑石料用灰岩矿 | 28.75 |  |
| 砚山县阿三龙蚂蚱塘坡采石场采矿权出让收益评估报告 | 2020年1月31日 | 灰岩原矿 | 24.8 |  |
| 砚山县盘龙乡明德小凹塘建筑材料用灰岩矿采矿权出让收益评估报告 | 2020年2月29日 | 灰岩原矿 | 25.11 |  |
| 砚山县盘龙乡空心山普通建筑材料用石灰岩矿采矿权出让收益评估报告 | 2020年5月31日 | 石灰岩原矿 | 22.06 |  |
| 砚山县大光明采石场采矿权出让收益评估报告 | 2020年9月30日 | 建筑石料用灰岩 | 19.61 |  |
| 云南省砚山县拖支白石灰岩矿采矿权出让收益评估报告 | 2019年12月31日 | 石灰岩原矿 | 24.78 |  |
|  |  |  | 24.53 | 平均价格 |

据“砂石骨料网”（https://www.cssglw.com）网站，近几年网站公布文山州各县市砂石骨料销售价格较为稳定。

评估人员对文山州各市县建筑石料用石灰岩原矿产品市场前景，产品供需关系等进行了调查，建筑石料用石灰岩市场前景较好，产品供需量较大，市场竞争较强，建筑石料用石灰岩原矿销售价格较为平稳。经评估人员对市场调查，并对在调查过程中收集及查询的资料进行分析，前述计算的近年来石灰岩原矿产品平均不含税销售价格可以综合反映该矿资源禀赋条件的评估基准日近五年当地不含税市场销售价格平均水平，本次评估建筑石料用灰岩原矿产品不含税销售价格取24.53元/吨。

#### 12.7.4 销售收入估算

正常生产年份销售收入以2025年为例：

年销售收入＝20.00×24.53＝490.51（万元）

## 12.8 折现率

根据《矿业权出让收益评估应用指南》，折现率参照《矿业权评估参数确定指导意见》相关方式确定；矿产资源主管部门另有规定的，从其规定。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》，本次评估折现率采用无风险报酬率＋风险报酬率方式确定，无风险报酬率可以选取距离评估基准日前最近发行的长期国债票面利率、选取最近几年发行的长期国债利率的加权平均值、选取距评估基准日最近的中国人民银行公布的5年期定期存款利率等作为无风险报酬率。本次评估无风险报酬率选取距离评估基准日最近的10年期国债票面利率取值2.35%。根据《矿业权评估参数确定指导意见》，风险报酬率＝生产及改扩建矿山风险报酬率＋行业风险报酬率＋财务经营风险报酬率＋其他个别风险报酬率，生产及改扩建矿山风险报酬率、行业风险报酬率、财务经营风险报酬率分别0.15%～0.65%、1.00～2.00%、1.00～1.50%，其他个别风险报酬率为0.50～2.00%，由此计算得风险报酬率在2.65%（0.15%＋1.00%＋1.00%＋0.50%）至6.15%（0.65%＋2.00%＋1.50%＋2.00%）之间。折现率在5.00%（2.65%＋2.35%）至8.50%（6.15%＋2.35%）之间。

国土资源部公告2006年第18号《关于实施〈矿业权评估收益途径评估方法修改方案〉的公告》，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及（申请）采矿权价款评估折现率取8.00%，地质勘查程度为详查及以下的探矿权价款评估折现率取9.00%。

本次评估对象为采矿权，本次评估综合考虑上述各类风险因素，参照国土资源部公告2006年第18号《关于实施〈矿业权评估收益途径评估方法修改方案〉的公告》确定折现率为8.00%。

## 12.9 采矿权权益系数

根据《中国矿业权评估准则》、《矿业权评估参数确定指导意见》的有关规定，折现率为8.00%时，产品方案为原矿的建筑材料矿产采矿权权益系数为3.5%～4.5%。扇子山石场水文地质条件属简单、工程地质条件属中等复杂类型、环境地质条件属中等类型；矿山开采方式为露天开采。综合分析后，本次评估采矿权权益系数取4.00%。

# 13．评估假设

（1）国家产业、金融、财税政策在预测期内无重大变化；

（2）以现有采矿技术水平为基准；

（3）市场供需水平基本保持不变；

（4）以委托方指定的生产规模（20.00万吨/年）和矿区范围内动用（探明）资源量213.33万吨（78.43万立方米）进行评估。

# 14．评估结论

本公司在充分调查、了解和分析评估对象的基础上，依据科学的评估程序，选取合理的评估方法和评估参数，经过认真估算，确定“砚山县平远镇水城扇子山石场采矿权”（截至2023年12月31日，矿区范围内建筑石料用灰岩矿动用（消耗）探明资源量213.33万吨）在评估基准日的采矿权出让收益评估值为133.06万元，大写人民币壹佰叁拾叁万零陆佰元整。

基准价计算结果：据《文山州国土资源局矿业权出让收益市场基准价公告》，文山州石灰岩采矿权出让收益市场基准价为0.44元/矿石吨；据本报告“12.1 评估利用资源储量”，参与评估的资源量213.33万吨。经计算，“砚山县平远镇水城扇子山石场采矿权”参与评估的资源量对应的出让收益基准价为93.87万元，大写人民币玖拾叁万捌仟柒佰元整。

# 15．评估结论的说明

评估报告评估基准日后发生的影响委托评估采矿权出让收益的期后事项，包括国家和地方的法规和经济政策的出台，矿产品市场价格的较大波动等。本次评估在评估基准日后至出具评估报告日期（评估报告日）之前，未发生影响委托评估采矿权出让收益的重大事项。

# 16．特别事项说明

## 16.1 评估结论使用的有效期

据《矿业权出让收益评估应用指南（2023）》的规定，本报告评估结果公开的自公开之日起有效期一年；评估结果不公开的，自评估基准日起有效期一年。

评估结论仅供自然资源主管部门确定矿业权出让收益金额时参考使用，与自然资源主管部门实际确定的矿业权出让收益金额不必然相等。

评估结果使用有效期以内，如果矿产资源储量发生变化，在实际作价时应根据原评估方法对采矿权出让收益进行相应调整；当价格标准发生重大变化而对采矿权出让收益产生明显影响时，评估委托方应及时聘请评估机构重新确定采矿权出让收益评估值。

超过评估结果使用有效期，需重新进行评估。

## 16.2 评估结论有效的其他条件

本项目评估结论是以特定的评估目的为前提，根据国家的法律、法规和有关技术经济资料，并在特定的假设条件下确定的采矿权出让收益评估值，评估中没有考虑将本报告用于其他目的可能对采矿权出让收益评估值所带来的影响，也未考虑其他不可抗力可能对其造成的影响。如果上述前提条件发生变化，本评估结论将随之发生变化而失去效力。

## 16.3 关于有偿处置的情况说明

本次评估依据《矿业权评估委托书》（见附件第7～8页），“以《砚山县平远镇水城扇子山石场消耗资源量核查成果报告》（云南双宇测绘服务有限公司2024年2月编制）估算的截至2023年12月31日，矿区范围内消耗探明建筑石料用灰岩资源量78.43万立方米（213.33万吨）进行评估”。本次评估未能收集到扇子山石场矿山以往的有偿处置相关资料，未考虑以往有偿处置资源量对本次评估结论的影响。

提请报告使用者注意此问题。

## 16.4 其他责任划分

本评估结论是在独立、客观、公正的原则下做出的，本评估机构及参加本次评估人员与评估委托方之间无任何利害关系。

本公司只对本项目评估结论本身是否合乎职业规范要求负责，而不对资产业务定价决策负责。

本次评估工作中评估委托方所提供的有关文件材料（包括核查成果报告、开发利用方案及其相关资料等）是编制本评估报告的基础，相关文件材料提供方应对所提供的有关文件材料的真实性、合法性、完整性承担责任。

对存在的可能影响评估结论的瑕疵事项，在评估委托方未做特殊说明而评估人员已履行评估程序仍无法获知的情况下，评估机构和评估人员不承担相关责任。

本评估报告含有若干附表和附件，附表是构成本评估报告的必要组成部分，与本评估报告正文具有同等法律效力；附件是编制本评估报告的重要依据。

本评估报告经本评估机构法定代表人、矿业权评估师签名，并加盖评估机构评估报告专用章及矿业权评估师专用章后生效。

# 17．矿业权评估报告使用限制

本评估报告及评估结论仅供委托方用于评估报告载明的评估目的和用途，不应同时用于或另行用于其他目的。

本评估报告的所有权属于委托方。除法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得本公司同意，评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体。未经委托方许可，本公司不会随意向任何单位、个人提供或公开。

本评估报告的复印件不具有任何法律效力。

# 18．矿业权评估报告日

本项目评估报告日即出具出让收益评估报告的日期：2024年6月20日。

# 19．评估机构和评估人员

法定代表人：善在仁

项目负责人：尹亚伟    矿业权评估师

报告复核人：叶桂红    矿业权评估师

校    对：杨云艳

云南陆缘衡矿业权评估有限公司

二○二四年六月二十日