- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 砚山县老鹰窝锦坤普通建筑材料用

石灰岩矿

建设单位（盖章）：砚山县稼依镇老鹰窝采石场

编制日期：         2024年6月

中华人民共和国生态环境部制

目录

前言	1

一、建设项目基本情况	2

二、建设内容	19

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	28

四、生态环境影响分析	43

五、主要生态环境保护措施	77

六、生态环境保护措施监督检查清单	91

七、结论	98

附件：

附件1：委托书

附件2：投资备案证

附件3：采矿证

附件4：营业执照

附件5： 矿山转型升级文件

附件6： 矿山储量报告

附件7： 原项目环评批复

附件8： 原项目竣工验收批复

附件9：选址联签表

附件10：老鹰窝采石爆破合同

附件11：项目三区三线查询结果

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：平面布局

附图3：开采终了图

附图4：周边关系图

附图5：环保措施布置图

附图6：项目所在生态功能分布图

# 前言

砚山县稼依镇老鹰窝采石场于2015年投资90万元对老鹰窝石灰岩矿进行开采，矿山开采方式为露天开采，占地面积0.0262km2，石灰岩矿生产规模为3万t/a，现有项目已取得环境影响报告的批复（砚环审[2015] 13号）及竣工环境保护验收的批复（砚环审[2016] 23号 ）。

根据云南省人民政府文件（云政发〔2015〕38号）要求，企业被列为转型升级矿山，需进行转型升级扩大生产规模。该矿于 2021 年 8 月取得文山伟成商务服务有限公司关于《云南省砚山县老鹰窝锦坤普通建筑材料用石灰岩矿资源储量核实报告》的评审意见书（评审文号：伟资储评字〔2021〕21 号），同时取得砚山县自然资源局关于《云南省砚山县老鹰窝锦坤普通建筑材料用石灰岩矿资源储量核实报告》的评审备案证明（备案编号：砚自然资储备字〔2021〕8 号）；2021 年 8 月编制完成矿产资源开发利用方案并取得评审意见书（文号：文伟资开审字〔2021〕29 号）。根据开发利用方案，砚山县稼依镇老鹰窝采石场投资300万元对项目进行扩建，并购置相关设备，扩建后，生产规模为10万t/a建筑用砂，矿山占地面积0.023km2，矿山开采服务年限为6.55年。项目于2024年5月24日获得投资项目备案证（扩建），项目代码：2405-532622-04-01-514419。

根据国务院2017年第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）有关规定，本项目属于八、非金属矿采选业-101土砂石开采（不含河道采砂项目）中的“其他”，需编制环境影响评价报告表。砚山县稼依镇老鹰窝采石场委托我公司承担该项目环境影响评价工作后；我公司环评技术人员按照技术导则所规定的原则、方法、内容和要求，通过现场踏勘，收集资料，走访调查，分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制完成了《砚山县老鹰窝锦坤普通建筑材料用石灰岩矿建设项目环境影响报告表》。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 砚山县老鹰窝锦坤普通建筑材料用石灰岩矿 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-532622-04-01-514419 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 砚山县稼依镇小石桥村民委小石桥老鹰窝 |  |  |  |
| 地理坐标 | 东经：103度55分4.414秒，北纬：27度19分39.251秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 八、非金属矿采选业10-11、土砂石开采101-其他 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 23000 |  |
| 建设性质 | □新建 □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 （选填） | 砚山县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2405-532622-04-01-514419 |  |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 50.8 |  |
| 环保投资占比（%） | 16.9 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | R否 □ 是 |  |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 1、《云南省矿产资源总体规划》（2021—2025 年） 发布机关：云南省自然资源厅。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《云南省矿产资源总体规划（2021—2025 年）环境影响报告书》 审查意见文号：环审〔2022〕130 号 审查机关：中华人民共和国生态环境部 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《云南省矿产资源总体规划》（2021—2025 年）符合性分析 根据《云南省矿产资源总体规划》（2021—2025 年）中提出的相关要求，本项目与该规划要求的对比分析见下表。 表1-1 项目与《云南省矿产资源总体规划》（2021—2025 年）符合性分析 相关内容; 项目建设情况; 符合性. 第五章，第二节（四）加强重要非金属矿产开发利用加大硅石矿、建材等非金属矿产供应。促进硅石矿绿色开采、规模发展，为发展绿色硅产业提供资源保障。以开采天然装饰石材、建筑用石材、水泥灰岩、冶金辅助原料和化工辅助原料等非金属矿产为重点，引导规模开采、绿色开采，推进资源集约化、规模化开发。; 本项目为石灰岩露天开采项目，开采规模符合相关要求，采取边开采边恢复的开采方式符合绿色开采及规模化开发矿山；该矿山为《文山州非煤矿山转型升级方案》整合重组类矿山，本项目整合重组后规模为10万吨/年建筑用砂，服务年限为6.55a； 满足《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）和相关政策准入条件。; 符合. 第六章 第一节：一、严格矿山最低开采规模落实全国矿产资源规划有关要求，新建、扩建矿山严格执行规划确定的矿山最低开采规模和最低服务年限。产业政策准入要求高于最低开采规模设计标准的，以产业政策为准。; 符合. 第六章，第四节，加强矿区生态保护修复一、强化矿山企业生态修复责任新建和生产矿山要明确预防地质环境问题的措施，严格落实矿区生态保护责任。矿山企业应当按照“谁开发、谁保护、谁破坏、谁治理”的原则，编制《矿山地质环境保护和土地复垦方案》，建立矿山地质环境治理恢复基金，结合矿山生产实际，切实履行矿山地质环境保护与土地复垦义务。; 本矿山地质环境保护与土地复垦方案已编制完成，后期将落实矿山地质环境保护与土地复垦方案中相关措施。; 符合. 综上，项目符合《云南省矿产资源总体规划》（2021—2025 年）的要求。 2、与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》符合性分析 2021 年 6 月，云南省地质环境监测院编制了《云南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》，并于2022 年8 月15日，取得中华人民共和国生态环境部文件 “关于《云南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》的审查意见”。本项目与该规划环评及审查意见要求的对比分析见下表。 表1-2 项目与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》 符合性分析 序号; 规划环评要求; 项目情况; 符合性. 空间布局约束. 1; （1）禁止开发建设活动的要求①禁止在生态保护红线内开展除国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查项目。②不再新建汞矿山，逐步停止汞矿开采。 （2）限制开发建设活动的要求①限制开采高硫、高灰、高砷、高氟煤炭和湿地泥炭，以及砂金、砂铁等重砂矿物。②严格砂石粘土矿开采布局管控，避免滥采滥挖破坏环境。严格控制河沙（砾）开采，合理确定开采范围、开采时段和开采量。③一般生态空间内，严格限制矿产资源开发，严格矿产作业范围，开采过程中应减少占地、注意植被的保护，将采矿工业场地、废石堆场及运输道路范围控制在设计范围之内，严禁外扩场地范围，减少植被破坏。④落实《云南省矿产资源总体规划》中磷矿、铁钨钼等金属矿、煤矿、稀土矿等矿种的矿山最低开采规模和矿山“三率”水平达标率目标等限制性开采要求。⑤全力化解煤炭过剩产能，继续实施钨矿、稀土矿开采总量控制，鼓励伴生钨矿综合利用，限制钼矿等产能过剩矿产开发。⑥严格矿产开发准入条件。强化开采矿种源头管控、严格执行矿山最低开采规模标准、强化矿产资源绿色勘查开发，保护生态环境。⑦新建矿山严格控制最低开采规模。对于已有矿山存在规模小、数量多、布局不合理、资源浪费严重、生态保护和安全生产压力大等突出问题，通过产业调整、转型升级、资源整合等方式，构建集约、高效、协调的矿山开发新格局，实现科学发展、安全发展。⑧推行清洁生产工艺，严格矿产资源开采的污染物排放。 （3）不符合空间布局要求活动的退出要求①严格执行全省规划禁止开采区规定。对各类保护区内已设置的商业探矿权和采矿权，依法退出；对各类保护区设立之前已存在的合法探矿权和采矿权，以及各类保护区设立之后各项手续完备且已征得保护区主管部门同意设立的探矿权和采矿权，分类提出差别化的补偿和退出方案，在保障探矿权和采矿权人合法权益的前提下，依法有序退出。②对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山，依法予以关闭；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令停产整治，整治完成并经有关部门组织验收合格后方可恢复生产。; （1）项目本次设计开采范围不在生态红线范围内，为石灰岩开采与加工，不属于新建矿山。 （2）本项目不属于高硫、高灰、高砷、高氟煤炭和湿地泥炭，以及砂金、砂铁等重砂矿物；不属于砂石粘土矿开采项目；项目工业场地及运输道路范围控制在设计范围之内。本项目为扩建矿山，开采规模为10万吨/a建筑用砂，满足最低开采规模标准要求；项目产生废水全部回收利用不外排，废气、噪声均达标排放，固体废弃物全部合理处置、利用，处置率 100%。 （3）项目不在禁止开采区范围内，不属于新建矿山，本矿山本次设计开采范围不在自然保护区、国家公园、三江并流世界遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹、永久基本农田范围、建设项目压覆区、矿产资源规划禁止区和限制区等重要地区范围内，本矿山采矿权符合各类保护区管理规定，已落实环境保护、安全生产措施“三同时”等。; 符合. 资源利用效率. 2; （1）积极推进矿产资源开发规模化、集约化，落实云南省关于煤矿转型升级、非煤矿山转型升级、煤炭行业化解过剩产能有关要求。（2）对原有大中型矿业进行技术改造，淘汰污染严重、资源利用率低的落后设备与工艺。加强绿色勘查开采新技术、新方法和新工艺研发与推广，积极推进绿色勘查与开发。构建绿色勘查开采新模式，因地制宜推广充填开采、保水开采、减沉开采等技术方法，推广区域矿山建矿模式和边开采边复垦边归还采矿用地模式，推广节能减排绿色采选冶技术。 （3）贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。 （4）应从源头减少废水产生，实施清污分流，应充分利用矿井水、循环利用选矿水。 （5）加快老矿山改造升级，建设绿色矿山，提高矿产资源回采率和综合回收率，大力开展粉煤灰、磷石膏、炉渣、冶炼废渣、尾矿等资源化利用。 （6）实施“矿山复绿”行动。重点加强历史遗留矿山矿区土地复垦，实施矿山地质环境治理恢复及矿区土地复垦工程。 （7）加强尾矿、废石等资源的再利用与资源综合利用，对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、种植等措施开展复垦还绿，严防重金属污染。; （1）项目矿界周边300m无相邻矿山，不在铁路、高速公路、国道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内，项目露天采石（砂）场矿界与矿界500米范围无村庄等敏感点，矿界与矿界之间安全距离大于300米。 （2）矿山采取边开采边复垦边归还采矿用地模式。 （3）设计采取贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地。 （4）项目实施清污分流，废水全部回用，不外排。 （5）本矿山为扩建矿山，本次开采扩大了矿区范围和生产规模，符合相关规定。 （6）矿山自上而下分台阶开采，边开采边恢复。 （7）根据项目设计方案，剥离废石和覆土暂存于排土场，堆放至堆料场，留作矿山复垦和采空区回填。; 符合. 综上，项目的建设在严格执行环评提出的相关治理措施后符合《云南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》的规划要求。 3、本项目与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析 本项目与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析见下表1-3。 表1-3 与《云南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》 规划环评审查意见的符合性分析 序号; 规划环评审查意见要求; 项目情况; 符合性. 1; 严格保护生态空间，引导优化《规划》空间布局，将自然保护区、饮用水源地保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园等环境敏感区作为保障和维护保护区域生态安全的底线，按照生态优先原则，依法实行强制性保护，与生态保护红线存在冲突的重点矿区、重点勘查区应予以避让；区域内已存在的多家矿山企业，应依法有序退出并及时开展生态修复；临近重要环节敏感区、禁止开发区等区域的矿产资源勘查开发，应采取有效措施，避免产生不良影响。; 根据项目设计方案，本矿山本次设计开采范围已避开基本农田和林地，开采范围不在自然保护区、国家公园、三江并流世界遗产地、风景名胜区、森林公园、水资源保护区、地质公园、地质遗迹等重要地区范围内。; 符合. 2; 严格矿产资源开发的环境准入条件，降低环境影响范围和程度，明确并落实磷矿、铁钨钼矿等金属矿、煤矿、稀土矿等矿种的矿山最低开采规模和矿山“三率”水平达标目标等限制性开采要求，以及汞矿、蓝石棉、可耕地砖瓦用粘土等矿种的禁止开发基地规划任务。针对矿产资源开发活动集中的区域提高重金属污染防治要求。按照云南省 7 个矿产资源开发基地规划任务，针对突出环境问题提出差别化的降低污染物排放源强，提高矿区废石及尾矿综合利用率和废石场环境风险防控等对策措施，防范对饮用水水源保护区等环境敏感区、水土保持和生物多样性等重点生态功能区的不良环境影响。; 本项目为建筑用石灰岩的开采与加工，剥离废石和覆土暂存于排土场，堆放至堆料场，留作矿山复垦和采空区回填。; 符合. 3; 加强矿山生态红线修复和环境治理; 本矿山地质环境保护与土地复垦方案已编制完成。后期将落实矿山地质环境保护与土地复垦方案中相关措施。; 符合. 4; 加强环境保护监测和预警; 本次评价已提出运营期监测计划。; 符合. 综上，项目的建设在严格执行环评提出的相关治理措施后符合《云南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”符合性分析 为贯彻落实《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号）精神要求，加快落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”），构建生态环境分区管控体系，实施生态环境分区管控，推动生态环境高水平保护，促进经济高质量发展。文山州人民政府2021年9月19日下发的《文山州人民政府关于印发文山州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（文政发〔2021〕24号），本项目与文山州 “三线一单”符合性分析见下表。 表1-4 “三线一单”符合性分析 类别; 文件内容; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线和一般生态空间; 执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 本项目位于云南省文山州砚山县稼依镇小石桥村民委小石桥老鹰窝，根据采矿权新立联勘联审审查意见表（见附件），项目所在地未涉及自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产范围、地质公园等自然保护地，符合自然保护区、国家公园、森林公园、重要湿地、风景名胜区等自然保护地规划。此外，项目不占用基本农田，不涉及生态保护红线。同时经调查也不在一般生态空间。; 符合. 环境质量底线; 水环境质量底线; 到2025年，重点区域、流域水环境质量进一步改善，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，重点区域、流域水环境质量根本好转，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质稳定达到目标要求，集中式饮用水水源水质稳定达标。; 本项目在露天采场、排土场、堆料场和工业场地边缘周围新建截水沟，截水沟末端设初期雨水收集池，初期雨水收集后全部回用于矿区洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池收集后清掏用作农肥，矿山废水均得到收集处理，不外排，对环境影响可接受。项目建设运营不会改变项目所在区域的地表水环境功能。; 符合. 大气环境质量底线; 到2025年，环境空气质量稳中向好，县（市）环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，县（市）环境空气质量稳定达到国家二级标准。; 项目选址位于乡镇，根据《文山州2022年度生态环境状况公报》为环境空气质量达标区。项目运营采取湿式凿岩，设置喷水软管，配置1台洒水车，用于对非雨天采场和道路的洒水降尘；对工业场地破碎站产生的粉尘集中收集处理且四周安装固定喷淋装置，破碎机、筛分机布置于相对密闭的厂房内，堆料场、排土场建设相对密闭的厂房，并加盖雨棚，破碎筛分采取喷淋降尘措施；对堆料场和排土场在堆料棚和排土场四周安装固定喷淋装置，定期对堆料场和排土场洒水降尘，矿山生产产生的粉尘扬尘均得到有效抑制，不会突破大气环境质量底线。; 符合. 土壤环境风险防控底线; 到2025年，全州土壤环境质量总体保持稳定，局部区域土壤环境质量有所改善，农用地和建设用地土壤环境安全得到进一步保障，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，全州土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率均达到95%以上，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 本项目建设过程中采取分区防渗措施可有效防止风险物质下渗进入土壤，对土壤环境影响较小，符合土壤环境风险防控底线。; 符合. 资源利用上线; 强化资源能源节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标。; 项目新鲜水消耗主要是生产、生活用水，运营过程中消耗一定量的电、水等资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少。项目占地面积较小，不会突破土地资源利用上限。项目不属于高耗能、高污染、资源消耗型企业，不会突破能源利用上限。; 符合. 生态环境管控单元及生态环境准入负面清单; 砚山县矿产资源重点管控单元; 空间布局约束：1.加快推动矿山生态修复。 2.严格执行禁止开采区规定，新建矿山严格控制最低开采规模和最低服务年限。 3.严格尾矿库建设项目准入，严控新增环境污染风险。; 1、项目已编制完成《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，在落实本报告和该复垦方案提出的各项对策措施后，矿山生态可得到有效修复； 2、项目已取得《砚山县矿业权联勘联审及生态环境综合评估意见表》，各部门均同意项目建设，项目属于扩建矿山，扩建后规模符合相关要求； 3、本项目属于土砂石（建设用砂）开采类矿山，无需设置尾矿库。; 符合. 污染物排放管控： 1.推行清洁生产工艺，严格矿产资源开发的污染物排放。 2.对原有矿业进行技术改造，淘汰污染严重、资源利用率低的落后设备与工艺。 3.加强绿色勘查开采新技术、新方法和新工艺研发与推广，积极推进绿色勘查与开发。 4.加快老矿山改造升级，推进绿色矿山建设，完善尾矿库污染防治措施，严格排污许可证制度。; 1.本项目推行清洁生产工艺，严格执行矿产资源开发的污染物排放污染治理措施要求： 2.本项目属于扩建改造矿山，本次扩建后对原有矿业进行技术改造，替换原有设置，未使用污染严重、资源利用率低的落后设备与工艺； 3.本项目已进入开采阶段，不属于探矿项目； 4.本项目本次属于扩建，属于老矿山改造升级，扩建后推进绿色矿山建设，矿山不涉及尾矿库，运营期开采前将申请排污许可证。. 环境风险防控：1.矿山采选区、废水处理设施、固体废物储存场所等应配备完善的防扬散、防流失、防渗漏措施，严防对水体和土壤造成污染。 2.对尾矿库、废石堆通过平整、覆土、种植等措施开展复垦还绿，严防重金属污染。 3.尾矿库所属企业按照有关规定，开展污染状况自行监测。; 1.本次评价针对矿山采选区、废水处理设施、固体废物储存场所等提出，配备完善的防扬散、防流尖、防渗漏措施，严防对水体和土壤造成污染； 2.本项目不涉及尾矿库，针对废石堆场采取通过平整、覆土、种植等措施开展复垦还绿； 3.本项目不涉及尾矿库。. 资源开发效率要求：1.从源头减少废水产生，实施清污分流，充分利用矿井水、循环利用选矿水。 2.提高矿产资源回采率和综合回收率，大力开展炉渣、冶炼废渣、尾矿等资源化利用。; 1.本项目矿山采用露天开采工艺，本次评价提出设置初期雨水导排水沟，设置初期雨水池，收集处理后用于矿山降尘用水，从源头减少废水产生，并实施清污分流，生活污水收集后用作周边农用地农肥； 2.本项目属建筑用石灰岩矿（建筑用砂）开采类矿山，采用露天开采工艺，矿山资源可基本全部开采利用，提高了矿产资源回采率和综合回收率，表层废土石可用于采空区复垦绿化覆上等使用。. 综上，本项目建设不违背地方生态保护、环境质量、资源利用和生态环境准入要求，总体符合《文山州人民政府关于印发文山州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（文政发〔2021〕24号）相关要求。 2、产业政策符合性分析 本项目为非金属矿开采，主要为建筑材料用石灰岩，对照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于国家限制类、淘汰类项目，为允许类项目，符合国家现行相关产业政策的要求。对照《云南省工业产业转型升级指导目录（2014年本）》，项目不属于云南省限制类、淘汰类项目，符合云南省现行相关产业政策的要求。且本项目已取得经砚山县发展和改革局开具的《投资项目备案证》（项目代码：2405-532622-04-01-514419）。 综上，本项目符合国家及地方现有产业政策。 3、与《云南省主体功能区划》的符合性分析 表1-5 本矿山与《云南省主体功能区划》的符合性分析 序号; 文件要求; 项目情况; 符合性. 第七章第二节“主要矿产资源开发与布局”第一条“开发原则”; 坚持在保护中开发，在开发中保护的方针。根据矿产资源开发利用总量与经济社会发展、市场需求相适应，符合国家产业政策的原则，鼓励开采云南省优势、国内紧缺的煤、磷、铜、铅、锌、金、银、铂、镍、铁、锰、钛等矿产，同时综合回收利用锗、铟、镉等伴生矿产；限制开采锡、钨、稀土和高硫煤、高灰煤；禁止开采蓝石棉、砷和可耕地的砖瓦用黏土。全面建立适应社会主义市场经济的矿产资源勘查、开发管理体制，实现矿产资源利用方式和管理方式的根本转变。坚持谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁使用谁付费的原则，综合运用各种手段加大矿山生态恢复治理力度，严格矿山准入条件。在限制开发的重点生态功能区进行矿产开发基地建设，必须进行生态环境影响评价，尽可能减少对生态空间的占用。; 本项目为石灰岩矿开采，不属于限制类和禁止类采矿矿种。矿山不属于限制开发的重点生态功能区。项目在今后的开采过程中严格落实各项环保措施，其废气、废水、噪声、固废及生态影响可降至最低，在矿山服务期满后对其进行生态恢复及土地复垦。; 符合. 第四章第二节“国家层面重点开发区域”; 国家层面重点开发区域是对全国区域经济协调发展有重大意义的城市化地区，是支撑全国经济增长的重要增长极，云南省的国家层面重点开发区域位于滇中地区，分布在昆明、玉溪、曲靖和楚雄4个州市的27个县市和12个乡镇。行政区统计面积为4.91万平方千米，占全省面积12.5%。; 本项目位于砚山县稼依镇小石桥村民委小石桥老鹰窝，不在云南省禁止开发区域名录和云南省限制开发区域名录中。; 符合. 综上，项目建设符合《云南省主体功能区划》相关要求。 4、与《云南省生态功能区划》的协调性分析 云南省生态功能区分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个三级区（生态功能区）65个。根据《云南省生态功能区划》，项目区属于“I高原亚热带北部常绿阔叶林生态区”中的“Ш1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区”中的“Ⅲ1-15邱北、砚山岩溶盆地水土保持生态功能区”，主要生态特征：以岩溶盆地地貌为主，石灰岩大量出露。年降雨量 900-1000毫米，现存植被主要是云南松林，土壤以红、石灰土和水稻土为主；主要生态环境问题为：土地利用过度带来的石化；生态环境敏感性为：石漠化高度敏感；主要生态系统服务功能为：石化地区的生态恢复和治理；主要保护措施和发展方向为：加强石漠化的生物治理和工程治理，调整产业结构，防止土地的进一步退化。 本建设项目占用林地面积小，不会影响生态系统的完整性。闭矿后，通过植被恢复措施，不会使生态环境破碎化，水土流失也将进一步减轻。因此项目建设符合云南省生态环境功能区规划。 本项目矿山开采后虽然对矿区地表造成一定的生态破坏，但矿山将秉持着“边开采、边治理、边恢复”的原则，加强生态保护、生态恢复治理等，确保矿山建设和开采前后矿区内生态环境不恶化或有所改善。 5、与《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》（云政发〔2015〕38号）符合性分析 表1-6 项目与云政发〔2015〕38号文件符合性分析一览表 序号; 要求; 本矿山情况; 符合性. 1; 《云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准》规定；建筑用砂已有矿山最小开采规模≥5万吨/年，建筑用石料类已有矿山最小开采规模≥10万吨/年；露天开采矿山最低服务年限6年。; 项目改扩建后生产规模10万t/a建筑用砂，满足最小开采规模≥5万吨/年要求。服务年限6.55年，满足露天开采矿山最低服务年限6年要求。; 符合. 2; 生产规模符合标准要求，矿山符合已批准的矿产资源规划、矿业权设置方案和矿区总体规划。; 项目为非煤矿山重组达标保留类矿山，扩建后生产规模为10万吨/年建筑用砂；符合已批准的矿产资源规划、矿业权设置方案和矿区总体规划。; 符合. 3; 依法取得采矿许可证、工商营业执照和安全生产许可证等证照，达到安全生产标准化三级及以上。; 矿山已依法取得新的采矿许可证、工商营业执照和安全生产许可证。; 符合. 4; 与相邻矿山以及村庄、重要设施之间的安全距离符合“严格新建非煤矿山准入标准”的有关规定。露天采石（砂）场矿界与村庄的距离小于500m，矿界与矿界之间安全距离小于300m，2个以上（含2个）露天采石（砂）场开采同一独立山头，难以实现自上而下分台阶（层）开采，位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内的（云政发〔2015〕38号文印发之前已取得合法探矿权的除外）; 本项目矿界周边300m无相邻矿山，不在铁路、高速公路、国道等重要交通干线和重要旅游线路两侧可视范围内，项目露天采石（砂）场矿界与最近的村庄距离大于500m，矿界与矿界之间安全距离大于300米。; 符合. 5; 具有相应资质的设计单位编制的满足国家法律法规和设计规范要求的安全设施设计。通过环境影响评价，有环保审批及验收手续，污染防治和生态保护措施符合有关要求；; 本项目委托具备相应资质的设计单位编制了满足国家法律法规和设计规范要求的安全设施设计报告，并已通过评审；本次扩建正在进行相应环境影响评价工作。; 符合. 6; 矿山生产系统及安全设施齐全有效，满足矿山安全规程、设计规范要求。地下开采矿山每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，每个生产水平（中段）均应至少有2个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。露天开采矿山应自上而下分台阶（层）开采且台阶高度、台阶坡面角、最终边坡角等参数符合矿山安全规程规范及设计要求。; 本项目为露天开采矿山，矿山生产系统及安全设施齐全有效，满足矿山安全规程、设计规范要求。矿山自上而下分台阶开采且相关参数符合矿山安全规程规范及设计要求。; 符合. 7; 无重大安全隐患，没有非法、违法开采行为，未使用国家禁止或者淘汰的设备及工艺。; 本项目无重大安全隐患，无非法违法开采行为，未使用国家禁止或者淘汰的设备及工艺。; 符合. 8; 有与职业病防治工作相适应的有效防护设施，职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准。; 项目设立有完善的职业病防治及管理制度，有职业病危害告知牌及有效防护措施，定期进行职业病危害检测及组织员工进行体检，归档职业病防治相关档案。; 符合. 9; 符合国家法律法规和矿山安全生产的其他有关规定。; 本项目符合国家法律法规和矿山安全生产的其他有关规定。; 符合. 综上所述，项目符合《云南省人民政府关于促进非煤矿山转型升级的实施意见》相关要求。 6、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发【2005】109）符合性分析详见表1-7。 表1-7 本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 序号; 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》禁止的矿产资源开发活动; 本项目实际情况; 符合情况. 1; 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。; 项目矿山设计开采范围不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、水源保护区、文物古所在地、地质遗迹保护区等重要生态保护地等敏感区；开采范围不属于禁采区范围。; 符合. 2; 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。; 开采区不在铁路、国道、省道等重要道路及重要生态环境敏感目标可视范围。; 符合. 3; 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。; 项目区内矿山地质环境条件较好，现状无崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂缝等地质灾害。; 符合. 4; 禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。; 本项目开采的矿产资源为普通建筑材料用石灰石矿不涉及所有矿产资源开发。; 符合. 5; 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。; 本项目的建设实行边开发边进行植被恢复治理，对生态环境影响较小。; 符合. 综上所述，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》相关要求。 7、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》符合性分析 根据《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的规定要求，本项目建设符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》的相关要求。矿山开发与其符合性分析情况见下表。 表1-8 与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》符合性分析 相关内容; 项目建设情况; 符合性. 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。; 项目矿山开采范围不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、用水水源保护区、文物古所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地等敏感区；矿区不属于禁采区范围。; 符合. 禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采。; 矿山周边不涉及生态保护红线；开采区不在铁路、国道、省道等重要道路及重要生态环境敏感目标可视范围。; 符合. 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。; 项目矿山符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划等要求，本次评价及《开发利用方案》均提出污染防治、减缓措施，减少开采活动对生态环境的影响。; 符合. 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。; 矿山已委托第三方编制完成《矿山地质环境恢复治理方案》，并严格按照《矿山地质环境恢复治理方案》对开采过程形成的破损区域及时修复，封场后及时复垦、植被恢复。; 符合. 所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。; 本次环评要求建设单位委托第三方编制《矿山地质环境恢复治理方案》。; 符合. 综上所述，项目建设符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的规定要求。 8、与《砂石行业绿色矿山建设规范》的符合性分析 根据《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018），项目建设符合《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）中的要求。 项目与该规范的符合性分析见表1-9。 表1-9 与《砂石行业绿色矿山建设规范》符合性分析一览表 项目; 要求; 项目基本情况; 是否符合. 矿区 环境; /; ①矿区按生产区、办公区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合GB50187的规定； ②矿区道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全； ③矿区生产过程应采取喷雾、喷洒水或生物纳膜加装除尘装备等措施处置粉尘，工作场所粉尘浓度应符合GBZ2.1-2007的规定。应对输送系统、生产线、料库等采取有效措施进行抑尘，做好车辆保洁，车辆驶离矿区必须冲洗，严禁运料遗撒和带泥上路，保持矿区及周边环境卫生； ④应采取合理有效措施的技术措施对高噪声设备进行降噪处理，工作场所噪声应符合GBBZ2.2-2007的要求，工业企业厂界噪声排放限值应符合GB12348。; 本项目矿山按照生产区、办公生活区进行分区，符合GB50187的规定；道路、供水、供电等设施齐全；矿山开采采用湿式作业，矿区生产过程采取洒水软管进行洒水降尘，符合GBZ2.1-2007的规定；厂界噪声符合GB12348的要求。; 符合. 资源 综合 利用; 表土和渣土的利用; 对排土场堆放的剥离表土或筛分后的渣土，用于环境治理、土地复垦和复绿等。; 根据项目设计方案项目已建排土场，剥离废石和覆土暂存于排土场，堆放至堆料场，留作矿山复垦和采空区回填。; 符合. 节能 减排; 粉尘排放; ①矿石开采和砂石生产过程中，粉尘排放应符合GB16297的规定； ②生产企业应编制监测方案，并针对监测控制对象定期组织监测和自我监测；③矿石开采和矿石生产过程中的粉尘控制应遵循源头抑制、过程协同控制、末端监控系统联动集成的治理思路，达到环保节能和清洁生产的目的； ④矿区应配置洒水车、高压喷雾车等设备，对无组织粉尘进行抑尘、降尘，宜采用水雾增湿除尘穿孔凿岩技术，在输送管道的回风过程中进行收尘； ⑤应在装载机、破碎机、筛分机、整形机、制砂机、输送端口等连续产生粉尘部位安装高效除尘装置。; 本次环评已制定运营期的监测计划；矿区作业粉尘拟采取洒水车、喷淋以及雾化降尘等措施，破碎机、筛分机布置相对密闭的厂房内，并于进料口设置布袋除尘设施。; 符合. 污水排放; ①矿区及厂区应建有雨水截（排）水沟和集水池，地表径流经沉淀处理后达标排放； ②矿区及厂区的生产排水、雨水和生活污水，应实现雨污分流、清污分流；; 项目采取雨污分流、清污分流。初期雨水沉淀后回用于道路降尘；生活污水化粪池处理后，委托周边村民清掏用作农肥。; 符合. 废油等废物的处理; 生产过程中产生的废油要集中收集，设置独立场所存放，并交有资质单位处理；蓄电池、滤袋等废物应无害化处理或交有资质的第三方处置。; 项目产生的废机油属于危险废物（HW08），暂存于危险废物暂存间内，委托有资质的单位处置。; 符合. 资源 开发 利用 方式; 绿色开采; ①应按照地方矿产资源利用专项规划，做好矿山中长期开采规划和短期开采计划的编制，采场工作面推进均衡有序。 ②应执行矿山开采施工设计和资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下台阶式开采，阶段坡面角、平台宽度及终了坡面角等主要参数应符合施工设计要求。开采台阶高度不宜大于15m。; 本项目编制完成矿产资源开发利用方案、初步设计并通过专家评审，取得主管部门备案文件；开采台阶设置合理。; 符合. 绿色生产; ①应根据地方国土资源主管部门核发的采矿许可证规定的生产规模，以及目标市场容量确定生产线规模； ②生产线设计应符合GB51186的要求； ③干法生产应配备高效除尘设备，并保持与生产设备同步运行； ④生产加工车间的产尘点要封闭，有利于形成负压除尘，皮带运输系统廊道应选用封闭方式，防止粉尘逸散； ⑤应选用低噪声生产设备，对高噪声强振的设备，应采取消声、减振措施，合理设计工艺布置，控制噪声传播。; 本项目扩建后生产规模为10万t/a建筑用砂，符合转型升级生产规模要求；生产线布置合理，产品质量符合要求。矿山开采采用湿式作业，矿区生产过程采取布袋除尘、洒水软管等设施进行洒水降尘；选择低噪声设备控制噪声传播。; 符合. 综上所述，项目建设符合《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）的要求。 9、与《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通〔2016〕172号）的符合性分析 根据《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通〔2016〕172号）的文件要求，项目与云环通[2016]172号符合性分析见表1-12。 表1-10 项目与云环通[2016]172号符合性分析 云环通〔2016〕172号相关要求; 本项目; 是否符合. 严格准入条件; 位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产等环境敏感区域的；; 项目矿山设计开采区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、世界文化和自然遗产等敏感区。; 符合. 位于重要城镇、城市面山的；; 矿山不属于重要城镇、城市面山的区域。; 符合. 露天采石场矿界与村庄距离小于500m；; 项目露天采石（砂）场矿界与最近的村庄距离大于500m，矿界与矿界之间安全距离大于300米的。; 符合. 位于铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和旅游线路两侧可视范围内的；; 矿山分平台开采，开采区不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线和旅游线路两侧可视范围。. 新建、改扩建建筑用石料和建筑用砂项目，开采规模不得小于30万吨/年和10万吨/年，露天开采服务年限不得少于6年。; 项目属于转型升级类矿山，产品为建筑用砂，生产规模为10万t/a、服务年限为6.55a，满足开采规模不得小于10万吨/年，露天开采服务年限不得少于6年的要求。; 符合. 其他; 规范设置排土场、单独堆存剥离表土用于生态修复，按照“边采边恢复”的原则制定矿山生态恢复方案，及时开展生态修复。; 根据项目设计方案项目已建排土场，剥离废石和覆土暂存于排土场，堆放至堆料场，留作矿山复垦和采空区回填。; 符合. 配套建设相应的截排水及拦挡设施减缓水土流失，防止水污染；; 矿区、生产加工区外围设置截排水沟等措施减缓水土流失，防止水污染。; 符合. 加强洒水防尘降尘措施。; 项目在破碎工段、出料口前端设置了洒水喷淋降尘和布袋除尘设施，并不定时对场地进行洒水降尘；成品堆场设置三面围挡防治扬尘；出料口后端采用封闭皮带出料，尽可能降低扬尘落地高度，通过洒水与工程结合措施防治扬尘。; 符合. 综上所述，项目建设符合《云南省环境保护厅关于加强砂石开采行业环境监管工作的通知》（云环通〔2016〕172号）的文件要求。 10、与《关于加快建设绿色矿山的实施意见》的符合性分析 项目属于建筑材料用石灰岩矿开采，根据《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）文件中非金属矿行业绿色矿山建设要求。 符合性分析见下表。 表1-11 项目与国土资规〔2017〕4号文件符合性分析一览表 国土资规〔2017〕4号相关要求; 本项目; 是否符合. 对石灰岩、硅质原料、砂石骨料 等露天开采矿山，开采方式应符合区域生态建设与环境保护要求，做到资源分级利用。; 项目属于建筑材料用石灰岩矿露天开采，矿山开采按自上而下分台阶进行开采，开采方式不违反区域生态建设与环境保护要求。; 符合. 切实履行矿山地质环境治理恢复 与土地复垦义务，做到资源开发利用方案、矿山地质环境治理恢复方案和土地复垦方案同时设计、同时施工、同时投入生产和管理，确保矿区环境得到及时治理和恢复。; 项目已编制矿山地质环境保护与土地复垦方案等手续。; 符合. 应采用喷雾、洒水、湿式凿岩、加设除尘装置、全封闭皮带运输等措施处置采选、运输过程中产生的粉尘和遗撒，做到矿区无扬尘。对凿岩、碎磨、空压等设备，通过消声、减振、隔振等措施进行噪声处理。; 环评要求运营期开采区、道路、装卸区采取洒水降尘、设置布袋除尘装置、封闭皮带运输等措施处置、运输过程中产生的粉尘和遗撒，减少矿区扬尘。对凿岩、碎磨等设备，通过消声、减振、隔振等措施进行噪声处理。; 符合. 应有符合安全、环保、监测等规定的废弃物处置方法，废水以及废石、尾矿和废渣等固体废物存放和处置的场地应做好防渗和地下水监测工作，废弃物不得扩散到矿区范围外造成环境污染，固体废物妥善处置率应达到100%。; 环评已要求项目设置符合安全、环保、监测等规定的废弃物处置方法，废水以及废石、尾矿和废渣等固体废物存放和处置的场地应做好防渗，采取环评措施后项目废弃物不会扩散到矿区范围外造成环境污染，固体废物妥善处置率应达到100%。; 符合. 切实做到边开采、边治理，修复、改善、美化采区地表景观。具备回填条件的露天采坑，在保证不产生二次污染的前提下，鼓励利用矿山固体废物进行回填；对于地下开采的矿山，因矿制宜采用适用的充填开采技术。; 根据项目设计方案项目已建排土场，剥离废石和覆土暂存于排土场，堆放至堆料场，留作矿山复垦和采空区回填。; 符合. 综上所述，项目的建设符合《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4 号）文件中非金属矿行业绿色矿山建设要求。 11、与《深入打好污染防治攻坚战的意见》符合性分析 根据中共中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见（2021年11月2日），到2025年，生态环境持续改善，主要污染物排放总量持续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5%，地表水Ⅰ－Ⅲ类水体比例达到85%，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到79%左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。 根据《文山州2022年度生态环境状况公报》，项目所在区域为环境空气质量达标区。项目废气能够实现达标排放，不会改变区域环境空气质量功能。 12、项目环境可行性 （1）项目环境及选址可行性 ①环境可行性 项目开采范围，工业场地选址不属于自然保护区、水源保护区和风景旅游区，没有国家或省级保护的文物古迹，各项污染物可做到达标排放，对周边环境的影响较小。从环境功能区划角度考虑，本项目的项目环境是可行的。 ②选址可行性 根据“选址联审表”，本项目位于砚山县稼依镇小石桥村民委小石桥老鹰窝，与砚山县城直线距离约40km，稼依镇有砚山～稼依高速公路，公路里程约为60km，项目区至稼依镇有简易公路相连，公路里程约为5km。地理坐标介于东经103°54′54.92″～103°55′03.76″，北纬23°42′37.37″～23°42′41.93″之间。根据“三区三线查询结果”，本项目建设不占生态红线等。综上所述，本项目选址可行。 （2）项目实施后对周围环境的影响判定 根据工程分析确定的污染物排放源强，通过生态环境影响分析、大气环境影响分析、地表水环境影响分析、环境风险环境影响分析、噪声环境影响分析和固废环境影响分析，表明本项目实施后对周围的生态环境、水环境、大气环境、声环境及环境敏感点的影响是可以接受的。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 砚山县地处云南省滇东南高原地带，隶属于云南省文山州中东北部，地处东经103°35′～104°45′，北纬23°18′～23°59′之间，东与广南县相连、南与西畴县文山市接壤、西与红河州的开远、蒙自县毗邻、北连丘北县。全境最大横距107km，最大纵距70km，全县面积3827km2。 本项目位于砚山县稼依镇小石桥村民委小石桥老鹰窝，与砚山县城直线距离约40km，稼依镇有砚山～稼依高速公路，公路里程约为60km，项目区至稼依镇有简易公路相连，公路里程约为5km。地理坐标介于东经103°54′54.92″～103°55′03.76″，北纬23°42′37.37″～23°42′41.93″之间。 具体详见附图1：项目地理位置图。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、建设规模及主要内容 （1）基本情况 项目名称：砚山县老鹰窝锦坤普通建筑材料用石灰岩矿； 建设单位：砚山县稼依镇老鹰窝采石场； 建设性质：扩建； 建设地点：砚山县稼依镇小石桥村民委小石桥老鹰窝； 建设规模：开采10万t/a； 矿区面积：0.023km2； 设计服务年限：6.55a； 开采矿种：建筑材料用石灰岩 ； 开采方式：露天开采 主要产品：主要产品为建筑用砂。 （2）建设规模 本次扩建后矿区占地面积23000m2（0.023km2）。扩建仅扩大生产规模，新增生产设备，无新增业务用房或建筑物。项目扩建后，生产规模为10万t/a（3.68万m3），开采服务年限为6.55年，开采方式为露天开采。 项目区内不设炸药库，运行期间委托文山州劲达爆破有限公司进行爆破，需要爆破时由该公司技术人员爆破。 （3）建设内容 扩建项目主要由开采区、工业场地、办公生活区、辅助工程及环保工程组成。 其主要建设内容详见下表。 表2-1 扩建后项目组成一览表 工程 分类; 工程 名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 开采区; 露天采场; 矿山采用自上而下分台阶露天开采，各平台向外微倾，露天采场面积约17538m2。; 项目开采范围减小，开采规模增大。. 工业场地; 破碎筛分区; 位于工业场地西北侧；位于相对密闭的厂房内，仅预留进出口，地面硬化，主要布置破碎机和筛分机等，占地面积约264m2。; 利用原有用地，本次环评拟增设防尘、降尘和除尘设施。. 原料堆场; 原料临时堆场面积约150m2。并采取洒水降尘减少扬尘的产生。; 依托原有，并增加50m2. 成品堆场; 设置875m2成品堆场，成品堆场建设相对密闭的厂房，仅预留进出口，主要用于产品堆放。; 现状为两个露天堆场，本次环评要求成品堆场新建三面围挡，顶部设置遮棚。. 储运工程; 矿山公路 物料运输; 结合矿山现状和矿区地形条件等特点，采场开拓运输方式选择为：公路开拓方式，矿山到工业场地平均运距180m，布置在采场的东北面，设计路面宽4m，路基宽度为6m，泥结石路面，主要供矿山开采机械—装载机、挖机及运输车辆使用。; 沿用. 排土场; 位于矿区东南面的凹坑，可容纳约1.2万m3（即37500t）。新增挡土墙、喷淋装置。; 沿用. 辅助 工程; 办公生活区; 位于工业场地东北侧，单层框架结构活动板房砖，总占地面积250m2（同建筑面积），设置办公室1间、会议室1间、杂物间1间、配件材料室1间、职工宿舍6间及食堂1间。; 依托 原有. 高位水池; 1个，容积为50m3，位于项目区西南面，主要供给生产用水，破碎区设有1个生产用水罐，容积16m3. 蓄水池; 1个，容积为100m3，位于项目区北面，主要供给生活用水，生活区设有1个生活用水罐，容积12m3。. 公用工程; 供水; 由附近村庄自来水管网供水。; 沿用. 供油; 项目区设有1个柴油罐，容积为24m3，柴油主要供给生产设备使用。; 沿用，本次环评要求罐区设围堰和采取防渗。. 供电; 本项目主要用电设备为破碎设备及生产生活用电，矿山挖掘机、装载机、空压机、潜孔钻均为柴油设备，项目用电搭接矿区附近供电电网，供电电压为10KV，本项目根据需求设置400KVA变压器1台，矿山生产用电及生活用电由变压器降压输出后使用，满足供电要求。; 沿用. 废气; 排土场、开采区、堆场扬尘、运输扬尘、铲装等粉尘。; 在堆场、采场等各区域配备洒水设备（洒水车、水管等）；喷淋洒水设施降尘抑尘、运输车辆加盖篷布；临时堆料场和排土场设置防尘网有效遮盖，定期洒水降尘；成品堆场位于相对密闭的厂房内，仅预留进出口，并设喷雾抑尘措施；露天采场采装采取喷淋洒水设施抑尘；皮带运输机密封处理，下料口设置防尘罩。; 新建. 破碎粉尘; 无组织治理措施：给料机要求采用位于相对密闭的厂房内，仅预留进出口；给料机进料口采取喷淋洒水设施。; 新建. 有组织治理设施：破碎和筛分机进料口和出料口设置集气罩，破碎粉尘经集气罩收集后经布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 油烟; 食堂设置一套油烟净化装置，处理效率不小于60%。; 新建. 废水; 生活污水; 生活办公区设置旱厕1座，化粪池容积为10m3，用于生活污水的预处理。; 利旧. 食堂新建1座0.3m3的隔油池。; 新建. 初期雨水; 项目工业场地低洼处设置1个初期雨水收集池收集露天采场和工业场地初期雨水：容积不小于117m3。; 新建. 淋滤水沉淀池; 沉淀池1个，容积不小于30m3，设置于排土场，收集排土场淋滤水。; 新建. 截排水沟; 露天采场：排水方式主要为通过各台阶上的排水沟及采场上部截洪沟自流排出场外。其中露天采场上部设置截洪沟；开采台阶排水沟各台阶坡脚位置设置台阶排水沟，防止雨水冲刷造成水土流失及污染环境。 工业场地：周边设置浆砌石截水沟，用以排除工业场地积水，排水沟断面为矩形断面。 矿山道路：设浆砌石排水沟，排水沟断面采用矩形断面。; 新建. 噪声; 设置警示、提示标志；选用低噪声设备；对设备基础加装减振垫、设备安装隔声罩或消音器、厂房墙体隔声；加强设备保养维护；运输车辆经村民区限速限载、禁鸣等。; 新建. 固废; 生活垃圾; 采取垃圾收集桶收集后，交环卫部门处置。; 新建. 一般固废; 项目设排土场，矿山生态恢复采取“边采边恢复”的原则，矿山开采过程中表层剥离产生定的覆土废渣，运至项目矿区东南面的固定排土场凹坑填埋，待项目服务期满后，将其回填到采矿区。 布袋除尘器处理收集到的粉尘收集后作产品外售。; 新建. 危废暂存; 机修及维护产生的废矿物油运至5m2的危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处置。; 新建. 生态; 对露天边坡进行分台削坡、由上至下分台阶规范开采，修整边坡清除危石，设计台阶开采完成后即进行植被恢复，实行边开采边恢复的生态恢复治理措施。开采结束后需对露天采场、工业场地等地进行植被恢复。; 新建. 2、劳动定员及工作制度 项目改扩建后开采规模增大，工作制度不变，依旧为年工作300天，每天1班，每班8小时。扩建后工作人员共计13人，6人在场区内住宿。 3、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表2-2 扩建后主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 1; 挖掘机; CAT330型; 2; 现有. 2; 装载机; 柳工50型; 2; 现有. 3; 潜孔钻机; 红五环QHD－90型; 1; 现有. 4; 自卸汽车; 5t自卸汽车; 1; 现有. 5; 移动式空压机; 红五环DY75-8; 2; 现有. 6; 液压铲; 1.03液压铲（CAT）; 1; 现有. 7; 粗碎机; PE-600×900; 1; 现有. 8; 细碎机; PF-250×400; 2; 现有. 9; 筛分机; DSL650-180; 1; 现有. 10; 打沙机; 威力特PCX1818; 2; 现有. 11; 卧破机; 一破600x900卧破; 1; 现有. 12; 锤破机; 二破1200╳1400锤破; 1; 现有. 13; 锤破机; 三破1000╳1200锤破; 1; 现有. 14; 给料机; /; 1; 现有. 15; 振动筛; 1200x2800; 1; 现有. 16; 洒水车; 8m3; 1; 现有. 17; 浇灌砂打砂机; 威力特PCX1818; 1; 新购. 4、主要原辅材料 主要原辅材料消耗量见下表。 表2-3 扩建后主要原辅材料一览表 原、辅料名称; 单位; 年用量; 来源; 备注. 炸药; t/a; 6; 文山州劲达爆破有限公司开远分公司; /. 电雷管; 枚; 6000. 水; m3/a; 800; 生产、生活用水引用厂区蓄水池; /. 电; 度; 10万; 搭接稼依镇供电电网; 项目设有1台400KVA变压器（现有，继续沿用）. 柴油; t/a; 30; 加油站供应; 柴油罐1个，容积为24m3，供给生产机械设备使用。. 5、产品方案 矿山原有生产规模为3万吨/a，扩建后项目矿山生产规模为10万t/a（3.68万m3），主要产品为建筑用砂，主要供应稼依镇。 表2-4 项目产品方案一览表 序号; 名称; 规格参数; 年产量（万吨）. 1; 建筑用砂; 20-40mm; 0.4. 2; 10-20mm; 6. 3; 5-10mm; 3.6. 6、采矿权设置情况 （1）开采范围 根据《砚山县老鹰窝锦坤普通建筑材料用石灰岩矿开发方案》，项目矿区面积为0.023km2（34.5亩），开采深度为：标高1591m～1506m，矿区范围由5个拐点圈定，矿区范围内无其他探矿权、采矿权设置，不存在矿权重叠。采矿许可证编号：C5326222009027130005910，开采范围详见表2-5。 表2-5 矿区开采范围拐点坐标 坐标系统; 北京54坐标; 经纬度坐标; 西安80坐标. 拐点编号; X; Y; 经度; 纬度; X; Y. 矿1; 2623800.00; 35389613.00; 103°55′03.35″; 23°42′41.35″; 2623740.46; 35389533.68. 矿2; 2623812.00; 35389500.00; 103°54′59.35″; 23°42′41.71″; 2623752.46; 35389420.68. 矿3; 2623787.00; 35389418.00; 103°54′56.47″; 23°42′40.88″; 2623727.46; 35389338.68. 矿4; 2623679.00; 35389439.00; 103°54′57.24″; 23°42′37.37″; 2623619.46; 35389359.6 8. 矿5; 2623687.00; 35389624.00; 103°55′03.76″; 23°42′37.68″; 2623627.46; 35389543.68. 原开采标高; 1557m～1512m. 拟变更开采标高; 1591m～1506m. 矿区面积; 0.023km2. 7、矿山开采方式 本项目改扩建后，矿山开采方式、开采方法、开采顺序及开拓运输方案设置如下： 1）开采方式 项目矿区采用露天开采。 2）开采方法 根据开采区地形、确定矿山采用的采矿方法为自上而下台阶式水平分层逐层开采的露天采矿方法。上下台阶不能同时作业。 3）采剥顺序 开采时首先沿地形等高线开掘单壁沟，然后向边坡里侧扩帮回采。 4）采剥方法 项目开采前对开采范围进行表土剥离。在人工清理完矿体表面草木及石砾等杂物后，根据剥离区土层厚度来进行剥离，当剥离土层较厚且地形起伏不大时可采用机械施工，当剥离土层区域面积较小、地面起伏大且土层较薄时可采用人工施工的方式进行。剥离表土可采用铲车将表土运送至排土场存放。 4）矿岩运输 作业平台用挖掘机装运，后用公路运输运至工业场地，作业平台搬运距离为平台宽度，公路运输平均运距180m。 5）爆破方式 本矿山内不设炸药库，爆破材料及作业统一由民爆公司配送并实施爆破。项目拟采用多排孔毫秒微差爆破技术，非电导爆系统起爆。起爆顺序为排间顺序起爆，微差间隔时间为25～50ms。爆破材料为2号岩石硝铵炸药、非电毫秒延期雷管、导爆管、导爆索等。 6）露天采场边坡参数的确定 参照《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局令第39号）的规定，根据开采范围岩、矿层的产状、物理力学性质和矿石的结构、构造特征，采用自上而下分台阶露天开采，各平台向外微倾，利于降雨的自然排泄及运输并参照同类矿山的实际经验，设计确定采场台阶参数如下： 采场顶部标高：1591 m； 最低开采标高：1506 m； 台阶高度：10m； 台阶坡面角： 65°； 安全平台宽度：4m； 清扫平台宽度：6m； 最终边坡角：根据境界圈定后确定最终边坡角为≤55°； 最小工作平台宽度：16m； 7）矿石回采率、损失率和废石混入率 根据矿体赋存条件及采矿工艺，根据同类矿山历年的开采经验，本设计确定采矿回采率为95％，损失率为5%。 8）选矿及尾矿设施 该矿为质量稳定的灰岩，不涉及选矿，故矿山无选厂和尾矿库。 8、公用工程 （1）给水 用水采取水泵从供水管网抽取至高位水池和储水池，再由重力自流至矿区各用水点。 （2）排水 1）露天采场排水 项目采取斜坡露天开采，开采过程中坡面汇水可直接沿边坡内侧排出，露天采场上游截水沟以截流上游汇水、避免对露天采场开采面的冲刷；开采台阶设横向及纵向排水沟收集并排除露天采场开采台阶及坡面雨水。 矿区及附近矿区地下水主要接受大气降雨补给，沿裂隙顺地势由高处向低处径流，就近向沟谷或地形低凹处排泄，具就地补给，就地排泄的特点。整体区内地形有利于自然排水，以泉涌或径流方式排泄，故开采过程中不会产生矿坑涌水。 2）工业场地排水 工业场地设计场地外围排水沟收集并排除雨水。 3）矿山道路排水 道路内侧设排水沟，收集并排除雨水。 4）排土场排水 表土堆存前设拦挡措施、截排水措施，收集并排除雨水，排土场淋滤水设收集池沉淀后回用于排土场洒水降尘。 5）其他 项目场地内设置截排水沟，收集场内前开采区和工业场地前15min初期雨水，初期雨水进入沉淀池，经自然沉淀后回用于生产降尘用水，不外排。 项目生活污水经化粪池处理后用于周边旱地施肥，不外排进入地表水体。 （3）供电 本项目主要用电设备为破碎设备及生产生活用电，矿山挖掘机、装载机、空压机、潜孔钻均为柴油设备，项目用电搭接矿区附近供电电网，供电电压为10KV，本项目根据需求设置400KVA变压器1台，矿山生产用电及生活用电由变压器降压输出后使用，满足供电要求。 |
| 总平面及现场布置 | #### 1、总图布置 #### 矿山平面布置在满足功能的前提下，尽量简化辅助设施和后勤设施，在配置上考虑尽量就近。矿区范围内矿石均通过汽车运输，矿区内采场及其他辅助生产设施之间均通过简易公路相连通，矿区与外部运输公路有乡村公路相接。 #### 结合项目区平面布置图，本项目包括了矿山、破碎加工区、办公生活区。矿山位于中部，破碎加工区位于矿山东北面，产品堆场布置于破碎区旁，产品堆场将破加工区和办公生活区隔开，办公生活区位于产品堆场东北面，固定排土场布置于矿山东南面。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺及产污节点 本次扩建项目办公区以及破碎区等大部分基础设施依原有工程设施，扩建项目主要施工内容为新建采石场周围及工业场地周围修建排水沟及初期雨水收集池，破碎系统增加封闭措施、布袋除尘及喷雾洒水降尘处理措施，修建危废暂存间及完善其他环保措施。施工期产生的主要污染为扬尘、废水、噪声、固体废物及生态环境影响，由于施工量小，修建土质排水沟直接采用挖掘机进行，施工期较短，施工影响不大。 - 本项目建设施工期主要产污工序如下： - ①噪声：项目建设时设备产生的动力噪声； - ②固废：建筑垃圾、设备的包装材料及生活垃圾； - ③废水：施工废水和施工人员生活污水； - ④废气：施工扬尘、运输生产设备的车辆运行时排放的尾气。 2、施工组织 施工场地：根据已有资料，预计施工期平均施工人员为4人，施工人员均来自周边村民，不在项目区内食宿，项目不设施工营地，施工场地根据地面设施建设的特点，布置在场地内不同区域，不新增占地。 施工人数：施工人员4人，施工人员招募于周围村子，均不在工地食宿。 施工道路：矿山运输道路利用矿山已建道路及矿山外部公路，可以满足建设需要。 施工用水：依托矿山现有供水设施可以满足施工要求。 施工用电：依托矿山现有供电电源可满足施工用电的要求。 3、施工三场设置 项目基建期主要进行工业场地及部分环保设施的建设，设备安装等，表土的开挖量很小，全部回填于项目现有采空区；项目不设取土场；矿山建设所需的建筑材料，包括钢材、水泥、木材、砂石等就近采购。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境质量现状 （1）主体功能区规划情况 根据云南省人民政府2014年1月6日印发的《云南省主体功能区规划》（云政发〔2014〕1号文），将云南省国土空间分为重点开发区、限制开发和禁止开发区三种区域。云南省重点开发的区域集中连片重点开发区域和其他重点开发的区域两类；云南省限制开发的区域主要为保障农产品供给和生态安全的重要区域，包括农产品主产区和重点生态功能区2类；云南省的禁止开发区域分为国家级和省级，具体包括：自然保护区世界遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园、城市饮用水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区、牛栏江流域上游保护区水源保护核心区等。 本项目所在区域不属于《云南省主体功能区规划》中重点开发区、限制开发区和禁止开发区。 （2）生态区划情况 云南省生态功能区分一级区（生态区）5个，二级区（生态亚区）19个三级区（生态功能区）65个。 根据《云南省生态功能区划》，项目区属于“I高原亚热带北部常绿阔叶林生态区”中的“Ш1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区”中的“Ш1-15邱北、砚山岩溶盆地水土保持生态功能区”，主要生态特征：以岩溶盆地地貌为主，石灰岩大量出露。年降雨量900-1000毫米，现存植被主要是云南松林，土壤以红、石灰土和水稻为主；主要生态环境问题为：土地利用过度带来的石漠化；生态环境敏感性为：石漠化高度敏感；主要生态系统服务功能为：石漠化地区的生态恢复和治理；主要保护措施和发展方向为：加强石漠化的生物治理和工程治理，调整产业结构，防止土地的进一步退化。 本建设项目占用林地面积小，不会影响生态系统的完整性。闭矿后，通过植被恢复措施，不会使当地生态环境破坏，水土流失也将进一步减轻。因此项目建设符合云南省生态环境功能区规划。 根据现场踏勘，项目所在区域由于开发及人为活动影响，地表生态结构单一，生物多样性较差，生态自身调控能力弱，主要受人为控制。 （3）土地利用类型 项目按土地利用类型，其主要占用旱地、灌木林地、采矿用地和农村道路 ；其占用灌木林地：0.5074hm2；旱地：0.0278 hm2；采矿用地：5.1495 hm2；农村道路0.2876 hm2。 （4）植被资源现状与评价 1）生态调查工作情况 ①调查时间 我单位成立工作小组，工作人员于2024年4月14日、15日采用路线调查法，对评价区范围内植物种类进行了实地调查。 根据野外植被调查、植物资源调查的资料，对GoogleEarth中获得的影响图片进行植被解译和地面类型的数字化判读，求算评价区内的各种植被类型的面积，同时完成评价区土地利用类型图等图件。 ②访问调查及资料收集 走访乡镇干部及群众，了解当地野生植物的种类和变化情况，收集文山州砚山县曾进行的生物考察资料、动物记录，植物记录等。并查阅以下文献： 吴征镒，侯学煜，朱彦丞等，《中国植被》[M]，1988，科学出版社 吴征镒，朱彦丞，姜汉侨，云南植被[M]，1987，科学出版社 张荣祖，赵肯堂，《中国动物地理区划》的修改[J]，1978，动物学报，24(2):196-202 杨岚，韩联宪，王淑珍，等.云南水禽资源的调查研究[J].动物学研究，1988，9(zk):23-31. 乐佩琦、陈宜瑜主编.中国濒危动物红皮书:鱼类[J].1998. 汪松.中国濒危动物红皮书[M].科学出版社，1998. 李達明，温世生，中国野生动物保护协会.中国爬行动物图鉴[M].河南科学技术出版社，2002. 王应祥.中国哺乳动物种和亚种分类名录与分布大全[M].中国林业出版社，2003. 约翰.马敬能卡伦.菲利普斯.中国鸟类野外手册[M].湖南教育出版社，2003. 费梁，叶昌媛，江建平等.中国两栖动物检索及图解[M].四川科学技术出版社，2005. 费梁，胡淑琴，叶昌媛，黄永昭.中国动物志-两栖纲.[M].科学出版社发行处出版社，2006. 潘清华.中国哺乳动物彩色图鉴[M].中国林业出版社，2007. ③调查范围 项目设计开采区占地范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），生态评价范围以项目影响区域所涉及的完整水文单元、地理单元界限为参照边界。重点以矿区范围为基础，以地表次级分水岭及地势低洼冲沟为界，向开采范围外围扩至300m。 ④调查内容 调查内容为评价范围内的植被分布现状、动植物资源、土地利用现状等。 2）评价区植被类型及分布现状 项目沿线各路段分布的主要植被类型为耕地植被，灌丛和稀树草丛。从实地调查的情况看，因年雨量少而干季漫长且受到人为活动的长期影响，灌丛植被不发达。由于所在区域地形相对平缓、人口分布较为集中，而且交通条件较好，多为灌丛，只有在陡峻的坡地丘陵零星残存下少量次生的群落片段，其种类组成趋于简单，次生物种增加，群落高度下降，生物多样性已经明显降低。 A、自然植被 自然植被项目评价范围内的自然植被主要包括石灰岩山地灌丛、石灰岩山地稀树草丛和人工栽培植被。 石灰岩山地灌丛：灌木层主要有清香木（PistaciaweinmannifoliaJ.Poisson exFranch)、铁仔（Myrsineafiicana)、柃木（Euryajaponica Thunb)、胡枝子（LespedezabicolorTurcz)、马桑（Coriaria nepalensis Wall）等。 石灰岩山地稀树草丛：草本层主要有紫茎泽兰（Eupatoriumadenophorum)、野古草（Arundinella anomalaStend)、拟金茅（Eulaliopsis binata(Retz.)C.E.Hubb)、茜草（Rubia cordifolia)、黄背草（Themeda japonica(Willd.)Tanaka)，苦竹（Pleioblastusamarus)，竹（Dendrocalamus latiflorus Munro）等 B、人工植被 项目沿线评价范围的人工植被包括人工林和耕地植被两大类型。其中，人工林以苹果、杉树为主，农田主要种植水稻、玉米、烤烟和各类蔬菜。缺乏当地的原生物种，更没有珍稀濒危特有保护植物。 C、无植被区 评价区除了自然植被和人工植被外，还有其他一些土地利用类型，如河流、水库、公路、村庄居民点等等。这些环境中基本没有动植物分布和出现。 D、重点保护植物及名木古树资源 按照全国绿化委员会、国家林业和草原局文件（全绿字[2001]15 号）对古树名木的界定，古树指树龄在 100 年以上的树木；名木指在历史上或社会上有重大影响的中外历代名人、领袖人物所植或者具有极其重要的历史、文化价值、纪念意义的树木。古树名木的分级及标准：古树分为国家 I、II、III 级，国家 I 级古树树龄 500 年以上，国家II 级古树300-499 年，国家 III 级古树 100-299 年。国家级名木不受年龄限制，不分级。据野外调查，评价范围没有名木古树。 区域特有植物是指其分布区域仅限于某一个自然地理区域或环境的植物，是某一地区或生态环境植物区系的特有现象，狭域特有植物通常具有重要的保护价值。野外调查中，没有发现狭域特有植物。 综上，项目区内无国家和省级珍稀、濒危生物物种分布。项目区所在地未涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等区域。 E、植被及植物资源现状总结 综合起来，建设项目调查范围是一个开发比较早，人口比较集中的地区，环境的破坏程度较大，不论是植被的原生性还是植物区系的原生性，都已经受到很大的干扰，原始的天然植被极少；具有明显的次生性质。评价区未发现仅分布于砚山县的狭域特有植物，但有较多的资源植物，主要是药用植物、用材树种、食用植物、绿化和花卉植物等。 （2）评价区陆生动物现状 ### 由于矿山已开采多年且选址位于人类活动频繁的区域，评价区域内大型野生动物已绝迹，区域内陆生野生动物主要以爬行类、鸟类、昆虫类等分布，但种类和数量较少。爬行类主要有蛇类、壁虎、蜗牛等；鸟类有小山雀、黄莺、喜鹊、麻雀等；昆虫类主要有蚂蚁、蟋蟀、蜈蚣、蜘蛛、蝴蝶、飞蛾、蜜蜂、黄蜂、蜻蜓等。其中与人类活动密切的啮齿类动物在该区域内最为常见；此外则为当地居民饲养的各种家禽，评价范围内未发现有国家级、省级重点保护的野生动物。 ## 2、水土流失及水土保持现状 ### （1）区域流失现状 ### 根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》的通知（办水保（2013)188号），项目所在地文山州砚山县盘龙彝族乡属于滇黔桂岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区，根据《云南省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（第49号）、《文山州水务局关于划分州级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（文山州水务局公告第1号），项目所在地文山州砚山县盘龙彝族乡属于滇黔桂东岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018）的规定，工程水土流失防治标准为西南岩溶区一级标准。 ### 根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SLL90-2007)，工程区域位于西南土石山区，工程区土壤侵蚀以水力侵蚀为主。水土流失允许值为500t/km2.a。 ### （2）项目区水土流失现状 根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-207），项目区属以水力侵蚀为主的西南土石山区，本矿山采矿权到期需办理延续，为已开采矿山，基建设施已经建设完毕，矿山道路也已修建，工业场地等辅助生产用地除了部分有建构筑物遮挡覆盖外，其他区域均为泥质表面，项目周边无相关水土保持防护措施，土壤侵蚀模数大于容许值范围；未扰动区域植被覆盖率较高，水土流失微弱。项目区土地利用现状主要为旱地和灌木林地。项目区水土流失背景值根据项目区植被覆盖度、坡度、地面组成物质、地貌类型等情况，属微度水土流失区域。 3、环境空气质量现状 （1）基本因子达标情况 项目所在区域大气环境功能为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 根据文山州生态环境局发布的《文山壮族苗族自治州2022年度生态环境状况公报》，2022年，全州环境空气质量稳定向好，优良率在99.2%-100%之间；细颗粒物年均浓度在 12-22 微克/立方米之间；环境空气质量综合指数由 2021年2.30 下降为 2.26。砚山县空气质量优良率100%，比上年上升1.4%；细颗粒物浓度为15微克/立方米。比上年下降 25%：环境空气综合指数由上年的2.29下降为2.09，环境空气质量有所提升。因此可判定项目所在区域属环境空气质量达标区。 4、地表水环境质量现状 项目周边地表水体主要为项目区周围地表水主要有东南面1300m处的落坡邑坝、东北面2500m处的稼依河，是稼依镇生活、农业以及工业用水的主要水源，稼依河为稼依水库出水河流，经小六寨村附近汇入盘龙河，为盘龙河上游河流。根据《云南省水功能区划（2014 年修订 ）》，盘龙河砚山-文山农业、工业用水区：由砚山县回龙坝水库坝址至文山市天生桥，全长 88.7km。该区经过平远街大型灌区及文山县城上游主要产粮区，主导功能为农灌用水，兼有少量工业用水。现状水质为Ⅱ类，规划水平年水质目标为Ⅱ类（水质目标较高，主要考虑下段有饮用水功能）。 稼依河参照执行Ⅱ类。 根据文山州生态环境局发布的《文山壮族苗族自治州2022年度生态环境状况公报》全州27个国控省控地表水监测断面（点位）水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例为92.6%。其中12个国控断面（点位）水质优良比例为100%（含3个出境跨界河流断面）;15个省控断面（点位）水质优良比例为86.7%（含3个出境跨界河流断面），未达水质目标要求的断面为麻栗坡县大岩矸石拱桥、下福田断面。6个州控断面水质优良比例为100%。项目区地表水所处断面为邑木得桥断面（省控断面），达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002) Ⅱ类标准。 5、声环境质量现状 经现场勘察，项目区周围主要为荒山和乡村道路，无高噪声工业企业，声环境质量良好，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类标准。 根据现场勘查，项目采矿区矿界周边200米范围无声环境保护目标， 项目区声环境质量较好。 6、地下水环境质量现状 根据现场调查，矿区农业生产主要靠大气降雨补给灌溉，地下水利用率低，区内灌溉主要为大气降雨。大气降水是区域地下水的主要补给源。受地形和构造因素制约，区域侵蚀基准面以上的地下水，主要以垂向运移为主；区域侵蚀基准面附近的地下水以水平运移为主。 根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016）附录A，本项目属于“J非金属矿采选及制品制造—54、土砂石开采”类，环评类别为报告表，地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中表4.1一般性原则：Ⅳ类项目不需开展地下水环境影响评价。 7、土壤环境质量现状 本项目为露天开采石灰岩项目，生产过程会引起土壤环境特征变化导致其生态功能变化；不会导致某种物质进入土壤环境，引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，导致土壤质量恶化，故属于生态影响型项目，参照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A“土壤环境影响评价项目类别”，项目属于“采矿业”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅲ类。 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》中表1，本项目所在地土壤环境敏感程度为不敏感，对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》中生态影响评价工作等级划分表，项目可不开展土壤环境影响评价。因此项目未对项目区域土壤进行现状监测，项目为石灰岩露天开采项目，为Ⅲ类项目，产品无毒无害，项目运行不会改变区域土壤环境质量。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目在原有项目的基础上进行扩建，与本项目有关的原有环境污染问题通过对厂区内现有项目进行调查得出，具体如下： 1、原有项目概况 本项目属于扩建项目，根据本项目原环评资料，该项目于2015年建设，总投资90万元，原建设项目建设规模为：矿区占地面积26200m2（0.0262km2），石灰岩矿生产规模为3万t/a，员工7人。原项目已于2015年2月获得环评批复（砚环审[2015] 13号）、2016年2月已获得环保竣工验收批复（砚环审[2016] 23号 ），详见附件。 2、原矿山开采现状 （1）采空区 —砚山县老鹰窝锦坤普通建筑材料用石灰岩矿于 2009 年 3 月首次获得采矿许可证，矿 山已生产多年，对矿区中东部进行过开采，现状矿山有一个椭圆形露天采场，现状采场主 要位于矿区中东部，现状采场长约 248m，宽约 171m，面积约 3.4022hm²，其中矿区范围 内现状采场面积为 1.9477hm²，矿区外现状采场面积为 1.4545hm²，露天采空区标高为 1596～1495m，现状采场形成 5 个开采平台，标高为 1575m、1552m、1528m、1499m、1495m， 7 边坡高度 5～101m，边坡角一般在 30°～70°，由于开采不规范，局部地段形成了较陡的 边坡，形成边坡为岩质边坡，基岩岩质较坚硬。目前在现采矿证范围内形成3个采空区。 （2）开采方式 矿山之前一直采用露天开采，采用自上而下分台阶进行开采。 （3）开拓运输 企业采用公路开拓运输。 （4）回采工艺 矿山在之前的生产过程中，按照变更设计要求，未进行爆破，采用带破碎锤的挖掘机破碎后直接开挖。 3、原有项目开采工艺 砂石料加工采用一级破碎筛分工艺，即矿石运输至加工场地后，经破碎机进行一级破碎后的砂石料进入振动筛进行筛分，筛下细料为砂石料产品；上层筛上粗料返回破碎机在进行破碎，得到砂石料产品，砂石料产品送至成品堆放场待售，生产工艺详见图1-1。 图3-1 原有项目生产工艺流程图 4、原有项目环保手续及污染物产排情况 （1）环保手续 原项目已于2015年2月获得环评批复（砚环审[2015] 13号）、2016年2月已获得环保竣工验收批复（砚环审[2016] 23号 ），详见附件。 （2）原有工程污染物排放情况及环保措施 原项目相关污染物主要为粉（扬）尘、废水、噪声、生活固废、生产固废等。根据原项目《砚山县老鹰窝锦坤普通建筑材料用石灰岩矿建设项目环境影响报告表》（砚环审[2015] 13号）文件，原有项目污染物排放情况如下： 1）废气 本项目大气污染物主要为粉（扬）尘，主要来自爆破、破碎、堆料场、砂石料装卸等环节，无组织排放粉尘产生量为3t/a，经采取洒水降尘措施后无组织粉尘排放量为0.9t/a，粉尘产生量较少。 2）废水 原项目废水主要来自于工作人员日常生活产生的生活污水，职工人数为7人，均在厂区内食宿，生活污水产生量为134.4m3/a，生活污水较清洁部分收集至生活污水收集池，经沉淀后用于制砖坯搅拌；旱厕废水收集后由周边农民清运用作农肥。 3）噪声 根据原项目《砚山县老鹰窝锦坤普通建筑材料用石灰岩矿建设项目环境影响报告表》（砚环审[2015] 13号），厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。原项目噪声源主要来自于项目爆破、破碎、生产环节，机械运行产生的噪声，由于项目距离周边环境敏感点较远，产生的机械设备噪声对周围环境影响较小。 4）固废 - 根据原项目《砚山县老鹰窝锦坤普通建筑材料用石灰岩矿建设项目环境影响报告表》（砚环审[2015] 13号），原有项目产生的固体废弃物主要为地表覆土及生活垃圾。 - 原项目产生的地表覆土产生量约为300t/a，及时收集后运至排土场，覆土得到有效的处置。 - 原项目职工人数为7人，均在厂区内食宿，生活垃圾产生量为1.68t/a，统一收集后运至稼依镇垃圾堆放点堆放。 5）主要污染物汇总表 原有项目主要污染物汇总表见表3-1。 表3-1 原有项目污染物排放汇总表 类别; 污染物; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 处理措施; 排放量 t/a. 废水; 生活污水; 水量; ---; 134.4; 生活污水较清洁部分收集至生活污水收集池，经沉淀后用于制砖坯搅拌；旱厕废水收集后由周边农民清运用作农肥。; 134.4. 废气; 粉尘; 无组织; ---; 3; 采取洒水降尘措施; 0.3. 固废; 生活垃圾; ---; 1.68; /; 1.68. 废机油; ---; 0.005; 用于机械润滑; 0.005. 废土石; ---; 300; 场地平整、铺路; 300. 噪声; 等效连续A声级; 80-95dB; 置于房屋内、减震. 5、原有环境污染和生态破坏问题 据对现有工程的踏勘了解，存在的主要环境问题如下： （1）矿区喷雾降尘措施较少、加工区破碎、筛分设备虽设置喷雾洒水但未收集处理；成品堆场为露天堆放，无喷雾设施，也未建封闭式料棚，易受风力运动产生粉（扬）尘；装置，但其，扬尘产生严重； （2）食堂废水未采取隔油措施； （3）矿区周边采矿区截排水沟尚未完善，雨水径流以自然的方式从高向低流，直接冲刷开采作业面，未设置初期雨水收集池对初期雨水进行收集处理回用； （4）未设置危废暂存间储存，未委托资质单位处置，不符合处置规范要求； （5）洒水措施较少，未全面覆盖整个项目区。 6、整改措施 （1）物料输送采取封闭的措施；给料机要求采用彩钢瓦半封闭，留装载机出入口；破碎机进料口采取喷淋洒水设施且破碎机和筛分机设备进料口和出料口设置集气罩，粉尘经负压收集经布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放。 （2）完善办公生活区收集管道，将生活污水全部收集于10m3化粪池，食堂废水设置0.23m3的隔油池处理餐饮废水。 （3）完善工业场地、露天采场和办公生活区截排水沟，设置初期雨水收集池对初期雨水进行收集处理回用； （4）设置危废暂存间，收集和暂存产生的废机油等危险废物，收集和暂存的危废委托有资质单位清运处置； （5）完善洒水降尘措施，在堆场、采场等各区域配备洒水设备（洒水车、水管等）；喷淋洒水设施降尘抑尘、运输车辆加盖篷布；临时堆料场设置防尘网有效遮盖，定期洒水降尘；成品堆场设置三面围挡，顶部设置彩钢瓦遮棚，并设喷雾抑尘措施；采装采取洒水抑尘措施。 经以上措施整改后，项目运营期对周边环境影响在可接受范围。 |
| 生态环境保护目标 | 结合现场勘查，项目东面、南面与其他矿山相邻，西面、北面与旱地相邻，东面400m处为文寿山采石场，西面约50m处有1户居民散户（经业主与该住户协商，将其房屋征用做厂区职工宿舍），东南面约1500m处为落坡邑村，东面约1700m处为小石桥村，东北面约1500m为白泥洞村，西南面约1500m处为际从洞村，北面有1个蓄水池（容积100m3），西南面有1个高位水池（容积50m3），主要供给项目区生产生活用水），东南面1300m处为落坡邑坝，东北面2500m处为稼依河。项目周边500m范围内不涉及饮用水源保护地、自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区和文物保护单位等特殊需要保护的单位。 本项目的主要环境保护目标见下表3-2。 表3-2 项目环境保护目标一览表 保护 因素; 保护目标名称; 坐标; 性质及规模; 相对 位置; 距离 m; 保护级别. X; Y. 大气及声环境; 文寿山采石场员工; 400; 0; 10人; 东面; 400; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准. 落坡邑村; 1200; -900; 80户，410人; 东南面; 1500. 小石桥村; 0; 1700; 120户，620人; 东面; 1700. 白泥洞村; 1019; 1100; 100户，510人; 东北面; 1500. 际从洞村; -1150; -963; 60户，320人; 西南面; 1500. 水环境; 地表水; 落坡邑坝; 农业用水; 东南面; 1300; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅱ类标准. 稼依河; 农业、工业用水; 东北面; 2500. 地下水; 地下水; --; --; 项目所在区域范围; 地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准. 声环境; 本项目厂界外200米范围内无声环境保护目标。; 《声环境质量标准》(GB3096—2008）中2类标准。. 生态 环境; 植被、动植物; 占地范围及周边; 一般保护; 现有功能不受改变. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气 空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准，标准限值见表3-3。 表3-3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 评价标准; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值; 单位. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准; SO2; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 小时平均; 500. NO2; 年平均值; 40. 24小时平均; 80. 小时平均值; 200. TSP; 年平均值; 200. 24小时平均; 300. PM10; 年平均值; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均值; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 小时平均; 200. （2）地表水环境 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类标准，水质标准具体标准值见表3-4。 表3-4 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH除外） 项目; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; TP; 石油类. II 类标准; 6~9; ≤15; ≤3; ≤0.5; ≤0.1 ≤0.025（库）; ≤0.05. （3）声环境 项目区域声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准： 表3-5 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）地下水环境 项目地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，有关因子标准值摘录见表3-6。 表3-6 地下水质量标准限值 污染物; Ⅲ类（单位：mg/L）. 色（度）; ≤15. pH; 6.5～8.5（无量纲）. 溶解性总固体; ≤1000. 氨氮; ≤0.50. 硫酸盐; ≤250. 硝酸盐; ≤20.0. 亚硝酸盐; ≤1.00. 氟化物; ≤1.0. 挥发性酚类; ≤0.002. 总大肠菌群（个/L）; ≤3.0. 细菌总数（个/L）; ≤100. 总硬度; ≤450. 汞; ≤0.001. 砷; ≤0.05. （5）土壤环境 本项目土壤环境应执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地标准，项目附近农用地土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准，具体数值详见表3-7及表3-8。 表3-7 农用地土壤污染风险筛选值和管控值 单位：mg/kg，pH 值无量纲 序号; 污染物 项目; pH＜5.5; 5.5≤pH≤6.5; 6.5＜pH≤7.5; pH＞7.5. 筛选; 管控; 筛选; 管控; 筛选; 管控; 筛选; 管控. 1; 镉; 水田; 0.3; 1.5; 0.4; 2.0; 0.6; 3.0; 0.8; 4.0. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 2.0; 0.5; 2.5; 0.6; 4.0; 1.0; 6.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 200; 30; 150; 25; 120; 20; 100. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 400; 100; 500; 140; 700; 240; 1000. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 800; 250; 850; 300; 1000; 350; 1300. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 水田; 150; /; 150; /; 200; /; 200; /. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 锌; 200; /; 200; /; 250; /; 300; /. 8; 镍; 60; 70; 100; 190. 注：1）重金属和类金属砷均按照元素总量计； 2）水旱轮作地，采用其中较低的风险筛选值。 表3-8 建设用地土壤污染风险筛选值和管控值 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 筛选值; 管控值. 第二类用地. 1; 砷; 60; 140. 2; 镉; 65; 172. 3; 铬（六价）; 5.7; 78. 4; 铜; 18000; 36000. 5; 铅; 800; 2500. 6; 汞; 38; 82. 7; 镍; 900; 2000. 2、污染物排放标准 （1）废水排放标准 1）施工期废水排放标准 本项目施工期间产生的施工人员生活污水依托项目区已有化粪池处理，施工废水拟设置沉淀池，沉淀后回用于施工或场地洒水降尘，不外排，因此不设排放标准。 2）运营期废水排放标准 初期雨水经沉淀池沉淀处理后回用于晴天洒水降尘，不外排，后期雨水污染物较少，可直接排放；生活污水经化粪池处理后，定期委托周边村民清掏用作农肥，不外排。故不设置污水排放标准。 （2）废气排放标准 1）施工期大气污染物排放标准 本项目施工期无组织颗粒物排放执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，即颗粒物≤1 mg/m3。 2）运营期大气污染物排放标准 ①粉尘 项目运营期产生的生产废气主要为粉尘，运营期颗粒物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》浓度限值，标准限值详见表3-9。 表3-9 运营期废气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度m; 最高允许排放速率kg/h; 周界外最大浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. ②食堂油烟 项目运营期设置1个灶头，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准中的小型标准，本项目食堂油烟排放标准表3-10。 表3-10 食堂油烟排放标准 项目; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. （3）噪声排放标准 1）施工期噪声排放标准 本项目施工期噪声排放执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准限值见表3-11。 表3-11 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 2）运营期噪声排放标准 本项目运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，标准限值见表3-12。 表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. （4）固体废物控制标准 1）一般固体废物 项目产生的一般固体废弃物排放固体废物处理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 2）危险废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。 |
| 其他 | 根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，提出本项目建议的污染物排放总量控制指标。 （1）废水 本项目无废污水外排，故本项目不设置总量控制指标。 （2）废气 主要污染物为颗粒物，无SO2、NOX等主要污染物。 项目有组织颗粒物产生量为0.913t/a； 无组织颗粒物排放量为4.482t/a。 （3）固体废物 项目生产过程中产生的固体废物已得到了合理处置，处置率达100%。故本项目不设置总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本次施工期主要为完善矿山外围截排水沟、矿山道路及其环保设施等进行建设，建设过程中会产生粉尘、废水、固废、噪声污染，施工过程对周围环境产生一定的影响。施工过程对生态环境的影响主要表现为工程占地对生态环境和施工期水土流失的影响。 1、施工期生态影响分析 拟建项目区植被覆盖度一般，属山区，区域大部分都被灌木覆盖，有小部分为裸露地表，项目区主要植被均为常见物种，无国家重点保护的珍稀动植物和古树名木。 （1）对植被的影响 项目施工期表土剥离、土石方开挖将改变部分占地区域用地现状，但项目施工期间土石方开挖量极小且在已有的采区内进行，施工机械碾压、施工人员践踏、粉尘废水等对周围地表植被的生长带来的一定影响，本项目评价区范围内未发现国家野生重点保护植物，未发现特有种以及窄域分布种，因此项目的建设对区域植物多样性的影响甚微。后续的矿山生态恢复绿化建设及植被的恢复，还可弥补植物物种多样性的损失，因此施工期对项目所在地植物影响小。 （2）对野生动物的影响 项目施工期对野生动物产生或多或少、或大或小的影响是必然的，也是不可避免的，施工过程由于人为影响，将对周边动物进行驱赶，迁移能力强的动物将向周边环境转移，迁移能力弱的动物将会死亡，但项目区存在的动物为当地常见物种，部分动物死亡不会造成其物种的灭绝，施工过程对项目区动物影响小；施工过程要在项目已有的采区施工，主要为工矿用地，项目施工不会改变其生态环境，对生态环境影响小。施工期优先建设项目露天采区、工业场地外围截水沟，阻止项目区外雨水进入项目区内，减少水土流失，对生态环境影响小。 （3）施工期占地对土地利用的影响 拟建项目主要占地为临时占地，项目施工不会改变土地利用性质。 （4）施工期对景观的影响 拟建项目区周边无铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线，不在重要旅游路线两侧可视范围内，不在重要城市及城镇面山侧。无保护区和公园等，属山区地段且项目区的植被覆盖度一般，地形特征一般，暂无旅游景观开发价值。因此，施工期对景观的影响甚小。 （5）施工期对水生生态环境的影响 经实地踏勘，项目区及周边无大型水体，采区仅见季节性冲沟，水流量较小。施工期为减小水土流失，应避开雨天开挖。因此，施工期对水生生态环境的影响较小。 2、施工期环境空气影响分析 本项目施工期大气污染物主要是施工扬尘以及施工机械和运输车辆产生的燃油废气。 （1）扬尘影响分析 项目施工期产生的扬尘主要来自土方的挖掘、建筑材料的搬运、灰土搅拌、施工垃圾的清理、人来车往造成的道路扬尘等。施工形成的裸露地表因风力引起的风力扬尘；主要污染物为粉尘，不含有毒有害的特殊污染物质。据类比调查结果，建筑施工扬尘点浓度为11.03mg/m3，影响范围为其下风向150m之内，被影响地区的TSP浓度平均值为0.419mg/m3，为上风向对照点的1.5倍，相当于《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准的1.4倍。 如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水2-3次，扬尘可减少80%左右，施工场地洒水试验结果见表4-1。 表4-1 施工场地洒水抑尘试验结果 距现场距离/（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 由上表可见，实施每天洒水2-3次，可有效控制车辆扬尘，将扬尘影响范围缩小到20～50m。经洒水降尘处理后，项目产生的扬尘对周围环境的影响有所降低。 为更进一步降低施工阶段的扬尘影响，建设单位应采取以下防尘措施： ①采用商品混凝土，禁止在现场搅拌。 ②建筑垃圾和材料采取规范堆放、遮盖、洒水等防尘措施，建筑垃圾采取及时清运措施。 ③工地内设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，车辆冲洗干净后出场。 ④严禁随意抛洒建筑垃圾。 ⑤施工场地应定时洒水降尘，对场地内运输通道及时清扫，交通道路定期洒水和清扫，运输车辆进入施工场地应低速行驶。 ⑥在晴天或气候干燥的情况下，应适当向储土堆、作业面及地面洒水，开挖出来的弃土石方应及时运走，运输时要采取防洒落措施，防止扬尘污染。 采取上述防护措施后，可以有效降低和控制粉尘和扬尘浓度，经空气稀释扩散后，预计项目周边50m范围外环境空气质量可以达到GB3095-2012《环境空气质量标准》的二级标准，对周边环境的影响较小。 （2）燃油废气 施工场地的各种燃油机械运行及运输车辆行驶，会产生燃油废气，主要污染物有CO、NOX、SO2，为无组织排放，排放量较小且属间断性无组织排放。项目区较为空旷，扩散条件良好，燃油废气经大气稀释扩散后，对环境影响较小。采取以上措施后，施工期废气对区域环境空气质量及关心点影响在可接受的范围内。项目施工期产生的污染物主要为施工粉尘及施工过程中机械燃油废气。 3、施工期水环境影响分析 项目区内不设置施工营地，施工人员依托现有办公生活区化粪池，施工废水主要是工程施工废水及雨季地表径流。 （1）工程施工废水 工程施工废水主要是施工中少量机械设备冲洗等过程产生的施工废水，产生量较小，主要污染物为SS。施工废水排入临时沉砂池进行沉淀处理，处理后的生产废水用于项目区洒水降尘，不外排。对周围地表水水体影响较小。 （2）雨季地表径流 降雨会冲淋施工开挖面、废土石和建筑材料等物料，造成一定的地表径流。雨水量与裸露物料堆积投影面积和降雨量成正比，主要污染物成分因被冲淋物料性质、主要成分和存放方式而定。矿区采场呈斜坡台梯状，利于降雨自然排泄，通过施工期工业广场、道路区等设置雨水沟，雨水确保经沉淀处理后部分回用于非雨天洒水降尘，多余的经沉淀处理后外排。通过以上措施处理后，项目施工期对周围地表水影响较小。 4、施工期声环境影响分析 施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，各施工阶段均有大量的设备交互作业，这些设备在场地内的位置、使用率有较大变化，因此很难计算确切的施工场界噪声。 项目在施工过程中，施工围墙、屏障等引起的噪声衰减值取6dB(A)，施工期各设备在不同距离处噪声预测声级见下表。 表4-2 各设备在不同距离处噪声预测声级单位：dB(A) 声源; 标准限值; 噪声源峰值; 距声源不同距离（m）的噪声值. 昼间; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 80. 推土机; 70; 105; 85.0; 79.0; 73.0; 69.5; 67.0; 65.0; 63.4; 60.9. 吊车; 70; 105; 85.0; 79.0; 73.0; 69.5; 67.0; 65.0; 63.4; 60.9. 捣棒; 70; 101; 80.0; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 61.0; 59.4; 56.9. 电锯; 70; 105; 85.0; 79.0; 73.0; 69.5; 67.0; 65.0; 63.4; 60.9. 卡车; 70; 90; 70.0; 64.0; 58.0; 54.5; 52.0; 50.0; 48.4; 45.9. 由上表可知，在有施工围墙等措施的情况下，项目施工机械要达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间标准要求的场界最小距离为30m，项目夜间不施工。 为减少施工期噪声对周围环境的影响，建议施工单位采取以下噪声防治措施： ①电锯、切割机等设备运行时噪声较大的施工机械应尽量统一布置在远离场界的地方，可增加主要噪声源与场界之间的距离。 ②避免多个高噪声设备同时施工，对移动的噪声源推土机、挖掘机等应安装高效消声器。 ③大型运输车辆出入施工现场时应低速行驶，并减少鸣笛。 ④选用低噪声设备，合理安排高噪声设备施工时间。 采取以上措施后，能有效降低噪声值，施工期噪声对周围影响不大，并且影响随施工的结束而消失。项目施工阶段场界噪声排放能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间标准，项目夜间不施工。 5、施工期固体废物影响分析 施工阶段的固体废物主要为土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）土石方 项目施工期产生的土石方主要包含两部分，即剥离表土及一般土石方。施工期产生的一般土石方部分作为场地回填以及道路平整，剥离表土用作绿化覆土。 （2）建筑垃圾 施工过程中产生的建筑废料主要是废水泥砂浆、废混凝土等，产生量较小，厂区道路有坑洼处，考虑用于矿区道路的填平。剩余部分运往住建部门指定地点堆放。 （3）生活垃圾 施工期施工人员生活垃圾及时清运并进行处置。施工人员的生活垃圾分类收集后，运至项目周边村庄生活垃圾收运系统，最终由环卫部门清运处置。 6、水土流失影响分析 项目施工期对生态环境的影响主要有水土流失以及施工对周围植被、土壤等造成的影响。项目建设过程中，施工过程中场内弃土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失；场地的平整、道路和土方的开挖及弃石堆置都将改变原地形地貌，减少地表植被，破坏生态环境。 环评要求施工期采取以下措施减少对生态环境的影响程度及防治水土流失。 ①根据所在区域降雨的时间、特点和天气预报等，合理制定施工计划，在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 ②根据项目施工总布置、施工特点和工程完工后的土地利用意向，采取水土保持综合防治措施，结合主体工程设计中具有水土保持功能的工程及工程实施进度安排，按照永久措施与临时措施相结合、工程措施与植物措施相结合，布设水土流失防治措施。 ③施工期应及时绿化，补偿受损植被。 ④各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住裸露的地面进行暂时防护，以减少水土流失。 综上所述，项目在施工期按上述基本要求，实现文明施工，采取必要的降噪、防尘等措施，可以使施工期的环境影响降至最小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期生产工艺 本项目矿山为山坡露天开采，开采方法为分台阶式开采，使用爆破、人工结合机械采掘。项目首先对矿区表土层进行剥离铲除后，采用凿钻机对矿区进行打眼，打眼后用炸药对矿石进行分解，分解后得到块石料使用汽车运送至破碎平台进行二次破碎处理，破碎后的矿石经皮带传送至电动筛进行筛分，合格成品分类堆放在临时堆放场待售，不合格的块石返回破碎机破碎，生产工艺流程图如下： 矿山 表土剥离 凿孔 爆破 块石料 一次破碎 二次破碎 筛分 不合格品 噪声、粉尘、振动 噪声、表土、粉尘 噪声、废气、振动 汽车运输 皮带运输 皮带运输 20-40mm 10-20mm 5-10mm 噪声、 废气、 振动 图4-1 扩建项目生产工艺流程及产物节点图 从工程生产工艺流程及主要产污节点看，项目采用的生产工艺技术水平成熟且易操作，好管理；所使用的设备均未列入国家禁止或者淘汰的目录；生产产品质量稳定；废物回收利用率高；破碎站采取的洒水降尘设施、喷雾洒水等各项环保治理措施技术成熟、可操作性强，符合清洁生产要求。 2、运营期主要污染物工序分析 项目运营期主要污染物为废气（粉尘、机械及车辆尾气、食堂油烟），废水（员工生活废水），固废（废土石方、员工生活垃圾）。 表土剥离工艺会产生扬尘、废土石方及噪声，同时也会破坏表层植被，迫使动物迁徙至周边环境，雨天会造成水土流失。 采挖工艺会产生扬尘、噪声及废土石方，也会造成较小生态影响，会破坏表层植被。 加工工序会产生粉尘和噪声。 成品堆放及外售时也会产生少量粉尘和噪声。 运营期产生的废气主要为粉尘，经处理后其余的少量粉尘将会随风扩散到周边环境，若在长期干燥天气将会堆积在植被表面，影响植被光合作用，需做好降尘措施。产生的废土石方堆放于废石场用于场区道路维护和采空区回填，不产生外运废土石方。员工废水经化粪池处理后用于灌溉项目区绿化或灌溉附近农田。噪声经过相应措施衰减后能够达标排放。 3、营运期废气影响分析 （1）大气污染物源强核算及环保措施 1）表土剥离 ①污染物源强核算 项目砂矿在表土剥离过程中会产生一定粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）数据可知，表土剥离过程中粉尘产生系数按 60.13kg/万吨矿石计，项目石料开采量为10.0万ta，则表土剥离粉尘产生量0.601t/a，产生速率为0.250kg/h。其影响范围与天气状况和矿山表土性质有关，一般在数米之内。 ②处置措施 在表土剥离前进行洒水作业，增加表土层含水量，可大大降低表土剥离过程粉尘产生量。 ③污染物排放量核算 表土剥离为间歇施工，颗粒物产生量较少，采取洒水降尘后降尘效率按70%计，则表土剥离粉尘排放量为0.18t/a。 2）凿岩、钻孔粉尘 ①污染物源强核算 凿岩钻孔时，钻头撞击岩石产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中给出的钻孔的逸散尘排放系数0.004kg/t（矿石）项目年开采量为10万t，则凿岩钻孔过程粉尘产生量为0.4t/a。 ②处置措施 在凿岩钻孔过程中采用湿法作业且凿岩设备自带捕尘装置。 ③污染物排放量核算 作业时抑尘效率约为90%，因此，原有工程凿岩钻孔粉尘排放量约为0.04t/a，为无组织排放。 3）爆破废气 ①污染物源强核算 本项目采石场采用中深孔微差爆破，粉尘产尘量较少。类比同类采石场，矿山爆破产尘量约10g/t矿石。本项目生产规模为10万t/a，则本项目爆破产生粉尘为1t/a。项目每5天爆破一次，以年工作300天计，年爆破约60次，则一次爆破产生的粉尘量为0.017t/次。 ②处置措施 通过采用合理的炮孔网度和微差爆破以减少颗粒物产生量，并采用水封炮眼代替部分炮泥充填炮眼、向预爆区洒水、钻孔注水等措施人为地提高矿石湿度，爆破后开启雾炮机增湿及洒水装置进行洒水降尘。 ③污染物排放量核算 通过采取以上措施，爆破颗粒物量可减少约70%，则爆破粉尘排放量为0.3t/a。采石过程中爆破除产生大量粉尘外，爆炸过程中的主要有害气体为CO和NOX，一般炸药爆炸后产生的有毒气体量很少，本次仅定性分析，不进行定量分析，呈无组织排放。 4）采装粉尘 ①污染物源强核算 挖掘机矿石开采和装入自卸车过程会产生扬尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），采装过程逸散颗粒物排放系数为0.01kg/t（矿石），项目年采装矿石10万t，则采装过程逸散颗粒物产生量约为1t/a。 ②处置措施 采装过程采用洒水作业，增加矿石含水量，可大大降低粉尘产生量。 ③污染物排放量核算 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）相关数据，采取洒水降尘，控制效率为70%，则采装颗粒物排放量0.3t/a（0.125kg/h）。 5）破碎筛分粉尘 ①污染物源强核算 项目拟设置破碎生产线，破碎粉尘产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 2021 年 6 月11 日发布）中“1011 石灰石石膏开采行业系数手册”，“石灰石破碎环节颗粒物产污系数0.307kg/t 产品；石灰石筛分环节颗粒物产污系数0.40kg/t 产品”。项目工艺进行2次破碎和1次筛分，项目需破碎和筛分的矿石为10万吨/a，则破碎环节产生粉尘61.4t/a，筛分环节产生的粉尘为40t/a。 ②处置措施 项目破碎筛分生产线设备采取封闭措施，同时在破碎和筛分设备进料口和出料口设置集气罩，破碎筛分粉尘经集气罩收集（收集效率90%，收集风量为7500m3/h）并经布袋除尘器（处理效率为99%）处理后由15m高排气筒排放，可实现有组织粉尘达标排放。未收集的粉尘采取喷雾降尘，矿石洒水喷雾抑尘效率能达到70%，经处理后未收集到的粉尘以无组织形式排放。 ③污染物排放量核算 采取以上措施后，本项目粉尘产生量为101.4t/a，有组织粉尘产生量为91.3t/a，无组织产生量为10.1t/a；经布袋处理后，有组织废气排放量为0.913t/a，无组织排放量为3.03t/a。 6）输送带粉尘 ①污染物源强核算 根据《逸散性工业粉尘控制技术》，输送带送料上堆产尘系数取0.0007kg/t，输送带运输物料量为10万t/a，则项目皮带输送转运粉尘产生量为0.07t/a。 ②处置措施 项目整条生产线采用全密闭处理，整条生产线只设原料入口和成品出口两处开口，故输送带粉尘可视为全部落在车间内，无外排。 7）堆场扬尘 ①污染物源强核算 物料起尘计算参考西安建筑科技大学的起尘量推荐公式——西安公式进行计算，其公式如下： Qp＝4.23×10-4×U4.9×Ap 式中：Qp——起尘量，mg/s； Ap——起尘面积，m2； U——平均风速，m/s。 原料临时堆场面积约为100m2，排土场面积为6000m2；堆料敞开式布置，风速取多年平均风速为2.1m/s；成品堆场约875m2，成品堆场厂房内基本为静风，风速取0.5m/s，代入上式可得原料临时堆场和排土场扬尘产生量为1.6mg/s；排土场扬尘产生量为96.2mg/s；成品堆场扬尘产生量为0.012mg/s，即堆料场产尘量为2.54t/a。 ②处置措施 采取对堆存物料喷淋洒水。 ③污染物排放量核算 根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）表18-2数据，抑尘效率可达70%，则堆料扬尘排放量为0.762t/a。 8）道路运输扬尘 ①污染物源强核算 矿区内运输及对外销售的主要运输工具是汽车，运输车辆在矿山公路采取慢速行驶（不大于15km/h）。项目运输过程中产生的扬尘可视为面源污染，其产生情况为间歇式。 项目建成后用汽车运输物料，道路运输扬尘主要包括从采场到生产加工区及从物料外运时道路扬尘，本项目在运输过程产生的场内交通运输扬尘量按下列经验公式估算： Qi=0.0079*V*W0.85*P0.72 式中： Qi——交通运输起尘量，kg/km·辆； V——车辆行驶速度，km/h； P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2，取0.1kg/m2； W——汽车重量（t）。空载时计5t，满载时15t； 根据相关资料及现场踏勘，车辆在项目区的平均速度约15km/h，根据上式公式计算，项目空载运输扬尘为0.089kg/km·辆，满载运输扬尘为0.226kg/km辆。本项目年产建筑用砂10万吨，则空载运输次数为10000次/a，满载运输次数为10000次/a，项目区内平均运输距离320m。经计算，项目区汽车行驶产生的道路扬尘量为0.567t/a。 ②处置措施 为进一步降低运输过程中产生的交通运输扬尘产生量，环评要求： a.项目配有一辆专业洒水车在除雨天外均进行3次以上洒水降尘，可使地面尘土含水率8%~10%； b.加强进场道路及场内车辆运输调度，控制行车速度，将场内车速控制在15km/h以下； c.粉状物料采用密闭罐车运输或洒水加湿后加盖篷布运输，其它成品采用箱式车厢并加盖篷布的方式运输以防止物料洒落，严禁石料超出箱板； ③污染物排放量核算 综上，在采取上述治理措施，项目汽车交通运输扬尘可削减70%以上，经计算项目运营期交通运输扬尘产生量为0.170t/a。 9）燃油设备废气 矿山采矿各种燃油机械，如装载机、运输车辆等动力设备运转时会产生燃油废气，污染物主要有SO2、CO、NO2和CHx。这些废气的排放特点均为无环保措施、无组织低空排放，排放量较少，造成局部地区环境空气的污染较小。 10）食堂油烟 ①污染物源强核算 食堂废气主要为油烟。根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占耗油量的2%~4%，平均为2.83%。项目定员13人，其中10人三餐均在食堂就餐，则项目每天耗油300g/d，则油烟产生量为8.49g/d。排风量按《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000m3/h，本项目设有1个灶头，则排风量为2000m3/h，每天按3小时计，则排放量6000m3，则排放浓度1.41mg/m3。 ②处置措施 安装净化效率不低于60%的静电式油烟净化器， ③污染物排放量核算 采取以上措施净化后油烟排放浓度为0.564mg/m3，满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中关于油烟排放的相关要求。 11）柴油储罐贮存损耗油气 项目拟设置一个24m3地上柴油双层储罐，贮存过程损耗的油气主要来自大小呼吸。储罐大呼吸损失是指油罐进行进油作业时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减少，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和呼入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。由于项目区使用柴油用量较少，柴油储罐贮存损耗的油气较少。 （2）废气环境影响分析 1）有组织废气影响分析 根据污染源源强核算分析可知，项目通过将破碎机、筛分机封闭后废气经布袋除尘器处理后由一根15m高的排气筒排放。根据计算结果可知，项目通过上述措施后，各有组织排放口粉尘排放浓度均满足采取措施后各排气筒排放的污染物符合《大气污染物综合排放标准》限值要求（＜120mg/m3、3.5kg/h）。 2）无组织废气影响分析 项目爆破主要是对矿山进行爆破松动，爆破过程中不会将矿石直接破碎为粉状物，在爆破前，对爆破区域表层进行洒水降尘，可进一步减小粉尘产生量。项目所在地有较好的大气扩散条件，爆破过程中产生的废气经大气扩散后，对周边环境不利。 矿山燃油设备主要铲运机、汽车等，生产过程中有一定的燃油尾气排放，主要污染物为CO、NO2、CnHm等。此类污染物属于间歇性、无组织排放，产生量极少，通过加强管理、合理安排设备工作时间，定期对设备进行检修，杜绝不正常运转，产生的燃油废气浓度对周边大气环境影响较小。 本项目给料口半封闭，设置喷淋洒水设施；物料输送采用封闭廊道；原料堆场采用防尘网有效遮盖，定期洒水降尘；排土场采用防尘网有效遮盖，定期洒水降尘；运输道路定期清扫，洒水降尘。经过上述防治措施后可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度标准，对周边大气环境影响较小。 项目堆料场建设相对密闭的厂房，地面进行硬化，定时洒水降尘。凿岩钻孔前洒水湿润，采用自带收尘装置潜孔钻机。爆破、采装洒水抑尘。物料输送过程密闭处理并在输送带两端设置喷淋。进出运输车辆采用密闭运输，运输道路定期洒水。 综上所述，项目采取以上措施后厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值且项目周边500米内无大气环境保护目标，项目废气排放对周边大气环境影响不大。 项目产生、处理和排放情况汇总见下表4-3。 |

| 运营期生态环境影响分析 | 表4-3 项目废气产生、处理和排放情况一览表 项目; 产污环节. 破碎粉尘; 表土剥离粉尘; 采装 粉尘; 输送带粉尘; 堆场 扬尘; 道路运输扬尘; 燃油设备废气; 爆破粉尘; 凿岩、钻孔粉尘; 油罐呼吸废气; 食堂 废气. 污染种类; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; SO2、CO、NO2、CHx; 颗粒物; 颗粒物; 非甲烷总烃; 油烟. 产生量（t/a）; 101.4; 0.601; 1.0; 0.07; 2.54; 0.567; 少量; 1.0; 0.4; 少量; 2.55 kg/a. 排放形式; 有组织; 无组织; 无组织; 无组织; 不外排; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织; 无组织. 收集效率; 90%; /; /; /; 100%; /; /; /; /; /; /; /. 收集量（t/a）; 91.3; 10.1; /; /; 0.07; /; /; /; /; /; /; /. 产生速率（kg/h）; 38.04; 4.21; 0.254; 0.417; /; 0.353; 0.236; /; /; /; /; 8.49g/d. 产生浓度（mg/m3); 5072; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.41. 治理设施; 治理 工艺; 布袋除尘; 洒水降尘，及时清扫地面。; 表土剥离前进行洒水作业; 采装过程采用洒水降尘; 输送带密闭处理; 对堆存物料喷淋洒水; 限速、洒水车洒水降尘、物料封闭; 自然扩散; 洒水降尘; 洒水降尘; 自然扩散; 油烟净化. 工作时间h; 2400; 2400; 2400; 2400; 2400; 7200; 2400; 2400; 2400; 2400; 2400; 900. 处理能力; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 风量m3/h; 7500; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 2000. 去除率%; 99; /; 70; 70; /; 70; 70; /; 70; 90; /; 60. 是否为可行技术; 是. 排放量; 排放浓度（mg/m3); 50.7; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.564. 排放速率（kg/h); 0.380; 1.26; 0.075; 0.125; /; 0.106; 0.071; 少量; /; /; /; /. 排放量（t/a）; 0.913; 3.03; 0.180; 0.30; /; 0.762; 0.170; 少量; 0.3; 0.04; 少量; /. 排放标准; 执行标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 排放浓度（mg/m3); 120; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 2.0. 排放速率（kg/h); 3.5; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 是否达标; 达标; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 达标. 排放口基本情况; 编号; DA001; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 温度; 25; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 内径; 0.3; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 排气 高度; 15; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 类型; 一般排口; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /; /. （3）非正常排放 当项目布袋除尘器非正常运行时，项目大气污染排放浓度及排放量将大大升高，对周围大气环境造成一定影响；当项目布袋除尘器故障或停运的情况下，如果继续进行生产，则颗粒物将直接排放进入大气环境中，此次假设布袋除尘器装置治理效率下降至50%为事故排放，事故条件下，项目废气产排情况见下表： 表4-4 污染源非正常排放量核算表 排放点; 污染物; 频次; 排放量（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）; 持续时间（h）. DA001; 颗粒物; 1次/年; 19.02; 2536; 1. 排放标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 3.5; 120; /. 是否达标; /; 超标; 超标; /. 根据表4-4，项目在非正常排放情况下的排放浓度超标，因此，本次环评提出如下措施： ①加强管理，定期对厂区的各环保设备进行检测，确保项目的各环保设施均可正常运行。 ②制定事故处理应急计划，建立事故处理机构，落实各部分、各岗位、各操作管理人员的责任，一旦发生事故，及时采取处理措施并通知相关人员在最短时间内排除故障。 |
| --- | --- |

|  | 4、营运期废水影响分析 （1）项目废水产排核算 1）露天采场抑尘用水 根据业主方提供资料，项目采场工作面洒水用水量为2m3/次•晴天，晴天（年工作300天，晴天按180天计）每天洒水4次，则开采区洒水降尘用水量为8m3/晴天（1440m3/a），该部分水全部蒸发或渗透入矿石中，该部分由车辆冲洗废水沉淀后回用。 2）矿山内运输道路抑尘用水 为减少铲装、卸载和运输工作时的飞尘，采用矿山内运输道路进行洒水扬尘。矿山内运输道路总长约0.18km，矿区道路洒水用水量为1.5m3/km，则项目矿山道路洒水量约为0.27m3/次，每天进行3次洒水，则用水量为145.8m3/a（0.81m3/d）。该部分水将全部蒸发。 3）雾化喷淋用水 本项目原料堆场、临时堆场、破碎站、排土场、成品堆场等会产生粉尘，即本项目的产尘点安装约8个雾化喷头进行雾化喷淋用于降尘。经调查市场售雾化喷头技术参数，单个喷头喷雾所需水量约为0.72L/min。本项目喷头使用时间按每天2h算，则雾化喷淋用水量为124.46m3/a（0.691 m3/d）。雾化喷淋抑尘过程中一部分随空气蒸发，一部分自然损耗，不会产生废水。 4）露天采场及工业场地初期雨水 项目矿区（稼依镇）年平均降雨量900mm，平均日最大降雨量169.5mm。根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）中的有关规范，场地初期雨水量的计算，按下述经验公式估算： Wi=S×Q×10-3×1/4 式中Wi——初期雨水量（m3/次）； Q——最大日降雨量×0.1（mm）； S——汇水面积（m2）。 项目汇水面积约为23000m2（0.023km2），按照每次收集15分钟厂区降雨径流作为初期雨水计，根据上式，厂区每次最大初期雨水量97.46m3/次，考虑1.2的安全序数，初期雨水收集池最大面积不小于117m3，本环评建议在项目矿区东面地势低处设置1个不小于117m3的初期雨水收集池收集露天采场和工业场地初期雨水，收集的雨水经沉淀后回用于采场晴天洒水抑尘，初期雨水综合利用不外排。 5）排土场淋滤水 排土场面积为6000m2，其四周设置暴雨径流排水沟，正常天气条件下不产生废水。但在一定的降雨强度和降雨历时的条件下（非正常工况）将形成废石淋滤水。项目矿区（稼依镇）年平均降雨量900mm，平均日最大降雨量169.5mm，经计算年最大日降雨排土场淋滤水25.4m3/d。排土场淋滤水主要污染因子为SS，产生浓度可以达到500mg/L。本环评要求在排土场下游低洼处设置一个沉淀池，排土场的淋滤水经沉淀池沉淀处理后回用于排土场洒水降尘。类比同类矿山实际运行经验，淋滤水在沉淀池中停留1～3小时后即可满足颗粒物沉降要求（SS的去除效率达到80%）。考虑到当地条件，停留时间以3h计，按最大日降雨量露天采场的淋滤水产生量考虑，排土场淋滤水产生量为25.4m3/次，淋滤水沉淀池的容积为30m3（考虑1.2的安全系数）。 6）生活用水 扩建完成后，拟增加6人，6人均在厂区住宿，年工作300天。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019），住厂职工用水量按100L/（人·d）计算，年工作300天，则本项目营运期新增生活用水量为180m3/a（0.6m3/d）。排水量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为158.4m3/a（0.48m3/d）。项目生活污水经隔油池和化粪池处理后，用于项目周边的旱地施肥。 项目水量平衡如图4-1所示。 图4-2 扩建完成项目水量平衡图单位（m3/d） 表4-5 项目废水处理措施情况一览表 废水名称; 废水量 m3/a; 污染物名称; 产生状况; 处理措施; 排水去向. 浓度mg/L; 产生量t/a. 生活污水; 158.4; COD; 250; 0.040; 经化粪池预处理; 周边作物施肥. BOD5; 160; 0.025. SS; 180; 0.029. 氨氮; 25; 0.002. 根据现场调查及业主提供资料，本项目废水产排情况如下。 表4-6 项目废水产排情况一览表 废水来源; 日用水量（m3/d); 排污 序数; 产生量（m3/d); 排放量（m3/d); 去向. 露天采场抑尘用水; 8.0/晴天 （由车辆冲洗废水沉淀后提供，不计入水平衡）; /; 0; 0; 自然蒸发. 矿山内运输道路抑尘用水; 0.81m3/晴天; /; 0; 0; 自然蒸发. 雾化喷淋用水; 0.691 m3/晴天; /; 0; 0; 自然蒸发. 生活污水; 0.6; 0.8; 0.48; 0; 周边作物施肥. 初期雨水; /; /; 97.46m3/次（不计入水平衡）; 0; 沉淀后回用于降尘. 排土场淋滤水; /; /; 25.4 m3/次（不计入水平衡）; 0; 沉淀后回用于降尘. 总计; 晴天：10.101 雨天：0.6; /; 0; 0; /. （2）废水环境影响分析 项目运营期废水主要为生活污水、初期雨水和排土场淋滤水。 1）生活污水 项目生活污水产生量为0.48m3/d，为工作人员办公、生活废水。经建设的化粪池（10m3）处理，委托周边村民清掏用作农肥，不外排。 2）生产废水 本项目开采凿岩生产工艺会使用到少量的水，该部分废水用量较小，进入岩石缝中自然蒸发，无生产废水产生；另外本项目在生产运营期间，开采面洒水降尘、工业产地洒水喷淋降尘、道路运输时洒水降尘、堆料场洒水降尘，均要使用到水。项目运营期间防尘用水，均自然蒸发，无生产废水产生。 综上所述，本项目运营期间无生产废水产生，对周围地表水影响较小。 3）初期雨水和排土场淋滤水 项目区实行雨污分流制，在工业场地低洼处设1个不小于117m3沉淀池收集工业场地和露天采场初期雨水；在排土场设置1个30m3的淋滤水池收集排土场淋滤水；该部分废水收集沉淀处理回用于厂区降尘，对周边环境影响较小。 （3）地表水环境影响分析结论 综上所述，项目运营期废水均得到有效处理，对周围地表水的影响是可接受的。 5、运营期噪声影响和保护措施 （1）噪声 本项目产生的噪声主要来源于采剥、运输、破碎工艺、生产机械运作等过程，其噪声声源级在85～100dB(A）之间；噪声排放最大的工艺是爆破，爆破时噪声源强可达120dB(A)。根据噪声衰减模型对噪声影响进行预测。 Loct®＝Loct(r0)－20lg(r/r0)－△Loct 式中： Loct®—点声源在预测点产生的声压级； Loct(r0)—参考位置处的声压级； r0—参考位置测点与声源之间的距离（m)； r—预测点与声源之间的距离（m)； △Loct—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量），本项目取0dB(A)。距噪声源不同距离处的噪声预测值见表4-7、4-8。 表4-7 矿山爆破距噪声源不同距离处的噪声预测值 单位dB（A） 声源声级; 30m; 50m; 100m; 200m; 300m; 400m; 450m; 500m; 700m; 1000m; 1500m. 120; 91; 86; 80; 74; 70; 68; 67; 66; 63; 60; 56. 表4-8 机械运行距噪声源不同距离处的噪声预测值 单位dB（A） 声源声级; 30m; 50m; 80m; 100m; 200m; 300m; 400m; 450m; 500m; 700m; 1000m; 1500m. 100; 71; 66; 62; 57; 54; 50; 48; 47; 46; 43; 40; 36. 85; 55; 51; 47; 45; 39; 35; 33; 32; 31; —; —; —. 根据表4-7矿山爆破噪声预测值分析，项目爆破期间在1000m范围外达到标准限值，在1000m范围外达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准限值，项目1000m范围内有厂区职工（办公区、职工宿舍）、周边耕作的农民以及东面400m处文寿山采石场职工，对其会产生一定的影响，距周边村庄（落坡邑村东南面1500m、小石桥村东面1700m、白泥洞村东北面1500m、际从洞村西南面1500m）较远，对其几乎无影响。由于项目矿石爆破频率小、时间短且为非持续噪声，同时声源在传播过程中，受山体阻隔、植被吸收及距离衰减后，噪声得到有效削减且周围均为山体，形成自然的降噪措施。此外，爆破单位通过控制爆破时间，爆破时间控制在周边耕种人员较少的时间段及人群休息时间，爆破时提前通知周边村民做好爆破准备，组织工作人员做好周边耕种村民及活动人员撤离、躲避，故爆破噪声对周围环境影响不大。 根据表4-8破碎机械、生产机械等运行噪声预测值分析，项目矿石加工过程中产生的噪声在100m范围外达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的2类标准限值，本项目100m范围内有厂区职工、周边耕作农民，对其会产生一定的影响；东面400m处有文寿山采石场，与本项目相距较远，破碎机械、生产机械对文寿山采石场员工影响轻微；项目距周边村庄（落坡邑村、小石桥村、白泥洞村、际从洞村）较远，机械噪声对其几乎无影响。但由于本项目周围为矿山和旱地，地势空旷，形成自然的降噪措施；文寿山采石场与本项目有矿山相隔，生产机械噪声经矿山阻隔及距离衰减后对文寿山采石场职工影响较小，故破碎机械、生产机械噪声对周围环境影响不大。 - 振动 项目在生产过程中振动主要源于爆破、破碎以及各机械设备运行产生的振动，爆破产生的振动为间歇性，破碎及各机械设备产生的振动为连续性，通过对破碎及各机械设备安装减振垫，产生的振动较小，对环境影响不大。 （3）运输噪声影响分析 项目对外运输工作均在昼间进行，经过乡村道路，乡村道路两旁存在村庄居民点。汽车运输产生的噪声源强约为70~80dB(A)，运输噪声在5m外即可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)）。项目运输车辆在控制车速，禁止鸣笛等情况下，运输交通噪声对环境影响不大。 6、固体废物 （1）一般废弃物 1）生活垃圾 本项目拟增加员工6人，员工生活垃圾产生量按照1.0kg/（人·d）计，则项目垃圾产生量为6kg/d，即1.8t/a。生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 2）表土 矿山开采过程中生产固废主要为矿上剥离表土和废土石，均属于一般工业固废中Ⅰ类固废，本项目石灰岩矿矿石设计开采规模为3.68m3/a（10万t/a），矿山未来开采设计为露天开采，回采率取95%，则产生的覆土量为0.184万m3，该区域石料的密度约为2500kg/m3，则产生覆土量约为4600t。 产生的覆土均运至项目矿区东南面的固定排土场凹坑填埋，占地面积6000㎡（9亩），可容纳37500t（即1.2万m3），覆土得到有效的处置，对环境影响不大。 3）除尘器粉尘 项目布袋除尘器自带除尘器，收集的粉尘与石砂一同外售，不外排，粉尘收集量约为90.387t/a，作为产品外售。 4）淋滤水沉沙 项目淋滤水收集池沉淀池会产生泥沙，其产生量约为2.952吨，定期清掏后用于采空区生态恢复。 5）初期雨水收集池泥沙 项目露天采场初期雨水汇入各自雨水收集池，初期雨水主要污染物为SS，泥沙产生量约4t/a，定期清掏回用于采区绿化覆土。 （2）危险废弃物 1）废机油 项目挖掘机等设备在日常维护中产生废机油，其产生量约为0.1t/a。通过对照《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码：900-249-08），废机油由有危险废物处置资质的单位回收处置。 表4-9 项目固废产生情况表 名称; 产生环节; 属性; 产生量; 利用处置方式和去向. 表土; 开采区; 一般工业固体废物; 4600t/a; 堆存于排土场内，表土回用于后期绿化覆土，废料回用于采空区回填。. 沉淀池泥沙; 淋滤水收集; 一般工业固体废物; 2.925t/a. 初期 雨水; 初期雨水收集泥沙; 一般工业固体废物; 4t/a. 除尘器粉尘; 布袋除尘器; 一般工业固体废物; 90.387t/a; 收集后作为石粉产品外售. 生活 垃圾; 员工; 生活垃圾; 1.8t/a; 交环卫部门处理. 废机油; 设备维护; 危险废物 HW08 900-249-08; 0.1t/a; 由有危险废物处置资质的单位回收处置. （2）固废管理要求 1）一般工业固体废物处置去向及环境管理要求 一般工业固废堆场执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。建设项目需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏，以免产生二次污染。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求，做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，满足“防风、防雨、防渗”等国家相关标准规定的要求，需堆放在生产车间内；生活垃圾需妥善收集、暂存于垃圾桶内，交由环卫部门清运处置，同时要遵循“资源化、减量化、无害化”的治理原则。 2）危险废物处置去向及环境管理要求 项目拟设置危废暂存间，暂存间面积约5m2，项目产生的所有危险废物分类收集后，暂存于危废暂存间，交由有资质的机构运输处置。 项目需制定危险废物管理制度和管理程序，本次环评根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制》（GB18597-2023）相关技术要求规定提出本项目危险废物的收集、贮存、运输、处置环节需要采取的各项污染防治措施。 项目应专门设置危险固废暂存间（5m2）作为危险废物临时贮存区地；危险暂存间应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合，其按照采取以下控制措施： A、危险废物储存在项目设置的危废暂存间内，贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，并采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施设置防雨、防渗、防风等三防措施。 B、危险暂存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。危险废物临时贮存所的地面和裙脚要用坚固、防渗的材料建造；该贮存所的地面与墙脚围建一定的空间，该容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；贮存所需设液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；贮存装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙。贮存设施应注意安全照明等问题。危废暂存间地面采取防渗措施，建议采用刚性防渗结构：水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度大于250mm、混凝土强度等级不宜小于C30、抗渗等级不小于P8）＋水泥基渗透结晶型防渗涂层结构型式（厚度不小于2.0mm），透系数不大于1.0×10-10cm/s。 C、危险暂存间地面与裙脚应采取表面和基础防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。基础防渗要求防渗层为至少铺设2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s）。 D、同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 E、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。对暂存区应进行分区建设，危险废物分开堆放，并设有隔离间隔断。 F、做好危险废物情况的记录，记录内容包括危险废物的名称、来源、数量、性质和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接收单位。该记录应保存 3-5 年。 危险废物暂存间危险废物识别标识规范化设置要求执行《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022），具体见表4-10。 表4-10 危险废物识别标识规范化设置要求一览表 序号; 标识名称; 图案样式; 设置规范. 1; 危险废物标签; 危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于 1 mm，边框外宜留不小于 3 mm 的空白。. 2; 贮存分区标志; 危险废物贮存分区标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。“危险废物贮存分区标志”字样与其他信息宜加黑色分界线区分，分界线的宽度不小于 2 mm。. 3; 危险废物贮存设施警示标识牌; 标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。. 4; 废润滑油包装识别标签; 符号：黑色 底色：白色. 以上标志牌需设置在醒目处且标志牌应保持清晰、完整，当发现标志牌损坏，颜色污染或有变化、褪色等不符合要求的情况，应及时维修或者更换，检查时间至少每年一次。 采取上述措施后，项目运行期所产生的固体废物均可得到妥善的收集和处置，固体废物清运处置率为100%，不会对外环境产生明显的影响。 7、地下水环境影响分析 矿山开采引起的地层地质变化，可能使得地层水涌出或径流水汇集，从而引起地下水流场或地下水水位变化，导致环境水文地质问题的发生，一定程度上对地下水环境造成不利影响。 项目矿区范围无河流及泉点分布，矿山采用露天方式开采，矿区开采面高于矿区周边最低点，开采不会形成矿坑，故矿区不会形成矿坑积水；矿区地表水系不发育，开采活动位于地下水水位之上，与地下水联系较少，因此矿体开采对含水层破坏较轻。 未来矿床将采用露天开采的方式，矿坑充水水源为大气降水，矿区岩石节理、裂隙发育，大气降水渗入补给弱，山体边坡有利于大气降水的自然排泄，一般不会造成采场积水。强降雨或暴雨会造成采场少量积水，由于属山坡露天开采，积水在短时间内便自然排泄。另外，采场和生产加工区在洪水、暴雨季节易形成的雨污水，主要污染物为SS，主要成分为砂土，没有重金属和有毒有害成分，即使有少量的雨水渗入地下潜水层，也不会对地下水产生大的影响。 （1）为了减少项目建设对地下水的影响，尤其是雨季含泥重的浊水下渗后对地下水的影响，本次环评要求采取以下措施： a、采场、加工区周围设置雨水排水沟，避免雨水冲刷产生路面漫流造成对地下水环境造成影响。项目设有1个24m3柴油罐，柴油罐用于储存柴油（主要供给生产机械设备使用），柴油在储存过程中可能会渗入地下水，因此本项目要求其储罐区应设置0.5m高的围堰，并对罐区采取重点防渗措施。 b、定期清掏各类池子沉淀污泥，频率为1次/1年。 c、重视水处理构筑物的维护维修和管理，确保营运中不发生事故情况。 （2）其它防治措施： 按照本次环评要求，项目危废暂存间和柴油罐区进行重点防渗，化粪池、隔油池、初期雨水收集池等池体进行一般防渗。采取分区防渗措施后，可有效防止项目废水、废机油泄露对项目区域地下水造成影响。 综上，采取相应措施后，本项目的建设不会对区域地下水造成大的影响。 8、土壤环境影响分析 本项目为建筑用砂开采，属于《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A中“其他”，土壤类别为Ⅳ类，拟建项目排放的颗粒物对周围局部地区的土壤有一定影响，但颗粒物的排放量较少且不含有毒有害及重金属物质，因此排放的少量颗粒物对周边土壤环境影响的范围和程度较小。采石场设置有截排水沟，雨天冲刷下来的颗粒物经沉淀池沉淀后定期清理用于后期土地复垦，对土壤环境影响不大。 项目为建筑用砂开采加工项目，属于土壤资源损失型，相关工程占用的土地均为临占地，根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）“3.2”及“3.3”条款，本项目属于生态影响型项目。 （1）土壤环境影响类型与影响途径识别 项目运营期废水主要为露天采场、加工区初期雨水、排土场淋滤水、生活污水。露天采场、石料生产加工区初期雨水经雨水收集池处理后晴天回用于洒水降尘。生活污水经化粪池处理后，由于周边农作物施肥，不外排。 项目对大气环境的影响主要是露天采场、破碎生产线、成品上料和下料、运输道路产生的粉尘，通过工程分析结果表明，项目大气污染物的排放浓度均能满足相应标准要求，拟建项目对周围环境空气质量及村庄的影响是可以接受的。 项目营运期对土壤产生影响的污染物主要为大气污染物，主要表现在大气污染物中的粉尘颗粒沉降对周边土壤的影响。项目对土壤环境影响的类型与影响途径见表4-11。 表4-11 土壤环境影响类型与影响途径识别表 （2）土壤环境影响源及影响预测因子识别本项目为石灰岩矿山的开采，开采 （2）大气沉降对土壤环境影响分析 本项目为石灰岩矿的开采，开采、破碎过程不添加有毒有害的化学产物《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中风险筛选值和管制值均没有颗粒物。因此，本评价大气沉降土壤环境影响采取定性分析。 根据山西大学生物工程学院高宏樟、山西省农业科学院土壤废料研究所张强等两位学者采样研究，沉降的粉尘落入土壤后将造成土壤表面有机质含量增加（0~10cm），而在20～40cm的土壤层中，有机质含量的差异不是很明显，说明降尘对土壤有机质的影响仅限于0~20cm内。有机质的增加，对农作物的生长有利。根据中国地质大学研究生院：王慧采样分析，煤矿粉尘中含有1%~12%硫时，在空气氧化遇水能产生酸性废水，会降低土壤pH值，甚至会对周围植被、农作物产生腐蚀作用。根据矿山“普查报告”，矿石的主要化学成分中无S元素，粉尘在空气中雨水不会产生酸雨，大气沉降对土壤环境影响较小。 （3）废水下渗对土壤环境影响分析 本项目运行期无废水排放，露天采场初期雨水、石料生产加工区初期雨水经收集沉淀后晴天回用于洒水降尘，初期雨水中污染物主要为SS，污染物含量少，生活污水经化粪池处理后，用于周边农作物的施肥，不外排，对土壤环境的影响可接受。 （4）项目开采占地对土壤环境影响分析 随着项目的开发建设，灌木林地、草地逐步成为建设用地，从根本上破坏了土壤的功能，改变了土壤的使用价值。由于人为的不断扰动以及石砾等大量侵入土壤，改变了土壤现有的结构和理化性质。土壤孔隙率下降，保水能力降低，通气性能变差，影响植物根系的吸收和发育。灌木林地、草地转化成工业建设用地，还导致土壤微生物学性状上的改变，土壤动物和土壤微生物数量减少，种群结构简单化，影响土壤的生物多样性。但服务期满后，对运输道路、石料生产加工区、生活区及露天采场区等进行回填覆土和植被恢复，可在一定程度上改善土壤结构。因此，对土壤环境的影响可以接受。 （5）土壤环境影响分析小结 项目主要进行石灰岩矿开采，开采出来的石灰岩矿不含有毒、有害物质，开采过程不会导致某种有毒有害物质进入土壤环境，引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，导致土壤质量恶化。生活污水经化粪池处理后，用于厂区周边作物施肥，不外排；露天采场初期雨水和石料生产加工区初期雨水经收集沉淀后晴天回用于洒水降尘，初期雨水中污染物主要为SS，污染物含量少，对土壤环境的影响可接受。 9、生态环境影响 本项目占地不属于“特殊生态敏感区及重要生态敏感区”，属于“一般区域”，占地面积0.023平方公里，根据《环境影响评价技术导则生态影响》6.1章节“评价等级判定”，本项目生态影响评价属于三级。 （1）土地利用影响分析 扩建项目主要占用土地类型已避让基本农田和不可占用林地。设计开采矿区采区的表面土层覆盖较薄，采区工作面及运输公路剥离的表层土全部运至现有采空区填埋和对矿区及相关区域复垦绿化用土，开采区、工业广场根据原有土地类型恢复为耕地、林地等，最终将大大减少土地利用类型的变化；并随着闭矿时间的推移，复垦植被逐年生长后，预计本项目占地范围内生物量将逐步恢复至建设前的水平，对土地利用类型影响较小。 （2）对植被和植物资源的影响分析 1）项目生产对植被和植物生态系统的影响 本项目评价区范围内未发现国家野生重点保护植物，未发现特有种以及窄域分布种，项目营运期对植物的影响主要集中于开采前的植物清理及矿体表层废土剥离，均会对工程涉及区植物造成直接影响或间接影响。施工完成并采取合理的绿化恢复措施后，影响区植被可以部分恢复原状，临时占地的植被可基本恢复，而永久占地的植被永久性损失。植被类型和数量的减少将对评价区内原有生态系统有一定的影响。 矿山开采方式为露天开采，矿区的露天采场在矿山闭矿后都将进行土地复垦，采用植物措施和工程措施对地表植被及时进行恢复，把对植被的影响降低到最小。矿区开采和运输过程中产生的颗粒物会对项目附近的植物产生一定的影响。颗粒物降落在植物叶面上，吸收水分成深灰色的一层薄壳，堵塞气孔，影响呼吸作用和水分蒸发，降低叶面的光合作用，减弱植物机体代谢能力。只要采取洒水降尘措施，可使影响范围的TSP浓度大大降低，加上本项目所在区域气候湿润、雨量充沛、降雨量较多且矿区植被不是敏感植被，植被在矿区其他地方及矿区外均有大量分布，矿山开采和运输过程中产生的颗粒物对植被生长发育影响较少，不会造成区域植被生长减退。对区域生态系统及区域植被影响不大。 2）项目占地对植被和植物资源的影响 矿区及工业场地占地对原有植被造成破坏，矿石开采和石料加工占地不仅改变了原有的地形地貌、土壤结构，也会使植被类型发生不可逆的改变。经过土地复垦绿化后矿区的植被类型由原来的自然植被转变为人工植被。相对于原来的灌木林地等来说，植被组成趋于简单化，生物量有所减少，但随着环境的恢复，生物量逐渐恢复，对植被影响小。 （3）对动物资源的影响分析 矿区内由于人类活动较频繁，因此区域内野生动物的种类及数量都不多且多为一些常见种类，不存珍稀濒危和保护地野生动物。评价区内野生动物种类主要为中低山陡坡地区的一些小型兽类、爬行类、昆虫和常见鸟类。矿山开采和运输过程会对矿区及栖息在附近林中的野生动物产生影响，会使一些野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域。矿山开采产生的噪声，使附近的一部分动物因不能忍受噪声干扰而向远离作业区迁移，从而使作业区周围的野生动物数量减少；而附近的一部分动物因逐渐适应改变的环境选择留存作业区附近。 项目为露天开采，矿区面积较小，对地表植被扰动较小，因此，采矿作业不会导致大量野生动物的远距离迁徙或丧失，不会影响区域野生动物区系组成且这种影响是暂时的，一旦矿山服务期满进行复垦和植被恢复后，野生动物的数量会恢复到原有的水平。 （4）对区域生物多样性的影响分析 物种的多样性是构成生态系统多样性的基础，也是使生态系统趋于稳定的重要因素。 根据现场调查，矿区植被物种多为人工栽培种和区域常见、广布的物种，组成结构较简单，矿区植被物种在矿区其他地方及矿区外有大量分布，区域的野生动物的数量少，没有发现具有特殊保护价值的野生植物，并且本工程开采影响范围小，矿产开采影响的也极其有限，不会对区域动植物的环境产生重大变化。项目开采结束后，矿区范围内植被主要为本项目生态恢复绿化植被，与原有生态系统可能会有一定的差异，但不会出现植被结构单一的情况，随着区域植被发育，生物多样性会逐渐恢复。 综上所述，项目实施会导致采矿范围内植物消失，动物暂时迁至周边环境相似区域。在采矿活动结束后，会对采矿影响区域进行生态恢复且因采矿活动暂时消失的植物均属于当地常见种，随着生态恢复的进行，植被会得到有效恢复。待矿区植被恢复后，野生动物的隐蔽、觅食、繁殖等活动范围可得到一定程度的恢复和改善。因此，采矿活动不会导致物种的消失，项目实施对区域生物多样性的影响不大。 （5）对自然景观影响分析 项目矿区的开采将会使原地貌以及植被遭受破坏，项目建设占地将会使原有的自然景观类型发生变化，与矿区周边景观形成不协调性。营运期露天采矿对植被破坏会随着采场工作面的推进而逐步增大，届时矿区采场会出现一定面积的“光秃”现象。开采活动还会改变矿体赋存山体的地形地貌，形成一定面积采空区，影响人的视觉感观。 总之，项目的生产活动将改变矿区局部区域的地形地貌，破坏地表植被，影响视觉感观等。但本矿区远离城镇，附近无风景名胜区，工程对区域自然景观的破坏也局限在矿区内，因此，通过采取有效的景观保护措施后，项目对区域自然景观的影响不大。 在项目闭矿后会对整个矿区进行土地整治，采取植被恢复、截排水、拦渣等水土流失防治和植被恢复措施，对开采形成的裸露坡面、开采区进行植被恢复，并拆除遗留的建构筑物，将使得矿区与自然景观逐渐协调一致。因此，本矿山开采对自然景观的影响是短暂的，待落实相关措施后，矿山闭矿后将逐渐与周边自然景观协调。 （6）水土流失影响分析 项目在建设过程中不可避免地扰动原地貌、损坏土地和植被。随着原地貌植被的破坏，场地平整、基坑开挖、矿山开采等土方工程施工，将使原地表土壤、植被遭到破坏，增加了裸露面积，表土的抗蚀能力减弱，加剧了区域内的水土流失。 露天采场边界外修建截排水沟，防止境界外水体流入露天采场内，排水沟末端设置浆砌石沉沙池。开采中需要进行表土收集，修筑露天采场浆砌石边沟、砌筑平台小挡墙，运行期结束后需绿化覆土、采场边坡复绿、各平台植被恢复。项目建设及运行所产生的水土流失影响，可以通过各种措施（工程措施、植物措施及临时措施）的实施可以消除或减免，把工程水土流失影响降低到最小，使项目区生态环境向良性发展，将能达到防治水土流失、保护生态环境的目标。 （7）对区域生态系统影响分析 矿区开采后，区域生态系统类型由自然生态系统变为人工生态系统，由林地变为工矿用地，区域生物生产力降低。矿区运营期间，生物多样性保持、景观及娱乐功能有所减弱，由于矿区占地面积较小，生态系统结构仅在局发生变化，不会引起整个区域生态系统的改变，对于区域生物量、生物多样性的影响较小，相对于稳定的区域生态系统而言，生态系统的恢复力稳定性、抵抗力稳定性等生态功能受到影响较小。矿区服务期满后，对矿山进行生态恢复，植被覆盖率将恢复接近开采前水平，物种得到一定程度的恢复，使得区域生态系统的结构和功能恢复接近开采前的水平，矿山开采对区域生态系统的影响较小。 （8）运营期对社会环境的影响 ①占地对社会的影响 本项目占地类型为荒山荒坡和部分耕地，未占用基本农田，在闭矿后及时对矿山的采场、工业场地等及时覆土植被，可逐步恢复矿山开采造成的影响，项目建设对当地土地利用影响较小，总体不会改变当地土地利用格局。 ②物流运输 对周围环境的影响项目运输对周围环境和居民的影响主要为粉尘和噪声的影响。内部运输为矿石产出后至加工区之间有一段运输道路，建议对厂区加强绿化，减少粉尘和噪声对周围环境的影响。外部运输过程中，运输车辆产生的噪声和粉尘对沿线的居民会产生一定影响。项目外部运输过程中途经居民区，距离运输道路较近，外部运输过程噪声对村民影响较大，但受噪声影响村民主要为房屋是临路第一排的村民。据计算本项目运输频率约为4-5车次每小时，产品运输虽然对周围的环境有一定影响，尤其是距离运输道路较近的官寨居民。 本环评要求：运输过程中必须使用篷布等遮盖车厢，对道路进行定期清扫并洒水降尘，同时加强车辆维护、保养，以减少汽车尾气污染；汽车在运输过程中不得超载，避免漏撒引起扬尘污染；汽车经过居民点时应限速和减鸣；禁止在午休或者夜间运输，合理调度运输时间。通过采取以上措施，矿石外部运输对沿线居民的影响可以接受。 ③社会经济影响 分析项目建设将带动当地经济发展，增加就业机会等有利影响。同时也占用了部分土地，开采期减少植被面积，对当地的自然环境产生一定的影响。本项目有利于促进当地矿业经济持续、稳定发展，合理规划、开发利用辖区内矿产资源，使得矿区有序开采，矿山秩序和生产安全得到保障，避免随意乱采乱倒状况的出现，有利于防止矿产资源、土地资源和生态环境的随意破坏，有利于控制水土流失和防止人为因素导致地质灾害的发生。按照我国《中华人民共和国土地管理法》规定，项目己作出规划，将在地表工业区、采矿区服务期满后及时进行复垦覆土植被。实施复星，对当地的土地利用、植被恢复以及改善环境、改善自然景观都有积极作用。矿区建设有利于当地居民就业，促进当地经济发展。 综上所述，本项目建设的正面影响是明显的，而负面影响较小可控。 （9）运营期对水生生态环境的影响 经实地踏勘，拟建项目区及周边无大型水体，在项目加工区附近无河流，采区仅有季节性冲沟，仅在降雨量较大天气才会来水且水流量较小。 项目区地下水水位较深。拟在采区、加工区堆料场汇水处修建初期雨水收集池沉淀雨水中的悬浮物，沉淀后的雨水进入项目区降尘作业。因此，运营期对水生生态环境的影响较小。 （10）生态分析小结 综上所述，矿区内无特种植被分布，故矿区开采不会影响当地的植物资源；矿区内目前生态环境为次生生态环境，生态结构较简单，矿区开采不会破坏当地的生物多样性；矿区开采使地表裸露，对景观有一定影响，但随着采空区的复垦，植被得到恢复，对景观影响不大；运营期项目于露天采区、石料加工区外围设置“三面光”截水沟，阻止项目区外雨水进入项目区内，露天采区内设置雨水收集沟、沉砂池，用于收集露天采区初期雨水，工业场地内设置雨水收集沟、雨水收集池，用于收集工业场地初期雨水，减少水土流失，防止水土流失，根据经水保主管部门批准的水土保持方案对开采区和生产区采取相应的水土保持措施，采取以上措施后，运营期露天采区水土流失可得到有效控制。运营过程严格按照“边开采边复垦”的原则及时对项目采空区进行复垦，做好生态修复工作，生态修复区域为整个矿区，目标为恢复整个矿区的生态环境，覆土绿化所用树种尽量采用原生、速生种类，并考虑水土保持和水涵养功能，采取乔、灌、草相结合的模式进行修复；根据不同区域地段采取针对性措施，并在时间段上有所侧重；边坡上以种草为主，辅以速成、根系发达的灌木；开采地采取乔、灌、草相结合的模式进行。 通过采取以上措施后，项目矿山开采对生态环境影响不大。 10、闭矿后环境影响分析 矿山露天开采区原主要为林地、耕地，自然保留地等，建设中对环境造成不同程度的影响，矿山关闭时，若不进行有效的管理和治理，将会加剧和形成一些环境问题，主要有： （1）由于采矿活动对岩石的稳定性造成一定的影响，局部地段可能会发生小型边坡崩滑等地质灾害以及采矿活动易造成地表开裂。 （2）采场、生产加工区地表疏松，在地表径流和降雨影响下，易形成水土流失且水土流失程度较开采前大大加重。 本次环评要求： （1）在矿山服务期满后，严格按照方案要求，对项目用地采用工程及植物措施进行复垦，恢复地貌及植被。 （2）矿山闭矿后凿岩、采装、运输、排土等矿业活动将停止，矿上人员全部撤离，全部矿石已经运出。矿山开采对地表扰动也随之结束。 （3）矿山企业必须依法履行环境保护、土地复垦等义务，大力加强矿山生态环境恢复治理。加快对矿山损毁土地进行复垦，对矿山“三废”进行综合治理、综合利用。矿山服务期满后，应当按照国家有关环境保护规定进行封场，并对矿山进行生态恢复，防止造成环境污染和生态破坏。 （4）矿山服务期满的主要生态问题为区域生态环境的恢复治理工作，具体包括：开采区生态恢复；工业场地、运矿道路的土地修复及植被恢复等。经过水土保持、土地修复、植被恢复等措施的逐步实施，矿区生态环境会得到逐步改善。 （5）矿山闭矿期没有外排水，对地表水环境没有影响；大气污染源不复存在，环境空气污染也随之消失；环境噪声较运营期将有所降低，并逐渐恢复到本底值。 11、环境风险分析 （1）风险调查 根据本矿山生产特点，可能发生风险的因素主要体现在如下几点： 1）间接诱发的地质灾害风险，表现在露天采场可能发生的坍塌、滑坡、泥石流等风险。 2）项目设置有危废暂存间暂存废机油，经对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，柴油、废机油属于附录B中重点关注的危险物质，属于危险化学品中易燃液体。本项目危险单元为危废暂存间和柴油罐。风险类型为泄漏、火灾、爆炸。 3）非常暴雨期排水风险分析 暴雨是地处矿山主要灾害性天气，其发生发展具有突发性、移动快、强度大、局地性强等特点，暴雨的发生极易导致山洪、滑坡、落石、泥石流等次生灾害的发生。 （2）评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018））附录B中风险物质临界量计算，经计算，项目危险物质数量与临界量比值（Q）=0.0077<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C“险物质数量及工艺系统危险性（P）分级”中C.1.1规定：当Q<1时，项目风险潜势为I。本项目的环境风险评价可开展简要分析。本项目Q值计算结果如下： 表4-12 本项目Q值计算结果 序号; 物料名称; 临界值Qn（t）; 最大存储量qn（t）; qn/Qn. 1; 润滑油/机油; 2500; 0.15; 0.00006. 2; 柴油; 2500; 19.2; 0.00768. 小计; 0.0077. （3）环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境敏感目标详细信息详见表3-8，环境敏感点分布图详见附图3。 （4）环境风险分析 ①爆炸事故：本项目在开采中需要使用炸药、电雷管等爆破材料，爆破材料储存、运输和使用过程中都有发生爆炸的危险。由于炸药和雷管均为固体材料，矿山生产中爆破作业所需要的炸药和雷管由民爆管理公司按需要量当天运送、当天使用，矿区不设炸药库，所以不存在炸药和雷管库房的风险问题，由此，不会产生泄露。爆破材料爆炸后迅速转化为二氧化碳、氮氧化物和水蒸气，不会产生其他有毒有害气体；但要加强爆破过程的管理，严格控制爆破装药量，防止爆破过程中的飞石和闷爆的发生。 只要严格按爆破设计进行钻孔、炸药爆破，可以控制爆破飞石、冲击波的危害。在规范作业情况下，矿山爆破发生伤害的可能性小。 本项目爆破通过委托持有《爆破作业单位许可证》的单位进行安全爆破，爆破区域周边 200m 范围（下坡方向 300m 范围）内无国家一、二、三级文物或特别重要的建（构）筑物、设施、省级文物、风景名胜区、医院、学校、居民楼等重要保护对象 ②采场滑坡：本矿山开采破坏了矿区原有的地形，采区岩体失稳，引起地表植被生态破坏等环境风险，打破了原有的平衡状态。 ③废机油和柴油储罐保养不当、操作不当等有可能发生泄漏，控制不好排入环境会对周边土壤、地下水造成污染；遇明火会发生火灾、爆炸事故，污染大气环境。 ④降雨量的大小、强度、持续时间及降雨前矿山土壤含水量与矿山淋滤水量有密切关系，一般分散、不连续、强度不大的降雨，大多渗透到地表或直接蒸发，对矿山淋滤水量影响不大；强度大且持续时间长的降雨，容易导致矿区淋滤水过大，引发水土流失和水毁农田现象，对矿区及周边，特别是矿区下游水体构成危害。 （5）风险分析结论 本项目的主要环境风险主要表现在矿山开采区边坡崩塌、滑坡及边坡失稳。本项目发生风险事故概率极低，在采取本环评及项目水土保持方案等报告中提出防范、减缓措施和本项目事故应急救援预案后，风险事故率可降低到最小，而企业在出现突发事故时，有一定计划进行抢险、救险，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对周边及企业影响程度降到最低。故本矿山的环境风险在可接受范围内。 12、污染物排放“三本账” （1）项目以新带老措施 1）物料输送采用彩钢瓦封闭措施；给料机要求采用彩钢瓦半封闭，留装载机出入口；破碎机进料口采取喷淋洒水设施，破碎机和筛分机进料口和出料口设置集气罩，破碎粉尘收集经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。 2）完善办公生活区收集管道，将生活污水全部收集于10m3化粪池；厨房设置1座0.3m3的隔油池处理餐饮废水。 3）完善工业场地、露天采场和办公生活区截排水沟，设置初期雨水收集池对初期雨水进行收集处理回用； 4）设置危废暂存间，收集和暂存产生的废机油等危险废物，收集和暂存的危废委托有资质单位清运处置； 5）完善洒水降尘措施，在堆场、采场等各区域配备洒水设备（洒水车、水管等）；喷淋洒水设施降尘抑尘、运输车辆加盖篷布；临时堆料场设置防尘网有效遮盖，定期洒水降尘；成品堆场设置三面围挡，顶部设置彩钢瓦遮棚，并设喷雾抑尘措施；采装采取洒水抑尘。 （2）项目“三本账”情况 表4-13 项目“三本账”情况一览表 单位t/a 项目; 原工程排放量; 扩建工程排放量; 扩建后项目总排放量; “以新带老”削减量; 污染物排放增减变化量. 废气; 无组织粉尘; 0.3; 4.482; 4.782; 0; +4.482. 有组织粉尘; /; 0.913; 0.913; 0; +0.913. 废水; 生活废水; 0; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 表土; 300; 4300; 4600; 0; +4300. 废机油; 0.05; 0.1; 0.15; 0; 0.15. 生活垃圾; 1.68; 1.8; 3.48; 0; +1.8. 初期雨水 泥沙; 0; 4; 4; 0; +4. 除尘器粉尘; 0; 90.387; 90.387; 0; +90.387. 沉淀池泥沙; 0; 0.2925; 0.2925; 0; +0.2925. |
| --- | --- |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、选址合理性分析 根据现场踏勘及查阅相关资料，本项目选址合理性分析如下。 （1）项目矿区不在国家、云南省、市、县级人民政府规定的生态保护区、自然保护区、文化遗产保护区、水源保护区内。 （2）项目周边村庄稀少且较为分散，评价范围内没有学校、医院、特殊文物保护单位等环境敏感点。 （3）设计采区占地不涉及基本农田保护区，占地类型为林地、坡耕地和其他土地，项目采空区进行植被恢复，采用边采边恢复，绿化植被选用当地常见植被，及时进行植被恢复后对景观的负面影响不大。 （4）根据现场踏勘，本项目不在重要公路及旅游线路可视范围内。 综上，本项目工程选址未占用基本农田，选址不在风景名胜区、水源保护区等需要特殊保护的区域内，工程选址不违反国家相关法律法规，采取措施后对水土保持影响较小且距离周围敏感点较远、交通条件方便，工程选址合理。 2、矿区选址合理性分析 根据《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》（国家安全生产监督管理总局第39号令）规定，项目矿区周边不存在矿界重叠问题，无矿权争议。 根据现场踏勘和资料查阅，矿区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、基本农田保护区、世界自然遗产以及文物保护单位等环境敏感区，不涉及云南省生态保护红线，详见附件。 项目已取得砚山发展和改革局备案证。项目建设和运营对周边环境影响在环境可承受范围内，矿山选址无重大制约环境因素。 3、生产加工区选址合理性 新建生产加工区选址位于露天采场矿区南侧（露天采场采空区），生产加工区利用已有道路，交通比较便捷，便于产品外运。加工区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、基本农田保护区、世界自然遗产以及文物保护单位等环境敏感区，不占用生态红线。本项目破碎等设备噪声通过距离衰减，山体阻隔，减少运营期噪声对周围声环境的影响。 4、排土场选址 项目在矿区南侧设置一个排土场用于堆放项目剥离土石方，土石化学成分主要为 CaO 等，根据废石化学成分及类比同类型矿山废石浸出毒性监测结果，项目废石属于第 I 类一般工业固体废物，故本次评价按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）一类固废处置场要求进行分析。拟建表土堆场选址的符合性分析详见下表。项目排土场选址合理性分析见下表。 表4-14 项目表土堆场选址合理性分析 场址选择的环境保护要求; 排土场情况. 一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。; 项目排土场相对密闭的厂房，并距附近居民聚集地较远，不在城市规划区范围内，因此，符合要求。. 贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。; 项目粉尘无组织排放对环境影响较小，不设置防护距离。. 贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。; 根据矿山与生态红线位置关系图以及项目矿区与永久基本农田位置关系图可知，项目排土场选址不位于生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区。. 贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。; 排土场区不涉及活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。. 贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。; 排土场的选址不位于江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。. 贮存场、填埋场的防洪标准应按重现期不小于50年一遇的洪水位设计，国家已有标准提出更高要求的除外。; 排土场防洪标准按照重现期50年一遇进行了洪水位设计。. 贮存场和填埋场一般应包括以下单元：1）防渗系统、渗滤液收集和导排系统；2）雨污分流系统；3）分析化验与环境监测系统；4）公用工程和配套设施；5）地下水导排系统和废水处理系统（根据具体情况选择设置）。; 项目排土场设置为一般防渗，并设有排土场外设置有截洪沟拦截外部汇集雨水，为雨污分流系统；项目在工业场地设置了相应的公用工程和配套工程。. |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期大气污染防治措施 （1）运输车辆扬尘防治 1）为防止材料运输中产生的道路扬尘，应定时对道路洒水抑尘； 2）施工运输车辆行驶速度限制在15km/h以下，以减少扬尘量和降低车辆噪声； 3）运输车辆、施工场地内运输通道及时清扫、冲洗；车辆出工地前设置车轮冲洗设备，尽可能清除表面粘附的泥土； 4）粉状材料应罐装或袋装运输，土、水泥、石灰等易散失的筑路材料禁止超载并盖篷布，并应加强汽车维护正常运行； 5）建筑材料轻装轻卸； 6）运输建筑材料的车辆必须用篷布盖严，不得沿路抛洒，散落在地上的沙子和水泥要经常清理。运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生量。 （2）施工过程扬尘 1）合理布置施工机械位置及施工场地工作面；混凝土搅拌站四周设置围护结构，远离村庄布置在下风向或远离村庄居民点100m以外； 2）采取适当的施工工艺减少扬尘产生。地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘产生量；应尽量减少散装水泥使用量；建筑材料和建筑垃圾应及时清运； 3）施工机械设备定期养护，对产生燃油废气量比较大的机械设备予以淘汰。 （3）施工期物料堆放扬尘 1）散状建材应设置简易材料棚储放。在天气干燥、风速较大时，易扬尘物料应采用帆布或塑料布覆盖； 2）尽可能远离村庄。施工时尽量减少占地，即在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，并在施工现场设置围挡或部分围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围居民的影响； 3）施工现场只存放用于回填的土方量。干燥季节要覆盖防尘网，适时地对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免产生扬尘。散装水泥、沙子和石灰等易产生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，要有专门的堆棚，并在堆棚周围设置围挡，以免产生扬尘，对周围环境造成影响； 可行性分析： 上述措施为施工期常规的控制措施，洒水降尘为施工场地最常用且有效的措施，经过采取措施后可有效控制施工期大气对环境的影响，施工扬尘防治措施可行。 2、施工期废水污染防治措施 （1）生活污水依托现有生活区化粪池；施工废水经沉淀池沉淀处理后用于洒水抑尘； （2）各类施工材料应有防雨遮雨设施； （3）防止施工对水体的污染影响，应合理组织施工程序和施工机械，安排好施工时间和进度，避免雨天施工。 可行性分析： 本项目施工不设置施工营地，现有生活区设置化粪池等设施，生活污水可依托已建设施处置；施工废水、生活污水主要含SS，采用沉砂池处理施工期废水后回用于施工过程，处置措施可行。 3、施工期噪声污染防治措施 （1）选用低噪声的施工设备、合理安排施工计划 尽量选用低噪音设备，并对设备定期维修、养护，减少机械设备因故障而增加其工作过程中的噪声级，对因故障而使其噪声级成倍增加的设备立即关闭；安排施工计划时避免同一地点集中使用过多高噪声设备。高噪声设备尽量设置在远离居民点位置并且采取措施进行消声减震，确保项目施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》中规定的噪声限值。 （2）合理安排作业时间 靠近村庄区域应禁止在夜间10:00～次日早6:00内施工。如果确需在此时段内施工，要提前向环境管理部门通报并告知周围居民。 （3）合理安排运输路线和运输时间 施工运输的大型车辆，应尽量避开居民稠密区，严格按照规定的运输路线和运输时间进行运输。运输车辆穿过村镇时，要限速行驶，禁止鸣笛。 （4）操作人员个体防护措施 高噪声机械设备操作人员采取轮流工作制，减少工人接触高噪声的时间，并要求配戴防护耳塞。 （5）管理要求 建设单位在进行工程承包时，应将有关施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设专人负责，施工单位主动接受环保部门监督管理和检查。 可行性分析： 施工期噪声防治措施主要从源强及管理上进行控制，减少源强有效措施为选用符合环保要求的低噪声设备，管理上主要为合理安排施工时间。因此，本评价提出的施工期噪声减缓措施可行。 4、施工期固体废物污染防治措施 施工期产生的固体废弃物主要为废土石渣，可用作矿区道路填筑材料使用。同时，施工人员将产生部分生活垃圾，对于这些施工垃圾进行分类收集、集中处理，尽可能的回收利用，不能回收利用的及时清理出施工现场交由环卫部门处理。 可行性分析： 通过采取以上措施施工期产生的固体废物均得到合理有效的处理，降低项目施工期固体废物对外环境的影响，本次评价认为项目施工期固废治理措施可行。 5、施工期生态防治措施 （1）提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。 （2）为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工。 （3）运输、弃渣过程必须严格划定车辆行驶路线，尽量利用已有道路，避开有植被的区域。 （4）在施工期间，施工人员应严格遵守《中华人民共和国野生植物保护条例》和《中华人民共和国水土保持法》，严禁在施工区乱砍滥伐，禁止随意开辟施工便道。 （5）根据所在区域降雨的时间、特点和天气预报等，合理制定施工计划，在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 （6）根据项目施工总布置、施工特点和工程完工后的土地利用意向，采取水土保持综合防治措施，结合主体工程设计中具有水土保持功能的工程及工程实施进度安排，按照永久措施与临时措施相结合、工程措施与植物措施相结合，布设水土流失防治措施。 （7）施工期应及时绿化，补偿受损植被。 （8）各种防护措施与主体工程同步实施，以预防雨季路面径流直接冲刷坡面而造成水土流失。若遇下雨，可用沙袋或草席压住裸露的地面进行暂时防护，以减少水土流失。 可行性分析： 施工期生态保护措施基本为管理措施，通过加强施工管理，落实水土措施，严禁乱砍滥伐减缓施工期生态影响，措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、运营期大气污染防治措施 （1）开采区大气污染防治措施 露天矿山采场扬尘的防治经验，一般采取洒水抑尘和严格管理作业方法进行采场扬尘污染控制，本项目主要采取以下措施。 1）原矿装车过程中通过降低物料的抛洒高度、自卸车运输时不得装载过满，装车前洒水使石料含水率为5%以上、装车时洒水抑尘； 2）避免在大风天气进行挖掘、装卸作业，并在大风时对施工工作面及时进行洒水或用苫布遮盖，防治工作面风蚀扬尘。 3）严格控制剥、采进度，剥采同步，以避免挖掘面大面积裸露。 4）采矿和复垦同步、复垦的工程措施和生物措施同步，尽早恢复场地植被，干燥季节施工采取洒水降尘措施。 5）加强作业管理，提倡文明作业，避免野蛮作业造成不必要的扬尘污染。 6）使用达到相关移动源环保要求的内燃机施工机械，使用符合国家标准的燃料油，并通过加强保养和维护，确保内燃机燃油尾气达标排放。 （2）破碎大气污染防治措施 1）本项目破碎、筛分均布置于半密闭厂房，并在开工时进行洒水降尘等降低破碎、筛分粉尘的产生。 2）矿石破碎加工过程中产生的颗粒物较多，破碎时增加矿石湿度，可有效抑制颗粒物的产生。 3）项目破碎采取设备进料口和出料口设置集气罩，破碎粉尘经负压收集（收集效率90%，收集风量为5000m3/h）并经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，可实现有组织粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 （3）堆料场防尘防治措施 堆料场颗粒物主要来源于表土和石料的堆放、装卸、运输三大环节，需对堆料场采取以下防尘措施： 1）采装时，应尽量降低卸料高度，并实时洒水抑尘，减少采装产生的扬尘； 2）堆料场和运输道路地面进行硬化处理，采用洒水车对矿区内道路进行定期洒水，使矿区内道路的路面保持湿润，确保运输车辆通过时基本不产生可视的扬尘； 3）运输车辆所装石料辆的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，运输道路定期洒水，运输车辆加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏； 4）落料过程使用可伸缩斜槽导料，降低落料高度； 5）针对不同的产品粒度，堆料场应进行合理分区，不同粒径的产品分别进行堆存，减少堆料场的扰动影响； 6）产品堆场设置封闭式结构，加设彩钢顶棚，三面设围挡，顶部安装喷淋设施。 （4）道路运输扬尘和机械尾气防治措施 为降低对运矿公路沿线环境空气的影响，提出以下运输道路大气污染物减排措施。 1）内部道路运输扬尘防治措施 ①严禁超高运输，降低装载矿石的高度，保证装料高度不超过车厢边沿，并在装矿完毕后洒水增湿料面，最后加盖苫布，采用密闭运输避免运输过程中车厢产生扬尘； ②运输车辆要搞好车辆外部清洁，及时清洗车辆； ③行驶过程中控制汽车行驶车速，降低车轮产生的交通扬尘； ④加强驾驶员的管理，提倡文明驾驶； ⑤对外运输上山道路应进行地面硬化，同时加强路面观察，发现路面干燥起尘时，应及时派出矿山洒水车洒水降尘； 2）外部道路运输扬尘防治措施 ①矿山外运道路应选择已硬化的道路； ②外运车辆采取加盖苫布覆盖封闭运输，运输车辆不得超过超载，敞篷车辆运输应保障产品低于车厢上缘20cm； ③运输车辆在居民点路段应限速低速行驶，运输品如有散落应及时安排人员清理干净。 3）机械尾气防治措施 委托运输时应查看车辆是否已经过汽车尾气年检，不得委派尾气排放不达标的车辆运输，并要求委托车辆使用符合国家标准的燃料油。 可行性分析： 1）有组织排放 经参考《排污技术许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），该“技术规范”中提出了建筑用石工业、其他制品类工业排污单位“生产过程中破碎机、搅拌机、成型机、其他废气收集装置等对应排放口”可采取的可行技术为“湿法作业或采用袋式除尘等技术”，项目开采区大气污染防治以湿法作业辅，布袋除尘为主，其属于技术规范中的可行技术。 2）无组织 经参考《排污技术许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018），该“技术规范”中提出了排污单位无组织排放控制要求，项目采场、成品堆场、运输道路、工业场地无组织粉尘防治措施与“技术规范”中要求对比情况见下表。 表5-1 项目无组织排放控制要求对比表 技术规范提出的控制要求; 项目情况; 对比结果. 露天作业过程中采用湿法作业或其他抑尘措施; 项目露天采场凿岩过程采用湿法作业且设备带布袋除尘，露天采场均采用洒水车、软管进行洒水降尘。; 满足. 生产车间外不应有可见粉尘外逸; 破碎站位于相对密闭的厂房内，并采取湿法破碎工艺，在破碎工段安装洒水装置，使原料表面湿润，在破碎、输送过程采取围挡措施，减少无组织粉尘逸散；成品堆场设置厂房，并进行洒水降尘，减少粉尘产生。; 满足. 道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁; 采区等工程之间的运输道路通过废土石压实、硬化、车辆限速等措施，减少粉尘产生。此外，项目生产过程中采用洒水车进行洒水降尘。; 满足. 综上，项目采取的无组织粉尘控制措施可行。 2、地表水污染防治措施 （1）项目生产过程中降尘用水全部蒸发和进入石料，无废水产生及排放。 （2）项目场地内设置截排水沟，收集场内前15min初期雨水进入沉淀池，经自然沉淀后回用于生产降尘用水，不外排。中后期雨水由地表径流排入附近冲击沟渠。 （3）项目生活污水经化粪池处理后用于周边旱地施肥，不外排进入地表水体。项目位于农村地区，周边有大量的农田旱地，能够完全消纳项目产生的生活污水用作农肥。 污水处理措施可行性分析 ①生活废水处置措施合理性分析（化粪池设置合理性分析） 项目最大生活污水产生量为0.928m3/d，为满足生活废水在化粪池的停留时间不小于24h的要求，最大排水量变化系数取1.2，项目区化粪池容积应不小于1.11m3。建设方已在项目生活区设置了一个容积为10m3的化粪池，能够满足生活污水处理要求。本项目生活污水经化粪池处理后，委托周边村民清掏用作农肥，不外排。 ②生产废水不外排可行性分析 本项目开采凿岩生产工艺会使用到少量的水，该部分废水用量较小，进入岩石缝中自然蒸发，无生产废水产生；另外本项目在生产运营期间，开采面洒水降尘、工业产地洒水降尘、道路运输时洒水降尘，均要使用到水，项目运营期间防尘用水，均自然蒸发，无生产废水产生。 综上所述，本项目运营期间无生产废水产生，对周围地表水影响较小。 ③雨季水土流失防治可行性分析 项目在矿山沿山道路周边设置截排水沟，将初期雨水导入截排水沟中，将雨水汇合于项目区沉淀池中，初期雨水收集沉淀处理后回用于厂区降尘用水。根据工程分析，项目露天采场（包含工业场地初期雨水）产生量为97.5m3/次，淋滤水产生量为25m3/次。建设方在露天采场低洼处设置1个不小于117m3的初期雨水收集池，排土场低洼处设1个30m3沉淀池用于收集处理露天采场、工业场地初期雨水和排土场淋滤水；容积已考虑1.2的安全系数，可以满足初期雨水收集需求。 ④雨污分流系统合理性分析 A、雨水系统 项目实行雨污分流；雨水经项目区设置的雨水沟汇集后，排入项目区周边沟渠。 B、污水系统 生活污水：项目区生活废水经1个化粪池（10m3）处理后，委托周边农户挑走用作农肥，不外排。 项目区在矿区设置截洪沟，项目区外围山体产生的雨水通过截洪沟拦截后外排，可保证场外雨水不流到项目区场地，项目区露天采场及工业场地初期雨水全部收集，初期雨水收集沉淀处理后回用于厂区沉尘；生活污水经化粪池处理后委托周边村民清掏，用作农肥，不外排。项目区各项水收集处理措施完善，可保证项目区雨污得到分流。 因此，本项目废水处理措施是合理可行的，对项目周边地表水环境影响较小。 3、噪声防治措施 矿山作业噪声源主要来自挖掘机、破碎机、运输车辆等，具体采取噪声防治如下： 1）应尽量选用低噪声设备； 2）对所有机械设备的安装，其基础均应作减振处理，高噪声设备设置声屏障隔声； 3）加强设备的日常维护管理，发现问题及时处理，使设备始终保持在良好状态； 4）合理安排工作时间和运输时间，尽量避开午间和夜间开采和运输，避免影响当地居民的正常休息； 5）加强运输车辆的管理和沿途道路的维护，经过村庄时应限速行进，禁鸣喇叭，分散进出，减少对居民的影响； 6）高噪声环境工作人员必须严格按《工业企业噪声卫生标准》规定的工作时间，减少连续工作时间，必须配备适用的隔声耳罩、防声头盔等防护用具。 可行性分析： 项目矿石开采过程中使用的挖掘机、装载机及自卸汽车皮带输送机等产生的噪声属间歇性噪声，采场生产设备多为移动式噪声源。项目采区面积较大，矿山开采噪声衰减至矿界时，其昼间噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响小。工业场地通过将生产设备设置于厂房内且设备底部安装减震垫等方式进行降噪处理，同时经距离衰减至厂界时，其厂界昼间噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围环境影响小。 综上，项目采取的噪声防治措施均为行之有效的减震、隔声措施，本次评价认为措施可行。 4、固体废物污染防治措施 项目洗车废水沉淀泥沙、剥离表土和产生的废土石用作采空区生态恢复和绿化覆土。 布袋除尘器处理收集到的粉尘为石粉，作为石粉产品外售。 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 项目挖掘机等设备在日常维护中产生废机油，废机油属于危险废物，设置专门的废机油收集桶，暂存于危废暂存间，设置醒目标志，统一收集后委托有资质单位处置，在转运过程中应严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 可行性分析： 项目产生的固体废物经采取上述措施后，均得到合理处置，处置率达100%，对周围环境影响小。因此，项目拟采取的固体废物防治措施可行。 5、矿山生态保护措施 （1）对植物资源保护措施 本矿区植物群落组成简单，矿区内被破坏的植被在矿区其他地方及矿区外有大量分布，因此，本项目的开采对区域内植被影响较小。矿山开采方式为露天开采，矿区的露天采场在矿山闭矿后都将进行土地复垦，可使矿区被破坏的地表植被部分得到恢复。 在项目建设过程中，拟采取以下植物资源保护措施： ①保护好非矿区范围用地的植被，减少对生态环境的破坏。在工程建设中，除矿区范围占地和临时占地外，不得随意开挖、填埋、毁坏矿区及其周围区域原有的林地、草地等；生活燃料尽量采用液化气等清洁能源，尽可能减少薪柴砍伐引起的对生态环境的不利影响； ②将滑落到山坡植被上的土方尽快清理，使植被恢复原有的生长状态。项目施工过程中应加强管理，要采取尽量少占地、少破坏植被的原则，将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏； ③采矿生产期间禁止在非规划用地毁林开荒和放火烧山，不得随意砍伐工程用地外的现有树木，破坏植被；对矿区应及时进行植树绿化，以恢复植被。 ④合理规划矿山开采顺序，分阶段对矿山进行复垦，恢复地表植被。 （2）对野生动物资源保护措施 本项目矿区范围内由于人类活动频繁，区域内野生动物的种类及数量较少，矿山建设对野生动物的影响主要是对其栖息地的影响，对野生物资源潜在的最大威胁主要来自人为因素造成的间接影响。为了保护生态平衡，在项目建设前后应禁止乱捕滥杀，建设单位要加强对员工的教育及管理，提高企业职工保护野生动物的意识及法纪观念，禁止捕猎野生动物。 6、矿山土地复垦措施 项目应根据编制完成的《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，对项目区土壤进行回覆、培肥、翻耕，为了使被破坏生态系统能够向着有益的方向演替，对项目提出采取人工干预方式，选择合适的植物进行复垦。 根据以上《矿山地质环境保护与土地复垦方案》复垦方案，矿山服务期满后矿山生产停止，对环境造成污染影响的废气、废水、固体废物排放量将显著减少，通过对该矿山土地进行复垦，采取各种工程措施及生物措施，对矿山开采过程中被破坏的土地进行综合治理和恢复利用，努力实现土地破坏与复垦数量平衡，防止水土流失，保护矿区生态环境，最终达到可利用状态。 7、水土流失防治措施 矿山开采过程中，由于扰动地貌、平整场地所造成的地表植被破坏和土壤裸露，遇降雨天气，极易引起水土流失。裸露面被雨水冲刷流失的泥土随着径流的雨水流向低洼处或进入附近水体，会影响地表水体水质，如果大量的泥土进入排洪沟，会堵塞沟渠，并影响区域行洪等。 目前项目已编制《项目水土保持方案》，项目应针对可能造成的水土流失状况，在采区等单元四周设置截排水沟，将矿区外汇集的雨水有序的沿矿区周边排走，减少雨水进入采区等单元内，从而控制水土流失量。 环评要求通过以下措施减缓水土流失。 ①项目的建设应严格执行水土保持措施，加强建设管理，把植被破坏减少到最低程度，工作面结束后，可以进行植被恢复的地方应尽量进行植被恢复和修复工作，如坡面植树种草固土，尽可能减少水土流失和土壤侵蚀。项目建设施工时还应避开雨期，减少水土流失现象； ②新开挖边坡要采取工程防护与绿化相结合的方法，尽可能种树植草，最大程度地减轻工程构筑物占地对生态环境的影响。合理布置道路、厂房等基础设施，尽可能减少土地的占用，控制导致土地退化的用地方式，使土地利用更趋合理； ③对矿山道路内侧边坡采取浆砌片石骨架内种杂草防护且浆砌片石骨架要与上坡植被措施衔接完好。矿山道路外侧边坡采取草灌木植被进行防护。且在矿山道路的内侧设置排水沟（截水沟），一是拦截山坡汇集流下来的雨水，二是降低雨水对路基造成的冲刷，从而减轻水土流失； ④根据开采进度，对未开采到的矿段，先保留其上的植被，待开采到该矿段时再清理，以此尽量减少新增水土流失量和缩短流失时间。 8、环境风险防范措施及应急要求 （1）废润滑油泄漏事件防范措施： a、设置1间危废暂存间，用于暂存废润滑油，危废暂存间应满足“三防”（防渗漏、防雨淋、防流失）要求，地面硬化处理，为封闭式房间，并设置危废标识和应急器材。 b、废润滑油应委托有资质的单位进行合法处置，做好危险废物转移的申请、检查和档案管理工作。 （2）矿山开采区边坡风险减缓措施 ①露天采场等严格按设计要求施工，矿山开采区开采过程严格按照《开发利用方案》进行台阶式开采； ②配备专门的边坡维护人员，定期对边坡及后山进行巡查，发现问题及时处置； ③对边坡设置监测点进行边坡稳定性监测分析，若边坡存在失稳可能，施工机械及人员应尽快撤离 ④严格按安全评价措施要求施工。 （3）防范事故排水带来的风险减缓措施 ①为避免采区初期雨水溢流，评价要求矿方在项目各区设置沉淀池或雨水收集池，厂内道路一侧设置雨水边沟并保持排水通畅，本项目雨水沉淀池容量较大且项目所在地比较干旱，因此，基本能够保障雨季时不会出现采场积水携带大量泥沙直接外排而造成地表水污染。 ②加强员工的环境保护和风险意识教育，提高防范意识和防范能力，杜绝暴雨季节将初期雨水直接排放污染地表水以及将生活污水直接排放进入地表水从而进入地下水，造成地表水及地下水污染。 （4）柴油储罐风险防范措施 贮罐的材料应符合要求，在安装时防止损坏。 对贮罐进行防腐保护，防止因腐蚀产生泄漏。 定期对贮罐及其他设备进行巡查，定期进行设备维护和保养。 储罐、管阀要根据物料性质、储存条件及环境状况等要求，选择适宜材质的槽罐、管、阀，以保障安全生产和延长设备使用寿命。禁止各类储罐、设备超过服务期使用。 根据“危险化学品储罐设置围堰的要求”储罐周边设置钢筋混凝土围堰，围堰内的有效容积不小于围堰内1个最大储罐的容积。因此本项目设置的储罐围堰有效容积不小于30m3。 （5）编制厂区应急预案 应急预案是为应对可能发生的紧急事件所做的预先准备，其目的是限制紧急事件的影响范围，尽可能减少事件造成的人、财产和环境的损失。制定环境风险应急预案的目的是发生环境风险事故时能以最快的速度发挥最大的效能，有组织。有秩序的实施救援行动，达到尽快控制事态发展，降低事故造成的环境危害，减少事故损失。 表5-2 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 确定危险目标为：生产车间、环境保护目标。. 2; 应急组织机构、人员; 建立单位、地区应急组织机构、人员。. 3; 预案分级响应条件; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。. 4; 应急救援保障; 贮备应急设施，设备与器材等，如消防器材和灭火器。. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式（建立24小时有效的报警装置及内部、外部通讯联络手段）和交通保障（车辆的驾驶员、托运员的联系方法管制）。. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 组织专业人员对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 划定事故现场、邻近区域、控制防火区域，采取控制和清除污染措施，备有相应的设备。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、项目邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，制定撤离组织计划，包括医疗救护与公众健康等内容。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员（包括应急救援人员、本单位员工）培训与演练。如每年一次培训，一年一次实习演练。. 11; 公众教育和信息; 对项目邻近地区定期开展公众教育、培训。同时不定期地发布有关信息。. 本项目环境风险潜势为I，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 |
| 其他 | 环境管理与监测计划 （1）环境管理要求 为贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染措施，及时向当地生态环境部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记录建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ④验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。 ⑤建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 （2）环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。项目建设完成后监测计划如表5-3。 表5-3 污染源监测计划 序号; 类别; 监测项目; 监测点位; 最低监测频率. 1; 破碎废气排气口; 颗粒物; 排气筒出口; 1次/年. 2; 无组织废气; 颗粒物; 厂界; 1次/季度. 3; 噪声; 厂界; 1次/季度. （3）排污许可制度衔接 按照相关技术规范变更排污许可。 （4）建设项目环境保护竣工验收 建设项目环境保护竣工验收根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月修订）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），建设项目竣工后建设单位需自主开展环境保护验收。项目竣工环保设施的验收要求如下： ①建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ②项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 ③建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。 ④建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |
| 环保投资 | 表5-4 项目环保投资一览表 工程; 内容; 费用 （万元）. 施工期噪声防治; 搭建施工围墙、合理安排施工时间。; 1. 施工期废水治理; 临时沉淀池。; 0.5. 施工期固废处理; 生活垃圾、建筑垃圾清运处置。; 1. 施工期废气治理; 洒水降尘、车辆冲洗、材料堆放篷布遮盖。; 2. 营运期噪声防治; 设备基础加装减振垫、封闭隔声、厂房墙体隔声措施。; 1. 营运期废水治理; 初期雨水沉淀池1个，露天采场及工业场地初期雨水收集池容积不小于117m3。; 3. 淋滤水沉淀池1个，容积不小于30m3。; 1. 完善雨污分流、采场、工业场地截排水沟修建。; 4. 0.3m3隔油池1座; 0.3. 依托化粪池10m3。; /. 营运期固废处理; 依托垃圾收集桶。; /. 新建危险固废暂存间（5m2）。; 2. 营运期废气治理; 依托洒水车。; /. 产品堆场建设相对密闭的厂房，破碎、筛分均布置在相对密闭的厂房内，并安装喷淋设施。; 6. 破碎设备进出料口设集气罩，废气经集气罩收集由布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。; 15. 露天采场采取设置洒水降尘设施。; 2. 临时堆场、开采区等粉尘设置洒水设备；喷淋洒水设施降尘抑尘、加盖篷布；原料堆场、成品堆场建设相对密闭的厂房。; 1. 破碎等设备皮带输送廊道要求采取封闭措施。; 1. 生态治理; 水土保持、土地复垦。; 纳入水土和复垦预算. 环境风险; 危废暂存间和罐区采取重点防渗措施；罐区设置0.5m高围堰。; 4. 环境管理; 环境监测、环评、验收; 6. 合计; 50.8. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）提高施工人员的保护意识，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。 （2）为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工。 （3）运输、弃渣过程必须严格划定车辆行驶路线，尽量利用已有道路，避开有植被的区域。 （4）在施工期间，施工人员应严格遵守《中华人民共和国野生植物保护条例》和《中华人民共和国水土保持法》，严禁在施工区乱砍滥伐，禁止随意开辟施工便道。 （5）根据所在区域降雨的时间、特点和天气预报等，合理制定施工计划，在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 （6）根据项目施工总布置、施工特点和工程完工后的土地利用意向，采取水土保持综合防治措施，结合主体工程设计中具有水土保持功能的工程及工程实施进度安排，按照永久措施与临时措施相结合、工程措施与植物措施相结合，布设水土流失防治措施。 | 无 | （1）对植物资源保护措施 ①保护好非矿区范围用地的植被，减少对生态环境的破坏。在工程建设中，除矿区范围占地和临时占地外，不得随意开挖、填埋、毁坏矿区及其周围区域原有的林地、草地等；生活燃料尽量采用液化气等清洁能源，尽可能减少薪柴砍伐引起的对生态环境的不利影响； ②将滑落到山坡植被上的土方尽快清理，使植被恢复原有的生长状态。项目施工过程中应加强管理，要采取尽量少占地、少破坏植被的原则，将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤与植被的大面积破坏； ③采矿生产期间禁止在非规划用地毁林开荒和放火烧山，不得随意砍伐工程用地外的现有树木，破坏植被；对矿区应及时进行植树绿化，以恢复植被。 ④合理规划矿山开采顺序，分阶段对矿山进行复垦，恢复地表植被。 （2）对野生动物资源保护措施 在项目建设前后应禁止乱捕滥杀，建设单位要加强对员工的教育及管理，提高企业职工保护野生动物的意识及法纪观念，禁止捕猎野生动物。 | 按环评要求和复垦方案落实各项保护措施；对采空区进行土地复垦和生态恢复。 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | （1）生活污水依托现有生活区化粪池；施工废水经沉淀池沉淀处理后用于洒水抑尘； （2）各类施工材料应有防雨遮雨设施； （3）防止施工对水体的污染影响，应合理组织施工程序和施工机械，安排好施工时间和进度，避免雨天施工。 | 无废水外排至地表水 | （1）项目生产过程中降尘用水全部蒸发和进入石料，无废水产生及排放。 （2）项目场地内设置截排水沟，收集场内前15min初期雨水进入沉淀池（露天采场和工业场地初期雨水）110m3），经自然沉淀后回用于生产降尘用水，不外排。中后期雨水由地表径流排入附近冲击沟渠。 （3）项目生活污水经化粪池处理后用于周边旱地施肥，不外排进入地表水体。项目位于农村地区，周边有大量的农田旱地，能够完全消纳项目产生的生活污水用作农肥。 | 无废水外排至地表水 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 采场、加工区周围设置雨水排水沟，避免雨水冲刷产生路面漫流造成对地下水环境造成影响；定期清掏各类池子沉淀污泥；重视水处理构筑物的维护维修和管理，确保营运中不发生事故情况；危废暂存间和油罐区重点防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）；初期雨水收集池、化粪池一般防渗，等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；工业场地、道路地面硬化。 | 地面无渗漏点，按环评要求分区防渗。 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | （1）选用低噪声的施工设备、合理安排施工计划，尽量选用低噪音设备，并对设备定期维修、养护，减少机械设备因故障而增加其工作过程中的噪声级，对因故障而使其噪声级成倍增加的设备立即关闭；安排施工计划时避免同一地点集中使用过多高噪声设备。高噪声设备尽量设置在远离居民点位置并且采取措施进行消声减震。 （2）合理安排作业时间 靠近村庄区域应禁止在夜间10:00～次日早6:00内施工。如果确需在此时段内施工，要提前向环境管理部门通报并告知周围居民。 （3）合理安排运输路线和运输时间 施工运输的大型车辆，应尽量避开居民稠密区，严格按照规定的运输路线和运输时间进行运输。运输车辆穿过村镇时，要限速行驶，禁止鸣笛。 （4）操作人员个体防护措施 高噪声机械设备操作人员采取轮流工作制，减少工人接触高噪声的时间，并要求配戴防护耳塞。 （5）管理要求 建设单位在进行工程承包时，应将有关施工噪声控制纳入承包内容，并在施工和工程监理过程中设专人负责，施工单位主动接受环保部门监督管理和检查。 | 达到GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求 | 1）应尽量选用低噪声设备； 2）对所有机械设备的安装，其基础均应作减振处理，高噪声设备设置声屏障隔声； 3）加强设备的日常维护管理，发现问题及时处理，使设备始终保持在良好状态； 4）合理安排工作时间和运输时间，尽量避开午间运输，避免影响当地居民的正常休息； 5）加强运输车辆的管理和沿途道路的维护，经过村庄时应限速行进，禁鸣喇叭，分散进出，减少对居民的影响； 6）高噪声环境工作人员必须严格按《工业企业噪声卫生标准》规定的工作时间，减少连续工作时间，必须配备适用的隔声耳罩、防声头盔等防护用具。 | 达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求 |
| 大气环境 | （1）运输车辆扬尘防治 1）为防止材料运输中产生的道路扬尘，应定时对道路洒水抑尘。 2）施工运输车辆行驶速度限制在15km/h以下，以减少扬尘量和降低车辆噪声。 3）运输车辆、施工场地内运输通道及时清扫、冲洗；车辆出工地前设置车轮冲洗设备，尽可能清除表面粘附的泥土。 4）粉状材料应罐装或袋装运输，土、水泥、石灰等易散失的筑路材料禁止超载并盖篷布，并应加强汽车维护正常运行。 5）建筑材料轻装轻卸。 6）运输建筑材料的车辆必须用篷布盖严，不得沿路抛洒，散落在地上的沙子和水泥要经常清理。运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生量。 （2）施工过程扬尘 1）合理布置施工机械位置及施工场地工作面；混凝土搅拌站四周设置围护结构，远离村庄布置在下风向或远离村庄居民点100m以外。 2）采取适当的施工工艺减少扬尘产生。地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘产生量；应尽量减少散装水泥使用量；建筑材料和建筑垃圾应及时清运。 3）施工机械设备定期养护，对产生燃油废气量比较大的机械设备予以淘汰。 （3）物料堆放扬尘 1）散状建材应设置简易材料棚储放。在天气干燥、风速较大时，易扬尘物料应采用帆布或塑料布覆盖。 2）尽可能远离村庄。施工时尽量减少占地，即在满足施工要求的前提下，施工场地要尽量小，并在施工现场设置围挡或部分围挡，以减少施工扬尘的扩散范围，减轻扬尘对周围居民的影响。 3）施工现场只存放用于回填的土方量。干燥季节要覆盖防尘网，适时地对现场存放的土方洒水，保持其表面潮湿，以避免产生扬尘。散装水泥、沙子和石灰等易产生扬尘的建筑材料不得随意露天堆放，要有专门的堆棚，并在堆棚周围设置围挡，以免产生扬尘，对周围环境造成影响。 | 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源颗粒物无组织排放限值要求 | （1）开采区大气污染防治措施 1）原矿装车过程中通过降低物料的抛洒高度、自卸车运输时不得装载过满，装车前洒水使石料含水率为5%以上、装车时洒水抑尘。 2）避免在大风天气进行挖掘、装卸作业，并在大风时对施工工作面及时进行洒水或用苫布遮盖，防治工作面风蚀扬尘。 3）严格控制剥、采进度，剥采同步，以避免挖掘面大面积裸露。 4）采矿和复垦同步、复垦的工程措施和生物措施同步，尽早恢复场地植被，干燥季节施工采取洒水降尘措施。 5）加强作业管理，提倡文明作业，避免野蛮作业造成不必要的扬尘污染。 6）使用达到相关移动源环保要求的内燃机施工机械，使用符合国家标准的燃料油，并通过加强保养和维护，确保内燃机燃油尾气达标排放。 （2）破碎废气污染防治措施 1）本项目破碎、筛分均布置于半密闭厂房，并在开工时进行洒水降尘等降低破碎、筛分粉尘的产生。 2）矿石破碎加工过程中产生的颗粒物较多，破碎时增加矿石湿度，可有效抑制颗粒物的产生。 3）项目破碎设备进料口和出料口设置集气罩，破碎粉尘经负压收集（收集效率90%，收集风量为5000m3/h）并经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，可实现有组织粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。 （3）堆料场防尘防治措施 1）采装时，应尽量降低卸料高度，并实时洒水抑尘，减少采装产生的扬尘； 2）堆料场布设防尘网，定期洒水，保持堆矿的矿体湿润，降低风力扬尘； 3）堆料场和运输道路地面进行硬化处理，采用洒水车对矿区内道路进行定期洒水，使矿区内道路的路面保持湿润，确保运输车辆通过时基本不产生可视的扬尘。 4）运输车辆所装石料辆的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，运输道路定期洒水，运输车辆加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏。 5）落料过程使用可伸缩斜槽导料，降低落料高度。 6）针对不同的产品粒度，堆料场应进行合理分区，不同粒径的产品分别进行堆存，减少堆料场的扰动影响。 7）产品堆场设置封闭式结构，加设彩钢顶棚，三面设围挡，顶部安装喷淋设施。 （4）道路运输扬尘和机械尾气防治措施 1）内部道路运输扬尘防治措施 ①严禁超高运输，降低装载矿石的高度，保证装料高度不超过车厢边沿，并在装矿完毕后洒水增湿料面，最后加盖苫布，采用密闭运输避免运输过程中车厢产生扬尘； ②运输车辆要搞好车辆外部清洁，及时清洗车辆； ③行驶过程中控制汽车行驶车速，降低车轮产生的交通扬尘； ④加强驾驶员的管理，提倡文明驾驶； ⑤对外运输上山道路应进行地面硬化，同时加强路面观察，发现路面干燥起尘时，应及时派出矿山洒水车洒水降尘； 2）外部道路运输扬尘防治措施 ①矿山外运道路应选择已硬化的道路； ②外运车辆采取加盖苫布覆盖封闭运输，运输车辆不得超过超载，敞篷车辆运输应保障产品低于车厢上缘20cm； ③运输车辆在居民点路段应限速低速行驶，运输品如有散落应及时安排人员清理干净。 3）机械尾气防治措施 委托运输时应查看车辆是否已经过汽车尾气年检，不得委派尾气排放不达标的车辆运输，并要求委托车辆使用符合国家标准的燃料油。 | 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源大气污染物排放限值中颗粒物二级排放标准要求 |
| 固体废物 | 施工期产生的固体废弃物主要为废土石渣，可用作矿区道路填筑材料使用。同时，施工人员将产生部分生活垃圾，对于这些施工垃圾进行分类收集、集中处理，尽可能的回收利用，不能回收利用的及时清理出施工现场交由环卫部门处理。 | 固体废物均合理处置 | 项目初期雨水、洗车废水沉淀泥沙用于矿山生态恢复和绿化覆土。 布袋除尘器处理收集到的粉尘作为产品外售。 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。 项目挖掘机等设备在日常维护中产生废机油，设置专门的废机油收集桶，暂存于危废暂存间，设置醒目标志，统一收集后委托有资质单位处置，在转运过程中应严格执行《危险废物转移联单管理办法》。 | 固体废物均合理处置 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | （1）废润滑油泄漏事件防范措施： a、设置1间危废暂存间，用于暂存废润滑油，危废暂存间应满足“三防”（防渗漏、防雨淋、防流失）要求，地面硬化处理，为封闭式房间，并设置危废标识和应急器材。 b、废润滑油应委托有资质的单位进行合法处置，做好危险废物转移的申请、检查和档案管理工作。 （2）矿山开采区边坡风险减缓措施 ①露天采场等严格按设计要求施工，矿山开采区开采过程严格按照《开发利用方案》进行台阶式开采； ②配备专门的边坡维护人员，定期对边坡及后山进行巡查，发现问题及时处置； ③对边坡设置监测点进行边坡稳定性监测分析，若边坡存在失稳可能，施工机械及人员应尽快撤离 ④严格按安全评价措施要求施工。 （3）防范事故排水带来的风险减缓措施 ①为避免采区初期雨水溢流，评价要求矿方在项目各区设置沉淀池或雨水收集池，厂内道路一侧设置雨水边沟并保持排水通畅，本项目雨水沉淀池容量较大且项目所在地比较干旱，因此，基本能够保障雨季时不会出现采场积水携带大量泥沙直接外排而造成地表水污染。 ②加强员工的环境保护和风险意识教育，提高防范意识和防范能力，杜绝暴雨季节将初期雨水直接排放污染地表水以及将生活污水直接排放进入地表水从而进入地下水，造成地表水及地下水污染。 （4）柴油储罐风险防范措施 贮罐的材料应符合要求，在安装时防止损坏。 对贮罐进行防腐保护，防止因腐蚀产生泄漏。 定期对贮罐及其他设备进行巡查，定期进行设备维护和保养。 储罐、管阀要根据物料性质、储存条件及环境状况等要求，选择适宜材质的槽罐、管、阀，以保障安全生产和延长设备使用寿命。禁止各类储罐、设备超过服务期使用。 根据“危险化学品储罐设置围堰的要求”储罐周边设置钢筋混凝土围堰，围堰内的有效容积不小于围堰内1个最大储罐的容积。因此本项目设置的储罐围堰有效容积不小于30m3。 （5）编制厂区应急预案 | 环境风险可控 |
| 环境监测 | 无 | 无 | 按照监测计划对废气、噪声排放进行监测 | 污染物达标排放。 |
| 其他 | 无 | 无 | 无 | 无 |

# 七、结论

扩建项目符合国家相关产业政策，选址合理，平面布置合理。通过分析，项目建设和运营不可避免地对项目周围的生态环境、声环境、环境空气、景观等产生一定的负面影响，但在严格落实设计及本环评提出的各项污染防治措施和生态恢复措施后，可有效减缓矿山建设对生态、景观和大气等环境的影响，并做到污染物达标排放。环境风险可得到较好的控制，项目的建设及运营对周边环境的影响较小，不会降低和改变评价区环境功能；项目的建设能实现社会、经济、环境效益的统一。 因此，建设单位在严格落实本报告提出的各项污染防治措施和“三同时”制度的前提下，从环境保护的角度看，项目的建设从环境保护的角度来看是可行的。

- 附表1    建设项目污染物排放量汇总表     单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（有组织） | / | / | / | 0.876 | / | 0.876 | +0.876 |
|  | 颗粒物（无组织） | / | / | / | 4.662 | / | 4.662 | +4.662 |
| 废水 | CODcr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / |  | / | / |
| 一般 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.8 | / | 1.8 | +1.8 |
|  | 表土 | / | / | / | 4600 | / | 4600 | +4600 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 78.84 | / | 78.84 | +78.84 |
|  | 淋滤水沉沙 | / | / | / | 2.952 | / | 2.952 | +2.952 |
|  | 初期雨水收集池泥沙 | / | / | / | 4 | / | 4 | +4 |
| 危险废物 | 废润滑油 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①