- 文山州生态环境局砚山分局关于合创机制炭及生物质颗粒及生物质猫砂颗粒生产线项目

- 环境影响报告表的批复

文山合创能源有限公司：

你公司委托云南百源众环环保科技有限公司编制的《合创机制炭及生物质颗粒及生物质猫砂颗粒生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设单位为文山合创能源有限公司，环评编制单位云南百源众环环保科技有限公司，建设地点位于云南省文山州砚山县江那镇三星坝工业园区内，项目于2024年7月19日取得项目备案证，备案号为：2407-532622-04-01-786600。建设性质：新建。该项目占地2000平方米，厂房仓库占地建筑面积1500平方米，办公区建筑面积150平方米；拟建设年产1500吨绿色环保机制木炭的环保机制炭生产线，年产6000吨生物质颗粒及6000吨生物质猫砂颗粒生产线2条；

项目总投资100万元，其中，环保投资26.69万元，占总投资的26.69%。

经我局研究，同意《报告表》通过行政许可审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告表》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：原料堆场使用彩钢瓦进行四面封闭围挡，且顶部加盖顶棚，仅留一个车辆出入口，项目输送机设置于生产车间内，输送机设备设挡尘设施，无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放限值。破碎、粉碎、制粒工序设置集气罩置于封闭的生产车间，由风机（风量5000m³/h）抽到1#水膜除尘器+布袋除尘器处理后，由一根15m高排气筒（DA001）达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准排放。燃源废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经管道连接，由风机引至布袋除尘器+水膜除尘器处理后，经15m高排气筒（DA002）达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准排放。炭化废气通过管道引至烘干系统燃烧室进一步充分燃烧，为烘干系统提供热能，经过烘干系统的烟气最终经过烟道直接引至水膜除尘器+布袋除尘器处理后经15m排气筒（DA002）排放，烟气黑度（林格曼级）执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）“干燥炉、窑”表2中二级标准，非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1中其他行业标准。食堂油烟废气设一套油烟净化器对油烟废气进行处理满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：生产废水（水膜除尘器废水）经三级沉淀池（3m3）收集处理后循环使用，不外排。生活废水中食堂废水经隔油池处理后汇同其他生活污水一起进入化粪池（10m³）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B等级标准后运至市政污水管网排放，最终进入砚山县第一污水处理厂处理。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防控措施要求：严格执行噪声防治措施，采取选用低噪声设备，布置于厂房内、设置减振垫，加强设备维修与保养等措施达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（五）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。生物质燃料燃烧后的灰渣、炭化灰渣、定期清掏的水膜除尘沉淀沉渣、化粪池污泥委托周边村民定期清运用作农肥。除尘器收集的粉尘、制棒机产生的残损品重新压碎后回用于生产。生活垃圾集中收集后，送至园区生活垃圾收集点统一清运处置。危险废物（木焦油及木醋液、废机油）分类使用专用收集桶集中收集后暂存于场区危险废物暂存场所，通过委托有资质的处置单位进行处理。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，包含建设规范的监测平台，确保监测能够顺利实施，做好文件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，委托有资质的单位开展施工期的环境监理工作。施工期环境监理报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县生态环境保护综合行政执法大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

文山州生态环境局砚山分局

2024年12月10日