- 文山州生态环境局砚山分局关于砚山县叁知科技开发有限公司年产18万吨膨润土深加工扩建项目环境影响报告表的批复

砚山县叁知科技开发有限公司：

你公司委托云南绿点环保科技有限公司编制的《砚砚山县叁知科技开发有限公司年产18万吨膨润土深加工扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设单位为砚山县叁知科技开发有限公司，环评编制单位云南绿点环保科技有限公司，建设地点位于砚山县江那镇听湖村民委大青龙，项目于2024年4月19日取得项目备案证，备案号为：2404-532622-04-01-390256。建设性质：扩建。项目建设内容：10万吨/年膨润土深加工技改扩建项目的基础上新建彩钢瓦房4760.9m2，新增2台磨粉机及配套设施，新增及改造相应环保设施，主要原辅料有膨润土原矿、碳酸钠、葡萄糖酸钠、煤渣，使用能源主要为柴油、电。

本项目总投资145万元，环保投资46.7万元，占本次总投资32.2%。

经我局研究，同意《报告表》通过行政许可审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告表》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：筛分、破碎、粉磨环节粉尘采取在设备进出口设置集气罩（半封闭式，仅留一面进出口）收集粉尘，通过管道负压收集排入布袋除尘器除尘，最后经15m排气筒达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放。皮带输送环节做到皮带封闭、皮带出口安装防尘卸料设备，使落料口与地面距离缩短至距离地面约30cm。原矿堆场顶部及三面围挡均采用塑料大棚封闭，地面硬化，原矿卸载至原矿堆场后，即采用塑料篷布覆盖，遗撒在原矿堆场地面的物料及时清扫。建设顶棚及三面围挡半封闭、地面硬化的大棚晒场进一步降低粉尘排放。装袋打包在顶棚及四面围挡，地面硬化的厂房内操作。以上无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放限值。食堂油烟设置油烟净化器处置达《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准。加油机配油气回收装置按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822－2019）附录A、《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2控制。

（三）严格落实《报告表》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：生活废水中食堂废水经隔油池（1.25m³）处理后汇同其他生活污水一起进入化粪池（23m³）先期处置收集后，达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31926-2015）中1B级标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后用车运往市政管网主管部门指定的排口排入市政管网，最终进入砚山县第二污水处理厂处理。化验室废水设置1只（容积为50L）中和桶收集回用于原料拌合。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防控措施要求：严格执行噪声防治措施，采取选用低噪声设备，设备基础减震、距离衰减、厂房隔声等措施达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）表1标准中2类、4类。

（五）严格落实《报告表》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。磨机砂收集后暂存在一般工业固废暂存间，外售给饲料添加剂生产企业。布袋除尘器收集的粉尘并入产品中装袋打包，作为产品外售。生活垃圾分类收集后清运至大青龙村垃圾中转点，交由环卫部门统一清运处理。废机油和实验室废液暂存在危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，包含建设规范的监测平台，确保监测能够顺利实施，做好文件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，委托有资质的单位开展施工期的环境监理工作。施工期环境监理报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县生态环境保护综合行政执法大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

文山州生态环境局砚山分局

2024年12月10日