砚环审〔2018〕40号

- 砚山县环境保护局关于对《砚山县正安加油站隐患改造建设项目环境影响报告表》的批复

中国航油集团云南石油有限公司砚山县正安加油站：

你站委托临沧尚德环境技术有限公司编制的《砚山县正安加油站隐患改造建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县江那镇者腊岔路口，项目于2018年11月8日取得投资项目备案证（项目代码：2018-532622-52-03-009094），建设性质为改建。将加油站厂址内现有地埋式单层储油罐区拆除，新建地埋式双层储油罐区，罐址不变，共设置4座双层储油罐（配套安装有渗漏在线检测系统），其中：2座容积为50m3的0#柴油储罐，1座容积为50m3的92#汽油储罐和1座容积为50m3的95#汽油储罐，本站总容积为150m3（柴油折半），单罐容积最大为50m3，技改后仍为二级加油站。对储油罐及加油机设置油气回收装置，共1套，汽油储罐及加油机、汽油卸油区各一套。项目改造完成后加油站等级不变，总占地面积不变，总建筑面积不变，绿化面积不，项目站房、罩棚、辅助用房及其相关配套设施都依托原有，不进行变化。

建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。主体工程包括沿用站房和罩棚、改造储油罐区和加油机，辅助工程包括辅助用房、厨房、配电室，公用工程包括给水、排水、电力、通信、消防，环保工程包括垃圾堆放点、隔油池、化粪池、汽油油气回收装置、厨房抽油烟机、危险废物暂存间、绿化等。

项目总投资350万元，其中环保投资15.2万元，占总投资比重的4.34%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》提出的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）项目区实行雨污分流制。储油罐体清洗废水应委托具有专业清罐资质的单位进行清运处置，卸油、加油过程中滴漏的少量汽油、柴油应及时使用消防砂吸附清除。加油罩棚下要求设置截流钢槽或沟渠，防止雨水冲刷带走油污，含油雨水统一收集经隔油池处理后才能外排。生活污水统一收集进入化粪池处理后清掏用作农肥。应加强对隔油池、化粪池的管理和维护，保证处理效率。根据《加油站地下水污染防治技术指南》中的要求，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站应采取防渗漏和防渗漏检测措施，储油罐应采用双层罐，双层罐应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。

（三）根据《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发〔2014〕9号）中对推进挥发性有机物污染治理的要求，应完善对卸油、储油、加油过程中的油气回收装置及系统，落实环评中提出的各项油气排放控制措施，确保烃类废气达标排放。

（四）合理布置高噪声设备位置，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保噪声达标。

（五）项目产生的生活垃圾统一收集，按照当地环卫部门的要求清运处置，化粪池污泥定期清掏堆肥后用作农肥。隔油池浮油、储罐和加油机废油渣、含油消防砂、废弃滤芯等属于危险废物，应使用危险废物收集桶收集后暂存于危险废物暂存间，最终委托有危险废物处置资质的单位处置，危险废物暂存间应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定和要求设置，做好防渗、防雨、防丢失措施，并设置明显的标识，危险废物转移要求严格执行危险废物转移联单制度。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，编制并严格执行突发环境事件应急预案，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。制定并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程。对加油区、储罐区、隔油池、化粪池等做好防渗防腐工作，对储油罐区设置观测检查井，防止成品油泄漏污染地下水。对于地下隐蔽工程，必须要有施工期痕迹材料备查。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

砚山县环境保护局

2018年11月27日

（此件公开发布）

砚山县环境保护局办公室  　             2018年11月27日印发