砚环审〔2018〕44号

- 砚山县环境保护局关于对《年产960吨EPE珍珠棉建设项目环境影响报告表》的批复

云南广富龙包装材料有限公司：

你公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制的《年产960吨EPE珍珠棉建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山工业园区承接产业加工区3、4号标准厂房，项目于2017年10月9日取得投资项目备案证（砚发改备案〔2017〕72号，项目代码： 2017-532622-29-03-003990），建设性质为新建。项目所在3#厂房为3层混凝土框架结构标准厂房，4#厂房为4层混凝土框架结构标准厂房，主要新建EPE珍珠棉生产线1条，纸箱及彩盒生产线1条，项目建成后，年产珍珠棉960吨，年产纸箱及彩盒400万m2。

项目主要包括主体工程、配套工程、公用工程以及环保工程。主体工程主要包括生产车间（EPE珍珠棉加工车间、纸箱及彩盒生产车间）、原料仓库和成品仓库，配套工程主要有办公室、卫生间、动力房、门卫室等，公用工程包括供电设施、供水设施、通讯设施、消防设施，环保工程包括循环水池、化粪池、集气罩及活性炭吸附装置、危废暂存间、固体废物堆存点、垃圾桶、绿化等。

项目总投资3829.31万元，其中环保投资49.6万元，占总投资比重的1.3。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）项目区实行雨污分流制，雨水通过雨水管道收集后排入园区雨水管网。在纸箱印刷过程中，更换油墨、清洗印刷设备时会产生一定的油墨清洗废水，要求设置1m3的沉淀池收集后自然蒸发，并做好防渗、防漏等措施。发泡机冷却用水循环使用不外排，生活污水、厂区清洁废水经化粪池预处理后排入园区污水管网，最终进入砚山县污水处理厂处理。

（三）发泡挤出工序产生的有机废气，要求在挤出发泡装置上方设置集气罩，通过引风机将废气引至一套活性炭吸附装置处理后，最终通过排气筒引至屋顶排放。加强车间内通风，降低无组织废气浓度。及时清运垃圾，降低异味影响。

（四）合理布置高噪声设备位置，合理安排生产时间，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保厂界噪声达标。

（五）加强固体废弃物收集处置。项目产生的废活性炭、废油墨桶、含油墨废抹布废手套属于危险废物，要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规范设置危废暂存间，危险废物经收集暂存后委托有危废处置资质的单位进行处置，危险废物转移过程中，应严格执行“五联单”制度，加强对危废暂存间的管理，建立管理台账，包括危废存入时间、存入量等，并指定专人负责。废边角料统一收集后外售给资源回收单位，废包装材料可回收利用的外售给资源回收单位，不可回收的同生活垃圾一起委托环卫部门清运处置。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，制定并严格执行防火防爆的规章制度，加强对危险化学品（丁烷）的储存和管理。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保投资建设，做好文件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

砚山县环境保护局

2018年12月18日

（此件公开发布）

砚山县环境保护局办公室  　             2018年12月18日印发