砚环审〔2018〕27号

- 砚山县环境保护局关于对《砚山县垃圾发电炉渣综合处理建设项目环境影响报告表》的批复

砚山桨一再生资源有限公司：

你公司委托湖南景玺环保科技有限公司编制的《砚山县垃圾发电炉渣综合处理建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县维摩乡炭房社区，项目于2018年5月11日取得投资项目备案证（项目代码为 ：2018-532622-42-03-032610），建设性质为新建。项目主要依托砚山海创环保生活垃圾焚烧发电厂运营，将其垃圾焚烧炉渣作为主要原料，生产新型免烧砖，建成后年产新型免烧砖5000万块。

项目占地面积为6800m2，总建筑面积3280m2。项目主要建设内容包括主体工程（打沙车间、水处理车间、制砖车间）、辅助工程（原料堆场、沙子堆场、石屑堆场、金属堆存间、成品砖堆放区、生活及办公区）、公用工程（给水、排水、供电、道路及场地区）、环保工程（回水收集池、沉淀池、初期雨水收集池、污水收集池、油烟净化器、脉冲布袋除尘器、绿化）。

项目总投资600万元，其中环保投资52.61万元，占总投资比重的8.77%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）项目区实行雨污分流制，项目产生污水禁止外排。项目区初期雨水进入初期雨水收集池沉淀处理后回用于生产，项目破碎、跳汰产生的生产废水全部排入回水收集池沉淀处理后循环使用不外排，搅拌过程产生的废水全部排入循环水池沉淀处理后回用于生产不外排，生活污水经废水收集池收集后定期清运至北侧垃圾焚烧发电厂的污水处理系统处理。

（三）项目水泥筒仓应安装脉冲除尘器处理有组织粉尘，原料堆场应建盖大棚覆盖和围墙围挡，堆场地面进行硬化处理，临时物料堆场应采取篷布覆盖措施，原料进料口、搅拌机等采取封闭措施，对产生粉尘较大的部位安装喷雾洒水设施，加强厂区洒水降尘，加强厂区绿化，降低无组织粉尘影响。

（四）合理布置高噪声设备位置，合理安排生产时间，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保厂界噪声达标。

（五）加强固体废弃物收集处置，除铁器去除的金属经回收后外售给废品收购站，较轻的可燃烧炉渣和生活垃圾统一收集后运至北侧垃圾焚烧发电厂进行燃烧处理，水泥筒仓除尘器除尘灰统一收集后返回筒仓，回水收集池底泥经清掏后用于制砖，废机油收集暂存于危废暂存间委托有资质的单位清运处置。项目堆存的垃圾焚烧炉渣（原料）属于一般工业固体废物，贮存场所应严格按照GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》中的相关要求进行建设。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，编制并严格执行突发环境事件应急预案，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。对污水收集池、回水收集池、沉淀池、水处理车间等采取防渗措施，加强对环保设施的管理和维护，杜绝废气或废水的非正常排放情况。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

砚山县环境保护局

2018年9月6日

砚山县环境保护局办公室  　               2018年9月6日印发