砚环审〔2019〕8号

- 文山州生态环境局砚山分局关于对

- 《砚山县阿猛镇石板房方利加油站原址改造

- 项目环境影响报告表》的批复

砚山县阿猛镇石板房方利加油站：

你站委托江苏苏辰勘察设计研究院有限公司编制的《砚山县阿猛镇石板房方利加油站原址改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县阿猛镇石板房街，项目于2019年4月16日取得投资项目备案证（项目代码：2019-532622-52-03-030422），建设性质为技改。项目拟将加油站场址内现有地埋式单层储油罐区拆除，新建地埋式双层储油罐区，罐址不变，共设置2座容积均为40m3的双层储油罐（配套安装有渗漏在线检测系统），本站总容积为60m3（柴油折半），汽油单罐容积最大为40m3，因此改造后为二级加油站。项目对储油罐、加油机设置油气回收装置，项目站房、罩棚、辅助用房及其相关配套设施都依托原有。

项目主体工程包括站房、加油罩棚、储油罐、加油机，辅助工程包括辅助用房，公用工程包括给水、排水、供电、消防等，环保工程包括卸油和加油油气回收装置、洗漱生活污水收集池、化粪池、隔油池、生活垃圾收集桶、危险废物临时贮存间、双层油罐及防渗等。

项目总投资40万元，其中环保投资10.5万元，占总投资比重的26.25%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》提出的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）项目区实行雨污分流制。储油罐体清洗废水应委托具有专业清罐资质的单位进行清运处置，卸油、加油过程中滴漏的少量汽油、柴油应及时使用消防砂吸附清除。加油罩棚下要求设置截流钢槽或沟渠，防止雨水冲刷带走油污，含油雨水统一收集经隔油池处理后才能外排。生活污水中较清洁部分统一收集进入生活污水收集池沉淀后用于项目区绿化及周边旱地浇灌，其余生活污水统一收集进入化粪池处理后清掏用作农肥。应加强对隔油池、化粪池的管理和维护，保证处理效率。根据《加油站地下水污染防治技术指南》中的要求，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站应采取防渗漏和防渗漏检测措施，储油罐应采用双层罐，双层罐应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。

（三）根据《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发〔2014〕9号）中对推进挥发性有机物污染治理的要求，应完善对卸油、储油、加油过程中的油气回收装置及系统，落实环评中提出的各项油气排放控制措施。

（四）合理布置高噪声设备位置，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保噪声达标。

（五）项目产生的生活垃圾统一收集，按照当地环卫部门的要求清运处置，化粪池污泥定期清掏堆肥后用作农肥，隔油池底泥用作绿化覆土使用。隔油池浮油、储罐和加油机废油泥、含油消防砂、废弃滤芯等属于危险废物，应使用危险废物收集桶收集后暂存于危险废物暂存间，最终委托有危险废物处置资质的单位处置，危险废物暂存间应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定和要求设置，做好防渗、防雨、防丢失措施，并设置明显的标识，危险废物转移要求严格执行危险废物转移联单制度。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，编制并严格执行突发环境事件应急预案，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。制定并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程。对加油区、储罐区、隔油池、化粪池等做好防渗防腐工作，对储油罐区设置观测检查井，防止成品油泄漏污染地下水。对于地下隐蔽工程，要有施工期痕迹材料备查。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

文山州生态环境局砚山分局

2019年4月29日

（此件公开发布）

文山州生态环境局砚山分局办公室  　       2019年4月29日印发