砚环审〔2019〕9号

- 文山州生态环境局砚山分局关于对《砚山县平远大白户永全万寿菊种植农民合作社仓储建设项目环境影响报告表》的批复

砚山县平远大白户永全万寿菊种植农民专业合作社：

你社委托江苏苏辰勘察设计研究院有限公司编制的《砚山县平远大白户永全万寿菊种植农民合作社仓储建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县平远镇大白户，项目于2018年9月25日取得投资项目备案证（项目代码：2018-532622-59-03-002148），建设性质为新建。项目总用地面积6700m2（10亩），设计仓储加工新鲜万寿菊6000t，年产万寿菊颗粒720t。

项目主体工程包括万寿菊发酵池、造粒加工车间，辅助工程包括办公生活用房、维修间，公用工程包括给排水、供电、消防等，储运工程包括万寿菊颗粒仓库，环保工程包括热风炉水膜除尘设施、造粒布袋除尘器、三级收集沉淀池、废液发酵池、生活污水收集池、生活垃圾收集桶、废机油收集桶、绿化等。

项目总投资510万元，其中环保投资69.9万元，占总投资比重的13.71%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）项目生产废水禁止外排，万寿菊压滤废水排入三级收集沉淀池后和万寿菊发酵废水一起排入废液发酵池，经发酵处理后由种植户清运用于施肥，三级收集沉淀池和废液发酵池内部应采取防渗漏、防腐蚀措施，顶部搭设防雨棚，四周修建截排水沟，确保废水不外排。水膜除尘废水全部进入循环水池循环使用不外排，生活污水中较清洁部分收集后用于厂区绿化及洒水降尘，厨房含油废水采用泔水桶收集后外售综合利用，其余生活污水排入旱厕化粪池处理后清掏作为农肥使用。废液发酵池、三级收集沉淀池、生活污水收集池、旱厕化粪池应采取防渗漏措施，防止发生渗漏污染地下水。

（三）项目热风炉应选用含硫低的煤作为燃料，热风炉废气应配套安装水膜除尘设施处理后经20m高排气筒排放，排气筒应设置永久采样、监测孔和采样监测用平台，应加强对除尘设施的管理和维护，确保废气达标排放。破碎和造粒环节会产生有组织粉尘，应采取旋风收集和布袋除尘器处理达标后经15m高排气筒排放。燃煤堆场应采取大棚覆盖和围挡措施，加强厂区洒水降尘和厂区绿化，降低无组织粉尘和异味影响。

（四）合理布置高噪声设备位置，合理安排生产时间，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保厂界噪声达标。

（五）加强固体废弃物分类收集处置。项目热风炉炉渣、水膜除尘污泥统一收集后外售综合利用，布袋除尘器收集的粉尘和三级收集沉淀池污泥回用于生产，废液发酵池污泥清掏堆肥后用于农田施肥，生活垃圾统一收集后清运至大白户村生活垃圾收集点，餐厨垃圾统一收集后外售综合利用，化粪池污泥由周边村民清掏作为农肥使用，设备维护保养产生的废机油采用专用容器收集后委托有资质的单位处置。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，编制并严格执行突发环境事件应急预案，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。制定并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程。加强对环保设施的管理和维护，杜绝废气、废水的非正常排放情况。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

文山州生态环境局砚山分局

2019年4月30日

（此件公开发布）

文山州生态环境局砚山分局办公室  　       2019年4月30日印发