砚环审〔2018〕12号

- 砚山县环境保护局关于对《砚山县听湖·翡翠苑（一期）房地产开发项目环境影响报告表》的批复

云南五联房地产开发有限责任公司砚山分公司：

你公司委托国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司编制报批的《砚山县听湖·翡翠苑（一期）房地产开发项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县城北片区安平大道以北，兴城大街以东，建设性质为新建，项目于2017年11月7日取得投资项目备案证（项目代码：2017-532622-70-03-008870）。项目总用地面积为42567.03m2，总建筑面积86815.31m2：地上建筑面积67888.51m2，架空车库建筑面积18926.8m2，项目由30栋建筑组成4栋多层住宅、1栋多层综合楼、25栋低层住宅共162户。项目由主体工程（30栋多层建筑）、辅助工程和公用工程（架空车库、给水工程、排水工程、供电工程、弱电工程、防雷保护、消防工程、道路场地、人防设计、地下室通排风设计等）、环保工程（化粪池、雨水管网、污水管网、油烟通道、垃圾收集系统、绿化）组成。

项目总投资44000万元，其中环保投资659.9万元，占总投资比重的1.5%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）项目施工期应设置沉淀池，对施工废水、施工人员清洁废水进行收集沉淀处理后回用于施工工序或洒水降尘。修建施工场地截、排水沟和临时沉砂池，初期雨水经沉淀处理后排入市政雨水管网。

（二）项目施工期应严格按照相关规定做好施工扬尘防治工作。施工场地周围应设置围墙或围栏，主体工程施工应设置防尘布或防尘网，施工场地出口应进行硬化并在车辆出口处设置车辆轮胎清洗装置，运输车辆采取防抛洒防扬尘措施，施工场地易产生扬尘的材料、砂石、土方或废弃物应采取覆盖措施，加强施工场地洒水降尘，降低扬尘影响。

（三）项目施工期应选用低噪声设备，合理布置施工场地，将高噪声设备尽量布置在远离敏感点的一侧，合理安排施工作业时间，夜间（22:00-06:00）和中午（12:00-14:00）禁止高噪声施工作业，在施工场地周围设置临时声屏障，对相对固定的机械设备设置隔音操作棚，减小施工噪声影响。

（四）项目施工期施工人员生活垃圾分类收集后，按照环卫部门的要求清运处置。施工废弃土方、建筑垃圾、装修废弃材料等应严格按照城市建设管理部门的要求清运处置，禁止随意堆放和丢弃。

（五）项目应配套建设雨污分流系统。雨水通过雨水管网排入市政雨水管网，项目污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准，氨氮和总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1中B等级标准后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。化粪池总容积应不低于180m3，确保污水在化粪池的停留时间不低于24h，加强对雨污管网和化粪池的管理和维护，保证收集和处理效率。

（六）项目应统一规划设计油烟排放管道，确保住户厨房油烟废气经抽油烟机收集后能够引至屋顶高空排放。加强绿化，合理布置垃圾收集桶、化粪池、机械通排风系统位置，及时清运垃圾和化粪池污泥，减小恶臭影响。

（七）运营期合理布设高噪声设备位置，加强绿化，将应急发电机、水泵、机械通排风系统等高噪声设备布置于地下，并采取隔声降噪措施。严格控制商铺营业时间，做好商铺管理工作，禁止商铺在开业、店庆或经营活动中使用高音喇叭或采用其他发出高噪音的方法招揽顾客，告知商业经营户自觉遵守社会生活噪声管理规定，引导经营户依法依规经营。

（八）生活垃圾、商业垃圾等需分类收集后，委托环卫部门清运处置，定期清掏化粪池污泥。

（九）项目区进驻的高噪声、高油烟污染项目，需单独办理环保手续后，方可投入运营。

（十）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保投资建设，做好文件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

砚山县环境保护局

2018年3月27日

砚山县环境保护局办公室  　              2018年3月27日印发