建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：砚山县年产2万吨生物颗粒燃料建设项目

建设单位(盖章)：砚山县木瓜铺烤烟服务型农民专业合作社

编制日期：2019年7月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别……按国标填写。

4.总投资……指项目投资总额。

5.主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见……由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

# 表1.建设项目基本情况

| 项目名称 | 砚山县年产2万吨生物颗粒燃料建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 砚山县木瓜铺烤烟服务型农民专业合作社 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 砚山县平远镇木瓜铺村民委小坛子活动室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  | \ |  | 邮政编码 | 663010 |
| 建设地点 | 砚山县平远镇木瓜铺村民委木瓜铺村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 砚山县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 2019-532622-45-03-039342 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别及代 码 |  | 生物质燃气生产和供应业﹝C4520﹞ |  |
| 占地面积 (平方米) | 6666.7 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 500 |  |
| 总投资 (万元) | 910 | 其中：环保投资 (万元) |  |  | 23.1 |  | 环保投资占总投资比例（%） | 2.54 |
| 评价经费 (万元) | 1.5 | 预投产日期 |  |  | 2020年7月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、任务由来 发展生物质能源是促进节能减排的战略性举措，是促进循环农业发展、建设现代农业的重要方面，同时也是保护生态环境，合理有效地利用农业资源的有效方式。随着重点并大力发展生物质能源已写入“十二五”规划，生物质能源受到更广泛的关注。“十三五”规划，环保的路线显得更为明确，锅炉改造将成为一大热点问题。燃烧煤、油都给大气造成了一定程度的污染，选择生物质颗粒燃料代替煤油的燃烧，既可以达到环保的要求，又较实惠。鉴于此，砚山县木瓜铺烤烟服务型农民专业合作社抓住市场机遇，租用砚山县平远镇木瓜铺村民委木瓜铺村农用地作为生产场所，购置制粒机、粉碎机等设施，新建年产2万吨生物颗粒燃料生产线。项目总投资910万元，投产后将年产生物质颗粒燃料20000吨，项目于2019年6月取得项目投资备案证（项目代码：2019-532622-45-03-039342），于2018年4月1日与木瓜铺村委会木瓜铺村签订租赁协议（使用年限11年)从2017年4月1日至2028年12月31日止,于2017年10月23日取得平远镇人民政府关于年产2万吨生物颗粒燃料建设项目设施农用地的批复。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目分类管理名录》及国务院《建设项目环境保护管理条例》等相关法规要求，该项目需编制环境影响报告表。建设单位委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件），对项目运营过程中产生的污染和环境影响进行评价，从环境保护的角度评价项目建设的可行性。我单位接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行了现场踏勘，按照环保法及有关技术导则要求，编制了《砚山县年产2万吨生物颗粒燃料建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2、项目概况 项目名称：砚山县年产2万吨生物颗粒燃料建设项目 建设性质：新建 建设地点：砚山县平远镇木瓜铺村民委木瓜铺村，地理坐标东经103°45′50.54″，北纬：23°47′10.16″。 建设规模：年产2万吨生物颗粒燃料。 占地面积：项目总占地面积为10亩(6666.7)m2，生产加工区建筑面积1000 m2，原料粉碎复检车间面积500 m2，原料堆放库983.35 m2，成品仓库500 m2，管理办公用房：500 m2。 项目总投资：总投资910万元，环保投资23.1万元，占总投资的2.54％。 3、建设内容 本项目位于砚山县平远镇木瓜铺村民委木瓜铺村，总投资910万元，用地面积6666.7m2，项目主要购置生物质颗粒燃料生产线配套设备一套，利用废木边角料生产生物质颗粒燃料活动。项目主要建设内容为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。主体工程包括生产加工区（共设置一条生产线）、原料堆放库、原料粉碎复检车间、产品存储车间；辅助工程主要包括管理办公用房（生产厂区西南面660m处）、值班室、厂区道路等；公用工程包括供排水、供电、旱厕等；环保工程包括雨水收集池、消防池、垃圾桶、化粪池、绿化（在管理办公区）、苫布等。 项目建设内容详见表1-1。 表1-1 项目工程组成一览表 工程分类; 项目; 建设内容. 主体工程; 生产加工区; 位于成品仓库东面，建筑面积为1000m2，顶棚及上半部分均为彩钢瓦，下半部分为砖混墙结构，主要布设粉碎机、制粒机、原料仓、成品仓、皮带输送机等生物质颗粒燃料生产设备，形成年产2万吨生物质颗粒燃料的生产能力. 原料堆放库; 位于整个厂区北面，成品仓库和生产车间北面，占地面积约983.35㎡，主要用于存放废木边角料. 原料粉碎复检车间; 位于原料堆场南面，生产加工区北面，占地面积为500㎡，主要存放混合好的木块及木屑. 成品仓库; 位于厂区的最西面，占地面积为500㎡，主要存放成品. 辅助工程; 管理办公用房; 位于生产厂区西南面660m，占地面积约为500㎡，为一层砖混墙结构，设有厨房、宿舍、办公室、财务室、卫生间等. 值班室; 位于生产厂区北面，占地面积约为6㎡，为值班人员提供进出场人员登记场所. 厂区道路; 均为硬化道路（其中主要道路长800m，路宽7m，其他道路长200m，路宽4 m ）. 公共设施; 给水系统; 项目用水均采用自来水，项目生产厂区、管理办公区直接接入木瓜铺村供水管道即可. 排水系统; ①生产厂区：本项目无生产废水外排，雨水经排水沟排至雨水收集池处理；项目主要污水为员工洗手清洁污水，经收集桶收集后洒水降尘，粪便污水进入项目区粪便收集池后，由周围村民清掏作为农肥使用； ②管理办公区：污水经化粪池处理后用于绿化. 电力设施; 由砚山县平远镇供电局供电，该线路供电稳定可靠. 通讯设施; 项目区已覆盖移动、联通、电信信号、光缆通信设施从附近经过，搭接方便. 环保工程; 废气; 布袋收尘器：该项目在粉碎过程中设有一个1.8m*3m的布袋收尘器，用于收集在此过程中产生的颗粒物. 苫布遮盖：处理原料堆存、运输及装卸过程产生的颗粒物. 抽油烟机：该项目在管理办公区设一个抽油烟机，用于处理食堂油烟. 废水; 雨水收集池：收集雨水. 消防池：存储经雨水收集池处理后的水. 粪便收集池；收集旱厕的粪便污水. 化粪池：处理办公区生活用水. 固废; 铁器收集桶：收集原料中含有的铁器. 生活垃圾收集桶：处理办公区及生产厂区生活垃圾. 泔水桶:食堂剩菜剩饭. 危废物暂存间：存放柴油. 噪声; 厂房隔声、基座减震：处理风机、生产设备等噪声. 生态保护; 绿化（管理办公区）. 环评、验收. 4、项目产品方案 项目主要产品生物质颗粒燃料，项目产品方案见下表1-2；成品燃料的主要燃烧性能见表1-3。 表1-2 项目产品方案表 名称; 生产规模; 规格. 生物质颗粒燃料; 20000t/a; ——. 表1-3 成品燃料的主要燃烧性能 项目; 直径; 长度; 水分; 灰分; 发热量; 比重; 含硫; 含氯; 含氮. 指标; 6-8mm; 6-20mm; 8%以下; 1.5%以下; 4500-4900大卡/kg; 1100-1300kg/m³; 0.01%以下; 0.004%以下; 0.082%以下. 5、原辅材料及能源消耗情况 项目原辅材料及能源消耗情况详见表1-4。 表1-4 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 原辅材料. 名称; 单位; 年用量. 废木边角料; t/a; 22000. 能源消耗情况. 名称; 单位; 年用量. 电; （kw.h); 400000. 水; m3; 244.8. 柴油; t/a; 1.57. 润滑油; t/a; 2.4. 6、生产设备 本项目主要生产设备具体见下表1-5。 表1-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 粉碎机; 台; 1. 1.1; 风机; 台; 1. 1.2; 布袋收尘器; 套; 1. 2; 原料仓; 个; 1. 2.1; 绞龙; --; 1. 3; 提升机; 台; 1. 4; 制粒机; 台; 2. 5; 输送带; 条; 1. 6; 成品仓; 个; 1. 7; 控制柜; 个; 1. 8; 运输车辆（叉车、装载机); 辆; 各1辆. 7、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员共9人，其中有6人在在管理办公区食宿，其余3人未食宿。本项目工作制度为年工作320天，每天工作24小时，实行两班制。 8、公用工程 （1）给、排水 给水：项目用水均采用自来水，项目生产厂区、管理办公区直接接入木瓜铺村供水管道即可。 排水：本项目区采用“雨污分流”制，①生产厂区：本项目无生产废水外排，雨水经排水沟排至雨水收集池处理后进入消防池；生产厂区主要污水为员工洗手清洁污水，不含有毒有害物质，经收集桶收集后洒水降尘，粪便污水进入粪便收集池后由周围村民清掏作为农肥使用； ②管理办公区：生活污水经化粪池处理后用于绿化。 （2）供电 由砚山县平远镇供电局供电，该线路供电稳定可靠，可以满足本项目建设与生产的需要 （3）通讯系统 项目区已覆盖移动、联通、电信信号、光缆通信设施从附近经过，搭接方便。 - 9、环保投资 本项目总投资910万元，环保投资23.1万元，占总投资的2.54％。本项目环保投资包括布袋收尘器、垃圾收集设施、隔声降噪等设施。项目环保投资估算一览表见表1-6。 表1-6 项目环保投资估算一览表 时间区段; 环境要素; 项目; 投资（万元）; 规模; 数量; 备注. 施工期; /; 建筑固废处理费; 2; /; /; 环评新增. /; 施工防尘网及洒水; 0.8; /; /; 环评新增. /; 施工期临时沉淀池; 0.3; 4.76m3; /; 环评新增. 运营期和试运营期; 废气; 粉碎过程布袋收尘器; 2.8; 1.8m*3m; 1套; 设计已由. 封闭粉碎车间; 0.3; /; /; 环评新增. 原料堆存库、运输及装卸过程苫布遮盖; 1; /; /; 环评新增. 食堂设有抽油烟机; 0.4; /; 1个; 设计已有. 废水; 雨水排水沟; 0.7; /; /; 设计已有. 雨水收集池; 1; 36 m3; 1个; 设计已有. 消防池; 3; 300 m3; 1个; 设计已有. 生产厂区粪便收集池; 0.1; 4 m3; 1个; 设计已有. 办公区化粪池; 1.5; 96m3; 1个; 设计已有. 固废; 铁器收集桶; 0.3; /; 1个; 设计已有. 危险废物暂存间; 0.3; 2m2; 1个; 环评新增. 生活垃圾收集桶; 0.15; /; 3个; 设计已有. 泔水桶; 0.02; /; 1个; 设计已有. 噪声; 风机、生产设备等减震、隔声噪措施; 2.5; /; /; 设计已有. 生态保护; 绿化（管理办公区）; 1.2; 500m2; /; 设计已有. 环评、验收; 5; /; /; 环评新增. 合计; 23.1. 10、厂区布置 根据外部条件，工艺流程，运输和风向等因素，在尽量优化布置的前提下，考虑了如下布置方案：综合考虑各构筑物的功能，本项目将整个厂区分为生产厂区及管理办公区等，所有建筑层数均为单层。 整个生产厂区总平面布置按照功能分为生产加工区、原料粉碎复检车间、原料堆放库、成品仓库、管理办公用房等。最北面为值班室；进出口位于整个生产厂区北面，其中公厕、雨水收集池、消防池设置于厂区东面。 管理办公区自北向南走向：最北面自西向东的分布为办公室、宿舍；往南自西向东分布为财务室、硬化地面、宿舍；再往南自西向东分布为宿舍、硬化地面、档案室；最南面自西向东分布为卫生间、硬化地面、厨房。 各设施之间通过道路相连接，并配备硬化场地。同时，在布局方面也考虑了建筑物之间的影响，以分散布置建筑物为主；最终，整个工程区形成了布置和建、构筑物的平面布置与空间处理互相协调，场地布置系统分明、整齐，对生产性质、防火及卫生要求近似的厂房，布置在同一地段内；各运行分区互不干扰，有效结合的总布置形式。项目总平面布置情况见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目选址于砚山县平远镇木瓜铺村委会木瓜铺村进行建设，为新建项目，所以不涉及拆迁等造成的环境问题；项目原有用地类为草地，故不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表2. 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 1、地理位置 砚山县地处云南省东南部，文山州中部，位于东经103°35′～104°45′和北纬23°18′～23°59′之间。其东、南、北三面分别与文山州的广南、西畴、文山、丘北四县接壤，西面与红河州开远及蒙自县接壤。砚山县城距省会昆明350公里，距州府文山35公里。距中越边境140公里。广昆高速、323国道横贯东西、206省道纵穿南北。东西最大横距107公里，南北最大纵距70公里，全县土地总面积3826.57平方公里，山地面积占56%，丘陵面积占29%，盆地面积占15%。 平远镇位于文山州西部(平远坝子腹地)，东界稼依镇、南抵阿舍乡和文山县德厚镇，西至红河州开远市中和营乡境，北达丘北腻脚乡，土地面积589.90平方公里，其中可耕地面积22.449万亩。距省城昆明275公里、文山州府65公里、砚山县城76公里。省道210线与国道323交线汇于此，锁砚高速公路横贯境内，是滇东南重要的交通枢纽，交通、通信便捷，土地、区位优势明显，地理、战略位置十分重要，素有"文山西大门"之称。平远地势平坦，是云南省八大坝子之一。境内居住着汉、壮、苗、彝、回等十余种民族，少数民族占总人口的73.9%。 本项目位于砚山县平远镇木瓜铺村民委木瓜铺小组，属于木瓜铺村委会管辖范围，距离镇5.00公里， 国土面积14.23平方公里。地理坐标为东经：103°45′50.54″，北纬：23°47′10.16″。根据现场勘察，项目生产厂区紧邻有机肥生产车间和蚕茧烘干车间，东面为耕地、南面为机耕路、西面及北面为乡村道路，西北面隔道路45m处为养猪场。 项目位置见附图1 项目地理位置图，项目周边关系见附图2项目周边关系图。 - 2、地形地貌 砚山县地处滇东南岩溶高原中部，地势大致西北高、东南低。地貌类型为山地、丘陵、盆地和岩溶及漏斗等。其中山地、丘陵、盆地面积分别为2134km2、586km2、1106km2，分别占全县国土面积的55.8%、15.3%、28.9%。贯穿文山州的六诏山脉莽莽苍苍、万峰峥嵘，纵贯县城东南部。境内最高海拔2263m，为阿舍彝族乡鲁都克的马吊陡坡；最低海拔1080m，为八嘎河流出砚山的交界处。 县域境内，东部地区除江那镇一带为地势较平缓的构造溶蚀堆积盆地外，其余各乡镇均为岩溶丘陵、中山和低中山地貌，山多平地少，洼地、台地及坡地广泛分布，落水洞、漏斗等特殊地貌突出。蚌峨、八嘎一带河流切割较深，侵蚀沟多，山高坡陡，为典型的中山河谷地貌。西部大部份乡、镇则为宽平的岩溶盆地，盆地四周被岩溶丘陵和中低山所环绕。阿舍一带为中山、中高山地区，山高谷深、峰丛林立，坡地和谷地分布广泛。 砚山县境内为滇东南岩溶丘源地貌。境内六诏山脉横贯其中，山脉走向较规则地由东向西延伸。地形从西北的最高点鲁都克逐步向东南方向的最低点八嘎三岔河倾斜，形成西北高、东南低的倾斜地势，地形地貌十分复杂。全境以岩溶盆地为主要地貌特征，有1平方公里以上的岩溶坝子35个，占全县总土地面积的27％；境内岩溶丘陵有167.71万亩，占全县总土地面积的29.10％；山地类型323.18万亩，占全县总土地面积的55.90％，并以中山山地、中山河谷为主要特征。 - 3、地质 砚山县地质构造属华南加里东褶皱带云南弧形构造单元。经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地质构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所～蚌峨褶皱带、老鹰山～阿猛褶皱带、长岭街～倮基黑褶皱带。 区内地处南岭东西向复杂构造带的西延部份，也属于滇桂径向构造带的影响范围，规模巨大的青藏滇缅“歹”字型构造的派生构造也涉及到本区。由多种应力长期反复作用，造成本区地质构造的复杂性，形成了不同规模，不同型态，不同方位，不同次序的构造带。区内主要构造有扭动构造和东西向构造。 扭动构造：是区内广泛存在的一种构造形式，以砚山阿猛山字型构造为主。 东西向构造：本区东西向构造分布零星、断续，主要代表性构造有砚山西吉向斜。 砚山县所在区域，从县域境内的各主要河流阶地的特点和岩溶地貌的演变情况分析，第三纪以后的新构造运动颇为活跃，总体呈持续上升趋势，同时也存在着差异性、间歇性、继承性等。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A.0.22划分，砚山县地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值0.05g，所属设计地震分组为第二组。 根据《云南地质构造及区域稳定性遥感综合调查报告》，砚山县域区属罗平～广南～文山地壳稳定区。 - 4、气候和气象 砚山县境内属低纬高原季风气候，四季不明显，干雨季分明，立体气候特征较明显。热量资源丰富，≥10℃的活动积温2 500℃ ~ 6 500℃,年温差小，全年平均气温12.50℃ ～ 19℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃ ～ 10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃ ～ 25℃，极端最高气温33.20℃（1958年6月1日），极端最低气温-7.8℃（1968年2月14日）。年无霜期250 ～ 320天，年日照时数1400 ～ 2100小时，年降雨量840 ～ 1 400毫米。境内海拔高低相差1183米，形成河谷、平坝、山地3种不动气候类型。干季（11月～次年4月），主要受西部干暖气流影响，空气干燥，降雨稀少，干季雨量仅161毫米，占全年总雨量的17％。雨季（5～10月），主要受西南和东南海洋暖湿气流的影响，湿度大，降雨较多，雨季雨量834.90毫米，占全年总雨量的83％左右。 项目建设地平远镇，全年日照2100小时。每年5—10月为雨季，其他月份为干季，年平均雨量938mm，其中，83%雨量集中在雨季。雨水地表水易下渗透，蒸发量又大，气候属半干旱区。 - 5、水文特征 砚山县境内公革河、贵马河、八嘎河、翁达河、稼依河、阿三龙河等6条河流全长224.76公里，径流面积3737.98平方公里。水能资源蕴藏量2.83万千瓦。目前，除贵马河的小阿香一、二级电站初步开发3420千瓦机组外，尚有公革河的古登寨电站和八嘎河的高六堆电站亟待开发。2011年，全县累计建成各类水利工程28732件，其中：中型水库4件，小(一)型水库8件，小（二）型水库52件，小坝塘211件，小水塘122件，引水沟116件，小水池1742件，小水窖23539件，小水井2892件，提灌站41件，机电井5件，全县可控水量1.69亿m³。 项目评价区域内无河流，距离项目最近的地表水体主要为丰收水库和莲花塘水库，丰收水库位于项目生产厂区西南侧4.446km、管理办公区西南侧3.73km，莲花塘水库位于生产厂区西北侧4.17km，管理办公区西北侧4.147km，丰收水库位于砚山县平远坝子西端，距县城78km，是砚山县骨干水利工程之一。莲花塘水库位于砚山县平远镇西北方向的莲花塘村，距平远镇8km，地理坐标为东经103°43′，北纬23°48′，属珠江流域西江水系，是一座以灌溉为主，兼顾防洪及下游部分村寨供水的小型水库。 丰收水库地处红河流域和珠江流域分水岭上，径流面积28.2km，水库总库容3575万m3。据丰收水库雨量站1993~1998年实测气象资料统计，多年平均降雨量944.0mm，5~10月为雨季，降雨量较为集中，占全年降雨量的82.6%，11月至次年4月为旱季，降雨量只占全年对的17.4%，蒸发量的年际变化和年内分配比较平稳，多年平均蒸发量1344.5mm（E601型蒸发皿），最大月蒸发量187.1mm，发生在4月，最小月蒸发量63.4mm，发生在12月，年平均相对湿度77%。 莲花塘水库是砚山县平远大型灌区水源之ー，水库始建于1955年7月，1956年7月竣工著水。水库由原蒙自专区开远县农林科水利工作组设计，由当地政府组织受益区的民工施工，施工时主要用牛车和手推车运土上坝，人工用石碾碾压。莲花水库建成至今，主要进行过三次整修和加固:一是1970年设施的完普，修建工作桥，低涵安装0.6×0.6m平板机械闸控制;二是1981年升高启闭塔;三是1995年对大坝进行局部帷灌浆和整修改造，溢洪道配套，建设管理房262m2。水库自1957年違成以来直带病运行，虽经三次加固处理，但因资金有限，水库渗漏问题不仅没有得到彻底解决，而且还存在恶化的趋势。2008年底经安全评价复核，水库大坝评定为三类坝，需进行除险加固。水库最大坝高7.3m，总库容649万m3，兴利库容504万m3。 6、土壤 砚山县土壤类型差异较大，全县分红壤、黄壤、紫色壤、石灰岩土、水稻土5个土类，11个亚类，17个土属，31个土种，土壤酸碱适中，有机质含量2.7-6.8% g/kg，普遍缺磷、少钾、微量元素含量普遍偏低。根据实地调查，评价区土壤类型主要为黄壤和红壤，在沟谷积斜坡部位分布有第四系表土层。土壤质地大部分为粘壤、粘土。土壤透气性差，土壤肥力一般。普遍呈微酸性，水解氮、速效磷、有机质含量都低，土壤结构差、保水保肥能力弱，缺乏抵御干旱的能力。 根据实地调查，评价区范围内主要土壤类型为红壤、红棕壤，土体疏松，土层厚度2-3m，农作物一年二熟，利于发展林、粮、果等多种作物。 7、植被、生物多样性 砚山县具有复杂多变的地形地貌特征和北亚热带、中亚热带、南温带等立体气候，生物资源丰富。树种主要有云南松，油杉、思茅松、杉木、麻栎、栓皮栎、樟木、夜合欢、黄杨木，还有国家列为一类、二类保护树种的水杉、银杏等。森林覆盖率达26.8%，整个生态系统以简单的农业生态系统为主。动物资源主要有黄毛鼠、狐狸、野猪、脆蛇、野鸡、长尾雉、画眉、鹧鸪等，珍稀动物有鹿子、獐子、穿山甲、水獭、锦鸡、眼镜蛇等。在389种栽培植物中，除三七初步开发了医药、保健类的10多个系列40余种产品和辣椒初步开发6个系列10多个品种外，对i00多种中草药材都有待于进行深入开发和综合利用。是名贵中药材三七的原产地，1995被命名为“中国三七之乡”。 由于砚山县地处亚热带低纬地区，境内山峦起伏，地形地貌复杂多样，因而植物种类较为丰富。由于地史上未受第三纪和第四纪冰川侵袭，未出现过山岳冰川，因而成为古老植物的避难所。据初步统计，全县木本种子植物有91科、272属、400余种。树种种类最多的科有蔷薇科、壳斗科、大载科、樟科、芸香料、木兰科、蝶形花科、山茶科、桑科等。 据现场踏勘的结果，项目区域及周边300m范围内无珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。项目周边土地类型为耕地，主要植被为旱地植被，主要种植的作物是玉米。动物主要有老鼠、麻雀、小型爬行类。 8、文物保护 砚山县境内有文物保护单位有10个。其中省级文物保护单位有2个，即“阿猛会址”和“鲁都克天主教堂”。州级文物保护单位有2个，即“阿猛魁星阁”和“龙所魁星阁”。县级文物保护单位有6个，即“稼依烈士宫、平远烈士墓、李应珍墓、陆春故居、平远大山村崖画、县二中标致性建筑”。“阿猛会议”会址，坐落在砚山县城东北方向距县城三十七公里处的阿猛镇中心小学校内，位于323国道线旁；“鲁都克天主教堂”位于砚山县城西部约130公里的阿舍乡鲁都克村，地处文山、蒙自二县交界，海拔2200米，气候寒冷；“阿猛魁星阁”位于砚山县城东北部约37公里处的阿猛魁阁山上；“龙所魁星阁”位于砚山县城东南约50公里的龙所村；“稼依烈士宫”位于稼依镇（县二中）内；“平远烈士墓”位于砚山县城西北方向约79公里的平远镇黄土洞坡；“李应珍墓”位于砚山县江那镇城脚村三台坡西北坟墓地；“陆春故居”位于砚山县江那镇郊址村69号，为四合院，二层瓦屋面土木结构建筑；“平远大山村崖画”位于平远镇莲花塘村民委、大山村，距平远约28公里；“县二中标致性建筑”位于稼依镇（县第二中学）校园内。 在平远镇境内的县级保护单位为“平远烈士墓”和“平远大山村崖画”，经现场调查两个目标距离项目区较远，不在保护范围内。经现场调查，项目评价范围内无国家保护的珍稀动植物、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、国家及省级保护的文化遗迹等环境敏感保护目标。

# 表3. 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 1、环境空气 项目所在地位于砚山县平远镇木瓜铺村委会木瓜铺村，属于农村地区，周围无大的工业污染源，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）功能区划的原则，项目所在区域执行《环境空气质量标准》二类区。项目周边无较大的工业污染源，周边环境空气基本保持自然状况，环境空气质量良好。 因为项目所在地为在砚山，所以该项目环境空气参考2018年第一季度砚山县环保局对砚山县城环境空气的监测结果，显示如下表。从环境空气现状监测结果看，砚山县城环境空气，二氧化硫、二氧化氮日均浓度达到国家一级标准、可吸入颗粒物日均浓度达到国家二级标准；大气环境质量综合评价达到国家二级标准。 因此，判定项目所在区域为环境空气质量达标区。 表3-1 砚山县城环境空气监测结果及评价 测点; 监测项目; 国家标准（日平均浓度）; 日平均浓度范围; 评价结果; 五日平均值. 一级; 二级. 砚山县委; SO2; 50; 150; 3.5(未检出); 一级; 3.5(未检出). NO2; 80; 80; 7.5~2.38(未检出); 一级; 17.6. PM10; 50; 150; 81.3~85.8; 二级; 83.2. 砚山县环保局大楼; SO2; 50; 150; 3.5(未检出); 一级; 3.5(未检出). NO2; 80; 80; 7.5~43.1(未检出); 一级; 20.6. PM10; 50; 150; 73.3~83.9; 二级; 78.7. 全程平均; SO2; 50; 150; 3.5(未检出); 一级; 3.5(未检出). NO2; 8; 80; 7.5 ~43.1(未检出); 一级; 19.1. PM10; 50; 150; 36.7~89.5; 二级; 81.0. 注：评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 2、地表水 项目评价区域内无河流，距离项目最近的地表水体主要为丰收水库和莲花塘水库，丰收水库位于项目区西南侧约4.446km，莲花塘水库位于项目区4.17km，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，丰收水库其功能为饮用二级、农业用水，属Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。该标准未对莲花塘水库进行功能划分，该水库主要以灌溉为主、仅为下游部分村寨供水。根据其水环境功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。根据现场踏勘，丰收水库存水清澈无味。 3、地下水 由于项目区属于农村地区，地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。通过调查，项目区范围内无泉水出露，周边居民饮用水主要为自来水，地下水主要来自大气降水、地下孔隙潜水补给，即以大气降水的垂直渗入为主，沿孔隙、裂隙运移，渗入地下形成地下水。 根据现场踏勘，项目区范围内无泉水出露，地下水无开采利用历史，项目区周围为耕地和山体，无重大污染源，地下水水质条件良好。 4、噪声 项目所在地位于砚山县平远镇木瓜铺村民委木瓜铺村，属新农村建设地区，声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据现场调查，本项目紧领蚕茧烘干车间、有机肥生产车间及西北侧45m处的养猪场，这些企业的生产噪声会对声环境有一定影响，因此，项目所在地声环境质量一般。 5、生态环境 项目所在区域为云南省砚山县平远镇木瓜铺村民委木瓜铺小组，目前的生态体系属于农业生态系统，不涉及自然保护区、风景名胜区，也无文物古迹。经现场踏勘，项目区域及周边300m范围内无珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布，动物以常见的老鼠、蛇、喜鹊等农业系统动物为主。生态环境一般。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目所在地处于乡村区域，属乡镇边缘，不涉及自然保护区、风景名胜区，也无文物古迹。经现场踏勘，项目区域及周边300m范围内无珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。动物主要有老鼠、麻雀、小型爬行类。根据《环境空气质量标准》(GB3095—2012)要求，声环境评价范围一般以建设项目边界向外 200 m ，木瓜铺村和小塘子都不在评价范围内，不属于保护目标；本项目周边最近的地表水体为位于项目西南方向4.446km的丰收水库及西北方向4.17km的莲花塘水库，本项目废水不外排，与丰收水库及莲花塘水库不产生水力联系，不属于《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）确定的敏感区，不作为本项目地表水环境保护目标。主要环境保护目标见表3-2。 表3-2 环境保护目标一览表 保护对象; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境要素; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护级别. Y; X. 木瓜铺村; 0; -700; 居民; 197户，935人; 环境空气保护目标; 西南; 451; 环境空气质量执《环境空气质量标(GB3095—2012)二级标准. 小塘子; 222; 848; 居民; 183户，825人; 东北; 883. 草皮寨; 1810; 1000; 居民; 84户，407人; 东北; 2760. 深沟; 1758; -1578; 居民; 197户，905人; 西北; 2367. 狮子山; 0; 2270; 居民; 200户，920人; 南侧; 2270. 项目所在地同一水文地质单元; 0; 0; /; /; 地下水; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

# 表4. 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 项目所在地为农村地区，根据环境空气质量标准功能区划的原则，属空气环境二类区域。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物; TSP; PM10; PM2.5; SO2; NO2; NOx; CO（mg/m3）; O3. 1小时平均浓度限值; —; —; —; 500; 200; 250; 10; 200. 24小时浓度限值; 300; 150; 75; 150; 80; 100; 4; 160. 年均浓度限; 200; 70; 35; 60; 40; 50; —; —. 2、地表水 项目周边距离最近的地表水体主要为丰收水库和莲花塘水库，丰收水库位于项目区西南侧约4.446km，莲花塘水库位于项目区4.17km，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，丰收水库其功能为饮用二级、农业用水，属Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。该标准未对莲花塘水库进行功能划分，该水库主要以灌溉为主、仅为下游部分村寨供水。根据其水环境功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项 目; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; COD; 总磷. Ⅲ类标准值; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤20; ≤0.05（湖、库）. 项 目; 氰化物; 粪大肠菌群; 汞; 总氮; pH. Ⅲ; 标准值 ≤0.2; ≤10000个/L; ≤0.0001; ≤1.0; 6～9. 3、地下水 本项目所在地属于农村，则地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。标准限值见表4-3。 表4-3 地下水环境质量标准 单位：mg/L 项目; pH; 硝酸盐; 溶解性总固体; 氨氮(NH4); 总硬度( 以CaCO3计. Ⅲ类标准; 6.5-8.5; ≤20; ≤1000; ≤0.5; ≤450. 项目; 铁; 挥发性酚; 总氰化物; 氟化物; 亚硝酸盐. Ⅲ类标准; ≤0.3; 0.002; ≤0.05; ≤1.0; ≤1.0. 项目; 砷; 汞; 镉; 六价铬; 总大肠菌群(个/L). Ⅲ类标准; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.005; ≤0.05; ≤3.0. 项目; 锰; 铅. Ⅲ类标准; ≤0.1; ≤0.2. 4、声环境 本项目区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。标准限值详见表4-4。 表4-4 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类区; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 1）项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）表2中大气污染物排放限制：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 2）项目所处区域为环境空气质量二类功能区，运营期工艺粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）表2中无组织排放监控浓度值，见表4-5。 表4-5 颗粒物排放标准 单位：mg/Nm3 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周围外浓度最高点; 1.0. 3）旱厕外排异味执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93二级标准，即：臭气污染物厂界浓度≤20（无量纲）。 2、水污染物排放标准 本项目区采用“雨污分流”制，①生产厂区：本项目无生产废水外排，雨水经排水沟排至雨水收集池处理后进入消防池；项目主要污水为员工洗手清洁污水，经收集桶收集后洒水降尘，粪便污水进入粪便收集池后，由周围村民清掏作为农肥使用； ②管理办公区：生活区污水经化粪池处理后用于绿化。 3、噪声排放标准 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。标准值详见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体标准限值见表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 厂界外时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物排放标准 一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物执行《危险废物存储污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量控制指标 | 1、废水：本项目区采用“雨污分流”制，①生产厂区：本项目主要污水为员工洗手清洁污水，经收集桶收集后用于洒水降尘，粪便污水进入粪便收集池后，由周围村民清掏作为农肥使用；②管理办公区：生活污水经化粪池处理后用作绿化，项目无废水外排，不作总量控制要求。 2、大气污染物：该项目在原料粉碎、搅拌制粒及堆存及输送、装卸等过程会产生无组织颗粒物，在经过布袋收尘器及苫布遮盖后，颗粒物产生量较小，不作总量控制要求。 3、固废：固废处置率100％，不作总量控制要求。 |

# 表5. 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程简述（图示） 本项目工程施工期主要涉及基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、工程验收等工序，建设过程中将产生噪声、扬尘、废气、固体废弃物、施工废水和生活污水，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。其施工期间主要施工流程及污染物产生环节如下： 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 Lpi 施工期主要污染因素： 1、废气 项目施工废气主要有扬尘和机械废气。 （1）扬尘 施工产生的地面扬尘主要来自施工扬尘和车辆行驶的动力起尘。 设备基础开挖过程中产生少量扬尘；在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。项目所在厂区可通过现有公路直接到达，因此交通运输起尘量较小。 （2）机械废气 施工期施工机械运行产生的燃油废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，是影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是碳氢化合物、CO和NOX，属无组织排放，各污染物产生量有限，项目施工场地空旷，可通过空气稀释扩散。 2、废水 施工期间项目内不设施工营地，项目施工期间产生的废水主要为少量生活废水、施工废水和雨季雨水地表径流。 （1）生活废水 项目施工期工作人员20人，施工人员不在项目区内食宿，仅有2名留守工地人员。不在场内留守施工人员生活用水量已包含到施工废水中；2名留守工地人员生活用水量按90L/人天计算，则用水量为0.18m3/d，污水产生量为0.144m3/d，则施工期生活废水总产生量为0.144m3/d。项目施工期为12个月，则施工期留守人员生活废水总产生量为52.56m3。项目施工期不设置施工营地，施工人员洗手的清洁废水不含有毒有害成分，通过废水收集桶收集后可直接用于场地洒水降尘。 （2）施工废水 项目施工混凝土采用商品混凝土，基本上不排放废水。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）表10建筑用水定额中的砖混结构用水定额：1.3m3/ m2使用现浇砼（不含工程车冲洗，含施工管理人员生活用水)，项目建筑面积3666.67m2，则施工总用水量约为4766.671m3，施工废水排污系数15% ，则施工废水总排放量为715.00065m3。项目施工期12个月，施工废水产生量约为1.96m3/ d。根据类比北京市环科所对施工废水所做的实测资料，污染物产生浓度约为：SS 400mg/L、石油类 30mg/L。施工废水经过沉沙池处理后，用于场地及路面喷洒，以降低施工现场的扬尘量。施工废水不外排。 （3）雨季雨水地表径流 雨季雨水地表径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右。为避免雨季径流对周围水体产生不利影响，项目应采取以下措施：①施工场地周边应设置排水沟，解决雨季场内的地表径流，在排水沟末端设置雨水收集池对地表径流进行沉淀处理，沉淀后的废水可以用于洒水降尘；②合理安排工期，避免在雨天进行作业；③雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽或放置厂区内堆放，减少雨水冲刷。采取以上措施后，雨季径流中的SS浓度可得到较大程度的降低。 3、噪声 施工期主要噪声为施工机械及车辆运行过程中产生，参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-1。 表5-1 施工期机械及车辆噪声源强 施工阶段; 声源; 声级 dB(A). 施工机械源强. 基础打桩; 打桩机; 95～105. 主体建筑及配套 设施建设阶段; 振捣机 切割机 推土机 模板拆卸; 100～105 100～110 85～95 95～105. 室内外装修阶段; 电锯 沙浆机 升降机 切割机 轻型载重卡车; 100～110 75 80～95 100～110 75. 交通运输车辆源强. 施工阶段; 车辆类型; 声级. 主体建筑及配套 设施建设阶段; 混凝土灌车、载重车; 80～85. 室内外装修阶段; 轻型载重卡车; 75. - 施工时，土地挖掘、打桩及施工运输等会产生振动。本项目重点工程施工强度相对较大，项目基础施工以挖掘机开挖为主，使用到少量的静压打桩，再进行混凝土浇灌，能有效降低振动影响。根据对常用大型挖掘机等施工设备运行时距离设备外30m处的实测VLZ10，振级约为67dB。 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要有施工活动产生的弃土石方、建筑垃圾及施工生活垃圾。弃土和建筑垃圾若处置不当，则会造成占用土地、破坏景观、引发粉尘等二次污染以及引发水土流失不利影响，因此，项目必须采取妥善的处置措施。 （1）土石方 本工程建设过程中土石方开挖总量为1.83万m3，其中场地平整0.34万m3，基础开挖1.28万m3，表土剥离0.21万m3；回填利用1.83万m3，工程建设完毕后无永久弃渣。 （2）建筑垃圾 主要包括在施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物。根据调查相关资料，建筑垃圾按每100m2建筑面积产生0.1t计算，本项目总建筑面积3666.67m2，产生建筑垃圾约为3.67t。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分与土石方一起按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。 （3）生活垃圾 项目不设置施工营地，施工人员生活垃圾产生量较小，预计施工时平均人员为20人，项目不为施工人员提供食宿。施工人员按每人每天产生垃圾量0.2kg计算，则施工期产生的生活垃圾约为4kg/d，施工期约365d，垃圾总量为1.26t/a。生活垃圾统一收集后按照环卫部门的要求进行清运处置。 二、 项目运营期工艺流程及产污位置： 本项目营运期具体工艺流程图如下所示： 除铁 输送喂料 输送冷却 废木边角料 成品仓 外售 废铁器 噪声、粉尘 粉碎机 噪声、粉尘 图5-2 工艺流程及产污环节图 制粒 噪声、 粉尘 噪声 布袋收尘 苫布遮盖 粉尘 罩棚遮挡 工艺流程简介： 本项目主要原材料为废木边角料等，需根据收购边角料情况进行除铁和粉碎等前处理后再制粒生产，整条生产线均以电提供能源。 除铁：原材料通过进料口随进料皮带机到粉碎机，进料口下方设有电磁滚，除去原料中的铁器。 粉碎：废木边角料通过粉碎机粉碎。该工序产生粉尘和设备运行噪声。本项目的皮带输送采取密闭输送，粉碎机设有布袋收尘器（规格1.8m*3m），收尘器收集的粉尘直接混入粉碎后的物料中进行利用。 输送喂料：用沙克龙上料，提升入料仓，料仓设有料位仪，控制提升机上料，防止料仓上满后憋停提升机。 制粒：生物质颗粒燃料制粒机为生产线关键设备，原料通过喂料双绞龙到制粒机，原料中含有一定的纤维素和木质素，其木质素是物料中的结构单体，是高分子化合物。具有增强细胞壁、粘合纤维素的作用。木质素属非晶体，在常温下主要部分不溶于任何溶剂，没有熔点，但有软化点。当温度达到一定值时，木质素软化粘结力增加，并在一定压力作用下，使其纤维素分子团错位、变形、延展，内部相邻的生物质颗粒相互进行啮接，重新组合而压制成型。该企业在制粒过程中设有控制柜。 输送冷却：造粒机出料口生物质颗粒燃料温度过高，产生的生物质颗粒通过输送带输送到料仓，在传送过程中颗粒自然冷却，此过程会产生噪声。 入库：经过冷却的生物质颗粒，包装好后，入库待售。 物料平衡 根据项目原辅材料使用量以及最终产品产量等已知条件，结合项目生产工艺及产污节点，对每个生产工序进行平衡分析，最终得出总平衡。 表5-2 生物质颗粒燃料平衡表 产生工艺; 原料进入; 主辅产品用量. 名称; 用量（t/a）; 名称; 用量（t/a）. 生物质颗粒合成; 废木边角料; 20202; 生物质颗粒; 20000. -; -; 堆存过程中水分蒸发; 154.17174. -; -; 不合格产品; 15. -; -; 废铁器; 10. -; -; 颗粒物; 22.82826. 污染物核算： 1、大气污染物 根据项目工程分析特点，大气污染物分为颗粒态污染物和气态污染物，颗粒态污染物主要来源于项目粉碎过程的粉尘、制粒过程的粉尘及堆存、输送、装卸产生的无组织颗粒物；气态污染物来源于食堂油烟，旱厕异味、机械及运输车辆尾气等。项目所有大气污染物均为无组织排放。 - 颗粒态污染物 1）粉碎粉尘 原料粉碎过程产生粉尘，依据同类型企业实际情况该工序粉尘产生量约为原料总量的0.1%，项目原料使用量为2.0202万吨，则粉碎过程中粉尘产生量为20.202t/a。项目采取抽风装置抽引至布袋收尘器进行收集处理，在采取粉碎车间密闭或苫布遮盖等措施后，除尘效率在99%以上，以99%计，则粉尘排放量为0.20202t/a。 - 制粒粉尘 在物料制粒过程中该企业采用密闭式工作只产生少部分粉尘，类比重庆同壮生物燃料有限公司《年产10万吨生物颗粒燃料生产线项目（一期）》，制粒工序粉尘产生量约占物料用量的0.01%，物料总量约为22000t/a，制粒过程产生的粉尘为2.0202t/a，项目制粒设备设置于彩钢瓦厂房内，经罩棚遮挡等措施能减少一定的粉尘，除尘效率以70%计，则粉尘排放量为0.60606t/a。 3）堆存、输送、装卸产生的无组织颗粒物 本项目原料为非颗粒性物料，堆存、传输、装卸过程产生的无组织排放粉尘很少，类比湖南宁函能源科技有限公司《年产2万吨生物颗粒燃料项目环境影响报告表》中表五工程分析章节可知，堆存、输送和装卸无组织粉尘的产生量按30g/t物料计算，项目年使用废木边角料共22000t，则该部分产生的粉尘量为0.60606t/a，在采取苫布遮盖、封闭等措施后除尘率达到70%，则经措施后项目无组织粉尘排放量为0.181818t/a。 ( 2 )气态污染物 1）食堂油烟 本项目设置食堂将产生一定量的厨房油烟，使用电为能源，属于清洁能源，故项目废气主要为餐厅厨房食物烹饪过程中产生的油烟。 项目在管理办公区配有食堂，为生产人员提供餐食。在食堂就餐人数9人，食用油消耗系数为2.5kg/100人•d(一餐)，食堂每天提供三餐，耗用烹调油约0.675kg/d，油烟产生率按2.0%计，则产生油烟量为13.5g/d，抽油烟机风量按2000m3/h计，每天风机运行6h，则油烟产生浓度为1.125mg/m3；油烟经安装的抽油烟机处理后外排。 总计无组织粉尘产生量为22.82826t/a，经布袋收尘器、篷布遮盖后粉尘排放量为0.989898t/a。 2）恶臭 本项目 和管理办公区均设置垃圾收集桶，垃圾收集桶在使用过程中将产生恶臭，通过合理的选择安置点和及时清运可减轻对环境的不利影响。项目设置1个旱厕，在旱厕使用过程中会产生一定的恶臭，但产生量不大。 3）机械及运输车辆尾气 项目机械废气主要为运输车辆、装载机、叉车等运行时的燃油废气，废气中主要含有烃类、CO、NOX等，机械废气产生量较少，为无组织排放。 表5-3 无组织大气污染物产生与排放一览表 分类; 产生环节; 治理措施; 产生量（t/a); 治理后排放量（t/a). 颗粒态污染物; 粉碎; 粉碎车间密闭; 20.202; 0.20202. 制粒; 洒水降尘; 2.0202; 0.60606. 堆存、输送、装卸; 苫布遮盖; 0.60606; 0.181818. 合计; 24.86; 1.078. 气态污染物; 食堂油烟; 抽油烟机; 少量; 少量. 恶臭; 及时清理; 少量; 少量. 车辆尾气; /; 少量; 少量. 合; 22.82826; 0.989898. 2、废水 项目运营期无生产废水外排，主要废水为工作员工生活废水。 表5-4 项目给排水情况一览表 序号; 用水单位; 用水量; 废水产生量（t/a); 废水排放量（t/a); 废水治理设施及去向. /; /; 总用水量（t/a); 新鲜水（t/a); 循环水（t/a). 1; 生产厂区; 86.4; 86.4; 0; 69.12; 0; 收集桶收集后用于厂区洒水降尘. 2; 管理办公区; 158.4; 158.4; 0; 126.72; 0; 化粪池处理后用于绿化. 3; 绿化; 109.5（回用水）; 0; 0; 0; 0; /. 4; 总计; 244.8; 244.8; 0; 195．84; 0; /. - 生活用水 ①生产厂区 根据建设单位反映，本项目有职工9名，6名为生产工作人员，3名为值班人员，生产厂区将设置一个旱厕，员工用水按30L/（人•d），则生活用水量约为0.27m3/d，86.4t/a（按320天计)，污水产生量按生活用水量的80%计，则生活废水产生量约0.216m3/d、69.12t/a。此部分废水为员工洗手及粪便排污，根据业主提供信息，项目员工洗手等清洁废水由收集桶收集后用于洒水降尘，粪便废水进入粪便收集池，由周围村民清掏作为农肥使用。 ②管理办公区 根据建设单位反应，该项目办公区为职工提供食宿，有5名职工在办公区食宿，1名职工在办公区吃饭，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）农村居民生活用水定额亚热带（Ⅱ区）65～90，5名办公室人员按90L（人•d）计，0 .45m3/d，144t/a；1名吃饭员工按45L/（人•d），0.045m3/d，14.4/a；污水产生量按生活用水量的80%计，则生活废水产生量约0.396m3/d，126.72t/a，经化粪池处理后用于绿化。 - 绿化用水 本项目绿化设在办公区内，面积约为500m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中绿化用水定额：3.0L/（m2·d），根据砚山县气象资料，多年平均非雨天为219天，绿地浇灌需要的年均中水用量按非雨天的1/3（73d/a）进行核算，雨天不用浇水，晴天一天一次，则晴天绿化用水量约为1.5m3/d（109.5m3/a），绿化用水来自项目生活污水较清洁部分，不足的由新鲜水补给。 0.054 0.216 厂区洒水降尘 生产厂区用水 0.27 废水收集桶 0.099 供水 0.765 0.495 0.396 管理办公区用水 化粪池 绿化 1. 5（回用水，不足由新鲜水补给） 绿化用水 植被吸收及自然蒸发 图5-3 给排水平衡图（m3/d） 3、噪声 本项目噪声源主要的高噪声设备有粉碎机、风机、制粒机等，噪声值在70~90dB（A）之间；流动噪声源为原料、成品的运输车辆，具体噪声源强见表5-5。 表5-5 本项目主要噪声源源强 位置; 名称; 数量; 处理前噪声值（dB(A)）; 治理后厂房外声级值（单台）（dB(A)）; 治理措. 加工区; 粉碎机; 1; 70-90; 60~80; 基座减振、厂房隔声. 提升机; 1; 70~80; 60~70; 基座减振、厂房隔声. 制粒机; 2; 70~; 5 60~70; 基座减振、. 房隔声; 风机/电机; 1; 70~80; 60~7; 厂房隔声、基座减振. 运输车辆; 3; 75-90; 60~80; 限速、禁止鸣笛. 4、固体废弃物 本项目产生的固体废弃物为收尘器收集的粉尘、生活垃圾、润滑油桶、食堂泔水、不合格产品及铁屑等。 1)一般工业固体废物 （1）不合格产品 本项目在生产过程中，由于气压不稳定或其他因素，会产生15t/a的不合格产品,该部分不合格产品收集后作为原料返回生产系统。 （2）铁屑 项目收集的原辅料中会含有部分铁屑，在生厂加工区设置固废收集桶，统一收集后外售至综合利用。 （3）收尘器收集的粉尘 本项目在粉碎和制粒工序设置布袋收尘器，用于收集粉碎机产生的颗粒物，颗粒物产生量为20.202t/a，布袋收尘器收集效率按99%，则收尘量为19.999t/a，作为原料返回生产系统。 （4）润滑油桶 本项目在生产过程中，需要润滑油来润滑制粒机和粉碎机，产生量为80kg/a，统一收集后返回商家，经核实该润滑油桶不属于危险废物。 （5）生活垃圾 本项目共有员工9人，垃圾的产生量按0.2kg/d·人计，则生活垃圾产生量为1.8kg/d、0.576t/a（320天计），统一收集后清运至木瓜铺村垃圾堆放点堆放处置。 （6）食堂泔水 项目设置厨房，每天会产生少量的剩菜、浮油等，在厨房设置泔水桶进行收集后，外售至综合利用。 2）危险废物（HW49） 项目在运输、堆存过程中，厂内移动源会用到一定量的柴油，而柴油就存储于柴油桶中，他属于《国家危险废物名录》（换技能保护令第39号，2016年6月14日发布，2016年8月1日执行）中“HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，为危险废物，柴油桶产生量19kg/个。根据现场踏勘，项目目前尚未设置完善的危险废物收集系统，本环评建设单位建设1间2㎡的危废暂存间，再交由交由有资质的单位回收，严禁随意堆放、处置。本项目危险废物产生情况详见项目下表。 表5-6 项目危险废物产生情况 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 年产生量; 年周转量; 产生工序及装置; 形态; 危险特性; 污染防治措施; 备注. 柴油桶; 其他废物（HW49）; 900-041-49; 1个; 1个; 储存厂内移动源使用柴油; 固态; T、I; 委托有资质单位处理; 铁桶. 危废暂存间的设置要求 - 库房必须远离生活垃圾，防雨淋、防洪冲击或浸泡；设各自通道； - 必须与人员活动密集区分开； - 有密封设施，设专人管理，防鼠、防蟑螂、防盗窃、防儿童接触等安全措施（加锁）； - 地面和1.0米高的墙裙必须防渗处理（硬化或瓷瓦），有上水（室外），下水（室内通向污水处理系统）； - 照明设施（日光灯）、通风设施（百叶窗换气扇）； - 库房内醒目处张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标示，和“损伤性废物”、“感染性及其他废物”（字样）； - 分类收集，进行包装（专用袋、锐器盒），并进行标示，入库房时，要分类登记； - 库房外明显处设置危险废物和医疗废物警示标示； 综上所述，本项目固废处置率为100%。

- 表6. 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工机械 | NOX、SO2、THC | - | 少量 | - | 少量 |
|  |  | 施工过程 | 扬尘 | - | 少量 | - | 少量 |
|  | 营运期 | 粉碎 | 粉尘 | - | 20.202 | - | 0.20202 |
|  |  | 搅拌制粒 | 粉尘 | - | 2.0202 | - | 0.60606 |
|  |  | 堆存、输送、装卸 | 粉尘 | - | 0.60606 | - | 0.181818 |
|  |  | 机械、车辆 | NOX、SO2、THC | - | 少量 | - | 少量 |
|  |  | 垃圾收集间、旱厕 | 恶臭 | - | 少量 | - | 少量 |
|  |  | 合计 |  |  | 22.82826 | - | 0.989898 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | COD 、SS | - | 740.92065 | 清洁沉淀降尘，旱厕粪便清掏用作农肥 |  |
|  | 营运期 | 生活废水 | 废水量 | - | 195.84 | 生产厂区员工洗手清洁废水经收集桶收集后洒水降尘；管理办公区生活废水排入化粪池处理后用作绿化。 |  |
|  |  |  | COD | 300 | 0.0368 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 180 | 0.0221 |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.0246 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.00368 |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 电锯、电钻、车辆 | 设备、车辆噪声 | 设备95dB（A） 车辆90dB（A） |  | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |  |
|  | 营运期 | 粉碎机、制粒机、风机、进出车辆等 | 机械噪声、交通噪声 | 70~90dB（A） |  | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |  |
| 固废 | 施工期 | 项目建设 | 建筑垃圾 | 少量 |  | 设置临时堆放点，施工结束后及时按相关建筑及环保规定进行清运 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.72 |  | 统一收集后清运至平远镇垃圾堆放点堆放处置 |  |
|  | 营运期 | 收尘器 | 粉尘 | 19.99998 |  | 作为原料返回生产系统 |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 0.512 |  | 统一收集后清运至平远镇垃圾堆放点堆放处置 |  |
|  |  | 旱厕 | 粪便 | 少量 |  | 由周围村民清掏作为农肥使用 |  |
|  |  | 危废暂存间 | 柴油桶 | 0.17 |  | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  | 润滑油桶 | 润滑油桶 | 0.08 |  | 外售至塑料处理站 |  |
|  |  | 原辅料 | 铁屑 | 少量 |  | 外售综合利用 |  |
|  |  | 制粒机 | 不合格产品 | 5 |  | 作为原料返回生产系统 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目的施工建设改变了土地功能和地形地貌，土地性质发生了改变，土地无机化面积增加，原有的生态环境将被城市生态环境所取代，植被生存环境被破坏，使局部植被覆盖率降低，植被生产能力下降，生物多样性降低，从而导致局部环境功能下降。施工过程中会造成部分土地裸露、土质松散，造成短期内的土壤侵蚀、水土流失现象。 （1）对土地利用的影响 本项目位于砚山县平远镇木瓜铺村民委，占地面积约6666.7m2，建设区内无重点生态保护目标。项目原有用地类型为农用地，工程建设范围的原有植被遭到破坏，项目建设对周边分布的居民有一定影响。 （2）对动植物的影响 项目在建设和运营期间，不可避免会破坏动植物生境，项目区植被有乔木以及蕨类植物，项目运营期生产废气、汽车尾气、扬尘随意飘散会影响周边植被，但由于项目采取洒水、绿化及墙体阻挡等措施后破坏影响面积较小，对周边植被影响较小，造成的植被损坏对其生态系统结构、功能及其完整性影响较小。 项目存在的动物主要以常见的老鼠等农业系统动物为主，项目运营机械活动所产生的噪声、振动会对动物产生一定的驱吓作用，使项目附近的动物发生迁移，从而导致区域内野生动物密度有所下降，对局部区域的生物量有较大的影响，但对整个地区生态系统的功能和稳定性不会产生大的影响，也不会引起物种的损失。 （3）水土流失 项目场地平整期间，会破坏当地的地表植被，增加当地的水土流失。场地裸露、建筑基础施工期间还会增加一定的水土流失量。但本项目施工结束后，大量地表被建筑和混凝土覆盖，届时水土流失将大大减小；同时项目加强绿化建设，随着植被的恢复，水土流失将逐渐减轻。 建议项目避免在雨季施工，施工期加强料场管理，减少水土流失量；对施工机械、车辆等冲洗废水进行收集沉淀后用于混凝土养护或厂区降尘；生活污水经沉淀后洒水降尘； 雨水经沉淀后回用于洒水降尘。施工完成后应及时进行场地清理，对可绿化用地植树、种草进行绿化，减少施工期可能带来的水土流失。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表7. 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 项目在施工期间对环境影响主要是施工废气、施工废水、建筑垃圾、施工人员生活垃圾以及施工噪声等污染物产生的影响。 1、施工期废气环境影响分析 （1）扬尘 施工扬尘产生环节为：土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的运输等。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及天气诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。扬尘使大气中总悬浮颗粒物剧增，并随风迁移到其它地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响下风向居民和过往行人的健康，也影响城市市容和景观。 项目施工期施工场地裸露，运输车辆在场地上行驶时会引起比较严重的扬尘污染，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，只影响近距离范围。易产生扬尘的时间可能出现在春、秋二季，雨水偏少的情况下。所以项目应在这两个季节加大对扬尘的污染防治。 为了缓解施工扬尘对办公楼及工作人员的影响，施工过程中须做好监督管理工作，按照《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146－2004）的规定做好环境污染防治工作。 （2）机械废气 施工期施工机械运行产生的燃油废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，是影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是碳氢化合物、CO和NOX，属无组织排放，各污染物产生量有限，项目施工场地空旷，可通过空气稀释扩散，对周围空气环境影响较小。 施工期产生的扬尘污染是暂时的，随着施工活动的结束，施工扬尘对环境空气的影响也就随之消失。只要严格采取管理措施，就可以有效降低施工期扬尘对周围环境的影响，对环境的影响是可以接受的。 2、施工期废水环境影响分析 施工期废水主要为施工过程中施工废水、施工人员生活废水和雨季雨水地表径流，主要污染因子为SS和少量石油类。 项目施工期不设置施工营地，施工人员生活废水主要为施工人员洗手的清洁废水不含有毒有害成分，这部分废水在雨水收集池未建好之前进入收集桶沉淀处理，在雨水收集池建好之后进入雨水收集池沉淀处理，经沉淀后可直接用于工地洒水降尘和施工用水。 施工废水是混凝土的养护、施工机械设备维修、施工人员洗手清洁废水等过程产生，其产生量与工程规模、建筑物结构、施工进度及方式有关。本项目工程废水中除SS、浑浊度等物理性能指标较高外，不含其它有毒有害污染物。项目施工期6个月，施工废水产生量为3.97 m3/ d，取安全变化系数1.25，则本污水处理工程的处理规模为4.9625m3/d，该企业在施工场地排水沟末端设置了容积为36m3的沉沙池，将施工废水经过沉淀处理后，用于场地及路面喷洒，以降低施工现场的扬尘量。施工废水不外排，随着施工期的结束，施工废水影响也随之消除，故施工期废水对周边地表水环境影响甚微。 雨季雨水地表径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右。通过在厂区已有排水沟外排疏通，对周边地表水影响较小。 3、施工期声环境影响分析 （1）噪声环境影响分析 本项目建设期间的噪声源主要来自各种建筑施工机械噪声及运输车辆的噪声等，主要是推土机、挖掘机、升降机、振捣机以及运输车辆产生的噪声。 考虑点声源到不同地点经距离衰减后的噪声，采用点源模式对不同距离衰减后对声源的贡献值进行分析，预测模式如下： LA（r）=LAref（r0）-（Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 式中：LA（r）——距离r处的A声级，dB； LAref（r0）——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB， Adiv=20lg（r/r0）； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，在此取值为0； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm=ɑ（r/r0）/100； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=51lg（r/r0）。 由上式计算出本评价区域施工场地噪声预测结果见表7-1。 #### 表7-1 距声源不同距离的噪声值 dB（A） 设备名称; 1m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 装载机; 97; 76.5; 70.5; 64.5; 62.5; 56.5; 53; 50; 47. 推土机; 93; 73; 67; 61; 59; 53; 49.5; 47; 43.5. 挖掘机; 103; 82.5; 76.5; 70.5; 68.5; 62.5; 59; 56.5; 53. 混凝土振捣机; 102; 81.5; 75.5; 69.5; 67.5; 61.5; 58; 55; 52. 钻孔式灌注桩机; 105; 84.5; 78.5; 72.5; 70.5; 64.5; 61; 58; 55. 升降机; 95; 75.5; 69.5; 63.5; 61.5; 55.5; 52; 49.5; 46. 卡车; 94; 73.5; 67.5; 61.5; 59.5; 53.5; 50; 47.5; 44. 施工期多台机械设备同时运转噪声值，具体预测值见表7-2。 表7-2 多台机械设备同时运转的噪声预测值 dB(A) 距离（m）; 1; 10; 20; 40; 50; 100; 150; 200; 300; 400; 600. 噪声预测值; 109.04; 88.59; 82.59; 76.59; 74.59; 68.59; 65.09; 62.28; 59.09; 59.1; 53.1. 上表为主要施工机械噪声的距离衰减情况，由表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011，建筑施工场界噪声限值为：昼间70 dB(A)，夜间55dB(A)。根据上表计算结果，并结合项目施工场地声环境状况，预测各设备运转时昼间噪声值在100m处、夜间在600m处方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。根据现场踏勘情况，距离本项目最近的敏感保护目标为木瓜铺村，位于本项目西南侧451m。从施工场地周围关心点的距离来看，施工期场界噪声对木瓜铺村影响不大。 在不同施工阶段，作业噪声由于施工机械的数量、构成的随机性，导致噪声产生的随机性和无规律性，为不连续排放；本项目车辆运输过程中产生的噪声也同样具有无规律性，为不连续排放。但随着施工的结束，这些影响也随之消失，因此运输噪声对施工沿线居民的影响较小。 4、施工期固体废物环境影响分析 项目在施工期将产生一定量的建筑垃圾、生活垃圾。建筑垃圾主要是设备基础开挖过程中产生少量水泥硬地面弃渣，环评提出弃渣和废弃建筑材料设置临时堆放点，施工结束后及时按相关建筑及环保规定进行清运。生活垃圾集中收集后，定期运到木瓜铺村垃圾处置点处置。综上所述，施工期产生的固体废物均得到妥善处理，对周围环境影响很小。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 根据项目工程分析特点，大气污染物分为颗粒态污染物和气态污染物，颗粒态污染物主要来源于项目粉碎过程的粉尘、制粒过程的粉尘及堆存、输送、装卸产生的无组织颗粒物；气态污染物来源于食堂油烟，旱厕异味、机械及运输车辆尾气等。项目所有大气污染物均为无组织排放。 （1）无组织粉尘 1）评价工作等级及评价范围确定 ①评价工作分级方法 根据项目工程分析结果，选择无组织粉尘作为评价因子，计算所有废气排放源各污染因子的最大面积浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物地面浓度的标准限值10%时所对应的最大D10%。 ②评价工作等级划分 A、评价工作等级按表7-3的分级判据进行划分。 表7-3 评价工作等级划分及判定 评价工作等级; 评价工作分级判断依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax≤1%. B、评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），有多个排放源的同一种污染物时，按各污染物分别确定其评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评级等级。 ③预测结果 A、污染源强 根据工程分析可知，本次项目无组织排放主要考虑粉碎、制粒、堆存、输送机装卸过程产生的无组织粉尘；选取TSP作为判定大气环境影响评价工作等级的目标污染物。 无组织排放主要污染物及计算参数见表7-4。 表7-4 无组织排放粉尘及计算参数 排放源; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; X-Y（m）; H（m）. 整个厂区; TSP; 0.128; 100×70; 8. B、评价等级筛选计算结果 （a）估算模式及参数 本项目废气排放预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式，具体参数见表7-5。 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; ——. 最高环境温度; 33.4℃（306.55K）. 最低环境温度; -7.8℃（265.35K）. 土地利用类型; 草地. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 √否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 √否. 岸线距离/km; ——. 岸线方向; ——. （b）落地浓度Ci计算结果 运用大气环境估算工具软件，可得到大气污染物的落地浓度值。 （c）最大地面浓度占标率Pi 运用估算软件进行计算，结果见表7-6。 表7-6 无组织排放污染物最大地面质量浓度及占标率 污染源; 污染物名称; 距离（m）; 标准（μg/m³）; 最大落地浓度（μg/m³）; 占标率（%）. 整个厂区; TSP; 91; 900; 80.69; 8.97. 2）主要污染物估算模型计算结果 ①正常工况下 A、AERSCREEN估算模型对无组织排放污染物计算结果 正常工况下，采用AERSCREEN估算模型对无组织排放污染物计算结果如下表7-7。 预测结果表明：正常工况下，无组织粉尘区域最大落地浓度点出现在整个厂区下风向91m处，TSP最大落地浓度为80.69μg/m³、占标率为8.97%。 B、无组织排放废气厂界达标及影响分析 表7-7无组织排放污染物最大地面质量浓度及厂界达标分析 排放方式; 污染物名称; 距离（m）; 最大落地浓度（μg/m³）; 无组织排放监控限值（μg/m³）; 达标分析. 无组织排放; TSP; 91; 80.69; 1000; 达标. 项目无组织排放源均在生产厂区的生产车间，无组织排放面源中心距离厂界最近距离（451m）大于最大落地浓度距离(91m），根据预测结果，本项目无组织排放的颗粒物厂界满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中监控浓度限值要求，根据表7-8的预测结果可知：本项目无组织排放污染物颗粒物最大落地浓度占标率大于1%、小于10%，无组织排放污染物对周围环境影响较小。 无组织排放污染物的最大落地浓度均达到其相应环境质量标准，占标率均在10%以下，所以本项目无组织排放污染物对周围环境不会造成影响。 表7-8 AERSCREEN估算模型对无组织排放污染物计算结果 下风向距离（m）; 粉碎、制粒、输送、装卸等环节无组织粉尘. 预测质量浓度（μg/m³）; 占标率（%）. 1.00; 27.33; 3.04. 25.00; 38.50; 4.28. 50.00; 57.91; 6.43. 75.00; 57.91; 6.43. *91.00; 80.69; 8.97. 100.00; 79.90; 8.88. 150.00; 69.35; 7.71. 200.00; 61.59; 6.84. 250.00; 55.30; 6.14. 300.00; 50.17; 5.57. 350.00; 45.95; 5.11. 400.00; 45.88; 5.10. 450.00; 42.22; 4.69. 500.00; 39.20; 4.36. 550.00; 36.66; 4.07. 600.00; 34.48; 3.83. 650.00; 32.60; 3.62. 700.00; 30.94; 3.44. 750.00; 29.48; 3.28. 800.00; 28.17; 3.13. 850.00; 27.26; 3.03. 900.00; 26.94; 2.99. 950.00; 26.57; 2.95. 1000.00; 26.18; 2.91. 1050.00; 25.77; 2.86. 1100.00; 25.33; 2.81. 1150.00; 24.87; 2.76. 1200.00; 24.41; 2.71. 1250.00; 23.96; 2.66. 1300.00; 23.50; 2.61. 1350.00; 23.05; 2.56. 1400.00; 22.61; 2.51. 1450.00; 22.18; 2.46. 1500.00; 21.76; 2.42. ②非正常工况下 A、源强 非正常工况即废气污染治理设施出现故障不能正常运行，废气未经过处理或处理效率不够就排放的情况。根据分析，本项目主要考虑无组织废气非正常工况排放，情景设置如下：布袋收尘器不作业、粉碎车间未封闭、原料堆存库未进行苫布遮盖，污染物排放参数见表7-9。 表7-9 非正常工况无组织排放参数 排放源; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; X-Y（m）; H（m）. 整个厂区; TSP; 2.97; 100×70; 8. B、非正常工况排放计算结果 采用AERSCREEN估算模式对非正常工况排放的各污染物进行计算，估算模式参数见表7-10、见表7-11计算结果。 表7-10 非正常工况下无组织排放污染物最大地面质量浓度及占标率 污染源; 污染物名称; 标准（μg/m³）; 最大落地浓度（μg/m³）; 占标率（%）. 整个厂区; TSP; 900; 1902.8; 211.42. 根据表7-12的预测结果可知：在非正常工况下，情景a，布袋收尘器失效、篷布不遮盖及生产设备损坏情况下，TSP最大落地浓度及占标率均有所增加，均不超过环境质量标准限值，基本上不会对周围环境产生影响。 表7-11 非正常工况下AERSCREEN估算模型对无组织排放污染物计算结果 下风向距离（m）; 粉碎、制粒、输送、装卸等环节无组织粉尘. 预测质量浓度（μg/m³）; 占标率（%）. 1; 644.32; 71.59. 25; 907.79; 100.87. 50; 1365.40; 151.71. 75; 1800.10; 200.01. *91; 1902.80; 211.42. 100; 1884.00; 209.33. 150; 1635.30; 181.70. 200; 1452.20; 161.36. 250; 1303.90; 144.88. 300; 1182.90; 131.43. 350; 1083.50; 120.39. 400; 1081.70; 120.19. 450; 995.57; 110.62. 500; 924.38; 102.71. 550; 864.41; 96.05. 600; 813.08; 90.34. 650; 768.58; 85.40. 700; 729.56; 81.06. 750; 695.03; 77.23. 800; 664.22; 73.80. 850; 642.88; 71.43. 900; 635.31; 70.59. 950; 626.58; 69.62. 1000; 617.38; 68.60. 1050; 607.59; 67.51. 1100; 597.20; 66.36. 1150; 586.38; 65.15. 1200; 575.61; 63.96. 1250; 564.89; 62.77. 1300; 554.19; 61.58. 1350; 543.59; 60.40. 1400; 533.21; 59.25. 1450; 522.97; 58.11. 1500.00; 513.01; 57.00. 根据表7-11的预测结果可知：本项目整个厂区在非正常工况下TSP的最大落地浓度为1902.80 μg/m³，最大浓度占标率为211.42%。 ③评价等级与评价范围 根据上表的预测结果可知：本项目无组织废气正常工况下，TSP的最大落地浓度为80.69μg/m³，最大浓度占标率为8.97%，小于10%。 #### 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作的分级判据，，无组织废气的评价等级为二级。 因此，本项目大气环境评价等级为二级，不进行进一步预测。 #### 评价范围：按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目的评价范围以项目厂址为中心区域，自厂界外延D10%为矩形区域作为大气环境影响评价范围，评价范围边长取5km。因此，本项目环境空气的评价范围为以项目区为中心，5km×5km 的矩形区域。 ④排放量核算 本项目废气均为无组织排放废气，故本项目废气年排放量就等于无组织废气排放量，见下表： 表7-12 大气污染物无组织排放量核算表 污染物; 产污环节; 防治措施; 年排放量(t/a); 标准. 颗粒物; 粉碎、制粒，堆存、运输过程; 布袋收尘器、密封粉碎车间、罩棚、苫布遮盖; 0.989898; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 3）大气环境防护距离及卫生防护距离 ①大气环境防护距离计算 本项目产生的粉尘来源于粉碎、运输、装卸等环节，均属于无组织面源排放，根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.2）计算得知项目无超标点，详见图7-13，故无需计算大气环境防护距离，无需设置大气环境防护区域。 图7-13 大气环境防护距离计算结果 （2）机械、车辆燃油废气 机械废气主要为运输车辆、装载机、挖掘机等运行时的燃油废气，废气中主要含有烃类、CO、NOX等，机械废气产生量较少，为无组织排放，车辆流动性大，污染源不集中，容易扩散，废气经稀释、扩散后对环境的影响较小。 （3）食堂油烟 本项目办公区设置厨房将产生一定量的厨房油烟，使用电为能源，属于清洁能源，故项目废气主要为厨房食物烹饪过程中产生的油烟。项目灶头上方安装抽油烟机，经油烟机抽至屋顶排放。根据预测油烟能达标排放对环境影响较小。 （4）恶臭 项目厂区设有一个旱厕，其在使用过程中及时清扫，因此旱厕恶臭气体产生量较少，对周围环境影响不大。 垃圾收集点的固体废弃物不及时清理，有机物腐败产生的恶臭等；有机物腐败产生的恶臭气体与气温有很大关系，高温有利于恶臭的产生，每日加强清理，垃圾收集点恶臭对环境影响不大。 综上所述，本项目营运期采取措施后，项目营运期产生的细碎及搅拌粉尘、堆场扬尘、汽车尾气、厨房油烟等污染物可以得到有效控制，对区域环境空气影响不大。 2、地表水环境影响分析 （1）评价等级及评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），根据下表判定水污染影响型建设项目评价等级。 #### 表7-13 评价等级判定 根据工程分析可知，项目主要用水为生活用水及绿化用水，运营期间生活污水产生量为0.612m3/d，195.84m3/a。项目生活污水主要为日常生活清洗污水和食堂污水，污水中主要污染物为SS、BOD5、COD、NH3-N、动植物油等，员工日常生活清洗污水中的污染物含量相对较低，污水量较小。项目生产厂区员工洗手废水经收集桶收集后用于洒水降尘，管理办公区废水经化粪池处理后用于绿化，绿化用水经土壤、植被吸收不外排，项目无废水外排 综上所述，项目产生生活污水不外排。按三级B评价，因此本项目地表水环境影响评价等级为三级B，不进行水环境影响预测，进行废水不外排的可行性、可靠性分析。 #### 本项目正常情况和非正常情况下均可以保证废水全部到化粪池处理，不外排，根据《建设项目环境影响评价技术导则 地表水环境》5.3.2.2：“三级B，其评价范围应符合以下要求：a）应满足其污水处理设施环境可行性分析的要求；b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域”，因此地表水评价范围为处理设施的可行性可靠性进行分析。 #### （2）污水类型 根据工程分析，本项目运营期废水主要有生活废水，生活污水包括日常生活清洗污水和食堂污水，产生量为0.612m³/d、195.84m³/a，生活污水水质情况为 pH：6~9、COD： 300-500mg/L、BOD5：250-350mg/L、氨氮： 40-45mg/L、SS：350mg/L。 ① 生产厂区清洗污水收集桶收集后用于洒水降尘；② 管理办公区废水均通过化粪池处理后用于绿化，绿化用水经土壤、植被吸收不外排，项目无生产废水产生。 （3）废水处理设施设置及废水不外排的可行性分析 #### 该项目在管理办公区内建有一个96 m3的化粪池，日处理量为76.8 m3，用于蚕茧烘干厂、化肥厂及生物质颗粒厂生活污水的处理，根据计算得知三个企业用水量为0.225 m3/d、0.315 m3/d、0.495 m3/d，废水产生量分别为0.18 m3/d、0.252 m3/d、0.396 m3/d，共0.828 m3/d。根据砚山县气象资料，多年平均非雨天为219天，雨天按非雨天的1/3（73d/a）进行核算，化粪池在雨天不能进行清掏，下雨天按三天为一个周期计算，则该管理办公区三天废水量为2.848 m3，仅占化粪池处理能力的3.7%，完全可接纳雨天未能及时清掏化粪池污泥过程中产生的生活污水。 - 声环境影响分析 （1）设备噪声 位于砚山县平远镇木瓜铺村民委木瓜铺村，属新农村建设地区，根据工程分析可知，声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 该项目建成后新增加的主要设备噪声源及其源强见下表。 #### 表7-14 噪声源强 设备名称; 室外等效噪声值（dB）; 数量; 特征; 治理措施; 治理后厂房外5m声级值（单台）. 粉碎机; 90; 1; 点源、连续; 基座减振、厂房隔声; 76.02. 提升机; 80; 1; 点源、连续; 基座减振、厂房隔声; 66.02. 制粒机; 85; 2; 点源、连续; 基座减振、厂房隔声; 65. 风机/电机; 80; 1; 点源、连续; 厂房隔声; 71.02. 叉车; 80; 1; 点源、连续; 厂房隔声; 66.02. 叠加值; /; 78.05. （2）预测模式 本次环评采用点源模式对项目高噪声设备产生的噪声对周围环境产生的影响进行预测。预测公式为： - A、噪声衰减公式 式中Lpi——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB(A)； - L0i——第i个噪声源的A声级，dB(A)； ri——第i个噪声源噪声衰减距离，m； - roi——距离声源1m处，m； ΔL ——其它环境因素引起的衰减值，dB(A)； - Lp——K个噪声源衰减值的合成声级，dB(A)； K——噪声源个数。 - B、多声源叠加模式 式中L0——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值； （3）预测结果 本环评参照《云南省文山壮族苗族自治州2018年环境状况公报》中的砚山县区域声环境昼间平均等效声级为52.7dB，以此为本底值，区域环境噪声总体水平等级为二级，评价为较好。本环评根据现场监测结果、噪声源强以及平面布置情况，预测建设后声环境情况。 根据上述预测模式，项目建设后声环境影响预测结果见表7-15。 表7-15 各噪声设备在不同距离处的噪声值 预测点; 距离噪声源距离（m）; 昼间; 夜间; 达标情况. 现状值; 贡献值; 预测值; 变化值; 贡献值; 预测值; 变化值. 厂界东; 50; 52.7; 44.07; 53.26; +0.56; 44.07; 44.07; 0; 达标. 厂界南; 100; 52.7; 38.05; 52.85; +0.15; 38.05; 38.05; 0; 达标. 厂界西; 150; 52.7; 34.53; 52.77; +0.07; 34.53; 34.53; 0; 达标. 厂界北; 200; 52.7; 32.03; 52.74; +0.04; 32.03; 32.03; 0; 达标. - （4）预测评价 根据预测结果，对本项目主要噪声源配置消声器、设备安置在室内后，通过距离衰减、叠加本底值后，本项目东、南、西、北厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准（即昼间60dB（A），夜间50dB（A））。 通过预测，本项目周边无敏感点，声环境质量维持在《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准（昼间60dB（A），夜间50dB（A））范围内，项目运营不会对周边环境产生影响。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废弃物为收尘器收集的粉尘、生活垃圾、润滑油桶、食堂泔水、不合格产品及铁屑等。 1)一般工业固体废物 （1）不合格产品 本项目在生产过程中，由于气压不稳定或其他因素，会产生15t/a的不合格产品,该部分不合格产品收集后作为原料返回生产系统。 （2）铁屑 项目收集的原辅料中会含有部分铁屑，在生厂加工区设置固废收集桶，统一收集后外售至综合利用。 （3）收尘器收集的粉尘 本项目在粉碎和制粒工序设置布袋收尘器，用于收集粉碎机产生的颗粒物，颗粒物产生量为20.202t/a，布袋收尘器收集效率按99%，则收尘量为19.999t/a，作为原料返回生产系统。 （4）润滑油桶 本项目在生产过程中，需要润滑油来润滑制粒机和粉碎机，产生量为80kg/a，统一收集后返回商家，经核实该润滑油桶不属于危险废物。 （5）生活垃圾 本项目共有员工9人，垃圾的产生量按0.2kg/d·人计，则生活垃圾产生量为1.8kg/d、0.576t/a（320天计），统一收集后清运至木瓜铺村垃圾堆放点堆放处置。 （6）食堂泔水 项目设置厨房，每天会产生少量的剩菜、浮油等，在厨房设置泔水桶进行收集后，外售至综合利用。 2）危险废物（HW49） 项目在运输、堆存过程中，厂内移动源会用到一定量的柴油，而柴油就存储于柴油桶中，他属于《国家危险废物名录》（换技能保护令第39号，2016年6月14日发布，2016年8月1日执行）中“HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，为危险废物，柴油桶产生量19kg/个。根据现场踏勘，项目目前尚未设置完善的危险废物收集系统，本环评建设单位建设1间2㎡的危废暂存间，再交由交由有资质的单位回收，严禁随意堆放、处置。本项目危险废物产生情况详见项目下表。 表7-16 项目危险废物产生情况 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 年产生量; 年周转量; 产生工序及装置; 形态; 危险特性; 污染防治措施; 备注. 柴油桶; 其他废物（HW49）; 900-041-49; 1个; 1个; 储存厂内移动源使用柴油; 固态; T、I; 委托有资质单位处理; 铁桶. 危废暂存间的设置要求 - 库房必须远离生活垃圾，防雨淋、防洪冲击或浸泡；设各自通道； - 必须与人员活动密集区分开； - 有密封设施，设专人管理，防鼠、防蟑螂、防盗窃、防儿童接触等安全措施（加锁）； - 地面和1.0米高的墙裙必须防渗处理（硬化或瓷瓦），有上水（室外），下水（室内通向污水处理系统）； - 照明设施（日光灯）、通风设施（百叶窗换气扇）； - 库房内醒目处张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标示，和“损伤性废物”、“感染性及其他废物”（字样）； - 分类收集，进行包装（专用袋、锐器盒），并进行标示，入库房时，要分类登记； - 库房外明显处设置危险废物和医疗废物警示标示； 综上所述，本项目固废处置率为100%。综上所述，本项目固废处置率为100%。综上所述，项目固体废物去向明确，或者通过资源化利用，一般固废能满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，危险废物能满足《危险废物存储污染控制标准》（GB18597-2001），项目营运期产生的固体废物对周围环境影响不大。或按国家规定安全处置，不会对周围环境造成明显的不良影响，处置率100%。 三、产业政策符合性分析 本项目为生物质木质颗粒成型燃料生产项目，属于《产业结构调整指导目录》（2013修正版）及《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）》中的允许类项目，不属于限制类和淘汰类项目。 因此本项目建设符合国家产业政策。 四、与《云南省生态保护红线》的符合性分析 根据《生态保护红线划定指南》、《云南省生态保护红线划定方案编制说明》，云南省的生态保护红线主要包括自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地、地质公园、饮用水源地保护区、国家湿地公园等。根据前述分析，本项目不涉及云南文山国家级自然保护区、风景名胜区等，据此推断，项目建设不涉及生态保护红线。 再根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）中附件1云南省生态保护红线分布图与项目区占地叠图可知（详见附图6），项目区不涉及生态保护红线。 综上所述，本环评认为项目的建设符合生态保护红线，项目不在生态保护红线范围内，项目的建设不涉及生态保护红线。 五、选址合理性分析 1、项目已经取得砚山县人民政府等各部门关于砚山县木瓜铺烤烟服务型农民专业合作社年产2万吨生物颗粒燃料建设项目的设施农用地项目选址并联审批表，详见附件7《砚山县建设项目选址并联审批表》等。本项目的建设符合用地规划。 2、本项目承包（租用）的是砚山县平远镇木瓜铺村委会木瓜铺村土地，道路条件优越，交通方便。根据现场踏勘，项目场址地形地貌简单，地势平坦，周边无大型生产污染源，对周边环境空气、声环境影响较小，符合政府相关政策规定，因此，项目选址较为合理。 六、总平面布置合理性分析 根据工艺流程要求，总平面布置按照功能分为生产厂区及生活办公楼等所有建筑层数均为单层。在项目生产厂区东面设有旱厕、雨水收集池及消防池。 在内部联系方面，各设施之间通过道路相连接，并配备必要的硬化场地。同时，在布局方面也考虑了建筑物之间的影响，以分散布置建筑物为主；最终，整个工程区形成了布置和建、构筑物的平面布置与空间处理互相协调，场地布置系统分明、整齐，对生产性质、防火及卫生要求近似的厂房，布置在同一地段内，并为水土保持绿化创造条件；各运行分区互不干扰，有效结合的总布置形式。 综上所述，本项目总平面布置合理。 七、清洁生产 清洁生产是一个实现经济与环境协调持续发展的环保政策。清洁生产是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，使减少生产过程产生的废物对人类和环境的风险性，要求企业采用使用有效的清洁生产措施，从源头削减污染物的产生量。 建设项目生产工艺采用成熟简单的生产工艺，原料利用率较高，属清洁生产工艺。主要原辅材料为废木料等，属于清洁可再生能源；产品为生物质固化成型燃料，是一种环保、清洁、可再生燃料，在使用过程中对人健康和生态环境影响较小，属于清洁产品。项目在严格落实环评提出的各项污染防治措施的前提下，建设项目工艺废气产生量及产生浓度均较低；生活污水中各污染因子浓度不高，清洁部分经生活污水收集桶收集后用于降尘，粪便污水经粪便收集池收集后用作周边农田农肥，不外排;固废实行“零排放”。项目生产过程中部分工段产生的粉尘及次品等废料收集后重新作为原料，综合利用，体现了循环经济理念。 从本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，建设项目的生产工艺较成熟，排污量较小，基本符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济的理念。建议企业提高职工环保意识，建立和完善清洁生产制度，进一步提高企业清洁生产能力。 八、环境风险评价 环境风险分析的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2018) 要求，评级内容主要包括风险调查、环境风险潜势判断、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等。 #### 1、风险源识别 风险识别的范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。 （1）生产设施风险的识别范围包括：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等； （2）物质风险的识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。 项目在运输、堆存过程中，场内移动源会用到一定量的柴油，有少量柴油回复者于柴油桶中，根据《国家危险废物名录》（环境保护令第39号，2016年6月14日发布，2016年8月1日执行）规定柴油桶属于“HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，为危险废物，柴油桶产生量为19kg/个；根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2018)中附录B要求，该项目在运营期间，风险物质为仅柴油，环境风险类型主要为泄漏、火灾爆炸。环境风险及产生情况见下表： 表7-17 环境风险表 风险物质; 理化性质; 环境风险. 柴油; 稍有粘性的棕色液，易燃，该物质对环境有危害，应特别注意对地表水土壤、大气和饮用水的污染。; 泄漏、燃烧、爆炸. 柴油桶; 表面附着少量柴油，易燃，对环境有危害，应特别注意对地表水土壤、大气和饮用水的污染。; 燃烧、爆炸. 表7-18 风险物质理化性质和危险性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：第3.3 类高闪点、易燃液; 燃爆危险：易燃. 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收; 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化性质. 外观及性状：稍有粘性的棕色液; 主要用途：用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：45～55℃; 相对密度（水=1）：0.87～0.9. 沸点（℃）：200～350℃; 爆炸上限（%）：4.5. 自燃点：257; 爆炸下限（%）：1.5. 溶解性：不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：稳定; 避免接触的条件：明火、高热. 禁配物：强氧化剂、卤素; 聚合危害：不聚合. 分解产物：一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：LD50 LC50; 急性毒性：/. 急性中毒：皮肤接触柴油可引起接触必皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：具有刺激作用. 最高容许浓度：目前无标准. 2、环境风险等级划定 表7-19 环境风险评价等级划分一览表 ##### 表7-20 环境风险物质最大储存量和临界量 风险物质; CAS号; 最大存储量（t）; 临界量（t）; 最大存在量与临界量比值; 存储方式. 柴油; /; 0.17; 2500; 0.000017; 桶装. 由表7-20计算可知，企业环境风险物质在厂内最大存在总量与其临界量的比值Q为0.17（Q＜1），从而判定该项目环境风险潜势为 I。 依据 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中环境风险工作等级判定，该项目环境风险潜势为 I 仅进行简要分析，不设置评价等级。 2、环境风险评价范围 根据 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，项目环境风险评价范围从大气环境风险、地表水环境风险、地下水环境风险以及项目周边环境敏感目标分布情况、事故后果预测可能对环境产生危害等综合确定。 本项目环境风险主要为生产设备所产生的危险化学物质发生泄漏、火灾、爆炸及事故性排放。本项目环境风险物质储存量较小，且储存区均经过防渗处理，在发生事故的情况下，均能得到有效收集，对周围地表水环境、地下水环境造成影响的可能性小；经工程分析及影响分析可知，本项目大气污染物源强较低，在采取相关措施后，均能达标排放，即使发生事故排放的情况下，项目对周围大气环境的影响可接受。 综上，本次环评拟设项目环境风险评价范围为：以生产车间为中心，半径为1000m 的圆，即评价范围为3.14km2 #### 3、事故影响分析 项目内设有叉车、装载机，柴油最大存储量为 0.17t，项目内柴油为桶装柴油，暂存于成品堆放库东边，存储地面为混凝土硬化地面， 日常房门上锁。柴油最大泄漏量为0.043t。柴油泄漏进入地表水体后会很快在水面形成油膜，对河流水质和水生生物产生较严重的影响，而且其影响是显著、长期的。柴油泄漏进入土壤环境，造成土壤内微生物死亡；由于油品有黏性，粘附于枝叶，组织植物光合作用，可使植物枯死；在土壤中粘附于植物根系，阻止植物吸收水分和矿物质而死。柴油泄漏遇明火可能引发爆炸事故。本环评要求该建设单位建设一个2m2的柴油暂存间。 4、风险防范措施 （1）存储 1）对存放柴油的房间和储油柜进行严格管控，房间钥匙不得随意配制，无关人员不得随意借用钥匙;门应上锁钥匙由值班人员管理，未经批准，非工作人员严禁入内;若需进入，须在《来访人员登记表》上登记，值班人员全程陪同； 2）存放柴油的房间不得有无关的物品、物资存放(包括临时性存放);禁止堆放易燃、易爆物品及腐蚀性物品严禁随处乱堆乱放固体废弃物，保持房间四周环境的清洁卫生； 3）严禁在储油柜处吸烟和使用明火，严禁私自改动储油柜外观、结构和用途，室内禁止敲打和碰撞以防产生火花发现火警必须及时报告，同时尽全力与消防人员共同扑灭火灾 4）柴油必须指定管理人员，负责督促检查柴油的安全，贯彻落实各项安全管理制度。定期对柴油进行检查。对存在安全患的，必须限期整改元。存油的房周围出现可疑人员时立即上报领导和相关单位。 5）值班人员每天必须对柴油进行日常巡视，并作好相应记录，如发现异常，及时采取有效的措施。 5、防范措施 当柴油暂存间发生紧急情况时，值班人员应做到:保持高度冷静，高度责任感;如能解决应尽量解决，将影响范降到最低，如实在不能解决时应及时向相关领导报告;发生紧急情况时，应及时疏散现场无关人员，做好安全防范措施。 （1）发生滴油、漏油的应急措施 1）马上关闭油管阀门，并切断电源开关，及时组织人员进行现场警戒，检査并清除附近的一切火源、电源，禁止其他人员及车辆进入事故区域 2）如漏出的油品数量较少，值进负责人组织人员对场已漏出的油品用沙土覆盖，待油品被充分吸收后将附有油迹的沙土放至指定的场所进行专业处理。对冒、漏出的油品数量较多时，视情况对现场实施监控，组织人员用沙土将油品团团围住，防止油品进一步外溢，取消防器材放至事故现场，作好警戒、疏散工作、检查周围是否有残留油液。 3）检查是否有其他可能产生危险的隐患存在。确认无误后，随即仔细查找冒、漏油的事故根源并进行处理 4）在处理事故的同时，首先应保证绝对禁止产生明火、静电的行为。其次，对充分吸收了油品的沙土要严格按照规定进行放珞、处理，以免造成环境污染和额外事故 (2)发生火灾应急措施 1）存放柴油的房内已装有七氟丙烷气体灭火装置。当柴油房内出现的火警达到灭火要求时，灭火装置根据火警情况自动喷洒气体灭火。如果灭火装置不能自动灭火时，值班人员应及时按下灭火装置，灭火装置会发出声光报警并灭火 2）在气体死火时，室内人员必须撤离现场，并关闭相应的防火门。 3）如果是小火警，在灭火装置未启动的情况下。可以用机房内灭火器进行灭火，具体操作按灭火器上说明操作 除此之外，还应做到以下两点来预防事故的发生： 1）建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度； 2）建立一套完整的应急方案及应急处理事故的队伍，一旦发生意外，处惊不变，能迅速地解决问题和处理事故现场，使环境损失、经济损失、人员伤亡等降至最小。 这些事故本身发生概率极低，在采取本环评提出防范、减缓及应急措施和突发事故应急预案后，风险事故率可降低到最小，而企业在出现突发事故时，有一定计划进行抢险、救险，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对周边及企业影响程度降到最低。故本项目的环境风险在可接受范围内。 表7-20 项目运营期环境风险应急预案内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、及其分布. 2; 应急计划区; 危险目标：装置区库区、邻近地区. 3; 应急组织机构、人员; 项目厂区、地区应急组织机构、人员. 4; 预案分级响应条件; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序. 5; 应急救援保障; 应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等. 6; 报警、联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通告方式和交通保障、管制等事项. 7; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；配备相应的设施器材 邻近地区：控制防火区域、毒气泄漏扩散区域，控制和消除环境污染的措施，配备相应的设备. 9; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案. 10; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 事故现场：事故现场善后处理，恢复生产措施； 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施. 11; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全教育. 12; 公众教育和信息发布; 对邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度. 九、竣工验收监测计划 （1）竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表7-21。 表7-21 项目竣工验收一览表 项目; 处理设施; 处理对象; 预期治理效果; 规模. 水环境; 粪便收集池; 粪便污水; 预处理后由周围村民清掏作为农肥使用; 4m³. 集水沟; 整个项目区; --; --. 化粪池; 生活区污水; --; 96m3. 消防池; --; --; 300m3. 雨水收集池; 雨水; --; 36 m3. 大气环境; 1套布袋收尘器; 粉碎粉尘; 粉尘排放达到大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）中新建无组织排放监控浓度值(处理效率90%以上); 1.8m*3m. 粉碎车间封闭; 粉碎粉尘; 处理效率90%以上; 1000㎡. 原料堆存区、装卸、运输过程中苫布遮盖; 粉尘; 处理效率70%以上; 983.35㎡. 抽油烟机; 食堂油烟; --; --. 旱厕、垃圾桶异味; 及时清扫、清运; 满足环保要求; --. 声环境; 厂房隔声、基座减振措施; 生产机械设备; 满足环保要求; --. 固废处置; 3个生活垃圾垃圾收集桶; 生活垃圾; 定期清运至木瓜铺村垃圾堆放点堆放处置，处置率100%; --. 生产固废收集桶; 废铁器等; 集中收集后外售，处理效率达到100%; --. 危废物暂存间; 柴油桶; 委托有资质的单位处置; 2m2. 泔水桶（1个）; 厨房剩菜剩饭等; 外售综合利用; --. （2）环境监测计划 针对本项目排污特点，制订监测计划，应定期对项目生产过程中产生的无组织粉尘进行监测，对厂界四周声环境进行监测，具体情况见表7-22。 表7-22 环境监测计划一览表 要 素; 监测点位; 监测因子; 时间及频次; 执行机构; 监督机构. 大气; 厂界; TSP; 1次/年; 有资质的监测单位; 文山州生态环境局砚山分局. 噪声; 在各厂界1m处共设4个监测点; 等效连续A声级; 1次/年; 有资质的监测单位; 文山州生态环境局砚山分局.

# 表8. 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工机械 | THC 、CO、NOX、TSP、SO2 | 限速行驶、洒水降尘、运输车辆加盖苫布、使用有害物质量少的优质材料 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－ 1996）中新建无组织排放监控浓度值 |
|  |  | 施工现场 | 扬尘 | 洒水降尘 |  |
|  | 营运期 | 粉碎 | 粉尘 | 布袋收尘器+密封粉碎车间 | 大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）中新建无组织排放监控浓度值 |
|  |  | 制粒 | 粉尘 | 罩棚遮挡 |  |
|  |  | 堆存、输送、装卸 | 粉尘 | 苫布覆盖 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－ 1996）中新建无组织排放监控浓度值 |
|  |  | 机械、车辆 | THC 、CO、NOX、TSP、SO2 | 限速行驶、洒水降尘、运输车辆加盖苫布、使用有害物质量少的优质材料 | 对环境影响较小 |
|  |  | 厨房 | 油烟 | 抽油烟机 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483- 2001）标准限值 |
|  |  | 垃圾收集桶、粪便收集池 | 恶臭 | 密封、绿化 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 二级标准 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生产施工期 | COD 、SS | 清洁沉淀降尘，旱厕粪便清掏用作农肥 | 废水不外排，对周围地表水无影响 |
|  | 营运期 | 生产厂区清洁废水 | COD 、SS | 收集桶收集洒水降尘 |  |
|  |  | 管理办公区生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池处理后用于绿化 | 废水不外排，对周围地表水无影响 |
|  |  | 生产厂区粪便污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 排入粪便收集池后附近村民清掏用作农肥 |  |
| 噪声 | 施工期 | 电锯、电钻、车辆 | 设备、车辆噪声 | 距离衰减 | 对周围声环境影响较小 |
|  | 营运期 | 粉碎机、分机、提升机、进出车辆等 | 机械噪声、交通噪声 | 设置减振基础，置于半封闭的车间内，距离衰减 | 对周围声环境影响较小 |
| 固废 | 施工期 | 项目建设 | 建筑垃圾 | 设置临时堆放点，施工结束后及时按相关建筑及环保规定进行清运 | 处理效率100% |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 统一收集后清运至木瓜铺村垃圾堆放点堆放处置 | 处理效率100% |
|  | 营运期 | 收尘器 | 粉尘 | 作为原料返回生产系统 | 处理效率100% |
|  |  | 制粒机 | 不合格产品 | 作为原料返回生产系统 | 处理效率100% |
|  |  | 原料 | 铁屑 | 外售综合利用 | 处理效率100% |
|  |  | 危废暂存间 | 柴油 | 委托有资质单位处理 | 处理效率100% |
|  |  | / | 润滑油桶 | 外售至塑料处理站 | 处理效率100% |
|  |  | 生产厂区、生活区 | 生活垃圾 | 统一收集后清运至木瓜铺垃圾堆放点堆放处置 | 处理效率100% |
|  |  | 食堂 | 泔水 | 外售至综合利用 | 处理效率100% |
| 生态保护措施及预期效果影响(不够时可附另页)： 1、为避免含有少量SS和石油类等污染物的施工废水外流，对地表水环境质量造成污染，要求在施工场地上修建了临时排水沟和沉淀池，将施工废水收集处理后回用，有效合理利用水资源。 2、尽量避开雨季实施平整土地及基础开挖等施工作业，下雨时用一些帆布等来覆盖开挖面以减少因受雨水冲刷而造成土壤流失，并在施工场地修建了临时排水工程来疏导雨水，防止区域内水土流失，工程建设安排上首先完成基础设施工程，优先完善排水沟及排污管网的建设。 3、在施工场地周围修建了围墙与外界分隔，不同程度减小污水、废气、固体废物、施工噪声等对外环境的影响。 4、施工期造成的表土裸露随着地面硬化和施工结束可以得到恢复和改善，水土流失将可得到治理。由于项目施工期较短，施工占地面积不大，待整个工程结束后，土地表面将逐渐固化，在施工期加重的水土流失强度可以得到一定恢复。 |  |  |  |  |  |

# 表9. 结论与建议

一、评价结论： 本项目为砚山县年产2万吨生物颗粒燃料建设项目，本项目总占地面积为6666.7m2。本项目运营期产生的废气、废水、粉尘、噪声等污染物均有可行的污染治理方式，项目各项污染都可以做到达标排放，项目建设无环境制约因素。项目建设与各项评价原则符合性结论如下： 1、产业政策符合性分析 本项目为生物质颗粒燃料生产项目，属于《产业结构调整指导目录》（2013修正版）及《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006 年本）》中的允许类项目，不属于限制类和淘汰类项目，故项目符合产业政策。 2、选址符合性结论 项目已经取得砚山县人民政府等各部门关于砚山县木瓜铺烤烟服务型农民专业合作社年产2万吨生物颗粒燃料建设项目的设施农用地项目选址并联审批表，详见附件7《砚山县建设项目选址并联审批表》等。本项目的建设符合用地规划。 本项目承包（租用）的是砚山县平远镇木瓜铺村委会木瓜铺村土地，道路条件优越，交通方便。根据现场踏勘，项目场址地形地貌简单，地势平坦，周边无大型生产污染物源，周边环境空气级声环境基本保持自然状况，环境空气、声环境质量良好。项目选址较为合理。 - 生态保护红线符合性结论 根据《生态保护红线划定指南》、《云南省生态保护红线划定方案编制说明》，云南省的生态保护红线主要包括自然保护区、风景名胜区、世界自然遗产地、地质公园、饮用水源地保护区、国家湿地公园等。根据前述分析，本项目 不涉及云南文山国家级自然保护区、风景名胜区等，据此推断，项目建设不涉及生态保护红线。再根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）中附件1云南省生态保护红线分布图与项目区占地叠图可知，项目区不涉及生态保护红线。 4、总平面布置合理性分析 根据外部条件，工艺流程，运输和风向等因素，在尽量优化布置的前提下，考虑了如下布置方案：综合考虑各构筑物的功能，本项目将整个厂区分为生产厂区及管理办公区等，所有建筑层数均为单层。 整个生产厂区总平面布置按照功能分为生产加工区、原料粉碎复检车间、原料堆放库、成品仓库、管理办公用房等。最北面为值班室；进出口位于整个生产厂区北面，其中公厕、雨水收集池、消防池设置于厂区东面。 办公生活区自北向南走向：最北面自西向东的分布为办公室、宿舍；往南自西向东分布为财务室、硬化地面、宿舍；再往南自西向东分布为宿舍、硬化地面、档案室；最南面自西向东分布为卫生间、硬化地面、厨房。 各设施之间通过道路相连接，并配备硬化场地。同时，在布局方面也考虑了建筑物之间的影响，以分散布置建筑物为主；最终，整个工程区形成了布置和建、构筑物的平面布置与空间处理互相协调，场地布置系统分明、整齐，对生产性质、防火及卫生要求近似的厂房，布置在同一地段内；各运行分区互不干扰，有效结合的总布置形式。项目总平面布置情况见附图3。 5、施工期影响评价结论 项目施工期间将产生一定量的废水、噪声、废气及固体废弃物，对所产生的各类污染及影响，项目均采取了针对性的处置措施，如施工期间对施工场地定期进行洒水降尘，避开午休、夜间休息时间进行施工等措施，可有效消除或缓解工程施工期间产生的各种污染对环境的影响。因此，项目施工期间所产生的各类污染物可以得到有效控制，并将随施工期的结束而结束，对外环境及关心点的影响较小。 6、运营期影响评价结论 项目运营期会对周围环境排放废水、废气、固体废物和噪声等，如不采取相关对策措施，将对环境产生一定的不利影响。 废气：根据项目工程分析特点，废气主要来源于项目粉碎、制粒、堆存、输送、装卸产生的无组织颗粒物、厨房油烟、机械及运输车辆尾气、恶臭等，粉碎上方设置布袋收尘器，环评要求建设单位密闭粉碎车间和原料堆放库进行苫布遮盖等措施；机械废气为无组织排放，车辆流动性大，污染源不集中，容易扩散，废气经稀释、扩散后对环境的影响较小；厨房产生油烟废气经抽油烟机收集后经专用烟道集中引到所在建筑物楼顶排放，对周围环境影响不大；项目厂区设有一个旱厕，会对其及时清扫，因此旱厕恶臭气体产生量较少，对周围环境影响不大；垃圾收集点每日加强清理，垃圾收集点恶臭对环境影响不大。 废水：本项目区采用“雨污分流”制，①生产厂区：本项目无生产废水外排，雨水经排水沟排至雨水收集池处理后进入消防池；生产厂区主要污水为员工洗手清洁污水，经收集桶收集后洒水降尘，粪便污水进入旱厕后，由周围村民清掏作为农肥使用；②管理办公区：生活污水经化粪池处理后用于绿化，绿化用水经土壤、植被吸收不排，项目无生产废水产生；粪便污水进入粪便收集池后由附近村民清掏。 噪声：项目距离保护目标较远，厂区噪声通过厂房墙体及减震等措施进一步降噪，对周边环境影响较小。 固废：本项目产生的固体废弃物为不合格产品、收尘器收集粉尘、柴油桶、黄油桶、生活垃圾、食堂剩菜剩饭，等。本项目在粉碎工序设置布袋收尘器，用于收集粉碎机产生的颗粒物，作为原料返回生产系统；生活垃圾统一收集后清运至木瓜铺垃圾堆放点堆放处置；不合格产品作为原料返回生产系统；柴油桶委托有资质单位处理；用空的润滑油桶返回产家回收利用，项目设置厨房，每天会产生少量的剩菜、浮油等，在厨房设置泔水桶进行收集后，外售综合利用。 综上所述砚山县年产2万吨生物颗粒燃料建设项目 生产线建设项目在落实了本报告表提出的各项环保措施后，从环境的角度评价项目是可行的。 二、要求 1、项目在建设过程和营运过程中，严禁就地焚烧垃圾废料。 2、建立健全完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 3、项目设备安装应严格按设计进行施工，各设备安装质量应达到国家相关要求。 4、加强各环保设备设施的正确操作，维修保养等。 5、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 6、加强环境保护意识教育，在施工期和运营期建立相应环境保护管理制度，同时应设兼职的环境管理人员，负责监督管理环境管理制度的执行，项目设计和建设时，应落实各项环保投资； 7、项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对建设项目的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，经验收合格后报送竣工验收报告至当地环保局，方可投入生产或者使用。 三、建议 为确保项目建设及运行过程中对周围环境造成的污染影响最小化，环评提出如下建议： （1）建立健全各项环保管理规章制度，积极配合当地环保部门的日常监督检查。 （2）加强各项环保设施的管理维护，建立操作规程和运行台帐，保证环保设施连续稳定运行。 （3）所有固废应及时收集，放置在指定地点，定期清运及处理，避免在厂区长时间堆存引起二次污染。 （4）原料及成品运输尽量安排在昼间进行，并加强运输管理，防止物料沿途洒落。 （5）项目区尽量使用清洁能源，如电能及天然气等。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按照《报告表》及砚环审〔2019〕 号文件批复要求，做好环境保护工作。 同意审批 公 章 经办人： 年 月 日