砚环审〔2019〕21号

文山州生态环境局砚山分局关于对        《砚山县八嘎乾坤加油站建设项目环境影响报告表》的批复

砚山县八嘎乾坤加油站：

你站委托昆明翊佐环境科技有限公司编制的《砚山县八嘎乾坤加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于砚山县八嘎乡八嘎老街，项目于2019年7月3日取得投资项目备案证，项目代码：2019-532622-52-03-042314，建设性质为改建。项目拟将原有单层储油罐更换为双层储油罐，其中：30m3的92#汽油罐一个，50m3的柴油罐一个，项目改建后属于三级加油站。项目主体工程包括罩棚、业务用房、储罐区、卸油区、辅助用房，公用工程包括给水、排水、供电、能源、消防等，环保工程包括油气回收系统、油水分离池、双层储油罐及防渗、化粪池、危废暂存间、垃圾桶、绿化等。

项目总投资50万元，其中环保投资31.7万元，占总投资比重为63.4%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》提出的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）项目区实行雨污分流制。储油罐体清洗废水应委托具有专业清罐资质的单位进行清运处置，卸油、加油过程中滴漏的少量汽油、柴油应及时使用消防砂或吸油毡吸附清除。加油罩棚下要求设置截流钢槽或沟渠，防止雨水冲刷带走油污，含油雨水统一收集经油水分离池处理后才能外排。生活污水和办公生活区清洗废水通过废水收集管道收集至化粪池，经化粪池处理后提供给周边的农户用作农肥。应加强对油水分离池、化粪池的管理和维护，保证处理效率。根据《加油站地下水污染防治技术指南》中的要求，为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站应采取防渗漏和防渗漏检测措施，储油罐应采用双层罐，双层罐应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的要求。

（三）根据《云南省大气污染防治行动实施方案》（云政发〔2014〕9号）中对推进挥发性有机物污染治理的要求，应完善对卸油、储油、加油过程中的油气回收装置及系统，落实环评中提出的各项油气排放控制措施。

（四）合理布置高噪声设备位置，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保噪声达标。

（五）项目产生的生活垃圾统一收集后，委托环卫部门清处置，化粪池污泥定期清掏用作农肥。油水分离池油污、储罐和加油机废油泥、含油消防砂、吸油毡等属于危险废物，应使用危险废物收集桶收集后暂存于危险废物暂存间，最终委托有危险废物处置资质的单位处置，危险废物暂存间应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关规定和要求设置，做好防渗、防雨、防丢失措施，并设置明显的标识，危险废物转移要求严格执行危险废物转移联单制度。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，编制并严格执行突发环境事件应急预案，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。制定并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规程。对加油区、储罐区、油水分离池、化粪池等做好防渗防腐工作，储油罐区设置观测检查井，防止成品油泄漏污染地下水。地下隐蔽工程，要有施工期痕迹材料备查。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

文山州生态环境局砚山分局

2019年7月25日

（此件公开发布）

文山州生态环境局砚山分局办公室  　       2019年7月25日印发