## 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 砚山县年产2500吨机制炭加工建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 砚山翔森木业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1 |  | 传真 |  | --- |  |  |  | 邮政 编码 |  |  |
| 建设地点 | 砚山县者腊乡六诏村民委六诏村小组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 砚山县发展与改革局 |  |  | 批准文号 |  |  |  | 2019-532622-42-03-049616 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 非金属废料和碎屑加工处理（C4220） |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 4000 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 250 | 其中环保 投资（万元） |  |  |  | 23.012 |  | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 9.2 |
| 评价经费 （万元） | 1 |  | 工程预投产时间 |  |  |  | 2019年11月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 随着人们对木材加工制品的需求量不断增加，木材加工过程中会产生大量的锯末粉，造成了大量锯末粉被废弃，甚至被大量焚烧，既恶化了环境空气，而且又连续地浪费着巨大的资源。将锯末粉制成机制木炭，并能让其在工业化生产中以及生活中得到广泛应用，又能节省大量的矿石能源，并减少因使用矿石能源而带来的二氧化硫和烟尘的排放，同时又能将废弃的锯末粉变废为宝，节约能源。 目前国家正在大力倡导机制木炭，相继出台政策文件，给予政策扶持。国家将减排目标纳入“十二五”规划，成立专门机构指导并推动“低碳经济”。国内外对机制炭的需求量有增无减，目前国内化工、冶金行业、食品行业机制炭年需求量均在不断增加，不断增长的需求量背后潜藏的是更为庞大的机制木炭供应市场。砚山翔森木业有限公司抓住机遇，综合利用锯末粉为原料，在砚山县者腊乡六诏村民委六诏村小组新建一个年产2500吨机制炭的项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）等有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的第86项“废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中的“其他”类，需编制环境影响报告表。砚山翔森木业有限公司于2019年8月委托云南长沐环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，成立了项目组，经过认真分析、研究项目的有关材料，并进行实地踏勘、调研、的基础上，依照环评导则等相关要求编制了《砚山县年产2500吨机制炭加工建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 二、拟建工程内容及建设规模 1、本项目建设规模 该项目占地面积4000m2（6亩），总建筑面积4000m2。本项目的建设利用砚山翔森木业有限责任公司木材加工厂的场地，砚山翔森木业有限责任公司木材加工厂已停产。项目主体工程包括原料堆场、制棒车间、烘干车间、炭化车间及成品仓库等均为新建，给排水、照明、道路等辅助及公用工程均沿用已停产木材厂已建设施，项目新增部分配套环保设施。本项目由主体工程、辅助及公用工程、环保工程三部分组成。 2、工程内容 根据项目设计资料，建设项目主要工程内容见表1-1。 表1-1 建设项目工程内容一览表 序号; 项目; 建设内容; 建设规模及用途; 备注. 1; 主体 工程; 烘干车间; 建筑面积约为300m2，用于原料锯末的烘干。; 新建. 成品仓库; 建筑面积约为800m2，用于成品包装以及堆放。; 新建. 制棒车间; 建筑面积约为200m2，烘干后锯末于制棒车间内制成木棒。; 新建. 炭化车间; 建筑面积约为100m2，建设18个炭化窑，用于炭化过程; 新建. 冷却水池; 建设一个容积为30m3的冷却水池，用于冷却出窑的木炭; 新建. 原料堆场; 建筑面积约为800m2，用于堆放原料，原料为锯末。; 新建. 2; 辅助 及公用工程; 道路; 场区内部铺设硬化道路，占地面积约200m2，交通及运输方便。; 沿用已停产木材厂已建设施. 员工宿舍; 为生产工人提供住宿，为两层建筑，建筑面积约200m2。. 厨房; 为生产工人提供餐食，建筑面积约100m2. 办公室; 建筑面积约80m2，用于工作人员办公. 给水; 项目用水来源为山泉水，项目建有蓄水池，并在厂区内铺设管道，保证生产和生活用水。. 排水; 项目运营期的生产废水循环使用不外排。生活废水中粪便污水进入容积为5m3的粪便收集池后定期清掏用作农肥，其余较清洁生活废水经过容积为5m³的生活废水收集池沉淀处理后用于厂区洒水降尘，厨房剩菜剩汤经过泔水桶收集后外售综合利用，生活废水不外排。. 供电; 供电由当地电网供给。. 消防池; 项目设有一个10m³的消防水池. 空房、杂物间; 项目共有三个空房，用作杂物间，堆放杂物，建筑面积共280m2。. 旱厕; 项目设有一个旱厕供员工使用，建筑面积15 m2。. 3; 环保 工程; 危化品暂存间; 1个，用于暂存副产物木焦油; 新建. 水浴喷淋除尘设施; 1套，处理烘干燃源废气，除尘效率为87%，对SO2的处理效率为15%，配套一个容积为20m³的循环除尘水池。; 新建. 粪便收集池; 1个，容积为5m3，用于收集营运期粪便污水; 沿用已停产木材厂已建设施. 生活污水收集池; 1个，容积为5m³，用于收集出粪便污水外较清洁的生活废水; 沿用已停产木材厂已建设施. 焦油收集器; 1个，容积为0.5m3，用于收集焦油; 外购. 泔水桶; 1个，容积为0.1m3，用于收集厨房剩菜剩汤; 外购. 三、项目总平面布置 本项目在设计中，合理布局充分利用土地资源，本项目共分为生产区和生活区。其中生产区位于项目区南部，生活区位于项目区北部。其中，生产区内划分为原料堆场、烘干车间、制棒车间、炭化车间、成品仓库，生产区结构为彩钢瓦棚一层。生活区划分为厨房、员工宿舍、办公室、杂物间等。 项目总平面布置及环保设施布置图见附图2。 四、项目周边环境状况 本项目位于砚山县者腊乡六诏村民委六诏村小组。者蚌段公路位于项目西侧，便于项目交通运输。项目周边500米内无学校、自然保护区、文物保护单位等。 五、项目施工周期 本项目施工期共1个月，预计建设及竣工时间为2019年9月~2019年10月共1个月。 六、主要产品、原辅材料、能源及主要设备 1、主要产品及生产规模 主要成品为机制木炭，直径5.0cm，长39cm： 包装规格：50*28*32cm五层纸箱包装，25kg/箱； 生产规模为年生产机制木炭产品2500t，并产出副产品焦油0.125t/a、木醋液50t/a。 2、原辅材料及能源消耗 本项目原材料主要为锯末。 原材料锯末消耗7000t/a，原料来源于文山州内收购，烘干燃料为废木料，一共消耗100t/a。 本项目原材料及能源消耗情况见表1-2。 表1-2 原材料及燃料消耗情况 序号; 名称; 单位; 年用量. 1; 锯末; t/a; 7000. 2; 废木料; t/a; 100. 3; 纸箱; 个; 10万. 3、主要设备以及辅助设备 主要设备以及辅助设备见表1-4。 表1-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 型号; 备注. 1; 烘干机; 台; 1; /; 采用生物质燃料作为燃料. 2; 制棒机; 台; 6; ZX500; 用于机制炭成型. 3; 炭化窑; 个; 18; /; 7.5m*2.7m*1.9m/个. 4; 焦油收集器; 套; 1; /; 收集炭化阶段产生的焦油. 5; 自动点火装置; 套; 2; /; 一用一备，用于处理燃烧炭化窑产生的CO、甲烷等可燃气体. 6; 铲车; 辆; 1; /; /. 7; 叉车; 辆; 1; /; /. 8; 水浴喷淋除尘设施; 套; 1; /; 用于处理烘干废气. 9; 风机; 台; 2; /; /. 七、劳动定员 1、工作制度：由建设单位提供，本项目每年生产350天，每天1班，每班工作8小时。 2、劳动定员：全厂定员为10人，其中一线生产操作工人8人，管理人员2人，其中有4人在厂区食宿，其余为周边居民，不提供食宿。 八、项目环保投资 项目总投资250万元，其中环保投资23.012万元。占总投资的9.2%。 项目环保投资见表1-5。 表1-5 环保投资估算表（万元） - 项目名称; - 规格与数量; - 投资额（万元）. - 一、施工期环保投资. - 1、临时沉淀池; - 1个；15m3; 0.1. - 2、防尘网; - 1套; - 0.2. - 3、施工噪声防治措施; - 0.2. 二、营运期环保投资. - 1、水处理投资. - 粪便收集池; - 1个，容积为5m3; - 0.5. - 生活污水收集池; - 1个，容积为5m3; - 0.7. - 泔水桶; - 1个，容积为0.1m³; - 0.002. - 2、固体废物处理投资. - 垃圾桶; - 4个; - 0.01. - 3、废气处理设施. - 焦油收集器; 1套; 1.5. - 水浴喷淋除尘设施及循环池; 1套，配套一个容积20m³的循环沉淀池; 15. - 自动点火装置; 2套; 0.8. 4、隔声降噪措施; 减震垫等; 1.0. 5、危化品暂存间; 1个; 0.5. - 6、环评费; 1. - 7、竣工验收监测费; 1.5. - 合计; 23.012. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，利用砚山翔森木业有限责任公司木材加工厂的场地，砚山翔森木业有限责任公司木材加工厂已停产。经过现场勘查，场地内存在一些未出售的胶合板以及部分停用的设备，放置于项目的杂物间中。除此之外，场地内无其他有关的原有污染物及环境问题。 |

## 表二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置及交通 砚山县位于云南省东南部，东经103°35’～104°45’、北纬23°18’～23°59’之间。东南北三面分别与文山州的广南、西畴、文山、丘北四县相连，西部与红河哈尼族彝族自治州的蒙自县和开远市接壤。东西最大横距107公里，南北最大纵距70公里，全县土地总面积3826．57平方公里。 者腊乡位于砚山县东半块中部，乡政府所在地距砚山县城22公里。东邻蚌蛾乡，南邻盘龙乡，西邻江那镇，北接阿猛镇，是砚山县第一届人民民主政府所在地，具有光荣的历史革命传统。 六诏村民委，属于山区。是村委会所在地，距离乡政府所在地8.00公里， 国土面积60.31平方公里。 项目所在地位于砚山县者腊乡六诏村民委六诏村小组，中心地理坐标为东经104°34'21.50"、北纬23°39'49.42"。六诏村隶属于者腊乡六诏村民委，属于山区。位于者腊乡东边，距离六诏村委会0.8公里，距离者腊乡政府8公里。 项目位置见附图1 ：项目地理位置图，项目周边关系见附图3：项目环境影响评价范围及周边关系图。 二、地形、地貌、地质 砚山县境内为滇东南岩溶丘源地貌。境内六诏山脉横贯其中，山脉走向较规则地由东向西延伸。地形从西北的最高点鲁都克逐步向东南方向的最低点八嘎三岔河倾斜，形成西北高、东南低的倾斜地势，地形地貌十分复杂。全境以岩溶盆地为主要地貌特征，有1平方公里以上的岩溶坝子35个，占全县总土地面积的27％；境内岩溶丘陵有167.71万亩，占全县总土地面积的29.10％；山地类型323.18万亩，占全县总土地面积的55.90％，并以中山山地、中山河谷为主要特征。 砚山县地质构造属华南加里东褶皱带云南弧形构造单元。经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地质构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所～蚌峨褶皱带、老鹰山～阿猛褶皱带、长岭街～倮基黑褶皱带。 项目地处砚山县者腊乡，厂区周围主要为农田，无不良工程地质现象。 三、气候、气象 砚山县境内属低纬高原季风气候，四季不明显，干雨季分明，立体气候特征较明显。热量资源丰富，≥10℃的活动积温2 500℃ ~ 6 500℃，年温差小，全年平均气温12.50℃ ～ 19℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃ ～ 10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃ ～ 25℃，极端最高气温33.20℃（1958年6月1日），极端最低气温-7.8℃（1968年2月14日）。年无霜期250 ～ 320天，年日照时数1400 ～ 2100小时，年降雨量840 ～ 1 400毫米。境内海拔高低相差1183米，形成河谷、平坝、山地3种不动气候类型。干季（11月～次年4月），主要受西部干暖气流影响，空气干燥，降雨稀少，干季雨量仅161毫米，占全年总雨量的17％。雨季（5～10月），主要受西南和东南海洋暖湿气流的影响，湿度大，降雨较多，雨季雨量834.90毫米，占全年总雨量的83％左右。 项目所在区为亚热带季风气候区，其主要气候特征：温暖、湿润，有明显的干、雨季之分，每年的5月下旬至10月下旬为潮湿多雨的雨季，降雨多集中在7、8、9三个月，占全年总降雨量的50-59%，而11月至次年的5月为干季，主导风向为南风，风力最大达20m／秒，年降雨量911.5～1272.6mm，年蒸发量1405.4～1464.3mm，年最高气温28.5℃，年平均气温13.5℃，年最低气温在零下-2.3℃，多出现在12月至3月，并有结冰现象。 四、水文、水系 砚山县境内公革河、贵马河、八嘎河、翁达河、稼依河、阿三龙河等6条河流全长224.76公里，径流面积3737.98平方公里。水能资源蕴藏量2.83万千瓦。目前，除贵马河的小阿香一、二级电站初步开发3420千瓦机组外，尚有公革河的古登寨电站和八嘎河的高六堆电站亟待开发。2011年，全县累计建成各类水利工程28732件，其中：中型水库4件，小（一）型水库8件，小（二）型水库52件，小坝塘211件，小水塘122件，引水沟116件，小水池1742件，小水窖23539件，小水井2892件，提灌站41件，机电井5件，全县可控水量1.69亿m3。 项目附近无河流，距离本项目最近的地表水为项目南侧约320m处的秧田冲水库，秧田冲水库位于云南省文山州砚山县境内者腊乡六诏村，距砚山县城28km，水库地理位置为东经104°33′40″，北纬23°39′23″。水库功能主要为农村生活供水和灌溉为主，兼顾防洪，水库总库容120万m3，水库属Ⅳ等小（1）型工程。根据《云南省地表水水功能区划》（2010-2020），并未对该水库进行功能划分，根据秧田冲水库的水环境功能，参照执行Ⅲ类水质标准。 五、土壤 砚山县土壤类型差异较大，全县分红壤、黄壤、紫色壤、石灰岩土、水稻土5个土类，11个亚类，17个土属，31个土种，土壤酸碱适中，有机质含量2.7-6.8% g/kg，普遍缺磷、少钾、微量元素含量普遍偏低。根据实地调查，评估区土壤类型主要为黄壤和红壤，在沟谷积斜坡部位分布有第四系表土层。土壤质地大部分为粘壤、粘土。土壤透气性差，土壤肥力一般。普遍呈微酸性，水解氮、速效磷、有机质含量都低，土壤结构差、保水保肥能力弱，缺乏抵御干旱的能力。 六、植被、生物多样性 砚山县具有复杂多变的地形地貌特征和北亚热带、中亚热带、南温带等立体气候，生物资源丰富。树种主要有云南松，油杉、思茅松、杉木、麻栎、栓皮栎、樟木、夜合欢、黄杨木，还有国家列为一类、二类保护树种的水杉、银杏等。森林覆盖率达26.8%，整个生态系统以简单的农业生态系统为主。动物资源主要有黄毛鼠、狐狸、野猪、脆蛇、野鸡、长尾雉、画眉、鹧鸪等，珍稀动物有鹿子、獐子、穿山甲、水獭、锦鸡、眼镜蛇等。在389种栽培植物中，除三七初步开发了医药、保健类的10多个系列40余种产品和辣椒初步开发6个系列10多个品种外，对i00多种中草药材都有待于进行深入开发和综合利用。是名贵中药材三七的原产地，1995被命名为“中国三七之乡”。 据现场踏勘的结果，项目区域及周边300m范围内无珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。项目周边土地类型为农田，主要植被为旱地植被，主要种植的作物是玉米。动物主要有老鼠、麻雀、小型爬行类。

## 表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 本项目位于砚山县者腊乡六诏村民委六诏村小组，属于农村地区，本次环评未对项目进行实地监测，所以本项目环境质量现状引用文山州生态环境局发布的《文山州2018年环境状况公报》： 一、环境空气质量现状 根据项目所在位置和《环境空气质量标准》（GB3095-1996）功能区划分二类区的划分要求，确定本项目所在地为环境空气的二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 项目所在地属于农村地区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.2内容，评价范围内没有公开发布环境空气质量现状数据的可选择地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据，项目位于砚山县者腊乡六诏村民委六诏村小组，参考引用文山州生态环境局发布的《文山州2018年环境状况公报》中的结果：“文山七县县城环境空气自动站建成联网运行，环境空气质量均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其中平均空气质量达标率砚山、丘北、富宁县均为 100%”。且根据现场踏勘，项目处于农村地区，区域内无重大工业污染，空气质量优于砚山县城，因此本项目所在区域满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，判定项目所在区域属于达标区。 二、水环境质量现状 1、地表水 项目评价区域内无河流，距离最近的地表水体主要为秧田冲水库，位于本项目区南侧约320m，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，并未对该水库进行功能划分。秧田冲水库水环境功能主要为饮用二级、农业灌溉，因此参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 根据现场踏勘，秧田冲水库附近1km内无集中居民区，人员活动稀少，附近无大型工业企业排污，水库水质清澈，水环境质量较好。 2、地下水 由于项目区属于农村地区，地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。通过调查，评价区范围内无地下水出露，地下水主要来自大气降水、地下孔隙潜水补给，即以大气降水的垂直渗入为主，沿孔隙、裂隙运移，渗入地下形成地下水。根据现场踏勘，评价区地下水无开采利用历史，项目区周围为农田，无重大污染源，地下水水质条件良好。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A：地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 三、声环境质量现状 本项目位于砚山县者腊乡六诏村民委六诏村小组，属农村地区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。本项目声环境质量现状引用《文山州2018年环境状况公报》，结果如下：“砚山县区域声环境昼间平均等效声级为 52.7 分贝，区域环境噪声总体水平等级为二级、评价为较好”。根据现场踏勘，项目区噪声主要来源于路过者蚌段公路的少量车辆的交通噪声，无其他较大的噪声污染源，声环境质量应优于砚山县城，因此判断项目所在区域属于达标区。 四、土壤环境质量现状 本项目位于砚山县者腊乡六诏村民委六诏村小组，根据建设单位提供资料及现场踏勘结果，项目用地现状为设施农用地，项目北面、西面、东面、南面均为农田，项目周边500m内无敏感点及其他工业企业分布，土壤受到人为活动影响及工业污染的可能性较小，区域内土壤环境质量状况良好，可满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中相关标准。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录A：土壤环境影响评价项目类别表可知，本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展土壤环境影响评价。 五、生态环境现状 本项目位于砚山县者腊乡六诏村民委六诏村小组，属农村地区，为农田生态系统，以农业生态环境为主，项目周边土地类型为耕地、林地，主要种植三七、玉米、桃树和蔬菜。动物主要有老鼠、麻雀、小型爬行类。 据现场踏勘的结果，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区，也无文物古迹。经现场踏勘，项目区及周边未发现国家和地方重点保护及珍稀濒危危动、植物，亦未发现各级政府发文保护的古树名木等。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 以项目所在区域的环境质量作为主要的环境保护目标，项目周边的居民住户作为本次评价的环境保护敏感点，本项目主要环境保护目标详见表3-1。 表3-1 主要环境保护目标一览表 保护对象; 坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂址距离 （m）; 户数 （户）; 人口 （人）; 环境要素; 保护级别. X; Y. 六诏村; -950; 0; W; 950; 1219; 6138; 环境空气、声环境; 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区. 秧田冲水库; 0; -320; S; 320; /; /; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 项目所在地同一水文地质单元; /; /; /; /; /; /; 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准. 注：项目中水浴喷淋除尘排气筒为原点（0,0）.

## 表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 一、大气环境 根据环境空气质量标准功能区划，本项目属空气环境二类区域。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012），具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 单位ug/ m³ 污染物; TSP; PM10; PM2.5; SO2; NO2; NOx; CO （mg/m3）; O3. 1小时平均浓度限值; —; —; —; 500; 200; 250; 10; 200. 24小时浓度限值; 300; 150; 75; 150; 80; 100; 4; 160. 年均浓度限值; 200; 70; 35; 60; 40; 50; —; —. 二、地表水环境 （1）地表水：项目区南面320m处的秧田冲水库，水质类型为III类，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中规定的III类水质标准，标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L） 项目; pH（无量纲）; COD; BOD5; 石油类; NH3-N; DO; TP; 高锰酸盐 指数. III类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤0.05; ≤1.0; ≥5; ≤0.05; ≤6. （2）地下水：区域内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 地下水质量标准III类标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; 氨氮; 硫酸盐; 挥发性酚类; 亚硝酸盐. III类标准≤; 6.5-8.5; 0.5; 250; 0.002; 1.0. 项目; 氯化物; 铁; 硝酸盐; 阴离子表面活性剂; 总大肠菌群（个/L）. III类标准≤; 250; 0.3; 20; 0.3; 3.0. - 三、声环境 项目位于2类声功能区，因此项目环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 四、水土流失 项目所在地区域水土流失执行《土壤侵蚀分级分类标准》（SL190-2007）。 表4-5 土壤侵蚀分类分级标准值. 级别; 侵蚀模数（t/km2·a）; 平均流失厚度（mm/a）. 微度侵蚀; ＜200 ，＜500; ＜1000 ＜0.15，＜0.37，＜0.74. 轻度侵蚀; 200，500，1000～2500; 0.15，0.37，0.74～1.9. 中度侵蚀; 2500～5000; 1.9～0.37. 强度侵蚀; 5000～8000; 3.7～5.9. 极强度侵蚀; 8000～15000; 5.9～11.1. 剧烈侵蚀; ＞15000; ＞11.1. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、废气 （1）施工期废气污染源主要为施工扬尘，废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准限值。标准限值详见表4-6。 表4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）本项目运营期的废气主要为烘干炉废气及炭化窑废气，炭化窑废气主要为CO、甲烷等可燃气体，经过自动点火装置燃烧成CO2和水，无污染物排放。项目运营期烘干炉产生的SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放限值，详见表4-7，烘干炉产生的颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9072-1996）表2中干燥炉、窑二级排放限值。详见表4-8。 表4-7 大气污染物综合排放标准 污染物; 氮氧化物; 二氧化硫. 排放标准; 排放高度（m）; 15; 15. 排放浓度（mg/m3）; 240; 550. 排放速率（kg/h）; 0.77; 2.6. 无组织排放浓度限值（mg/m3）; 0.12; 0.40. 表4-8 工业炉窑大气污染物排放标准 污染物; 炉窑类型; 标准级别; 浓度（mg/ m3）. 烟（粉）尘; 干燥炉、窑; 二级; 200. 根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9072-1996），各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m。当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3m以上。经查阅业主方提供的资料和现场勘查，项目周围半径200m距离内无建筑物，因此本项目排气筒为15m。 （3）项目厨房设置有1个灶头，属于小型规模，经营过程中产生的外排油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相关限值，详见表4-10。 表4-10 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 标准限值. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除效率（%）; 60. （5）垃圾收集桶、粪便收集池等产生的异味 运营期垃圾收集桶、粪便收集池等产生的异味应执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，即臭气浓度≤20 mg/m3、氨气≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3。 二、废水 项目生产废水循环使用，不排放。生活污水主要为员工生活废水，生活废水中粪便污水进入粪便收集池后定期清掏用作农肥，不外排，其他较清洁的生活废水经过生活废水收集池收集沉淀后用于厂区洒水降尘，厨房剩菜剩汤经过泔水桶收集后外售综合利用。项目营运期间无废水外排。 三、噪声 （1）施工期：项目施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值详见表4-11。 表4-11 建筑施工场界噪声限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 建筑施工场界; 70; 55. （2）营运期：项目运营期区噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准见表4-12。 表4-12 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 四、固体废物排放标准 （1）一般固废：项目生活垃圾、生产固废等固体废物的管理执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的有关规定。 （2）化学危险品：木焦油属于化学危险品，执行《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 | 根据本工程的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本工程需执行的总量控制指标： 一、废气： 运营期产生的废气主要为烘干阶段产生的燃源废气，主要为颗粒物、SO2、NOX。总量控制指标为： 总烟气量：62.42万Nm3/a 颗粒物排放量为0.0316t/a；SO2排放量为0.0434t/a；NOX排放量为0.1024t/a。 二、废水： 项目营运期废水不外排，不设总量控制指标。 三、固体废物： 项目营运期固体废物处理率100%，不设总量控制指标。 |

## 表五、建设项目工程分析

一、施工期工程分析 （一）主要污染工序及源强核算 本项目预计于2019年9月开工建设，预计2019年10月竣工，工程总工期为1个月。 本项目建设内容有主体工程、装饰工程和设备安装。项目施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘、运输车辆扬尘及运输车辆产生的汽车尾气。项目对声环境的影响主要是施工机械和运输车辆，影响施工场地周围的声环境。项目施工期的主要固体废物建筑垃圾和生活垃圾。从污染角度分析，项目工程施工期的工艺流程及产污情况见图5-1。 1、废气 项目施工期产生的废气为扬尘、机械尾气。 （1）扬尘 项目施工期产生的扬尘分为施工场地扬尘和运输扬尘。 施工场地扬尘主要是：主体结构、装修施工中的建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用产生的扬尘；裸露地表风蚀产生的扬尘等。 施工高峰期，运输量大，车辆往来频繁时，道路扬尘污染较为严重。项目所在地主要常年主导风向为西南风，通过项目自身采取一定的洒水降尘措施以及大气稀释扩散后，项目施工期产生的扬尘产生的影响很小。 （2）施工机械尾气 施工机械废气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 2、废水 施工期废水主要有施工废水、生活废水。 根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）建筑业用水定额，本项目建筑结构为钢架结构，主要使用现浇砼，用水定额为1.5m3/m2（含施工管理人员生活用水），本项目新建的建筑面积2200m2，施工期用水总量3300m3。根据经验类比，施工期废水产生量约为用水量的10%，则施工期废水量约330m3。项目建设周期约为1个月，合30天，施工期每天的废水量约11m3/d。施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活用水，施工人员不在项目区食宿，生活废水主要为洗手废水，主要污染物为泥沙、水泥等悬浮物，浓度一般800~2000mg/L。项目施工时设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于建筑材料的冲洗、施工用水及施工场地洒水降尘，不外排。 3、噪声 施工期噪声主要来源于施工过程中运输车辆等机械设备的运行。另外，在装修阶段，所产生的噪声主要为切割的机械噪声。在不同施工阶段作业噪声限值由于施工机械的数量、构成动作等的随机性，导致了噪声产生的随机性和无规律性，为间歇性排放；车辆运输中产生的噪声则与物流量有关，更具有不规律性，属于无组织、不连续排放。施工期间的噪声对施工地点周围及运输途中所经的村民点都有不同程度的影响。各施工阶段的主要噪声声源及声级见表5-1，施工阶段的各运输车辆类型及其声级见表5-2。 表5-1 主要施工机械及噪声强度表 施工阶段; 设备名称; 噪声强度[dB（A）] （距声源1m处噪声级）. 场地及基础 阶段; 挖掘机; 94. 振动碾; 94. 底板与结构 阶段; 电锯; 94. 振捣机; 99. 电焊机; 79. 空压机; 89. 装修、安装 阶段; 电钻; 104. 角磨机; 104. 表5-2 施工阶段各运输车辆噪声源统计 声源; 大型载重车; 中型载重车; 轻型载重车. 声级dB（A）; 79~85; 65~74; 60~69. 除移动施工机械外，主要施工期机械布置于施工场内。 4、固体废物 项目施工期的主要固体废物为土石方、建筑垃圾和生活垃圾。 （1）土石方 经现场踏勘，本项目场址处地势相对较为平坦，建设单位在场地平整阶段可做到场内平衡，整个施工期项目区内无废弃土石方产生。 （2）建筑垃圾 建筑垃圾包括：废弃的钢材、水泥凝结废渣、装修废料等。类比同类项目，结合本项目特点，单位建筑面积的建筑垃圾产生量约20~50kg/m2，结合项目实际情况，本环评取20kg/m2，本项目新建的建筑面积2200m2，以此估算该项目建筑垃圾产生量约44t。 （3）施工人员产生的生活垃圾 项目施工人员不在现场食宿，施工高峰期施工人员10人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，生活垃圾产生总量为0.15t，施工人员生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后清运。 二、营运期工程分析 （一）工艺流程分析 图5-2 运营期工艺流程及产污节点图 1、工艺简述： （1）原料入场：原料由供货方运至厂内原料堆场堆放，本项目外购原料为粒径小于60目（粒径0.3mm）的锯末。锯末采用输送带送入烘干车间进行烘干。原料堆放会产生锯末粉尘。 （2）烘干处理：锯末的水份必须小于6%才可达到使用要求，因此需要使用烘干炉烘干，燃料为废木料（树皮、边角料等）；烘干后锯末采用输送带送至制棒车间制棒。烘干过程产生的废气采用水浴喷淋除尘装置处理。 （3）制棒：本工序是在高压条件下将物料制成棒状固体燃料。其工作原理是利用锯末原料固有的特性，通过螺杆的压力在高压下，将木制原料中的木质素纤维素化使纤维相结合，形成带中心孔的半成品→薪棒；薪棒放于钢筋笼中统一堆放，便于下一步炭化。 （4）炭化：炭化是将半成品薪棒在缺氧的条件下干馏成木炭；其工作原理是半成品薪棒在缺氧的条件下燃烧（或表面自燃）而分解生成可燃气体、木焦油和黑色物质-木炭。薪棒在炭化炉内的变化过程如下：点火自燃→加热脱水干燥→高温分解→材料表面可燃性气体燃烧→分解加剧→黑色物质炭+可燃性气体+焦油。 ①干燥阶段（脱水，脱出内水）：点燃成型木屑棒，从点火开始，至炉温上升到250℃，这时机制棒所含的水分主要依靠外加热量和本身燃烧所产生的热量进行蒸发。机制棒的化学组成几乎没变。干燥阶段需3小时。此阶段窑中烟气以水蒸气和二氧化碳为主。 ②炭化初始阶段（脱甲基）：这个阶段主要靠棒自身的燃烧产生热量，使窑温上升到250~280℃之间。此时，木质材料发生热分解反应，其组成开始发生了变化：原料逐渐分解成一氧化碳和木炭。生成的一氧化碳继续燃烧，逐层为物料提供热量支持分解。此阶段窑中烟气成分以水蒸气和二氧化碳为主。 ③全面炭化阶段：当窑内温度上升到700℃时，物料会进行急剧的热分解在这阶段中，将前过程生成的芳烃化合物进行热解、脱氢、缩合、氢化等反应同时生成了大量的木焦油、木醋液等液体产物，此外还产生了甲烷、乙烯等可燃性气体。根据资料和调査，炭化窑热解木材过程中会得到固体、液体（冷凝后）、气体3种产物： 气体产物（木煤气）：含有CO2、CO、甲烷等物质的不凝气体。在管道输送过程中将可凝气体冷凝后收集。 液体产物：木炭窑排出的气体经冷凝后产生木焦油以及木醋液，主要含有大量水分和有机酸、醇类、酮类、酯类、醛类、酚类、芳香族化合物等有机物。木焦油属于耐高温材料，是造船工业油漆、工业防腐耐高温的极佳材料；木醋液具有杀菌、抗菌的功能。本项目产生的木焦油及木醋液经过收集后作为副产品外售。 固体产物：热解后得到的固体产物为木炭。 ⑤点火：每座炭化窑生产周期为12天-14天。炭化窑炭化过程将会产生一氧化碳、甲烷等可燃气体，为避免一氧化碳、甲烷外排，环评要求在烟气排放口加装自动燃烧装置，对炭化窑烟气中未完全燃烧的一氧化碳、甲烷进行燃烧处理。烟气中一氧化碳、甲烷等可燃气体经燃烧后最终产物成为二氧化碳。炭化废气燃烧反应如下： 一氧化碳燃烧反应过程为：2CO＋O22CO2； 甲烷燃烧反应过程为：CH4+2O2CO2+2H2O； 经上述反应过程可知，炭化废气经燃烧后的产物为二氧化碳和水蒸气，无其他污染物产生。 ⑥冷却、成品储存：待炭化窑中的原料全部炭化完毕后，关闭炭化窑所有的炉门和烟气进出口通道口，让机制炭在窑内冷却1~2小时，冷却中需要在机制炭表面洒少量水扑灭火星，待木炭冷却到可人工操作的温度后，再将出窑的木炭装进铁桶中，放进冷却水池进行完全冷却，完全冷却后的木炭全部包装入库准备出售。 2、物料平衡 项目为将锯末粉加工为机制炭项目，物料平衡见表5-1。 表5-1 物料平衡（单位：t/a） 投入; 产出. 污染物; 其他; 产品. 锯末粉：7000; 废气; 烘干废气：0.1774; 水蒸气：4038.5407; 机制炭：2500. 废木料：100; 木煤气：510; 粗品木焦油：0.125. /; 固废; 不合格机制炭：50; 粗品木醋液：50. /; 循环池沉渣：0.3029; /. /; 燃料灰渣：0.854; /. 合计：7100; 合计：7100. （二）营运期污染源强核算 1、废气 项目运营期产生的废气中有组织排放的主要为烘干阶段燃源废气、食堂油烟；无组织排放的废气主要为锯末粉尘以及汽车尾气，其中锯末粉尘来自堆放、运输锯末等环节，汽车尾气为进出车辆产生。 （1）锯末粉尘 项目锯末粉尘来自堆放以及运输锯末产生的锯末粉尘，呈无组织排放。由于项目原料堆放在原料堆场内，锯末运输为封闭的传送带，且锯末粉尘含有一定水分，不易起尘，无组织排放颗粒物量较小，本次评价不做定量分析。 （2）烘干炉燃源废气 项目运营期产生的烘干炉废气主要为项目烘干工序中利用废木料燃烧产生热量通过导气管导入烘干车间烘干木屑时产生的烟气（主要成分为颗粒物、氮氧化物、SO2）。项目投入生产后烘干工序所需燃料量约100t/a，项目烘干系统年运行2800h，风机为8000m3/h。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》中4430工业锅炉燃烧生物质燃料的产排污系数，生物质锅炉的工业废气产污系数为6240.28Nm3/t-原料、烟尘产污系数为11.28kg/t-燃料、二氧化硫产污系数为17Skg/t-燃料、氮氧化物产污系数为1.02kg/t-燃料。烘干机产生的废气进入水浴喷淋除尘系统进行处理，对颗粒物处理效率为87%，对SO2的去除效率为15%。项目烘干废气产污情况见下表： 表5-3 烘干燃源废气污染物产排量一览表 序号; 参数; 产污系数; 产生浓度（mg/m3）; 产生量; 处理效率; 排放浓度（mg/m3）; 排放量. 1; 烟气量; 6240.28Nm3/t-原料; /; 62.42万Nm3/a; /; /; 62.42万Nm3/a. 2; 颗粒物; 11.28①kg/t-燃料; 543.095; 0.339 t/a; 87%; 70.602; 0.0316t/a. 3; SO2; 17S②kg/t-燃料; 81.705; 0.051 t/a; 15%; 69.449; 0.0434t/a. 4; NOx; 1.02kg/t-燃料; 164.05; 0.1024 t/a; 0%; 164.05; 0.1024t/a. 项目烘干车间废气引至水浴喷淋除尘设施净化后通过15m高的烟囱排放。经水浴喷淋除尘设施（除尘效率约为87%）处理后，颗粒物排放量为0.0273t/a，排放浓度：70.602mg/m3，能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9072-1996）表2中干燥炉、窑二级排放标准限值（标准限值为：烟尘浓度限值≤200mg/m3）；SO2排放量为0.0347t/a，排放浓度：69.449mg/m3，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放限值（标准限值为：SO2浓度限值≤550mg/m3，）；NOx排放量为0.082t/a，排放浓度：164.05mg/m3，可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放限值（NOx浓度限值≤240mg/m3）。 （3）炭化窑炭化废气 炭化过程将半成品薪棒在缺氧的条件下燃烧（或表面自燃），分解生成木煤气（主要成分为甲烷、一氧化碳、丁烷、二氧化碳等），木煤气的产生量约为绝对干料的16%-18%，项目按17%计算。项目原料用量为7000t/a，含水率为57%，绝对干料的量约为3000t/a，则木煤气的产生量约为510t/a，可燃气体经管道收集后于末端进行燃烧处理，该部分气体燃烧后的产物为二氧化碳和水，不产生其他污染物。 （4）食堂油烟 本项目运营期产生大气污染物主要来源于食堂，食堂采用清洁能源，产生污染物主要为食堂油烟。本项目食堂共设1个基准灶头，属小规模型。 ①用油量计算 项目运营期就餐人数为4人。目前居民人均食用油日用量约30g/人•d。一般油烟挥发量占总耗油量的2%计，油烟产生情况详见表5-6。 表5-6 项目油烟产生量一览表 项目; 人数 （人）; 用油定额 （g/人·d）; 用油总量 （g/d）; 平均油烟挥发量 （%）; 油烟产生量（g/d）. 食堂; 4; 30; 120; 2; 2.4. 经计算油烟产生量为2.4g/d，油烟产生量较小，环评要求设置抽油烟机将厨房油烟抽至室外排放。 （5）汽车尾气 项目建成后，会有少量的汽车进入厂区内，在此过程中会产生少量的汽车尾气，均为间断性无组织排放。 （6）恶臭 本项目营运期垃圾桶、旱厕将产生少量恶臭，为无组织排放。 2、废水 项目运营期用水包括生产用水和生活用水。 （1）项目用排水情况 本项目用水主要为：生产用水、生活用水。 ①炭化车间洒水 本项目营运期在使用炭化车间前，需对炭化车间内进行洒水作业，洒水可起到一定的降温和降尘作用，便于后续人工装入需炭化的半成品薪棒。经咨询业主，每生产1t机制木炭，需使用0.5m3新鲜水进行炭化车间内洒水作业。本项目年生产2500t机制木炭，每天生产7.143t，则需补水3.5715m3/d。本环节所用的新鲜水在炭化车间内全部蒸发，不产生废水。 ②水浴喷淋除尘设施用水 本项目营运期将使用到水浴除尘器处理烘干过程产生的废气，营运期水浴除尘器废水经容积为20m³的除尘沉淀池沉淀后可循环使用，不外排。但由于使用过程中将有一部分水蒸发以及损失，因此需对水浴除尘器进行补水，补水使用新鲜水进行补充。经查阅相关资料得知，营运期补水量为每天1m3。 ③机制炭冷却用水 炭化完毕后需要对窑中机制炭表面洒水扑灭火星，该部分水全部蒸发；机制炭出窑后需要继续进行冷却，将机制炭装入铁桶内再放入冷却池中进行冷却。本项目冷水池容积为30m³，冷却水循环使用不外排，只需补充新水，经咨询业主得知，营运期补水量为每天3m3。 ④生活污水 根据业主提供资料，本项目共有员工10人，其中有4人在厂区食宿，6人不在厂区食宿。在厂区食宿的员工的生活用水量根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），用水量取55L/（人·d）计，不在厂区食宿的员工用水量取15L/（人·d）计，则人员生活用水量为0.31m3/d，108.5m3/a，废水产生系数按0.8计，则废水产生量为0.248m3/d，86.8m3/a。项目用排水情况详见表5-7。 表5-7 项目用排水情况一览表 单位：m3/d 项目; 面积或人数; 用水量标准; 总用水量; 废水量. 生产过程; /; /; 3.5715; 0. 水浴除尘器用水; /; /; 1; 0. 冷却用水; /; /; 3; 0. 生活污水; 4人（厂区食宿）; 55L/（人·d）; 0.31; 0.248. 6人（不供食宿）; 15L/（人·d）. 总计; /; /; 7.8815; 0.248. （2）废水处理及去向 项目营运期生产过程中废水循环使用，不外排。生活废水中粪便污水进入粪便收集池后定期清掏用作农肥，其余较清洁生活废水经过生活废水收集池沉淀处理后用于厂区洒水降尘，厨房剩菜剩汤经过泔水桶收集后外售综合利用。 3、噪声 查阅各机械噪声值以及类比相关机械产噪值可知各机械工作时段的噪声值。将项目各种噪声源均看作点声源，经采取消音减噪、减震、隔声治理措施后，各源强如表5-8所示。 表5-8 项目噪声源强一览表 名称; 单台源强; 数量; 叠加后源强; 措施; 措施后源强. 制棒机; 65dB（A）; 6; 70dB（A）; 减震、厂房隔声; 60dB（A）. 风机; 85dB（A）; 2; 88dB（A）; 减震垫、消声器; 78dB（A）. 烘干机; 65dB（A）; 1; 65dB（A）; 减震、厂房隔声; 65dB（A）. 4、固体废物 本项目运营期产生的固体废物包括生产固废和生活垃圾。 （1）生产固废 生产固废有：不合格的环保机制木炭，炭化产生的木焦油、木醋液及水浴除尘循环池沉渣、烘干燃料灰渣等。 ①不合格机制木炭 机制木炭在制棒以及炭化阶段将不可避免的有一部分不合格机制木炭产生，根据业主提供的资料，1吨机制木炭约产生20kg不合格的机制木炭，本项目年产2500t机制木炭，则不合格机制木炭产生量为50t/a。产生的不合格机制木炭全部返回作为原材料使用。 ②炭化过程产生的木焦油、木醋液 本项目在炭化过程中会产生一定量的木焦油和木醋液。经查阅相关资料，炭化工序中每生产1吨机制木炭约产生0.05kg的焦油，本项目年产2500t机制木炭，焦油产生量为0.125t/a。根据类比同类项目，炭化工序中每生产1吨机制木炭约产生20kg的木醋液，因此本项目木醋液的产生量为50t。 焦油为化学危险品，本环评建议设置一个危化品暂存间，焦油经焦油收集器收集后按照《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）中的有关规定进行储存，再定期外售。环评要求建立合格的出入台账及出入库管理制度。 木醋液不属于化学危险品，只需要使用干净的容器单独收集后妥善暂存即可。本项目产生的木焦油、木醋液定期作为副产品外售。 ③水浴除尘循环池沉渣 本项目采用水浴喷淋除尘设施处置燃源废气，水浴除尘循环池将产生一定量沉渣，该部分固废为烘干、炭化阶段废气中包含的烟尘，按水浴除尘器的处理效率进行计算，经核算产生量约为0.3029t/a。该部分沉渣经收集后运至环卫部门指定垃圾收集点处置。 ④烘干炉燃料灰渣 项目烘干工序使用废木料作为燃料，燃烧后会产生灰渣，参照下式进行计算： Glz——炉渣产生量，t/a B——耗煤量（本项目为生物质燃料），100t/a A——煤的灰分，本项目木材灰分约为12.20% dlz——炉渣中的灰分占燃煤（生物质燃料）总灰分的百分数，取35% Glz——炉渣可燃物含量，取20%（15%-20%）。 注：上式为燃煤锅炉炉渣量的计算公式，本项目为生物质燃料，产生的灰渣类比烧煤产生的灰渣进行估算。 项目年生物质燃料量为100吨，项目产生的燃料灰渣预计为0.854t/a。可作为周围农田的肥料使用。 （2）生活垃圾 项目职工10人，在厂区食宿员工为4人，不在厂区食宿员工为6人，在厂区食宿员工产生的生活垃圾按每人1kg/d，不在厂区食宿员工产生的生活垃圾按每人0.5kg/d，因此生活垃圾产生量为7kg/d，2.45t/a。生活垃圾经收集后运至环卫部门指定垃圾收集点处置。 项目固体废物产生情况见表5-9。 表5-9 固体废弃物产生情况 序号; 污染物; 产生位置; 产; 量（t/a） 处理方式. 1; 不合格机制木炭; 制棒和炭化阶段; 50; 作为原料返回生产. 2; 焦油; 炭化阶段; 0.125; 妥善暂存后定期外售. 3; 木醋液; 炭化阶段; 50. 4; 燃料灰渣; 烘干、炭化过程; 0.854; 收集后运至环卫部门指定垃圾收集点处置. 5; 生活垃圾; 工人; 2.45. 6; 水浴除尘沉淀池沉渣; 烘干、炭化过程; 0.3029.

## 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地、路面 | 扬尘 | 少量、无组织排放 |  | 少量、无组织排放 |
|  |  | 施工机械 汽车 | 汽车尾气 |  |  |  |
|  | 运营期 | 烘干炉燃源废气 | 废气量 | 62.42万Nm3/a |  | 62.42万Nm3/a |
|  |  |  | 颗粒物 | 543.095 mg/m3，0.339t/a |  | 70.602mg/m3，0.0316t/a |
|  |  |  | SO2 | 81.705 mg/m3，0.051t/a |  | 69.449mg/m3，0.0434t/a |
|  |  |  | NOx | 164.05mg/m3，0.1024t/a |  | 164.05mg/m3，0.1024t/a |
|  |  | 锯末粉尘 | 粉尘 | 少量，无组织排放 |  | 少量，无组织排放 |
|  |  | 炭化炉炭化废气 | 木煤气 | 510t/a |  | 经自动点火装置点燃，经燃烧成CO2后外排 |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟 | 2.4g/d，0.84kg/a |  | 2.4g/d，0.84kg/a |
|  |  | 垃圾桶、旱厕 | 恶臭 | 少量，无组织排放 |  | 少量、无组织排放 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工场地 | 施工废水、施工人员废水 | 11m3/d，330m3/a |  | 沉淀处理后回用或洒水降尘，不排放 |
|  | 运营期 | 出窑机制炭冷却用水 | 项目冷却废水循环使用，蒸发损耗，需补充新鲜水3m3/d |  |  |  |
|  |  | 水浴除尘循环用水 | 项目水浴除尘器废水循环使用，蒸发损耗，需补充新鲜水1m3/d |  |  |  |
|  |  | 生活废水 | 生活废水 | 0.248m3/d，86.8m3/a | 生活废水中粪便污水进入粪便收集池后定期清掏用作农肥，其余较清洁生活废水经过生活废水收集池沉淀处理后用于厂区洒水降尘，厨房剩菜剩汤经过泔水桶收集后外售综合利用 |  |
| 固体废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 44t，能回收部分回收再利用，不能回收部分收集后运至管理部门指定地点处置 |  |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.15t |  | 经收集后运至环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门处置 |
|  | 运营期 | 工人 | 生活垃圾 | 2.45t/a |  |  |
|  |  | 生产过程 | 不合格机制木炭 | 50t/a |  | 作为原材料使用 |
|  |  |  | 焦油 | 0.125t/a |  | 妥善暂存后定期外售 |
|  |  |  | 木醋液 | 50t/a |  |  |
|  |  |  | 燃料灰渣 | 0.854t/a |  | 经收集后运至环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门处置 |
|  |  |  | 水浴除尘沉淀池沉渣 | 0.3029t/a |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 底板与结构阶段 | 噪声 | 90~110dB（A） |  | 执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求 |
|  |  | 装修、安装 |  | 90~104dB（A） |  |  |
|  |  | 交通 |  | 75~95dB（A） |  |  |
|  | 运营期 | 烘干机 |  | 80dB（A） |  | 76dB（A） |
|  |  | 制棒机 |  | 70dB（A） |  | 60dB（A） |
|  |  | 风机 |  | 88dB（A） |  | 78dB（A） |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目周边无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，项目建成后使地面硬化，实施绿化工程缓解了施工期对生态环境的影响，对生态环境有一定的补偿作用，改善了项目区域的生态环境质量。 |  |  |  |  |  |  |

## 表七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 （一）环境空气影响分析 1、场地扬尘 场地扬尘主要来源于施工，场地扬尘属无组织排放，其产生强度与施工范围、施工方法、土壤湿度、气象条件等诸多因素有关。根据云南省环境监测中心对建筑施工现场的扬尘污染监测，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300m处才低于0.5mg/m3。 经以上分析，场地扬尘污染的范围主要集中在300m范围以内。项目环境保护目标距离项目较远，均＞300m，不会对环境保护目标会产生不利的影响。但是项目施工会对场界周边300m范围内环境空气产生不利影响。 针对项目施工期扬尘对周边环境空气造成的不利影响，环评要求项目建设单位施工期应采取以下防治措施： （1）在施工过程中，扬尘较大的环节采取边施工边洒水的方式进行，减小扬尘对环境的影响。根据相关资料，每天对施工场地进行4~5次洒水降尘，可有效的控制施工场地扬尘，并可将扬尘污染距离缩小到20~50m范围内； （2）粉料堆场采用草席或者土工布覆盖，同时配合洒水抑尘，并尽量避免在大风天气下进行施工作业； （3）在施工场地上设置专人负责建筑垃圾处置、清运，及时清理场地，改善施工场地的环境； （4）主体施工场地的周围设置不低于2.0m高的施工围挡，能够起到安全防护同时能有效防止施工粉尘对周围空气环境的污染。 2、运输扬尘 施工车辆扬尘的产生与路面清洁程度及车辆行驶速度有关。根据交通部公路研究所对施工现场车辆扬尘监测结果：下风向150m处扬尘瞬时浓度达3.49mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其修改单二级标准中1小时平均值的2.9倍，会对沿线环境保护目标造成一定的影响。 为最大限度减小运输扬尘对环境的影响，项目拟采取以下防治措施： （1）运输车辆密闭运输，减少抛洒，车辆进出项目区时限速行驶； （2）及时清扫运输路面，保持路面清洁； （3）定时对运输路面进行洒水降尘，减小扬尘污染。 项目施工期渣土运输过程中，采取密闭运输、及时清扫场区周边路面，对采取一定的洒水降尘措施，有效的控制施工期运输扬尘的影响。 3、机械废气 施工机械主要为各型运输车辆。大部份机械使用柴油作为能源，少量使用汽油，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如振捣器、电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。 施工机械尾气集中产生于项目施工的初期阶段，施工机械废气主要是烃类有机物、CO、SO2、NOX等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。类比同类工程，如耗油10t计，约排放有害物质烯烃类有机物1~2t、CO 2t、SO2 0.1t、NOx 1t。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。 总之，施工期对空气环境的影响将通过加强管理，并采取有效措施防治，以减缓施工期扬尘的影响，其影响将随着施工的结束而消失，影响不大，影响的时间不长。 （二）地表水环境影响分析 施工期施工人员不在现场吃宿，现场无洗浴、炊事等生活污水排放。施工人员在施工区内洗手等卫生用水。经沉淀池沉淀处理后用于施工现场洒水降尘，不外排。 施工废水主要是混凝土养护废水，主要污染物为SS，类比类似施工废水SS产生浓度为400mg/L。施工废水经沉淀池沉淀处理后用于施工现场洒水降尘，不外排。 雨季应修建临时排水沟，雨水经排水沟收集后排出项目区，不会对地表水造成大的影响。 由于该部分影响为短期影响，施工结束后即可终止，因此本项目在采取了防治措施后，施工期废水不会对地表水体产生长期不利影响。 （三）声环境影响分析 施工噪声源可视为点声源。根据点声源噪声衰减模式，可估算出施工期间距声源不同距离处的噪声值。预测模式如下： LA(r)=LA(r0)−20lg(rr0)−ΔLA ……① 式中：LA(r)—— 距声源r处的声级值，dB（A）； LA(r0)—— 参考位置r0处的声级值，dB（A）； r —— 预测点至声源的距离，m； r0 —— 参考点距声源的距离，m； ΔLA —— 各种因素引起的噪声衰减量，dB（A）。一般指建筑、绿化带和空气吸声衰减值，通常取8～25dB（A）。打桩和结构阶段考虑噪声对环境影响最不利的情况，取ΔLA＝0；装修阶段取ΔLA=20 dB（A）。 则①式可以简化为：LA(r)=LA(r0)－20lg（r /r0）（r＞r0） ……② 噪声随距离增加的衰减量为△L： LA(r0)－LA(r)=20 lg（r /r0） ……③ 式中：LA(r0)、LA(r)分别为距离r0、r处的噪声声级。取为r0为1m，噪声随距离的衰减量见表7-1。 表7-1 噪声与距离的衰减关系 距离（m）; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 150; 200; 300. △dB（A）; 14; 20; 26; 29.5; 32; 34; 35.5; 38; 40; 43.5; 46; 49.5. 根据上表和工程分析表5-1计算出不同施工阶段施工噪声的影响范围，见7-2。 表7-2不同施工阶段主要施工设备噪声的影响范围 施工阶段; 施工机械; 噪声源强 dB（A）; 限值标准dB（A）; 影响范围（m）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 场地平整及基础; 挖掘机; 94; 70; 55; 16; 90. 振动碾; 94; 70; 55; 16; 90. 结构; 搅拌机; 89; 70; 55; 9; 50. 振捣机; 99; 70; 55; 30; 150. 装修; 角磨机; 104; 70; 55; 5; 30. 说明：装修阶段∆LA取20dB（A）进行计算。. 施工期多台机械设备同时运转噪声预测值，具体预测值见表7-3。 表 7-3 多台机械设备同时运转的噪声预测值 ﹝dB（A）﹞ 距离（m）; 5; 10; 20; 40; 50; 100; 150; 200; 300. 噪声预测值; 93.2; 85.2; 78.2; 70.2; 68.2; 62.7; 56.2; 52.2; 48.2. 由表7-2和表7-3为主要施工机械单台和多台机械同时运转时噪声的距离衰减情况，由表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，单台设备运转时噪声值在30m处可达《建筑施工场界环境噪声标准限值》（GB12523-2011）要求，多台设备同时运转时噪声值在40m处才能达到限值要求。鉴于施工机械在施工现场内一定区域内移动，预测值是以施工机械工作位置为项目厂界和施工机械同时运行计算，而实际运行中施工机械不会全部放置于项目厂界附近，实际运行过程中，由于声屏障、空气吸收等衰减，实际影响值会小于预测值。 由于项目施工期有限，施工期产生的声环境影响范围小，影响程度有限，影响时段短，现项目已施工结束，噪声消失。项目采取了以上的噪声防治措施后，施工期产生的声环境影响较小。 （四）固体废物影响分析 施工期固体废物主要为建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 1、建筑垃圾 施工期的建筑垃圾是在建筑物的建设、维修过程产生的，主要有土、渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等、散落的砂浆和混凝土，碎砖和碎混凝土块。这些废弃物基本上不溶解、不腐烂变质，如处理不当，会影响景观和周围环境的质量。施工期固体废物的另一环境影响也是伴随着水土流失的发生而发生的。如果施工期固体废物处理不当，暴雨过后形成地表径流的同时，必然携带大量垃圾，这些携带物随雨水汇集到周边地区，对周边水环境造成不同程度的污染。本项目拟对产生的建筑垃圾进行集中收集、回收利用，不可利用的建筑垃圾应统一清运至管理部门指定地点处置。 2、生活垃圾 项目施工人员生活垃圾产生量为0.15t，施工人员生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后清运。 3、为最大限度减少施工期固体废物对环境的影响，环评要求建设单位采取以下对策： （1）建筑垃圾运送至管理部门指定地点进行规范化处置。 （2）施工期产生的建筑废弃材料，尤其是装修废弃材料。其中可再生利用部分回收出售给废品站。余下部分按当地管理部门规定，运到指定地妥善处置。 （3）对于废油漆、涂料等不稳定的成分，可以采用有关容器进行收集并对使用过的容器及时进行清理。 （4）通过合理规划，减少不必要的土地占用。 （5）生活垃圾集中收集，统一清运。 综上所述，由于施工期影响时间相对较短，施工结束后即可终止，因此在采取了上述防治措施后，施工期固体废弃物不会对周围环境产生不利影响。 二、营运期环境影响分析 （一）环境空气影响分析 项目运营期产生的废气中有组织排放的主要为烘干阶段燃柴废气、炭化过程产生的可燃性气体以及食堂油烟；无组织排放的废气主要为锯末粉尘以及汽车尾气，其中锯末粉尘来自原料堆放场、运输锯末产生的锯末粉尘，汽车尾气为进出车辆产生。 在输送原料阶段、制棒车间制棒过程以及运输成品等过程中将产生少量粉尘，由于该部分粉尘产生量较小，且操作过程均位于室内进行，粉尘排放方式为无组织排放，因此该部分粉尘在室内沉降后，收集回用于生产过程，不外排，对周围环境几乎无影响。同时，营运期原料堆放区应适当增加洒水次数，从一定程度上减小粉尘无组织粉尘对周围环境的影响。 1、燃源废气 项目燃源废气主要来自于烘干过程，主要成分为颗粒物、氮氧化物、SO2。燃源废气经过管道收集至水浴喷淋除尘设施进行处置后排放，本环评将对烘干燃源废气进行预测分析。 ①预测因子：预测因子确定为颗粒物、SO2、NOx。 ②评价模式和预测内容 本次环评中根据《大气环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的AERSCREEN模式对项目燃源废气进行预测。 估算模式所选参数见表 7-4，项目污染物排放参数见表7-5。 表7-4 项目估算模式所选参数一览表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; -. 最高环境温度; 33.4℃. 最低环境温度; -7.8℃. 土地利用类型; 乡村. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨力; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; -. 岸线方向; -. 表7-5 项目燃源废气污染物排放参数一览表 排放情况; 有组织污染源; 污染物排放速率（g/s）; 排气筒口径（m）; 排放高度（m）. 颗粒物; SO2; NOx. 正常排放; 烘干工序燃源废气; 0.00115; 0.00138; 0.00325; 0.5; 15. 非正常排放; 烘干工序燃源废气; 0.01079; 0.00162; 0.00325; 0.5; 15. ③预测结果 烘干燃源废气预测结果见下表7-7。 表7-7 燃源废气正常排放情况预测结果表 下风向距离/m; 颗粒物; SO2; NOx. 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率%; 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率%; 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率%. 1; 0.00000; 0.00000; 0.00000; 0.00000; 0.00000; 0.00000. 22; 0.00678; 0.75376; 0.00814; 1.62810; 0.01905; 7.62120. 25; 0.00667; 0.74084; 0.00800; 1.60022; 0.01873; 7.49080. 50; 0.00346; 0.38482; 0.00416; 0.83122; 0.00973; 3.89104. 75; 0.00202; 0.22418; 0.00242; 0.48422; 0.00567; 2.26672. 100; 0.00141; 0.15631; 0.00169; 0.33764; 0.00395; 1.58056. 200; 0.00080; 0.08912; 0.00096; 0.19249; 0.00225; 0.90108. 300; 0.00060; 0.06656; 0.00072; 0.14377; 0.00168; 0.67300. 400; 0.00049; 0.05411; 0.00058; 0.11688; 0.00137; 0.54712. 500; 0.00041; 0.04607; 0.00050; 0.09952; 0.00116; 0.46584. 600; 0.00036; 0.04039; 0.00044; 0.08724; 0.00102; 0.40836. 700; 0.00033; 0.03612; 0.00039; 0.07803; 0.00091; 0.36526. 800; 0.00030; 0.03279; 0.00035; 0.07082; 0.00083; 0.33151. 900; 0.00027; 0.03009; 0.00033; 0.06500; 0.00076; 0.30428. 1000; 0.00025; 0.02786; 0.00030; 0.06019; 0.00070; 0.28175. 1100; 0.00023; 0.02599; 0.00028; 0.05613; 0.00066; 0.26276. 1200; 0.00022; 0.02438; 0.00026; 0.05266; 0.00062; 0.24650. 1300; 0.00021; 0.02298; 0.00025; 0.04964; 0.00058; 0.23238. 1400; 0.00020; 0.02176; 0.00023; 0.04700; 0.00055; 0.22000. 1500; 0.00019; 0.02067; 0.00022; 0.04466; 0.00052; 0.20904. 1600; 0.00018; 0.01971; 0.00021; 0.04256; 0.00050; 0.19924. 1700; 0.00017; 0.01883; 0.00020; 0.04068; 0.00048; 0.19044. 1800; 0.00016; 0.01805; 0.00019; 0.03898; 0.00046; 0.18247. 1900; 0.00016; 0.01733; 0.00019; 0.03743; 0.00044; 0.17522. 2000; 0.00015; 0.01667; 0.00018; 0.03601; 0.00042; 0.16858. 2100; 0.00014; 0.01607; 0.00017; 0.03471; 0.00041; 0.16248. 2200; 0.00014; 0.01551; 0.00017; 0.03351; 0.00039; 0.15686. 2300; 0.00013; 0.01500; 0.00016; 0.03240; 0.00038; 0.15165. 2400; 0.00013; 0.01452; 0.00016; 0.03136; 0.00037; 0.14682. 2500; 0.00013; 0.01407; 0.00015; 0.03040; 0.00036; 0.14230. 表7-8 燃源废气非正常排放情况预测结果表 下风向距离/m; 颗粒物; SO2; NOx. 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率%; 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率%; 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率%. 1; 0.00000; 0.00000; 0.00000; 0.00000; 0.00000; 0.00000. 22; 0.06365; 7.07211; 0.00956; 1.91126; 0.01905; 7.62120. 25; 0.06256; 6.95100; 0.00939; 1.87852; 0.01873; 7.49080. 50; 0.03250; 3.61056; 0.00488; 0.97576; 0.00973; 3.89104. 75; 0.01893; 2.10333; 0.00284; 0.56844; 0.00567; 2.26672. 100; 0.01320; 1.46667; 0.00198; 0.39636; 0.00395; 1.58056. 200; 0.00753; 0.83616; 0.00113; 0.22598; 0.00225; 0.90108. 300; 0.00562; 0.62450; 0.00084; 0.16877; 0.00168; 0.67300. 400; 0.00457; 0.50771; 0.00069; 0.13721; 0.00137; 0.54712. 500; 0.00389; 0.43228; 0.00058; 0.11682; 0.00116; 0.46584. 600; 0.00341; 0.37896; 0.00051; 0.10241; 0.00102; 0.40836. 700; 0.00305; 0.33893; 0.00046; 0.09160; 0.00091; 0.36526. 800; 0.00277; 0.30762; 0.00042; 0.08314; 0.00083; 0.33151. 900; 0.00254; 0.28234; 0.00038; 0.07630; 0.00076; 0.30428. 1000; 0.00235; 0.26144; 0.00035; 0.07066; 0.00070; 0.28175. 1100; 0.00219; 0.24382; 0.00033; 0.06589; 0.00066; 0.26276. 1200; 0.00206; 0.22873; 0.00031; 0.06181; 0.00062; 0.24650. 1300; 0.00194; 0.21563; 0.00029; 0.05828; 0.00058; 0.23238. 1400; 0.00184; 0.20414; 0.00028; 0.05517; 0.00055; 0.22000. 1500; 0.00175; 0.19397; 0.00026; 0.05242; 0.00052; 0.20904. 1600; 0.00166; 0.18489; 0.00025; 0.04997; 0.00050; 0.19924. 1700; 0.00159; 0.17671; 0.00024; 0.04776; 0.00048; 0.19044. 1800; 0.00152; 0.16932; 0.00023; 0.04576; 0.00046; 0.18247. 1900; 0.00146; 0.16259; 0.00022; 0.04394; 0.00044; 0.17522. 2000; 0.00141; 0.15643; 0.00021; 0.04228; 0.00042; 0.16858. 2100; 0.00136; 0.15078; 0.00020; 0.04075; 0.00041; 0.16248. 2200; 0.00131; 0.14556; 0.00020; 0.03934; 0.00039; 0.15686. 2300; 0.00127; 0.14072; 0.00019; 0.03803; 0.00038; 0.15165. 2400; 0.00123; 0.13623; 0.00018; 0.03682; 0.00037; 0.14682. 2500; 0.00119; 0.13204; 0.00018; 0.03569; 0.00036; 0.14230. 本项目大气环境评价工作等级的判定依据见表7-9。 表7-9 评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 根据估算模式估算结果，正常排放情况下，颗粒物排放源最大落地浓度值为0.00678mg/m3，最大浓度占标率为0.75376%，占标率Pmax≤1%，为三级评价；污染物最大地面浓度均出现在污染源下风向22m处；SO2排放源最大落地浓度值为0.00814mg/m3，最大浓度占标率为1.62810%，占标率1%≤Pmax≤10%，为二级评价；污染物最大地面浓度均出现在污染源下风向22m处；NOx排放源最大落地浓度值为0.01905mg/m3，最大浓度占标率为7.62120%，占标率1%≤Pmax≤10%，为二级评价，污染物最大地面浓度均出现在污染源下风向22m处。根据表7-9，本项目大气环境评价等级为二级评价，大气环境影响评价范围为周长5km的矩形，详见附图3 ：项目环境影响评价范围及周边关系图。 非正常排放情况下，颗粒物排放源最大落地浓度值为0.06365mg/m3，最大浓度占标率为7.07211%；污染物最大地面浓度均出现在污染源下风向22m处；SO2排放源最大落地浓度值为0.00956mg/m3，最大浓度占标率为1.91126%；污染物最大地面浓度均出现在污染源下风向22m处；NOx排放源最大落地浓度值为0.01905mg/m3，最大浓度占标率为7.62120%；污染物最大地面浓度均出现在污染源下风向22m处。 非正常排放情况下，最大落地浓度相对于正常工况下增幅较为明显，且烟尘污染物浓度出现在下风向22m处，对周围环境影响较大。因此，本项目营运期仍需严格防止废气事故排放。 鉴于以上分析，本项目应该加强废气治理设施的日常维护和检修，保证各污染治理设施高效率正常运转；应制定严格的生产管理制度和责任制度，发现故障及时修复处理，若出现异常情况必须立即停止生产，杜绝废气非正常排放，有效防止废气污染物排放事故发生，尽量减小项目运营过程中对周围大气环境的影响。 3. 炭化炉炭化废气 炭化炉将半成品薪棒在缺氧的条件下燃烧（或表面自燃），分解生成可燃气体（主要成分为甲烷、一氧化碳、二氧化碳等）。可燃气体经管道收集后，由自动点火装置点燃。燃烧反应如下： 一氧化碳燃烧反应过程为：2CO＋O22CO2； 甲烷燃烧反应过程为：CH4+2O2CO2+2H2O； 经上述反应过程可知，炭化废气经燃烧后的产物为二氧化碳和水，无其他污染物产生，对周围环境造成影响较小。 同时，如若发生管道损坏、点火器失灵等非正常情况时，炭化废气将不可避免的对周围环境产生不利影响。为避免该类非正常情况发生，本次环评要求建设单位加强管道的日常维护和检修，制定严格的生产制度和责任制度，同时，自动点火装置应设置两套，一备一用，一旦发生点火器失灵的情况，需立即更换点火器，保证炭化废气不燃烧直接外排。杜绝废气非正常排放。 4.食堂油烟 项目区食堂就餐人数以4人/d计，年工作350天。食堂使用电能、液化气等清洁能源。因此，食堂废气主要为炒菜时产生的少量油烟，其产生时间集中，为间断性排放，食堂油烟产生量较少，经过抽油烟机净化处理后外排。 根据工程分析，本项目油烟产生量为4g/d，项目拟选用抽油烟机进行处理，每天烹饪时间约4h，风机有效风量2000m3/h，则油烟排放浓度为0.5mg/m3，排放浓度低于《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度2.0mg/m3，再经自然通风扩散后对周围环境影响较小。 5.汽车尾气 汽车尾气中含有的污染物主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。机械尾气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区大气扩散条件相对较好，故一般情况下，机械尾气经自然扩散和稀释后，对评价区域的环境空气质量影响不大。 6.恶臭气体 本项目营运期垃圾桶、旱厕等将产生少量恶臭，本项目位于农村地区，环境空气质量较好，少量恶臭气体经周围绿化植物净化作用后对周围环境影响较小。 （二）地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），根据下表判定水污染影响型建设项目评价等级。 #### 表7-2 评价等级判定 本项目用水主要为：生活用水、生产用水。产生的污水为生活废水。 根据工程分析，生活废水产生量为0.248m3/d。生活废水中粪便污水进入粪便收集池后定期清掏用作农肥，其余较清洁生活废水经过生活废水收集池沉淀处理后用于厂区洒水降尘，厨房剩菜剩汤经过泔水桶收集后外售综合利用，不外排。 本项目生产用水为炭化车间内洒水及机制炭冷却用水，炭化车间洒水将全部蒸发，机制炭冷却用水主要是含热废水，冷却后循环使用不外排，只需定期补充新水。 水浴除尘器营运期水量将有一部分蒸发损耗，需定期补水，运营期水浴除尘器每天需补水1m3，不产生废水。项目水浴除尘配套循环沉淀池底部及四周均需要硬化防渗，以防除尘废水下渗，造成周边水环境污染。 本项目属于“生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境”的项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的 5.2.2.2规定“间接排放建设项目评价等级为三级 B”，不进行水环境影响预测。 本项目污水不外排，营运期污水对周围环境的影响较小。 （三）声环境影响分析 1.环境噪声影响分析 （1）厂界环境噪声预测 声波在空气中传播是一个波动过程，它伴随着反射、衍射和干涉等复杂的物理现象，而在声波传播的路径上有各种形状和性质的建筑特使声波的传播更加复杂。因此，对于工厂噪声对外界的干扰预测，采用简化的方法，即把声波在空气中传播看做能量流动，忽略波动过程中的相位关系，主要计算几何声学的扩散与一些附加衰减的叠加，采用HJ/T2.4-2009中推荐的预测模式，具体方法见下： （2）采用的模式 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级LA（r）： LA（r）=10lg(i=18100.1（Lpi(r)−ΔLi)) 式中：Lpr（r）——预测点r处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi——第i倍频带的A计权网格修正值（见导则附录B），dB。 预测点8个倍频带声压级公式为： Lp（ r ）= Lp（ r 0）-（Adiv+Aatm +Abar +Agr+Amisc） 式中：Lp（r）——距离声源r处的倍频带声压级，dB； Lp （r0）——参考位置r0处的倍频带声压级，dB； Adiv——声波几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm——空气吸收引起的倍频带衰减，dB； Abar——屏障引起的倍频带衰减，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB； ① 无指向性点声源几何发散衰减公式 Adiv=20lg（r/r0） ② 空气吸收引起的衰减 Aatm=a(r−r0)100 式中：a为大气吸收衰减系统，为温度、湿度和声波频率的函数。 ③ 地面效应衰减 Agr=4.8−(2hmr)[17+(300r)] 式中：r——声源到预测点的距离，m； hm——传播路径的平均离地高度，m。 ④ 屏障引起的衰减 Abar=−10lg[13+20N1+13+20N2+13+20N3] 由工程分析可知，噪声源强度见表7-8，源强与厂界距离见表7-9。 表7-8 噪声源强一览表 名称; 单台源强; 数量; 叠加后源强; 措施; 措施后源强. 制棒机; 65dB（A）; 6; 70dB（A）; 减震、厂房隔声; 60dB（A）. 风机; 85dB（A）; 2; 88dB（A）; 减震、厂房隔声; 78dB（A）. 烘干机; 70dB（A）; 1; 70dB（A）; 减震、厂房隔声; 63dB（A）. 表7-9 源强与预测点距离（m） 预测点 距离 源强点; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 制棒机; 40; 26; 28; 27. 风机; 60; 30; 24; 55. 烘干机; 43; 27; 26; 28. （3）预测结果 项目各声源对预测点的噪声贡献值见表7-10。 表7-10 各声源对预测点的噪声贡献值 dB（A） 预测点 噪声值 噪声源; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 制棒机; 28; 31; 31; 31. 风机; 42; 48; 49; 43. 烘干机; 30; 34; 35; 34. 叠加值; 42.43; 48.25; 49.24; 43.75. 由于项目区周围无工厂，距离本项目最近的村庄是六诏村，距离本项目950m远，村民活动产生的噪声值较小，环境噪声背景值较低，昼间噪声值引用《文山州2018年环境状况公报》中监测结果，夜间噪声值取40 dB(A)，根据噪声源强、噪声背景值以及平面布置情况，预测本项目建设后声环境情况。 根据上述预测模式，项目建设后声环境影响预测结果见表7-11。 表7-11 项目环境噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点及时段; 贡献值; 现状值; 叠加后预测值; 是否达标; 标准值. 昼; 东厂界; 42.43; 52.7; 53.09; 达标; 60. 南厂界; 48.25; 54.03; 达标. 西厂界; 49.24; 54.32; 达标. 北厂界; 43.75; 53.22; 达标. 夜; 东厂界; 42.43; 40; 44.39; 达标; 50. 南厂界; 48.25; 48.86; 达标. 西厂界; 49.24; 49.73; 达标. 北厂界; 43.75; 45.28; 达标. 预测评价结果表明：项目区各厂界噪声昼间、夜间预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，建成项目投产后对周围噪声环境影响不大。 本项目运营期使用的机械设备为小型的制棒机、风机以及烘干机等，不使用大型工业设备。且本项目建设单位在购置设备的时候需选用低噪声设备，设备安装过程中底部需安装减震垫等措施，营运期项目设备振动对周围环境基本无影响。 （四）固体废物影响分析 项目运营产生的固体废物主要是生产固废和生活垃圾。 （1）生活垃圾影响分析：根据工程分析可知生活垃圾产生量为7kg/d，2.45t/a。生活垃圾分类收集后运至环卫部门指定的垃圾收集点，由环卫部门清运处置。 （2）不合格机制木炭影响分析：该部分固废产生量为50t/a，全部作为原材料使用，不外排，不会对环境造成不利影响。 （3）燃料灰渣：根据工程分析，燃料灰渣产生量为0.854t/a，该部分固废经收集后运至环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门清运处置。 （4）水浴除尘器固废：根据工程分析，水浴除尘器固废产生量为0.3029t/a，该部分固废经收集后运至环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门清运处置。 本项目一般固体废物处置率为100%，对环境影响不大。 （5）焦油影响分析：本项目设置有专门焦油收集器进行收集焦油，焦油属于化学危险品，经收集后按《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）中的有关规定暂存于项目设置的危化品暂存间内。在焦油转移、运输等过程中，需要建立合格的焦油进出台账，并严格按照相关标准进行贮存、转移和运输，本项目焦油作为副产品定期外售，对周围环境的影响较小。 （6）木醋液：根据查询《危险化学品名录》（2018版），本项目炭化阶段产生的木醋液不属于化学危险品，只需要使用干净的容器单独收集后妥善暂存即可。 木醋液具有较强的杀菌、抗菌、防虫的功能，一般可做肥料添加剂、消毒剂、饲料添加剂、食品添加剂等，可广泛用于农业、工业、商业中，本项目木醋液为粗品，定期作为副产品外售给外单位进行提纯加工。 综上所述，本项目固体废物处置率为100%，对周围环境影响较小。 三、环境风险影响分析 1.风险等级判定 环境风险是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）技术要求和国家环境保护总局环发[2005]152号文《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的要求，通过风险识别、风险分析和风险后果计算等开展环境风险评价，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。 （一）评价工作等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-11确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-11 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. （二）评价范围 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）中4.5评价范围，本项目评价等级为简单分析*，不设评价范围。 （三）环境敏感目标 表7-12 环境敏感目标 敏感目标; 坐标; 性质及规模; 相对 位置; 距离 （m）. X; Y. 六诏村; -950; 0; 村庄，6138人; 西面; 950. （四）环境风险潜势初判 1、危险物质及工艺系统危险性（P）分级 1.1危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1） 计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中: q1，q2，... ，qn一每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2...，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目未涉及附录B中的危险物质，则本项目Q<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，确定本项目风险评价等级为简单分析。 2.风险识别 （1）重大危险源辨识 本项目原辅材料为锯末、废木材等，主要产品为机制炭棒，副产品为木焦油、木醋液，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）方法进行辨识。本项目储存的化学品有木焦油，不在《建设项目环境风险评价导则》（HJ/T169-2018）附录B中及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中，故该项目不构成重大危险源。但原料和产品均为易燃品，一旦接触明火，将可能引起火灾事故。 本项目炭化废气经管道收集后，在出口处使用自动点火装置点燃，炭化废气经燃烧后外排。由于收集炭化废气的管道为密闭状态，氧气不会进入到管道内，炭化气体不会在管道内燃烧，营运期也不存在炭化废气在管道燃烧乃至发生爆炸的风险。 （2）主要风险场所识别 ①原料料仓：原材料室内堆放地，若工作人员无防火意识，抽烟或者有明火时便会引起火灾。 ②燃料料仓：用于堆放燃料废木材的堆场，为一层框架结构，若原材料长时间通风堆放后变得干燥易燃，遇明火则可能引起火灾。 ③仓库：成品仓库。成品仓库主要用来堆存成型的碳棒，如遇明火同样会引起火灾。 ④木焦油：木焦油属于化学危险品，一旦处置不当将对周围环境造成较大风险。 3.环境风险类型 - （1）事故类型 ①原料料仓发生火灾； ②燃料料仓发生火灾； - ③成品仓库发生火灾； - ④焦油处置不当发生风险。 - （2）事故原因分析 ①原料料仓可能发生火灾的原因如下： 工人携带明火，由于失误与料仓接触； 工人抽烟随地扔未熄灭烟头。 ②燃料料仓可能发生火灾的原因如下： 长期堆放燃料遇明火引起燃烧； 工人携带明火，由于失误与料仓接触； 工人抽烟随地扔未熄灭烟头。 ③成品仓库可能发生火灾的原因如下： 工人携带明火，由于失误与料仓接触； 工人抽烟随地扔未熄灭烟头。 4.环境风险分析与评价 本项目主要生产碳棒。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型为火灾。 可能发生火灾的原因有：工人携带明火，由于失误与料仓接触；工人抽烟随地扔未熄灭烟头。 本项目在生产过程中，应严格按照安全生产的方式，杜绝在场内使用明火，同时厂区应设置“禁止吸烟”字样的牌子等。并且加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。 5.环境风险防范措施及要求 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。 在项目运营过程中需要采取以下安全防范措施： （1）生产过程中，应严格按照安全生产的方式，杜绝在场内使用明火，同时厂区应设置“禁止吸烟”字样的牌子。 （2）加强仓库管理，在禁止厂区内使用明火的同时加强职工的防火意识。另外，本项目厂区内要设置消防通道，消防通道宽度不小于6m，确保消防车顺畅靠近各建筑物，库房与周围建筑物之间设置安全带。 （3）厂区内设置一个10m³的消防水池，可满足消防用水要求。 （4）厂区内设置其他符合标准的灭火设施。 （5）建立一套完善的安全管理制度，执行工业安全卫生、劳动保护、环保、消防等相关规定。 （6）严格按照《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）中的有关规定贮存焦油，项目建议设置一个危化品暂存间暂存焦油，并定期作为副产品外售。 （7）木醋液不属于化学危险品，要求使用干净的容器单独收集后妥善暂存，并定期作为副产品外售。 # 6.计划、应急管理 ①应急小组 成立应急小组，作为处理应急、突发事件的组织机构，组长由厂长，副组长由车间主管担任，成员由本站工作人员组成。险情发生应急组长即为应急指挥。 应急小组成员名单： 组长：厂长 副组长：车间主管 成员：各员工 ②应急职责 应急组长职责：负责应急状态的起始、应急组织，有权调动站内各种资源进行应急处理。负责各部门之间的协调及信息传递，保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实，承担各级应急抢救救助、恢复生产等任务。 副组长职责：突发事件发生后负责现场应急处理，组织报警并保护现场，消防队伍未到之前视险情采取妥当的处置措施，并对应急现场负责。 应急人员职责：在险情发生后，立即派人报警并执行应急程序，在力所能及的范围内尽可能控制险情带来的后果，无法控制时撤离现场。 ③应急原则 尽快控制，防止事故进一步蔓延或扩大，尽力减少人员伤亡和财产损失，一切听从指挥的命令。一般先救人后救物，发现火灾报警后灭火。当险情已无法控制时，应及时组织人员采取求生自救方案。 ④应急报告程序 事故发现者立即报告现场班长；现场班长迅速报告站长；并且视事故类型立即通知公安部门、消防队、急救中心，减小事故影响范围。 ⑤救援 当自己消防力量不足需要外援救助时，启动应急救援预案。 消防支队联系电话：119 医疗救急单位的电话：120 ⑥应急演练 演练目的：通过开展应急演练，使员工熟悉并掌握各类事故发生后所采取的正确方法及应急程序，以便将事故造成的损失降至最低。 演练方法： a）以现场应急事故处理，消防设施的使用，人员急救、抢险模拟演练为主； b）在可能发生同类事故的地点、部位进行模拟演练。 7.应急措施 ①应急救援组织：建设单位应成立应急救援指挥领导小组，负责制定事故应急预案、检查督促事故预防措施及应急救援的准备工作。 ②事故现场处理：火灾处理方法：迅速对起火点采取隔离措施，并采用灭火剂或者消防水池进行灭火。转移火场周围的易燃物，以防扩大火源。 ③对于正在发生的大小事故，应有紧急应对措施。 ④对于正在发生的事故，及时与消防、环保等有感部门联系，应设有抢险车辆，并对有关人员配有联络电话，30分钟内赶到指定地点，对于相应的抢险工具、材料应放在指定地点。 四、社会环境影响 施工期间，施工现场产生的部分建筑垃圾和生活垃圾需要运出，大量的建筑材料需要运入，运输车辆将会对周围交通带来一定影响。建设单位、施工单位应制定合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。项目施工期间采取各种措施对扬尘、噪声等污染物进行控制，将项目施工期对周围环境的影响降至最低，随着项目施工结束，施工污染源将随之消失，项目施工对周边居民的社会生活影响较小。 本项目运营后为居民提供大量的燃烧率高、污染小的机制炭。同时发展地方经济，提高锯末、废木料等综合利用率和利用效益，变废为宝、保护生态环境，走可持续发展道路，为地方经济建设和社会发展做出贡献。 五、产业政策符合性分析 本项目属于机制炭生产项目，经查阅国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，项目属于“鼓励类、农林业中第20项—农作物秸秆还田与综合利用（固化成型燃料）”，项目建设符合国家产业政策。 六、选址及平面布置合理性分析 1.项目用地原为六诏村小组集体土地0.7839公顷（耕地0.6686公顷、其它农用地0.1153公顷），已于2012年12月5日取得砚山县人民政府的批准转为设施农用地（见附件），项目用地符合要求，并取得了砚山县建设项目选址并联审批表（详见附件）。 2.本项目位于文山州砚山县者腊乡六诏村，项目北面、西面、东面、南面均为农田，项目500m范围内无敏感点分布，最近敏感点为西侧950m处的六诏村，六诏村位于项目的侧风向，因此项目的建设对周边敏感点影响小。项目产生的污染物经过治理后，废气达标排放，不会造成空气超标；固体废弃物去向明确；废水综合利用不外排；噪声达标排放，经过分析，项目运营后对环境影响较小。 3.区内各建筑物据地形及各功能块的要求进行布置，做到了互不干扰，布局合理。 4.本项目建设无明显制约因素，项目用地不占用基本农田，周边道路交通完善。 5.现场踏勘项目拟建场址无不良地质情况，适于建设。 因此，从环评角度考虑，本项目选址和布局合理。 七、环境管理及环境监理 1.管理 本项目主要生产机制木炭，在施工期产生的污染物相对较小，在运行期主要污染物是工艺废气。根据项目实际情况，项目实施后应设置环境管理机构，并有1名环保工作人员专职负责环保日常工作以及环保设施的运行管理，保证环保设施正常运转，同时配合上级环保主管部门和环境监测机构做好工程竣工验收、环保宣传、治理监督等工作。 2.监理 本项目施工期应根据环境保护设计要求开展环境监理。全面监督和检查环境保护措施的实施情况，及时处理和解决临时出现的环境污染问题，确保项目环评中提出的环境保护措施得到落实。项目施工期环境监理计划见表7-12。 表7-12 项目施工期环境监理计划一览表 施工期主要监理内容; 监理要求. 建筑垃圾、生活垃圾; 建筑垃圾统一收集后运至城建部门指定地点规范堆放处理。生活垃圾统一收集清运清运。. 施工扬尘; 及时洒水抑尘；场界设置硬围挡，围档设置高度不低于2.5m；施工现场道路、作业场地必须硬化；清理施工垃圾时严禁任何人随意凌空抛散；对易产尘材料，实行轻卸慢放等。. 施工噪声; 科学合理地安排施工步骤，优化施工方式；采用低噪声的施工机械和先进的施工技术；施工中应采用低噪声新技术；使用低频低噪设备等。. 施工废水; 施工废水经沉淀池处理后用于施工场地洒水降尘等，施工人员洗手等卫生用水通过沉淀处理后回用于场地洒水降尘。. 生态影响; 施工期生态影响属短时影响，待项目建成后将建设绿地，对生态的不利影响得到相应补偿。. 施工期环保设施检查; 施工期应安排相应环境监理人员，定期对环保设施进行检查，杜绝产生环保设施老化或者损坏造成污染物超标外排的现象. 八、项目环境监测计划和环境保护竣工验收 为了掌握项目排污情况，监督排放标准的执行，检查环保治理设施的运行情况，同时确保项目符合所有管理标准，从而减少对环境的影响，使受本项目影响的区域环境质量保持一定的水平，达到本报告表提出的环境污染质量标准，必须建立完整的运营期竣工验收监测计划，监测计划的实施应贯穿工程的全过程，并由有资质的监测单位进行此项工作，要求监测单位对项目的环保“三同时”设施组织竣工验收监测，并编制竣工验收监测报告，通过自主验收工作后方可正式投入生产，竣工验收环境监测计划及环境保护措施竣工验收见表7-14、7-15。 表7-14 环境监测计划 要 素; 监测点位; 监测因子; 时间及频次; 执行机构; 监督机构. 废气; 水浴喷淋除尘设施排气筒出口处; 颗粒物、SO2、NOX; 1次/年; 有资质的监测单位; 文山州生态环境局砚山分局. 噪声; 在厂界四周围墙外1m共设4个测点; 等效连续A声级; 有资质的监测单位; 文山州生态环境局砚山分局. 表7-15 项目环境保护设施竣工验收一览表 序号; 项目; 处理对象; 处理措施及设施规模; 处理效果. 1; 废水; 生活污水; 生活废水中粪便污水进入容积为5m3的粪便收集池后定期清掏用作农肥，其余较清洁生活废水经过容积为5m³的生活废水收集池沉淀处理后用于厂区洒水降尘，厨房剩菜剩汤经过泔水桶收集后外售综合利用; 生活污水不外排. 2; 废气; 烘干燃源废气; 颗粒物; 引至水浴喷淋除尘设施净化后通过高度不低于15m的排气筒排放，水浴除尘循环池容积不小于20m³，底部及四周需要进行防渗硬化。; 颗粒物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9072-1996）；SO2、NOX达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放限值. SO2. NOX. 木煤气; 经管道收集后进行燃烧处理; 木煤气燃烧后的产物为二氧化碳和水，不产生其他污染物. 食堂油烟; 设置抽油烟机将厨房油烟抽至室外排放; 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的相关限值. 3; 固体废弃物; 生活垃圾; 垃圾桶收集后运至环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门处置; 处置率100%. 不合格机制炭; 当做原料回收利用; 回收处置率100%. 燃料灰渣; 经收集后运至环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门处置; 处置率100%. 水浴除尘沉淀池沉渣. 木焦油; 项目专门设置1间危化品暂存间，焦油经收集放入危化品暂存间暂存后，定期作为副产品外售; 处置率100%. 木醋液; 经干净容器单独收集后妥善暂存，再定期外售; 处置率100%. 4; 噪声; 噪声; 挑选低噪音设备，对设备采取厂房隔声，合理布置的措施。; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

## 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施 工 期 | 施工场地、路面 | 扬尘 | 洒水降尘、临时覆盖、挡墙等措施后无组织排放 | 厂界达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准 |
|  |  | 施工机械、汽车 | 废气 | 大气稀释扩散 | 对环境影响较小 |
|  | 运 营 期 | 烘干炉 | 颗粒物、SO2、NOX | 水浴喷淋除尘设施处理，排气筒高度不低于15m；低于15m情况下排放标准严格50%执行 | 颗粒物达到《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9072-1996表2中干燥炉、窑二级排放标准限值，即烟尘浓度≤200mg/m3；SO2、NOX达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放限值 |
|  |  | 炭化窑 | 木煤气 | 经管道收集后由自动点火装置点燃，经燃烧后排放 | 对环境影响小 |
|  |  | 锯末粉尘 | 粉尘 | 原料堆场区适当增加洒水次数 | 无组织排放，对环境影响较小 |
|  |  | 汽车 | 汽车尾气 | 大气扩散，周围绿化植物净化吸收等 | 无组织排放，对环境影响较小 |
|  |  | 垃圾桶、旱厕 | 恶臭 | 大气扩散，周围绿化植物净化吸收等 | 无组织排放，对环境影响较小 |
|  |  | 食堂 | 食堂油烟 | 安装抽油烟机进行抽排 | 达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中标准限值，即排放浓度≤2.0mg/m3 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工场地 | 施工废水 | 回用于场地洒水降尘 | 不外排，对周围环境影响较小 |
|  |  | 施工人员 | 生活污水 | 沉淀后用于洒水降尘 |  |
|  | 营 运 期 | 生产 | 冷却废水 | 经冷却后循环使用不外排 | 生产废水不外排 |
|  |  | 工人 | 生活污水 | 生活废水中粪便污水进入粪便收集池后定期清掏用作农肥，其余较清洁生活废水经过生活废水收集池沉淀处理后用于厂区洒水降尘，厨房剩菜剩汤经过泔水桶收集后外售综合利用 | 生活污水不外排 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 能回收部分回收再利用，不能回收部分收集后运至管理部门指定地点堆存 | 得到妥善处置 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 收集后统一清运，由环卫部门处置。 | 得到妥善处理 |
|  | 营运期 | 工人 | 生活垃圾 | 分类收集后清运，由环卫部门处置 | 处置率100% |
|  |  | 生产 | 不合格机制木炭 | 作为原料回用 |  |
|  |  |  | 烘干炉燃料灰渣 | 收集后清运，由环卫部门处置 |  |
|  |  |  | 水浴除尘器固废 |  |  |
|  |  |  | 焦油 | 经危化品暂存间暂存后定期外售 |  |
|  |  |  | 木醋液 | 经单独收集后暂存，再定期外售 |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工设备 运输车辆 | 噪声dB（A） | 优化施工方式、禁止夜间施工、距离衰减等 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |
|  | 营运期 | 制棒机 | 噪声dB（A） | 减震垫、建筑隔声、距离衰减、绿化吸收等 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准。 |
|  |  | 风机 |  |  |  |
|  |  | 烘干机 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目用地范围内无自然保护区分布，无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在，本项目产生的生态环境影响主要来源于项目施工造成的水土流失。为减轻本项目建设对生态环境的影响，应注意以下几点： 1）做好水土流失的预防工作，尽量减少施工过程中造成的人为水土流失，特别是要防止对工程征地范围以外水土资源的破坏。 2）工程建设引起的水土流失区域除永久建筑物占地外均须治理，治理度须达95%以上。 以上措施可以有效地减轻项目施工阶段产生的生态影响，施工期生态环境影响不大。 |  |  |  |  |  |

## 表九、结论、措施及建议

一、评价结论 1、项目产业政策、选址布局及规划合理性分析 （1）产业政策符合性 本项目属于机制炭建设项目，经查阅国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，项目属于“鼓励类、农林业中第20项—农作物秸秆还田与综合利用（固化成型燃料）”，项目建设符合国家产业政策。 （2）项目选址和布局合理性分析 ①项目区内各建筑物据地形及各功能块的要求进行布置，做到了互不干扰，布局合理，用地手续合理，并取得了砚山县建设项目选址并联审批表（详见附件）。 ②本项目位于文山州砚山县者腊乡六诏村，项目北面、西面、东面、南面均为农田，项目最近敏感点为西侧950m处的六诏村，六诏村位于项目的侧风向，因此项目的建设对周边敏感点影响小。项目产生的污染物经过治理后，均可达标排放，经过分析，项目运营后对环境影响较小。 ③本项目建设无明显制约因素，项目用地不占用基本农田，周边道路交通完善。 ④根据现场踏勘项目拟建场址区域地势较缓，无不良地质情况，无市政设施的地下管线穿越，适于建设。项目所在地市政设施齐全，能够满足项目日常用电、用气、用水需求。此外，评价区域内无饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、历史文物保护地等敏感区域，无明显环境制约因素。 因此，从环评角度考虑，本项目选址和布局合理。 2、环境质量现状 （1）空气质量现状 项目所在区域未进行环境空气功能区划，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），项目区域为农村地区，为环境空气功能区划二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目所在区域近期未进行过环境空气现状监测，经现场踏勘得知，区域内无重大工业污染，空气质量优于砚山县城，因此本项目所在区域满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，判定项目所在区域属于达标区。 （2）地表水环境质量现状 项目评价区域内无河流，距离最近的地表水体主要为秧田冲水库，位于本项目区南侧约320m，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，并未对该水库进行功能划分。秧田冲水库水环境功能主要为饮用二级、农业灌溉，因此参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 根据现场踏勘，秧田冲水库附近1km内无集中居民区，人员活动稀少，附近无大型工业企业排污，水库水质清澈，水环境质量较好。 （3）地下水环境质量现状 项目300m范围内无地下水出露和地下水开采利用，地下水水质尚好。 （4）声环境质量现状 本项目位于砚山县者腊乡六诏村民委六诏村小组，属农村地区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。根据现场踏勘，项目区噪声主要来源于路过者蚌段公路的少量车辆的交通噪声，无其他较大的噪声污染源，声环境质量应优于砚山县城，因此判断项目所在区域属于达标区。 （5）土壤环境质量现状 本项目位于砚山县者腊乡六诏村民委六诏村小组，根据建设单位提供资料及现场踏勘结果，项目用地现状为设施农用地，项目北面、西面、东面、南面均为农田，项目周边500m内无敏感点及其他工业企业分布，土壤受到人为活动影响及工业污染的可能性较小，区域内土壤环境质量状况良好，可满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中相关标准。 （6）生态环境质量现状 根据现场调查，项目区属农村地区，为农田生态系统，以农业生态环境为主，项目周边土地类型为耕地、林地，主要种植三七、玉米、桃树和蔬菜。动物主要有老鼠、麻雀、小型爬行类。 据现场踏勘的结果，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区，也无文物古迹。经现场踏勘，项目区及周边未发现国家和地方重点保护及珍稀濒危危动、植物，亦未发现各级政府发文保护的古树名木等。 3、环境影响分析 （1）大气环境影响分析 施工期对空气环境的影响将通过加强管理，并采取有效措施防治，以减缓施工期扬尘的影响，其影响将随着施工的结束而消失，影响不大，影响的时间不长。 运营期经采取措施后运营期废气均可达标排放。营运期废气经采取措施、大气稀释扩散以及绿化吸收后对周围环境质量影响较小。 （2）地表水环境影响分析 项目施工过程中产生的废水主要是施工废水和生活废水。由于此影响为短期影响，施工结束后即可终止，因此本项目在采取了防治措施后，施工期废水不会对地表水体产生大的长期的不利影响。 项目运营期的生产废水循环使用不外排。生活废水中粪便污水进入容积为5m3的粪便收集池后定期清掏用作农肥，其余较清洁生活废水经过容积为5m³的生活废水收集池沉淀处理后用于厂区洒水降尘，厨房剩菜剩汤经过泔水桶收集后外售综合利用，生活废水不外排。 项目运营期排水不直接进入地表水体，不会对地表水体造成影响。 （3）声环境影响分析 施工期间运输车辆及施工机械会产生一定的噪声污染，其特点是具有突发性和间歇性。项目周边有环境敏感目标，项目施工过程中产生的噪声不可避免会对上述声环境敏感目标造成一定影响，须采取措施减轻噪声影响。 运营期，本项目建成后为生产机制炭。无大的噪声源，运营期噪声主要为制棒机、风机、烘干机产生的噪声。噪声源强较小，经安装减震垫、建筑物隔声、绿化吸收和距离衰减，通过以上措施后，对声环境质量影响不大。 （4）固体废物环境影响分析 项目所产生固体废物处置率100%，对外环境影响较小。 4、总结论 砚山翔森木业有限公司的“砚山县年产2500吨机制炭加工建设项目”在施工和营运过程有切实可行的污染及影响防治措施，污染物能达标排放；项目对区域的大气、地表水、声环境及生态环境的影响较小，不会导致项目所在地环境功能明显改变。项目建设符合国家产业政策，有利于带动地方经济发展。项目选址不在自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、文物保护区等敏感区域，本项目无大的环境制约因素，在严格按照报告表及项目可行性报告中提出的环保防治措施实行，严格执行“三同时”制度和实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本项目是可行的。 二、环境保护措施 1、施工期 （1）关于扬尘和废气 为了减少施工扬尘对环境和保护目标的影响，项目拟采取以下防治措施： ①在施工机械的选型上考虑相应的环保型产品，主要使用轻质柴油或电作为能源，不得使用劣质燃料； ②施工车辆限速行驶，安排专人负责车辆出场冲洗路面清扫； ③配置工地滞尘防护网，减小施工扬尘； ④在施工场地安排专门员工对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。若遇到大风或干燥天气要适当增加洒水次数。 ⑤车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗并限速行驶； ⑥在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾处置、清运。不允许现场乱堆放。基坑弃土要随取随运，防止二次扬尘污染。及时清理场地，改善施工场地的环境； ⑦外墙装修阶段的材料尽量选用环保型装修材料。 （2）关于废水 ①施工现场生活污水，用于洒水降尘，不外排。 ②施工废水收集到沉淀池处理，去除大部分泥沙及杂物后，作施工回用及场地降尘和施工，不外排。 （3）关于施工噪声 项目必须采取措施减轻噪声影响，环评要求施工单位做到以下几点： ①施工期间，施工单位应选用低噪声的施工设备，从源头上控制噪声排放；加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的良好工作状态； ②在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震等，降低噪声； ③科学合理地安排施工步骤，合理安排施工工序，优化施工方式，避免在同一时间集中使用大量的施工机械设备；施工厂界设置临时隔声屏障； ④推行清洁生产，采用商品混凝土，必须采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，并作为中标的主要内容，以达到控制噪声的目的。对环境噪声污染严重的落后施工机械和施工方式实行淘汰制度。施工中应采用低噪声新技术，如改变垂直振打式为螺旋、静压、喷注式打桩机新技术等，使噪声污染在施工中得到控制； ⑤装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。教育施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音；早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控； ⑥施工场地的施工车辆出入地点时应低速、禁鸣。 （4）关于施工垃圾 ①施工期生活垃圾收集后统一清运，由环卫部门处置； ②建筑垃圾对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，外售综合利用；不能回收利用部分按相关规定进行处理或处置，工程完工后要及时收集，统一清运至管理部门指定的处置场处置。 2、运营期 （1）关于废气 ①烘干炉燃源烟气采用水浴喷淋除尘设施处理，颗粒物排放浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9072-1996）表2中干燥炉、窑二级排放标准限值，SO2、NOX达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级排放限值，排气筒高度不低于15m。排气筒低于15m则排放浓度严格50%执行。 ②炭化窑产生的可燃性气体经管道收集后点燃，经自动点火装置点燃，燃烧后外排。 ③加强料仓周围的绿化率，进一步减小扬尘的扩散。 ④安装抽油烟机抽排厨房油烟。 ⑤营运期原料堆场区适当增加洒水次数。 （2）关于废水 ①项目生产废水循环使用不外排。 ②生活废水中粪便污水进入容积为5m3的粪便收集池后定期清掏用作农肥，其余较清洁生活废水经过容积为5m³的生活废水收集池沉淀处理后用于厂区洒水降尘，厨房剩菜剩汤经过泔水桶收集后外售综合利用，生活废水不外排。 （3）关于固废 ①项目应对产生的生活垃圾实行分类收集后统一清运； ②生产垃圾收集后回收利用； ③燃料灰渣经收集后清运，由当地环卫部门处置； ④焦油经收集后暂存于危化品暂存间，再定期外售。 ⑤木醋液经单独收集后妥善暂存，再定期外售。 ⑥水浴除尘器固废经收集后运至环卫部门指定垃圾收集点，由环卫部门处置。 固废处置率100%。 （4）关于噪声 ①项目应对进出车辆实行限速、禁鸣等措施，减缓交通噪声的影响； ②项目制棒机以及风机等设备应采取建筑隔声、安装减震垫、合理设置空间位置等措施进行降噪处理。 （5）关于生态环境 充分利用空余闲置土地进行绿化种植。绿化应合理搭配树种和草种，选择节水和抗旱性植物，起到绿化环境和隔声降噪的作用。 （6）其他 ①应加强环保设施的管理，定期和不定期地进行维护，以保证环保设施的正常运转，保证废水正常排放、废气、噪声达标排放； ②环保设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，做到“三同时”。项目的建设和营运中，应认真落实各项环保治理措施，加强管理，杜绝非正常排污。 三、建议 1、根据工程环境影响评价中提出的施工期和运行期环境保护措施，落实环境保护经费，进行环境保护设施建设项目的招标，委托监理单位进行环境监理，并按计划实施环境保护对策措施，严格执行环保法规，落实环保要求，并自行组织环保验收工作； 2、该项目在设备选型尽量选用国家推荐的节能减排高效设备，保证工程正常运行的同时，最大限度地降低污染源及能源的使用； 3、为了按计划实施环境保护对策措施，配合环境保护行政主管部门做好环保工作，建议设专职环保人员，并明确其职责；加强教育，提高员工的环境与安全意识； 4、厂方应加强员工的个人防护，保证员工的操作安全；而且应对员工进行必要的培训并切实做好各项污染防治设施设备的维护，防止污染物事故发生；

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按照《报告表》及砚环审〔2019〕 号文件批复要求，做好环境保护工作。 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件： 附件1：建设项目环评审批基础信息表 附件2：委托书 附件3：营业执照 附件4：项目选址意见书 附件5：项目投资备案证 附件6：项目租地使用证明 附件7：项目法人身份证复印件 附件8：项目大气环境影响评价自查表 附图： 附图1：项目地理位置图 附图2：项目总平面布置及环保设施布置图 附图3：项目环境影响评价范围及周边关系图 附图4：项目水系图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态环境影响专项评价 4. 声影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。