建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：砚山县文玻钢化玻璃厂建设项目

建设单位(盖章)：砚山县文玻钢化玻璃有限公司

编制日期：2019年10月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 砚山县文玻钢化玻璃厂建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 砚山县文玻钢化玻璃有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 | - |  | 邮政编码 |  |  |
| 建设地点 | 云南省文山州砚山县江那镇民航路（羊街旁） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 砚山县市场监督管理局 |  |  |  | 批准文号 | 项目代码：2019-532622-30-03-007248 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C305玻璃制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 29970 |  |  |  | 绿化面积（平方米） | 1000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 环保投资（万元） |  |  | 14.35 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 1.44 |
| 评价经费 （万元） | 2.0 | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年02月 |  |  |
| 工程规模及内容： - 1.1任务由来 钢化玻璃是一种预应力玻璃，为了提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法， 在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，寒暑性，冲击性等。20世纪70年代开始钢化玻璃技术在世界范围内得到了全面的推广和普及，汽车、建筑、航空、电子等领域开始使用，尤其在建筑和汽车方面发展最快。 砚山县文玻钢化玻璃有限公司把握时机，结合双流区当地投资环境及资源优势，投资1000万元租赁云南省文山州砚山县江那镇民航路（羊街旁）厂房新建玻璃加工项目。该项目主要生产建筑用钢化玻璃（包括透明玻璃及喷砂玻璃）、中空玻璃和夹胶玻璃，玻璃总产量约 22万平方米/年，其中钢化玻璃17万平方米/年（透明玻璃16万平方米/年、喷砂玻璃1.0万平方米）、中空玻璃4万平方米/年、夹胶玻璃1.0万平方米/年。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018版）》等的规定，在项目实施前，建设方委托我公司对本项目进行环境影响评价工作，接到委托后，我公司组织技术人员进行现场踏勘和调查，收集了有关该项目的资料，在此基础上根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制了本项目环境影响报告表。 本项目属于非生产性新建项目。 - 1.2主要建设内容及规模 建设单位租赁云南省文山州砚山县江那镇民航路（羊街旁）厂房新建砚山县文玻钢化玻璃厂建设项目，项目规划总用地面积29970m2，其中建筑占地面积4490m2，绿化面积为1000m2，停车场占地面积为2500m2，空地占地面积为14507.65m2，道路及其它占地面积为7472.35m2。总建筑面积5340m2。主体建筑为一栋1F的生产厂房（布设生产加工车间、原材料仓库、成品仓库、生产固废堆场等，建筑面积为4000m2）；附属建筑为一栋3F办公楼（布设展示区、客户接待洽谈区、办公区、员工活动室等，建筑面积为600m2），一栋3层住宿楼（布设员工宿舍，建筑面积为680m2），一间1F食堂用房（布设餐厅及厨房，建筑面积为50m2），一间1F门卫室（布设门卫室，建筑面积为10m2）。项目配套工程包括停车场、道路及其它、绿化工程、供配电、给排水及消防工程接管等配套设施。项目建设内容详见表 1-1。 表1-1 项目主要组成一览表. 类别; 主要内容. 主体 工程; 1栋生产厂房; 1F，建筑面积为4000m2，布设生产加工车间、原材料仓库、成品仓库、生产固废堆场等。加工车间设有磨边机、钢化炉、清洗机、中空机、喷砂机等设备。. 辅助 工程; 1栋办公楼; 3F，建筑面积为600m2，布设展示区、客户接待洽谈区、办公区、员工活动室等。. 1栋住宿楼; 3F，建筑面积为680m2，布设布设员工宿舍等，为部分员工提供住宿。. 1间食堂; 1F，建筑面积为50m2，设布餐厅及厨房，为部分员工提供餐饮。. 1间门卫室; 1F，建筑面积为10m2，为项目区保安室，位于项目区出入口，管理进出小区车辆及人员。. 公用 工程; 给水设施; 项目生产和生活用水均由羊街自来水管网接管进入项目区内使用。. 排水设施; 项目实行雨污分流制，雨水经收集沟渠和管道收集后排入文砚二级路雨水收集沟；生产废水经过三级沉淀池处理后全部回用，不外排；生活污水进入项目区化粪池收集后，定期委托砚山县环卫部门清掏清运处置。. 电力设施; 项目供电搭接项目区附件羊街供电电网，配电后供给项目区生产及生活使用，供电有保障。. 通信设施; 项目所在区域覆盖通信电信系统。. 消防; 项目室内设置手提式磷酸盐干粉灭火器。. 能源; 厂区使用电能、食堂使用天然液化气. 项目出、入口; 项目设置有1个出、入口，位于项目区西南角，出、入口侧为206省道，交通方便。. 其它; 绿化面积为1000m2，停车场占地面积为2500m2，空地占地面积为14507.65m2，道路及其它占地面积为7472.35m2。. 环保 工程; 废气处理设施; 生产厂房：加强生产厂房通风系统，保持厂房空气流通。 食堂：配备抽油烟机，油烟经抽油烟机收集后由排烟道引至食堂用房屋顶排放。. 废水处理设施; 生产区：1个50m3的三级沉淀池，用于磨边、打孔等工序产生的废水沉淀处理，沉淀处理后废水进行回用，不外排。 生活区：2个化粪池，总容积为30m3，分别位于项目办公区及住宿区，生活污水进入项目区化粪池收集后，定期委托砚山县环卫部门清掏清运处置。 雨水：雨水经收集沟渠和管道收集后排入文砚二级路雨水收集沟。. 噪声处理设施; 项目机械设备添加减振垫，设备置于室内使设备噪声得到消减。. 固体废物收集设施; 一般固废：拟在生产车间内设置1个一般固废暂存点，用于存放一般固废，废玻璃角料及不合格玻璃产品收集后全部返回生产厂家作为原料回用；铝条集中收集后出售给有资质废品收购商由厂家回收处置；玻璃灰尘收集由砚山环卫部门清运处置；玻璃渣统一收集后回售给玻璃厂家作为原料。 危险固废：拟在生产区设置1个危险废物暂存间，集中收集暂存危废暂存间，由厂家清运回收处置。 生活垃圾：项目办公生活区拟建垃圾集中堆放点1个，集中收集后委托砚山县环卫部门清运处置。 化粪池污泥：定期委托砚山县环卫部门清掏清运处置。. - 1.3项目技术指标 本项目涉及的主要指标具体见表1-2。 表1-2 项目主要指标. 序号; 名称; 单位; 规模; 备注. 1; 总用地面积; m2; 29970; 45亩. 1.1; 建筑占地面积; m2; 4490; -. 1.2; 道路及其它; m2; 7472.35; -. 1.3; 停车场; m2; 250; -. 1.4; 空地; m2; 14507.65. 1.5; 绿化面积; m2; 1000; -. 2; 总建筑面积; m2; 5340; -. 3; 钢化玻璃加工规模; 万m2/a; 22; 透明玻璃、喷砂玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃. 4; 劳动定员; 人; 40; 20人在厂区食宿，20人不在厂区食宿. 5; 工作制度; d; 300; 工作时间为8h/d. - 1.4产品方案及规模 本项目主要为钢化玻璃（包括透明玻璃和喷砂玻璃）、中空玻璃和夹胶玻璃的生产加工（中空玻璃、夹胶玻璃均使用自身生产的钢化玻璃为原材料）。项目建成后，具有玻璃总产量约 22万平方米/年，其中钢化玻璃17万平方米/年（透明玻璃16万平方米/年、喷砂玻璃1.0万平方米/年）、中空玻璃4万平方米/年、夹胶玻璃1.0万平方米/年。企业产品方案如表 1-3。 表 1-3 项目产品方案一览表. 序号; 产品名称; 年产量; 规格型号; 质量标准. 1; 钢化玻璃; 透明玻璃; 16万平方米; 根据客户需求确定规格; 建筑用安全玻璃（GB15763.2-2005）. 2; 喷砂玻璃; 1.0万平方米; 16万平方米 16万平方米. 3; 中空玻璃; 4.0万平方米; 中空玻璃（GB/T11944-2012）. 4; 夹胶玻璃; 1.0万平方米; 建筑用安全玻璃（GB15763.3-2009）. - 1.5主要原、辅料 项目主要原辅材料消耗情况见表1-3所示。 表1-3 项目主要原辅料一览表. 名称; 年耗量; 主要成分; 来源. 原辅料; 玻璃原片; 25万平方米; 市场外购. 丁基胶; 2t; 黑色，单组份，固态桶装; 市场外购. 硅酮胶; 9t; AB双组份：A组份：黑色、固态；B组份：固化剂，白色，液态; 市场外购. 分子筛; 2t; 颗粒状，硅酸盐成分; 市场外购. 夹层玻璃胶水; 0.8t; 桶装液态; 市场外购. PVB胶片; 0.2t; 聚乙烯醇缩丁醛; 市场外购. 铝条; 15t; -; 市场外购. 物料性质： 丁基胶：是以聚异丁烯为主要基料的单组份、无溶剂密封胶。该产品具有优异的抗紫外光老化、极低的水蒸气透过率和对玻璃与金属有良好的粘接强度等特点。已大量用于中空玻璃的内道密封，其技术性能居国内先进。 分子筛：硅酸盐化合物。分子筛干燥剂一种人工合成且对水分子有较强吸附性的干燥剂产品。分子筛的孔径大小可以通过加工工艺的不同来控制，除了吸附水汽，它还可以吸附其他气体。它可以同时吸附中空玻璃中的水分和残留有机物，使中空玻璃即使在非常低的温度下仍然保持光洁透明，充分降低中空玻璃因为季节和昼夜温差变化所承受的强大内外压力差，彻底解决普通中空玻璃干燥剂易使普通中空玻璃膨胀或收缩导致的扭曲破碎问题，充分延长中空玻璃的使用寿命。中空玻璃分子筛的用途主要为：吸收中空玻璃中的水分，干燥作用；与中空玻璃铝条、密封胶等合理配合，保障中空玻璃节能作用；抗凝霜作用、清洁作用。 硅酮胶：是以聚二甲基硅氧烷为主要原料，辅以交联剂、填料、增塑剂、偶联剂、催化剂在真空状态下混合而成的膏状物，在室温下通过与空气中的水发生应固化形成弹性硅橡胶。硅酮玻璃胶的粘接力强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗振性，和防潮抗臭气和适应冷热变化大的特点。双组份硅酮胶是指硅酮胶分成A\B两组，任何一组单独存在都不能形成固化，但两组胶浆一旦混合就产生固化。 表 1-4 硅酮胶成分含量（%） 硅酮胶; 有机羟基硅酮; 有机甲基硅酮; 甲基硅烷; 气相二氧化硅; 碳酸钙; 二丁基二月硅酸锡; 氨基硅烷. 硅酮胶; 45; 15; 3; 6; 30; 0.04; 0.4. PVB胶膜：PVB全称聚乙烯醇缩丁醛，是用试剂盐酸作催化剂使正丁醛与聚乙烯醇纯水溶液进行缩合反应而成的合成树脂，具有很高的粘结性能，属于可燃物质，加热到100℃以后才发生挥发分解，在200～240℃时几乎完全分解。广泛应用于夹层玻璃，当玻璃由于外力作用破碎后，碎片与胶膜紧紧站在一起，不会脱落。其主要成分为：乙烯、PVB树脂和增塑剂。 夹层玻璃胶水：夹层玻璃胶水，也可以叫作夹层安全玻璃胶水，也可以叫作玻璃夹胶水，简称夹胶水。为单组分厌氧光固化夹层玻璃胶，改性丙烯酸酯胶粘剂，主要成分为甲基丙烯酸酯，是一种浓度低、高透明、高硬度、无色的透明的液体，可见光或紫外光均可固化的玻璃胶水。透明不变色、耐水耐油、不起泡、不起雾、耐老化、易操作等特性，其黏度的优点还可有效控制粘合过程中出现移滑现象。同时还具有耐黄变、高韧性、奶冷热冲击等特性，经过高温80℃烘烤一个月以上不变黄；热水浸泡两个月不脱胶25℃浸水至少两年不脱胶，是强化玻璃行业优选的优质强化写真粘剂。 - 1.6项目主要设备 项目主要设备包括汽车维修设备、汽车喷漆设备和其他设备等，具体见表1-5。 表1-5 项目主要设备—览表. 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 单位. 裁切、打磨、倒片、清洗加工工序. 1; 直线双边磨边机; SSZM2500W、SSZM4500W; 2; 台. 2; 直边机; 9325; 2; 台. 3; 切割机（双驱）; CY-CNC-4288; 1; 台. 4; 矩形玻璃卧式四边磨; JDC-25; 1; 台. 5; 异型磨边机; RYM-1321; 1; 3. 6; 钻孔机; RZK-0222; 2; 1. 7; 玻璃上片台（双翻四架）; CY-CNC-4288; 1; 1. 8; 气浮掰片台; CY-4288; 1; 1. 9; 倒片机; -; 1; 1. 10; 清洗机; TWQX2500D、TWQX2500B; 2. 钢化玻璃生产. 11; 钢化炉; TPG5026-2-A; 1; 台. 12; 空压机; -; 3; 台. 13; 全自动玻璃喷砂机; LXS260; 1; 台. 中空玻璃生产. 14; 中空玻璃机; LBP1800C; 1; 台. 15; 丁基胶涂布机; D3306; 1; 台. 16; 全自动打胶机; 2D3-V-1800; 1; 台. 17; 铝框输送机; -; 1; 台. 18; 铝条切割机; -; 1; 台. 19; 分子筛装机; -; 1; 台. 夹胶玻璃生产. 20; 灌注胶液机; -; 1; 台. 配套设施. 21; 水泵; -; 1; 台. - 1.7劳动定员及工作时间 工作制度：采用两班制，每班工作时间为8小时，全年工作日300天。 劳动定员：40人，其中管理4人，技术人员36人，其中20人在厂区食宿。 - 1.8施工期 项目总施工期为3个月，施工期为2019年10月31日至2019年12月31日，施工人员为10人，不在项目区食宿。 - 1.9项目平面布置 项目位于云南省文山州砚山县江那镇民航路（羊街旁）。项目设置有1个出、入口，位于项目区西南角，并设置门卫室1个，出、入口侧为206省道，交通方便。项目生产厂房位于整个项目区中央，生产厂房东、北、西均为空地，南面为停车场；办公楼及住宿楼平行布设，位于项目区东偏南面，食堂位于住宿区旁，位于整个厂区东南角。整个厂区布设层次分明，互不干扰。具体见附图1：项目平面布置示意图。 - 1.10项目投资 项目总投资1000万元，其中，项目环保投资14.35万元，占总投资的1.44%，详见表1-5，环保措施布置图详见附图4。 表1-6 本项目环保投资一览表. 时段; 项目; 环保设施和措施，数量; 投资(万元); 备注. 施 工 期; 防尘措施; 防尘布网、洒水、覆盖篷布、车辆车轮冲洗和地面硬化等; 0.5; 环评要求增设. 废水措施; 临时沉清池1座、旱厕1座; 0.2. 噪声防治措施; 高噪声设备添加减振垫; 0.5; 环评要求增设. 固废处置措施; 垃圾清运处置; 0.5. 运 营 期; 废气处理措施; 加强生产厂房通风系统，保持厂房空气流通。; 1.5; 环评要求增设. 配备抽油烟机，油烟经抽油烟机收集后由排烟道引至食堂用房屋顶排放。. 废水处理措施; 1个50m3的三级沉淀池; 1.4; 环评要求增设. 2个化粪池，总容积为30m3; 1.2. 污水管网; 0.8. 雨水管网; 0.5. 噪声防治措施; 高噪声设备添加减振垫; 1.0; 环评要求增设. 固废处置措施; 危险废物专用容器、危险废物暂存间（含危险标识）; 1.05; 环评要求增设. 一般固废暂存间; 0.6; 业主拟采取. 垃圾收集桶及垃圾收集点; 0.6. 其 他; 环境评价费; —; 2.0; —. 项目竣工环保验收费用; —; 2.0; 环评建议预留. 合计; 14.35; -. 项目主要环保设施和措施的作用说明： （一）施工期主要环保设施和措施的作用说明： （1）施工期防尘措施：主要是采用防尘布网、洒水、覆盖篷布、车辆车轮冲洗和地面硬化等措施对项目施工期产生的粉尘扬尘进行防治； （2）施工期噪声防治措施：主要是合理安排施工时间，固定机械设备时应设置临时声屏障等措施等； （3）施工期废水处理措施：设1座临时沉清池收集处理施工废水后用于施工场地洒水降尘，依托现有厕所处理生活污水； （4）施工期固体废物处理措施：主要为施工期建筑垃圾的清运处置。 （二）运营期主要环保设施和措施的作用说明： 1、废气处理措施 生产厂房：加强生产厂房通风系统，保持厂房空气流通。 食堂：配备抽油烟机，油烟经抽油烟机收集后由排烟道引至食堂用房屋顶排放。 2、废水处理措施 项生产区：1个50m3的三级沉淀池，用于磨边、打孔等工序产生的废水沉淀处理，沉淀处理后废水进行回用，不外排。 生活区：2个化粪池，总容积为30m3，分别位于项目办公区及住宿区，生活污水进入项目区化粪池收集后，定期委托砚山县环卫部门清掏清运处置。 雨水：雨水经收集沟渠和管道收集后排入文砚二级路雨水收集沟。 3、噪声防治措施 项目机械设备添加减振垫，设备置于室内使设备噪声得到消减。 4、固废处置措施 一般固废：拟在生产车间内设置1个一般固废暂存点，用于存放一般固废，废玻璃角料及不合格玻璃产品收集后全部返回生产厂家作为原料回用；铝条集中收集后出售给有资质废品收购商由厂家回收处置；玻璃灰尘收集由砚山环卫部门清运处置；玻璃渣统一收集后回售给玻璃厂家作为原料。 危险固废：拟在生产区设置1个危险废物暂存间，集中收集暂存危废暂存间，由厂家清运回收处置。 生活垃圾：项目办公生活区拟建垃圾集中堆放点1个，集中收集后委托砚山县环卫部门清运处置。 化粪池污泥：定期委托砚山县环卫部门清掏清运处置。 |
| 与本项目有关的原有污染及主要环境问题： 项目位于云南省文山州砚山县江那镇民航路（羊街旁），建设单位租赁已建设的厂房新建砚山县文玻钢化玻璃厂建设项目。建设单位租赁已建设的厂房原为核桃加工厂，原核桃加工厂完成基础设施建设后，未开展过生产加工，为闲置空房，无原有污染源，不存在原有的污染及环境问题存在。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 2.1.1地理位置 砚山县地处云南省滇东南高原地带，隶属于云南省文山州中东北部，地处东经103°35′～104°45′，北纬23°18′～23°59′之间，东与广南县相连、南与西畴县文山县接壤、西与红河州的开远、蒙自县毗邻、北连丘北县。 本项目位于云南省文山州砚山县江那镇民航路（羊街旁），西侧为206省道，交通便利。具体位置见附图2项目地理位置示意图。 - 2.1.2地形、地貌、地质 砚山县地处滇东南岩溶高原中部，地势大致西北高、东南低。地貌类型为山地、丘陵、盆地和岩溶及漏斗等，其中山地、丘陵、盆地面积分别为2134km2、586km2、1106km2，分别占全县国土面积的55.8%、15.3%、28.9%。贯穿文山州的六诏山脉莽莽苍苍、万丰峥嵘。境内最高海拔2263m，为阿舍彝族乡路都克的马吊陡坡；最低海拔1080m，为八嘎河流出砚山的交界处。 砚山县，东部地区除江那镇一带为地势较平缓的构造溶蚀堆积盆地外，其余各乡镇均为岩溶丘陵、中山和低中山地貌，山多平地少，洼地、台地及坡地广泛分布，落水洞、漏斗等特殊地貌突出。蚌峨、八嘎一带河流切割较深，侵蚀沟多，山高坡陡，为典型的中山河谷地貌。西部大部分乡、镇则为宽平的岩溶盆地，盆地四周被岩溶丘陵和中低山所环绕。阿舍一带为中山、中高山地区，山高谷深、峰丛林立，坡地和谷底分布广泛。 砚山县地址构造属华南加里栋褶皱带云南弧形构造单元，经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地址构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所—蚌峨褶皱带、老鹰山—阿猛褶皱带、长岭街—倮基黑褶皱带。 - 2.1.3气候、气象 砚山县地处北回归线附近低纬高原地带，属亚热带大陆性季风气候区，随着海拔高度的不同，呈现亚热带高原立体气候和季风气候的特点。全年平均气温为16.5℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃～10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃～25℃，极端最高气温33.20℃，极端最低气温-7.8℃，年日照时数1400～2100h。境内雨水充沛，雨量集中，干湿明显，5～10月为雨季，降雨量占全年降雨量的83～86%，县内年降雨量840～1400mm，多年平均降雨量1071mm，多年平均蒸发量1948.50mm。主要气象灾害有旱灾、洪涝灾、低温、霜冻、倒春寒、冰雹和大风等，春旱秋涝是砚山县主要的气候特点。多年平均风速3m/s，多年最大风速 30m/s，多年平均最大风速17m/s，历年最多风向为南风，主导风向为南风。 江那镇海拔在1400-1630米之间，气候温和，属北亚热带气候类型。 - 2.1.4水文特征 砚山境内有公革河、贵马河、八嘎河、翁达河、稼依河、阿三龙河等6条河流全长224.76km，径流面积3737.98km2，水能资源蕴藏量2.83万千瓦。听湖水库是珠江流域西江水系南丘河上一座以防洪、灌溉及供水为一体的重要性中型水库，通过对听湖水库除险加固项目的顺利实施，听湖水库总库容由原来的1758万m3增加到2320万m3。 项目周边地表水体为项目区周围鱼塘及西面水沟，鱼塘分别位于项目区北面70m处，西北面500m处，西南面270m处，东北面460m处，水沟位于项目区西面340m处。 - 2.1.5土壤、动植物等 1）土壤 砚山县土壤类型差异较大，全县分红壤、黄壤、紫色壤、石灰岩土、水稻土5个土类，11个亚类，17个土属，31个土种。其中，红壤性耕地4.23万hm2，占耕地总面积的68.7％。境内坝子众多，有0.2 hm2以上的坝子35个，其中平远坝子有1.83万hm2，是全省八大坝子之一。 2）动植物 根据砚山县1996年森林资源二类调查结果，全县现有林业用地面积125696公顷，占全县土地总面积的32.84%，其中有林地面积61646公顷，疏林地1893公顷，灌木林地34383公顷，未成林地10299公顷，新造林地8225公顷，无林地9258公顷（其中宜林荒山荒地8555公顷）。全县森林覆盖率25.1%。 砚山县特殊的地理位置和复杂的地形地貌，决定了砚山县兼有中亚热带气候，北亚热带气候，南温带气候等立体气候，气候类型多样，植物种类多样。低层植被草群结构主要以黄背草、龙须草、野古草、扭黄草、白茅等禾本科牧草为主，而豆科牧草很少；高层植被多为常绿阔叶林、混交林、针叶林等；树种资源主要有云南松，其次是栎类，再次是滇油杉和杉木；阔叶林树种有旱冬瓜、栲类、樟木等；经济林树种以人工油桐、油茶为主，次为板栗、核桃、枇杷、八角、梨、李、柿、柑桔、石榴、花红、拐枣、山楂等；林下植物野生菌、药材、花卉、香料资源丰富。 据现场踏勘，项目区附近植被稀少，主要为人工种植的灌（乔）木、杂草及农作物，动物以常见的老鼠、蛇、喜鹊等农业系统动物为主。经现场踏勘未发现国家级、省级珍稀濒危动植物。 - 2.1.6周边环境现状 项目位于云南省文山州砚山县江那镇民航路（羊街旁），项目区北面与钢管及扣件仓库相连，东面为空闲地，西北面200m处为羊街村，西南面220m处为子马大寨村，西面为206省道；项目周边地表水体为项目区周围鱼塘及西面水沟，鱼塘分别位于项目区北面70m处，西北面500m处，西南面270m处，东北面460m处，水沟位于项目区西面340m处。 项目附近200m范围内无特别需要保护的野生动、植物，生物多样性一般。具体可见附图3：项目与周边环境关系示意图。 - 2.1.7风景名胜和文物古迹 砚山县保留有西汉铜鼓、铜釜、铜铣、陶罐等文物；明万历年间建于今平远镇东南回龙村旁，被称为“要塞砥柱”的歪头营盘古迹；建于清代的田心清真寺、阿猛锁龙寺桥、鲁都克天主教堂等古建筑。1949年7月滇桂黔边区党委扩大会在阿猛魁星阁召开，现被列为云南省级重点文物保护单位、文山州级文物保护单位。 项目所在地不涉及风景名胜区及自然保护区，300m范围内尚未发现保护濒危动植物，无特别需要保护的文物、文化目标。

- 三、环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 项目建设地点位于云南省文山州砚山县江那镇民航路（羊街旁），属于砚山县城区范围，本次环评中进行环境质量现状评价时引用文山州环境保护局发布的《云南省文山州2018年环境状况公报》中的内容进行定性评价，叙述如下： - 3.1.1环境空气质量现状评价 项目区域属于砚山县城区规划范围，根据《云南省文山州2018年环境状况公报》，砚山县城区环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及以上标准，空气质量良好，为达标区。 项目区域大气环境主要受当地居民生活燃源及206省道过往车辆排放尾气的影响，目前当地环境空气质量一般。 - 3.1.2地表水环境质量现状分析评价 项目周边地表水体为项目区周围鱼塘及西面水沟，鱼塘分别位于项目区北面70m处，西北面500m处，西南面270m处，东北面460m处，水沟位于项目区西面340m处。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，鱼塘及西面水沟水环境功能为水产养殖及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。根据现场勘查区域内地表水环境一般，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准要求。 - 3.1.3地下水环境质量现状分析评价 项目及周边区域内，目前未发现地下水出露点，未发现地下水过度开采和受污染的现象，所以，地下水环境质量总体良好。 - 3.1.4声环境质量现状评价 项目区域属于砚山县城区规划范围，根据《云南省文山州2018年环境状况公报》，砚山县区域声环境昼间平均等效声级为52.7分贝，区域环境噪声总体水平等级为二级、评价为较好。砚山县功能区声环境质量均达标，达标率为100%，满足功能区噪声要求。与上年相比，均无明显变化。砚山县道路交通噪声强度评价分别为较好、好、一般，与上年相比均无明显变化，为达标区。 项目区域声环境主要受当地居民生活噪声及206省道过往车辆产生的交通噪声的影响，目前当地声环境质量一般。 - 3.1.5生态环境质量现状评价 项目建设地点位于云南省文山州砚山县江那镇民航路（羊街旁），项目区域属于砚山县城区规划范围，属于城市生态系统。项目区域无国家和云南省重点保护和珍稀濒危野生动物分布，不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区等环境敏感问题，目前生态环境状况一般。

- 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于云南省文山州砚山县江那镇民航路（羊街旁），项目区西北面200m处为羊街村，西南面220m处为子马大寨村；项目周边地表水体为项目区周围鱼塘及西面水沟，鱼塘分别位于项目区北面70m处，西北面500m处，西南面270m处，东北面460m处，水沟位于项目区西面340m处。项目环境保护目标见表3-1。 表3-1 项目主要保护目标 类别; 保护目标; 距离（m）; 与项目区位关系; 受影响人数; （X，Y）; 保护级别. 大气、 声环境; 羊街村; 200; 西北; 15800; （-120，160）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类及4a类标准. 子马大寨村; 220; 西南; 480; （-170，-140）. 地表水; 鱼塘; 70; 北; —; （0，70）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 鱼塘; 500; 西北; —; （-366，340）. 鱼塘; 270; 西南; —; （-254，-90）. 鱼塘; 460; 东北; —; （386，250）. 水沟; 340; 西; —; （-340，0）. 地下水; 项目周边; —; 周围; —; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准. 生态; 项目厂界外200m范围内的生态环境; 不降低现有生态功能.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境质量标准： - 4.1.1大气环境质量标准 （1）环境空气质量 项目所在区域为砚山县城区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，具体标准限值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）. 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 单位. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75. 挥发性有机物（TVOC）参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8小时平均值浓度：挥发性有机物（TVOC）8小时平均值浓度值为600μg/m3。 （2）室内空气质量 室内空气执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002），标准值详见表4-2。 表4-2 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. 序号; 参数类别; 参数; 单位; 标准值; 备注. 1; 化学性; 氨NH3; mg/m3; 0.20; 1小时均值. 2; 甲醛HCHO; mg/m3; 0.10; 1小时均值. 3; 苯C6H6; mg/m3; 0.11; 1小时均值. 4; 甲苯C7H8; mg/m3; 0.20; 1小时均值. 5; 可吸入颗粒物PM10; mg/m3; 0.15; 日平均值. 6; 总挥发性有机物TVOC; mg/m3; 0.60; 8小时均值. 7; 放射性; 氡222Rn; Bq/m3; 400; 年平均值(行动水平). - 4.1.2水环境质量标准 - 项目周边地表水体为项目区周围鱼塘及西面水沟，鱼塘分别位于项目区北面70m处，西北面500m处，西南面270m处，东北面460m处，水沟位于项目区西面340m处。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，鱼塘及西面水沟水环境功能为水产养殖及农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。具体标准值见表4-3。 - 表4-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L（pH无量纲） 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; 石油类; 粪大肠菌群. 标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤10000. 2）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，标准值见表4-4。 表4-4 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）单位：mg/L（pH无量纲）. 项目; pH; 氨氮; 氟化物; 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）. 标准值; 6.5～8.5; ≤0.5; ≤1.0; ≤3.0; ≤3.0. - 4.1.3声环境质量标准 项目区临206省道一侧35m范围内执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，其余的区域执行2类标准，具体见表4-5。 表4-5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB(A). 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. - 4.1.4振动环境 施工期振动执行、《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中交通干线两侧标准：昼间≤75dB，夜间≤72dB。 - 4.1.5土壤环境质量 评价区用地性质属于城市建设用地中的第二类用地，土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地相关标准限值，具体标准值见表 4-。 表 4-6 建设用地土壤污染风险管控标准 单位：pH为无量纲，其余为mg/kg 污染物项目; 筛选值; 管制值. 第二类用地; 第二类用地. 砷; 60①; 140. 镉; 65; 172. 铬（六价）; 5.7; 78. 铜; 18000; 36000. 铅; 800; 2500. 汞; 38; 82. 镍; 900; 2000. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 - 4.1.6土壤水力侵蚀分级 评价标准执行国家水利部《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）轻度侵蚀级别，具体标准值见表4-7。 表4-7 《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）. 级别; 平均侵蚀模数[t/(km2·a)]; 平均流失厚度（mm/a）. 微度; ＜200，＜500，＜1000; ＜0.15，＜0.37，＜0.74. 轻度; 200，500，1000～2500; 0.15，0.37，0.74～1.9. 中度; 2500～5000; 1.9～3.7. 强烈; 5000～8000; 3.7～5.9. 极强烈; 8000～15000; 5.9～11.1. 剧烈; ﹥15000; ﹥11.1. 注：本表流失厚度系按土的干密度1.35g/cm3折算，各地可按当地土壤干密度计算。. |
| --- | --- |
| 污污染物排放标准 | - 污染物排放标准： - 4.2.1大气污染物排放标准 （1）本项目无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中颗粒物无组织监控浓度限值，具体指标见表4-8；VOCS参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）规定“其他行业”标准要求，标准值见表4-9。 表4-8 大气污染物综合排放标准无组织排放监控浓度限值 污染物; 标准值; 依据. 颗粒物（mg/m3）; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）. 表4-9《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放浓度监控限值. 排气筒（m）; 排放速率（kg/h）; 监测点; 浓度（mg/m3）. VOCS; 80; 15; 2.0; 周界外浓 度最高点; 2.0. - 项目厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）中的小型标准值，具体见表4-10。 - 表4-10 《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001） 序号; 污染物; 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率. 1; 油烟; 小型; 2.0; 60%. （3）恶臭污染物的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新建无组织排放监控浓度值，具体见表4-11。 表4-11 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 序号; 控制项目; 单位; 厂界标准值. 1; 臭气浓度; 无量纲; 20. - 4.2.2水污染物排放标准 雨水经收集沟渠和管道收集后排入文砚二级路雨水收集沟；生产废水经过三级沉淀池处理后全部回用，不外排；生活污水进入项目区化粪池收集后，定期委托砚山县环卫部门清掏清运处置。因此不设废水排放指标。 - 4.2.3噪声排放标准 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间等效声级≤70dB(A)，夜间等效声级≤55dB(A)。 （2）项目运营期噪声污染源排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类和4类标准限值，具体详见表4-12。 表4-12 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A). 类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. - 4.2.4固废排放标准 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关要求。 项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中的相关规定。 |
| 污染物 总量控制指标 | - 总量控制建议： 1、废气 项目运营期间，本项目产生的VOCs量约1.18t/a，产生速率为0.49kg/h，以无组织形式排放，由于VOCs不属于国家主要污染物总量控制项目，建议不作总量控制要求。 2、废水 本项目生产废水经过三级沉淀池处理后全部回用，不外排；生活污水进入项目区化粪池收集后，定期委托砚山县环卫部门清掏清运处置，故建议不作总量控制要求。 3、固体废物 固废：本项目固废清运处置率为100%。不作总量控制要求。 |

- 五、建设项目工程分析

- 建设项目工艺流程简述（图示）： - 5.1.1施工期 项目总施工期为3个月，施工期为2019年11月1日至2020年02月01日，施工人员为10人，不在项目区食宿。 本项目施工工艺过程主要包括已建筑物进行内部改造、装修及设备安装等几个阶段。项目施工工艺流程及产污节点分析见图5-1。 图5-1 项目施工期工艺流程及产污位置框图 注：W、N、G、S分别表示废水、噪声、废气、固体废弃物 - 5.1.2运营期 本项目投入营运后主要从事生产建筑用钢化玻璃（包括透明玻璃及喷砂玻璃）、中空玻璃和夹胶玻璃。 1、钢化玻璃 图5-2 钢化玻璃生产工艺流程及产污位置节点图 （1）裁切：根据客户需要的规格尺寸将原料玻璃由人工或切割机切割成不同尺寸。此过程使用切割机，主要污染物为噪声及玻璃废料。玻璃废料收集后存于此处固废暂存点，可回售给玻璃厂家用作原料。 （2）钻孔：依照产品要求对玻璃采取湿式钻孔，以避免玻璃粉尘产生。设备下方设置集水槽，收集废水进入沉淀池沉淀后上清液循环回用，不外排。此过程使用钻孔机，主要污染物为噪声、废水、玻璃废料。 （3）磨边：该过程为湿式打磨，以避免玻璃粉尘产生。设备下方设置集水槽，收集废水进入沉淀池沉淀后循环回用，不外排。此过程使用直边机和双边机，主要污染物为噪声、废水、玻璃废料。 （4）清洗：玻璃进入自动清洗机进行清洗，洗掉表面尘土，清洗过程中不适用任何辅助清洁添加剂。清洗机自带1m3循环水箱，循环水箱内清洗水每15天更换一次，更换清洗水进入沉淀池沉淀后上清液进入打孔、磨边工序作为补充水再利用，不外排。此过程使用清洗机，主要污染物为噪声、废水。 打孔废水、磨边废水、清洗废水收集后排至沉淀池沉淀后上层清水循环回用，沉淀废渣每3个月清掏一次，主要为玻璃废渣，可外售给生产厂家回做原材料。 （5）钢化：经风干的玻璃运送至钢化生产线，玻璃匀速通过电加热炉，根据玻璃厚度控制通过速度，一般加热时间在15～30min 之间，加热温度至680℃左右，刚好到玻璃软化点，然后几句吹风冷却，快速移至风栅中进行淬冷。在钢化风栅中用压缩空气均匀、迅速地喷吹玻璃的两个表面，使玻璃急剧冷却。在玻璃的冷却过程中，玻璃的内层和表层之间产生很大的温度梯度，因而在玻璃表面层产生压应力，内层产生拉应力，从而提高玻璃的机械强度和耐热冲击性，就形成了高强度的钢化玻璃。过程中采用热源为电能， 冷却方式通过大功率鼓风机产生的大量冷风实现，该过程不产生排放废气，仅排放热空气，通过设备专用排风口排出。此过程使用钢化炉，主要污染物为噪声。 （6）卸片检验：淬冷后的玻璃从风栅中移出，检验合格品入库待售，不合格品在场地堆存，定期返回玻璃厂回收利用，制造原料玻璃。此过程主要污染物为玻璃废品。 2、喷砂玻璃 （1）喷砂：喷砂工序由喷砂机自动完成，将已经过裁切、钻孔、磨边后的玻璃传送至喷砂室，采用喷枪使金刚砂在压缩空气和自重力的作用下，喷射到玻璃上，待喷射完成，真空箱利用真空负压吸回砂料，经过真空分离后，清洁砂和新增砂料在压缩空气和自重力的作用下再二次循环喷射至玻璃上。使其形成均匀毛面，呈精细凹凸、可使光线漫反射，只有透光性而不能透视。此过程使用自带喷砂机，主要污染物为粉尘、噪声。喷砂机自动上砂，自动磨砂，自动除尘，自动排尘。喷砂产生的玻璃粉尘经过喷砂机自带布袋除尘设备收集后由除尘器底部出灰口排出，排出的玻璃灰尘用收集袋盛装由环卫部门定期收运。 （2）清洗：喷砂玻璃进入自动清洗机进行清洗，清洗过程中不适用任何辅助清洁添加剂。清洗机自带1m3循环水箱，循环水箱内清洗水每15天更换一次，更换清洗水进入沉淀池沉淀后上清液进入打孔、磨边工序作为补充水再利用，不外排。此过程使用清洗机，主要污染物为噪声、废水。 清洗废水收集后排至沉淀池沉淀后上层清水循环回用，沉淀废渣每3个月清掏一次， 主要为玻璃废渣，可外售给生产厂家回做原材料。 （3）钢化：经风干的玻璃运送至钢化生产线，先将玻璃进行600℃高温的钢化炉内软化，一般加热时间在15～30min，出炉处经多头喷嘴向两面吹喷空气，使玻片迅速、均匀冷却，当冷至室温时就形成高强度钢化玻璃。过程中采用热源为电能，冷却方式通过大功率鼓风机产生的大量冷风实现，该过程不产生排放废气，仅排放热空气，通过设备专用排风口排出。此过程使用钢化炉，主要污染物为噪声。 （4）卸片检验：钢化的喷砂玻璃即为喷砂玻璃成品，检验合格品入库待售，不合格品在场地堆存，定期返回玻璃厂回收利用，制造原料玻璃。此过程主要污染物为玻璃废品。 图5-3 喷砂玻璃生产工艺流程及产污位置节点图 3、中空玻璃 项目生产中空玻璃是将两片或两片以上的平行钢化玻璃周边用铝条隔开，四周用密封胶密封，使玻璃层间形成由干燥空气填充腔体的玻璃产品。中空玻璃生产用的原料钢化玻璃，均为项目自身生产的钢化玻璃，不直接外购。 （1）制框：按照产品需求将铝条切割后制成矩形或异型框。此过程使用铝条切割机，主要污染物为铝条边角料和噪声。铝条边角料集中收集后外售。 （2）灌装干燥剂：分子筛灌装机享用钻头在铝框上钻孔，然后灌注分子筛（干燥剂），钻孔处用少量丁基胶密封。 （3）打胶：加工好的铝框进行丁基胶涂布，涂布前应根据铝框尺寸对丁基胶涂布机出胶口尺寸进行调整保证丁基胶均匀的涂布在铝框上。铝框插件处必须完全涂布填塞以保证密封性。涂好丁基胶的铝框挂在铝框输送机上等待上框、合片。此过程使用丁基胶涂布机、铝框输送机，主要污染物为噪声、有机废气、废胶及包装桶。 （4）上框、合片：将加工好的铝框和玻璃片送入自动合片机内，自动合片机通过定位系统将玻璃、铝框准确定位，使铝框和玻璃均匀、紧密粘结。 （5）补胶：合片后铝框外边部和玻璃边部应有5～7cm 的距离，用于涂第二道密封胶。使用全自动打胶机将装有A、B组分公交压力指示表，出胶压力连续可调，可以使硅酮胶均匀注入玻璃封胶区，完全填实铝框两侧。此过程使用全自动打胶机，主要污染物为噪声、有机废气、废胶及包装桶。 （6）检验：检验合格品入库待售，不合格品在场地堆存，定期返回玻璃厂回收利用，制造原料玻璃。 图5-4 中空玻璃生产工艺流程及产污位置节点图 4、夹胶玻璃 图5-5 夹胶玻璃生产工艺流程及产污位置节点图 （1）围边：将胶液浸润过的PVB胶片嵌入上下两片玻璃的四周，形成空腔，用夹子夹紧。围边时预留灌胶口以备灌胶。 （2）灌胶：将胶液通过薄膜袋缓缓注入空腔中，灌注胶液结束后静置4～5分钟。此过程主要污染物为有机废气、废胶及包装桶。 （3）排气：在静置后，轻轻敲打玻璃，施加一定压力，尽量排出溶于胶液中的空气， 逐步放平玻璃，迅速封口，夹紧固定。 （4）固化：仔细检查无气泡后，将已灌注的夹层玻璃水平放置于阳光下照射，待其固化。 （5）检验：检验合格品入库待售，不合格品在场地堆存，定期返回玻璃厂回收利用， 制造原料玻璃。 中空玻璃、夹胶玻璃生产过程中使用胶的工序会产生有机废气，属于无组织间歇式排放。 - 主要污染因素分析： - 5.2.1施工期 1、大气污染源分析 项目施工期废气主要包括施工机械废气、施工过程中产生的扬尘和项目装修阶段产生的装修废气。 （1）施工机械废气 项目施工期施工机械废气主要来源于运输车辆产生的尾气，其中的污染物主要有烟尘、NOx、CO及CH等。施工期的废气为无组织间断排放，产生量不大。装修施工采用的电焊机、电钻、角向磨光机等施工设备均使用电能作为动力，不产生废气。 （2）扬尘 项目施工扬尘产生于建筑物的改造过程中，由于项目主要是对现有建筑内部结构进行适当改造，施工工程量较小，沙石料用量小，所需沙石料在运输至场地后临时堆存在路面，再由施工人员运输至建筑内部，因此项目施工扬尘产生量较小，对环境影响不大。另外，装修施工中建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用过程中及切割机切割砖石等材料时会产生少量的扬尘，影响范围只在室内。 （3）装修废气 项目进入装修施工阶段，需进行墙面装饰、地板装修等作业，一般室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、油漆等含有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）挥发出来的物质，主要污染因子为甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。项目装修材料中的有机溶剂呈无组织排放，其产生量较少。 2、水污染源分析 项目施工期为90d，平均每天施工人数10人，不在项目内食宿，施工期产生的废水主要为施工废水及施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工废水主要来源于场地清洁等施工过程中，不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大。根据项目工程规模及施工工艺，本项目施工废水产生量约为0.4m3/d，施工期产生施工废水为36m3，施工废水经临时沉淀池（容积为0.5m3）沉淀处理后，用作场内及周边降尘用水，对环境影响较小。 （2）生活污水 项目施工期施工人员约为10人/d，不在施工场所食宿，施工期产生少量的粪便和生活污水，根据《云南省用水定额标准-居民生活用水定额》，施工工人生活用水量为50L/人·d，则施工生活用水量为0.50m3/d，其产生的污水量按其用水量的80%计，即共产生污水量为0.40m3/d、36m3（按90天计）。其中项目施工人员入厕可依托项目现有厕所，对环境影响较小。 3、声污染源分析 建设单位租赁已建设的厂房进行改造、装修作业，无打桩、基础结构施工。项目房屋改造、装修过程中主要噪声污染为钻机、电锤、切割机及设备安装过程等装修设备运作产生的噪声，其声压级约为85～90dB(A)。 4、固体废物污染源 建设单位租赁已建设的厂房进行改造、装修作业，无打桩、基础结构施工，无土石方产生。施工期项目固体废物主要是建筑垃圾、少量的生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾是在建筑物的改造、装修过程产生的，主要有渣土、废钢筋和各种废钢配件，金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块等。项目总建筑面积5340m2，产生的建筑垃圾按每平方米建筑1kg测算，则整个施工期将产生的建筑垃圾为5.34t，施工建筑废物需集中收集，进行回收利用，无法回收利用的按市政管理部门要求进行处置。 （2）设备包装固废 项目设备是从厂家直接购买，运输至厂区进行安装，此过程中会产生一定量包装固废，产生量不大，主要以包装纸壳为主，统一收集后出售给废品收购站。 （3）生活垃圾 项目施工期施工人员为10人，施工人员不在施工现场食宿，施工人员施工期间产生的生活垃圾按0.25kg/人·d计，则施工期生活垃圾的产生量约为2.5kg/d，整个施工期产生的生活垃圾量为0.22t，产生的生活垃圾集中收集后委托砚山县环卫部门清运处置。

- 5.2.2运营期 （一）大气污染源分析 本项目生产过程中打孔、打磨工序均采用湿法工艺不会产生粉尘，因此项目产生的废气主要来源于喷砂工序产生的粉尘、中空玻璃的打胶、密封工序以及夹胶玻璃在灌胶等工序中产生的有机废气、玻璃钢化过程产生的钢化热气和食堂油烟等。 （1）粉尘 本项目生产喷砂玻璃的喷砂工序会产生粉尘。项目喷砂工序采用全自动喷砂机，自带简易式布袋式除尘器，除尘效率达 99%以上，经除尘器处理后空气由除尘器上端排气口排出，通过厂房内排风扇等通风设施已无组织形式排放，产生量不大，对周边大气环境影响较小。捕集的玻璃灰尘由除尘器下端出灰口排出并用收集袋收集，作为一般工业固废处理。 （2）有机废气 本项目在中空玻璃生产的打胶、密封工序和夹胶玻璃生产的湿法灌胶工序会产生少量有机废气。 中空玻璃生产中产生有机废气以VOCs计。本项目丁基胶和硅酮胶年用量约11t/a， 胶料中挥发份为10%，产生VOCs量约1.1t/a。 夹胶玻璃生产中有机废气以VOCs计。本项目夹层玻璃胶水年用量约0.8t/a，根据类比资料，有机气体产生量为胶用量的10%，本项目夹胶玻璃湿法灌胶产生VOCs量为0.08t/a。 总计，本项目产生的VOCs量约1.18t/a，产生速率为0.49kg/h（按年工作300天计，施胶工序时间为8h/d），以无组织形式排放。 （3）钢化热气 本项目钢化工序采用电加热，无废气产生及排放，玻璃经加热钢化处理后在钢化炉尾部通过风机实现快速风冷，仅排放热空气，通过设备专用排风口排出。 （4）厨房油烟 项目区工作人员中有20人在项目区内用餐，项目生活区内设置有厨房，使用清洁能源电作为烹饪热源，仅产生少量的厨房油烟，厨房废气主要为少量油烟。项目职工厨房每天有20人用餐，在厨房烹饪过程中会产生油烟，项目年工作300d，一般厨房食用油平均耗油系数以30g/人·d计，油烟和油的挥发量占总耗油量的3%，则项目职工厨房油烟产生量为5.4kg/a。业主拟采取抽油烟机收集处理后引致高空排放。 （5）汽车尾气 车辆进出项目场区时均会产生汽车尾气，汽车尾气的主要污染物是CO、NOX和THC，属间歇性无组织排放，其产生浓度较低，其产生量较小。 （6）恶臭 项目建成运营过程中恶臭气体主要来源于垃圾收集桶、厕所和化粪池等。垃圾收集桶中的固体废弃物若不及时清理，有机物腐败会产生恶臭气体，项目厕所若不经常打扫和清洗会产生恶臭气体以及化粪池不加强管理和及时清掏也会产生恶臭气体，以上恶臭气体产生量均不大。 （二）水污染源分析 - 生产废水 钢化玻璃生产用水：根据《工业污染源产排污系数手册》“3142技术玻璃制品制造业”产排污系数，生产用水量为0.018t/（m2-产品），则本项目打孔、磨边、清洗等生产用水量合计3960t/a，13.2m3/d；废水产生量0.017t/（m2-产品），3740t/a，12.46m3/d。生产废水经收集沟渠进入三级沉淀后，上层澄清液循环使用不外排。 （2）生活污水 项目建成运营以后，年工作时间为300d，项目共有工作人员40人，其中20人在项目区食宿。根据建设方提供资料，不在项目区食宿人员，用水量按照40L/人·d计，在项目区食宿人员用水量按120L/人·次，则其用水量为3.20m3/d、960m3/a，污水产生量按用水量的80%计，则项目生活污水产生量为2.56m3/d、768m3/a。其主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。 （3）绿化用水 项目绿化面积为1000m2，根据文山市气象资料，多年平均非雨天为219天，绿地浇灌需要的年均用水量按非雨天的1/3约73天/年进行核算；根据类比，项目绿化用水量按3L/(m2·d)计，则绿化用水量为3.0m3/d、219m3/a，植被吸收及自然蒸发。 本项目水平衡见下图： 消耗0.64 生活污水进入项目区化粪池收集后，定期委托砚山县环卫部门清掏清运处置 生活用水 3.20 2.56 蒸发0.74 生产用水 三级沉淀 给水 6.94 0.74 12.46 12.46 绿化用水 植被吸收及自然蒸发 3.0 3.0 图5-6 项目水平衡（m3/d） 3、声污染源分析 项目运营过程中的噪声主要来源于磨边、打孔、喷砂、钢化等工序的机械设备运转产生的设备噪声，进出项目车辆的交通噪声和项目工作人员产生的人员活动噪声。 （1）设备噪声 项目运营期涉及的噪声源包括：打孔机、空压机、切割机、磨边机、喷砂机等，运营期产生设备噪声其声压级为75~90dB(A)，考虑项目设备均设置于室内，属于室内噪声，项目室内各噪声源的声压级详见表5-1。 表5-1 项目设备室外等效室内声压级 dB（A） 序号; 噪声源; 噪声源位置; 噪声声级; 治理措施. 1; 打孔机; 生产车间; 80~85; 厂房隔声、基础 减震、距离衰减、合理布置等. 2; 空压机; 85~90. 3; 切割机; 75~80. 4; 磨边机; 75~80. 5; 喷砂机; 75~80. 注：以上噪声值测距均为1m处. （2）交通噪声 项目运营期间，车辆进出项目区发动和行驶过程中会产生交通噪声，其声压级在70～75dB(A)。 （3）人员活动噪声 项目运营期产生的人员活动噪声主要是项目工作人员及客户产生的噪声，其声压级为50~70dB(A)。 4、固体废物污染源分析 本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾及化粪池污泥 （1）一般固废 本项目产生的一般固废主要为废玻璃角料、不合格玻璃产品、铝条切割废料、喷砂机除尘器排出的玻璃灰尘、沉淀池沉淀的玻璃渣。类比分析可知： ①废玻璃角料、不合格玻璃产品、铝条切割废料：切割、钻孔过程中产生的玻璃废角料、不合格玻璃产品约为100kg/d，约800m2/a，收集后全部返回生产厂家作为原料回用；中空玻璃生产过程中的铝条切割废料约0.30t/a，集中收集后出售给有资质废品收购商； ②喷砂机除尘器排出的玻璃灰尘：来自喷砂工序全自动喷砂机自带的布袋除尘器捕集的喷砂粉尘，自除尘器底部出灰口排出后用收集袋收集由砚山环卫部门清运处置，年产生量0.04t/a； ③沉淀池沉淀的玻璃渣：定期清掏沉淀池，每年约产生30kg玻璃粉碎泥（石英砂），合计约0.1kg/d，属于Ⅰ类一般工业固体废弃物，不可与生活垃圾混排，收集后回售给玻璃厂家作为原料。 （2）危险废物 ①废胶 项目废胶（丁基胶、硅酮胶、夹层玻璃胶水）等产生量为0.02t/a，属于《国家危险废物名录（2016版）》（环境保护部令第39号）中“HW13 有机树脂类废物（900-014-13）废弃的粘合剂和密封剂”。 ②废胶包装桶 本项目用胶产生的废胶包装桶，其属于《国家危险废物名录》中“HW49其他废物（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质” 所列废容器，产生量约 0.10t/a。 综上所述，本项目产生的危废产生总量为0.12t/a，集中收集暂存危废暂存间，由厂家清运回收处置。 （3）生活垃圾 项目运营过程中产生一定的生活垃圾，项目共有工作人员40人，项目工作人员中20人在项目区食宿，20人不在项目区食宿，在项目区食宿员工生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，不在项目区食宿员工生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目产生的生活垃圾量为30kg/d、9.0t/a。 （4）化粪池污泥 本项目有工作人员40人，项目工作人员中20人在项目区食宿，20人不在项目区食宿，项目设置2个化粪池对项目产生的生活污水进行处理。在项目区食宿工作人员化粪池污泥按0.2kg/人·d计，不在项目区食宿工作人员按0.1kg/人·d计，则项目化粪池污泥产生量1.80t/a。

- 六、项目主要污染源生产及预计排放情况

| 内容 项目 |  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工机械废气 | 烃类、CO和NOX | 少量 | 少量 |
|  |  | 扬尘 | 粉、扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 装修废气 | 甲醛、二甲苯和甲苯 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 粉尘 | 喷砂玻璃的喷砂工序产生的粉尘 | 少量 | 少量（经除尘器处理后空气由除尘器上端排气口排出，通过厂房内排风扇等通风设施已无组织形式排放，产生量不大，对周边大气环境影响较小） |
|  |  | 有机废气 | VOCs | 1.18t/a，产生速率为0.49kg/h | 1.18t/a，产生速率为0.49kg/h |
|  |  | 钢化热气 | 热空气 | 少量 | 少量（通过设备专用排风口排出） |
|  |  | 厨房油烟 | 油烟 | 5.4kg/a | 5.4kg/a（拟采取抽油烟机收集处理后引致高空排放） |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NOX和THC | 少量 | 少量（大气自由扩散） |
|  |  | 恶臭 | 恶臭 | 少量 | 少量（大气自由扩散） |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 | 泥沙悬浮物 | 0.4m3/d | 0（施工废水经临时沉淀池（容积为0.5m3）沉淀处理后，用作场内及周边降尘用水，对环境影响较小） |
|  |  | 生活污水 | SS等 | 0.50m3/d、45m3 | 0.40m3/d、36m3/a |
|  | 营运期 | 生产废水 | 打孔、磨边、清洗废水 | 13.2m3/d，3960t/a | 12.46m3/d，3740t/a |
|  |  | 生活污水 | SS、COD等 | 3.20m3/d、960m3/a | 2.56m3/d、768m3/a。 |
|  |  | 绿化用水 | -- | 3.0m3/d、219m3/a | 0（植被吸收） |
| 固 体 废 物 | 施工 期 | 建筑垃圾 | 废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块 | 5.34t | 5.34t（建筑废物需集中收集，进行回收利用，无法回收利用的按市政管理部门要求进行处置） |
|  |  | 设备包装固废 | 包装纸壳 | 少量 | 少量（统一收集后出售给废品收购站） |
|  |  | 生活垃圾 | 办公生活垃圾 | 0.22t | 0.22t |
|  | 营 运期 | 一般固废 | 玻璃渣、灰 | 0.64t/a | 0.64t/a（收集后回售给玻璃厂家作为原料，不能集中收集后出售给有资质废品收购商 ） |
|  |  | 危险废物 | 废胶、废胶包装桶 | 0.12t/a | 0（集中收集暂存危废暂存间，由厂家清运回收处置。） |
|  |  | 生活垃圾 | 食宿垃圾 | 30kg/d、9.0t/a | 30kg/d、9.0t/a（集中收集后委托砚山县环卫部门清运处置） |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 1.80t/a | 1.80t/a |
| 噪 声 | 施工期 |  | 装修机械噪声 | 85～90dB(A) | 2类：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) |
|  | 营运期 |  | 设备噪声 | 75~90dB(A) | 达标排放 |
|  |  |  | 交通噪声 | 70～75dB(A) | 达标排放 |
|  |  |  | 人员活动噪声 | 50~70dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目位于云南省文山州砚山县江那镇民航路（羊街旁），建设单位租赁已建设的厂房新建砚山县文玻钢化玻璃厂建设项目。项目施工期只进行简单的建筑物改造、设备安装试用、装修装饰后即可投入使用，不涉及土地的平整、开挖等施工活动，施工期对所处环境生态影响不大。项目建成后主要从事钢化玻璃生产，环评提出相关环保措施后，不会对所处环境造成生态影响。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

- 7.1施工期环境影响简要分析 项目施工期主要经过房屋改造、设备安装、整理场区、交付使用等几个阶段，工程施工期为90d。施工期对环境的影响主要是粉尘、废气、废水、噪声、建筑废料等对环境的影响： - 7.1.1施工期大气环境影响分析 1、施工机械废气对环境的影响 建筑施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气是影响环境空气的主要污染物之一。主要为燃油机械产生的废气及运输车辆等，其排放的废气主要污染物为氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳。其余工段使用的机械如电钻、电焊机等一般以电为能源，不会产生机械尾气。 由于项目主要对已建的建筑进行改造、装修，施工工程量较小，运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放点随设备移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 2、扬尘对大气环境的影响 本项目的施工扬尘产生于建筑物的改造过程中，由于本项目主要对已建的建筑内部结构进行适当改造，施工工程量较小。扬尘主要来自于装修施工中建筑材料（白灰、水泥、沙子、砖等）堆放、搬运、使用过程中及切割机切割砖石等材料时产生的少量扬尘。由于是在室内施工，水泥、沙子等的用量也较少，切割机切割石材和瓷砖时用水进行冷却和喷洒，产生的粉尘很少，影响范围只在室内，采取水泥搬运和使用时轻拿轻放，切割砖石时先用水喷洒的措施后，对施工人员及周边环境影响较小。 3、装修废气 项目装修废气来源于内墙刷白涂料、箱、柜板材挥发的油漆等，会有少量的有机溶剂挥发到空气中，产生挥发物包括苯类、丙酮、醋酸丁酯、乙醛、丁醇、甲酸等，一般装修使用的材料是乳胶漆（水性涂料，是绿色涂料）、地板装修使用彩釉面砖、防滑地砖等，总之，装修材料中有机溶剂含量较低，产生的挥发物量甚少，在大气中稀释扩散后对周边环境产生的影响不大，但会对使用人员的身体健康产生一定的影响，故环评提出措施：①从源头污染控制的原则，项目方必须选择无毒或低毒的环保产品，坚决杜绝采用已被淘汰的涂料；②合理安排作业，避免同一时间大面积集中喷涂作业，以降低释放源强度；③尽量避开不利气象条件施工； ④加强室内通风换气；⑤施工结束后建议通风1个月后方可使用，减小对工人的影响，确保室内空气符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）中Ⅰ类民用建筑工程须执行标准，严格采取上述防治措施后，则对周边环境的影响不大。 - 7.1.2施工期水环境影响分析 施工期废水主要为施工废水和少量的生活污水。 （1）施工废水环境影响分析 施工废水主要来源于砂石料冲洗、场地清洁等施工过程以及施工机械车辆清洗，施工期产生施工废水为36m3，不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大，施工废水经临时沉淀池（容积为0.5m3）沉淀处理后，用作场内及用房周边降尘用水，对环境影响较小。 （2）施工期生活污水环境影响分析 项目施工期施工人员不在施工场所食宿，施工期产生少量的粪便和生活污水，生活污水量较小。其中项目施工人员入厕可依托项目项目区现有厕所，产生的清洁废水可用于场地洒水降尘，对水环境影响不大。 综上所述，本项目施工期产生的污废水对水环境的影响较小，而且随着施工期的结束，其污水对环境的影响也将随之消失。 - 7.1.3施工期噪声环境影响分析 项目房屋改造、装修过程中主要噪声污染为钻机、电锤、切割机及设备安装过程等装修设备运作产生的噪声，产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。其声压级约为85～90dB(A)。 为了减少房屋改造、装修过程中施工噪声对周围声环境的影响，建议项目采取以下有效的防治措施减少噪声污染：①选用低噪声机械，合理安排施工时间，加强对施工人员的管理，做到文明施工；②加强机械设备的日常维护，对设备定期进行检查和维修，以此降低磨擦，减小噪声强度；③合理安排工人施工时间，时间应控制在06：00～12：00和14：00～22：00时间段范围内，避开人群休息时间，夜间禁止施工；④施工过程中应关闭门窗，尽量避免长时间连续使用高噪声设备，采取相关措施后，项目噪声影响可以接受。 - 7.1.4施工期固体废物影响分析 - 1、建筑物固废 - 本项目在房屋改造装修过程产生5.38t建筑垃圾，产生量小，其中的碎石、钢筋头、破砖、包装箱、塑料、废木条、木板等可以回收利用的回收利用；其余不可回收废料均按照市政管理部门要求进行处置。其产生的固体废物采取合理的处置措施后，对环境影响不大。 2、设备包装固废 项目设备是从厂家直接购买，运输至厂区进行安装，此过程中会产生一定量包装固废，产生量不大，主要以包装纸壳为主，统一收集后出售给废品收购站，对环境的影响不大。 3、生活垃圾 项目施工期施工人员生活会产生少量的生活垃圾，其整个施工期产生的生活垃圾约为0.22t，产生的生活垃圾集中收集后委托砚山县环卫部门清运处置，对环境的影响不大。

- 7.2运营期环境影响分析： 根据工程分析，项目运营期会产生废水、废气、噪声以及固体废弃物，会对周边环境造成不同程度的影响，具体分析如下： - 7.2.1运营期大气环境影响分析 1、有机废气 项目在中空玻璃生产的打胶、密封工序和夹胶玻璃生产的湿法灌胶工序会产生少量有机废气，根据工程分析可知，本项目产生的VOCs量约1.18t/a，产生速率为0.49kg/h（按年工作300天计，施胶工序时间为8h/d），属于无组织间歇式排放。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择无组织排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. VOCS; 二类限区; 8小时; 600.0; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. （4）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-3 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 左下角坐标(o); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放 速率; 单位. 经度; 经度; 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m). 矩形面源; 104.35873; 23.599784; 1538.0; 320.0; 94.0; 10.0; TVOC; 0.4900; kg/h. （5）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax预测结果如下： 表7-4 Pmax预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%). 矩形面源; TVOC; 1200.0; 18.988; 1.58. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TVOC，Pmax值为1.58%，Cmax为18.988ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 - （6）预测结果及分析： 矩形面源无组织排放环境影响预测结果见下表。 表7-5 矩形面源无组织排放预测结果一览表 下方向距离(m); 矩形面源. TVOC浓度（ug/m3）; TVOC占标率（%）. 1.0; 11.137000000; 0.93. 25.0; 12.604000000; 1.05. 50.0; 14.010000000; 1.17. 75.0; 15.298000000; 1.27. 100.0; 16.463000000; 1.37. 125.0; 17.572000000; 1.46. 150.0; 18.576000000; 1.55. 162.0; 18.988000000; 1.58. 175.0; 18.979000000; 1.58. 200.0; 18.753000000; 1.56. 225.0; 18.203000000; 1.52. 250.0; 18.239000000; 1.52. 275.0; 18.056000000; 1.50. 300.0; 18.081000000; 1.51. 325.0; 18.060000000; 1.50. 350.0; 17.966000000; 1.50. 375.0; 17.778000000; 1.48. 400.0; 17.509000000; 1.46. 425.0; 17.182000000; 1.43. 450.0; 16.813000000; 1.40. 475.0; 16.423000000; 1.37. 500.0; 16.002000000; 1.33. 525.0; 15.575000000; 1.30. 550.0; 15.156000000; 1.26. 575.0; 14.720000000; 1.23. 600.0; 14.302000000; 1.19. 625.0; 13.886000000; 1.16. 650.0; 13.490000000; 1.12. 675.0; 13.091000000; 1.09. 700.0; 12.708000000; 1.06. 725.0; 12.344000000; 1.03. 750.0; 11.989000000; 1.00. 775.0; 11.648000000; 0.97. 800.0; 11.318000000; 0.94. 825.0; 11.003000000; 0.92. 850.0; 10.696000000; 0.89. 875.0; 10.401000000; 0.87. 900.0; 10.120000000; 0.84. 925.0; 9.851900000; 0.82. 950.0; 9.596500000; 0.80. 975.0; 9.348100000; 0.78. 1000.0; 9.104500000; 0.76. 1025.0; 8.871700000; 0.74. 1050.0; 8.649100000; 0.72. 1075.0; 8.436200000; 0.70. 1100.0; 8.232300000; 0.69. 1125.0; 8.036900000; 0.67. 1150.0; 7.849500000; 0.65. 1175.0; 7.665500000; 0.64. 1200.0; 7.488800000; 0.62. 1225.0; 7.319200000; 0.61. 1250.0; 7.155500000; 0.60. 1275.0; 6.996700000; 0.58. 1300.0; 6.843900000; 0.57. 1325.0; 6.696800000; 0.56. 1350.0; 6.555100000; 0.55. 1375.0; 6.418600000; 0.53. 1400.0; 6.287000000; 0.52. 1425.0; 6.160000000; 0.51. 1450.0; 6.035700000; 0.50. 1475.0; 5.915400000; 0.49. 1500.0; 5.799100000; 0.48. 1525.0; 5.686900000; 0.47. 1550.0; 5.578300000; 0.46. 1575.0; 5.473300000; 0.46. 1600.0; 5.371700000; 0.45. 1625.0; 5.273400000; 0.44. 1650.0; 5.178100000; 0.43. 1675.0; 5.085800000; 0.42. 1700.0; 4.996100000; 0.42. 1725.0; 4.908400000; 0.41. 1750.0; 4.823300000; 0.40. 1775.0; 4.740700000; 0.40. 1800.0; 4.660600000; 0.39. 1825.0; 4.582800000; 0.38. 1850.0; 4.507200000; 0.38. 1875.0; 4.433800000; 0.37. 1900.0; 4.361600000; 0.36. 1925.0; 4.291200000; 0.36. 1950.0; 4.310800000; 0.36. 1975.0; 4.241700000; 0.35. 2000.0; 4.174500000; 0.35. 2025.0; 4.109000000; 0.34. 2050.0; 4.045300000; 0.34. 2075.0; 3.983300000; 0.33. 2100.0; 3.922800000; 0.33. 2125.0; 3.864000000; 0.32. 2150.0; 3.806600000; 0.32. 2175.0; 3.750600000; 0.31. 2200.0; 3.696000000; 0.31. 2225.0; 3.642800000; 0.30. 2250.0; 3.590900000; 0.30. 2275.0; 3.540200000; 0.30. 2300.0; 3.490700000; 0.29. 2325.0; 3.442400000; 0.29. 2350.0; 3.395200000; 0.28. 2375.0; 3.349200000; 0.28. 2400.0; 3.304100000; 0.28. 2425.0; 3.260200000; 0.27. 2450.0; 3.217100000; 0.27. 2475.0; 3.175100000; 0.26. 2500.0; 3.134000000; 0.26. 下风向最大浓度; 18.988000000; 1.58. 下风向最大浓度出现距离; 162.0; 162.0. D10%最远距离; /; /. 根据环评预测，无组织粉尘排放最大落地浓度为18.988μg/m3，出现距离为162m，占标率为1.58%，项目无组织排放的TVOC浓度能够满足《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D》规定的厂界浓度限值的标准要求，对周围大气环境影响较小。 2、防护距离设置 - （1）大气环境防护距离 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2018）确定大气环境防护距离。经过计算，项目无组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的无组织监控浓度，无需设大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 工业企业卫生防护距离标准是一项涉及建设规划、工业建设总平面布置、环境卫生、卫生工程的综合性标准，其目的是保证国家重点工业企业项目投产后产生的污染物不影响居住区人群身体健康。卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。 对于无组织排放的颗粒物，需设置卫生防护距离，卫生防护距离L按下式计算： 式中：Cm—标准浓度限值(mg/m3)； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； L—工业企业所需的卫生防护距离(m)； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，见下表。 卫生防护距离的计算结果见下表。 表7-6 卫生防护距离的计算系数 计算 参数; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离L(m). L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2～4; 700; 470*; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021*; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85*; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84*; 0.84; 0.76. *：本项目的计算系数。 表7-7 卫生防护距离的计算结果 污染源位置; 污染物; 面源参数; 8小时平均值浓度值（μg//m3）; 卫生防护距离（m）. 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 排放速率 （kg/h）; 计算值; 设定值. 项目区; TVOC; 320.0; 94.0; 0.49; 600.0; 7.281; 50. 综上所述，项目无组织排放的TVOC排放能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表中无组织监控浓度值。本项目卫生防护距离以加工车间为中心，向周围延伸50m的区域，卫生防护距离内无环境敏感点，满足环境现状要求。 3、粉尘 本项目生产喷砂玻璃的喷砂工序会产生粉尘。项目喷砂工序采用全自动喷砂机，自带简易式布袋式除尘器，除尘效率达 99%以上，经除尘器处理后空气由除尘器上端排气口排出，通过厂房内排风扇等通风设施以无组织形式排放，产生量不大，通过自然扩散后对周边大气环境影响不大。 4、汽车尾气 由工程分析可知，车辆进出项目场区时均会产生汽车尾气，主要是汽车在项目区行驶过程中和汽车启动发动机时产生的废气，汽车尾气均为间歇排放，主要成分为烃类、CO和NOx，产生量不大，经过大气稀释自然扩散后对周围环境影响不大。 5、恶臭 项目建成运营过程中恶臭气体主要来源于垃圾收集桶、厕所和化粪池等。恶臭气体产生量与气温有很大的关系，高温有利于恶臭气体的产生，虽然项目产生的恶臭气体量不大，但对周边环境会产生一定的影响，因此环评要求：①项目区内垃圾收集桶内的垃圾做到及时清理，日产日清；②厕所应及时打扫和冲洗，厕所垃圾及时清理；③建议化粪池排气口应设于避开人群活动频繁一侧设置。通过以上措施以及经过空气扩散稀释后项目产生的恶臭气体对周边的环境影响不大。 - 7.2.2运营期水环境影响分析 1、项目污废水产生及处理情况 根据工程分析可知，项目生产废水产生量为12.46m3/d、3740m3/a。生产废水经收集沟渠进入三级沉淀后，上层澄清液循环使用不外排。 项目生活污水产生量为2.56m3/d、768m3/a，生活污水进入项目区化粪池收集后，定期委托砚山县环卫部门清掏清运处置。 2、评价等级 项目生产废水不外排，生活污水进入项目区化粪池收集后，定期委托砚山县环卫部门清掏清运处置。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本次地表水环境影响评价等级为三级B评价。 3、污水处理可行性分析 （1）生产废水处理方案可行性分析 项目生产废水产生量为12.46m3/d，生产废水经过一个三级沉淀池处理，三级沉淀池容积为50m3，能够满足生产废水沉淀要求，沉淀处理后废水能够满足生产用水水质要求，因此方案是可行的。 - 生活污水处理方案可行性分析 - 项目生活污水产生量为2.56m3/d、768m3/a，生活污水进入项目区化粪池收集预处理，共设置2个化粪池，总容积为30m3，容积满足对生活污水的收集及预处理。项目所在地距离砚山城区不远，定期委托砚山县环卫部门清掏清运处置是可行的。综上所述，生活污水进入项目区化粪池收集后，定期委托砚山县环卫部门清掏清运处置的方案是可行的。 （3）对地表水影响分析结论 本项目生产废水经过三级沉淀池处理后全部回用，不外排，生活污水进入项目区化粪池收集后，定期委托砚山县环卫部门清掏清运处置，不外排，对项目周边水环境的影响较小。 - 7.2.3运营期噪声影响分析 1、设备噪声 项目运营期涉及的噪声源包括：磨边、打孔、喷砂、钢化等工序的机械设备运转产生的设备噪声，运营期产生设备噪声其声压级为75~90dB(A)，噪声源强见表5-4，本环评在考虑墙体隔声的基础上，现根据室内噪声等效室外噪声的计算公式：LP2＝LP1-（TL+6）计算出室外噪声值，然后采用噪声衰减模型对设备噪声的影响进行预测： Loct(r)＝Loct(r0)－20lg(r/r0)－△Loct 式中： Loct(r)—点声源在预测点产生的声压级； Loct(r0)—参考位置处的声压级； r0—参考位置测点与声源之间的距离(m)； r—预测点与声源之间的距离(m)； △Loct—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量)，本次环评考虑墙体隔声，△Loct计为15dB(A)。距噪声源不同距离处的噪声预测值见表7-8。 表7-8 距噪声源不同距离处的噪声预测一览表 声源; 单台噪声值; 墙体隔声; 室外1m处的等效噪声值; 3m; 5m; 9m; 10m; 30m; 50m. 通风系统风机; 80; 15; 59; 50; 45; 40; 39; 29; 25. 各种机修设备; 85; 15; 64; 55; 50; 45; 44; 34; 30. 配电机; 75; 15; 54; 45; 40; 35; 34; 24; 20. 空压机; 90; 15; 69; 60; 55; 50; 44; 39; 35. 从上表可看出，项目运营期设备产生的噪声昼夜间分别在3m和9m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类区域标准，在此范围内无环境敏感目标，项目运营期产生的噪声对周边敏感目标影响不大，但为降低其影响，环评提出如下措施：①项目机修设备应尽量选用低噪声设备，对大噪声设备均添加隔声减振垫；②合理布设高噪声设备位置；③合理安排使用高噪声设备维修工序，避免在同一时间集中使用高噪声设备；④合理安排工作时间，尽量避免中午休息（12：00-14：00）使用大噪声设备。在项目方采取以上措施后，运营期设备噪声对周边的环境影响不大。 2、交通噪声 项目运营期间，进出项目区发动和行驶过程中会产生交通噪声，其声压级在70～75dB(A)之间，在考虑几何扩散衰减的情况下，对周边环境产生的影响不大，但为了进一步降低其对环境造成的影响，环评提出如下措施：①项目区域入口的合适位置标示禁止鸣笛的图标；②进出项目区的车辆减速慢行，避免紧急避让产生的鸣笛；③按车位有序停车，确保停车场内车辆进出顺畅。 3、人员活动噪声 项目运营期产生的人员活动噪声主要是项目工作人员及客户产生的噪声，其声压级为50~70dB(A)，在考虑几何扩散衰减的情况下，对周边环境产生的影响不大。 - 7.2.4运营期固体废物对环境的影响分析 1、危险废物 项目危险废物主要为废胶及废胶包装桶，本项目危险废物产生总量为0.12t/a，集中收集暂存危废暂存间，由厂家清运回收处置。 项目产生少量危险废物，其收集、暂存应符合相关要求及规范。 环评要求：①设置专门的危险废物暂存点，严禁乱丢、乱放，严禁混入生活垃圾、一般固废中；②按照危险废物种类分区存放，加贴标签，标明种类、数量及存放日期等，各贮存区应有间隔，注意防火、防雨；③危险废物暂存库区域地面必须进行防渗漏处理，避免污染土壤及地下水；④贮存容器应选用可加盖密封，不易碎、不易漏材质；⑤建立危险废物管理台账。 - 一般固废 - 本项目产生的一般固废主要为废玻璃角料、不合格玻璃产品、铝条切割废料、喷砂机除尘器排出的玻璃灰尘、沉淀池沉淀的玻璃渣。 - 切割、钻孔过程中产生的玻璃废角料、不合格玻璃产品约为100kg/d，约800m2/a，收集后全部返回生产厂家作为原料回用；中空玻璃生产过程中的铝条切割废料约0.30t/a，集中收集后出售给有资质废品收购商。 - 喷砂工序除尘器底部出灰口排出玻璃灰尘量为0.04t/a，使用收集袋收集后由砚山环卫部门清运处置。 沉淀池沉淀的玻璃渣每年约产生30kg玻璃粉碎泥（石英砂），合计约0.1kg/d，定期清掏沉淀池中玻璃渣，集中收集后回售给玻璃厂家作为原料回收。 - 综上所述，一般固废绝大部分进行回收利用，不可回收利用的由砚山环卫部门清运处置，处置率达到100%，对周边环境影响不大。 3、生活垃圾 根据工程分析中的计算结果，项目产生的生活垃圾量为30kg/d、9.0t/a，生活垃圾为一般生活垃圾。生活垃圾如不及时清运，腐烂或发霉后产生的恶臭气味会对周边环境产生一定的影响，且会引来蝇虫等在周边环绕，造成传染病菌等的病源，所以，为了降低生活垃圾造成以上影响，环评提出如下措施：①在项目区内设置垃圾收集点，将产生的生活垃圾统一收集后，委托砚山县环卫部门清运处置；②应做到及时收集和运出每天产生的生活垃圾，即做到日产日清以减少蚊虫等带来的二次危害；③合理布设垃圾收集点位置。 4、化粪池污泥 由工程分析可知，化粪池污泥产生量为1.80t/a。委托砚山县环卫部门定期清运处置，对周边环境影响不大。 - 7.2.5土壤环境影响分析 本项目位于云南省文山州砚山县江那镇民航路（羊街旁），用地性质敏感程度等级为不敏感，土壤环境影响评价项目类别为制造业中其它（III类）。本项目占地面积为29970m2，小于<5hm2，属于小型。综上所述，本项目占地面积为小型，敏感程度等级为不敏感，土壤环境影响评价项目类别为III类，不开展土壤环境影响评价工作。 - 7.2.6项目产业政策符合性分析 - 对照《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修改）》，项目为汽车修理厂建设项目，不属于产业结构调整政策内的限制性及淘汰类，符合国家现行相关产业政策的要求。 - 7.2.7项目选址合理性分析 项目位于云南省文山州砚山县江那镇民航路（羊街旁），属于砚山县城市规划范围，如以后砚山县城市规划需本项目进行退让或者搬迁，建设单位无条件服从。项目区北面与钢管及扣件仓库相连，东面为空闲地，西北面200m处为羊街村，西南面220m处为子马大寨村，西面为206省道；项目周边地表水体为项目区周围鱼塘及西面水沟，鱼塘分别位于项目区北面70m处，西北面500m处，西南面270m处，东北面460m处，水沟位于项目区西面340m处。项目所在地区设施齐全，能够满足项目日常用电、通讯、给排水需求；实施过程中落实环评提出的各项环保措施后，所排大气污染物及噪声对外环境及关心点的影响均不大，项目的污水均可实现有效的处理，对外环境影响不大。此外，区域内无自然保护区、风景名胜区、历史文物保护地等，所以项目选址较为合理。 - 7.2.8平面布置合理性分析 项目位于云南省文山州砚山县江那镇民航路（羊街旁）。项目设置有1个出、入口，位于项目区西南角，并设置门卫室1个，出、入口侧为206省道，交通方便。项目生产厂房位于整个项目区中央，生产厂房东、北、西均为空地，南面为停车场；办公楼及住宿楼平行布设，位于项目区东偏南面，食堂位于住宿区旁，位于整个厂区东南角。整个厂区布设层次分明，互不干扰。综上所述，项目总平面布置合理。 - 7.2.9项目与生态红线的符合性分析 本项目位于云南省文山州砚山县江那镇民航路（羊街旁），建设单位租用闲置厂房进行改建，项目建设性质为新建。建设单位使用项目占地范围坐标到相关管理部门进行了核查，本项目不在云南省生态保护红线范围内，对照《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），本项目不属于“重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。 - 7.2.10项目监测计划 项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，为便于项目建设完成后进行项目竣工环保验收监测，本报告提出项目竣工环保验收监测基本内容详见表7-9，具体验收项目应根据验收时国家的各类标准要求进行补充和调整。建设项目运营期环境监测是项目建成后的环境监测，为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据。主要为废气、废水和噪声监测，具体监测计划见表7-10。 表7-9 竣工环保验收监测. 内容; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 废气; 厂界上风向1个对照点、下风向2-3个监测点; VOCS; 连续采样2天，每天采样2次; 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司; 文山州生态环境局砚山分局. 噪声; 厂界; LepA（dB）; 一般不少于连续2昼夜(无连续监测条件的，需2天，昼夜各2次); 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司; 文山州生态环境局砚山分局. 表7-10 项目运营期环境监测计划表. 内容; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 废气; 厂界上风向1个对照点、下风向2-3个监测点; VOCS; 每年监测一次; 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司; 文山州生态环境局砚山分局. 噪声; 厂界; LepA（dB）; 每年监测一次; 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司; 文山州生态环境局砚山分局. - 7.2.9项目竣工验收—览表 按照相关规定，项目建成投入运行以后须进行环境保护竣工验收，具体内容详见表7-11。 表7-11 项目竣工验收—览表. 项目; 处理对象; 环评措施; 处理效果. 大气环境; VOCS; 加强生产厂房通风系统，保持厂房空气流通; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）其他行业标准要求. 厨房油烟; 配备抽油烟机，油烟经抽油烟机收集后由排烟道引至食堂用房屋顶排放。; 对环境影响较小. 恶臭; 及时清掏化粪池、及时清运生活垃圾等; 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值中的二级标准限值. 水环境; 生产废水; 生产废水经过三级沉淀池（50m3）处理后全部回用，不外排；生活污水进入项目区化粪池（2个，容积为30m3）收集后，定期委托砚山县环卫部门清掏清运处置。; 不外排，对环境影响不大. 生活污水. 固废; 危险废物; 拟在生产区设置1个危险废物暂存间，集中收集暂存危废暂存间，由厂家清运回收处置。; 处置率达到100%，满足环保要求. 一般固废; 拟在生产车间内设置1个一般固废暂存点，用于存放一般固废，废玻璃角料及不合格玻璃产品收集后全部返回生产厂家作为原料回用；铝条集中收集后出售给有资质废品收购商由厂家回收处置；玻璃灰尘收集由砚山环卫部门清运处置；玻璃渣统一收集后回售给玻璃厂家作为原料。. 生活垃圾; 项目办公生活区拟建垃圾集中堆放点1个，集中收集后委托砚山县环卫部门清运处置。. 化粪池污泥; 定期委托砚山县环卫部门清掏清运处置。. 声环境; 噪声; 项目机械设备添加减振垫，设备置于室内使设备噪声得到消减。; 项目厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准值的要求.

- 八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工机械废气 | 尾气 | 大气扩散稀释 | 对环境造成 的影响不大 |
|  |  | 扬尘 | 扬尘 | 采取水泥搬运和使用时轻拿轻放，切割砖石时先用水喷洒等措施 | 对环境造成 的影响不大 |
|  |  | 装修过程 | 装修材料挥发物 | ①从源头污染控制的原则，项目方必须选择无毒或低毒的环保产品，坚决杜绝采用已被淘汰的涂料；②合理安排作业，避免同一时间大面积集中喷涂作业，以降低释放源强度；③尽量避开不利气象条件施工；④加强室内通风换气；⑤施工结束后建议通风1个月后方可使用，减小对员工的影响。 | 符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)中相关标准要求 |
|  | 营运期 | 有机废气 | VOCs | 无组织间歇式排放 | 满足《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D》规定的厂界浓度限值的标准要求，对周围大气环境影响较小 |
|  |  | 粉尘 | 生产喷砂玻璃产生的粉尘 | 采用全自动喷砂机，自带简易式布袋式除尘器，除尘效率达 99%以上，经除尘器处理后空气由除尘器上端排气口排出，通过厂房内排风扇等通风设施以无组织形式排放。 | 对环境影响小 |
|  |  | 汽车尾气 | 烃类、CO和NOx | 注意加强通风换气，增设通风换气设施，并在项目区内增加绿化植物。 |  |
|  |  | 垃圾收集桶、厕所和化粪池等 | 恶臭 | ①项目区内垃圾收集桶内的垃圾做到及时清理，日产日清；②厕所应及时打扫和冲洗，厕所垃圾及时清理；③化粪池排气口应设于避开人群活动频繁一侧设置。 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值中的二级标准限值 |
| 水 污 染 物 | 施 工期 | 施工废水 | SS | 施工废水经沉淀处理后沉淀池处理后用于施工场地内洒水降尘 | 对环境影响小 |
|  |  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 粪便污水经厕所收集后用作农肥，其他较清洁的生活污水经废水收集沉淀池处理后用于施工场地内洒水降尘 |  |
|  | 营运期 | 生产废水 | SS | 生产废水经收集沟渠进入三级沉淀后，上层澄清液循环使用不外排。 | 不外排 |
|  |  | 工作人员生活污水 | COD、SS、NH3-N、动植物油 | 生活污水经过化粪池处理，再排入市政污水管网 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准值和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B等级标准后排入市政污水管网处理 |
| 固 体 废 物 | 施 工期 | 施工现 场 | 施工固废 | 可以回收利用的回收利用；其余不可回收废料均按照市政管理部门要求进行处置 | 处置率100%，对环境影响小 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 设临时生活垃圾桶，生活垃圾经收集后委托砚山县环卫部门清运处置，禁止在施工区随处堆放，做到日产日清。 |  |
|  | 营运期 | 危险废物 | 废胶及废胶包装桶 | ①设置专门的危险废物暂存点，严禁乱丢、乱放，严禁混入生活垃圾、一般固废中；②按照危险废物种类分区存放，加贴标签，标明种类、数量及存放日期等，各贮存区应有间隔，注意防火、防雨；③危险废物暂存库区域地面必须进行防渗漏处理，避免污染土壤及地下水；④贮存容器应选用可加盖密封，不易碎、不易漏材质；⑤建立危险废物管理台账。 |  |
|  |  | 一般固废 | 玻璃渣、灰 | 一般固废绝大部分进行回收利用，不可回收利用的由砚山环卫部门清运处置， |  |
|  |  | 工作人员 | 生活垃圾 | 在项目区内设置垃圾收集桶将产生的生活垃圾统一收集后，定期清运至项目区旁垃圾收集点，委托砚山县环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 委托砚山县环卫部门清运处置 |  |
| 噪 声 | 施 工期 | 施工机械、运输车辆 | 噪声 | 用低噪声或带隔声、消声的设备；定期保养设备，严守操作规范；合理安排施工时间 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 营 运期 | 机械噪声 | ①项目机修设备应尽量选用低噪声设备，对大噪声设备均添加隔声减振垫；②将高噪声设备置于远离保护目标的一侧；③合理安排使用高噪声设备维修工序，避免在同一时间集中使用高噪声设备；④合理安排工作时间，尽量避免中午休息（12：00-14：00）使用大噪声设备。 |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准限值 |
|  |  | 交通噪声 | ①项目区域入口的合适位置标示禁止鸣笛的图标；②进出项目区的车辆减速慢行，避免紧急避让产生的鸣笛；③按车位有序停车，确保停车场内车辆进出顺畅。 |  |  |
|  |  | 社会噪声 | 禁止高声喧哗 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目位于云南省文山州砚山县江那镇民航路（羊街旁），建设单位租赁已建设的厂房新建砚山县文玻钢化玻璃厂建设项目。项目周边没有需要特殊保护的国家、省级野生动植物，周围无文物保护单位及风景名胜区，不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，而项目施工期只进行简单的建筑物改造、设备安装试用、装修装饰后即可投入使用，不涉及土地的平整、开挖等施工活动。项目建成后主要从事钢化玻璃生产，且产生的污染物均得到妥善处置，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

- 9.1结论 - 9.1.1产业政策符合性结论 根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正本）》中的相关规定，该项目为汽车修理厂建设项目，不属于产业结构调整政策内的限制性及淘汰类，为允许类建设项目，符合国家现行相关产业政策的要求。 - 9.1.2环境质量现状结论 经建设项目所在区域环境现状调查结果知：环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及以上标准；区域地表水水质能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准的要求；声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2、4a类标准；项目位于砚山县城区规划范围，所在区域生态类型为城镇生态环境，经环评人员现场踏勘，由于受人类长期生产及生活活动的影响，项目选址区域未发现国家级和省级保护植物分布，为典型的城市生态环境，生态系统相对薄弱。 - 9.1.3施工期和运营期环境影响分析结论 项目施工期和运营期会对周边的水环境、大气环境、声环境以及生态环境产生一定的不利影响，根据可研以及建设方提供的其它资料可知，本项目在确定建设和营运方案时也考虑了上述影响，而且对主要污染物及排放源采取了相应的防治措施，但为了使本项目造成的上述影响得到缓解或尽可能的降低至最低，环评在本报告表中作了相应的补充和要求，环评认为在采取相关措施的前提下，项目在施工期和运营期对环境造成的影响不大。 - 9.1.4总结论 综上所述，本建设项目符合国家和地方相关政策的要求，项目建成后，对产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。 - 9.2要求 1、项目施工时选用低噪声设备，合理安排施工时间。 2、施工过程中采用防尘网，对施工场地浇洒水，以减少结构和装修过程中产生的粉尘和扬尘四处飘逸。 3、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 4、加强环境保护意识教育，在施工期和运营期建立相应环境保护管理制度，同时应设兼职的环境管理人员，负责监督环境管理制度的执行，项目设计和建设时，应落实各项环保投资。 5、项目在建设和投入运行后，应积极配合各级环境保护行政主管部门的监督管理。 6、项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，自行对配套建设的环境保护设施组织验收，经验收合格后方可投入生产或者使用。 - 9.3建议 1、房屋装修涂料和材料中含有机挥发性气体，建议装修后其内放置一些吸附剂（如活性炭袋等），且通风1个月后再使用。 2、加强宣传教育工作，同时也应加强全体员工的环境知识教育和宣传，使其在施工和运营过程中自觉保护和爱护环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人（签字）： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1：立项批准文件 附件2：其他与环评有关的行政管理文件 附图1：项目地理位置示意图（应反应行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌） 附图2：项目平面布置示意图 附图3：项目环保设施布置示意图 附图4：项目周边环境关系示意图 附图5：项目周边环境现状图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。