建设项目环境影响报告表

项目名称:       冶炼渣综合回收利用项目

建设单位: 砚山县闽恒废矿渣销售有限责任公司

编制日期 ：2019年9月

中华人民共和国生态环境部 制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 冶炼渣综合回收利用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 砚山县闽恒废矿渣销售有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  | 传 真 |  |  | / |  |  |
| 建设地点 | 砚山县江那镇三星坝工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 砚山县发展和改革局 |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2019-532622-42-03-051848 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 固体废物治理（N7723） |  |  |  |
| 占地面积（m2） | 2666.64m2 |  |  |  | 绿化面积(m2) |  |  | 100 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中：环保投资（万元） |  | 19.6 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 43.8% |  |
| 评价经费 （万元） | 1 | 预期竣工 日 期 |  | 2019年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 1、项目由来 冶炼厂在生产铁合金过程中会产生铁合金炉渣，经过调查发现，铁合金炉渣中含有约15%的金属铁，直接当固废处理会造成资源的浪费。水碎渣是指熔炼炉排出的熔融炉渣经高压水冲碎的粒状炉渣。水碎渣应用于烧结配料，改变了烧结车间面貌，获得了较好的经济效益。对固体废物铁合金炉渣的再次利用，是符合国家产业政策的，因此砚山县闽恒废矿渣销售有限责任公司看准市场契机，决定投资50万元在砚山县江那镇三星坝工业园区建设冶炼渣综合回收利用项目，该项目经砚山县发展和改革局以（项目代码：2019-532622-42-03-051848）准予备案。项目建成后，可以有效带动当地经济发展及固废综合利用。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目分类管理名录》及国务院《建设项目环境保护管理条例》等相关法规要求，本项目属于第三十条废弃资源综合利用业中废旧资源（含生物质） 加工、再生利用的“其他”，所以该项目需编制环境影响报告表。建设单位委托云南长沐环保科技有限公司（以下简称“我单位”）承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件），对项目运营过程中产生的污染和环境影响进行评价，从环境保护的角度评价项目建设的可行性。我单位接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行了现场踏勘，按照环保法及有关技术导则要求，编制了《冶炼渣综合回收利用项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。项目已于2019年9月2日进行备案，备案项目代码为2019-532622-42-03-051848；砚山县闽恒废矿渣销售有限责任公司于 2019年08月26日获得项目营业执照（统一社会信用代码：91532622MA6P2AGHXN）。 - 2、项目概况 - （1）项目名称 - 冶炼渣综合回收利用项目 - （2）建设单位 - 砚山县闽恒废矿渣销售有限责任公司 - （3）建设地点 - 本项目选址位于砚山县江那镇三星坝工业园，地理坐标为东经：104°37'54.60"，北纬：23°61'41.89"。 - （4）总投资 本项目总投资50万元，环保投资19.6万元，占总投资的39.2％。 3、建设内容 本项目选址位于砚山县江那镇三星坝工业园区，生产厂区总用地面积为2666.64m2，总建筑面积1800m2，主要建设一条生产线进行冶炼渣洗选。项目主要建设内容为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。 （1）主体工程：项目主体工程为生产车间，建筑面积为300㎡，为彩钢瓦结构，主要布设破碎机、摇床机、跳汰机、水泵、砂机等。 （2）辅助工程：辅助工程包括成品堆放池、原料堆棚、办公生活用房。 ①成品堆放池 建设成品堆放池2个，容积为80m3，用于经过洗选后的金属铁堆放点； ②原料堆棚 本项目设一个原料堆棚，建筑面积为500m2，主要为原料暂时堆存。 ③办公生活用房 本项目租用场地内的房屋作为办公生活用房，建筑面积为85m2。建设杂物间，建筑面积为120m2，配电房面积为5m2、工具房建筑面积为10m2。 （3）公用工程： ①电力设施：项目属于工业用电，电压等级选用10KV供生产和照明等。电源来自砚山县三星工业园区高压输送电网，就近架空线引至厂区，距离约0.4km，经315KVA变电器变压后供生产生活用电。生产用电380v，照明用电电压为220V，检修用电36v、12v。 ②通讯设施：项目区已接通有线电话，并在中国移动、中国联通、无线电话的服务区内，通讯条件较好。 ③能源：本项目厨房，生产车间、办公区等设备使用电能，属于清洁能源。 ④给水系统：砚山县工业园区供水系统，从供水系统中就近引出一根DN110给水管到项目厂区，即可满足全厂生产、生活、消防用水需要。热水：采用太阳能供应热水，在办公、员工宿舍屋顶设置太阳能热水箱及太阳能集热板，满足厂内热水需要。 ⑤排水系统：本项目雨水经项目内雨水收集沟收集后进入厂区围墙外雨水收集池沉淀处理后回用于生产用水；本项目无生产废水外排，主要污水为员工生活污水，项目生活污水较清洁部分作为洒水降尘，厨房操作污水及粪便污水进入项目区旱厕收集后，由周围村民清掏作为农肥使用。 ⑥消防设施：项目严格遵循有关防火规定，采取完善有效的防火措施，防止和减少火灾危害。 （4）环保工程：本项目环保工程主要包括粪便收集池、生活污水收集池、循环水池、雨水收集池、垃圾收集点、废渣堆存池、泔水桶等。 （1）废水措施 粪便收集池：项目设置1个粪便收集池，容积为5m³，用于收集项目区员工粪便污水； 生活污水收集池：项目设置1个生活污水收集池，容积为10m3，用于收集生活污水中较清洁部分； 泔水桶：项目设置一个泔水桶，用于收集厨房含油废水，再外售综合利用。 循环水池：项目设置循环水池，循环水池容积为160m3，其中沉淀池有1个，容积为80m³，回水池1个，容积为80m³，对洗选水进行沉淀循环使用； 雨水收集池：项目设置1个雨水收集池，容积为500m3，对项目区雨水收集池回用于生产用水。 （2）固体废物措施 垃圾收集点：项目区设置1个封闭式可移动垃圾桶，统一收集交由环卫部门清运处置。 废渣堆存池：项目设置1个废渣堆存池，容积为500m3，用于经过洗选后的废渣的临时堆放点。 （3）废气措施 项目采用对破碎机、砂机洒水降尘的方式减少粉尘排放。 （4）绿化：项目绿化面积为100m2，分布于整个项目四周，主要作用是美化厂区、净化空气、降低噪声，为职工创造一个舒适优美的环境。 项目建设内容组成见表1-1。 表1-1 项目建设内容组成表 工程分类; 项目; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 项目主体工程为生产车间，建筑面积为300m2，为彩钢瓦结构，布设1条洗选生产线，设备主要有破碎机、摇床机、跳汰机、水泵、砂机. 辅助工程; 成品池; 建设成品池2个，容积为80m3，用于经过洗选后的金属铁堆放点. 废渣堆存场; 建设废渣堆存场1个，容积为500m3，作为洗选废渣的临时堆放点. 原料堆棚; 本项目设一个原料堆棚，建筑面积为500m2，主要为原料暂时堆存. 办公生活用房; 本工程办公及生活用房及设施租用场地内的已建房屋作为办公生活用房，建筑面积为85m2，本项目不再新建办公生活用房，项目设置有杂物间，建筑面积为120m2；配电房面积为5m2；工具房建筑面积为10m2. 公共设施; 给水系统; 从供水系统中就近引出一根DN110给水管到项目厂区，即可满足全厂生产、生活、消防用水需要。热水：采用太阳能供应热水，在办公、员工宿舍屋顶设置太阳能热水箱及太阳能集热板，满足厂内热水需要. 排水系统; 本项目雨水经项目内雨水收集沟收集后进入项目区雨水收集池回用于生产用水；本项目无生产废水外排，主要污水为员工生活污水，项目生活污水较清洁部分经生活污水收集池收集沉淀后作为洒水降尘用水，厨房操作污水及粪便污水进入项目区旱厕收集后，由周围村民清掏作为农肥使用. 电力设施; 项目属于工业用电，电压等级选用10KV供生产和照明等。电源来自砚山县三星工业园区高压输送电网，就近架空线引至厂区，距离约0.4km，经315KVA变电器变压后供生产生活用电。生产用电380v，照明用电电压为220V，检修用电36v、12v. 通讯设施; 项目区已接通有线电话，并在中国移动、中国联通、无线电话的服务区内。通讯条件较好. 能源; 本项目食堂，生产车间、办公区等设备使用电能，属于清洁能源. 消防设施; 项目严格遵循有关防火规定，采取完善有效的防火措施，防止和减少火灾危害. 环保工程; 污水处理设施; 粪便收集池：项目设置1个粪便收集池，用于收集项目区员工粪便污水 生活污水收集池：项目设置1个生活污水收集池，容积为10m3，用于收集生活污水中较清洁部分 泔水桶：用于收集厨房含油废水 循环水池：项目设置循环水池，其中沉淀池一个，容积为80m³，回水池1个，容积为80m³，洗选水进行沉淀循环使用 雨水收集池：项目设置1个雨水收集池，容积为500m3，对项目区雨水收集池回用于生产用水。. 固体废物措施; 垃圾收集点：项目区设置1个封闭式可移动垃圾桶，统一收集交由环卫部门清运处置 废渣堆存池：项目设置1个废渣堆存池，容积为500m3，用于经过洗选后的废渣的临时堆放点。. 废气措施; 本项目采用洒水降尘处理破碎机、给料系统产生的粉尘 厨房油烟经设置抽油烟机抽至室外排放. 噪声措施; 选用低噪声设备，设备安装有减震垫，安装在厂房内，进出口减速带、设置禁止鸣笛标志. 绿化; 现有厂区绿化面积为100m2，主要作用是美化厂区、净化空气、降低噪声. 4、产品方案 项目主要产品金属铁，项目产品方案见表1-2；项目原辅材料详见表1-3。 表1-2 项目产品方案表 名称; 生产规模; 规格. 金属铁; 200t/a; ——. 合计; 200t/a; ——. 表1-3 项目原辅材料一览表 名称; 年用量; 年用量. 铁合金废渣; 2万t/a; 来源于黔西南州博宇（集团）兴义市平州铁合金有限公司产生的废渣. 5、原材料性质 本项目铁合金废渣来源于来源于黔西南州博宇（集团）兴义市平州铁合金有限公司产生的废渣，由于铁合金冶炼工艺相似，参考云南斗南锰业股份有限公司委托云南道达沣环境科技有限公司对云南斗南锰业股份有限公司的固废监测报告（云道监字[2017]282号），固废监测结果见下表1-4。 表1-4 固废监测一览表 根据《国家危险废物名录》（2016），本项目所用废渣未列入其中。根据表1-4可知，原料浸出液中各危害成分含量均未超过《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）及《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的标准值，因此本项目所用原料不属于危险固体废物。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中3.3，原料浸出液pH为10.78，在6~9之外，因此，项目原料属于第Ⅱ类一般工业固废。 6、主要设备 表1-5 主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 破碎机; 台; 2. 2; 跳汰机; 台; 1. 3; 水泵; 台; 2. 4; 摇床机; 台; 2. 5; 砂机; 台; 1. 7、项目总平面布置 本项目租用砚山县三星坝工业园区内用地进行建设。项目最南面自西向东依次设置雨水收集池、生产车间、成品堆放池、沉淀池、回收池、废渣堆场，往北自西向东依次为办公室、职工住宿、厨房、原料堆场、杂物间；再往北自西向东依次布设厕所、工具房、配电房。各设施之间通过道路相连接，同时，在布局方面也考虑了建筑物之间的影响，以分散布置建筑物为主；最终，整个工程区形成了布置和建、构筑物的平面布置与空间处理互相协调，场地布置系统分明、整齐，对生产性质、防火及卫生要求近似的厂房，布置在同一地段内；各运行分区互不干扰，有效结合的总布置形式。项目共设置2个出入口，位于项目区东侧，总平面布置图见附图2。 8、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员共4人，其中生产工人为3人，管理及其他人员为1人；实行2班/天，8小时/班，年生产300天。 - 9、环保投资 本项目总投资50万元，环保投资19.6万元，占总投资的43.8％。本项目环保投资主要为生产废水循环水池、垃圾收集设施、隔声降噪设施等设施，其它设施如雨水收集池、化粪池等均依托现有厂区已建设施。项目环保投资估算一览表见表1-6。 表1-6 项目环保投资估算一览表 阶段; 环保工程及措施; 金额 （万元）; 备注. 施 工 期; 洒水抑尘、临时堆场材料遮盖; 0.8; 环评提出. 施工废水临时沉淀池、生活废水收集桶; 1.5; 环评提出. 施工期噪声隔声、减振等措施; 0.5; 环评提出. 施工固体废物收集、清运处理; 0.5; 设计提出. 运 营 期; 循环水池（160m3）; 4.5; 设计提出. 泔水桶; 0.3; 环评提出. 旱厕1个; 0.4; 设计提出. 生活污水收集池（1个10m3）; 0.5; 环评提出. 雨水收集池（1个500m3）; 0.6; 环评提出. 废渣堆存场（1个500m3）; 4.0; 设计提出. 减震垫; 1.0; 环评提出. 洒水降尘; 0.5; 环评提出. 抽油烟机; 0.3; 环评提出. 可移动垃圾收集桶（1个）; 1.0; 环评提出. 绿化; 1.0; 环评提出. 环境保护管理费（含环评、及竣工验收）; 4.5; 环评提出. 合计; 21.9; /. 10、建设周期 项目施工时间计划于2019年9月30日至2019年10月30日完成，施工时间为1个月，2019年11月正式投入使用。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 砚山县位于云南省东南部，文山州中西部，北回归线以北，地跨东径103°35′—104°14′，北纬23°19′—23°59′之间，处于珠江水系、红河水系的分水岭地带，东与广南县相连，南与西畴县、文山市接壤，西与红河哈尼族彝族自治州的开远市、蒙自县毗邻，北连丘北县。全境最大横距107km，最大纵距70km。境内最高海拔2263m，为阿舍乡鲁都克村民委的马吊坡；最低海拔1080m，为八嘎乡的八嘎河与西畴县的交界处。大部份地区海拔高度在1400—1700m之间。海拔落差较大，立体气候明显。 江那镇为砚山县城，是砚山县政治、经济、文化、交通中心，位于东经104°20′—29′，北纬23°36′—50′之间，东至本县者腊乡、南至盘龙乡、西至文山市秉烈乡、北至本县干河乡，水系分属珠江红河两大流域，镇域国土面积266.1km2，坝区面积为80km2，城市面积7.5km2。 - 项目建设地点位于砚山县江那镇三星坝工业园区内，本项目地理坐标为：东经：104°37'54.60"，北纬：23°61'41.89"，海拔1560m。具体地理位置见附图1。 2、地形、地貌及地质 砚山县境内为滇东南岩溶丘源地貌。境内六诏山脉横贯其中，山脉走向较规则地由东向西延伸。地形从西北的最高点鲁都克逐步向东南方向的最低点八嘎三岔河倾斜，形成西北高、东南低的倾斜地势，地形地貌十分复杂。全境以岩溶盆地为主要地貌特征，有1平方公里以上的岩溶坝子35个，占全县总土地面积的27％；境内岩溶丘陵有167.71万亩，占全县总土地面积的29.10％；山地类型323.18万亩，占全县总土地面积的55.90％，并以中山山地、中山河谷为主要特征。 砚山县地质构造属华南加里东褶皱带云南弧形构造单元。经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地质构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所～蚌峨褶皱带、老鹰山～阿猛褶皱带、长岭街～倮基黑褶皱带。 3、气候和气象 砚山县境内属低纬高原季风气候，四季不明显，干雨季分明，立体气候特征较明显。热量资源丰富，≥10℃的活动积温2 500℃ ~ 6 500℃,年温差小，全年平均气温12.50℃ ～ 19℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃ ～ 10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃ ～ 25℃，极端最高气温33.20℃（1958年6月1日），极端最低气温-7.8℃（1968年2月14日）。年无霜期250 ～ 320天，年日照时数1400 ～ 2100小时，年降雨量840 ～ 1 400毫米。境内海拔高低相差1183米，形成河谷、平坝、山地3种不动气候类型。干季（11月～次年4月），主要受西部干暖气流影响，空气干燥，降雨稀少，干季雨量仅161毫米，占全年总雨量的17％。雨季（5～10月），主要受西南和东南海洋暖湿气流的影响，湿度大，降雨较多，雨季雨量834.90毫米，占全年总雨量的83％左右。 项目所在区为亚热带季风气候区，其主要气候特征：温暖、湿润，有明显的干、雨季之分，每年的5月下旬至10月下旬为潮湿多雨的雨季，降雨多集中在7、8、9三个月，占全年总降雨量的50-59%，而11月至次年的5月为干季，主导风向为南风，风力最大达20m／秒，年降雨量911.5～1272.6mm，年蒸发量1405.4～1464.3mm，年最高气温28.5℃，年平均气温13.5℃，年最低气温在零下-2.3℃，多出现在12月至3月，并有结冰现象。 4、水系水文 砚山地处红河、珠江两流域分水岭，河网密度小。砚山县属珠江流域西江水系面积1548.85平方千米，占41.4%；属红河流域泸江水系面积2189.15平方千米，占58.6%。主要河流有公革河、阿山龙河、八嘎河、稼依河、翁达河、贵马河6条小河，总长：213.9千米，流域面积2769.67平方千米，可灌溉农田耕地551270亩。人工湖、天然湖星罗棋布。其中西江水系有2条（公革河和阿山龙河），泸江水系有4条（稼依河、翁达河、八嘎河及贵马河）。 听湖水库位于砚山县城东北面，距县城较近，地理位置东经104º 23′，北纬23º38.5′，是珠江流域上的一座以防洪、灌溉及供水为一体的重要性中型水库。水库始建于1958年2月，1959年5月竣工投入使用，径流面积86平方公里，经多次续建，坝高14m，总库容为1758万m3，其中：防洪库容413万m3，兴利库容1340万m3，死库容5万m3。2003年2月至2005年10月由红河州水利水电勘察设计院负责设计，县人民政府组织建设施工，分别对听湖水库主坝除险加固、新建输水隧洞和溢洪道、封堵原坝下涵洞、增设大坝安全监测设施及水库水文测报系统等水利工程除险加固，使听湖水库的防洪标准从100年一遇提高到1000年一遇，总库容由原来的1758万m3增加到2320万m3。 项目所在区域位于听湖水库西北侧，距离1999m。附近地表水主要为听湖水库，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，听湖水库主要水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为III类。 5、土壤 砚山县全境土壤有红壤、黄壤、紫色土、石灰岩土、水稻土等5个土类，11个亚类，17个土属，31个土种，其中红壤性耕地面积占耕地总面积的53.59%，水稻土面积占耕地总面积的26.44%，土壤肥力较低，有机质含量贫乏，偏酸，耕作层较浅，氮、磷、钾含量少且不协调。项目区周边主要分布较广的是黄红壤，分布于山坡、旱地中。 6、植被、生物多样性 砚山县具有复杂多变的地形地貌特征和北亚热带、中亚热带、南温带等立体气候，生物资源丰富。在389种栽培植物中，除三七初步开发了医药、保健类的10多个系列40余种产品和辣椒初步开发6个系列10多个品种外，对100多种中草药材都有待于进行深入开发和综合利用，是名贵中药材三七的原产地，1995被命名为“中国三七之乡”。 砚山县森林资源丰富，树种主要有云南松，油杉、思茅松、杉木、麻栎、栓皮栎、樟木、夜合欢、黄杨木，还有国家列为一类、二类保护树种的水杉、银杏等。 动物资源主要有黄毛鼠、狐狸、野猪、脆蛇、野鸡、长尾雉、画眉、鹧鸪等，珍稀动物有鹿子、獐子、穿山甲、水獭、锦鸡、眼镜蛇等。 根据现场踏勘，项目所在地区植被不丰富，生物多样性低，山坡主要是次生石灰岩灌木丛，其他主要植物为农作物和人工植被；现场踏勘期间，未发现国家、省级保护野生动植物。 项目区周边为山坡和一般土地，未发现国家和省级重点保护的珍稀和濒危植物，也无国家和省级重点保护的野生动物。 7、文物保护 砚山县境内有文物保护单位有10个。其中省级文物保护单位有2个，即“阿猛会址”和“鲁都克天主教堂”。州级文物保护单位有2个，即“阿猛魁星阁”和“龙所魁星阁”。县级文物保护单位有6个，即“稼依烈士宫、平远烈士墓、李应珍墓、陆春故居、平远大山村崖画、县二中标致性建筑”。“阿猛会议”会址，座落在砚山县城东北方向距县城三十七公里处的阿猛镇中心小学校内，位于323国道线旁；“鲁都克天主教堂”位于砚山县城西部约130公里的阿舍乡鲁都克村，地处文山、蒙自二县交界，海拔2200米，气候寒冷；“阿猛魁星阁”位于砚山县城东北部约37公里处的阿猛魁阁山上；“龙所魁星阁”位于砚山县城东南约50公里的龙所村；“稼依烈士宫”位于稼依镇（县二中）内；“平远烈士墓”位于砚山县城西北方向约79公里的平远镇黄土洞坡；“李应珍墓”位于砚山县江那镇城脚村三台坡西北坟墓地；“陆春故居”位于砚山县江那镇郊址村69号，为四合院，二层瓦屋面土木结构建筑；“平远大山村崖画”位于平远镇莲花塘村民委、大山村，距平远约28公里；“县二中标致性建筑”位于稼依镇（县第二中学）校园内。 经现场调查，项目评价范围内无国家保护的珍稀动植物、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、国家及省级保护的文化遗迹等环境敏感保护目标。 8、砚山工业园区三星坝新型产业区概况 根据《砚山县工业园区总体规划【修编】2014-2030》规划说明，砚山工业园区规划控制范围为30.21平方公里。工业园区共分为四个片区，包括承接产业加工区、三星坝新型产业区、循环经济产业区和特色农产品加工区。规划区涉及江那镇、平远镇、阿舍乡和干河乡四个乡镇。 - 本项目位于砚山县工业园区建材加工区，即三星坝新型产业区，该片区规划面积4.11平方公里，位于砚山县城东侧，东至石头大寨一带的山体，南至现状山体，西至炮团一带，北至G323老线——养殖场一带。主要功能定位为：注重产业的环保节能和高新技术两大发展方向，重点发展冶金精深加工的下游产品——合金新材料研发，并配套发展以环保材料为主的新型建材产业。

- 表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 一、环境空气质量现状： 项目位于砚山县江那镇三星坝工业园区内，片区环境空气质量规划为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，项目区环境空气执行二级标准。 项目位于砚山县城区东南侧，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.1.2内容，评价范围内没有公开发布环境空气质量现状数据的可选择地理位置临近，地形、气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据，项目位于砚山县江那镇三星坝工业园区内，参考引用文山州生态环境局发布的《文山州2018年环境状况公报》中的结果：“文山七县县城环境空气自动站建成联网运行，环境空气质量均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其中平均空气质量达标率砚山、丘北、富宁县均为 100%”。因此本项目所在区域满足国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，判定项目所在区域属于达标区。 二、地表水环境质量现状： 项目最近的地表水体为西北侧1999m的听湖水库，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》听湖水库主要水环境功能为农业用水、工业用水，水质类别为Ⅲ类，按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准进行保护。 听湖水库地表水水质引用砚山县环境监测站2018年2月常规监测数据进行分析，监测结果见表3-1。 表3-1 听湖水库水质监测数据 项目; 检测值; 《地表水环境质量标准》III类标准; 评价. pH; 8.30; 6~9; 达标. 氨氮; 0.74; 1.0; 达标. 溶解氧; 7.30; ≥5; 达标. BOD5; 2; ≤4; 达标. 总磷（以P计）; 0.06; ≤0.2（湖、库0.05）; 超标. 总氮; 1.76; ≤1.0; 超标. 氟化物（以F-计）; 0.216; ≤1.0; 达标. 高锰酸盐指数; 4.7; ≤6; 达标. 石油类; 0.02; ≤0.05; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.057; ≤0.2; 达标. 硫酸盐; 19.0; ≤250; 达标. 氯化物; 13.6; ≤250; 达标. 硝酸盐; 0.776; ≤10; 达标. 根据上表听湖水库水质监测数据分析，除总磷、总氮二项指标无法满足III类标准外，其他指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。说明听湖水库水质受到轻微生活、面源污染。总体分析，听湖水库地表水环境一般。 三、地下水质量现状 根据现场踏勘，项目周边无地下水出露点，无地下水开采利用，地下水环境质量尚好。周边居民饮用水主要为自来水，地下水主要来自大气降水、地下孔隙潜水补给。根据现场勘测情况，并对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准值，项目附近的地下水水质能满足《地下水质量标准》Ⅲ类水质要求。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A：地下水环境影响评价行业分类表可知，本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 四、声环境现状 项目区位于砚山县三星坝工业园区，根据《砚山工业园区总体规划【修编】（2014-2030）环境影响报告书》中对声环境功能区的划分，工业园区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，根据环保部门划分，项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 项目属于砚山县城区，根据《云南省文山州2018年环境状况公报》，砚山县区域声环境昼间平均等效声级为52.7分贝，区域环境噪声总体水平等级为二级、评价为较好。该区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）3类标准，项目周边声环境污染源主要有道路交通噪声、项目周边园区工厂企业生产噪声，厂址周边北侧为宏兴水泥制品厂，西北侧为石棉瓦加工厂、东侧为塑料收购厂、东北侧为砚山中山塑料包装有限公司、东南侧为建筑钢架厂，项目区域声环境质量一般。 五、土壤环境质量现状 本项目位于砚山县三星坝工业园区，根据建设单位提供资料及现场踏勘结果，项目用地现状为工业用地，厂址周边北侧为宏兴水泥制品厂，西北侧为石棉瓦加工厂、东侧为塑料收购厂，土壤受到一定程度人为活动影响及工业污染，项目区域内土壤环境质量状况良好，可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中相关标准。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中附录A：土壤环境影响评价项目类别表可知，本项目属于Ⅳ类建设项目，不开展土壤环境影响评价。 六、生态环境质量现状： 项目周边土地类型为耕地和林地，主要树种有桉树、杉木、松木以及人工种植的果树等。草地植被主要有毛甘青蒿草地、紫茎泽兰、茅草等。耕地主要种植玉米和万寿菊。动物主要有老鼠、麻雀、小型爬行类。未发现原生或栽培的珍稀植物种类和特有植物种类分布，生态环境自身调控能力差。 据现场踏勘的结果，评价范围内未发现国家及省级保护的珍稀动植物种类。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目周边环境保护目标及保护标准见表3-1。 表3-2 主要环境保护目标一览表 保护对象; 坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂址距离 （m）; 户数 （户）; 人口 （人）; 环境要素; 保护级别. X; Y. 石棉瓦厂; -47; 38; NW; 10; 1; 5; 环境空气、声环境; 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区. 宏兴免烧砖厂; 37; 0; N; 320; 1; 4. 砚山中山塑料包装厂; 50; 140; NE; 75; /; 10. 鑫隆腻子粉厂; -67; 163; NW; 165; 1; 6. 塑料收购厂; 0; 26; E; 15; 1; 3. 建筑钢架厂; 17; -107; SE; 15; 1; 5. 金杏公司; -180; 381; NW; 435; 4; 10. 江南锰业; 248; 363; EN; 440; 1; 2. 灌进建材厂; 330; 0; E; 339; 2; 8. 滇常铁合金厂; 504; 282; NE; 506; 10; 40. 宏远公司; 1469; -1047; ES; 1356; 20; 80. 石头小寨; 1008; 0; E; 1091; 60; 240. 石头大寨; 1220; 0; E; 1286; 130; 550. 旧谢村; 1517; 1568; NE; 1897; 75; 300. 芦柴冲; 3667; 0; E; 3670; 68; 272. 俩勒; 2980; 3268; NE; 4179; 337; 1544. 听湖水库; -1692; 1457; NW; 1999; /; /; 地表水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 项目所在地同一水文地质单元; /; /; /; /; /; /; 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准.

- 表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目所在区域为环境空气质量二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准值见表4-1： 表4-1 环境空气质量二级标准限值 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值. 3095-2012，二级. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 3; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 4; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 5; 颗粒物（粒径小于10μm）; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 6; 颗粒物（粒径小于2.5μm）; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 7; 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. 说明：1-6项目为环境空气污染物基本项目，第7项为环境空气污染物其他项目。 环境空气预测评价中无小时浓度的项目按日均浓度3倍考核。. 2、声环境质量标准 项目位于三星坝工业园区，区域属于工业生产为主要功能的区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准限值见表4-2。 表4-2 声环境质量标准 类别; 适用区域; 等效声级Leq dB(A). 昼间; 夜间. 3; 工业生产、仓储物流区域; 65; 55. 3、水环境质量标准 （1）地表水：项目区域地表水为听湖水库，主要水环境功能为农业用水、工业用水，类别III类，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体标准限值见表4-3。 表4-3 地表水环境质量III类标准限值 指 标; pH; 溶解氧; BOD5; 总磷; 总氮; 氟化物. 标准限值; 6~9; ≥5; ≤4; ≤0.2（湖、库0.05）; ≤1.0; ≤1.0. 指 标; 石油类; 高锰酸盐指数; 阴离子表面活性剂. 标准限值; ≤0.05; ≤6; ≤0.2. 注：pH无量纲，其他mg/L。. （2）场址200m范围内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，具体标准限值见表4-4。 表4-4地下水质量标准III类标准限值 指 标; 色（度）; 嗅和味; 浑度（度）; pH; 铁. 标准限值≤; 15; 无; 3; 6.5~8.5; 0.3. 指 标; 锰; 氨氮; 总大肠菌群; 总细菌数. 标准限值≤; 0.1; 0.5; 3.0; 100. 注：pH无量纲，粪大肠菌群单位个/L，其他mg/L。. 5、水土流失评价标准 水土流失评价标准按《土壤侵蚀分级分类标准》（SL190－2007）执行，具体分级标准详见表4-5。 表4-5 水力侵蚀强度分级指标 级 别; 侵蚀模数[t/(km2·a)]; 平均流失厚度. 微度; <200，<500，<1000; <0.15，<0.37，<0.74. 轻度; 200，500，1000～2500; 0.15，0.37，0.74～1.9. 中度; 2500～5000; 1.9～3.7. 强烈; 500-8000; 3.7～5.9. 极强烈; 8000-15000; 5.9～11.1. 剧烈; >15000; ＞11.1. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 （1）项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）中新建无组织排放监控浓度值：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）项目生产过程中所产生的废气主要为无组织排放的粉尘，无组织排放粉尘执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，大气污染物执行的排放标准见表4-6。 表4-6 TSP排放标准 单位：mg/Nm3 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周围外浓度最高点; 1.0. （3）运营期食堂使用电能清洁燃料，饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型饮食业油烟排放标准。标准值见表4-7。 表4-7 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除效率（%）; 60. 2、废水 本项目无生产废水外排，主要污水为员工生活污水，项目生活污水较清洁部分用于洒水降尘，厨房操作污水及粪便污水进入项目区旱厕收集后，由周围村民清掏作为农肥使用。 3、噪声 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。标准值详见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表2的3类标准，具体标准限值见表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; ≤65; ≤55. 4、固体废弃物 固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为新建项目，污染物主要为大气污染、固废和生活污水。 1、废水 本项目无生产废水外排，主要污水为员工生活污水，员工洗手、洗脸等清洁废水进入生活污水收集池收集后直接用于厂区洒水降尘用水，其余废水排入旱厕处理后由周围村民清掏作为农肥使用。不作本项目总量控制要求。 2、废气 项目营运期产生的粉（扬）尘总量为1.563t/a，总排放量为0.52t/a，为无组织排放，不作本项目总量控制要求。 3、固废 固废处置率为100%，不作本项目总量控制要求。 |

- 表五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程简述（图示） 项目租用已建房屋及空地作为项目用地，办公生活用房、工具房、杂物间延用之前租用已建房屋，生产车间、循环水池、成品池、废渣堆存场现已建成，原料堆存大棚尚未开工建设，项目计划开工时间从2019年9月30日至2019年10月30日，预计在2019年11月投入生产，整个施工期为1个月（30天），施工人员为10人，均为附近的村民，不在厂区食宿。项目施工期主要包括土地平整、主体工程建设、设备安装及投入使用等几部分。施工期流程图如下： N、G W、N、G、S N、G、S W、N、G、S 平整土地 主体工程建筑 设备安装 投入使用 W-废水 N-噪声 G-废气 S-固体废气物 图5-1 项目施工期工艺流程及产污位置图 主要污染工序 项目施工期对环境的影响主要为施工作业扬尘及粉尘、运输车辆扬尘、运输和动力设备运行产生的尾气；施工废水以及施工人员产生的生活污水；建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾；施工机械产生的噪声等。 1、废气 人员不在施工场地内食宿，项目施工产生的大气污染物主要是施工及运输时产生的扬尘、燃油机械废气。 （1）施工扬尘 项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、主体工程建设、建筑垃圾和建材运输、露天堆放、运输和装卸等过程。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5-5mg/m3。根据云南省环境监测中心对建筑施工现场的扬尘污染监测（不洒水），在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53 mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300处才低于0.5mg/m3。经以上分析，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在300m范围以内。 （2）施工机械燃油废气 项目施工期载重汽车、柴油动力机械等燃油机械会有一定的废气排放，排放的污染物主要有一氧化碳、二氧化氮、总烃。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，产生的废气均属无组织排放，项目在施工过程中应经常对机械设备进行检修，则产生的废气量少，排到空气中分散稀释后对环境空气影响较轻。 2、施工期废水污染源分析 项目施工期间产生的废水主要为施工、生活废水，雨季雨水地表径流。 - 施工、生活废水 根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）建筑业用水定额，用水定额为1.5m3/m2（含施工管理人员生活用水），本项目总建筑面积1800m2，施工期用水总量2700m3。根据经验类比，施工期废水产生量约为用水量的10%，则施工期废水量约270m3。项目建设周期约为1个月，施工期每天的废水量约0.11m3/d。施工期废水主要包括施工废水和施工人员生活污水，施工人员不在项目区食宿，施工人员使用项目区的临时旱厕，厕所粪便经粪便收集池收集后由周围村民清掏用于农田施肥，施工人员洗手的清洁废水不含有毒有害成分，通过废水收集桶收集后可直接用于工地洒水降尘。项目拟在施工场地排水沟末端设置沉淀池，将施工废水经过沉淀池处理后，回用于施工中喷洒工序，经沉淀后的多余废水可用于场地及路面喷洒，以降低施工现场的扬尘量。施工废水不外排。 （2）雨季雨水地表径流 雨季雨水地表径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右。为避免雨季径流对周围水体产生不利影响，项目应采取以下措施：①施工场地周边应设置排水沟，解决雨季场内的地表径流，在排水沟末端设置沉淀池对地表径流进行沉淀处理，沉淀后的废水可以用于洒水降尘；②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；③雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。采取以上措施后，雨季径流中的SS浓度可得到较大程度的降低。 3、施工期噪声污染源分析 项目建设期间施工期噪声主要来自挖方施工材料运输等施工活动，可分为施工作业噪声和交通噪声，前者为持续性噪声，主要为施工作业过程中机械噪声，后者为间歇性噪声。施工期噪声源主要有推土机、挖掘机、运输车辆等施工机械设备。据对同类机械的调查，施工机械的噪声强度一般为75～95dB(A)。噪声源强见表5-1。 表5-1 施工期主要噪声源强 序号; 设备名称; 测量声级dB; 测量距离(m). 1; 推土机; 86; 1. 2; 装载机; 90; 1. 3; 挖掘机; 84; 1. 4; 电焊机; 85; 1. 5; 振捣器; 95; 1. 6; 汽车; 75; 1. 4、固体废弃物 根据现场勘察及业主提供，项目施工期间产生的土石方量不大，全部用于场地平整、进厂道路回填，则施工期期间产生的固体废物主要为建筑弃渣及员工生活垃圾。建筑垃圾若处置不当，则会造成占用土地、破坏景观、引发粉尘等二次污染以及引发水土流失不利影响，因此，项目必须采取妥善的处置措施。 - （1）建筑垃圾 本项建筑结构为彩钢瓦结构，施工期产生的固体废弃物主要是彩钢瓦房建设及安装设备过程中产生的废料、废弃包装，产生量不大，其中可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，余下部分由施工方统一清运至建设管理部门指定堆放点进行处理。 - （2）生活垃圾 项目施工人员不在施工场地食宿生活，垃圾产生量较少。项目预计施工人员约10人/d，留施工人员产生垃圾量按每人0.5kg/d计，则施工人员产生的生活垃圾为5kg/d，整个施工期生活垃圾为0.15t（施工期30天）。 二、运营期工艺流程简述（图示） 本项目主要利用铁合金废渣加工生产金属铁。项目年产金属铁约200t，年利用铁合金废渣20000吨。项目工艺流程及产污节点图如下： 破碎机 跳汰机 摇床 废渣堆存池 原料堆场 （铁合金炉渣） 循环水池 金属铁 成品池 废渣 外售 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声 废水 废水 循环用水 粉尘 砂机 噪声、粉尘 图5-2 工艺流程及产污环节图 外售 工艺流程： 工艺流程简介：从黔西南州博宇（集团）兴义市平州铁合金有限公司购买精炼炉废渣，铁合金炉渣经破碎、砂机、跳汰机分选磨碎，再利用摇床机摇选后，成品进入成品池，废渣进入废渣暂存场，生产工艺过程中产生废水经过分级沉淀后经循环水泵打入洗渣水池循环利用，产生的金属铁外卖，废渣外售矿粉厂。 - 营运期主要污染工序 - 1、废气 根据项目工程分析特点，废气主要来源于项目运输扬尘、破碎、筛分产生的粉尘、原料堆棚风吹产生的粉（扬）尘、机械及运输车辆尾气等。 - 道路扬尘 项目车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Qy=0.123*(V/5)*(M/6.8) 0.85 *(P/0.5)0.75 Qr=Qy * L *（Q/M） 式中：Qy：交通运输起尘量，kg/km·辆； Qr：运输途中起尘量，kg/a； V：车辆行驶速度，km/h； P：路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； M：车辆载重，t/辆； L：运输距离，km； Q: 运输量，t/a。 项目区内运输量为2万t/a（铁合金废渣2万t/a，产品0.02万t/a，洗选废渣1.98万t/a），平均运输量约66.67t/d（按300d计）计算，项目运输车核载运输量约20t，则平均每天发车空、重载各约14辆（次）；空车重约10.0t，重车重约30.0t，项目总运输量为2万t/a。车辆在项目区行驶距离按100米计，以速度 20km/h行驶，本环评对道路路况按0.2kg/m2计，则经计算得扬尘量为0.041t/a，采取洒水降尘后，扬尘量减少60%，则排放量约为0.0164t/a，呈无组织排放。 （2）破碎、筛分产生的粉尘 项目破碎、筛分铁合金废渣量为2万t/a，类比同类项目，破碎、筛分时粉尘产生量按处理量的0.05‰计，则此工序粉尘产生量约为1t/a。建设单位应在破碎筛分工序阶段不间断洒水降尘，可减少50%～70%的粉尘排放量，本次粉尘减少量按60%计，则破碎、筛分工序最终粉尘排放量为0.4t/a。 （3）粉碎原料传送过程产生的粉尘 粉碎铁合金废渣在加工过程中，从一道工序转入另一道工序，是靠皮带机传送的，在传送过程，遇大风时，在粉碎原料自皮带机顶端下落时会产生粉尘污染，铁合金废渣中含有一定量水分，产生的粉尘可通过洒水抑尘减少排放，产生量不大。 （4）原料堆棚风吹产生的粉尘 项目堆场产生的粉（扬）尘量，根据西安冶金建筑学院的干堆场计算公式（Q=4.23×10-4×V4.9×S）进行计算。 式中：Q：扬尘量，mg/s； S：堆场面积，m2； V：平均风速，m/s（本项目区年平均风速为3.1m/s）； 项目原料堆棚面积约为500m2，平均风速为3.1m/s，则堆场产生的粉（扬）尘量为54.07mg/s，即约为1.74kg/d、0.522t/a，本环评要求原料堆棚设置为半封闭式，并定时对堆场进行洒水降尘，即扬尘量可以减少为80%，则项目堆场区粉（扬）尘排放量约为0.348kg/d、0.104t/a。 （5）装卸过程中产生的粉尘 本项目在原料、产品及洗选渣的装卸过程中会产生一定的粉尘，由于装卸过程时间较短，产生的粉尘量不大，为间歇性无组织粉尘排放。 综上所述，项目营运期产生的粉（扬）尘总量为1.563t/a，总排放量为0.52t/a，为无组织排放。 （6）机械、车辆燃油废气 项目机械废气主要为运输车辆、装载机等运行时的燃油废气，废气中主要含有烃类、CO、NOX等，机械废气产生量较少，为无组织排放。 （7）食堂油烟 项目食堂使用液化气和电能，属于清洁能源。本项目有固定员工为4人，仅有1名员工在项目内食宿。根据类比调查，人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，食堂炒、炸、煎等烹调工序较多，油烟挥发率取3%。本项目每天用餐人数为1人，年工作按300天计，则食堂食用油消耗为0.3kg/d（0.09t/a），油烟废气产生量为0.009kg/d（2.7t/a），产生油烟废气经抽油烟机抽至室外排放。 - （8）恶臭 本项目区内设置垃圾收集间和厕所。垃圾收集桶和垃圾收集间在使用过程中将产生恶臭，通过合理的选择安置点和及时清运可减轻对环境的不利影响。项目内设置水冲厕，使用过程中会产生一定的恶臭，但产生量不大。 2、废水 项目运营期无生产废水外排，主要废水为工作员工生活废水。 （1）生产用水 根据业主提供资料及类比同类项目，项目在选矿环节用水为60m3/d，其中自然蒸发量按5%计，则自然蒸发水量为3m3/d，成品、洗选渣带走水份均按1.5%计，则成品、洗选渣带走水量为0.9m3/d，则93.5%（56.1m3/d）水量进入循环水池进行循环使用，不外排，项目设置了循环水池（160m³），80m³的沉淀池一个，80m3的回水池一个。项目补充新鲜用水量为3.9m3/d。 （2）生活用水 生活污水：本项目有职工4名，仅有1人在厂区食宿，生活用水量根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），用水量取100L/（人·d）计，则本项目职工生活用水量为0.1m3/d、30m3/a（300天计），排水量按用水量的80%计，污水量为0.08m3/d、24m3/a。其余3人不在项目内食宿，产生的废水主要为洗手清洁废水，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），用水量取25L/（人·d）计，则本项目职工生活用水量为0.075m3/d、22.5m3/a（300天计），排水量按用水量的80%计，污水量为0.06m3/d、18m3/a。生活污水中较清洁污水收集沉淀后用于洒水降尘，粪便废水经化粪池处理后由周围村民清掏作为农肥使用，厨房剩菜剩汤经过泔水桶收集后外售综合利用。 （3）雨天地表径流 本环评要求单独设置雨水收集池对项目区地表径流进行收集，项目区需进行收集雨水区域面积为866.64m2，雨水收集面积按866.64m2计。计根据砚山县气象资料，多年平均降雨量1071mm，20年一遇最大日降雨量为50.1mm。雨水量的计算根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）中公式估算： Wi=S×Q×10-3×1/4 式中Wi——地表径流量（m3/次）； Q——最大日降雨量×0.1（mm）； S——汇水面积（m2）。 根据上式计算得出：项目区地表径流收集量为10.85m3/次，初期雨水冲刷项目表面，会含有少量颗粒物，项目建设了一个容积为500m3的水塘作为雨水收集池对雨水进行收集，本项目雨水可通过雨水收集管道和雨水沟排入现有的雨水收集池，经过雨水收集池沉淀后回用于生产用水，不外排。 （4）绿化用水 本项目绿化面积约为100m2，根据云南省地方标准DB53/T168-2019《用水定额》中绿化用水定额：3.0L/（m2·d），根据砚山县气象资料，多年平均非雨天为219天，绿地浇灌需要的年均中水用量按非雨天的1/3（73d/a）进行核算，雨天不用浇水，晴天一周一次，则晴天绿化用水量约为0.3m3/d（21.9m3/a），绿化用水由新鲜用水补给。 项目营运期水平衡见图5-3。 由周边村民清掏作为农肥使用 0.015 生活用水 0.06 0.075 粪便废水 清洁废水 3 成品、洗选渣带走水量 3.9 57 0.9 生产用水 生活污水收集池用于洒水降尘 供水 4.275 56.1 56.1 生产用水 绿化用水 植被吸收及自然蒸发 0.3 图5-3 给排水平衡图（m3/d） 通过类比资料，本项目生活污水产生源强见表5-2。 表5-2 项目生活污水产生源强表 废水种类; 废水量 （m3/a）; 指 标; 污 染 物 名 称. COD; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N. 生活污水; 产生量42; 产生浓度（mg/L）; 300; 180; 200; 30; 30. 产生量（t/a）; 0.126; 0.076; 0.084; 0.0126; 0.0126. 排放量 0; 排放浓度（mg/L）; ——; ——; ——; ——; ——. 排放量（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 3、噪声 （1）设备噪声 项目设备噪声源主要为厂房内的设备机械噪声：摇床机70~85dB（A）、跳汰机80~90 （dB）、循环水泵75~80 dB（A）、破碎机90~95 dB（A）、变压器（电磁声）70~80 dB（A）。 （2）进出车辆噪声 项目建成营运后，车辆噪声一般在 60~75 dB(A)，车辆进入项目内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范停车场秩序，能有效降低车辆量噪声，能够实现达标排放。 4、固体废物 本项目产生的固体废弃物为洗选废渣、生活垃圾、旱厕粪便污泥等。 （1）洗选废渣 铁合金废渣经过洗选后主要产品为金属铁，约占原料的15%，项目年处理铁合金废渣2万吨，则金属铁成品量为0.02万t/a，集中堆放于成品池待售，剩余85%为洗选废渣，产量为1.7万t/a，洗选废渣临时堆放于废渣暂存场，容积为500m3，再定期外售给砚山县灌进建材厂作为生产矿粉的原料。 （2）生活垃圾 本项目共有员工4人，仅有1人在厂区食宿，垃圾的产生量按1.0kg/d·人计，则生活垃圾产生量为1kg/d、0.3t/a（300天计），其余3名工人，垃圾的产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为1.5kg/d、0.45t/a（300天计），生活垃圾产生量为2.5kg/d、0.75t/a。统一收集后委托当地环卫部门清运处置。 - 旱厕粪便污泥 - 项目设有旱厕，项目投入使用后有一定量的粪便产生，可以由周围村民清掏作为农肥使用。 综上所述，本项目固废处置率为100%。

- 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） |  | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 施工期 | 施工机械 | NOX、SO2、THC | 少量 |  | 少量，无组织排放 |
|  |  | 施工过程 | TSP、PM10 | 少量 |  | 少量，无组织排放 |
|  | 营运期 | 道路扬尘 | 扬尘 | 1.5t/a |  | 0.6t/a |
|  |  | 破碎、筛分 | 粉尘 | 1t/a |  | 0.4t/a |
|  |  | 粉碎原料传送 | 粉尘 | 少量 |  | 少量，无组织排放 |
|  |  | 原料堆棚 | 粉尘 | 0.522t/a |  | 0.104t/a |
|  |  | 装卸过程 | 粉尘 | 少量 |  | 少量，无组织排放 |
|  |  | 机械、车辆 | NOX、SO2、THC | 少量 |  | 少量，无组织排放 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 2.7t/a |  | 2.7t/a |
| 废 水 | 施工期 | 施工、生活废水 | CODCr、 氨氮、SS、悬浮物 | 0.11m3 |  | 施工人员洗手的清洁废水不含有毒有害成分，通过废水收集桶收集后可直接用于工地洒水降尘。施工废水经过沉淀池处理后，回用于施工中喷洒工序，经沉淀后的多余废水可用于场地及路面喷洒 |
|  |  | 地表径流 | 悬浮物 | 少量 |  | 排水沟末端设置沉淀池对地表径流进行沉淀处理 |
|  | 营运期 | 生产废水 | 悬浮物 | 0 |  | 0 |
|  |  | 生活废水 | 产生量 | 42t/a |  | 42t/a |
|  |  |  | CODCr | 300mg/L | 0.126t/a | 清洁废水进入生活污水收集池收集后直接用于厂区洒水降尘用水，其余废水排入旱厕处理后由周围村民清掏作为农肥使用，厨房剩菜剩汤经过泔水桶收集后外售综合利用。 |
|  |  |  | BOD5 | 180mg/L | 0.076t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.0126t/a |  |
| 固体 废弃物 | 施工期 | 施工工地 | 土石方 | 少量 |  | 全部用于场地平整、进厂道路回填 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 少量 |  | 可再生利用部分回收利用，余下部分由施工方统一清运处置 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 150kg |  | 收集后统一委托当地环卫部门清运处置 |
|  | 营运期 | 生产固废 | 洗选废渣 | 1.7万t/a |  | 外售给砚山县灌进建材厂作为生产矿粉的原料 |
|  |  | 办公生活 | 生活垃圾 | 0.75t/a |  | 收集后统一委托当地环卫部门清运处置 |
|  |  | 旱厕粪便污泥 | 粪便污泥 | / |  | 由周围村民清掏作为农肥使用 |
| 噪声 | 施工期 | 机械设备 | 80-105dB（A） |  |  |  |
|  | 营运期 | 生产车间 | 主要为进出车辆、风机、生产设备等噪声70-105dB（A） |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 项目占工业用地，已无原生植被，仅有绿化植被，项目区内有少量绿化植被，项目的建设不会改变生态现状。 本项目位于砚山县江那镇三星坝工业园区内，为新建项目，根据现场调查，建设单位的建设工程主要为厂房建设、设备安装及生产废水沉淀池等的建设。沉淀池开挖土石方的临时暂存雨水天气会发生区域土流失现象，但工程量小，并且土石方暂存时间较短，全部回填后即可解决此问题。经现场踏勘，项目区域及周边1.5公里范围内未发现国家和地方重点保护及珍稀濒危危动、植物，亦未发现各级政府发文保护的古树名木等。项目区域内无珍稀濒危动植物，生物结构相对简单。 |  |  |  |  |  |  |

- 表七、环境影响分析

一、施工期环境影分析 项目在施工期间对环境影响主要是施工废气、施工废水、建筑垃圾、施工人员生活垃圾以及施工噪声等污染物产生的影响。 1、施工废气 建筑施工期的大气污染主要为施工过程产生的扬尘、机械燃油废气。 （1）施工扬尘 项目施工过程中粉（扬）尘产生的作业有土地平整、主体工程建设、建筑垃圾和建材运输、露天堆放、运输和装卸等过程等平整过程中，由于施工扰动，形成裸露的地表和土质疏松，在干旱大风的不利天气条件下，易产生粉（扬）尘，在风力的作用下产生的扬尘会对下风向大气环境造成污染，由于项目建设建筑材料用量较小，则产生的粉尘量小。 （2）施工机械、运输车辆产生的废气 施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响环境空气的主要污染物之一。主要有在开挖土石方等阶段使用的挖土机、运输车辆等，主要成份是烟尘、CO、HC和NOX，由于施工作业范围相对不大，施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放随运输车辆移动呈不固定方式排放。 - 施工期扬尘污染防治措施： 施工期对大气环境的污染是短期与局部的，施工结束后就会消失。为减少施工期对环境空气的影响，环评建议建设单位采取以下对策： ①场地防尘 a、施工场地定期洒水，防止扬尘产生。一般情况，在自然风作用下扬尘所影响的范围在200m以内，如果在施工期间洒水抑尘，每天洒水4～5次，扬尘减少70％左右，施工场地洒水试验结果见表7-1。 表7-1施工场地洒水抑尘试验效果 距现场距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 从上表可知，实施每天洒水4～5次，可有效控制施工场地扬尘。 b、遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应密闭存储，设置围挡或堆砌围墙或采取防尘布铺盖；施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运，若在工地内堆置一周的，应采取定期喷水压尘的措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 c、在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。 ②道路扬尘削减与控制 a、施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。 b、在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。 ③运输车辆扬尘控制 a、施工道路入口及出口处均设置临时清洁池，以运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量，并定时对车辆进行冲洗。防止带泥土的运输车辆驶出现场和遗撤渣土在路途中。 b、运输车辆采取遮盖、拦挡措施，减少扬尘对周围环境的影响； c、工地加强场地路面、施工道路的保湿、保洁工作，减轻二次扬尘污染，减少运输车辆车轮所携带的施工尘土，以有效控制运输车辆造成的道路扬尘。 d、加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路； e、运输车辆严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛洒材料实行封闭车辆运输，防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢； f、另外，汽车尾气可以通过减少怠速时间、合理的交通控制和良好的车况来减少汽车尾气的排放，与主干道的车辆相比，运输机械产生的尾气影响很小。 （2）机械燃油废气 施工期施工机械运行产生的燃油废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，是影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是碳氢化合物、CO和NOX，属无组织排放，该部分废气产生量较小，且为间歇性大气污染物，经空气自净和距离衰减后对周围环境影响很小。 2、施工废水影响分析 施工期废水主要为施工过程中施工、生活废水和雨季雨水地表径流，主要污染因子为SS和少量石油类。 项目施工期不设置施工营地，施工人员洗手的清洁废水不含有毒有害成分，通过废水收集桶收集后可直接用于工地洒水降尘。 施工废水是混凝土的养护、施工机械设备维修、清洗等过程产生工程废水，其产生量与工程规模、构建筑物结构、施工进度及方式有关。本项目工程废水中除SS、浑浊度等物理性能指标较高外，不含其它有毒有害污染物。项目施工期30d，施工废水产生量不多，基本回用于工程，对环境影响较小。施工废水不外排，随着施工期的结束，施工废水影响也随之消除，故施工期废水对周边地表水环境影响甚微。 雨季雨水地表径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右。本项目所在厂区已经了一个雨水收集池对地表径流进行沉淀处理，沉淀后的废水回用于生产，本项目建设了雨水收集系统将地表径流排入末端的雨水收集池。因此本项目对周边地表水影响较小。 施工期水环境保护措施 （1）在施工场地内低洼处修建临时沉淀池，用于收集施工废水，施工废水要经沉淀池澄清后用于喷洒工序或洒水抑尘，不外排。 （2）合理安排工期，避免在雨天进行土方作业。 （3）雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。 综上所述，项目施工期施工废水采取沉淀处理后再利用；雨天的雨水经统一收集沉淀处理后回用，可有效防治水土流失对周边地表水的影响。 3、声环境影响分析 （1）噪声环境影响分析 本项目建设期间的噪声源主要来自各种建筑施工机械噪声及运输车辆的噪声等，主要是挖掘机、运输车辆产生的噪声。 考虑点声源到不同地点经距离衰减后的噪声，采用点源模式对不同距离衰减后对声源的贡献值进行分析，预测模式如下： LA（r）=LAref（r0）-（Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 式中：LA（r）——距离r处的A声级，dB； LAref（r0）——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB， Adiv=20lg（r/r0）； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，在此取值为0； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm=ɑ（r/r0）/100； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=51lg（r/r0）。 由上式计算出本评价区域施工场地噪声预测结果见表7-2。 表7-2 距声源不同距离的噪声值 dB（A） 设备名称; 1m; 10m; 40m; 45m; 50m; 140m; 150m; 200m; 310m. 推土机; 86; 66; 54; 53; 52; 43; 42; 40; 36. 装载机; 90; 70; 58; 57; 56; 47; 46; 44; 40. 挖掘机; 84; 64; 52; 51; 50; 41; 40; 38; 34. 振捣器; 95; 75; 63; 62; 61; 52; 51; 49; 45. 电焊机; 85; 65; 53; 52; 51; 42; 41; 39; 35. 施工期多台机械设备同时运转噪声预测值，具体预测值见表7-3。 表7-3 多台机械设备同时运转的噪声预测值 dB(A) 噪声源; 1m; 20m; 25m; 45m; 50m; 130m; 150m; 260m; 310m. 预测值; 97.1; 71.07; 69.14; 64.1; 63.1; 54.82; 53.1; 51.0; 47.1. 从表7-1、7-2的预测结果可知，多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源25m左右，夜间距离噪声源130m左右才能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，周围敏感目标最近距离为1600m的羊街村，本项目产生的噪声对周围敏感目标影响不大。 为了进一步减小施工期噪声对周围环境的影响，环评建议施工期间应采取以下措施： ①建设施工单位应当采取有效措施，如采用低噪声设备、在噪声设备上安装减振装置、分时段进行施工等，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。 ②必须合理的布局施工机械及施工内容及合理安排施工作业时间等措施，如：产噪较大且经常使用的机械设备，应设置在该地块的中部，噪声经过距离衰减和建筑物阻挡后，减小对周边居民的影响。 ③应有步骤安排推土机、装载机和挖掘机作业在短期内完成，以把噪声影响减至最低。 ④合理安排工人施工时间，时间应控制在06：00～12：30和14：00～22：00时间段范围内，避开人群休息时间，夜间禁止施工。 综上所述，在采取以上措施处理后，项目施工期噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废弃物影响分析 根据现场勘察及业主提供，项目施工期间产生的土石方量不大，全部用于场地平整、进厂道路回填，则施工期期间产生的固体废物主要为建筑弃渣及员工生活垃圾。 （1）建筑垃圾 根据工程分析，本项建筑结构为彩钢瓦结构，施工期产生的固体废弃物主要是彩钢瓦房建设及安装设备过程中产生的废料、废弃包装，产生量不大，其中可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，余下部分由施工方统一清运。 （2）生活垃圾 施工人员不在施工场地食宿生活，垃圾产生量较少。项目施工期产生的生活垃圾为5kg/d，整个施工期生活垃圾为0.15t，在施工场地出口设置临时生活垃圾收集桶收集，定期清运处置。 综上所述，项目施工期固废处置率为100%，对周围环境影响不大。只要工程施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响的问题可以得到消除或有效的控制，可以使其对环境的影响降至最小程度。 二、营运期环境影响分析 1、废气环境影响分析 根据项目工程分析特点，废气主要来源于项目运输扬尘、破碎、筛分产生的粉尘、原料堆棚风吹产生的粉（扬）尘、机械及运输车辆尾气等，具体分析如下： （1）粉（扬）尘 1）项目运输扬尘 项目投入运行后，项目区车辆行驶时会有扬尘产生，根据工程分析可知，项目运输产生的扬尘量为0.041t/a，产生的扬尘量不大，且属无组织间歇式排放，建设单位采取洒水降尘后，扬尘量减少60%，则排放量约为0.0164t/a，通过大气扩散后对周边环境影响不大。为减小运输道路扬尘产生，环评要求：a项目区运输主干道须定期洒水，保持湿润；b运行期间业主应规范运输车辆运输方式；c对车辆加盖篷布、运输过程中不得抛洒、遗漏现象等，在采取措施后，粉尘对周边环境影响不大。 2）破碎、筛分产生的粉尘 项目破碎、筛分铁合金废渣量为2万t/a，类比同类项目，破碎、筛分时粉尘产生量按处理量的0.05‰计，则此工序粉尘产生量约为1t/a。建设单位应在破碎筛分工序阶段不间断洒水降尘，可减少50%～70%的粉尘排放量，本次粉尘减少量按60%计，则破碎、筛分工序最终粉尘排放量为0.4t/a，通过大气扩散后对周边环境影响不大。 3）粉碎原料传送过程产生的粉尘 粉碎铁合金废渣在加工过程中，从一道工序转入另一道工序，是靠皮带机传送的，在传送过程，遇大风时，在粉碎原料自皮带机顶端下落时会产生粉尘污染，产生不大。为此，为进一步减小粉（扬）尘对工作人员及周边环境的影响，本环评要求建设单位定期检查皮带输送机密封情况，若发生损坏、破损时及时补修，保证其正常运行。 为进一度减小原料破碎、筛分及输送过程中产生的粉尘对周围环境的影响，环评要求： a、减少在风大时段作业，从源头上消减粉尘和扬尘的产生； b、在加工区外围种植吸尘效果较好的植物，加强绿化； c、作业人员在生产过程中应佩戴口罩，加强个体防护。 项目在落实以上措施后，项目原料破碎、筛分及输送过程中产生的粉尘对周边环境影响不大。 4）原料堆棚风吹产生的粉尘 根据工程分析可知，项目原料堆棚面积约为500m2，堆场产生的粉（扬）尘量为0.522t/a，本环评要求原料堆棚进行硬化处理，设置雨棚，三面围挡及截排水沟，并定时对堆场进行洒水降尘，即扬尘量可以减少为80%，则项目堆场区粉（扬）尘排放量约为0.348kg/d、0.104t/a。为进一步较小对环境的影响，在营运期建设单位应采取相关防范措施。 a、堆场定期进行洒水降尘，以减少扬尘； b、堆放场设置远离职工生活区，减少粉尘对生活区的影响； c、在堆放场四周种植吸尘效果较好的植物（乔、灌木间种）； d、在确保正常生产前提下，减少物料堆放等。 项目在落实以上措施后，原料堆棚粉尘对周边环境影响不大。 6）装卸过程中产生的粉尘 本项目使用装载机对原料、产品及洗选渣进行装卸车，在装卸过程中会产生一定的粉尘，由于装卸过程时间较短，产生的粉尘量不大，为间歇性无组织粉尘排放，环评建议在可适当进行洒水降尘，粉尘通过大气稀释扩散后对周围环境影响不大。 （2）无组织粉尘排放预测分析 1）预测分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中规定，本次粉尘无组织排放预测采用导则推荐模式中的估算模式，采用AERSCREEN模式进行预测，模式使用每小时连续预处理气象数据拟大于等于1小时平均时间的浓度分布，其次计算污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物），Pi定义为： Pi=pipoi×100% 式中： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； P——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Poi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3； Poi一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。无组织粉尘（TSP）浓度标准为0.9mg/m3。 评价工作等级的判定依据见下表7-4。 表7-4 评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. 根据工程分析，项目产生的无组织粉尘总排放量为0.52t/a，估算模式参数取值详见下表7-5、7-6。通过预测软件模式计算后，粉尘无组织排放污染物预测影响结果见下表7-7。 表7-5 无组织粉尘计算参数 排放源; 污染物名称; 排放速率; X-Y（m）; H（m）. 整个厂区; 粉尘; 0.0601g/s; 84×30; 10. 表7-6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 6万. 最高环境温度; 33.4℃（306.55K）. 最低环境温度; -7.8℃（265.35K）. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; √是 否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 √否. 岸线距离/km; ——. 岸线方向; ——. 表7-7无组织排放粉尘影响预测结果一览表 下风向距离（m）; 相对源高（m）; 粉尘（以TSP计）. 浓度（mg/m3）; 占标（％）. 10; 0; 0.007552; 0.76. 100; 0; 0.01757; 1.76. 119; 0; 0.01866; 1.87. 200; 0; 0.01279; 1.28. 300; 0; 0.007246; 0.72. 400; 0; 0.004625; 0.46. 500; 0; 0.003239; 0.32. 600; 0; 0.00242; 0.24. 700; 0; 0.001897; 0.19. 800; 0; 0.00154; 0.15. 900; 0; 0.001282; 0.13. 1000; 0; 0.00109; 0.11. 1100; 0; 0.0009429; 0.09. 1200; 0; 0.0008274; 0.08. 1300; 0; 0.0007347; 0.07. 1400; 0; 0.0006589; 0.07. 1500; 0; 0.000596; 0.06. 1600; 0; 0.0005431; 0.05. 1700; 0; 0.000498; 0.05. 1800; 0; 0.0004593; 0.05. 1900; 0; 0.0004256; 0.04. 2000; 0; 0.0003962; 0.04. 2100; 0; 0.0003702; 0.04. 2200; 0; 0.0003472; 0.03. 2300; 0; 0.0003267; 0.03. 2400; 0; 0.0003083; 0.03. 2500; 0; 0.0002917; 0.03. 从以上预测结果可知，粉尘最大落地浓度出现在项目区下风向119m处，最大落地浓度为0.01866mg/m3，占标率分别为1.87%，能够满足标准限值要求，不会导致该区域的环境功能下降。 项目区年平均风速3.1m/s，风向多为西南风，评价范围内项目区下风向119m范围内内无环境敏感点，粉尘经大气扩散、稀释后对周围环境及敏感保护目标影响不大。 2）大气环境防护距离设置分析 根据估算模型的估算结果，本项目无超标点，可不设置大气防护距离。 图7-1 大气环境防护距离计算结果 3）卫生防护距离 卫生防护距离按照《制动地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T/3840-91)通过估算模式计算软件计算得卫生防护距离为50m，项目周边50m范围内均为工业园区标准厂房，无人群居住点等环境敏感点，可满足卫生防护距离要求。 图7-2 卫生环境防护距离计算结果 由上表可知，项目最终确定卫生防护距离值为 50米。根据环评单位现场踏勘，在卫生防护距离范围内无学校、居民、医院等敏感点，故项目产生的粉尘（扬尘）对周边环境空气的影响小。 （2）机械、车辆燃油废气 机械废气主要为运输车辆、装载机、挖掘机等运行时的燃油废气，废气中主要含有烃类、CO、NOX等，机械废气产生量较少，为无组织排放，车辆流动性大，污染源不集中，容易扩散，废气经稀释、扩散后对环境的影响较小。 （3）食堂油烟 本项目设有食堂，项目食堂使用液化气和电能，属于清洁能源。食堂烹饪油烟废气主要为油及食品的氧化、裂解、水解形成的气态有机物，产生油烟经设置抽油烟机抽至室外排放，对周围环境影响不大。 （4）恶臭 项目厂区设有一个旱厕，其在使用过程中设置专人管理，及时清扫，因此旱厕恶臭气体产生量较少，对周围环境影响不大。 垃圾收集点的固体废弃物不及时清理，将会产生的一定的恶臭，通过合理布置垃圾收集桶，每日加强清理，垃圾收集点恶臭对环境影响不大。 2、营运期水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 项目运营期废水主要为员工生活废水，生活污水主要为职工的办公生活及食堂污水，废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。项目员工洗手、洗脸等清洁废水进入生活污水收集池收集后直接用于厂区洒水降尘，其余废水排入旱厕处理后由周围村民清掏作为农肥使用，厨房剩菜剩汤经过泔水桶收集后外售综合利用。 （一）评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），根据下表判定水污染影响型建设项目评价等级。 #### 表7-11 评价等级判定 本项目用水主要为：生活用水、生产用水。生产用水循环使用不外排。 根据工程分析，生活废水产生量为0.14m3/d。生活废水中粪便污水进入粪便收集池后定期清掏用作农肥，其余较清洁生活废水经过生活废水收集池沉淀处理后用于厂区洒水降尘，厨房剩菜剩汤经过泔水桶收集后外售综合利用，不外排。 本项目属于“生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境”的项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的 5.2.2.2规定“间接排放建设项目评价等级为三级 B”，不进行水环境影响预测。 - 本项目污水不外排，营运期污水对周围环境的影响较小。 - （二）废水不外排可靠性分析 项目运营期主要用水为选矿环节用水及生活用水，其中选矿环节用水为60m3/d，其中自然蒸发水量为3m3/d，成品、洗选渣带走水量为0.9m3/d，剩余56.1m3/d水量进入循环水池进行循环使用，不外排，项目建设有1个循环水池，80m³的沉淀池一个，80m3的回水池一个。 项目废水主要为员工生活废水，生活污水主要为职工的办公生活及食堂污水，产生总污水量为0.14m3/d（42m3/a），废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。项目员工洗手、洗脸等清洁废水进入生活污水收集池收集后直接用于厂区洒水降尘，其余废水排入旱厕处理后由周围村民清掏作为农肥使用，厨房剩菜剩汤经过泔水桶收集后外售综合利用。项目生活污水不外排，对周围地表水环境影响小。 综上所述，本项目产生的废水均得到适当的处置，不外排，对周围地表水影响不大。 另外，本项目设置了雨水沟、雨水管道等收集雨水进入雨水收集池 ，经过雨水收集池沉淀后回用于生产用水，不外排，对周围水环境影响不大。 - 3、营运期噪声环境影响分析 （1）设备噪声 项目设备噪声源主要为厂房内的设备机械噪声：摇床机70~85dB（A）、跳汰机80~90dB（A）、循环水泵75~80 dB（A）、破碎机90~95dB（A）、变压器（电磁声）70~80 dB（A）。 （2）预测模式 本次环评采用点源模式对项目高噪声设备产生的噪声对周围环境产生的影响进行预测。预测公式为： - A、噪声衰减公式 式中： Lpi——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB(A)； - L0i——第i个噪声源的A声级，dB(A)； ri——第i个噪声源噪声衰减距离，m； - roi——距离声源1m处，m； ΔL ——其它环境因素引起的衰减值，dB(A)； - Lp——K个噪声源衰减值的合成声级，dB(A)； K——噪声源个数。 - B、多声源叠加模式 式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值； 表7-12 各噪声设备在不同距离处的噪声值 噪声源; 噪声源; 室外等效噪声值（dB）; 不同距离处的贡献值（dB）. 5m; 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 150m; 200m. 摇床机; 70~85; 70; 56; 50; 44; 40; 36; 30; 26; 24. 85; 71; 65; 59; 55; 51; 45; 41; 37. 跳汰机; 80~90; 80; 66; 60; 54; 50; 46; 40; 36; 32. 90; 76; 70; 64; 60; 56; 50; 46; 42. 循环水泵; 75~80; 75; 61; 55; 49; 45; 41; 35; 31; 27. 80; 66; 60; 54; 50; 46; 40; 36; 32. 破碎机; 90~95; 90; 76; 70; 64; 60; 56; 50; 46; 42. 95; 81; 75; 69; 65; 61; 55; 51; 47. 变压器; 70~80; 70; 56; 50; 44; 40; 36; 30; 26; 22. 80; 66; 60; 54; 50; 46; 40; 36; 32. 叠加值; 84; 78; 72; 68; 64; 58; 54; 50. （3） 预测评价 根据7-12可知，各噪声设备在不同距离处的噪声值，昼间在100m范围内，夜间在200m范围内可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类要求（昼间≤60，夜间≤50），距离项目区最近保护目标为石棉瓦厂、宏兴免烧砖厂，距离为84m，项目周边在200m范围内主要为塑料收购厂、石棉瓦厂、宏兴免烧砖厂、中山塑料包装厂，无噪声敏感点，对周围环境敏感点影响不大，厂区噪声通过厂房墙体及减震等措施进一步降噪，对周边环境影响不大。 （4）进出车辆噪声 项目建成营运后，应加强对进出车辆的管理。车辆噪声一般在 60~75 dB(A)，车辆进入项目内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范停车场秩序，能有效降低车辆量噪声，能够实现达标排放，对声环境影响不大。 综上所述，本项目营运期间产生的噪声对外界环境影响较小。 - 4、营运期固体废弃物环境影响分析 本项目产生的固体废弃物为洗选废渣、生活垃圾、旱厕粪便污泥等。 根据工程分析可知，洗选废渣产量为1.7万t/a，洗选废渣临时堆放于废渣堆存池，废渣堆存池的建设要按照一般固废贮存标准中的要求，要求进行硬化处理，设置雨棚，三面围挡及截排水沟，并定期进行洒水降尘。本项目废渣暂存场容积为500m3，本项目废渣定期外售给砚山县灌进建材厂作为生产矿粉的原料。 根据工程分析可知，项目垃圾的产生量为0.75t/a，统一收集后委托环卫部门进行清运处置。 根据工程分析可知，项目设有旱厕，项目投入使用后有一定量的粪便产生，可以由周围村民清掏作为农肥使用。 综上所述，项目固体废物去向明确，或者通过资源化利用，或按国家规定安全处置，不会对周围环境造成明显的不良影响。 - 5、地下水影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中规范：根据项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A。I类、II类、III类建设项目用地的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，判定本项目为IV类建设项目，故不开展地下水环境影响评价工作。 三、与相关政策符合性分析 经查阅国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，项目属于“鼓励类、环境保护与资源节约综合利用中第27项—尾渣、废渣等资源综合利用”，项目建设符合国家产业政策。 砚山工业园区始建于2007年，2013年6月被省政府确定为省级工业园区，园区规划面积为39.81平方公里，空间布局为“一园四区”（即承接产业加工区、生物资源加工区、三星坝新型产业区、循环经济产业区），园区重点发展电子、玩具、服装等转移产业，生物资源加工区、新型建材、矿产品精深加工及现代物流产业。 砚山县三星坝工业园区主要为以发展冶金精深加工的下游产品——合金新材料研发，并配套发展以环保材料为主的新型建材产业。三星坝园区主要是冶炼、水泥工业等，行业注重产业的环保节能和高新技术两大发展方向，重点发展冶金精深加工的下游产品——合金新材料研发，并配套发展以环保材料为主的新型建材产业工业园区规划修编后的三星坝新型产业区产业定位分别为：发展冶金精深加工的下游产品——合金新材料研发，并配套发展以环保材料为主的新型建材产业。 本项目为冶炼渣综合回收利用，本项目所在位置根据三星坝工业园区用地规划属于M2（二类工业用地），对居住和公共设施等环境有一定干扰和污染的工业用地，如非金属矿物制品业、金属制品业、废弃资源和废旧材料回收加工业等工业用地。因此项目符合砚山工业园区发展规划。 四、选址合理性分析 项目已经取得了用地权，详见附件。 本项目位于砚山县三星坝工业园区内，场址地形地貌简单，地势较为平坦。本项目区域环境质量一般，周边主要为塑料收购厂、建筑钢架厂、石棉瓦厂、宏兴水泥制品厂、腻子粉厂、砚山县中山塑料包装厂，距离居民区较远，项目区东侧为园区道路，道路条件优越，交通方便，项目选址较为合理。 五、总平面布置合理性分析 本项目租用砚山县三星坝工业园区内用地进行建设。项目最南面自西向东依次设置雨水收集池、生产车间、成品堆放池、沉淀池、回收池、废渣堆场，往北自西向东依次为办公室、职工住宿、厨房、原料堆场、杂物间；再往北自西向东依次布设厕所、工具房、配电房。各设施之间通过道路相连接，同时，在布局方面也考虑了建筑物之间的影响，以分散布置建筑物为主；最终，整个工程区形成了布置和建、构筑物的平面布置与空间处理互相协调，场地布置系统分明、整齐，对生产性质、防火及卫生要求近似的厂房，布置在同一地段内；各运行分区互不干扰，有效结合的总布置形式。项目共设置2个出入口，位于项目区东侧。综上所述，本项目总平面布置是合理的。 六、清洁生产 清洁生产是指不断清洁生产地采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。推行清洁生产目的是要求企业积极采用清洁能源和原料，采用先进的工艺技术和设备，提高资源利用率，从源头上削减污染，减轻对环境的影响。 本项目的清洁生产主要体现在以下方面： （1）项目引进具有先进水平的生产设备及仪器，满足生产技术水平要求，生产过程自动化程度高，生产线清洁污染小； （2）本项目采用湿法粉碎，产生的粉尘量很小； （3）厂区所有管线进出口处均设置计量仪表，减少跑、冒、滴、漏发生，提高科学管理，保证厂区设备正常运转减少能源损失； （4）本项目生产废水循环使用，不外排，以减少水资源的浪费。 综合以上各项分析，本项目贯彻清洁生产原则，符合清洁生产要求。 七、环境管理 项目应设专人抓项目的环保与安全工作。营运期间负责上岗工人的安全与环保知识的培训，督促与指导工作人员正确使用环保设施与安全设施，负责与环保主管部门和其他相关部门的联系。环保主管部门应加强对拟建项目的管理与指导。加强对拟建项目的竣工达标验收监测，确保拟建项目各种污染物达标排放。 表7-13项目环境监理及监察计划表 环境监察阶段; 监理/监察单位; 监理/监察内容. 设计阶段; 有资质的监理单位; 环境监理负责人应复查和核实设计文件是否将环评报告及环评批复提出的环保措施纳入设计. 施工阶段; 有资质的监理单位; 辅以必要的技术手段、进行必要的环境监测等，监督各项环保设施的建设实施，重点关注重点防渗区和一般防渗区的防渗工程。. 试运行阶段; 有资质的监理单位; 关注环保设施是否与主体工程同时试运行，环保设施落实的全面性等. 县、市环保行政管理部门; 项目环保设施“三同时”建设和运行效果. 验收阶段; 有资质的监理单位; 编制环境保护监理报告书，参与工程竣工及环境保护验收. 有资质的环境监测单位 县、市环保行政管理部门; （1）核查项目环评及批复提出的环保要求落实情况，以及环保设施“三同时”执行情况 （2）调查和监测项目污染物处理和排放情况，分析评估项目环境影响，考核项目运营是否满足环保要求 （3）组织项目竣工环保验收，并针对所存在的环境问题提出整改意见. 运营阶段; 县、市环保行政管理部门; （1）依法对建设项目实行环境保护监督管理 （2）督促建设单位加强管理，防止废水、废气突发环境污染，并采取有效措施及时解决所出现的环境问题 （3）掌握项目环保执行情况，实行定期和不定期环境管理检查，对超标排污和环境污染事件实施行政处罚。. 八、竣工验收监测计划 （1）竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表7-13。 表7-13 项目竣工验收一览表 项目; 处理设施; 处理对象; 处理效果; 规模. 水环境; 旱厕（1个）; 粪便污水; 预处理后由周围村民清掏作为农肥使用; 1个. 泔水桶（1个）; 食堂含油废水; 对食堂含油废水进行收集; 0.2m3. 生活污水收集池 （1个）; 清洁生活污水; 收集清洁生活污水，作为洒水降尘; 5m3. 循环水池（一个沉淀池，一个回水池）; 生产废水; 对生产废水进行沉淀循环使用; 160m3. 雨水收集池（1个）; 雨水; 对项目区雨水收集池回用于生产用水; 500m3. 雨、污收集沟; 雨污分流，整个项目区; 收集雨水、污水; ——. 大气环境; 洒水降尘; 粉尘; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 的二级标准限值要求; --. 及时清扫、清运; 旱厕、垃圾房异味; 满足环保要求; --. 原料库; 粉尘; 原料库要求进行硬化处理，设置雨棚，三面围挡及截排水沟，并进行洒水降尘; 500m2. 抽油烟机; 油烟; 厨房油烟经抽油烟机抽排后室外排放. 声环境; 设置在封闭环境、隔声措施; 机械设备; 满足环保要求; --. 固废处置; 垃圾收集点（1个）和垃圾桶; 生活垃圾; 统一收集后委托环卫部门进行清运处置，处置率100%; --. 废渣堆存池 （1个）; 洗选废渣; 用于经过洗选后的废渣的临时堆放点，外售给水泥厂作为原料使用。废渣堆存池要求进行硬化处理，设置雨棚，三面围挡及截排水沟，并进行洒水降尘。; 500m2. （2）环境监测计划 针对本项目排污特点，制订监测计划，应定期对项目生产过程中产生的无组织粉尘进行监测，对厂界四周声环境进行监测，具体情况见表7-14。 表7-14 环境监测计划一览表 要 素; 监测点位; 监测因子; 时间及频次; 执行机构; 监督机构. 大气; 厂界东、南、西、北; 无组织粉尘; 一次/a; 有资质的监测单位; 文山州生态环境局砚山分局. 噪声; 在各厂界1m处共设4个监测点; 等效连续A声级; 1次/年; 有资质的监测单位; 文山州生态环境局砚山分局.

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  |  | 排放源 | 污染物名称 |  | 污染治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 |  | 施工扬尘 | TSP、PM10 |  | 洒水降尘，车辆加盖棚布 | 不降低环境功能 |
|  |  |  | 施工机械 | NOx、SO2、THC |  | 选用年检合格及环保型设备 | 不降低环境功能 |
|  | 营运期 |  | 运输 | 扬尘 |  | 项目区运输主干道定期洒水，大风天保证道路湿润；运行期间业主应规范运输车辆运输方式；对车辆加盖篷布、运输过程中不得抛洒、遗漏现象等 | 不降低环境功能 |
|  |  |  | 破碎、筛分 | 粉尘 |  | 洒水降尘 | 不降低环境功能 |
|  |  |  | 粉碎原料传送 | 粉尘 |  | 皮带输送机密封情况，若发生损坏、破损时及时补修，保证其正常运行 | 不降低环境功能 |
|  |  |  | 原料堆棚 | 粉尘 |  | 堆场定时洒水降尘，以减少扬尘；堆放场设置远离职工生活区，减少粉尘对生活区的影响；在堆放场四周种植吸尘效果较好的植物（乔、灌木间种）；在确保正常生产前提下，减少物料堆放等 | 不降低环境功能 |
|  |  |  | 装卸过程 | 粉尘 |  | 洒水降尘 | 不降低环境功能 |
|  |  |  | 机械、车辆 | NOX、SO2、THC |  | 选用年检合格及环保型设备 | 不降低环境功能 |
|  |  |  | 食堂 | 油烟 |  | 油烟经抽油烟机抽排至室外排放 | 不降低环境功能 |
|  |  |  | 垃圾收集间、旱厕 | 恶臭 |  | 及时清扫、清运 | 不降低环境功能 |
| 水 污 染 物 | 施工期 |  | 施工、生活废水 | 施工、生活废水 |  | 洗手等清洁废水通过废水收集桶收集后用于工地洒水降尘。 施工场地排水沟末端设置沉淀池，将施工废水经过沉淀池处理后，回用于施工中喷洒工序，经沉淀后的多余废水可用于场地及路面喷洒 | 洗手等清洁废水经废水收集桶收集后用于洒水降尘，施工废水经过沉淀池处理后，回用于施工中喷洒工序，经沉淀后的多余废水可用于场地及路面喷洒 |
|  | 营运期 |  | 项目污水 | COD、氨氮、SS |  | 旱厕、生活污水收集池 | 员工洗手、洗脸等清洁废水经收集后直接用于项目区洒水降尘，其余废水排入旱厕处理后由周围村民清掏作为农肥使用 |
| 固 体 废 弃 物 | 施工期 |  | 建筑垃圾 |  |  | 回收利用后，余下部分由施工方统一清运 | 处置率100% |
|  |  |  | 生活垃圾 |  |  | 统一收集后委托环卫部门进行清运处置 |  |
|  | 营运期 |  | 生活垃圾 |  |  | 统一收集后委托环卫部门进行清运处置 | 处置率100% |
|  |  |  | 洗选废渣 |  |  | 洗选废渣临时堆放于废渣堆存池，外售给矿粉厂作为原料使用 |  |
|  |  |  | 石砂及少量的泥土 |  |  | 统一收集后委托环卫部门进行清运处置 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 |  |  | 统一收集后委托环卫部门进行清运处置 |  |
|  |  |  | 泔水 |  |  | 统一收集后再外售综合利用 |  |
|  |  |  | 粪便 |  |  | 可以由周围村民清掏作为农肥使用 |  |
| 噪 声 |  | 施工期 | 施工机械、运输车辆、施工作业 |  | 噪声 | 选用低噪声设备，合理安排施工时间，合理布置施工机械，设置临时隔声、减振等措施 | 达标排放，不扰民 |
|  |  | 营运期 | 机械设备噪声 |  | 噪声 | 合理设置在封闭环境、隔声措施、距离衰减、加强管理 | 达标排放，不扰民 |
|  |  |  | 运输车辆 |  | 交通噪声 | 运输车辆进入厂区后禁止鸣笛 | 达标排放，不扰民 |
| 生态保护措施及预期效果影响(不够时可附另页)： 本项目租用砚山县三星坝工业园区内用地进行建设，项目总占地面积为2666.64m2，只需在场地厂建设生产用房，安装生产设备，施工期对生态环境影响小。环评要求施工方在沙石材料运输，需加盖篷布等，施工结束后应及时清理施工场地内废弃物避免雨水冲刷，在区域采取盆栽的形式进行绿化，改善厂区环境。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表九、结论与建议

一、评价结论： 本项目为冶炼渣综合回收利用项目，本项目总占地面积为2666.64m2（约4亩），总建筑面积为1800m2。本项目运营期产生的废气、废水、粉尘、噪声等污染物均有可行的污染治理方式，项目各项污染都可以做到达标排放，项目建设无环境制约因素。项目建设与各项评价原则符合性结论如下： 1、产业政策符合性分析 经查阅国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，项目属于“鼓励类、环境保护与资源节约综合利用中第27项—尾渣、废渣等资源综合利用”，项目建设符合国家产业政策。 2、选址符合性结论 本项目位于砚山县三星坝工业园区内，项目已于2019年9月2日进行备案，备案项目代码为2019-532622-42-03-051848；砚山县闽恒废矿渣销售有限责任公司于 2019年08月26日获得项目营业执照（统一社会信用代码：91532622MA6P2AGHXN）。项目所在区域内供水、供电设施齐全，具有较好的建设可行性，本项目生产废水循环使用，不外排，项目生活废水中清洁废水进入生活污水收集池收集后直接用于厂区洒水降尘，其余废水排入旱厕处理后由周围村民清掏作为农肥使用。本项目区域环境质量一般，周边主要为塑料收购厂、建筑钢架厂、石棉瓦厂、宏兴水泥制品厂、腻子粉厂、砚山县中山塑料包装厂，距离居民区较远，项目区东侧为园区道路，道路条件优越，交通方便，满足项目地块对外的出行需求，项目建设地内无不良地理条件，周围无限制项目建设因素存在；项目建成后，废水、废气及噪声能够得到有效处理，不会对外界环境造成较大的环境影响问题，故项目选址是合理的。 3、总平面布置合理性分析 本项目租用砚山县三星坝工业园区内用地进行建设。项目最南面自西向东依次设置雨水收集池、生产车间、成品堆放池、沉淀池、回收池、废渣堆场，往北自西向东依次为办公室、职工住宿、厨房、原料堆场、杂物间；再往北自西向东依次布设厕所、工具房、配电房。各设施之间通过道路相连接，同时，在布局方面也考虑了建筑物之间的影响，以分散布置建筑物为主；最终，整个工程区形成了布置和建、构筑物的平面布置与空间处理互相协调，场地布置系统分明、整齐，对生产性质、防火及卫生要求近似的厂房，布置在同一地段内；各运行分区互不干扰，有效结合的总布置形式。项目共设置2个出入口，位于项目区东侧。综上所述，本项目总平面布置是合理的。 4、施工期影响评价结论 项目施工期间将产生一定量的废水、噪声、废气及建筑垃圾，对所产生的各类污染及影响，项目均采取了针对性的处置措施，如施工期间对施工场地定期进行洒水降尘，避开午休、夜间休息时间进行施工等措施，可有效消除或缓解工程施工期间产生的各种污染对环境的影响。因此，项目施工期间所产生的各类污染物可以得到有效控制，并将随施工期的结束而结束，对外环境及关心点的影响较小。 5、运营期影响评价结论 项目运营期会对周围环境排放废水、废气、固体废物和噪声等，如不采取相关对策措施，将对环境产生一定的不利影响。 项目营运期产生的废气主要运输扬尘、破碎、筛分等产生的粉尘及垃圾收集间及旱厕产生的异味等。其中运输、粉碎原料传送、原料堆棚、装卸过程产生的粉尘通过洒水降尘，对周围环境影响不大，破碎、筛分产生的粉尘，通过洒水降尘后对周围环境影响不大；食堂油烟废气设置抽油烟机抽至室外排放，对周围环境影响不大；垃圾间、旱厕产生的异味，对垃圾桶应加强管理，及时清运，做到“日产日清”，对化粪池及时清掏，减小恶臭气体对大气环境的影响。 项目营运期实行雨污分流，雨水经过雨水收集池沉淀后回用于生产用水，不外排，对周围水环境影响不大。 项目生产废水进行循环使用，不外排；生活污水中员工洗手、洗脸等清洁废水进入生活污水收集池收集后直接用于厂区洒水降尘，其余废水排入旱厕处理后由周围村民清掏作为农肥使用，厨房剩菜剩汤经过泔水桶收集后外售综合利用，对周围声环境的影响不大。 项目生产车间距离保护目标有一定距离，厂区噪声通过厂房墙体及减震等措施进一步降噪，对周边环境影响不大。 项目产生的洗选废渣临时堆放于废渣堆存池，容积为500m3，外售给矿粉厂作为原料使用；项目生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置；项目旱厕产生的粪可以由周围村民清掏作为农肥使用。 综上所述冶炼渣综合回收利用项目在落实了本报告表提出的各项环保措施后，从环境保护的角度评价项目是可行的。 二、要求 1、项目在建设过程和营运过程中，严禁就地焚烧垃圾废料。 2、建立健全完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 3、项目设备安装应严格按设计进行施工，各设备安装质量应达到国家相关要求。 4、加强各环保设备设施的正确操作，维修保养等。 5、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 6、加强环境保护意识教育，在施工期和运营期简历相应环境保护管理制度，同时应设兼职的环境管理人员，负责监督管理环境管理制度的执行，项目设计和建设时，应落实各项环保投资； 7、项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对建设项目的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，经验收合格后报送竣工验收报告至当地环保局，方可投入生产或者使用。 三、建议 1、企业环保工作实行法人负责制，加强各类环保设施管理与维护，确保其正常运行，并严格控制工艺操作参数。 2、项目区尽量使用清洁能源，如电能及天然气等。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按照《报告表》及砚环审〔2019〕 号文件批复要求，做好环境保护工作。 公 章 经办人： 年 月 日