砚环审〔2019〕28号

- 砚山县环境保护局关于对《云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿2号矿建设项目环境影响报告表》的批复

云南普阳煤化工有限责任公司：

你公司报批的《云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿2号矿建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡村石门坎（云南普阳煤化工有限责任公司电石厂旁）。项目于2019年6月20日取得投资项目备案证，项目代码：2019-532622-10-03-040531，建设性质为新建。云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿2号矿建设项目项目生产规模为10.0万吨/年。

项目主体工程有矿山开采区、生产加工区、砂石料场。

矿山开采区位于项目矿区南部，项目矿区面积为198400m2，开采区面积约为48500m2，其余矿山（后期预留矿山）占地面积约为149900m2。加工区共一条生产线，包含喂料口、破碎机、振动筛、砂机、传送带等设备，项目实行微差爆破，爆破下来的大块石头首先用破碎锤进行破碎，然后用破碎机破碎，加工区的土建工程包括喂料口、破碎机、振动筛分机等工作平台。项目爆破由爆破公司爆破，爆破公司将炸药及雷管运至采石场实施爆破，剩余爆破器材再由爆破公司统一清退，不在厂区储存。砂石料场位于项目区西南侧设有1个，占地面积约25000m2，砂石料定期运至云南普阳煤化工有限责任公司电石厂作原料使用及外售，只在场区短暂存储。

项目环保工程：（1）废水处理设施：项目设有旱厕（带粪便收集池）和截洪、排水沟，其中旱厕用于收集员工粪便污水，截洪沟用于阻挡场区外围地表径流流入场内，排水沟用于引排场内地表径流。（2）降尘设施：项目在振动筛分区域设置彩钢瓦棚防尘罩，在破碎机和砂机的喂料口处设置喷淋洒水装置并配有相应的水箱，用于减少破碎及粉碎环节的粉尘排放量。（3）噪声控制：对高噪声的设备安装减振垫、消音器等措施；爆破作业采用固定时段，尽量避开人员休息时间；在厂区周围及道路两旁的空地种植树木，减少噪声对周围环境的影响。（4）固体废弃物：项目矿山在开采过程中，会产生剥离废土石，这部分废土石运送至位于矿山东面后山洼的废土场堆存（废土场依托云南普阳煤化工有限责任公司砚山县红舍克东山石灰岩矿1号矿区的废土场）；项目生活办公区设有垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后，统一处理。

项目总投资500万元，其中环保投资65.1万元，占总投资比重的13.2%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作：

（一）在破碎机、振动分级筛、石料输送带、集中下料口、成品堆放场安装喷淋设施，并配套建设高位水池或水箱以保证喷淋设施的正常使用；在破碎机、振动分级筛、石料输送带采取粉尘封闭措施（如安装彩钢瓦遮棚、防尘网遮棚等），集中下料口安装抑尘设施（如帆布、软管、铁皮圆筒等）。

（二）运输道路铺设碎石减少扬尘，石料运输要求加盖篷布进行封闭运输。

（三）项目在运营过程中要及时抽排矿坑积水和初期雨水，经截洪沟、排水沟收集至沉淀池后回用于生产或洒水降尘，降低粉尘和扬尘对周边环境的影响。

（四）及时清运废土和废料至临时排土场，用于闭矿期植被恢复，禁止随意堆放的处置；生活垃圾收集后定期清运至指定垃圾填埋场处理，杜绝造成二次污染。

（五）闭矿期按水保要求做好植被恢复和土地复垦工作；矿区生态环境的恢复与治理执行矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)(HJ 651—2013)的要求。

（六）合理布局生产设备，对产生粉尘较大的设备布局尽量远离敏感点。

（七）对项目噪声源采取消声减震、隔声降噪等措施，尽量减少噪声对周边的干扰。

（八）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文件存档管理。

（九）做好档案材料规范管理，以备检查。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

文山州生态环境局砚山分局

2019年10月28日

（此件公开发布）

文山州生态环境局砚山分局办公室          2019年10月28日印发