建设项目环境影响报告表

- （报批稿）

项 目 名 称: 砚山县第五中学建设项目

建设单位(盖章): 砚山县教育体育局

编制日期 2019年11月

国家环境保护部 制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

表一、建设项目基本情况	- 1 -

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	- 9 -

表三、环境质量状况	- 13 -

表四、评价适用标准	- 16 -

表五、建设项目工程分析	- 20 -

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	- 31 -

表七、环境影响分析	- 33 -

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 55 -

表九、结论与建议	- 57 -

附表：建设项目基础信息表

附件：

附件1：建设项目环评委托书

附件2：企业营业执照

附件3：建设项目用地预审意见

附件4：建设项目选址并联审批表

附件5：砚山县人民政府无偿划拨项目建设用地的批复

附件6：建设工程规划设计条件

附件7：可行性研究报告的批复

附录：建设项目环境风险自查表

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置及环保设施布置图

附图3：项目周边关系图

附图4：项目区域水系图

- 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 砚山县第五中学建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 砚山县教育体育局 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨明焘 |  | 联系人 |  | 许兴杰 |  |  |
| 通讯地址 | 砚山县江那镇嘉禾三路29号 |  |  |  | 邮政编码 | 663100 |  |
| 联系电话 | 18987627173 |  |  |  | 传 真 | / |  |
| 建设地点 | 云南省文山州砚山县江那镇子马村小组 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新 建 |  |  |  | 行业类别及代码 | 普通高中教育（P8334） |  |
| 占地面积（m2） | 100000.5 |  |  |  | 绿化面积(m2) | 31452 |  |
| 总投资 （万元） | 15497.21 | 其中：环保投资（万元） |  | 216.5 | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.397% |
| 评价经费 （万元） | 2 | 预期竣工 日 期 |  | 2022年6月 |  |  |  |
| - 一、项目由来 随着国际国内形势的发展变化，特别是知识经济时代的到来，教育日益成为经济发展中不可缺少的重要组成部分，并直接支撑经济发展和社会进步。城市要加快发展，科教是基础，人才是关键，各级各部门都把教育工作放在重要位置，既要注重教育资源布局的合理性，又要注重学校基础设施的建设工作。为落实教育优先发展战略，要把提高青少年整体素质作为人才战略的基础工程，合理配置教育资源，完善教育投入机制，增加教育投入。 由于自然、历史、社会等多方面原因，砚山县民族教育发展仍面临一些特殊困难和突出问题，整体发展水平与全国、全省相比仍有一定差距。而发展民族教育是实现民族地区脱贫攻坚的关键所在、是增强经济实力的决定性因素。 同时砚山县第五中学建成后要每年面向砚山县招收一定名额的以当地世居少数民族为主的初中毕业生就读，为培养少数民族高素质人才奠定基础，积极满足边疆少数民族地区教育发展的需要。通过完善办学设施，从2022年秋季起，为砚山县高中教育提供2000个学位，有效解决砚山县城区高中“大班额”“大校额”问题。 本项目选址于砚山县江那镇子马村，属于政府无偿划拨的学校建设用地。已取得砚山县自然资源局的用地预审意见，现已完成可行性研究报告和规划设计方案的编写。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年4月28日生态环境部令第1号修正）》等相关规定，受砚山县教育体育局委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织人员进行了现场踏勘以及资料收集，认真分析了本工程的建设规模、主要技术标准、项目所在地的环境特征，以及本工程建设对当地经济发展、社会发展和生态环境影响，按照环境影响评价技术导则要求编制完成了该报告表，供建设单位上报审批。 - 二、工程内容 - 1、建设内容 该项目选址于砚山县江那镇子马村，总投资为15497.21万元，项目总用地面积100000.5 m2（约合150亩），总建筑面积37900.99 m2。主要建设教学综合楼、实验楼、宿舍、食堂、报告厅等主要建筑物，及运动场等附属工程，完善办学设施，从2022年秋季起，为砚山县高中教育提供2000个学位。 项目主要建设内容见表1-1，项目主要技术经济指标见表1-2。 表1-1 项目建设内容组成表 项目组成; 项目名称; 单位; 建筑面积; 简介. 主体工程; 教学综合楼（含附属连廊）; m2; 5548.19; 地上4层框架结构，属多层公共建筑。建筑布局坐南侧，面朝北，具有良好的朝向和通风，各房间均为直接采光，门厅主入口出入口位于东北侧的辅助教学用房。 一层设置普通教室、卫生间等。 二层至四层设置普通教室、卫生间等。. 实验楼; m2; 6493.35; 地上5层框架结构，属多层公共建筑。建筑布局位于学校中部，具有良好的朝向和通风，各房间均为直接采光。 一层设置实验室、器材室、卫生间、普通教室、专用教室等。 二层至五层设置普通教室、专用教室、器材室、实验室、卫生间等。. 学生宿舍; m2; 11816.04; 学生宿舍楼分为男生宿舍楼和女生宿舍楼两栋，地上6层，框架结构。属多层公共建筑。建筑布局位于学校南侧，具有良好的采光和通风，主出入口位于正北侧。. 食堂; m2; 3625.20; 地上2层框架结构，属低层公共建筑。建筑布局位于学校东南侧，东、北、南侧均设置有出入口。. 报告厅; m2; 2177.00; 地上2层框架结构. 辅助工程; 风雨操场 （体育馆）; m2; 3021.56; 地上2层框架结构，属低层公共建筑。建筑布局坐南朝北，具有良好的朝向和通风，各房间均为直接采光，主入口出入口位于北侧。. 图书馆; m2; 4939.65; 地上5层框架结构，属多层公共建筑。建筑布局位于学校正北侧，具有良好的朝向和通风，各房间均为直接采光，主入口出入口位于西北侧。 一层设置图书阅览区、电子阅览室、办公室、封闭书库、卫生间等。 二层设置办公室、讨论室、卫生间等。 三层至五层设置办公室、讨论室、卫生间等。. 辅助用房及门卫; m2; 280.00; 地上1层框架结构. 其他附属工程; /; /; 新建田径足球场16158 m2，篮球场2100 m2，场地平整100000.5 m2，场地硬化57094.91 m2，绿化31452 m2，升旗台1项，围墙（含大门）1309m，室外给水管网及消防1420 m，室外污水管网1650 m，室外雨水管网1730 m，安防系统1项，供电系统1项（含变压器及柴油发电机），校园文化建设1项。. 公用工程; 供水; 本工程水源为城市自来水，分别由校区周边市政管网引入两根DN200给水管供校区生活和消防用水。. 排水; 雨水; 室外道路边设置雨水口，收集道路、人行道及屋面雨水。本工程雨水拟设2根DN600排水管，排入城市雨水管道。. 污水; 若项目建成后，项目所在地市政污水管网已接通，食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理达标后排入规划市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂。 若项目建成后，项目所在地市政污水管网尚未接通，建设单位需自行设置污水处理站，项目食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理后进入自建的污水处理站处理后外排。. 供电; 由市政电网引来一回10kV电源进入本工程开闭所；市电10KV电源作为正常电源，另设置一台柴油发电机作为应急电源。. 通讯、网络; 由砚山县电信局架设通讯光缆，场址区域中国移动、中国联通和电信等无线通讯信息良好，对于按运作需要配置程控电话，有线传真和电脑微机通讯互联网等条件优越。. 环保工程; 雨污分流系统; /; 本项目区采用“雨污分流”制. 化粪池; 2个; 每个化粪池20m3，共设置2个. 垃圾桶+垃圾转运箱; 1套; 设置1个垃圾转运箱和10个垃圾桶，垃圾转运箱日产日清. 绿化; 31452m2; 分布于本项目各栋建筑之间和道路旁. 实验室通风橱及废气排放管道; 1套; 在使用挥发性化学品的实验室设置通风橱，挥发性废气收集后通过实验楼楼顶排气筒排放. 油烟净化器及油烟排放管道设置; 1套; 项目食堂油烟经油烟净化装置处理后通过油烟管道排放. 食堂隔油池; 1 m3; 用于预处理食堂含油废水. 实验室中和沉淀池; 2个; 在实验室设置2个中和沉淀池，每个为2m3，用于处理实验室废水. 危废暂存间; 10 m2; 在实验楼设置一间10 m2的危废暂存间，用于暂存实验室废液、中和池沉淀物. 表1-2 项目主要经济技术指标表 文山州砚山县第五高级中学新建项目综合技术经济指标表（40班2000人）. 一、规划建设净用地面积; 100000.5 m2. 二、规划总建筑面积; 37900.99 m2. 地上建筑面积; 37900.99 m2. 地上计入容积率的建筑面积; 37900.99 m2. ①教学综合楼（含附属连廊）; 5548.19 m2. ②实验楼; 6493.35 m2. ③男生宿舍; 5908.02 m2. ④女生宿舍; 5908.02 m2. ⑤食堂; 3625.2 m2. ⑥报告厅; 2177 m2. ⑦风雨操场; 3021.56 m2. ⑧图书馆; 4939.65 m2. ⑨辅助用房及门卫; 280 m2. 三、容积率; 0.379. 四、基底面积; 建筑基底总面积; 11625.43 m2. 五、建筑密度; 总建筑密度; 11%. 高层主体建筑密度; 0.00%. 六、总绿地面积; 31452 m2. 七、绿地率; 31.28%. 八、机动车位; 303辆. 九、生均校舍建筑面积; 18.9 m2. 十、生均用地面积; 50 m2. 2、教学规模 砚山县第五中学是一所高级公办寄宿制中学，学校建成后规划设置40个高中教学班，容纳学生2000人，配置教职工160名，年在校时间按260天算。 3、设备购置与安装 购置与安装课桌椅2000套，学生用床（上下铺）1000张，图书94000册，教学仪器40套，理、化、生实验设备306套，音体美设备6套，信息化设备（含102台计算机）156件，食堂设备1套，其他设备（含办公设备）1套。 4、实验楼介绍 本项日建成后，丛事高级中学教学活动，实验室设置在实验楼内，实验室主要从事教学过程中的化学实验、物理实验以及生物实验。项且营运期不涉及辐射类实验。 化学实验：主要涉及无机、有机等课程，使用的化学试剂主要为酸碱溶液、少量有机物(如乙醇等)，总体上实验室排放的废水有无机物和有机物两大类，另外还有少量的废气、固体废物。实验的课程举例如下：一定物理量浓度溶液的配制；铜和浓硫酸反应:氨气的实验室制法；铜和稀硝酸反应；酸碱中和滴定；氢氧化铁的制备；乙酸乙酯的制取等。 物理实验：不使用化学试剂，主要使用游标卡尺、螺旋测微器、弹簧测力计、天平、秒表、玻璃、光等作为实验道具，产生的污染物主要为损坯的实验道具等固体废物。实验的课程举例如下：研究匀变速直线运动实验；研究平抛物体运动验证机械能守恒定律；验证动量守恒定律；用单摆测g；电流表改装电压表实测金属电阻率；测电源内阻和电动势等。 生物实验：主要进行还原糖、蛋白质、淀粉的鉴定以及对染色体的染色，主要使用剂氢氧化钠、硫酸铜以及碘溶液、酒精等，设备有显微镜、载玻片等污染物主要为固体废弃物和废水。 5、总平面布置 项目教学楼布置于整个地块的中央，教学楼北侧为图书馆；地块西侧自北向南依次为报告厅、实验楼、办公楼、宿舍楼；地块东侧主要为体育馆和食堂。项目总平面布置情况见附图2。 校园总平面设计按教学、体育运动、生活、勤工俭学等不同功能进行分区，合理布局。各区之间要联系方便、互不干扰。教学楼布置在校园的静区，并保证良好的建筑朝向。校园内各建筑之间、校内建筑与校外相临建筑之间的间距符合城市规划、卫生防护、日照、防火等有关规定。建筑组合紧凑、集中，建筑形式和建筑风格要力求体现教育建筑的文化内涵和时代特色。校园绿化、美化应结合建筑景观统一规划设计和建设，以形成优美的校园环境和人文景观。 体育活动场地与教学楼应有合理的间隔，并应联系便利。设有环形跑道的田径场地、球类场地，其长轴为南北方向。 6、施工方案 项目建设期为30个月（不含前期工作），从2020年1月至2022年6月。施工进度计划表见表1-3。 表1-3 施工进度计划表 阶段; 工期 项目; 2019年; 2020年; 2021年; 2022年. 三季度; 四季度; 一季度; 二季度; 三季度; 四季度; 一季度; 二季度; 三季度; 四季度; 一季度; 二季度. 准备期; 可行性研究. 资料准备. 立项、施工准备. 建设期; 新建教学综合楼、实验楼、食堂、报告厅、宿舍楼等. 附属用房及 门卫. 田径足球场等附属工程建设. 运营期; 验收. 该项目建设从前期准备工作至竣工验收投入生产需要30个月，约900天，项目现阶段正在进行前期准备工作。项目平均施工人数约60人，其中20人在施工营地食宿，其余40名施工人员均为砚山县附近居民，不在项目内食宿；项目施工期设置施工营地，在项目区设置临时旱厕供施工人员使用。 - 本项目施工期的建筑物料均为商品材料，从砚山、文山周边企业购买，混凝土采用商品混凝土，项目施工不设置混凝土搅拌站。 7、给排水 给水：本工程水源为城市自来水，分别由校区周边市政管网引入两根DN200给水管供校区生活和消防用水。 排水：本项目区采用“雨污分流”制，室外道路边设置雨水口，收集道路、人行道及屋面雨水。本工程雨水拟设2根DN600排水管，排入城市雨水管道； 拟建项目所在地现阶段尚未接通市政污水管网，根据了解，市政污水管网将与本项目同步扩建，届时项目产生的废水经预处理后可排入市政污水管网从而进入砚山县污水处理厂处理。本环评针对该情况提出两套排水方案。 若项目建成后，项目所在地市政污水管网已接通，食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理达标后排入规划市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂。 若项目建成后，项目所在地市政污水管网尚未接通，建设单位需自行设置污水处理站，项目食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理后进入自建的污水处理站处理后外排。 - 8、供电、能源及通信 供电：本项目属非生产性项目，用电量不大，供电设施较为完善，由市政电网引来一回10kV电源进入本工程开闭所；市电10KV电源作为正常电源，另设置一台柴油发电机作为应急电源。当10KV市电失电后，柴油发电机在15秒内应急启动，以保一级负荷及其他重要负荷的用电。一级负荷的电源在末端自动切换，接地系统采用TN-S接地系统。 - 能源：充分利用云南省充足的太阳能资源，采用太阳能热水器制备生活热水，在因天气或气候原因热水器出水温度达不到使用水温时，再利用电能进行加热；学生食堂采用液化气和电能等清洁能源。 - 通信：项目建址由砚山县电信局架设通讯光缆，场址区域中国移动、中国联通和电信等无线通讯信息良好，对于按运作需要配置程控电话，有线传真和电脑微机通讯互联网等条件优越。 - 9、环保投资 本项目总投资15497.21万元，环保投资216.5万元，占总投资的1.397％。本项目环保投资包括绿化、排污管网、垃圾收集设施、隔声降噪设施等设施。项目环保投资估算一览表见表1-4。 表1-4 项目环保投资估算一览表 时间 区段; 项 目; 投资 （万元）; 规模; 数量; 备注. 施 工 期; 施工围挡、噪声治理（挡墙及临时挡板等）; 10; /; /; 设计已有. 扬尘治理（洒水降尘、加盖篷布、防尘网等）; 8; /; /; 设计已有. 废水治理; 临时沉淀池; 4; 一座20 m3施工废水沉淀池，一座4 m3生活废水沉淀池; 2座; 环评提出. 隔油池; 0.5; 0.5 m3; 1座; 环评提出. 临时旱厕; 2; /; 1座; 设计已有. 固废治理（建筑、施工垃圾收集及清运）; 6; /; /; 设计已有. 运 营 期; 雨污分流系统; 40; /; /; 设计已有. 污水处理系统; 50; 处理能力200 m3/d; 1套; 若项目建成后项目区市政污水管网未接通，将增设污水处理站. 化粪池; 4; 20m3/个; 2个; 设计已有. 油烟净化器及油烟排放管道设置; 20; /; 1套; 设计已有. 风机、水泵等减震、隔声降噪措施; 4; /; /; 环评提出. 10个垃圾桶+1个垃圾转运箱; 6; /; 3个; 设计已有. 食堂隔油池; 2; 1 m3; 1个. 实验室通风橱及废气排放管道; 20; 1套. 实验室中和沉淀池; 10; 2m3/个; 2个. 危废暂存间; 5; 10 m2. 绿化、景观; 20; 31452 m2; /; 设计已有. 环境管理（环评、监测）; 3; /; /; /. 项目竣工验收委托监测单位进行环境监测的费用; 2; /; /; /. 合计; 216.5. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建学校建设项目，项目拟建设地点在砚山县江那镇子马村小组，用地现状为耕地和荒草地，用地周边环境良好，主要为耕地和居民区，无污染较大的工业企业。项目周边道路已规划完善，交通较为方便。故本项目现状存在的主要污染源为周边居民生活和污染和农业面源污染。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1、地理位置 砚山县位于云南省东南部，东经103°35′～104°45′、北纬23°18′～23°59′之间。东南北三面分别与文山州的广南、西畴、文山、丘北四县相连，西部与红河哈尼族彝族自治州的蒙自市和开远市接壤。东西最大横距107公里，南北最大纵距70公里，全县土地总面积3826.57平方公里。 江那镇地处砚山县城，是县政治、经济、文化、交通中心，东至本县者腊乡、南至盘龙乡、西至文山市秉烈乡、北至本县干河乡，普者黑机场离城区仅有5公里，323国道横穿其间，砚文、砚丘、砚西公路穿越全境，砚文、砚平高速公路在境内交接。 项目拟建场址位于砚山县江那镇子马村，地理位置坐标为：东经104°20′45.78″，北纬23°36′6.43″，项目周围约300m范围内均为耕地，东侧和南侧靠近子马村，西侧和北侧靠近砚山县城区。项目地理位置图见附图1，周边环境关系图见附图3。 2、地形地貌 砚山县地处滇东南岩溶高原中部，地势大致西北高、东南低。地貌类型为山地、丘陵、盆地和岩溶及漏斗等。其中山地、丘陵、盆地面积分别为2134km2、586km2、1106km2，分别占全县国土面积的55.8%、15.3%、28.9%。贯穿文山州的六诏山脉莽莽苍苍、万峰峥嵘，纵贯县城东南部。境内最高海拔2263m，为阿舍彝族乡鲁都克的马吊陡坡；最低海拔1080m，为八嘎河流出砚山的交界处。 砚山县域境内，东部地区除江那镇一带为地势较平缓的构造溶蚀堆积盆地外，其余各乡镇均为岩溶丘陵、中山和低中山地貌，山多平地少，洼地、台地及坡地广泛分布，落水洞、漏斗等特殊地貌突出。蚌峨、八嘎一带河流切割较深，侵蚀沟多，山高坡陡，为典型的中山河谷地貌。西部大部份乡、镇则为宽平的岩溶盆地，盆地四周被岩溶丘陵和中低山所环绕。阿舍一带为中山、中高山地区，山高谷深、峰丛林立，坡地和谷地分布广泛。 砚山县境内为滇东南岩溶丘源地貌。境内六诏山脉横贯其中，山脉走向较规则地由东向西延伸。地形从西北的最高点鲁都克逐步向东南方向的最低点八嘎三岔河倾斜，形成西北高、东南低的倾斜地势，地形地貌十分复杂。全境以岩溶盆地为主要地貌特征，有1平方公里以上的岩溶坝子35个，占全县总土地面积的27％；境内岩溶丘陵有167.71万亩，占全县总土地面积的29.10％；山地类型323.18万亩，占全县总土地面积的55.90％，并以中山山地、中山河谷为主要特征。 项目所在地位于砚山县城郊区，场地地势平坦，拟建场地周围均为耕地，无不良工程地质现象。 3、地质概况 砚山县地质构造属华南加里东褶皱带云南弧形构造单元。经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地质构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所～蚌峨褶皱带、老鹰山～阿猛褶皱带、长岭街～倮基黑褶皱带。 4、气候气象 砚山县境内属低纬高原季风气候，四季不明显，干雨季分明，立体气候特征较明显。热量资源丰富，≥10℃的活动积温2 500℃～6 500℃，年温差小，全年平均气温12.50℃～19℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃～10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃～25℃，极端最高气温33.20℃（1958年6月1日），极端最低气温-7.8℃（1968年2月14日）。无霜期250～320天，年日照时数1400～2100小时，年降雨量840～1 400毫米。境内海拔高低相差1183米，形成河谷、平坝、山地3种不动气候类型。干季（11月～次年4月），主要受西部干暖气流影响，空气干燥，降雨稀少，干季雨量仅161毫米，占全年总雨量的17％。雨季（5～10月），主要受西南和东南海洋暖湿气流的影响，湿度大，降雨较多，雨季雨量834.90毫米，占全年总雨量的83％左右。 项目所在区为亚热带季风气候区，其主要气候特征：温暖、湿润，有明显的干、雨季之分，每年的5月下旬至10月下旬为潮湿多雨的雨季，降雨多集中在7、8、9三个月，占全年总降雨量的50-59%，而11月至次年的5月为干季，主导风向为南风，风力最大达20m／秒，年降雨量911.5～1272.6mm，年蒸发量1405.4～1464.3mm，年最高气温28.5℃，年平均气温13.5℃，年最低气温在零下-2.3℃，多出现在12月至3月，并有结冰现象。 5、水系水文 砚山县属珠江流域西江水系面积1548.85km2，占41.4%；属红河流域泸江水系面积2189.15km2，占58.6%。主要河流有公革河、阿山龙河、八嘎河、稼依河、翁达河、贵马河6条小河，总长224.76km，流域面积3737.98km2，水能资源蕴藏量2.83万千瓦。公革河发源于江那镇龙潭寨，主要流径回龙、听湖两水库，流至者腊乡大新寨与阿野支流汇合，流出县境后称南丘河，下段为清水江，阿山龙河发源于平远镇丰收水库，流入阿山龙落洞。稼依河发源于蒙自市三门棵，流经阿舍、平远、稼依3个乡镇的35个村公所。翁达河发源于江那镇路德办事处施勒村，流经路德、新民两水库到翁达附近转为地下河，在九股水与盘龙河汇舍。八嘎河主要发源于龙所水头寨，流经坪寨、三星、八嘎和凹嘎等。全县较大湖泊有两个，即海子边海和差黑海。 江那镇辖区内共有中型水库1座，小（一）型水库2座，小（二）型5座，小坝塘45座，共计蓄水量3318万m3，有效灌溉面积17158亩。 本项目地表水汇水区域处于公革河流域，公革河发源于江那镇龙潭寨，主要流径回龙、听湖两水库，流至者腊乡大新寨与阿野支流汇合，流出县境后称南丘河，下段为清水江。公革河在砚山县境内全长94公里，流域面积1371．56平方米，河床高差215米，坡降2 3‰，平均海拔1578．20米，控制水量45208600立方米，灌溉面积511015亩。 6、 土壤 砚山县土壤类型差异较大，全县分红壤、黄壤、紫色壤、石灰岩土、水稻土5个土类，11个亚类，17个土属，31个土种，土壤酸碱适中，有机质含量2.7-6.8% g/kg，普遍缺磷、少钾、微量元素含量普遍偏低。根据实地调查，评估区土壤类型主要为黄壤和红壤，在沟谷积斜坡部位分布有第四系表土层。土壤质地大部分为粘壤、粘土。土壤透气性差，土壤肥力一般。普遍呈微酸性，水解氮、速效磷、有机质含量都低，土壤结构差、保水保肥能力弱，缺乏抵御干旱的能力。 7、植被、生物多样性 砚山县具有复杂多变的地形地貌特征和北亚热带、中亚热带、南温带等立体气候，生物资源丰富。树种主要有云南松，油杉、思茅松、杉木、麻栎、栓皮栎、樟木、夜合欢、黄杨木，还有国家列为一类、二类保护树种的水杉、银杏等。森林覆盖率达26.8%，整个生态系统以简单的农业生态系统为主。动物资源主要有黄毛鼠、狐狸、野猪、脆蛇、野鸡、长尾雉、画眉、鹧鸪等，珍稀动物有鹿子、獐子、穿山甲、水獭、锦鸡、眼镜蛇等。在389种栽培植物中，除三七初步开发了医药、保健类的10多个系列40余种产品和辣椒初步开发6个系列10多个品种外，对100多种中草药材都有待于进行深入开发和综合利用。是名贵中药材三七的原产地，1995被命名为“中国三七之乡”。 江那镇有林地162016.6亩，其中经济林果地3184亩，人均拥有经济林果地0.07亩，主要种植李、桃、梨、桉树等经济林果。 8、文物古迹等敏感目标 砚山县境内有文物保护单位有10个。其中省级文物保护单位有2个，即“阿猛会址”和“鲁都克天主教堂”。州级文物保护单位有2个，即“阿猛魁星阁”和“龙所魁星阁”。县级文物保护单位有6个，即“稼依烈士宫、平远烈士墓、李应珍墓、陆春故居、平远大山村崖画、县二中标致性建筑”。“阿猛会议”会址，座落在砚山县城东北方向距县城三十七公里处的阿猛镇中心小学校内，位于323国道线旁；“鲁都克天主教堂”位于砚山县城西部约130公里的阿舍乡鲁都克村，地处文山、蒙自二县交界，海拔2200米，气候寒冷；“阿猛魁星阁”位于砚山县城东北部约37公里处的阿猛魁阁山上；“龙所魁星阁”位于砚山县城东南约50公里的龙所村；“稼依烈士宫”位于稼依镇（县二中）内；“平远烈士墓”位于砚山县城西北方向约79公里的平远镇黄土洞坡；“李应珍墓”位于砚山县江那镇城脚村三台坡西北坟墓地；“陆春故居”位于砚山县江那镇郊址村69号，为四合院，二层瓦屋面土木结构建筑；“平远大山村崖画”位于平远镇莲花塘村民委、大山村，距平远约28公里；“县二中标致性建筑”位于稼依镇（县第二中学）校园内。 经现场调查，项目评价范围内无国家保护的珍稀动植物、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、国家及省级保护的文化遗迹等环境敏感保护目标。

- 表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 一、环境空气质量现状： 项目所在地属砚山县域，《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中6.2的规定，基本污染物的环境质量现状数据：“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，由于砚山县环境空气自动监测站2018年第2季度才开始联网运行，没有连续一年的监测数据，故本次评价根据6.2.1.3的规定，采用与本项目地理位置临近，地形、气候条件相近的文山市环境空气质量城市点或区域点监测数据对本项目区域大气环境进行评价。 根据《云南省文山州2018年环境状况公报》，文山市环境空气中SO2、NO2、CO年平均浓度第98百分位数浓度达到国家一级标准，PM2.5、PM10年平均浓度第95百分位数浓度达到国家二级标准，O3 8小时平均浓度第90百分位数浓度达到国家二级标准，表明本项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中二级标准要求，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中6.4评价内容与方法，判定项目所在区域属于达标区。 二、地表水环境质量现状： 经实地踏勘访问，项目区地表水主要为南侧350m处的季节性水塘，其主要来源于因降雨产生的积水。根据本项目情况，结合实际情况，不对其进行评价。 项目区东侧710m为公革河，公革河为清水江上游支流，依据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，清水江属珠江流域，清水江（源头—入南盘江口）水环境功能属于饮用二级、农业用水、工业用水，水功能类别为Ⅲ类水体。根据文山州生态环境局发布的《云南省文山州2018年环境状况公报》监测结果可知，清水江设置的清水江小学监测断面监测结果为II类水质，能达到其Ⅲ类水体水功能类别要求。根据《砚山县2018年11月河（湖）长制水质监测报告》（编号：STT检字20181101018），清水江（维摩乡阿革卡下寨村）监测断面监测结果可知，监测断面除总氮达到III类水体、汞达到II类水体外其他监测因子均能达到I类水体水功能类别要求。清水江（维摩乡阿革卡下寨村）监测断面监测数据如下表3-1。 表3-1 清水江（维摩乡阿革卡下寨村）断面水质监测结果 序号; 项目; 监测值; 标准值; 达标情况. 1; 水温（℃）; 18.4; ——; ——. 2; PH（无量纲）; 8.22; 6—9; 达. 3; 溶解氧; 7.9; 5; I类. 4; 高锰酸盐指数; 1.4; 6; 达标. 5; 化; 需氧量 6; 20; 达标. 6; 五日生化需氧量; 1.0; 4; 达标. 7; 氨氮; 0.046; 1.0; 达标. 8; 总磷; 0.02; 0.2; 达标. 9; 总氮; 0.74; 1.0; 达标. 10; 铜; 0.001L; 1.0; 达标. 11; 锌; 0.05L; 1.0; 达标. 12; 氟化物; 0.13; 1.0; 达标. 13; 硒; 4×10-4L; 0.01; 达标. 14; 砷; 1.2×10-3; 0.05; 达标. 15; 汞; 6×10-5; 0.0001; 达标. 16; 镉; 0.001L; 0.005; 达标. 17; 六价铬; 0.004L; 0.0; 达标. 18; 铅; 0.010L; 0.05; 达标. 19; 氰化物; 0.004L; 0.2; 达标. 20; 挥发酚; 0.003L; 0.005; 达标. 21; 石油类; 0.01; 0.05; 达标. 22; 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.2; 达标. 23; 硫化物; 0.005L; 0.2; 达标. 24; 粪大肠杆菌（个/L）; 未检出; 10000; 达标. 注：“检出限L”表示监测结果低于方法检出限。 由表3-1可知，清水江（维摩乡阿革卡下寨村）监测断面地表水水质各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 三、地下水环境质量现状 - 项目场地地下水主要为松散岩类孔隙水及基岩裂隙水。松散岩类孔隙水，富水性弱；基岩裂隙水主要赋存在泥灰岩裂隙中，富水性弱，渗透性极差，属相对隔水层。地下水主要接受大气降水。地下水主要赋存在填土及全风化泥灰岩内，其富水性较弱，渗透性较差。项目区地下水无开采利用历史，周围土壤无重大污染源，地下水水质条件良好。 四、声环境现状： 本项目所在地属于商业、交通、居住混合区，根据现场勘查，项目区噪声来源主要是周围的居民生活噪声，项目区声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目所在区域周围主要是居民生活噪声，无较大的工业噪声污染源，声环境质量状况良好。 五、生态环境质量现状： 本项目选址位于砚山县城郊，项目区现状为耕地和荒草地，用地范围内有少量低矮灌木及草坪，周围300m多为耕地，主要种植玉米、三七、烤烟，动物除了松鼠和一些小型的爬行动物，无其他野生动物活动，不存在具有保护价值的动植物和生物多样性。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-2 主要环境保护目标一览表 保护目标类型; 保护目标; 方向; 功能; 距离; 坐标/m; 人口数量; 保护级别. X; Y. 大气环境; 子马村散户; 东侧; 自然村; 71m; 249; 0; 2户、8人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 子马村; 东侧; 340m; 462; 0; 35户，122人. 子马小寨; 南侧; 113m; 0; -320; 40户，140人. 羊街村; 东北; 783m; 935; 244; 26户，104人. 砚山县城; 北侧; 697m; 0; 821; 2300人. 砚山县城; 西侧; 269m; -423; 0; 1800人. 桥坡村; 东南; 736m; 602; -657; 36户，133人. 狮子山; 东南; 1140m; 1121; -652; 48户，173人. 思源中学; 东北; 学校; 406m; 236; 614; 1600人. 地表水环境; 公革河; 东侧; /; 710m; 农业、工业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 听湖水库; 东北; 2356m. 地下水环境; 项目所在水文地质单元地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 动植物、土地等; 保护现有的植被、动植物、土地、村庄不受项目建设引发的次生灾害、粉尘、噪声、废水等的破坏或污染；防治水土流失。. 备注：以实验楼为中心，坐标为（0，0）。

- 表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气环境质量标准 项目所在地属商业交通居民混合区，周围无大的工业污染源，根据环境空气质量标准功能区划的原则，属空气环境二类区域。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准限值见表4-5。 表4-5 环境空气质量标准（GB3095-2012） 单位ug/m³ 污染物; TSP; PM10; PM2.5; SO2; NO2; NOx; CO（mg/m³）; O3. 小时平均浓度限值; —; —; —; 500; 200; 250; —; —. 日均浓度限值; 300; 150; 75; 150; 80; 100; 4; 160. 年均浓度限值; 200; 70; 35; 60; 40; 50; 10; 200. 2、地表水环境质量标准 该地区地表水属公革河流域，公革河为清水江上游支流，依据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，清水江属珠江流域，清水江（源头—入南盘江口）水环境功能属于饮用二级、农业用水、工业用水，水功能类别为Ⅲ类水体。该区域地表水参照清水江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，标准值见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 单位：mg/L. 指标名称; 标准值; 指标名称; 标准值. pH; 6-9; COD; ≤20. NH3-N; ≤1.0; BOD5; ≤4. 总磷; ≤0.2; 总氮; ≤1.0. 3、地下水环境质量标准 区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848—93）Ⅲ类水质标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 地下水质量标准 单位：mg/L pH值为无量纲 项目; pH; 氨氮; 硫酸盐; 挥发性酚类; 高锰酸盐指数. III类标准≤; 6.5-8.5; 0.2; 250; 0.002; 3.0. 项目; 氯化物; 铁; 硝酸盐; 阴离子合成洗涤剂; 总大肠菌群（个/L）. III类标准≤; 250; 0.3; 20; 0.3; 3.0. 4、声环境环境质量标准 本项目所在地属于商业、交通、居住混合区，声环境应执行《声环境质量标准》GB3096-2008的2类标准，标准值见表4-4所示。 表4-4声环境质量标准 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、水土流失评价标准 水土流失评价标准按《土壤侵蚀分级分类标准》（SL190－2007）执行，具体分级标准详见表4-5。 表4-5 水力侵蚀强度分级指标 级 别; 侵蚀模数[t/(km2·a)]; 平均流失厚度. 微度; <200，<500，<1000; <0.15，<0.37，<0.74. 轻度; 200，500，1000～2500; 0.15，0.37，0.74～1.9. 中度; 2500～5000; 1.9～3.7. 强烈; 500; -8000 3.7～5.9. 极强烈; 8000-15000; 5.9～11.1. 剧烈; >15000; ＞11.1. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 （1）施工期 施工期间施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的无组织排放监控浓度限值。 表4-6 大气污染物综合排放标准 单位：mg/Nm3 项目; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 1.0. （2）营运期 恶臭：垃圾转运箱异味参照执行《恶臭污染物排放标准》GB14554-93表1中的二级标准。 表4-7 恶臭污染物排放标准 污染物; 氨（mg/m3）; 硫化氢（mg/m3）; 臭气浓度（无量纲）. 二级标准; 1.5; 0.06; 20. 食堂油烟：项目食堂设置有5个灶头，规模属于中型，经营过程中产生的外排油烟执行《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001的相关限值，详见表4-8。 表4-8 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模（中型）; 标准限值. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除效率（%）; 75. 营运期柴油发电机排放的废气中烟气黑度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的限值。 表4-9 大气污染物综合排放标准 单位：mg/Nm3 项目; 限值. 烟气黑度; ≤林格曼1级. 2、废水 （1）项目废水能进入市政污水管网 若项目建成后，项目所在地市政污水管网已接通，食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。标准值见表4-10。 表4-10 废水排放标准限值 pH：无量纲，其余单位：mg/L 标准类别; pH值; COD; SS; BOD5; 动植物油; 总磷; NH3-N. GB8978-1996三级标准 GB/T 31962-2015 B等级标准; 6.5～9.5; 500; 400; 300; 100; 8; 45. （2）项目废水不能进入市政污水管网 若项目建成后，项目所在地市政污水管网尚未接通，建设单位需自行设置污水处理站，项目食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理后进入自建的污水处理站处理后外排。污水处理系统出水水质执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的一级标准，其标准值见表4-11。 表4-11 污水综合排放标准一级标准 pH：无量纲，其余单位：mg/L 标准类别; pH值; COD; SS; BOD5; 动植物油; NH3-N; P. 一级标准; 6～9; 100; 70; 20; 10; 15; 0.5. 3、噪 声 （1）施工期 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011。 表4-12 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 项目营运期噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008中2类标准。 表4-13 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值 时段 声环境功能区类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 项目生活垃圾执行《》生活垃圾填埋场污染物控制标准（GB16889-2008）；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；实验室危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 若项目建成后，项目所在地市政污水管网已接通，食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理达标后排入规划市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂，废水中的化学需氧量和氨氮的排放指标纳入砚山县污水处理厂的指标范围，故本项目不再设置废水排放总量控制指标。 若项目建成后，项目所在地市政污水管网尚未接通，建设单位需自行设置污水处理站，项目食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理后进入自建的污水处理站处理后外排。废水排放量为49504 t/a，COD排放量为4.95 t/a，氨氮排放量为0.21 t/a。 项目营运期间大气污染物仅有汽车尾气、食堂油烟、实验室废气，排放量较小，不会产生SO2、NOx等污染物，故废气不列入总量控制指标。 固体废物处置率为100%，不设总量控制指标。 |

- 表五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目为学校的主体工程及配套工程建设项目，不存在产品的生产工艺流程，其施工期间主要施工流程及污染物产生环节如下： 图5-1 项目施工期工艺流程及产污节点图 施工期工艺流程： 项目施工首先进行土地平整清理及土方工程，包括场地平整、基坑开挖、地坪填土、路基填筑和基坑回填等。 基础、打桩工程具体流程如下：钻孔机位→钻孔→注泥浆→下套管→继续钻孔→排渣→清孔→吊放钢筋笼→射水清底→插入混凝土导管→浇筑混凝土→拔出导管→插桩顶钢筋。 地面建筑结构工程包括：钢筋混凝土工程、结构安装工程、砌体工程、防水工程等。钢筋混凝土结构工程由模板工程、钢筋工程和混凝土工程三部分组成。在施工中三者密切配合，进行流水施工。结构安装工程是用各种起重机械将预制的结构构件安装到设计位置的施工过程。砌体工程主要以手工操作为主，施工过程包括砂浆制备、材料运输、搭脚手架和砌体砌筑等。防水工程部位主要为屋面防水、地下防水、外墙防水和卫生间地面防水等。 装修及配套设施包括抹灰、饰面安装施工、涂料工程，施工原则是：先室内、后室外；先湿作业，后干作业，先上而下地进行 设备安装主要是教学设备、宿舍设备、实验设备、体育设备和食堂设备的安装。 - 一、施工期： - 1、废气、扬尘 （1）废气 施工期施工机械运行产生的燃油废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，是影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是碳氢化合物、CO和NOX，属无组织排放。 （2）扬尘 由于平整场地、取土及地基开挖、建材装卸等施工作业，建筑施工将引起扬尘污染。扬尘将使周围空气中的TSP和PM10浓度升高，扬尘中的TSP对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物，对施工环境有一定的污染。项目的扬尘主要是由平整场地、取土及地基开挖、建材装卸等施工作业，以及施工形成的裸土面而产生，其次是施工车辆运送水泥、沙石等材料也可能引起较大的扬尘及道路粉尘。扬尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。 施工期由于地表状况的改变，场地裸露，地基挖掘，运输车辆以及局部气流扰动，将产生二次扬尘。类比北京市环境保护科学研究院研究结果表明，在风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准大气环境标准的1.4-2.5倍，施工扬尘的影响范围达到下风向150m处。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m³以上。在整个施工期间，产生扬尘的环节主要有土地平整、建材运输、露天堆放、装卸等过程，如遇干旱无雨季节，遇到大风时，施工扬尘将更集中。 （3）装修废气 本项目在装修过程中产生的大气污染物主要有：挥发性有机化合物（VOC）、甲醛、粉尘等，各类建材产生的大气污染物见表5-1。 表5-1 装修污染源来源表 污染物; 来源. 甲醛; 涂料、复合木材、课桌椅、泡沫塑料、胶黏剂. VOC; 涂料中的容积、稀释剂、胶黏剂、防水材料和其他装饰品. 装修废气排放量随装修过程所使用的材料和施工方式的不同有着很大的区别，排放随机性比较大，且一般都为无组织排放，因此其排放量一般都难以定量。环评建议建设单位使用合理的装修方法和绿色环保装修材料，尽可能减少装修过程大气污染物的排放。 - 2、废水 施工期间项目区内设施工营地，项目施工期间产生的废水主要为施工人员生活废水、施工废水、雨季雨水地表径流和基坑涌水。 （1）生活污水 项目施工期工作人员60人，其中20名施工人员在项目区内食宿。不在场内留守施工人员生活污水量按50L/人天计算，污水产生量为2m3/d；20名在施工营地食宿人员生活污水量按100L/人天计算，污水产生量为2m3/d，则施工期生活废水总产生量为4 m3/d。项目施工期为30个月，施工工作日为900天，则施工期施工人员生活废水总产生量为3600m3。施工人员使用项目区设置临时旱厕，旱厕粪便由周围村民清掏用于农田施肥，项目施工期设置施工营地，施工人员生活废水中食堂废水经隔油池处理后和其他生活废水一起进入沉淀池处理，这部分废水不含有毒有害成分，经沉淀后可直接用于施工工序。 （2）施工废水 项目施工混凝土采用商品混凝土，基本上不排放废水。施工废水主要是混凝土的养护、施工机械设备维修、清洗产生的少量废水，含有的污染物主要是SS和石油类。工程正常施工每平方米建筑面积用水量约1.1-1.4m3，本项目施工废水产生量按1.2m3/ m2算，项目建筑面积37900.99 m2，则施工废水总用水量为45481.2m3，施工废水排污系数15% ，则施工废水总排放量为6822.18m3。项目施工期900天，施工废水产生量为7.58m3/ d。根据类比类比北京市环科所对施工废水所做的实测资料，污染物产生浓度约为：SS 400mg/L、石油类 30mg/L。项目拟在施工场地排水沟末端设置沉淀池，将施工废水经过沉淀池处理后，回用于施工工序，经沉淀后的多余废水可用于场地及路面喷洒和绿化，以降低施工现场的扬尘量。 （3）雨季雨水地表径流 雨季雨水地表径流主要为雨季降水冲涮施工场地产生，所含污染物主要为SS和微量石油类，其中SS浓度为200～500mg/L左右。为避免雨季径流对周围水体产生不利影响，项目应采取以下措施：①施工场地周边应设置排水沟，解决雨季场内的地表径流，在排水沟末端设置沉淀池对地表径流进行沉淀处理，沉淀后的废水可以用于施工工序；②合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；③雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。采取以上措施后，雨季径流中的SS浓度可得到较大程度的降低。 （4）基坑涌水 - 基坑涌水主要是建筑物基坑开挖深度低于地下水位引起地下水涌入基坑的现象。涌入基坑的水一般来自围岩和坑底。基坑涌水有时会使坑壁失稳等情况，给施工带来困难。影响基坑涌水的因素有大气强降水、蒸发量、围岩的渗透系数、基坑开挖面积。由于项目缺少水文地质和地质勘探资料，项目基础开挖时产生的用水量不确定。基坑废水中的主要污染物为SS，浓度一般为650～800 mg/L。若施工过程中产生基坑废水，基坑废水经沉淀池沉淀处理后，基坑废水中的SS去除率约为60％，沉淀处理后SS浓度降至260～320mg/L，不含有毒有害物质，用于项目区施工用水和洒水降尘，用不完的部分通过排水沟排至市政雨水管网进外排。 - 3、噪声 施工期主要噪声为施工机械及车辆运行过程中产生，参照同类型项目施工噪声源强值，项目各施工机械噪声源的噪声值见表5-2。 表5-2 施工期机械及车辆噪声源强 施工阶段; 声源; 声级 dB(A). 施工机械源强. 基础打桩; 静压式打桩机; 95～105. 主体建筑及配套 设施建设阶段; 振捣机 切割机 模板拆卸; 100～105 100～110 95～105. 室内外装修及设备安装阶段; 电锯 沙浆机 升降机 切割机 轻型载重卡车; 100～110 75 80～90 100～110 75. 交通运输车辆源强. 施工阶段; 车辆类型; 声级. 主体建筑及配套 设施建设阶段; 混凝土灌车、载重车; 80～85. 室内外装修阶段; 轻型载重卡车; 75. - 4、固体废物 施工期产生的固体废物主要有施工活动产生的弃土石方、废弃建筑垃圾及施工生活垃圾。主要成份以废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等惰性材料为主。弃土和建筑垃圾若处置不当，则会造成占用土地、破坏景观、引发粉尘等二次污染以及引发水土流失不利影响，因此，项目必须采取妥善的处置措施。 （1）土石方 本项目土石方开挖总量为5.84万m3，中表土剥离0.15万m3，建筑物基础开挖及场地平整5.69万m3。用于整个项目区回填总量为4.19万m3，其中建筑物基础回填为1.36万m3，场地回填为0.75万m3，道路回填为0.93万m3，后期绿化用土为1.15万m3，项目产生弃方1.65万m3，弃方根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）规定，按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由施工单位进行合理清运处置。 表5-3 项目土石方平衡表 挖方量; 表土剥离; 0.15万m3; 5.84万m3. 基础开挖、土地平整; 5.69万m3. 回填量; 基础回填; 1.36万m3; 4.19万m3. 场地回填; 0.75万m3. 道路回; 0.93万m3. 绿化覆土; 1.15万m3. 弃方量; /; 1.65万m3. （2）建筑垃圾 主要包括在施工过程中产生的渣土、废钢筋、各种废钢配件、金属管线废料、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋等废弃物。根据调查相关资料，建筑垃圾按每100m2建筑面积产生1t计算，本项目总建筑面积37900.99 m2，共产生建筑垃圾为：37900 m2÷100 m2×1t≈379t。项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由施工方进行清运处置 （3）生活垃圾 - 项目设置施工营地，施工人员生活垃圾产生量较小，预计施工时平均人员为60人，其中20人在场内居住，40人不在场内居住。在场内居住人员按每人每天产生垃圾量1kg计算，不在场内居住人员施工人员按每人每天产生垃圾量0.5kg计算，则施工期产生的生活垃圾约为40kg/d，施工期约600天，垃圾总量为36t。生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处置。 - 5、水土流失 项目施工期在表土剥离、场地平整开挖、回填、渣土堆存等施工活动中，会对占地范围内土地造成扰动，破坏原有植被和地形地貌，地表可蚀性极大加强，在风、雨水等水土流失外应力作用下将产生一定量的水土流失。 施工期的上述污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染。这些影响将会伴随整个施工期，随着施工期结束，施工噪声、扬尘、水土流失等问题也会消失，而新的建设工程完工后，植被恢复，区域的生态环境将会比目前更有所好转。 - 二、营运期： - 图5-2 营运期主要污染源图 - 项目为非生产性建设项目，运营期从废气、废水、固体废物、噪声、生态5个方面进行工程分析，详细分析如下。 - 1、废气 项目产生的主要大气污染物为食堂油烟废气、柴油发电机废气、停车场废气以及垃圾转运箱恶臭。 (1)食堂油烟废气 食堂在烹饪过程中产生一定量的油烟气体。根据类比分析，食用油消耗按每人每日50gd计，项目师生人数为2160余人，寄宿人员约为1800人，则食用油的消耗约为23.4t/a，在炒菜吋会损失约3%，则项目产生的油烟量约为0.702t/a。 根据对有关统计资料的类比分析，厨房油烟浓度在未采取净化措施加以治理的情况下，一般在10-20mg/m3范围内，平均浓度约15mg/m3。油烟中含较多酮芳香化合物、酯、杂环化合物等污染物，并带有一定热量。油烟废气如直接排放会导致排放口附近有一定异味，排出的油污冷凝后附着在外墙，长期积累影响建筑美观，而且由于排放口低，油烟不易扩散，易对邻近住宅造成影响。 建设方本次拟在食堂设置配套的油烟净化装置(处理效率可达90%以上)，排放浓度<2 mg/m3，油烟排放量预计为70.2kg/a，油烟处理后由排烟管道引至屋顶排放，对周边大气环境影响不大。 (2) 垃圾转运箱恶臭影响分析 建设单位提供资料，项目拟在校区南侧设置一个垃圾转运箱，所设区域为绿化带，无教学楼及宿舍，垃圾通过收集后每天由砚山县环卫部门统一收集处理。垃圾转运箱在气温比较高的天气容易滋生蚊虫、苍蝇等，会挥发臭气。项目建成后，只要对垃圾厢及时清理、及时清运，保持其清洁，该垃圾转运箱所产生的恶臭对周围环境影响不大。 (3)停车场机动车尾气 汽车在校内行驶、停靠过程中将产生汽车尾气污染。汽车尾气中的主要污染物为碳氢化合物(THC)，一氧化碳(CO)以及氮氧化物(NOx)等，汽车尾气的过量排放将导致大气中上述气体的浓度升高,并对人体健康产生危害。本项目规划有地面停车位303个。地面停车位分散,汽车尾气呈无组织排放。 (4)备用柴油发电机废气 本项目设一台的备用柴油发电机，其燃料采用轻柴油(含硫率<0.5%)，耗油量约100kg/h，小时排烟量约为800m3/h。砚山县电力供应较充足，停电机率小，发电机预计年使用约3次，每次发电时间最长约10h，年发电约30h，会产生少量的SO2、NO2和烟尘。 (5)实验室废气 学校化学实验室存在挥发性化学品，实验过程中产生及少量废气。废气的种类主要为硝酸、硫酸、氨气等水溶性废气和有机综合废气，无毒性，在使用挥发性化学品的实验室应设置通风橱，化学品室的化学品存放柜内应设置通风装置。 2、废水 项目营运期产生的废水主要为学生、教职工产生的办公生活污水、食堂含油废水以及实验室废水等。 （1）生活污水 主要为学校师生产生的生活污水以及食堂含油废水。项目投产后，师生总数达到2160余人，其中寄宿人员约1800人，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），用水按120L/d人计；非寄宿人员360人，用水按50Ld人计。生活用水量约234m3/d(60840m3/a)，污水排放系数按80%计，则生活污水量为187.2 m3/d，48672m3/a。食堂含油废水经隔油池预处理后与生活污水一同经化粪池处理后排入市政污水管网，进入砚山县污水处理厂进行处理后外排。 本项目产生的生活污水中主要污染物为COD、BOD5、动植物油、氨氮。根据类比同类项目，项目产生的废水污染物浓度为COD380mg/L，BOD5200mg/L，氨氮 28mg/L，动植物油75 mg/L。 （2）绿化用水 校园绿化需进行日常浇水等养护，本项目规划的绿化面积约为31452m2，参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），绿化用水定额按3.0L/（m2•次）计，年未降雨天数按200天计算，每3天浇灌一次。则该项目绿化用水量约为94.36m3/次，6290.67t/a，平均日用水量为24.19 m3/d，绿化用水浇灌后，全部被植物吸收或蒸发，无废水产生。 （3）实验室废水 已知高中物理实验主要有研宄平抛物体运动、硏宄机械能守恒定律、动量守恒定律，硏究电量、电阻以及电容等的关系、电磁屏蔽现象等；化学实验主要包括钠镁铝铁等活性金属的性质验证，氧化还原反应、酸碱中和反应，苯酚的显色反应以及乙醛的银镜反应等；生物实验主要包括低温诱导染色体数目的变化，生长素类似物促进插条生根的最适浓度以及微生物的实验室培养等。 因此，实验室废水主要来源于化学及生物实验，含有的污染成分主要为酸碱（硫酸、氢氧化钠等）、有机物（乙醛、乙酸乙酯、苯酚、染色剂）以及重金属离子（铁、钠、锰等）。根据实验室的规模以及学生间断做实验的基本情况估计：实验室用水量约为4 m3/d，年用水量为1040 m3/a，污水排放系数按80%计，则实验室废水排放量为3.2 m3/d，832m3/a。环评要求实验室废水分类收集，酸碱废水经防腐、抗酸碱管道进入中和池，进行中和、絮凝预处理后外排进入市政污水管网。 （4）地面清洁用水 项目区需清洁公共地面约3000 m2，每天清洁一次，地面清洁用水量按2L/（m2•次）计，则地面清洁用水量为6 m3/d，2190t/a。 综上所述，本项目总用水量为268.19m3/d ，废水产生量为190.4m3/d。 表5-4 项目供排水情况 项目; 数量; 用水量标准; 用水量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 师生生活; 2160人; 120L/(人·天)、50120L/(人·天); 234; 187.2. 实验室; /; /; 4; 3.2. 地面清洁; 3000 m2; 2L/（m2•次）; 6; 0. 绿化; 31452m2; 3.0L/（m2•次）; 24.19; 0. 合计; 268.19; 190.4. 项目营运期水平衡见图5-3。 新 水 42.12 210.6 319 师生生活 168.48 187.2 4.682 化粪池 18.72 23.4 18.72 食堂 隔油池 187.2 4 0.8 3.2 3.2 实验室 市政污水管网 中和、絮凝 蒸发24.19 24.19 190.4 蒸发6 市政污水管网 绿化 6 地面清洁 图5-3 项目废水进入市政污水管网水平衡图 （单位m³/d） 新 水 42.12 210.6 319 师生生活 168.48 187.2 4.682 化粪池 18.72 23.4 18.72 食堂 隔油池 187.2 4 0.8 3.2 3.2 实验室 污水处理站 中和、絮凝 蒸发24.19 24.19 190.4 蒸发6 达标外排 绿化 6 地面清洁 图5-4 项目废水不能进入市政污水管网水平衡图 （单位m³/d） 3、固体废物 项目营运期固体废物主要是生活垃圾、绿化垃圾、实验室废弃物以及实验室中和沉淀物。商铺生活垃圾、化粪池污泥。 （1）生活垃圾 营运期生活垃圾人均垃圾量约0.8kg/d，本项目师生人数共计2160人，营运期生活垃圾产生量为1.728t/d、449.28t/a。项目营运期生活垃圾收集堆放于校内垃圾转运箱，再委托环卫部门每天清运处置。 （2）中和沉淀物 项目实验室废水需在中和池中进行中和、絮凝预处理，中和池内定期会产生一定的沉淀物，主要为重金属沉淀物，类比同类项目可知，沉淀物产生量约为0.05t/a。 （3）绿化垃圾 项目建成后绿化面积约为31452m2，根据同类项目的情况推测，每公顷绿地废弃物产生量在30-50kg/d，秋冬季节偏多，春夏季节偏少，平均约40kg/d，全年产生量约为32.71t/a，绿化垃圾经收集后与生活垃圾一起处理。 （4）实验室废弃物 ①实验室固废（一般固废） 实验室将不定期产生一定的一般固废，如化学实验室废旧玻璃瓶、量筒等；如物理实验室产生的废旧玻璃、纸张、电线等；生物实验产生的植物根茎叶等类比同类普通高级中学项目可知，一般固废产生量为25kga(其中化学实验产生的一般固废为10kg/a、物理实验产生的一般固废为10kg/a，生物实验产生的一般固废为5kg/a)实验室产生的一般固废经统一收集后，与生活垃圾一起交环卫部门清运处置。 ②实验废液（危废） 化学实验过程中产生的废酸、碱液以及过期有机试剂等，主要为NaOH、H2SO4、醋酸等溶液，产生量较少，类比同类普通髙级中学项目可知,实验废液产生量约为60kg/a，该废液处理稍有不慎、很容易导致严重的污染事故。对照《国家危险废物名录》(2018年版)分析，属900-047-49类危险废物。因此,本环评建议校方应依法严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定对危险废物进行申报登记，定点收集、定人管理、定期交有资质单位处置。 4、噪声 项目营运期主要噪声源为学校内水泵、风机等设备噪声、汽车出入校园的交通噪声等，噪声声级66～95dB(A)，配套专门的机房，设备设在封闭室内。 本项目产生的噪声类别和噪声声级见表5-5。 表5-5 本项目噪声声级dB（A） 声 源; 声 级; 降噪措施. 水泵房; 70～95; 基础减振，装隔声罩，设置于专用设备房. 通风设备风机; 70～85; 基础减振，装隔声罩，设置于专用设备房. 进出车辆; 66～70; 入校园减速、夜晚禁止鸣笛；加强绿化.

- 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） |  |  | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 施工期 | 扬尘 | TSP、PM10 | 少量，无组织排放 |  |  | 少量 |  |
|  | 营运期 | 汽车 | 尾气 | 少量，无组织排放 |  |  | 少量 |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 15mg/m3、702kg/a |  |  | 2mg/m3、70.2kg/a |  |
|  |  | 垃圾转运箱 | 恶臭 | 少量，无组织排放 |  |  | 少量 |  |
| 废 水 | 施工期 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、动植物油 | 3600m3 |  |  | 0 |  |
|  |  | 施工废水 | 悬浮物 | 45481.2t |  |  | 0 |  |
|  |  | 地表径流 | 悬浮物 | 少量 |  |  | 0 |  |
|  |  | 基坑涌水 | 悬浮物 | 不定量 |  |  | 0 |  |
|  | 营运期 | 生活污水、食堂含油废水、实验室废水 | 废水量 | 49504 t/a |  |  | 49504t/a |  |
|  |  |  | COD | 380mg/L | 18.81 t/a |  | 53.2mg/L | 4.95 t/a |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/ L | 9.9 t/a |  | 12.8mg/L | 0.634t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 28mg/ L | 1.386 t/a |  | 4.25mg/L | 0.21 t/a |
|  |  |  | 动植物油 | 75 mg/ L | 3.713 t/a |  | 3.75mg/L | 0.186 t/a |
| 噪声 | 施工期 | 机械设备 | 75-110dB（A） |  |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 设备噪声 | 主要为进出车辆、水泵、风机等噪声66-95 dB（A） |  |  |  |  |  |
| 固体 废弃物 | 施工期 | 施工工地 | 建筑垃圾 | 379t |  | 分类回收，由施工单位按要求清运处置 |  |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 36t |  | 由环卫部分清运处置 |  |  |
|  | 营运期 | 师生生活 | 生活垃圾 | 449.28t/a |  | 由环卫部门清运处置 |  |  |
|  |  | 绿化 | 绿化垃圾 | 32.71 t/a |  | 经收集后与生活垃圾一起处理 |  |  |
|  |  | 实验室废物 | 一般废物 | 0.025 t/a |  | 与生活垃圾一起交环卫部门清运处置 |  |  |
|  |  |  | 危险废物 | 0.06 t/a |  | 集中收集后存放于危废暂存间，委托有资质的单位处置 |  |  |
|  |  | 中和沉淀池 | 中和池沉淀物 | 0.05 t/a |  | 集中收集后存放于危废暂存间，委托有资质的单位处置 |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 1、项目占地影响 项目总占用土地100000.5 m2，占用土地现状为耕地和荒草地，项目整个建设期将不同程度改变土地现状，同时土地的硬化将造成土壤结构的改变，破坏土壤微生物的生存环境，对项目场地内现有植被及土地造成一定影响，使该区域的生态环境质量下降。 2、植被和生物量 从局部看，项目在建设过程中，因开挖、堆放等，会对植被和生物量造成一定的影响，项目施工期完成后，建设方将裸露地进行绿化，栽种植树，所以，整体来看，项目的实施对植被和生物量的影响不大。 3、水土流失的影响 本项目水土流失主要是由建筑垃圾堆放、土石方开挖、堆置及平整地表等环节引起。施工期间，有大量的土方开挖、外运和填筑裸露面产生，裸露面表层结构疏松，植被覆盖度低，使区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧；工程土石方开挖、堆置和弃渣如随意堆放或不采取有效的防护等措施，产生的水土流失有可能对周围环境、景观、地表水等带来影响；施工过程中土石方的搬运和堆置工程量也较大，相应的在搬运和堆置过程中造成的水土流失量也较大。 4、施工期和营运期对生态影响分析 项目施工期施工过程中产生的废气、废水以及废渣等均会对当地区域内生态环境造成一定的不利影响；项目投入使用后，各功能的营运均会产生一定的污染物，对项目内部及周围生态环境产生一定影响。 项目施工期在表土剥离、场地平整开挖、回填、渣土堆存等施工活动中，会对占地范围内土地造成扰动，破坏原有植被和地形地貌，地表可蚀性极大加强，在风、雨水等水土流失外应力作用下将产生一定量的水土流失。 项目建成后由于项目内植被的恢复，绿地率达到31.28%，区域生态环境有所改善；项目建成后随着路面的硬化及项目内空地的绿化，施工期造成的水土流失逐步减轻，并逐步恢复原地貌水土流失状况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表七、环境影响分析

一、施工期环境影分析 项目在施工期间对环境影响主要是施工废气、施工废水、建筑垃圾、施工人员生活垃圾以及施工噪声等污染物产生的影响。 1、 施工废水影响分析 施工期废水主要为施工过程中施工废水、施工人员生活废水和雨季雨水地表径流，主要污染因子为SS和少量石油类。 施工废水是混凝土的养护、施工机械设备维修、清洗等过程产生工程废水，其产生量与工程规模、构建筑物结构、施工进度及方式有关。本项目工程废水中除SS、浑浊度等物理性能指标较高外，不含其它有毒有害污染物。施工废水产生量为7.58m3/ d，项目拟在工程区内设置一个10m3的临时沉淀池，将施工废水和地表径流收集经过沉淀处理后，回用于施工工序，经沉淀后的多余废水可用于场地及路面喷洒，以降低施工现场的扬尘量。施工废水充分回用，回用不完的部分可直接沉淀达标排放，随着施工期的结束，施工废水影响也随之消除，故施工期废水对周边地表水环境影响甚微。 施工人员生活废水中食堂废水经隔油池处理后和其他生活废水一起进入临时沉淀池处理，这部分废水不含有毒有害成分，经沉淀后可直接用于工地洒水降尘和施工用水。施工人员使用项目区设置的临时旱厕，旱厕粪便由周围村民清掏用于农田施肥。 对基坑涌水，在周边布设拦水埂及截水沟，将基坑涌水引至临时沉淀池进行沉淀处理，采用抽水泵抽排疏干地下水，做到上部拦蓄回水，下部及时疏干汇水。经沉淀处理后基坑废水中的SS浓度降至260～320 mg/L，这部分水不含有有毒有害成分，可直接回用于项目施工工序，因此对地表水环境的影响很小。 综上所述，项目施工期的施工废水、较清洁生活污水、基坑涌水主要污染物为SS，跟雨水相似，不含有毒有害成分，均进入施工工地设置的临时沉淀池进行沉淀处理，沉淀后的水可回用于施工用水。 施工期水环境保护措施 （1）施工场地周边应设置排水沟，并在排水沟末端设置沉淀池对地表径流进行沉淀处理，沉淀后的废水可以用于洒水降尘。 （2）在施工场地内低洼处修建临时沉淀池，用于收集施工废水，施工废水要经沉淀池澄清后用于施工工序，用不完的部分可经过沉淀池处理后达标外排。 （3）基坑涌水设置沉淀池进行沉淀处理后回用于施工用水，施工用不完的部分可经过沉淀池处理后达标排放。 （4）合理安排工期，避免在雨天进行土方作业。 （5）雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷。 综上所述，项目施工期施工废水采取沉淀处理后再利用；雨天的雨水经统一收集沉淀处理后回用，可有效防治水土流失对地表水的影响，施工期废水对周围地表水地水体影响较小。 2、施工废气 建筑施工期的大气污染主要为施工过程产生的扬尘、装修产生的废气、机械燃油废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘产生环节为：场地平整、土方挖掘、建筑垃圾、建筑材料的运输等。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度以及天气诸多因素有关，是一个复杂、难以定量的过程。扬尘使大气中总悬浮颗粒物剧增，并随风迁移到其它地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响下风向居民和过往行人的健康，也影响城市市容和景观。 项目施工期施工场地裸露，运输车辆在场地上行驶时会引起比较严重的扬尘污染，其中大部分扬尘颗粒较大，形成降尘，只影响近距离范围。易产生扬尘的时间可能出现在春、秋二季，雨水偏少的情况下。所以项目应在这两个季节加大对扬尘的污染防治。 根据类比北京市环科所对施工扬尘所做的实测资料，施工扬尘污染主要集中在项目施工场所50m范围内和下风向200m范围内。在扬尘点下风向0-50m为较重污染带，50-100m为污染带，100-200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微，施工场地扬尘对外环境的影响范围主要为施工厂界外50m以及下方向北面200范围内。 本项目施工场所200m范围内的环境保护目标主要是项目东侧71m 的子马村2户散户以及南侧113m的子马小寨。为了缓解施工扬尘对周边环境保护目标的影响，施工过程中须做好监督管理工作，按照《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146－2004的规定做好环境污染防治工作。 - 施工期扬尘污染防治措施： 施工期对大气环境的污染是短期与局部的，施工结束后就会消失。为减少施工期对环境空气的影响，环评建议建设单位采取以下对策： ①场地防尘 a、施工场地定期洒水，防止扬尘产生。一般情况，在自然风作用下扬尘所影响的范围在200m以内，如果在施工期间洒水抑尘，每天洒水4～5次，扬尘减少70％左右，施工场地洒水试验结果见表7-1。 表7-1施工场地洒水抑尘试验效果 距现场距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 从上表可知，实施每天洒水4～5次，可有效控制施工场地扬尘。 b、遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料应密闭存储，设置围挡或堆砌围墙或采取防尘布铺盖；施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运，若在工地内堆置一周的，应采取定期喷水压尘的措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移；施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布。 c、在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。 ②道路扬尘削减与控制 a、施工现场应结合设计中的永久道路布置施工道路，道路基层做法按设计要求执行，面层可采用礁渣、细石沥青以减少道路扬尘。 b、施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。 c、在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水。 ③运输车辆扬尘控制 a、施工道路入口及出口处均设置临时清洁池，以运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量，并定时对车辆进行冲洗。防止带泥土的运输车辆驶出现场和遗撤渣土在路途中。 b、运输车辆采取遮盖、拦挡措施，减少扬尘对周围环境的影响。 c、工地出入口必须设置车辆冲洗、沉砂、排水设施。并加强场地路面、施工道路的保湿、保洁工作，减轻二次扬尘污染，减少运输车辆车轮所携带的施工尘土，以有效控制运输车辆造成的道路扬尘。 d、加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路。 e、根据《文山州人民政府关于印发文山州大气污染防治行动实施方案的通知》（文政发）[2014]52号）中深化城市扬尘污染治理相关规定，施工现场应全封闭设置围挡墙、施工围网、防风抑尘网，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。 f、渣土运输车辆进出施工工地要进行清洗，运输过程采取密闭措施，并按照指定路线运输，防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢，在进出施工工地的出入口地面设置湿润的草席，以减轻汽车轮胎行驶携带的扬尘。 g、另外，汽车尾气可以通过减少怠速时间、合理的交通控制和良好的车况来减少汽车尾气的排放，与主干道的车辆相比，运输机械产生的尾气影响很小。 （2）机械燃油废气 施工期施工机械运行产生的燃油废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，是影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是碳氢化合物、CO和NOX，属无组织排放，该部分废气产生量较小，且为间歇性大气污染物，经空气自净和距离衰减后对周围环境影响很小。 （3）装修废气 项目装修期油漆中有机溶剂在油漆过程及之后的一段时间内挥发、排向空气，属无组织排放。为降低装修废气对人体健康和周围环境的影响，装修过程使用的涂料应选择环保涂料，装修完毕后保持房间长时间通风再使用。此外，可以在室内放置一些对装修废气有净化作用的产品或植物，对于室内装修污染的防治目前市场上有竹碳、活性炭吸附及负离子、臭氧、光触媒分解等治理方法，另外某些花草如常青藤、吊兰、天南星、仙人球、芦荟对苯、甲醛都有净化功能。 3、声环境影响分析 （1）噪声环境影响分析 本项目建设期间的噪声源主要来自各种建筑施工机械噪声及运输车辆的噪声等，主要是推土机、挖掘机、升降机、振捣机以及运输车辆产生的噪声。 考虑点声源到不同地点经距离衰减后的噪声，采用点源模式对不同距离衰减后对声源的贡献值进行分析，预测模式如下： LA（r）=LAref（r0）-（Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 式中：LA（r）——距离r处的A声级，dB； LAref（r0）——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB， Adiv=20lg（r/r0）； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，在此取值为0； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB，Aatm=ɑ（r/r0）/100； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc=51lg（r/r0）。 由上式计算出本评价区域施工场地噪声预测结果见表7-2。 表7-2 距声源不同距离的噪声值 dB（A） 设备名称; 声源; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 装载机; 96.5; 76.5; 70.5; 64.5; 62.5; 56.5; 53; 50; 47. 铲土机; 93; 73; 67; 61; 59; 53; 49.5; 47; 43.5. 挖掘机; 102.5; 82.5; 76.5; 70.5; 68.5; 62.5; 59; 56.5; 53. 混凝土振捣机; 101.5; 81.5; 75.5; 69.5; 67.5; 61.5; 58; 55; 52. 静压式打桩机; 104.5; 84.5; 78.5; 72.5; 70.5; 64.5; 61; 58; 55. 升降机; 95.5; 75.5; 69.5; 63.5; 61.5; 55.5; 52; 49.5; 46. 卡车; 93.5; 73.5; 67.5; 61.5; 59.5; 53.5; 50; 47.5; 44. 施工期多台机械设备同时运转噪声预测值，具体预测值见表7-3。 表7-3 多台机械设备同时运转的噪声预测值 dB(A) 距离（m）; 10; 20; 40; 50; 100; 150; 200; 300; 400; 600. 噪声预测值; 88.6; 83.5; 76.6; 74.6; 68.6; 65.1; 62.3; 59.1; 66.6; 53.1. 上表为主要施工机械噪声的距离衰减情况，由表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011，建筑施工场界噪声限值为：昼间70 dB(A)，夜间55dB(A)。根据上表计算结果，并结合项目施工场地声环境状况，预测各设备运转时噪声值在100m处方可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。根据现场踏勘情况，从施工场地周围关心点的距离来看，在不采取措施的情况下，施工期场界噪声对周边关心点存在影响，主要为项目东侧71m的2户子马村散户，项目区占地面积较大，施工范围广，工程建设时，合理布置施工机械的位置，对噪声级较大的施工机械应尽量安置在远离居民区的施工场地，并严格控制高噪声机械的运行时段，并采取降噪、控噪措施后，对周围保护目标的影响将减小。 在不同施工阶段，作业噪声由于施工机械的数量、构成的随机性，导致噪声产生的随机性和无规律性，为不连续排放；本项目运输车辆运输过程中产生的噪声也同样具有无规律性，为不连续排放。但随着施工的结束，这些影响也随之消失，因此运输噪声对施工沿线居民的影响较小。 - 施工期噪声污染防治措施 （1）为了减轻施工期噪声对周围关心点居民的影响，施工方应采取以下噪声防治措施： - ①选择低噪声的工艺和施工方法，对产噪较大的机械进行隔声及减振处理，对于产生噪声和振动较大的打桩机，建议选用静压式打桩机； ②对于产生高声级的施工机械，应设法安装隔声装置，例如建立隔声隔板，经常检查设备的运行性能，做好设备保养工作，以最大限度的减轻高噪声施工机械对周围环境的影响； ③合理布置施工机械的位置，对噪声级较大的施工机械应尽量安置在远离居民区的施工场地，并严格控制高噪声机械的运行时段； ④在进行物料运输时，应合理安排运输时间，避免在夜间及交通拥挤时段进行； - ⑤加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生； ⑥设立移动隔声屏，通过隔声屏对噪声进行一定的阻隔； ⑦使用商品混凝土浆，可有效减轻建筑施工噪声对周边环境的影响； ⑧在施工场地周围设置施工围墙，项目周边有居民住户，施工方应按照要求设置声屏障，减轻噪声对周围环境的影响； ⑨合理安排施工时间，中午12：00-14:00不得进行高噪声施工作业，夜间22:00-07:00不进行施工； ⑩运输车辆经过学校、医院是禁止鸣喇叭，进出施工工地时应限速行驶。 综上所述，在采取了合理的隔声降噪及施工管理措施后，本项目施工期产生的噪声可以得到有效控制，对周边环境影响较小。 （2）施工期环境振动影响分析 道路施工时，振动主要来自于土地挖掘、打桩及施工运输等，影响较噪声小得多。本项目重点工程施工强度相对较大，项目基础施工以挖掘机开挖为主，使用到少量的静压打桩，再进行混凝土浇灌，能有效降低振动影响。根据对常用大型挖掘机等施工设备运行时距离设备外30m处的实测VLZ10，振级约为67dB，可见，距设备30m外振级达到了混合75dB/72dB的标准要求，因此对周边环境影响较小，且施工期结束后影响即停止。为减小施工振动噪声对周围环境的影响，在机械施工与设备与基础或连接部位之间采用弹簧、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，从而减少动量，对噪声较大的机械进行隔声和减振处理，降低噪声。施工期应加强管理，优化施工方案，合理安排作业时间，在环境振动背景值较高的时段内（7:00～12:00，14:00～22:00）进行高振动作业，限制夜间进行有强振动污染严重的施工作业，并做到文明施工。 - 4、固体废弃物影响分析 施工期产生的固体废物主要有施工活动产生的弃土石方、废弃建筑垃圾及施工生活垃圾。主要成份以废混凝土、废砖瓦、废木料、废钢材等惰性材料为主。 - 施工期固体废物污染防治措施： （1）项目区地势较为平坦，土石方主要是场地平整、基础开挖时产生，项目土石方量挖方量约5.84万m3，其中，约4.19万m3回填和后期绿化覆土，产生弃方1.65万 m3，根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）规定，按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由施工单位进行合理清运处置。 （2）施工过程中产生的建筑垃圾应分类收集后，可再生部分收集后出售，不可再生部分按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由施工单位单位进行合理清运处置，不可以与生活垃圾一起堆放、倾倒。 （3）项目施工期设置施工营地，生活垃圾产生量较小，委托当地环卫部门进行清运处置。 - 综上所述，施工期产生的固体废弃物在采取妥善的处置措施后不会对周围环境产生不利影响，且随着施工期的结束对环境的影响也随之消失。 - 4、施工期对生态环境的影响分析 项目施工期对生态环境的影响主要是对区域内表皮植被的影响和可能产生的水土流失影响由于机械碾压、排放废弃物等原因,项目建设已破坏原有的地貌和少量的植被,本项目的施工将进一步扰动表土结构,致使土壤抗侵蚀能力降低。裸露的土壤极易被降水径流冲刷而产生水土流失,特别是暴雨冲刷更为严重。但这只是暂时性的,施工完成后,校园内将进行大面积绿化美化,届时绿地率将达到31.28%。因此,尽管施工期对建设区域植被有一定的不利影响,但随着施工期的结束和绿地设施的完善,这种影响也将随之消失。 为防治水土流失,企业应在施工时科学规划、合理安排、挖填方配套作业及时运输挖方、及时压实填方,防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷,从根本上减少水土流失量。 二、营运期环境影响分析 1、废气环境影响分析 运营期主要空气污染物来源于住户厨房油烟、汽车尾气、垃圾转运箱异味。 - （1）食堂油烟 项目食堂及宿舍设置集中全日热水供应系统，使用太阳能供热，并配置电辅助加热设施。食堂炒菜使用液化气为燃料，为清洁燃料，燃料废气产生量较小、污染物浓度较低，对大气环境影响较小。 根据工程分析，建设方本次拟在食堂设置配套的油烟净化装置(处理效率可达90%以上)，排放浓度<2 mg/m3，油烟排放量预计为70.2kg/a，油烟处理后由排烟管道引至屋顶排放，对周边大气环境影响不大。 （3）停车场废气 汽车在校内行驶、停靠过程中将产生汽车尾气污染。汽车尾气中的主要污染物为碳氢化合物(THC)，一氧化碳(CO)以及氮氧化物(NOx)等，汽车尾气的过量排放将导致大气中上述气体的浓度升高,并对人体健康产生危害。本项目规划有地面停车位303个。地面停车位分散,汽车尾气呈无组织排放，大气扩散条件较好以及区一般停放的均为小型车辆等原因，汽车尾气通过大气扩散及植物吸附后对周围空气环境影响较小。 从减少废气排放的角度出发，项目方应加强停车场的规范化管理，特别是交通管理，应保持行车路线的通畅，合理设计停车路线，尽可能缩短车辆在校内的行车时间，从而减少汽车尾气的排放，避免造成局部空气污染。 （4）应急发电机废气 本项目设一台的备用柴油发电机，其燃料采用轻柴油(含硫率<0.5%)，耗油量约100kg/h，小时排烟量约为800m3/h，备用发电机工作时产生的废气主要为CO、HC、NO2等。砚山县电力供应较充足，停电机率小，发电机预计年使用约3次，每次发电时间最长约10h，年发电约30h，会产生少量的SO2、NO2和烟尘，由于年使用次数极少，且周边有绿化吸收，因此，柴油发电机废气对周边大气环境影响不大。 （5）恶臭 项目营运期垃圾转运箱堆放的生活垃圾如果堆存时间较长、气温较高的情况下，将产生少量臭气，该部分臭气主要是H2S、甲烷等有机气体。 项目针对生活垃圾设置一个统一的垃圾转运箱，位于学生宿舍楼南侧，位于整个校区的南侧，方便学生扔垃圾，同时也方便环卫部门对垃圾的清运。垃圾转运箱会产生少量异味，垃圾转运箱设置为有盖的密闭形式，避免异味的溢出，且做到日产日清，避免因长时间堆存和垃圾过多溢出产生的影响。 校内化粪池为地埋式，设置于道路旁绿化带的地下，平时不会有恶臭气味溢出；化粪池内的污泥定期委托环卫部门用吸粪车清理，清理出来立即拉走，恶臭对小区的影响仅存在于吸粪车清理的时候，清理完成随即消失，因此化粪池产生的恶臭对小区居民影响很小。 综上分析，项目区内垃圾转运箱异味和化粪池恶臭对周边环境不会产生大的影响。 （6）实验室废气 本项目为高中三年全日制学校，此阶段的教学活动很少涉及实验课程，且项且实验室设置较少，因此实验室废气产生量不大，实验室废气的排污应符合《关于加强髙等学校实验室排污管理的通知》(教技[2005]3号)的相关要求，挥发性试剂的使用应在通风橱中进行，减少部分有毒有害挥发性试剂的无组织扩散，实验室环境应淸足《工作场所有害因素职业接触限值》。实验室废气在通风橱收集处理后(处理设施委托有资质单位进行设计、施工)于实验楼楼顶排放(H=20m)。另本项目实验仅为高中教学实验，各实验使用的药品试剂较少，各项废气污染物属于间歇性排放，且排放量很少，因此，实验室给其经采取相应的措施后对周边环境影响小。 - 营运期大气污染防治措施 针对以上分析，需要采取相应的措施，其具体如下： ①食堂使用洁净能源，不得使用燃煤，食堂应安装油烟净化装置，净化处理后用过油烟管道高空排放； ②项目设置的垃圾转运箱必须做到日产日清，还要根据实际情况增加清运次数，避免垃圾过多溢出； ③加强绿化，在项目区内注意绿化植物品种的多样性，乔、灌、草结合，形成丰富的景观层次，同时选取可以吸收净化汽车尾气的植物进行绿化； ④加强管理、合理调度停车场车辆的停放，减少发动机工作的时间和在停车场行驶的距离，减少污染物的排放； ⑤在使用挥发性化学品的实验室设置通风橱，挥发性废气收集后通过实验楼楼顶排气筒排放。 综上所述，本项目营运期采取措施后，项目营运期产生的厨房油烟、恶臭、汽车尾气等污染物可以得到有效控制，对区域环境空气影响不大。 2、营运期水环境影响分析 项目营运期产生的废水主要为学生、教职工产生的办公生活污水、食堂含油废水以及实验室废水等。 本项目实施雨污分流系统，雨水通过雨水管网排入市政雨水管网。在项目区市政污水管网接通前，建设单位需自行设置污水处理站，项目食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理后进入自建的污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的一级标准外排；在项目区市政污水管网接通后，食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后排入市政污水管网，最终进入污水处理厂处理。 （1）废水达标排放可行性分析 ①市政污水管网接通前 根据工程分析，本项目废水产生量为190.4 m3/d，因此本环评建议污水处理设施设处理能力按照200m3/d进行设计，具体规模由设计单位进行最终确定。环评提出的污水处理工艺，能满足《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的一级标准要求，可达标排放。 项目产生的污水主要为生活污水，污染物主要为CODCr、BOD5、SS以及氨氮等；为减少污染物、用水量及投资成本，本次环评建议项目采用目前工艺比较成熟、运行成本低、应用广泛的可调节处理量的A2/O处理工艺，A2/O法（厌氧-缺氧-好氧法），是一种常用的污水处理工艺，可用于二级污水处理或三级污水处理，以及中水回用，具有良好的脱氮除磷效果，可以根据不同的回用水需求量设置不同的进水量，具体工艺流程见下图。 进水 中格栅 提升泵（包括调节池） 沉沙池 砂 砂水分离 曝气泵房 混合液回流 初沉池 厌氧池A1 缺氧池A2 好氧池O 二沉池 排放 污泥回流泵 初沉污泥 剩余污泥 浓缩池 贮泥池 脱水间 泥饼 图7-1 项污水处理系统工艺流程图 该处理工艺运行稳定，污染物去除效率高根据《环境工程技术手册2013：污水污染控制技术手册》，该工艺个污染物去除效率分别为：COD 80%，BOD5 92%，SS93%，氨氮 83%，总磷 89%，动植物油85%。项目产生的废水经自建的污水处理站处理后，各污染物排放情况见下表。 表7-4 废水经污水处理站处理后排放情况表 废水量（49504m3/a）; COD; BOD5; NH3-N; 动植物油. 浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 污水处理站进口; 266; 13.17; 160; 7.92; 25; 1.238; 25; 1.238. 污水处理站出口; 53.2; 4.95; 12.8; 0.634; 4.25; 0.21; 3.75; 0.186. GB8978-1996一级标准; 100; /; 20; /; 15; /; 10; /. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表，项目食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理后进入自建的污水处理站处理后能达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的一级标准，可外排。 ②市政污水管网接通后 本项目运营过程中预计废水总排放量为49504m3/a，根据类比分析，项目废水中的各污染物浓度及经化粪池处理后主要污染物排放量见下表。 表7-5 项目废水污染物排放情况表 废水量（49504m3/a）; COD; BOD5; NH3-N; 动植物油. 浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 化粪池处理前; 380; 18.81; 200; 9.9; 28; 1.386; 75; 3.713. 化粪池处理后; 266; 13.17; 160; 7.92; 25; 1.238; 25; 1.238. GB8978-1996三级标准 GB/T 31962-2015 B等级标准; 500; /; 300; /; 45; /; 100; /. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，项目污水经过预处理后可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮和总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准，可排入规划的市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂处置。 （2）废水排入污水处理厂可行性分析 砚山县污水处理厂位于县城东北角，七乡大道旁，距听湖300m，占地16亩。原设计处理规模为5000 m³/d，采用间歇式循环延时曝气活性污泥法ICEAS工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/18918-2002）一级B标准。工程于2003年1月竣工并投入运行。2013年10月由砚山县住房和城乡建设局组织承办，对县城污水处理厂进行改扩建，建设地点在原污水厂区内，处理规模由原5000 m³/d扩大到15000 m³/d，出水水质执行标准提高为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/18918-2002）一级A标。污水处理厂扩建后，污水处理厂服务范围除砚山县老城区外还包括中部新城区以及北部产业区，本项目在扩建后的污水管网覆盖范围内。砚山县污水处理厂入水水质要求进水水质要求为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准。 本项目位于砚山县城南侧的子马村，根据了解，现阶段尚未接通市政污水管网，规划设计到项目建成运行后该片区已接通市政污水管网，届时项目废水预处理后可排入市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂处理。本项目废水水质不复杂，经过预处理后可满足砚山县污水处理厂的进水水质要求，不会对砚山县污水处理厂水质造成冲击。 （3）项目排水对地表水的影响 根据分析，若项目建成后，项目所在地市政污水管网已接通，食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理达标后排入规划市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂；若项目建成后，项目所在地市政污水管网尚未接通，建设单位需自行设置污水处理站，项目食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理后进入自建的污水处理站处理后外排。无论哪一种排水方案，项目废水均能实现达标排放，对周围地表水影响较小。 3、营运期噪声环境影响分析 项目营运期主要噪声源为学校内水泵、风机等设备噪声、汽车出入校园的交通噪声等，噪声声级66～95dB(A)，配套专门的机房，设备设在封闭室内。本项目产生的噪声类别和噪声声级见表5-5。 表5-5所示的噪声源在经合理布局以及设备机房隔声等措施之后，噪声大大降低,对周边环境影响较小。 为降低噪声对学校正常教学生活的影响，本环评建议： a、项目在设备选型中优先选择高效、低噪动力设备,同时营运后应加强对各种机械的维修保养、保持其良好的运行效果:在水泵、风机等基础上加设隔振垫；给水泵的出口采用消声止回阀，可以消除水锤;项目水泵、风机等机械设备均位于专用设备间内，经墙体隔声、、距离衰减之后对外界环境的影响很小。 b、严格控制外来车辆进入学校。负责部门应对学校内的配套公建加强管理，加强设备日常检修和维护,保证各设备正常运转。 c、校园内绿化应采用高、中、矮常绿树种的混植,以起到较好的吸声、隔声的效果。 d、建筑外墙应预留空调外挂机位置，学校应对其加强日常监管。 e、将车库出入口斜坡上方加隔声顶棚,将出入口侧墙及顶部作吸声处理；加强项目的交通管理，设立禁鸣标志，并限制进出车辆行驶速度；加强停车库管理；规范车辆进出车库的时间等。 f、临道路一侧设置密集的、面积大的绿化植物以起到较好的吸声、隔声效果。 采取以上措施后，水泵、风机等设备噪声、汽车出入校园的交通噪声对学生的学习和生活影响较小。 4、营运期固体废弃物环境影响分析 项目营运期固体废物主要是生活垃圾、绿化垃圾、实验室废弃物以及实验室中和沉淀物、实验室废液。 （1）生活垃圾 本环评建议在校园内设置若干密封式垃圾桶，生活垃圾分类收集后运送至垃圾转运箱（属于垃圾运输车配套的流动垃圾箱，加盖密封），再委托环卫部门每天清运处置。 （2）中和沉淀物 本项目实验室废水主要来源于化学及生物实验，含有的污染成分主要为酸碱、硫酸、氢氧化钠等)、有机物(乙醛、乙酸乙酯、苯酚、染色剂等)以及重金属离子(铁、钠、锰等)。实验室废水需经中和池进行中和、絮凝处理后排放。因此，中和池内定期会产生一定的沉淀物，主要为重金属沉淀物。类比同类项目可知，沉淀物产生量约为0.05t/a。本环评建议将沉淀物定期打捞出来与实验室废液(化学试剂)、高浓度酸碱液、含重金属化学试剂以及实验仪器第一次淸洗液等废弃物由废液收集桶收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位处理，严禁直排污水管。 （3）绿化垃圾 项目建成后绿化面积约为31452m2，根据同类项目的情况推测，每公顷绿地废弃物产生量在30-50kg/d，秋冬季节偏多，春夏季节偏少，平均约40kg/d，全年产生量约为32.71t/a，绿化垃圾经收集后与生活垃圾一起处理。 （4）实验室废弃物 ①实验室固废（一般固废） 实验室将不定期产生一定的一般固废，如化学实验室废旧玻璃瓶、量筒等；如物理实验室产生的废旧玻璃、纸张、电线等；生物实验产生的植物根茎叶等类比同类普通高级中学项目可知，一般固废产生量为25kga(其中化学实验产生的一般固废为10kg/a、物理实验产生的一般固废为10kg/a，生物实验产生的一般固废为5kg/a)实验室产生的一般固废经统一收集后，与生活垃圾一起交环卫部门清运处置。 ②实验废液（危废） 化学实验过程中产生的废酸、碱液以及过期有机试剂等，主要为NaOH、H2SO4、醋酸等溶液，产生量较少，类比同类普通髙级中学项目可知,实验废液产生量约为60kg/a，该废液处理稍有不慎、很容易导致严重的污染事故。对照《国家危险废物名录》(2018年版)分析，属900-047-49类危险废物。因此,本环评建议校方应依法严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定对危险废物进行申报登记，定点收集、定人管理、定期交有资质单位处置。 项目危险废物需按《危险废物污染防治技术政策》(环发[2001]199号)、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求设置暂存区。校方应在实验楼适当楼层设置危废暂存间，建议暂存间10m2左右，地面采取防渗处理，室内保持通风、干燥，各类废液、试剂、试剂瓶分类存放，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的要求，稳妥保存或堆放，做好有关贮存的环境保护要求。另外，校方还应按照《危险废物转移联单管理办法》的要求进行危险废物转移。危险废物暂存区建设需符合环保要求，并按相关要求做好防护，具体要求如下： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。②必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体浄化裝置。③设施内要有安全照明设施和观察窗口。④用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面,且表面无裂隙。⑤应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵戳最大容器的最大储量或总储量的五分之一。⑥不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。⑦危险废物储存室要派专人定期管理，贴警示标签，禁止小孩等无关人员进入 该危废暂存间应满足安全设计要求，具有防渗、防雨、防盜、防风、防哂功能，由专人看管，设警示标志,并制定完善的保障制度，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的有关规定要求；同时危险废物处置过程应严格按照相关规定，执行危险废物联单转运制度，必须做到贮存、运输、处置安全。 在固体废弃物的减量化、资源化和无害化方面，可采取以下措施： ①搞好生活、办公垃圾的分类收集,其中有利用价值的纸张、塑料、金属玻璃、废、旧包装物等尽可能回收利用，切实实行固体废物的资源化和减量化，无法利用的固体废物，集中后送城市垃圾填埋场无害化处置。 ②项目方在校区内拟设置若干垃圾收集桶和1个垃圾转运箱，环评要求做好垃圾收转运箱的底层防渗，同时及时清运垃圾和杀虫消毒，做到垃圾当天收集，当天清运。 ③食堂厨房的泔水应用密闭容器进行单独处理，日产日清，避免产生恶臭气体，影响周围环境。 ④对于危险废物，危废暂存间必须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的要求，分类收集，做好防渗、防雨措施，并制定转运登记管理制度。禁止危险废物与生活垃圾一同处理。 经采取以上资源化、减量化和无害化处置措施后，只要严格管理，本项目产生的固体废物不会对环境造成二次污染。 5、风险分析 环境风险是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）技术要求和国家环境保护总局环发[2005]152号文《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的要求，通过风险识别、风险分析和风险后果计算等开展环境风险评价，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。 （1）评价工作等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-12确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-6 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A.. （2）环境风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B中对于易燃物质临界量和《 危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表1、表2中危险化学品临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式(C.1) 计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中: q1，q2, .. . ，qn一每种危险物质的最大存在总量，t； Q1， Q2...，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为: (1) 1≤Q<10；(2) 10≤Q<100； (3) Q≥100。 根据校方提供的资料，同时查阅《危险化学品目录》（2018年版），中学阶段的化学实验涉及的主要危险化学品如下，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B中对于易燃物质临界量和《 危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表1、表2中危险化学品临界量的比值Q来确定最终的Q值，判定结果见表7-6。 表7-7 项目涉及的主要危险化学品Q值一览表 风险类别; 名称; CAS号; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 易燃易爆; 乙醇; 64-17-5; 0.05; 500; 0.0001. 汽油; 86290-81-5; 0.05; 200; 0.00025. 煤油; 8008-20-6; 0.05; 2500; 0.00002. 白磷; 12185-10-3; 0.01; 50; 0.0002. 金属钠; 7440-23-5; 0.01; 10; 0.001. 金属钾; 7439-95-4; 0.01; 1; 0.01. 腐蚀性; 盐酸; 7647-01-0; 0.02; 7.5; 0.002667. 硫酸; 7664-93-9; 0.02; 10; 0.002. 硝酸; 7697-37-2; 0.02; 7.5; 0.002667. 氨水; 1336-21-6; 0.02; 10; 0.002. 合计; 0.020903. 根据上表，本项目Q值为0.020903，在Q<1范围内，该项目环境风险潜势为Ⅰ，开展环境风险的简单分析。 （3）风险物质分析 本项目不同于一般化工企业，高级中学化学实验课中所涉及的均为最简单的化学反应，且涉及到危险化学品的实验只由教师进行演示实验，不进行学生分组实验。因此其单次使用量及最大储存量都很小，各类危险化学品储存量未达到《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B和《 危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中的对应临界值，不构成重大危险源，其对外界产生的风险几率很小。 （4）风险防范措施 为确保危险化学品的安全存放、安全使用，学校拟制定以下管理办法： ①学校的危险化学品由化学实验室管理，化学实验室设危险化学品专柜进行保管，危险化学品的保管实行专人专库双锁管理，保管员应忠于职责，认真仔细。 ②严格按照危险化学品的储存，使用操作规程，严防偷盗、水灾、火灾等事故发生。 ③危险化学品的使用不得离开实验室且仅限于教学实验使用，一律不准外私人借用，坚决制止危险化学品向外借和流向社会。 ④危险化学品的采购必须经学校领导批准，入库管理和使用前后都必须有准确详细的记录，使用后剩余部分应及时归还，做到账物相符。 ⑤学校将定期或不定期检査实验室的安全生产危险化学品的管理情况，发现问题，及时整理，要求管理人员每月清点危险化学品一次，每次清点要有详细记录。 - 6、交通噪声对项目的影响分析 （1）外环境交通噪声影响分析 项目声环境主要受项目东侧市政规划道路和北侧的环城南路交通噪声影响，由于项目与周边公路有绿化带及人行道相隔，且项目教学楼和宿舍楼位于整个地块的中部，距离道路较远，外环境的交通噪声对师生的学习和生活影响较小。 （2）项目区内道路交通噪声影响分析 项目投入运行必然造成区域及车库外来往车辆增多，来往车辆主要是以中、小型车辆为主，所以车辆发动机产生的噪声相对偏小。按项目区车速0～30km/h估算，交通噪声一般为59.3～72.2dB，为间断性产生，具有产生地点相对分散、间断性、瞬时性、时段性、不确定性等特点。加之噪声能量的不可积累性，故对环境的影响可以接受。但噪声对住户较敏感，校内保安应加强对机动车噪声污染管理工作，对进入项目区的机动车采取禁鸣喇叭或减少鸣喇叭。 综上所述，项目周边环境条件良好，总体上可以满足项目对外环境的要求。 三、与相关政策符合性分析 1、与产业政策的符合性 根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本2013修正版）》和《《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）》，拟建项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类；且项目所属行业不在国家、省禁止或限制发展之列，符合国家有关产业政策。 六、选址合理性和平面布置合理性分析 1、选址合理性分析 本项目选址位于砚山县城郊子马村，北侧靠近环城南路，根据砚山县自然资源局的用地预审意见，同意将砚山县第五中学建设项目纳入全省高中的建设规划中，项目未占用基本农田，符合用地标准。项目还取得了建设工程规划设计条件（见附件6），规划用地性质为教育科研用地；该项已取得砚山县建设项目选址并联审批表（见附件4）。综上，项目周边条件成熟，交通便利。项目区周围没有工业污染源、环境质量状况良好，项目运营后所产生的各项污染物均能做到达标排放或得到妥善处置，对周围环境影响较小，因此项目的选址合理。 2、布局合理性分析 总用地为100000.5 m2（约合150亩）。为了使校园更好的满足高级中学的使用需求,在总平面布局上充分考虑各部分分区的各自独立与相互联系。功能分区是本方案定义场所秩序的最有效的手段,使得办公教学区域、体育活动区域生活后勤区域明确,联系紧密。地块形状有锐角夹角,尖角处土地利用率不高。用地边长约350米×300米,南高北低,高差约为15米,场地中部有“山包”，整体高度变化较大,坡度较陡且不均匀。本着节约投资、减少挖填方量和依山而建的原则,将可建用地范围根据原始地形地貌分为三个错台。 规划以入口厂场为中心及南北轴线为主轴线,构成了校园的主体骨架,依托外部车行外环线这个网络,整体建筑布局借鉴传统的手法,以院落串接各功能空间,形成多个组群,组群内部组织紧湊,形成疏密相间,张弛有度的规划结构。形成“一心、一轴、三区”的规划结构： 一心:以校园主入口广场为中心,连接起办公楼、综合楼及教学区。 一轴:沿南北中心轴线,拾级而上,将入口区、教学区与生活区区串联起来地块中部部为教学区,南侧则为生活区。 三区:按照功能分布将用地分为教学区、生活区、体育运动区三个区域。 主入口设置于地块东北侧,由地块东侧城市规划道路进入校区,亦为地块最低点。项目教学楼布置于整个地块的中央，教学楼北侧为图书馆；地块西侧自北向南依次为报告厅、实验楼、办公楼、宿舍楼；地块东侧主要为体育运动区和食堂，体育运动区南北向设置400米标准跑道。并由于地形高差其余球类活动场地及室内体育馆则与布置于操场南侧。各功能区块围绕公共开放的流动空间展开,并且各功能区块之间又有绿观作为缓冲,做到既相对独立又有密切联系。丰富的空间形态,井然有 结构,使整个校园空间严谨庄重,且不失变化。项目总平面布置情况见附图2。 综上分析，项目平面布置按照功能分区分布合理，并布置了景观绿化等作为缓冲，平面布置合理。 四、环境管理及环境监测 1、环境管理 本项目属于生产类项目，项目运营过程中会对周边环境产生一定影响，因此项目方需注意按照环评中提出的相应治理措施，建立防止废气、废水、噪声、固体废弃物对环境造成影响的相关环境管理制度以及生态环境影响制度，确保各项环保措施落实到位。另外，应关心并积极听取可能受项目环境影响的附近敏感点的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 2、环境监理 建设项目环境监理是指建设项目环境监理单位受建设单位委托,依据有关环保法律法规、建设项目环评及其批复文件、环境监理合同等,对建设项目实施专业化的环境保护咨询和技术服务,协助和指导建设单位全面落实建设项目各项环保措施。环境监理的根本目的在于:实现工程建设项目环保目标：落实环璄保护设施与措施,防止环境污染和生态破坏;满足工程竣工环境保护验收要求。 本项目在施工和运营过程中如管理不善，产生的噪声、扬尘、废水、固体废物等均可能对周边环境造成污染。为将各项管理措施落实到位，确保配套的环保设备投产及运行，项目单位应委托专业环境监理机构，对项目污染环境、破坏生态的行为进行监督管理，对建设项目配套的环保工程施工监理，确保 “三同时”的实施。环境监理应从工程的设计阶段介入，并覆盖施工建设期、试运行至竣工验收的全过程，并将监理报告作为“三同时”验收依据。 因此，本项目需涉及环境监理相关内容： （1）建设单位在工程招标时应包含环境监理的内容。建设单位在与施工单位签订工程建设合同时，合同中应包括环境保护的内容，明确如发生环境污染或生态破坏等环境问题时，施工单位应承担的责仼及补救恢复措施。 （2）建设单位在与施工单位签订工程建设合同时，应同时与环境保护监理单签定施工期环境监理的合同，环境监理合同应明确环境保护监理工作范围、内容、方式、目标及环保监理单位的权力、义务，使环境监理工作能发挥应有的工 （3）环境保护监理包括两部分内容：一是监理项目主体工程的施工过程应符合环保要求，如噪声、废气、污水等污染物排放应达标、减少水土流失和生态环境破坏；二是对保护营运和施工期的环璄而建设的配套环境保护设施进行监理，包括垃圾处置设施、绿化工程等。 3、环境监测计划 结合项目特点，根据相关环境保护监测要求，本环评提出项目运营期环境监测计划如下： 表7-8 项目运营期环境监测计划 内容; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 噪声; 场界四周; LepA（dB）; 1次/年·处; 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司; 文山州生态环境局砚山分局. 大气; 食堂油烟排放口; 油烟; 1次/年; 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司. 实验室废气排放口; 实验室废气; 1次/年; 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司. 水污染源; 废水总排放口; pH、COD、 BOD5、SS、氨氮、动植物油; 1次/年; 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司. 五、项目竣工环境保护验收 根据我国有关建设项目环境保护管理制度的规定，项目在工程建设中必须全面落实各项环保对策及污染防治措施，严格执行污染防治设施和生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。竣工环境保护验收一览表见7-9。 表7-9 项目竣工环保验收内容一览表. 类别; 污染源; 污染物; 环保设施、措施; 验收效果. 废气; 实验室; 实验室废气; 通风橱及排气管道; 有组织排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2所列标准值. 食堂; 油烟; 油烟净化装置及油烟排放管道; 满足《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001的相关限值. 废水; 生活污水、实验室废水; pH、COD、 BOD5、SS、氨氮、动植物油; 若项目建成后，项目所在地市政污水管网已接通，食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理达标后排入规划市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂；若项目建成后，项目所在地市政污水管网尚未接通，建设单位需自行设置污水处理站，项目食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理后进入自建的污水处理站处理后外排。; 排入市政污水管网的废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B等级标准；若废水不能进入市政污水管网，自行处理达到《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中的一级标准. 噪声; 噪声; 设备噪声; 设备置于专用设备房、基础减振、禁止鸣笛图标若干; 《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008中2类标准. 固体废物; 实验室; 中和池沉淀物 实验室废液; 收集存放于危废暂存间，委托有资质的单位最终处置; 危险废物暂存间的设置满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单（环境保护部公告2013年第36号）中相关要求，做到100%处置. 实验室; 一般固废; 与生活垃圾一起交环卫部门清运处置; 做到100%处置. 绿化; 绿化垃圾; 与生活垃圾一起交环卫部门清运处置. 师生生活; 生活垃圾; 委托环卫部门清运处置. 化粪池; 污泥; 委托环卫部门清掏处理. 环境风险防治措施; 化学实验室设危险化学品专柜进行保管，危险化学品的保管实行专人专库双锁管理；严格按照危险化学品的储存，使用操作规程，严防偷盗、水灾、火灾等事故发生；详细记录危险化学品的使用情况; 避免危险化学品泄露，流出校外. 其他; 必须认真落实“三同时”制度，确保各项污染治理措施的正常运行.

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 阶段 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 污染物 | 施工期 | 施工废水 | 悬浮物 | 截排水沟、沉淀后回用与施工用水及场地洒水降尘 | 对周围地表水环境影响较小 |
|  |  | 地表径流 | 悬浮物 |  |  |
|  |  | 基坑涌水 | 悬浮物 |  |  |
|  | 营运期 | 师生生活污水、食堂含油废水 | COD、BOD5、氨氮、动植物油 | 若项目建成后，项目所在地市政污水管网已接通，食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理达标后排入规划市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂；若项目建成后，项目所在地市政污水管网尚未接通，建设单位需自行设置污水处理站，项目食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理后进入自建的污水处理站处理后外排。 | 达标排放 |
|  |  | 实验室废水 | pH、COD、BOD5、氨氮 |  |  |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 | TSP、PM10 | 洒水降尘、围挡、遮盖 | 对周围环境影响小 |
|  | 营运期 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置处理后通过油烟管道排放 | 达标排放 |
|  |  | 停车场 | 汽车尾气 | 加强绿化、保持畅通 | 对周围环境影响很小 |
|  |  | 应急发电机 | 废气 | 绿化吸收 | 对周围环境影响很小 |
|  |  | 垃圾转运箱 | 臭气 | 日产日清 | 对周围环境影响很小 |
|  |  | 实验室 | 实验室废气 | 在使用挥发性化学品的实验室设置通风橱，挥发性废气收集后通过实验楼楼顶排气筒排放 | 达标排放 |
| 固体 废物 | 施工期 | 施工工地 | 建筑垃圾 | 施工单位按要求处置 | 不随意堆放、处置率100% |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 由环卫部分清运处置 |  |
|  | 营运期 | 师生生活 | 生活垃圾 | 设置垃圾转运箱，日产日清，由环卫部门统一清运 | 处置率100%，对环境影响很小 |
|  |  | 实验室 | 中和沉淀物 | 收集存放于危废暂存间，委托有资质的单位最终处置 |  |
|  |  |  | 废液 | 收集存放于危废暂存间，委托有资质的单位最终处置 |  |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 委托环卫部门用吸粪车清理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 机械设备 | 施工噪声 | 合理布局、合理安排工期、墙体阻隔、距离衰减 | 厂界达标 |
|  | 营运期 | 水泵、风机 | 噪声 | 减震、密封、绿化降噪 | 达标排放， 对环境影响很小 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目用地范围内无自然保护区分布，无珍稀、濒危或需要特殊保护的动植物存在，本项目产生的生态环境影响主要来源于项目施工造成的水土流失。项目内基础施工尽量减少开挖量；项目施工尽量避开雨季施工，从而避免雨水冲刷产生的水土流失；雨季施工做好截水沟，雨水经沉淀处理后回用。 项目施工期产生的废气、废水、废渣以及噪声等会对周围生态环境产生一定影响，施工期废气采取防尘网，喷洒水，帆布覆盖料场及采用环保型产品等措施；废水采取沉淀处理后回用；废渣主要为废土石和垃圾等，废土石部分回用，部分市政管理部门要求进行处置；垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运处理等，在采取相关措施后，施工期产生的污染物对周围环境影响降到最低，对生态环境影响甚微。 对工程涉及区域内的施工人员，应加强宣传、教育，强化其保护环境的意识，文明施工，达到工程建设和环境保护的同步发展。 项目建成后，采取:（1）绿化方式采取多层次绿化来进行绿地培植，注意绿化品种及绿地种类的配置，采取乔木、灌木、花卉、草地相结合的栽培原则，丰富绿地形态，增强绿化的景观效果。（2）项目周围临近公路应多种植乔木，以提高吸声降噪能力。（3）绿化尽量采用树龄长、树枝端正、体型优美、成活率高的乡土树种。（4）在项目区四周、区内道路两旁、组团之间房前屋后、屋顶、边坡及其它可以绿化的地方进行绿化，形成立体绿化的格局，在美化环境营造项目区景观和舒适的居住环境的同时，取得良好的生态效益。（5）从绿化、能源、节水、建筑材料等方面着手，为创建生态商贸城创造条件。 项经采取以上措施后，项目的建设对生态环境影响不大，建设及营运过程中各运行工序均满足生态环境保护的相关要求，取得了较好的预期效果。 |  |  |  |  |  |

- 表九、结论与建议

一、评价结论 1、产业政策合性结论 根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本2013修正版）》和《《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）》，拟建项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类；且项目所属行业不在国家、省禁止或限制发展之列，符合国家有关产业政策。 2、选址合理性分析结论 本项目选址位于砚山县城郊子马村，北侧靠近环城南路，根据砚山县自然资源局的用地预审意见，同意将砚山县第五中学建设项目纳入全省高中的建设规划中，项目未占用基本农田，符合用地标准。项目还取得了建设工程规划设计条件，规划用地性质为教育科研用地；该项已取得砚山县建设项目选址并联审批表。综上，项目周边条件成熟，交通便利。项目区周围没有工业污染源、环境质量状况良好，项目运营后所产生的各项污染物均能做到达标排放或得到妥善处置，对周围环境影响较小，因此项目的选址合理。 3、环境影响结论 （1）施工期环境影响结论 本项目施工中的主要环境问题是施工噪声和二次扬尘污染。扬尘污染采取洒水抑尘、篷布遮盖等措施可大大减少粉尘污染。施工期对地表水的影响很小，产生的建筑垃圾和少量生活垃圾等都得到合理妥善处置，对环境造成影响不大。项目施工期的噪声会对周边敏感点居民区产生一定的影响，但通过加强施工管理，严格执行《噪声污染防治法》中有关规定，采用低噪声设备、夜间禁止施工等措施，拟定合理的施工计划和防范措施，可将噪声对周边环境影响降到最低程度。 虽然施工期影响是暂时性的，但项目开发商和施工队应高度重视，严格执行各项污染防治措施，防治施工噪声和扬尘扰民事件发生。本项目施工方需协调好周边居民，取得周边居民对本项目建设的理解和支持，以免出现扰民现象。 （2）营运期环境影响结论 项目运行期污染物主要有废水、废气、噪声、固体废物等。 废气：项目营运期废气主要表现为停车场的汽车尾气、垃圾转运箱做到日产日清、食堂油烟和实验室废气。食堂安装油烟净化装置，净化处理后用过油烟管道高空排放；项目设置的垃圾转运箱必须做到日产日清；在使用挥发性化学品的实验室设置通风橱，挥发性废气收集后通过实验楼楼顶排气筒排放。项目区产生的各类废气经上述措施处理后，经大气稀释扩散、绿化吸附对区域大气环境影响不大。 废水：若项目建成后，项目所在地市政污水管网已接通，食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理达标后排入规划市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂；若项目建成后，项目所在地市政污水管网尚未接通，建设单位需自行设置污水处理站，项目食堂含油废水经隔油池预处理后和生活污水一起进入化粪池处理、实验室废水经中和沉淀池中和、絮凝预处理后进入自建的污水处理站处理后外排。无论哪一种排水方案，项目废水均能实现达标排放，对周围地表水影响较小。 噪声：项目营运后车辆进出产生的噪声声源不高，通过采取禁鸣措施可等到控制。项目内设备噪声源经过厂房隔声、减震、衰减及加强项目内绿化等措施后不会对周围环境造成不利影响。 固体废物：校园内生活垃圾、绿化垃圾和实验室一般固体废物统一收集至垃圾转运箱，委托环卫部门统一清运处置，做到日产日清；实验室中和沉淀物及实验室废液属于危险废物，收集后存放于危废暂存间，委托有资质的单位处置。项目营运期固体废物的环境影响不大。 项目营运期产生的各项污染物通过采取相应的污染防治措施后能实现达标排放，对区域环境影响不大。 4、总结论 综上所述，项目建设符合规划、符合产业政策。其施工期、营运期将产生一定的污染物和环境污染，通过采取环评提出的防治措施后，项目产生的污染物可得到有效控制，符合达标排放、总量控制原则。项目建设不会降低当地环境功能，对区域环境影响不大。从环境影响角度分析，通过采取相应的防治措施后，项目建设是可行的。 二、对策措施 为了减轻建设项目实施对环境造成的不利影响，拟建项目在实施中必须进行和加强环境的管理；同时在从事开发建设时必须严格按照国家的环境保护政策和有关法规进行。结合项目的性质和特点，项目在建设期及运营期须采取以下对策措施： （1）食堂设施油烟净化装置，食堂油烟收集净化处理后通过油烟管道高空排放。 （2）使用挥发性的化学药品在通风橱内进行，挥发性实验室废气收集后通过同意的管道排放。 （3）项目排水严格按照雨污分流执行。项目内雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网。污水经化粪池处理后排入城市污水管网最终进入砚山县污水处理厂处理。 （4）垃圾统一收集后委托当地环卫部门清运处理，做到日产日清；化粪池污委托环卫部门定期用吸粪车清理。 （5）绿化应以灌、草绿化配合乔木绿化，形成具有较好除臭效果的绿化带。项目内垃圾应及时清运，避免蚊蝇、臭气滋生，炎热季节应对垃圾转运箱采取有效的除臭措施如喷洒除臭剂等，减轻垃圾转运箱异味对环境空气的影响。 （6）项目营运期管理单位应定期对排水化粪池、排水管网、垃圾转运箱等污染治理设施进行保养、维修，确保设施正常运行。 （7）严格遵守国家环保法规，配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。并在营运过程中加强污染治理设施的维护，使营运期污染物达标排放。 三、要求 1、校方应该制定包括保护环境质量、维护环境卫生和保持环境整洁的相关制度，培养住户爱护环境、注意卫生的良好习惯。 2、应加强环境管理，加强对学生进行节水、节电、保护环境等的宣传教育。使用节水阀门（水龙头），防止跑、冒、滴、漏，绿地、树木、花卉尽量采用滴灌或微喷技术。 3、必须严格严格执行环保“三同时”制度，确保污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 4、项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后，方可投入生产或者使用。 5、在建设和投入使用后，应积极配合各级环境保护行政主管部门的监督管理，要严格进行环境管理，保证环保设施的正常运行，必须做到达标排放，同时安排、培训专职的环保管理人员，使整个项目的环境效益、经济效益和社会效益做到协调发展，对社会经济的发展和环境保护起到促进作用。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按照《报告表》及砚环审〔2019〕 号文件批复要求，做好环境保护工作。 公 章 经办人： 年 月 日