建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：云南普阳煤化工有限责任公司焦粉成球综合利用技改及兰炭烘干技改项目

建设单位(盖章)：云南普阳煤化工有限责任公司

编制日期：2019年12月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 云南普阳煤化工有限责任公司焦粉成球综合利用技改及兰炭烘干技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 云南普阳煤化工有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 魏忠雄 |  |  | 联系人 |  | 陈明奇 |  |  |
| 通讯地址 | 云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15187695933 |  | 传真 | - |  | 邮政编码 | 663000 |  |
| 建设地点 | 云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 砚山县市场监督管理局 |  |  |  | 批准文号 | 项目代码：2019-532622-26-03-042734 |  |  |
| 建设性质 | 新建£改扩建£技改R |  |  |  | 行业类别 及代码 | C2524煤制品制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 877.8 |  |  |  | 绿化面积（平方米） | - |  |  |
| 总投资 （万元） | 787.48 | 环保投资（万元） |  |  | 10.40 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 1.32 |
| 评价经费 （万元） | 2.6 | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年02月 |  |  |
| 工程规模及内容： - 1.1任务由来 云南普阳煤化工有限责任公司是一家电石生产企业，每年生产电石所需焦炭量约80000t，粒度5-25m。焦炭来源目前主要靠市场采购。所需的焦炭经汽车运输及加工后焦炭破损率高达17%，经过统计每年产生粒度小于5mm的焦粉约7000吨，使得大部分焦粉露天堆积，风吹日晒，四处飞扬，严重污染了环境。焦粉只能作低级燃料处理或低廉的价格外卖，其价值没有得到充分的利用，还造成了企业直接经济损失和环境污染。近几年来，随着烘干设备的改进及焦粉成型技术的发展，实现了将焦粉加工成能够重新利用的块状产品代替部分焦炭应用。 云南普阳煤化工有限责任公司现有一套2.4×20m卧式单滚筒干燥机及配套的ZDFR6热风炉，卧式单筒干燥机设计产量20t/h，经过多年使用设备存在严重磨损同时破损率较高。经过对2.4×20m卧式单滚筒干燥机破损率进行计算，单滚筒干燥机破损率高达12%以上，焦炭综合破损率高达17%。因此，云南普阳煤化工有限责任公司为降低电石生产成本，提高企业竞争能力，发挥云南普阳煤化工有限责任公司整体优势和有利条件，提出建设焦粉成球综合利用技改及兰炭烘干技改项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018版）》等的规定，在项目实施前，建设方委托我公司对本项目进行环境影响评价工作，接到委托后，我公司组织技术人员进行现场踏勘和调查，收集了有关该项目的资料，在此基础上根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制了本项目环境影响报告表。 - 1.2主要建设内容及规模 1、原项目情况 原项目情况：云南普阳煤化工有限责任公司现有一套2.4×20m卧式单滚筒干燥机及配套的ZDFR6热风炉，卧式单筒干燥机设计产量20t/h，经过多年使用设备存在严重磨损同时破损率较高。经过对2.4×20m卧式单滚筒干燥机破损率进行计算，单滚筒干燥机破损率高达12%以上，焦炭综合破损率高达17%。 2、技改方案： （1）新增一套Φ3.6×11m三筒烘干机一套，原有2.4×20m卧式单滚筒干燥机作为备用，热源由现有ZDFR6热风炉提供，产生的尾气利用现有的烘干除尘器，同时在除尘器前端增加旋风沉降。 （2）现有烘干筛分系统每年产生焦粉约7000吨，新增焦粉成球综合利用生产一条，将焦粉配入粘合剂经过混合均匀后，再进行捏合搅拌，混合物送入成型机械进行挤压成型，制成焦粉块，将焦粉块送入立式烘干窑，烘干热源利用现有ZDFR6热风炉作为热源，烘干后的废气排回到现有的烘干除尘器，同时在除尘器前端增加旋风沉降。烘干后的焦粉块送入成品仓或与烘干后的碳材混合后直接输送至电石炉使用。 根据业主提供资料，现有的热风炉能够满足三筒烘干机及立式烘干窑所需热源，不新建热风炉。 3、建设内容 技改项目新增占地面积为877.8m2，建筑面积为885.4m2，建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目建设内容详见表 1-1。 表1-1 项目主要组成一览表. 类别; 主要内容. 主体 工程; 1栋生产厂房; 1F，建筑面积为885.4m2，布设焦粉烘干生产线及焦粉成型生产线。. 辅助 工程; 办公生活区; 本项目为云南普阳煤化工有限责任公司焦粉成球综合利用技改及兰炭烘干技改项目，不新建办公生活区，不新增员工。. 公用 工程; 给水设施; 项目生产用水由云南普阳煤化工有限责任公司厂区现有供水管网供水。. 排水设施; 项目实行雨污分流制，雨水经收集沟渠和管道收集后排入云南普阳煤化工有限责任公司厂区雨水管网；本工程生产过程中无废水排放。. 电力设施; 云南普阳煤化工有限责任公司原焦炭烘干设有车间变电所，内设一台1250KVA电力变压器，本装置建在焦炭烘干车间旁，可利用该变电所向本装置供电。项目供电电源可靠，供电有保障。. 通信设施; 项目所在区域覆盖通信电信系统。. 消防; 项目室内设置手提式磷酸盐干粉灭火器，以及环形消防供水管网。. 能源; 烘干热源采用现有ZDFR6热风炉热气进行烘干，并利用鼓风机送风且温度可调节，完全能满足本项目的需要。. 环保 工程; 废气处理设施; 三筒烘干机及立式烘干窑热源由现有ZDFR6热风炉提供，产生的尾气利用现有的烘干除尘器处理后由30m高排气筒引致高空排放。. 加强生产厂房通风系统，保持厂房空气流通. 噪声处理设施; 项目机械设备添加减振垫，设备置于室内使设备噪声得到消减。. 固体废物收集设施; 库除尘器除下来得粉尘为焦粉，堆放于原有焦粉仓，可作为原料回用于焦粉成球综合利用. - 1.3项目技术指标 本项目涉及的主要指标具体见表1-2。 表1-2 项目主要指标. 序号; 名称; 单位; 规模; 备注. 1; 总用地面积; m2; 877.8; -. 1.1; 建筑占地面积; m2; 885.4; -. 2; 总建筑面积; m2; 885.4; -. 3; 型焦; t/a; 7000; 焦粉型焦. 4; 劳动定员; 人; 12; 云南普阳煤化工有限责任公司员工，所需人员由公司原料车间统一调配. 5; 工作制度; d; 330; 工作时间为24h/d. - 1.4产品方案及规模 - 本项目主要为焦粉型焦，项目建成后，年生产焦粉型焦7000t/a。 - 1.5主要原、辅料 项目主要原辅材料消耗情况见表1-3所示。 表1-3 项目主要原辅料一览表. 名称; 年耗量; 主要成分; 来源. 原辅料; 焦粉; 7000t; 厂区供给. 粘接剂; 700t; 膨润土、胶介质、含水率; 市场外购. - 1.6项目主要设备 项目主要设备具体见表1-4。 表1-4 项目主要设备—览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 动力（kw）. 1; 定量给料机; DGL2518; 台; 2; 1.5*2. 2; 立式粉碎机; LF1000; 台; 1; 37. 3; 干粉给料机; GFL1010; 台; 1; 1.1*2. 4; 轮碾机; LN1800; 台; 2; 15. 5; 压球机; XYG750; 台; 1; 55. 6; 立式烘干机; LHG3060; 台; 1; 0.25*12. 7; 引风机; Y4-73-12C; 台; 1; 75. 8; 布料输送机; B=500; 台; 1; 4. 9; 刮板输送机; MS400; 台; 3; 11. 10; 大倾角皮带输送机; TDJ650; 台; 1; 11. 11; 皮带输送机; B=500; 台; 3; 4*3. 12; 除铁器; YCT500; 台; 1; 0. 13; 三筒烘干机; Ф3.6×11m; 台; 1; 55. 14; 引风机; Y8-38 NO12D; 台; 1; 110. - 1.7劳动定员及工作时间 工作制度：采用3班制，每班工作时间为8小时，全年工作日330天。 劳动定员：12人，其中管理4人，技术人员8人，人员为云南普阳煤化工有限责任公司员工，本项目所需人员由公司原料车间统一调配，不新增人员。 - 1.8施工期 项目总施工期为1个月，施工期为2020年01月01日至2020年02月01日，施工人员为10人，不在项目区食宿。 - 1.9项目投资 项目总投资787.48万元，其中，项目环保投资10.40万元，占总投资的1.32%，详见表1-5，环保措施布置图详见附图4。 表1-5 本项目环保投资一览表. 时段; 项目; 环保设施和措施，数量; 投资(万元); 备注. 施 工 期; 防尘措施; 防尘布网、洒水、覆盖篷布、车辆车轮冲洗和地面硬化等; 0.7; 环评要求增设. 废水措施; 临时沉清池1座; 0.4. 噪声防治措施; 高噪声设备添加减振垫; 0.5; 环评要求增设. 固废处置措施; 固废清运处置; 0.6. 运 营 期; 废气处理措施; 加强生产厂房通风系统，保持厂房空气流通。; 1.1; 环评要求增设. 三筒烘干机及立式烘干窑热源由现有ZDFR6热风炉提供，产生的尾气利用现有的烘干除尘器处理后由30m高排气筒引致高空排放; -; 现有. 噪声防治措施; 高噪声设备添加减振垫; 1.5; 环评要求增设. 固废处置措施; 库除尘器除下来得粉尘为焦粉，堆放于原有焦粉仓，可作为原料回用于焦粉成球综合利用; -; 现有. 其 他; 环境评价费; —; 2.6; —. 项目竣工环保验收费用; —; 3.0; 环评建议预留. 合计; 10.40; -. |
| 与本项目有关的原有污染及主要环境问题： 本项目为云南普阳煤化工有限责任公司焦粉成球综合利用技改及兰炭烘干技改项目，技改方案为： （1）新增一套Φ3.6×11m三筒烘干机一套，原有2.4×20m卧式单滚筒干燥机作为备用，热源由现有ZDFR6热风炉提供，产生的尾气利用现有的烘干除尘器，同时在除尘器前端增加旋风沉降。 （2）现有烘干筛分系统每年产生焦粉约7000吨，新增焦粉成球综合利用生产一条，将焦粉配入粘合剂经过混合均匀后，再进行捏合搅拌，混合物送入成型机械进行挤压成型，制成焦粉块，将焦粉块送入立式烘干窑，烘干热源利用现有ZDFR6热风炉作为热源，烘干后的废气排回到现有的烘干除尘器，同时在除尘器前端增加旋风沉降。烘干后的焦粉块送入成品仓或与烘干后的碳材混合后直接输送至电石炉使用。 与本项目有关的原有污染主要为原兰炭烘干系统尾气，现有烘干系统产生的尾气经过现有的烘干除尘器除尘后能达标排放。根据原环评及环保竣工验收报告，兰炭烘干系统废气排放及产生情况见下表。 表 1-6 烘干系统废气一览表 污染源名称; 污染物; 排放量 （Nm3/h）; 产生浓度 (mg/Nm3); 除尘器类型; 效率 (%）; 排放浓度 (mg/Nm3）; 排放量 （kg/h）; 排放筒; 评价. 高度 （m）; 数量 （座）. 焦炭烘干及破碎筛分废气; 烟尘; 35000×2; 3000; 袋式除尘器; ＞97; 85.7; 5.98; 30; 1; 达标. SO2; 163.14; 0; 163.14; 11.42. 标准值; 烟尘; 200. 粉尘; 120. SO2; 850. |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

- 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 2.1.1地理位置 砚山县地处云南省滇东南高原地带，隶属于云南省文山州中东北部，地处东经103°35′～104°45′，北纬23°18′～23°59′之间，东与广南县相连、南与西畴县文山县接壤、西与红河州的开远、蒙自县毗邻、北连丘北县。 本项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，项目周围有乡村道路，交通便利。具体位置见附图2项目地理位置示意图。 - 2.1.2地形、地貌、地质 砚山县地处滇东南岩溶高原中部，地势大致西北高、东南低。地貌类型为山地、丘陵、盆地和岩溶及漏斗等，其中山地、丘陵、盆地面积分别为2134km2、586km2、1106km2，分别占全县国土面积的55.8%、15.3%、28.9%。贯穿文山州的六诏山脉莽莽苍苍、万丰峥嵘。境内最高海拔2263m，为阿舍彝族乡路都克的马吊陡坡；最低海拔1080m，为八嘎河流出砚山的交界处。 砚山县，东部地区除江那镇一带为地势较平缓的构造溶蚀堆积盆地外，其余各乡镇均为岩溶丘陵、中山和低中山地貌，山多平地少，洼地、台地及坡地广泛分布，落水洞、漏斗等特殊地貌突出。蚌峨、八嘎一带河流切割较深，侵蚀沟多，山高坡陡，为典型的中山河谷地貌。西部大部分乡、镇则为宽平的岩溶盆地，盆地四周被岩溶丘陵和中低山所环绕。阿舍一带为中山、中高山地区，山高谷深、峰丛林立，坡地和谷底分布广泛。 砚山县地址构造属华南加里栋褶皱带云南弧形构造单元，经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地址构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所—蚌峨褶皱带、老鹰山—阿猛褶皱带、长岭街—倮基黑褶皱带。 - 2.1.3气候、气象 砚山县地处北回归线附近低纬高原地带，属亚热带大陆性季风气候区，随着海拔高度的不同，呈现亚热带高原立体气候和季风气候的特点。全年平均气温为16.5℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃～10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃～25℃，极端最高气温33.20℃，极端最低气温-7.8℃，年日照时数1400～2100h。境内雨水充沛，雨量集中，干湿明显，5～10月为雨季，降雨量占全年降雨量的83～86%，县内年降雨量840～1400mm，多年平均降雨量1071mm，多年平均蒸发量1948.50mm。主要气象灾害有旱灾、洪涝灾、低温、霜冻、倒春寒、冰雹和大风等，春旱秋涝是砚山县主要的气候特点。多年平均风速3m/s，多年最大风速 30m/s，多年平均最大风速17m/s，历年最多风向为南风，主导风向为南风。 江那镇海拔在1400-1630米之间，气候温和，属北亚热带气候类型。 - 2.1.4水文特征 砚山境内有公革河、贵马河、八嘎河、翁达河、稼依河、阿三龙河等6条河流全长224.76km，径流面积3737.98km2，水能资源蕴藏量2.83万千瓦。 项目周边地表水体为项目区西面70m处的红舍克水库，水体功能为工业及农业用水。 - 2.1.5土壤、动植物等 1）土壤 砚山县土壤类型差异较大，全县分红壤、黄壤、紫色壤、石灰岩土、水稻土5个土类，11个亚类，17个土属，31个土种。其中，红壤性耕地4.23万hm2，占耕地总面积的68.7％。境内坝子众多，有0.2 hm2以上的坝子35个，其中平远坝子有1.83万hm2，是全省八大坝子之一。 2）动植物 根据砚山县1996年森林资源二类调查结果，全县现有林业用地面积125696公顷，占全县土地总面积的32.84%，其中有林地面积61646公顷，疏林地1893公顷，灌木林地34383公顷，未成林地10299公顷，新造林地8225公顷，无林地9258公顷（其中宜林荒山荒地8555公顷）。全县森林覆盖率25.1%。 砚山县特殊的地理位置和复杂的地形地貌，决定了砚山县兼有中亚热带气候，北亚热带气候，南温带气候等立体气候，气候类型多样，植物种类多样。低层植被草群结构主要以黄背草、龙须草、野古草、扭黄草、白茅等禾本科牧草为主，而豆科牧草很少；高层植被多为常绿阔叶林、混交林、针叶林等；树种资源主要有云南松，其次是栎类，再次是滇油杉和杉木；阔叶林树种有旱冬瓜、栲类、樟木等；经济林树种以人工油桐、油茶为主，次为板栗、核桃、枇杷、八角、梨、李、柿、柑桔、石榴、花红、拐枣、山楂等；林下植物野生菌、药材、花卉、香料资源丰富。 据现场踏勘，项目区附近植被稀少，主要为人工种植的灌（乔）木、杂草及农作物，动物以常见的老鼠、蛇、喜鹊等农业系统动物为主。经现场踏勘未发现国家级、省级珍稀濒危动植物。 - 2.1.6周边环境现状 项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，项目区东南2400m处为上舍克村，东北面2380处为小舍克村，北面1740m为红舍克村，南面为2970m为铳卡村；项目周边地表水体为项目区西面70m处的红舍克水库。 项目附近200m范围内无特别需要保护的野生动、植物，生物多样性一般。具体可见附图3：项目与周边环境关系示意图。 - 2.1.7风景名胜和文物古迹 砚山县保留有西汉铜鼓、铜釜、铜铣、陶罐等文物；明万历年间建于今平远镇东南回龙村旁，被称为“要塞砥柱”的歪头营盘古迹；建于清代的田心清真寺、阿猛锁龙寺桥、鲁都克天主教堂等古建筑。1949年7月滇桂黔边区党委扩大会在阿猛魁星阁召开，现被列为云南省级重点文物保护单位、文山州级文物保护单位。 项目所在地不涉及风景名胜区及自然保护区，300m范围内尚未发现保护濒危动植物，无特别需要保护的文物、文化目标。

- 三、环境质量状况

- 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 项目建设地点位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，所在区域没有经过相关环境监测，经现场踏勘项目所在区域环境质量现状如下： - 3.1.1环境空气质量现状评价 - 项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，项目区域空气环境主要受云南普阳煤化工有限责任公司自身产生的烟气、粉尘等影响，以及过往车辆尾气及粉尘影响，目前当地大气环境质量一般。 - 3.1.2地表水环境质量现状分析评价 - 项目区最近的地表水为西面70m为红舍克水库，水环境功能为工业及农业用水，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，红舍克水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，根据现场勘查项目区断面水质一般。 - 3.1.3地下水环境质量现状分析评价 项目及周边区域内，目前未发现地下水出露点，未发现地下水过度开采和受污染的现象，所以，地下水环境质量总体良好。 - 3.1.4声环境质量现状评价 项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎项目区域声环境主要受云南普阳煤化工有限责任公司自身产生的机械噪声及交通噪声等影响，目前当地声环境质量一般。 - 3.1.5生态环境质量现状评价 项目建设地点位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，项目区域无国家和云南省重点保护和珍稀濒危野生动物分布，不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区等环境敏感问题，目前生态环境状况一般。 - 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，项目区东南2400m处为上舍克村，东北面2380处为小舍克村，北面1740m为红舍克村，南面为2970m为铳卡村；项目周边地表水体为项目区西面70m处的红舍克水库。项目环境保护目标见表3-2。 表3-2 项目主要保护目标 类别; 保护目标; 距离（m）; 与项目区位关系; 受影响人数; （X，Y）; 保护级别. 大气、 声环境; 上舍克村; 2400; 东南; 420; （1780，-1610）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 小舍克村; 2380; 东北; 920; （770，2252）. 红舍克村; 1740; 北; 1850; （0，1740）. 铳卡村; 2970; 南; 1920; （-2970，0）. 地表水; 红舍克水库; 70; 西; —; （-7，0）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 地下水; 项目周边; —; 周围; —; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准. 生态; 项目厂界外200m范围内的生态环境; 不降低现有生态功能.

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | - 环境质量标准： - 4.1.1大气环境质量标准 （1）环境空气质量 项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，具体标准限值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）. 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值; 单位. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 300. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40; μg/m3. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 35; μg/m3. 24小时平均; 75. - 4.1.2水环境质量标准 - 项目周边地表水体为项目区西面70m处的红舍克水库。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，主要功能是农业用水及工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。具体标准值见表4-2。 - 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L（pH无量纲） 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; 石油类; 粪大肠菌群. 标准值; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤10000. 2）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，标准值见表4-3。 表4-3 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）单位：mg/L（pH无量纲）. 项目; pH; 氨氮; 氟化物; 耗氧量（CODMn法，以O2计）; 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）. 标准值; 6.5～8.5; ≤0.5; ≤1.0; ≤3.0; ≤3.0. - 4.1.3声环境质量标准 项目区声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，具体见表4-4。 表4-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB(A). 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 4.1.4土壤水力侵蚀分级 评价标准执行国家水利部《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）轻度侵蚀级别，具体标准值见表4-5。 表4-5 《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）. 级别; 平均侵蚀模数[t/(km2·a)]; 平均流失厚度（mm/a）. 微度; ＜200，＜500，＜1000; ＜0.15，＜0.37，＜0.74. 轻度; 200，500，1000～2500; 0.15，0.37，0.74～1.9. 中度; 2500～5000; 1.9～3.7. 强烈; 5000～8000; 3.7～5.9. 极强烈; 8000～15000; 5.9～11.1. 剧烈; ﹥15000; ﹥11.1. 注：本表流失厚度系按土的干密度1.35g/cm3折算，各地可按当地土壤干密度计算。. |
| --- | --- |
| 污污染物排放标准 | - 污染物排放标准： - 4.2.1大气污染物排放标准 （1）本项目无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中颗粒物无组织监控浓度限值，具体指标见表4-6。 表4-6 大气污染物综合排放标准无组织排放监控浓度限值 污染物; 标准值; 依据. 颗粒物（mg/m3）; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）. 热风炉废气中烟尘、SO2排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准中干燥炉窑排放限值，即烟尘最高允许排放浓度为200mg/m3、烟气黑度（林格曼级）限值为1、SO2最高允许排放浓度为850mg/m3。 - 4.2.2水污染物排放标准 生产废水不外排，因此不设废水排放指标。 - 4.2.3噪声排放标准 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间等效声级≤70dB(A)，夜间等效声级≤55dB(A)。 （2）项目运营期噪声污染源排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值，具体详见表4-7。 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A). 类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. - 4.2.4固废排放标准 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关要求。 |
| 污染物 总量控制指标 | - 总量控制建议： 1、废气 项目运营期间，二氧化硫排放量为90.44t/a；烟尘排放量为47.87t/a，建议作总量控制要求。 2、废水 项目运营期间，生产废不外排，故建议不作总量控制要求。 3、固体废物 固废：本项目固废清运处置率为100%。不作总量控制要求。 |

- 五、建设项目工程分析

- 建设项目工艺流程简述（图示）： - 5.1.1施工期 项目计划开工时间从2020年01月至2020年02月，预计在2020年02投入生产，整个施工期为1个月（30天），施工人员为10人，均为附近的村民，不在厂区食宿。项目施工期主要包括土地平整、主体工程建设、设备安装及投入使用等几部分。施工期流程图如下： 投入使用 N、G W、N、G、S N、G、S 平整地坪 主体工程建设 设备安装 W、N、G、S W-废水 N-噪声 G-废气 S-固体废气物 图5-1 项目施工期工艺流程及产污位置图 - 5.1.2运营期 1、项目技改方案： （1）新增一套Φ3.6×11m三筒烘干机一套，原有2.4×20m卧式单滚筒干燥机作为备用，热源由现有ZDFR6热风炉提供，产生的尾气利用现有的烘干除尘器，同时在除尘器前端增加旋风沉降。烘干系统改造使用Φ3.6×11m替换原有2.4×20m卧式单滚筒干燥机，其余设施不变。 （2）现有烘干筛分系统每年产生焦粉约7000吨，新增焦粉成球综合利用生产一条，将焦粉配入粘合剂经过混合均匀后，再进行捏合搅拌，混合物送入成型机械进行挤压成型，制成焦粉块，将焦粉块送入立式烘干窑，烘干热源利用现有ZDFR6热风炉作为热源，烘干后的废气排回到现有的烘干除尘器，同时在除尘器前端增加旋风沉降。烘干后的焦粉块送入成品仓或与烘干后的碳材混合后直接输送至电石炉使用。 根据业主提供资料，现有的热风炉能够满足三筒烘干机及立式烘干窑所需热源，不新建热风炉。 - 工艺流程图 项目主要原料焦粉经破碎后，按一定比例配粘合剂和水，经混捏、成型、烘干后生产粒度均匀、反应活性强、热稳定性好、固硫性好的环保洁净燃料型煤，主要生产工艺叙述如下： - （1）备料系统：原料焦粉来自云南普阳煤化工有限责任公司焦炭经汽车运输及加工后焦炭破损过程，经过统计每年产生粒度小于5mm的焦粉约7000吨，其为粉末状，由微型车运输至车间，由皮带输送机送至粉料仓（根据需要通过磁选及粉碎一体机，粉碎过程为密封环境）。该工序产生的污染物主要为产生的无组织粉尘。 （2）混捏系统：将焦粉与粘合剂等原辅料通过料仓底部设置的自动定量给料系统，按照产品要求进行下料进入混捏机给料装置。项目选用双轴搅拌机进行原料的混捏搅拌，使物料达到满足成型要求的物理指标。该工序由于物料中添加水，并布置在厂房内，无粉尘污染物，主要为设备运转产生噪声。 （3）成型系统：混捏后物料由皮带输送机送至成型机给料装置，自动进入成型机压制成不同产品规格的型煤，使之达到所要求的型煤强度，确保了成型产品的冷强度。该工序物料中含水率较高，无粉尘污染物，主要为设备运转产生噪声。 （4）烘干系统：成型后的型煤送入烘干炉，烘干炉以现有热风炉产生高温烟气经热交换后的热空气为热源，对型煤进行直接烘干，热源温度控制在120℃以下。型煤随烘干炉内链条机沿轴向移动，将型煤含水率由10%烘干至2%左右，烘干机产生的水蒸汽随着尾气进入现有的烘干除尘器通过排气筒排除。烘干热源利用现有ZDFR6热风炉作为热源，烘干后的废气排回到现有的烘干除尘器。烘干后的焦粉块送入成品仓或与烘干后的碳材混合后直接输送至电石炉使用。根据业主提供资料，现有的热风炉能够满足三筒烘干机及立式烘干窑所需热源，不新建热风炉。 图5-2 焦粉成型工艺流程图及产污位置节点图 - 主要污染因素分析： - 5.2.1施工期 项目施工期对环境的影响主要为施工作业扬尘及粉尘、运输车辆扬尘、运输和动力设备运行产生的尾气；施工废水以及施工人员产生的生活污水；建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾；施工机械产生的噪声等。 1、废气 人员不在施工场地内食宿，项目施工产生的大气污染物主要是施工及运输时产生的扬尘、燃油机械废气。 （1）施工扬尘 项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、主体工程建设、建筑垃圾和建材运输、露天堆放、运输和装卸等过程。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5-5mg/m3。根据云南省环境监测中心对建筑施工现场的扬尘污染监测（不洒水），在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300处才低于0.5mg/m3。经以上分析，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在300m范围以内。 （2）施工机械燃油废气 项目施工期载重汽车、柴油动力机械等燃油机械会有一定的废气排放，排放的污染物主要有一氧化碳、二氧化氮、总烃。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，产生的废气均属无组织排放，项目在施工过程中应经常对机械设备进行检修，则产生的废气量少，排到空气中分散稀释后对环境空气影响较轻。 2、施工期废水污染源分析 施工期施工人员不在施工场地食宿。施工期产生的废水主要为施工人员的较清洁废水和施工过程中产生的施工废水。 （1）施工人员生活污水 项目预计施工人员约10人/d，施工人员每天生活用水以50L/人计，则施工场地人员用水量为0.5m3/d，产污系数按80%计，则生活污水的产生量为0.4m3/d，整个施工期生活污水为12m3（施工期30天），主要污染物为SS，浓度为150mg/L。在项目区设临时沉淀池1个（容积为1m3）收集处理后，可用于施工场地洒水抑尘，不外排。粪便污水进入厂区公厕。 （2）施工废水 本项建筑结构为彩钢瓦结构，项目施工废主要为运输车辆冲洗废水、机械冲洗废水及地表雨水径流。运输车辆冲洗只针对局部冲洗等产生的废水量小，主要污染物为SS。 A．运输车辆及机械冲洗水：项目在施工过程中，要对运输车辆及施工机械进行冲洗，则会产生废水，由于冲洗是场地内冲洗，用水量少。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大，根据国内外同类工程施工废水监测资料：清洗废水悬浮物浓度约为1500mg/L-2000mg/L，设置于临时沉淀池，处理后可回用于施工过程和场地、进场道路洒水抑尘。 B．施工废水：施工期水污染物主要来自备料生产废水、施工机械冲洗废水，本次工程只需进行场地平整及设备安装，产生少量的施工废水。 C．地表雨水径流：暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。雨季暴雨径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加，甚至还会阻塞排水沟渠。项目拟设沉淀池，收集暴雨径流使其经沉淀池处理后，回用于施工过程中场地、进场道路洒水抑尘和混凝土养护。 3、施工期噪声污染源分析 项目建设期间施工期噪声主要来自挖方施工材料运输等施工活动，可分为施工作业噪声和交通噪声，前者为持续性噪声，主要为施工作业过程中机械噪声，后者为间歇性噪声。施工期噪声源主要有推土机、挖掘机、运输车辆等施工机械设备。据对同类机械的调查，施工机械的噪声强度一般为75～95dB(A)。噪声源强见表3-1。 表3-1 施工期主要噪声源强 序号; 设备名称; 测量声级dB; 测量距离(m). 1; 推土机; 86; 1. 2; 装载机; 90; 1. 3; 挖掘机; 84; 1. 4; 电焊机; 85; 1. 5; 振捣器; 95; 1. 6; 汽车; 75; 1. 4、固体废弃物 根据现场勘察及业主提供，项目施工期间产生的土石方量不大，全部用于场地平整回填，则施工期期间产生的固体废物主要为建筑弃渣及员工生活垃圾。 - （1）建筑垃圾 本项建筑结构为彩钢瓦结构，施工期产生的固体废弃物主要是彩钢瓦房建设及安装设备过程中产生的废料、废弃包装，产生量不大，其中可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，余下部分由施工方统一清运至当地建设管理部门指定堆放点进行处理。 - （2）生活垃圾 项目施工人员不在施工场地食宿生活，垃圾产生量较少。项目预计施工人员约10人/d，留施工人员产生垃圾量按每人0.5kg/d计，则施工人员产生的生活垃圾为5kg/d，整个施工期生活垃圾为0.15t（施工期30天）。

- 5.2.2运营期 1、大气污染源分析 原兰炭烘干系统改造只是使用Φ3.6×11m替换原有2.4×20m卧式单滚筒干燥机，其余设施不变。新增焦粉成球综合利用生产一条，新增一套立式烘干窑，烘干热源利用现有ZDFR6热风炉作为热源。根据业主提供资料，现有的热风炉能够满足三筒烘干机及立式烘干窑所需热源，不新建热风炉。 （1）配料混合系统粉尘 配料混合系统中粉碎过程为密封粉碎，混捏搅拌系统过车加入水（湿式搅拌），成型系统工序物料中含水率较高，基本无粉尘产生，粉尘主要来至焦粉和粘合剂转运、装卸、配料及皮带输送过程，类比同类项目，此过程产生的粉尘量约占原辅料0.05%，项目原辅料总量为7700t，则粉尘产生量为3.85t/a，以间歇式无组织形式排放。 （2）烘干系统废气 原兰炭烘干系统改造只是使用Φ3.6×11m烘干机替换原有2.4×20m卧式单滚筒干燥机，其余设施不变。改造后兰炭烘干系统污染物不发生改变。具体详见下表。 表 3-2 烘干系统废气一览表 污染源名称; 污染物; 排放量 （Nm3/h）; 产生浓度 (mg/Nm3); 除尘器类型; 效率 (%）; 排放浓度 (mg/Nm3）; 排放量 （kg/h）; 排放筒; 评价. 高度 （m）; 数量 （座）. 焦炭烘干及破碎筛分废气; 烟尘; 35000×2; 3000; 袋式除尘器; ＞97; 85.7; 5.98; 30; 2; 达标. SO2; 163.14; 0; 163.14; 11.42. 标准值; 烟尘; 200. 粉尘; 120. SO2; 850. 年工作330天，每天24小时，通过计算可知，兰炭烘干系统污染物中烟尘产生量为1663.2t/a，二氧化硫产生量为90.44t/a；烟尘排放量为47.51t/a，二氧化硫排放量为90.44t/a。 新增焦粉成球综合利用生产一条，新增一套立式烘干窑，烘干热源利用现有ZDFR6热风炉作为热源，不新建热风炉。此过程中产生的污染物主要为焦炭型焦干燥过程中产生的粉尘，类比同类项目，此过程中产生的粉尘量约为烘干量的0.1%，此生产线烘干量约为7000t/a，则粉尘产生量为7.0t/a，烘干后的废气排回到现有的烘干除尘器。（Φ3.6×11m烘干机和立式烘干窑热源由统一管道从热风炉引出，分管进入2台烘干机械，烘干后废气合并一根排气管道引致烘干现有除尘器，改造后总风量不变） 综上所述，技改后烘干系统污染物中烟尘产生量1670.2t/a，经过现有烘干系统除尘器（＞97）除尘处理后，烟尘排放量为47.87t/a，二氧化硫排放量为90.44t/a。具体详见下表。 表 3-3 改造后烘干系统废气一览表 污染源名称; 污染物; 排放量 （Nm3/h）; 产生浓度 (mg/Nm3); 除尘器类型; 效率 (%）; 排放浓度 (mg/Nm3）; 排放量 （kg/h）; 排放筒; 评价. 高度 （m）; 数量 （座）. 焦炭烘干及破碎筛分废气; 烟尘; 35000×2; 3012; 袋式除尘器; ＞97; 86.04; 6.03; 30; 2; 达标. SO2; 163.14; 0; 163.14; 11.42. 标准值; 烟尘; 200. 粉尘; 120. SO2; 850. （3）汽车尾气 车辆进出项目场区时均会产生汽车尾气，汽车尾气的主要污染物是CO、NOX和THC，属间歇性无组织排放，其产生浓度较低，其产生量较小。 2、水污染源分析 - 生产员工为云南普阳煤化工有限责任公司员工，所需人员由公司原料车间统一调配，不新增人员。 根据建设单位提供的资料原料焦粉含水率10%，混捏系统需按照一定比例配粘合剂和水进行混捏，按照产品要求混捏后的含水率达到20%，用水量为2.12m3/d（700m3/a）；成型系统将混捏后物料进入成型机压制成不同产品规格的型煤，成型后的型煤送入立式烘干窑进行直接烘干，将型煤含水率烘干至2%左右，立式烘干窑产生的水蒸汽随着烘干后废气进入现有烘干除尘器后经30m高排气筒排放。无生产废水外排。 3、声污染源分析 项目运营过程中的噪声主要来源于机械设备运转产生的设备噪声，进出项目车辆的交通噪声和项目工作人员产生的人员活动噪声。 （1）设备噪声 项目运营期涉及的噪声源包括：粉碎机、引风机、给料机、鼓引风机、压球机、皮带传送机等，运营期产生设备噪声其声压级为75~90dB(A)，考虑项目设备均设置于室内，属于室内噪声，项目室内各噪声源的声压级详见表3-4。 表3-4 项目设备室外等效室内声压级 dB（A） 序号; 噪声源; 噪声源位置; 噪声声级; 治理措施. 1; 粉碎机; 生产车间; 80~85; 厂房隔声、基础 减震、距离衰减、合理布置等. 2; 引风机; 85~90. 3; 给料机; 75~80. 4; 压球机; 75~80. 5; 皮带传送机; 75~80. 注：以上噪声值测距均为1m处. （2）交通噪声 项目运营期间，车辆进出项目区发动和行驶过程中会产生交通噪声，其声压级在70～75dB(A)。 （3）人员活动噪声 项目运营期产生的人员活动噪声主要是项目工作人员产生的噪声，其声压级为50~70dB(A)。 4、固体废物污染源分析 生产员工为云南普阳煤化工有限责任公司员工，所需人员由公司原料车间统一调配，不新增人员。 项目的固体废物主要是除尘设备产生粉煤尘，根据大气污染源分析章节可知，粉煤尘产生量约为1622.33t/a，收集后作为原料，重新利用。 5、项目“三本账”分析 “三本帐”具体见表3-5。 表3-5 项目三本账一览表 污染物类别; 现有项目; 技改后项目; 以新带 老削减量（t/a）; 排放增 减量（t/a）; 总排放量（t/a）. 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 产生量（t/a）; 自身削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 大气污染物; 无组织粉尘; 0; 0; 3.85; 0; 3.85; 0; +3.85; 3.85. 烘干系统（烟尘）; 1663.2; 47.51; 1670.2; 1622.33; 47.87; 0; +0.36; 47.87. 烘干系统（SO2）; 90.44; 90.44; 90.44; 0; 90.44; 0; 0; 90.44. 固 体 废 物; 粉煤尘; 1615.69; 0; 1622.33; 1622.33; 0; 0; 0; 0.

- 项目主要污染源生产及预计排放情况

| 内容 项目 |  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工机械 | NOX、SO2、THC | - | 少量 |
|  |  | 施工过程 | 扬尘 | - | 少量 |
|  | 运营期 | 配料混合系统 | 粉尘 | 3.85 | 3.85，以间歇式无组织形式排放 |
|  |  | 烘干系统废气 | 烟尘 | 3012mg/m3，1670.2t/a | 86.04mg/m3，47.87t/at/a |
|  |  |  | 二氧化硫 | 163.14mg/m3，90.44t/a | 163.14mg/m3，90.44t/a |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NOX和THC | 少量 | 少量（大气自由扩散） |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 | SS | - | 少量 |
|  |  | 生活污水 | COD 、SS | - | 12m3 |
|  | 营运期 | 废水 | 0 | 0 | 0 |
| 固 体 废 物 | 施工 期 | 项目建设 | 建筑垃圾 | 少量 | 回收利用后，余下部分由施工方统一清运当地建设管理部门指定堆放点进行处理 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.15t | 统一收集后清运厂区垃圾堆放点堆放处置 |
|  | 营 运期 | 一般固废 | 粉煤尘 | 1622.33t/a | 0（收集后作为原料，重新利用） |
| 噪 声 | 施工期 |  | 装修机械噪声 | 75～95dB(A) | 达标排放 |
|  | 营运期 |  | 设备噪声 | 75~90dB(A) | 达标排放 |
|  |  |  | 交通噪声 | 70～75dB(A) | 达标排放 |
|  |  |  | 人员活动噪声 | 50~70dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，新增877.8平方米用地，为厂区建设用地。项目场地较为平整，只进行场地平整及硬化，施工期对所处环境生态影响不大。项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。项目建成后，环评提出相关环保措施后，不会对所处环境造成生态影响。 |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

- 7.1施工期环境影响简要分析 1、大气环境影响分析 （1）粉尘和扬尘 项目施工过程中粉（扬）尘产生的作业有土地平整、主体工程建设、建筑垃圾和建材运输、露天堆放、运输和装卸等过程等平整过程中，由于施工扰动，形成裸露的地表和土质疏松，在干旱大风的不利天气条件下，易产生粉（扬）尘，在风力的作用下产生的扬尘会对下风向大气环境造成污染，由于项目建设建筑材料用量较小，则产生的粉尘量小。其场地平整及主体施工过程主要污染因子为TSP，属于无组织排放，影响范围达下风向100～150m处。根据现场勘察，项目周边200m范围内为云南普阳煤化工有限责任公司项目区，对周围环境影响不大。为减对周边环境的影响，项目在施工期间应采取以下防治措施：①对料场采取塑料薄膜覆盖，使用时部分掀开，减少暴露面积，降低风动扬尘；②在施工期大风情况下应暂停施工，避免施工扰动粉（扬）尘随风飞扬；③定时对施工场地进行洒水降尘；④严格施工管理，文明施工，不拖延工期等；项目在落实以上相关措施后，施工粉尘对周围环境的影响不大。 （2）施工机械、运输车辆产生的废气 施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响环境空气的主要污染物之一。主要有在开挖土石方等阶段使用的挖土机、运输车辆等，主要成份是烟尘、CO、HC和NOX，由于施工作业范围相对不大，施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放随运输车辆移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 2、水环境影响分析 项目施工期施工人员不在施工场地食宿。施工期产生的废水主要为施工人员的清洁废水和施工过程中产生的施工废水。 （1）施工人员生活污水 根据工程分析可知，施工人员生活污水产生量为0.4m3/d，整个施工期生活污水为12m3，主要污染物为SS，浓度为150mg/L。在项目区设临时沉淀池（不小于1m3）收集处理后，可用于施工场地洒水抑尘，不外排。粪便污水进入云南普阳煤化工有限责任公司厂区公厕。 （2）施工废水 根据工程分析可知，运输车辆和机械冲洗废水产生的废水量小，主要污染物为SS。环评提出设置临时沉淀池，废水经过沉淀池处理后可回用于施工过程和场地、进场道路洒水抑尘。 根据工程分析可知，施工废水产生量不大，主要污染物SS浓度在200~2000 mg/L，pH值6~8。在项目区设置临时沉淀池收集处理后，可用于施工场地洒水抑尘，不外排。 根据工程分析可知，暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。雨季暴雨径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加，甚至还会阻塞排水沟渠。项目拟设沉淀池，收集暴雨径流使其经沉淀池处理后，回用于施工过程中场地、进场道路洒水抑尘和混凝土养护。 综上所述，施工期所产废水经沉淀池处理后用于回用于场地、进场道路洒水抑尘和混凝土养护等，不外排，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源分析 施工期噪声可分为交通噪声和施工机械噪声，前者间歇性噪声，后者为持续性噪声。施工期主要噪声源有推土机、挖掘机、运输车辆等施工机械设备。前者间歇性噪声，后者为持续性噪声。据对同类机械的调查，施工机械的噪声强度一般为75～95dB(A)。 （2）施工期单台设备噪声预测值 - Lr=Lr0-20lg(r／ro) 式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)； Lr0--距声源r0处的A声压级，dB(A)； r---预测点与声源的距离，m； ro--监测设备噪声时的距离，m。 各设备的声级叠加： 由上公式计算出本评价区域施工场地单台设备噪声预测结果见下表。 表7-1 施工噪声值随距离的衰减值 (dB(A)) 设备名称; 1m; 10m; 40m; 45m; 50m; 140m; 150m; 200m; 310m. 推土机; 86; 66; 54; 53; 52; 43; 42; 40; 36. 装载机; 90; 70; 58; 57; 56; 47; 46; 44; 40. 挖掘机; 84; 64; 52; 51; 50; 41; 40; 38; 34. 振捣器; 95; 75; 63; 62; 61; 52; 51; 49; 45. 电焊机; 85; 65; 53; 52; 51; 42; 41; 39; 35. （3）施工期多台设备同时运转噪声预测值具体见下表。 表7-2 多台机械设备同时运行的噪声预测值 (dB(A)) 噪声源; 1m; 20m; 25m; 45m; 50m; 130m; 150m; 260m; 310m. 预测值; 97.1; 71.07; 69.14; 64.1; 63.1; 54.82; 53.1; 51.0; 47.1. （4）评价与分析 从表7-1、7-2的预测结果可知，多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源25m左右，夜间距离噪声源130m左右才能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，在此范围内为云南普阳煤化工有限责任公司厂区，本项目产生的噪声对周围敏感目标影响不大。 为了进一步减小施工期噪声对周围环境的影响，环评建议施工期间应采取以下措施： ①建设施工单位应当采取有效措施，如采用低噪声设备、在噪声设备上安装减振装置、分时段进行施工等，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。 ②必须合理的布局施工机械及施工内容及合理安排施工作业时间等措施，如：产噪较大且经常使用的机械设备，应设置在该地块的中部，噪声经过距离衰减和建筑物阻挡后，减小对周边居民的影响。 ③应有步骤安排推土机、装载机和挖掘机作业在短期内完成，以把噪声影响减至最低。 综上所述，在采取以上措施处理后，项目施工期噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物影响分析 根据现场勘察及业主提供，项目施工期间产生的土石方量不大，全部用于场地平整回填，则施工期期间产生的固体废物主要为建筑弃渣及员工生活垃圾。 （1）建筑垃圾 根据工程分析，本项建筑结构为彩钢瓦结构，施工期产生的固体废弃物主要是彩钢瓦房建设及安装设备过程中产生的废料、废弃包装，产生量不大，其中可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，余下部分由施工方统一清运至建设管理部门指定堆放点进行处理。 （2）生活垃圾 施工人员不在施工场地食宿生活，垃圾产生量较少。项目施工期产生的生活垃圾为5kg/d，整个施工期生活垃圾为0.15t，在施工场地出口设置临时生活垃圾收集桶收集清运至云南普阳煤化工有限责任公司垃圾堆放点堆放处置。 综上所述，项目施工期固废处置率为100%，对周围环境影响不大。 - 7.2运营期环境影响分析： 本项目运营期产生的废气主要为配料混合系统粉尘及烘干系统废气等废气。 1、有组织环境影响分析 （1）有组织排放废气处理措施及达标分析 烘干系统废气经过原有烘干除尘器除尘后由30m高排气筒引致高空排放。烟气中的污染物主要为烟尘、SO2。根据工程分析结果，本项目污染物排放达标情况见表7-3。 表7-3 污染物排放达标情况一览表 污染源名称; 污染物; 排放量 （Nm3/h）; 产生浓度 (mg/Nm3); 除尘器类型; 效率 (%）; 排放浓度 (mg/Nm3）; 排放量 （kg/h）; 排放筒; 评价. 高度 （m）; 数量 （座）. 焦炭烘干及破碎筛分废气; 烟尘; 35000×2; 3012; 袋式除尘器; ＞97; 86.04; 6.03; 30; 2; 达标. SO2; 163.14; 0; 163.14; 11.42. 标准值; 烟尘; 200. 粉尘; 120. SO2; 850. 由上表可知，本项目废气经除尘器处理后，经30米排气筒排放，其废气中烟尘及SO2外排浓度分别为86.04mg/m³、163.14mg/m³，排放速率分别为6.03kg/h、11.42kg/h，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准中干燥炉窑排放限值。 - 有组织大气环境影响预测与评价 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-4 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-5 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. 烟尘; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; GB 3095-2012. 4）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-6 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 高度 (m); 内径 (m); 烟气温度 K; 流速 (m/s). 点源; 30.0; 1.1; 373; 10.24; 烟尘; 6.0300; kg/h. SO2; 11.4200. 5）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax预测结果如下： 表7-7 Pmax预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%). 点源; 烟尘; 900.0; 22.526000000; 2.50. 点源; SO2; 500.0; 42.661180763; 8.53. 本项目Pmax最大值出现为点源排放的SO2Pmax值为8.53%，Cmax为42.661180763μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 - 6）预测结果及分析： 正常排放情况下废气排放环境影响预测结果见下表。 表7-8 正常排放情况下预测结果一览表 距离; 烟尘; SO2. 浓度 （ug/m3）; 占标率（%）; 浓度（ug/m3）; 占标率（%）. 25.0; 0×10-9; 0.00; 0×10-9; 0.00. 50.0; 0.014093000; 0.00; 0.026690226; 0.01. 75.0; 0.702500000; 0.08; 1.330439469; 0.27. 100.0; 4.586700000; 0.51; 8.686586070; 1.74. 125.0; 10.741000000; 1.19; 20.341993367; 4.07. 150.0; 16.420000000; 1.82; 31.097247098; 6.22. 175.0; 20.242000000; 2.25; 38.335595357; 7.67. 200.0; 22.089000000; 2.45; 41.833562189; 8.37. 222.0; 22.526000000; 2.50; 42.661180763; 8.53. 225.0; 22.519000000; 2.50; 42.647923715; 8.53. 250.0; 22.017000000; 2.45; 41.697203980; 8.34. 275.0; 20.996000000; 2.33; 39.763568823; 7.95. 300.0; 20.047000000; 2.23; 37.966291874; 7.59. 325.0; 19.609000000; 2.18; 37.136779436; 7.43. 350.0; 18.958000000; 2.11; 35.903873964; 7.18. 375.0; 18.367000000; 2.04; 34.784600332; 6.96. 400.0; 17.665000000; 1.96; 33.455107794; 6.69. 425.0; 17.143000000; 1.90; 32.466510779; 6.49. 450.0; 16.882000000; 1.88; 31.972212272; 6.39. 475.0; 16.902000000; 1.88; 32.010089552; 6.40. 500.0; 16.773000000; 1.86; 31.765781095; 6.35. 525.0; 16.530000000; 1.84; 31.305572139; 6.26. 550.0; 16.205000000; 1.80; 30.690066335; 6.14. 575.0; 15.820000000; 1.76; 29.960928690; 5.99. 600.0; 15.395000000; 1.71; 29.156036484; 5.83. 625.0; 14.945000000; 1.66; 28.303797678; 5.66. 650.0; 14.945000000; 1.66; 28.303797678; 5.66. 675.0; 15.036000000; 1.67; 28.476139303; 5.70. 700.0; 15.060000000; 1.67; 28.521592040; 5.70. 725.0; 15.028000000; 1.67; 28.460988391; 5.69. 750.0; 14.948000000; 1.66; 28.309479270; 5.66. 775.0; 14.828000000; 1.65; 28.082215589; 5.62. 800.0; 14.677000000; 1.63; 27.796242123; 5.56. 825.0; 14.499000000; 1.61; 27.459134328; 5.49. 850.0; 14.351000000; 1.59; 27.178842454; 5.44. 875.0; 14.265000000; 1.58; 27.015970149; 5.40. 900.0; 14.155000000; 1.57; 26.807645108; 5.36. 925.0; 14.024000000; 1.56; 26.559548922; 5.31. 950.0; 13.877000000; 1.54; 26.281150912; 5.26. 975.0; 13.715000000; 1.52; 25.974344942; 5.19. 1000.0; 13.542000000; 1.50; 25.646706468; 5.13. 1025.0; 13.360000000; 1.48; 25.302023217; 5.06. 1050.0; 13.170000000; 1.46; 24.942189055; 4.99. 1075.0; 13.065000000; 1.45; 24.743333333; 4.95. 1100.0; 13.041000000; 1.45; 24.697880597; 4.94. 1125.0; 13.003000000; 1.44; 24.625913765; 4.93. 1150.0; 12.951000000; 1.44; 24.527432836; 4.91. 1175.0; 12.888000000; 1.43; 24.408119403; 4.88. 1200.0; 12.814000000; 1.42; 24.267973466; 4.85. 1225.0; 12.731000000; 1.41; 24.110782753; 4.82. 1250.0; 12.640000000; 1.40; 23.938441128; 4.79. 1275.0; 12.543000000; 1.39; 23.754736318; 4.75. 1300.0; 12.439000000; 1.38; 23.557774461; 4.71. 1325.0; 12.330000000; 1.37; 23.351343284; 4.67. 1350.0; 12.217000000; 1.36; 23.137336650; 4.63. 1375.0; 12.100000000; 1.34; 22.915754561; 4.58. 1400.0; 11.980000000; 1.33; 22.688490879; 4.54. 1425.0; 11.858000000; 1.32; 22.457439469; 4.49. 1450.0; 11.733000000; 1.30; 22.220706468; 4.44. 1475.0; 11.607000000; 1.29; 21.982079602; 4.40. 1500.0; 11.480000000; 1.28; 21.741558872; 4.35. 1525.0; 11.352000000; 1.26; 21.499144279; 4.30. 1550.0; 11.224000000; 1.25; 21.256729685; 4.25. 1575.0; 11.095000000; 1.23; 21.012421227; 4.20. 1600.0; 10.966000000; 1.22; 20.768112769; 4.15. 1625.0; 10.837000000; 1.20; 20.523804312; 4.10. 1650.0; 10.709000000; 1.19; 20.281389718; 4.06. 1675.0; 10.582000000; 1.18; 20.040868988; 4.01. 1700.0; 10.455000000; 1.16; 19.800348259; 3.96. 1725.0; 10.329000000; 1.15; 19.561721393; 3.91. 1750.0; 10.204000000; 1.13; 19.324988391; 3.86. 1775.0; 10.080000000; 1.12; 19.090149254; 3.82. 1800.0; 9.957500000; 1.11; 18.858150912; 3.77. 1825.0; 9.836200000; 1.09; 18.628425207; 3.73. 1850.0; 9.716100000; 1.08; 18.400972139; 3.68. 1875.0; 9.597500000; 1.07; 18.176359867; 3.64. 1900.0; 9.480300000; 1.05; 17.954399005; 3.59. 1925.0; 9.364500000; 1.04; 17.735089552; 3.55. 1950.0; 9.250200000; 1.03; 17.518620896; 3.50. 1975.0; 9.137500000; 1.02; 17.305182421; 3.46. 2000.0; 9.026300000; 1.00; 17.094584743; 3.42. 2025.0; 8.916700000; 0.99; 16.887017247; 3.38. 2050.0; 8.808600000; 0.98; 16.682290547; 3.34. 2075.0; 8.702100000; 0.97; 16.480594030; 3.30. 2100.0; 8.597200000; 0.96; 16.281927695; 3.26. 2125.0; 8.493900000; 0.94; 16.086291542; 3.22. 2150.0; 8.392100000; 0.93; 15.893496186; 3.18. 2175.0; 8.291900000; 0.92; 15.703731012; 3.14. 2200.0; 8.193200000; 0.91; 15.516806633; 3.10. 2225.0; 8.096100000; 0.90; 15.332912438; 3.07. 2250.0; 8.000500000; 0.89; 15.151859038; 3.03. 2275.0; 7.906400000; 0.88; 14.973646434; 2.99. 2300.0; 7.813800000; 0.87; 14.798274627; 2.96. 2325.0; 7.722700000; 0.86; 14.625743615; 2.93. 2350.0; 7.633000000; 0.85; 14.455864013; 2.89. 2375.0; 7.544800000; 0.84; 14.288825207; 2.86. 2400.0; 7.458000000; 0.83; 14.124437811; 2.82. 2425.0; 7.372600000; 0.82; 13.962701824; 2.79. 2450.0; 7.288600000; 0.81; 13.803617247; 2.76. 2475.0; 7.206000000; 0.80; 13.647184080; 2.73. 2500.0; 7.124700000; 0.79; 13.493212935; 2.70. 2525.0; 7.044700000; 0.78; 13.341703814; 2.67. 2550.0; 6.966100000; 0.77; 13.192846103; 2.64. 2575.0; 6.948000000; 0.77; 13.158567164; 2.63. 2600.0; 6.932200000; 0.77; 13.128644113; 2.63. 2625.0; 6.915500000; 0.77; 13.097016584; 2.62. 2650.0; 6.898100000; 0.77; 13.064063350; 2.61. 2675.0; 6.880000000; 0.76; 13.029784411; 2.61. 2700.0; 6.861100000; 0.76; 12.993990381; 2.60. 2725.0; 6.841700000; 0.76; 12.957249420; 2.59. 2750.0; 6.821600000; 0.76; 12.919182753; 2.58. 2775.0; 6.801000000; 0.76; 12.880169154; 2.58. 2800.0; 6.779800000; 0.75; 12.840019237; 2.57. 2825.0; 6.758100000; 0.75; 12.798922388; 2.56. 2850.0; 6.736000000; 0.75; 12.757067993; 2.55. 2875.0; 6.713400000; 0.75; 12.714266667; 2.54. 2900.0; 6.690400000; 0.74; 12.670707794; 2.53. 2925.0; 6.666900000; 0.74; 12.626201990; 2.53. 2950.0; 6.643200000; 0.74; 12.581317413; 2.52. 2975.0; 6.619100000; 0.74; 12.535675290; 2.51. 3000.0; 6.594600000; 0.73; 12.489275622; 2.50. 3025.0; 6.569900000; 0.73; 12.442497181; 2.49. 3050.0; 6.544900000; 0.73; 12.395150580; 2.48. 3075.0; 6.519700000; 0.72; 12.347425207; 2.47. 3100.0; 6.494200000; 0.72; 12.299131675; 2.46. 3125.0; 6.468500000; 0.72; 12.250459370; 2.45. 3150.0; 6.442600000; 0.72; 12.201408292; 2.44. 3175.0; 6.416500000; 0.71; 12.151978441; 2.43. 3200.0; 6.390300000; 0.71; 12.102359204; 2.42. 3225.0; 6.363900000; 0.71; 12.052361194; 2.41. 3250.0; 6.337400000; 0.70; 12.002173798; 2.40. 3275.0; 6.310800000; 0.70; 11.951797015; 2.39. 3300.0; 6.284000000; 0.70; 11.901041459; 2.38. 3325.0; 6.257200000; 0.70; 11.850285904; 2.37. 3350.0; 6.230300000; 0.69; 11.799340962; 2.36. 3375.0; 6.203300000; 0.69; 11.748206633; 2.35. 3400.0; 6.176300000; 0.69; 11.697072305; 2.34. 3425.0; 6.149200000; 0.68; 11.645748590; 2.33. 3450.0; 6.122100000; 0.68; 11.594424876; 2.32. 3475.0; 6.094900000; 0.68; 11.542911774; 2.31. 3500.0; 6.067800000; 0.67; 11.491588060; 2.30. 3525.0; 6.040600000; 0.67; 11.440074959; 2.29. 3550.0; 6.013400000; 0.67; 11.388561857; 2.28. 3575.0; 5.986300000; 0.67; 11.337238143; 2.27. 3600.0; 5.959100000; 0.66; 11.285725041; 2.26. 3625.0; 5.932000000; 0.66; 11.234401327; 2.25. 3650.0; 5.904900000; 0.66; 11.183077612; 2.24. 3675.0; 5.877800000; 0.65; 11.131753897; 2.23. 3700.0; 5.850800000; 0.65; 11.080619569; 2.22. 3725.0; 5.823800000; 0.65; 11.029485240; 2.21. 3750.0; 5.796900000; 0.64; 10.978540299; 2.20. 3775.0; 5.770000000; 0.64; 10.927595357; 2.19. 3800.0; 5.743200000; 0.64; 10.876839801; 2.18. 3825.0; 5.716400000; 0.64; 10.826084245; 2.17. 3850.0; 5.689800000; 0.63; 10.775707463; 2.16. 3875.0; 5.663200000; 0.63; 10.725330680; 2.15. 3900.0; 5.636700000; 0.63; 10.675143284; 2.14. 3925.0; 5.610200000; 0.62; 10.624955887; 2.12. 3950.0; 5.583900000; 0.62; 10.575147264; 2.12. 3975.0; 5.557600000; 0.62; 10.525338640; 2.11. 4000.0; 5.531500000; 0.61; 10.475908789; 2.10. 4025.0; 5.505400000; 0.61; 10.426478939; 2.09. 4050.0; 5.479500000; 0.61; 10.377427861; 2.08. 4075.0; 5.453600000; 0.61; 10.328376783; 2.07. 4100.0; 5.427800000; 0.60; 10.279515091; 2.06. 4125.0; 5.402200000; 0.60; 10.231032172; 2.05. 4150.0; 5.376700000; 0.60; 10.182738640; 2.04. 4175.0; 5.351200000; 0.59; 10.134445108; 2.03. 4200.0; 5.325900000; 0.59; 10.086530348; 2.02. 4225.0; 5.300700000; 0.59; 10.038804975; 2.01. 4250.0; 5.275700000; 0.59; 9.991458375; 2.00. 4275.0; 5.250700000; 0.58; 9.944111774; 1.99. 4300.0; 5.225900000; 0.58; 9.897143947; 1.98. 4325.0; 5.201100000; 0.58; 9.850176119; 1.97. 4350.0; 5.176500000; 0.58; 9.803587065; 1.96. 4375.0; 5.152100000; 0.57; 9.757376783; 1.95. 4400.0; 5.127700000; 0.57; 9.711166501; 1.94. 4425.0; 5.103500000; 0.57; 9.665334992; 1.93. 4450.0; 5.079400000; 0.56; 9.619692869; 1.92. 4475.0; 5.055400000; 0.56; 9.574240133; 1.91. 4500.0; 5.042500000; 0.56; 9.549809287; 1.91. 4525.0; 5.032900000; 0.56; 9.531628192; 1.91. 4550.0; 5.023200000; 0.56; 9.513257711; 1.90. 4575.0; 5.013400000; 0.56; 9.494697844; 1.90. 4600.0; 5.003400000; 0.56; 9.475759204; 1.90. 4625.0; 4.993300000; 0.55; 9.456631177; 1.89. 4650.0; 4.983100000; 0.55; 9.437313765; 1.89. 4675.0; 4.972800000; 0.55; 9.417806965; 1.88. 4700.0; 4.962400000; 0.55; 9.398110779; 1.88. 4725.0; 4.951900000; 0.55; 9.378225207; 1.88. 4750.0; 4.941300000; 0.55; 9.358150249; 1.87. 4775.0; 4.930600000; 0.55; 9.337885904; 1.87. 4800.0; 4.919700000; 0.55; 9.317242786; 1.86. 4825.0; 4.908900000; 0.55; 9.296789055; 1.86. 4850.0; 4.897900000; 0.54; 9.275956551; 1.86. 4875.0; 4.886800000; 0.54; 9.254934660; 1.85. 4900.0; 4.875700000; 0.54; 9.233912769; 1.85. 4925.0; 4.864500000; 0.54; 9.212701493; 1.84. 4950.0; 4.853200000; 0.54; 9.191300829; 1.84. 4975.0; 4.841900000; 0.54; 9.169900166; 1.83. 5000.0; 4.830500000; 0.54; 9.148310116; 1.83. 5200.0; 4.737500000; 0.53; 8.972180763; 1.79. 5400.0; 4.642000000; 0.52; 8.791316750; 1.76. 5600.0; 4.545200000; 0.51; 8.607990713; 1.72. 5800.0; 4.448000000; 0.49; 8.423907131; 1.68. 6000.0; 4.354600000; 0.48; 8.247020232; 1.65. 6200.0; 4.291400000; 0.48; 8.127328027; 1.63. 6400.0; 4.226000000; 0.47; 8.003469320; 1.60. 6600.0; 4.158900000; 0.46; 7.876391045; 1.58. 6800.0; 4.090900000; 0.45; 7.747608292; 1.55. 7000.0; 4.022300000; 0.45; 7.617689221; 1.52. 7200.0; 3.953500000; 0.44; 7.487391376; 1.50. 7400.0; 3.884800000; 0.43; 7.357282919; 1.47. 7600.0; 3.816500000; 0.42; 7.227932007; 1.45. 7800.0; 3.748700000; 0.42; 7.099528027; 1.42. 8000.0; 3.681700000; 0.41; 6.972639138; 1.39. 8200.0; 3.615600000; 0.40; 6.847454726; 1.37. 8400.0; 3.550500000; 0.39; 6.724164179; 1.34. 8600.0; 3.486500000; 0.39; 6.602956882; 1.32. 8800.0; 3.423600000; 0.38; 6.483832836; 1.30. 9000.0; 3.361900000; 0.37; 6.366981426; 1.27. 9200.0; 3.301500000; 0.37; 6.252592040; 1.25. 9400.0; 3.242300000; 0.36; 6.140475290; 1.23. 9600.0; 3.184400000; 0.35; 6.030820564; 1.21. 9800.0; 3.127700000; 0.35; 5.923438474; 1.18. 10000.0; 3.072300000; 0.34; 5.818518408; 1.16. 10200.0; 3.018200000; 0.34; 5.716060365; 1.14. 10400.0; 2.965300000; 0.33; 5.615874959; 1.12. 10600.0; 2.913700000; 0.32; 5.518151575; 1.10. 10800.0; 2.863300000; 0.32; 5.422700829; 1.08. 11000.0; 2.814100000; 0.31; 5.329522720; 1.07. 11200.0; 2.766100000; 0.31; 5.238617247; 1.05. 11400.0; 2.719300000; 0.30; 5.149984411; 1.03. 11600.0; 2.673500000; 0.30; 5.063245439; 1.01. 11800.0; 2.628900000; 0.29; 4.978779104; 1.00. 12000.0; 2.585400000; 0.29; 4.896396020; 0.98. 12200.0; 2.542900000; 0.28; 4.815906799; 0.96. 12400.0; 2.501500000; 0.28; 4.737500829; 0.95. 12600.0; 2.461000000; 0.27; 4.660799337; 0.93. 12800.0; 2.421500000; 0.27; 4.585991708; 0.92. 13000.0; 2.383000000; 0.26; 4.513077944; 0.90. 13200.0; 2.345400000; 0.26; 4.441868657; 0.89. 13400.0; 2.308700000; 0.26; 4.372363847; 0.87. 13600.0; 2.272900000; 0.25; 4.304563516; 0.86. 13800.0; 2.237900000; 0.25; 4.238278275; 0.85. 14000.0; 2.203700000; 0.24; 4.173508126; 0.83. 14200.0; 2.176900000; 0.24; 4.122752570; 0.82. 14400.0; 2.152800000; 0.24; 4.077110448; 0.82. 14600.0; 2.129000000; 0.24; 4.032036484; 0.81. 14800.0; 2.105400000; 0.23; 3.987341294; 0.80. 15000.0; 2.082200000; 0.23; 3.943403648; 0.79. 15200.0; 2.059300000; 0.23; 3.900034163; 0.78. 15400.0; 2.036600000; 0.23; 3.857043449; 0.77. 15600.0; 2.014300000; 0.22; 3.814810282; 0.76. 15800.0; 1.992200000; 0.22; 3.772955887; 0.75. 16000.0; 1.970500000; 0.22; 3.731859038; 0.75. 16200.0; 1.949100000; 0.22; 3.691330348; 0.74. 16400.0; 1.927900000; 0.21; 3.651180431; 0.73. 16600.0; 1.907100000; 0.21; 3.611788060; 0.72. 16800.0; 1.886600000; 0.21; 3.572963847; 0.71. 17000.0; 1.866300000; 0.21; 3.534518408; 0.71. 17200.0; 1.846400000; 0.21; 3.496830514; 0.70. 17400.0; 1.826700000; 0.20; 3.459521393; 0.69. 17600.0; 1.807300000; 0.20; 3.422780431; 0.68. 17800.0; 1.788200000; 0.20; 3.386607629; 0.68. 18000.0; 1.769400000; 0.20; 3.351002985; 0.67. 18200.0; 1.750800000; 0.19; 3.315777114; 0.66. 18400.0; 1.732600000; 0.19; 3.281308789; 0.66. 18600.0; 1.714600000; 0.19; 3.247219237; 0.65. 18800.0; 1.696900000; 0.19; 3.213697844; 0.64. 19000.0; 1.679400000; 0.19; 3.180555224; 0.64. 19200.0; 1.662200000; 0.18; 3.147980763; 0.63. 19400.0; 1.645200000; 0.18; 3.115785075; 0.62. 19600.0; 1.628500000; 0.18; 3.084157546; 0.62. 19800.0; 1.612100000; 0.18; 3.053098176; 0.61. 20000.0; 1.595800000; 0.18; 3.022228192; 0.60. 20200.0; 1.579900000; 0.18; 2.992115755; 0.60. 20400.0; 1.564100000; 0.17; 2.962192703; 0.59. 20600.0; 1.548600000; 0.17; 2.932837811; 0.59. 20800.0; 1.533300000; 0.17; 2.903861692; 0.58. 21000.0; 1.518300000; 0.17; 2.875453731; 0.58. 21200.0; 1.503500000; 0.17; 2.847424544; 0.57. 21400.0; 1.488800000; 0.17; 2.819584743; 0.56. 21600.0; 1.474400000; 0.16; 2.792313101; 0.56. 21800.0; 1.460300000; 0.16; 2.765609619; 0.55. 22000.0; 1.446300000; 0.16; 2.739095522; 0.55. 22200.0; 1.432500000; 0.16; 2.712960199; 0.54. 22400.0; 1.418900000; 0.16; 2.687203648; 0.54. 22600.0; 1.405500000; 0.16; 2.661825871; 0.53. 22800.0; 1.392300000; 0.15; 2.636826866; 0.53. 23000.0; 1.379300000; 0.15; 2.612206633; 0.52. 23200.0; 1.366500000; 0.15; 2.587965174; 0.52. 23400.0; 1.353900000; 0.15; 2.564102488; 0.51. 23600.0; 1.341400000; 0.15; 2.540429187; 0.51. 23800.0; 1.329200000; 0.15; 2.517324046; 0.50. 24000.0; 1.317100000; 0.15; 2.494408292; 0.50. 24200.0; 1.305100000; 0.15; 2.471681924; 0.49. 24400.0; 1.293400000; 0.14; 2.449523715; 0.49. 24600.0; 1.281800000; 0.14; 2.427554892; 0.49. 24800.0; 1.270300000; 0.14; 2.405775456; 0.48. 25000.0; 1.259100000; 0.14; 2.384564179; 0.48. 下风向最大浓度; 22.526000000; 2.50; 42.661180763; 8.53. 下风向最大浓度出现距离; 222.0; 222.0; 222.0; 222.0. 由上表可知，本项目废气经烘干系统现有除尘设施处理后，经30米排气筒排放，可满足上述标准要求，对周围环境敏感点影响不大。根据以上预测结果表明，项目运行时，排气筒所产生的烟尘、SO2的最大落地浓度均无超标点，且远远小于标准限值，能够满足达标排放，下风向最大浓度出现距离222m，此范围内无敏感目标，项目运行产生废气经大气稀释扩散后对周围大气环境质量及周围环境保护目标影响不大。 考虑事故情况除尘器除尘效率为90%，即烟尘排放速率为10.56kg/h，事故排放环境影响预测结果见表7-9。 表7-9 非正常排放情况下预测结果一览表 距离; 烟尘. 浓度（ug/m3）; 占标率（%）. 25.0; 0×10-9; 0.00. 50.0; 0.024635000; 0.00. 75.0; 1.228000000; 0.14. 100.0; 8.017900000; 0.89. 125.0; 18.777000000; 2.09. 150.0; 28.703000000; 3.19. 175.0; 35.384000000; 3.93. 200.0; 38.612000000; 4.29. 222.0; 39.377000000; 4.38. 225.0; 39.364000000; 4.37. 250.0; 38.486000000; 4.28. 275.0; 36.702000000; 4.08. 300.0; 35.043000000; 3.89. 325.0; 34.278000000; 3.81. 350.0; 33.140000000; 3.68. 375.0; 32.106000000; 3.57. 400.0; 30.880000000; 3.43. 425.0; 29.966000000; 3.33. 450.0; 29.510000000; 3.28. 475.0; 29.546000000; 3.28. 500.0; 29.320000000; 3.26. 525.0; 28.896000000; 3.21. 550.0; 28.327000000; 3.15. 575.0; 27.654000000; 3.07. 600.0; 26.911000000; 2.99. 625.0; 26.124000000; 2.90. 650.0; 26.125000000; 2.90. 675.0; 26.284000000; 2.92. 700.0; 26.326000000; 2.93. 725.0; 26.269000000; 2.92. 750.0; 26.129000000; 2.90. 775.0; 25.921000000; 2.88. 800.0; 25.656000000; 2.85. 825.0; 25.344000000; 2.82. 850.0; 25.086000000; 2.79. 875.0; 24.936000000; 2.77. 900.0; 24.743000000; 2.75. 925.0; 24.515000000; 2.72. 950.0; 24.257000000; 2.70. 975.0; 23.975000000; 2.66. 1000.0; 23.672000000; 2.63. 1025.0; 23.354000000; 2.59. 1050.0; 23.023000000; 2.56. 1075.0; 22.838000000; 2.54. 1100.0; 22.797000000; 2.53. 1125.0; 22.730000000; 2.53. 1150.0; 22.639000000; 2.52. 1175.0; 22.528000000; 2.50. 1200.0; 22.399000000; 2.49. 1225.0; 22.254000000; 2.47. 1250.0; 22.096000000; 2.46. 1275.0; 21.925000000; 2.44. 1300.0; 21.744000000; 2.42. 1325.0; 21.554000000; 2.39. 1350.0; 21.356000000; 2.37. 1375.0; 21.152000000; 2.35. 1400.0; 20.942000000; 2.33. 1425.0; 20.728000000; 2.30. 1450.0; 20.511000000; 2.28. 1475.0; 20.291000000; 2.25. 1500.0; 20.068000000; 2.23. 1525.0; 19.844000000; 2.20. 1550.0; 19.619000000; 2.18. 1575.0; 19.394000000; 2.15. 1600.0; 19.169000000; 2.13. 1625.0; 18.944000000; 2.10. 1650.0; 18.720000000; 2.08. 1675.0; 18.497000000; 2.06. 1700.0; 18.276000000; 2.03. 1725.0; 18.056000000; 2.01. 1750.0; 17.837000000; 1.98. 1775.0; 17.621000000; 1.96. 1800.0; 17.406000000; 1.93. 1825.0; 17.194000000; 1.91. 1850.0; 16.984000000; 1.89. 1875.0; 16.777000000; 1.86. 1900.0; 16.572000000; 1.84. 1925.0; 16.370000000; 1.82. 1950.0; 16.170000000; 1.80. 1975.0; 15.973000000; 1.77. 2000.0; 15.778000000; 1.75. 2025.0; 15.587000000; 1.73. 2050.0; 15.398000000; 1.71. 2075.0; 15.212000000; 1.69. 2100.0; 15.028000000; 1.67. 2125.0; 14.848000000; 1.65. 2150.0; 14.670000000; 1.63. 2175.0; 14.495000000; 1.61. 2200.0; 14.322000000; 1.59. 2225.0; 14.152000000; 1.57. 2250.0; 13.985000000; 1.55. 2275.0; 13.821000000; 1.54. 2300.0; 13.659000000; 1.52. 2325.0; 13.500000000; 1.50. 2350.0; 13.343000000; 1.48. 2375.0; 13.189000000; 1.47. 2400.0; 13.037000000; 1.45. 2425.0; 12.888000000; 1.43. 2450.0; 12.741000000; 1.42. 2475.0; 12.597000000; 1.40. 2500.0; 12.454000000; 1.38. 2525.0; 12.315000000; 1.37. 2550.0; 12.177000000; 1.35. 2575.0; 12.146000000; 1.35. 2600.0; 12.118000000; 1.35. 2625.0; 12.089000000; 1.34. 2650.0; 12.058000000; 1.34. 2675.0; 12.027000000; 1.34. 2700.0; 11.994000000; 1.33. 2725.0; 11.960000000; 1.33. 2750.0; 11.925000000; 1.33. 2775.0; 11.889000000; 1.32. 2800.0; 11.851000000; 1.32. 2825.0; 11.814000000; 1.31. 2850.0; 11.775000000; 1.31. 2875.0; 11.735000000; 1.30. 2900.0; 11.695000000; 1.30. 2925.0; 11.654000000; 1.29. 2950.0; 11.613000000; 1.29. 2975.0; 11.571000000; 1.29. 3000.0; 11.528000000; 1.28. 3025.0; 11.485000000; 1.28. 3050.0; 11.441000000; 1.27. 3075.0; 11.397000000; 1.27. 3100.0; 11.352000000; 1.26. 3125.0; 11.307000000; 1.26. 3150.0; 11.262000000; 1.25. 3175.0; 11.217000000; 1.25. 3200.0; 11.171000000; 1.24. 3225.0; 11.125000000; 1.24. 3250.0; 11.078000000; 1.23. 3275.0; 11.032000000; 1.23. 3300.0; 10.985000000; 1.22. 3325.0; 10.938000000; 1.22. 3350.0; 10.891000000; 1.21. 3375.0; 10.844000000; 1.20. 3400.0; 10.797000000; 1.20. 3425.0; 10.749000000; 1.19. 3450.0; 10.702000000; 1.19. 3475.0; 10.654000000; 1.18. 3500.0; 10.607000000; 1.18. 3525.0; 10.559000000; 1.17. 3550.0; 10.512000000; 1.17. 3575.0; 10.464000000; 1.16. 3600.0; 10.417000000; 1.16. 3625.0; 10.369000000; 1.15. 3650.0; 10.322000000; 1.15. 3675.0; 10.275000000; 1.14. 3700.0; 10.227000000; 1.14. 3725.0; 10.180000000; 1.13. 3750.0; 10.133000000; 1.13. 3775.0; 10.086000000; 1.12. 3800.0; 10.039000000; 1.12. 3825.0; 9.992700000; 1.11. 3850.0; 9.946100000; 1.11. 3875.0; 9.899600000; 1.10. 3900.0; 9.853200000; 1.09. 3925.0; 9.807000000; 1.09. 3950.0; 9.761000000; 1.08. 3975.0; 9.715100000; 1.08. 4000.0; 9.669400000; 1.07. 4025.0; 9.623800000; 1.07. 4050.0; 9.578400000; 1.06. 4075.0; 9.533200000; 1.06. 4100.0; 9.488200000; 1.05. 4125.0; 9.443400000; 1.05. 4150.0; 9.398700000; 1.04. 4175.0; 9.354300000; 1.04. 4200.0; 9.310000000; 1.03. 4225.0; 9.266000000; 1.03. 4250.0; 9.222100000; 1.02. 4275.0; 9.178500000; 1.02. 4300.0; 9.135100000; 1.02. 4325.0; 9.091900000; 1.01. 4350.0; 9.048900000; 1.01. 4375.0; 9.006100000; 1.00. 4400.0; 8.963500000; 1.00. 4425.0; 8.921200000; 0.99. 4450.0; 8.879100000; 0.99. 4475.0; 8.837100000; 0.98. 4500.0; 8.814600000; 0.98. 4525.0; 8.797800000; 0.98. 4550.0; 8.780900000; 0.98. 4575.0; 8.763700000; 0.97. 4600.0; 8.746300000; 0.97. 4625.0; 8.728600000; 0.97. 4650.0; 8.710800000; 0.97. 4675.0; 8.692800000; 0.97. 4700.0; 8.674600000; 0.96. 4725.0; 8.656200000; 0.96. 4750.0; 8.637600000; 0.96. 4775.0; 8.618900000; 0.96. 4800.0; 8.600000000; 0.96. 4825.0; 8.581000000; 0.95. 4850.0; 8.561800000; 0.95. 4875.0; 8.542500000; 0.95. 4900.0; 8.523000000; 0.95. 4925.0; 8.503500000; 0.94. 4950.0; 8.483800000; 0.94. 4975.0; 8.464000000; 0.94. 5000.0; 8.444000000; 0.94. 5200.0; 8.281400000; 0.92. 5400.0; 8.114500000; 0.90. 5600.0; 7.945300000; 0.88. 5800.0; 7.775300000; 0.86. 6000.0; 7.612200000; 0.85. 6200.0; 7.501600000; 0.83. 6400.0; 7.387200000; 0.82. 6600.0; 7.270100000; 0.81. 6800.0; 7.151100000; 0.79. 7000.0; 7.031200000; 0.78. 7200.0; 6.910900000; 0.77. 7400.0; 6.790800000; 0.75. 7600.0; 6.671400000; 0.74. 7800.0; 6.553000000; 0.73. 8000.0; 6.435900000; 0.72. 8200.0; 6.320300000; 0.70. 8400.0; 6.206500000; 0.69. 8600.0; 6.094600000; 0.68. 8800.0; 5.984700000; 0.66. 9000.0; 5.876900000; 0.65. 9200.0; 5.771200000; 0.64. 9400.0; 5.667700000; 0.63. 9600.0; 5.566400000; 0.62. 9800.0; 5.467400000; 0.61. 10000.0; 5.370600000; 0.60. 10200.0; 5.276000000; 0.59. 10400.0; 5.183600000; 0.58. 10600.0; 5.093400000; 0.57. 10800.0; 5.005300000; 0.56. 11000.0; 4.919300000; 0.55. 11200.0; 4.835300000; 0.54. 11400.0; 4.753400000; 0.53. 11600.0; 4.673500000; 0.52. 11800.0; 4.595500000; 0.51. 12000.0; 4.519400000; 0.50. 12200.0; 4.445100000; 0.49. 12400.0; 4.372700000; 0.49. 12600.0; 4.302000000; 0.48. 12800.0; 4.233000000; 0.47. 13000.0; 4.165600000; 0.46. 13200.0; 4.099900000; 0.46. 13400.0; 4.035700000; 0.45. 13600.0; 3.973100000; 0.44. 13800.0; 3.912000000; 0.43. 14000.0; 3.852300000; 0.43. 14200.0; 3.805300000; 0.42. 14400.0; 3.763200000; 0.42. 14600.0; 3.721500000; 0.41. 14800.0; 3.680400000; 0.41. 15000.0; 3.639800000; 0.40. 15200.0; 3.599700000; 0.40. 15400.0; 3.560100000; 0.40. 15600.0; 3.521100000; 0.39. 15800.0; 3.482600000; 0.39. 16000.0; 3.444600000; 0.38. 16200.0; 3.407100000; 0.38. 16400.0; 3.370200000; 0.37. 16600.0; 3.333700000; 0.37. 16800.0; 3.297800000; 0.37. 17000.0; 3.262400000; 0.36. 17200.0; 3.227500000; 0.36. 17400.0; 3.193200000; 0.35. 17600.0; 3.159300000; 0.35. 17800.0; 3.125900000; 0.35. 18000.0; 3.093000000; 0.34. 18200.0; 3.060600000; 0.34. 18400.0; 3.028700000; 0.34. 18600.0; 2.997200000; 0.33. 18800.0; 2.966200000; 0.33. 19000.0; 2.935700000; 0.33. 19200.0; 2.905600000; 0.32. 19400.0; 2.875900000; 0.32. 19600.0; 2.846700000; 0.32. 19800.0; 2.818000000; 0.31. 20000.0; 2.789600000; 0.31. 20200.0; 2.761700000; 0.31. 20400.0; 2.734200000; 0.30. 20600.0; 2.707100000; 0.30. 20800.0; 2.680400000; 0.30. 21000.0; 2.654100000; 0.29. 21200.0; 2.628100000; 0.29. 21400.0; 2.602600000; 0.29. 21600.0; 2.577400000; 0.29. 21800.0; 2.552600000; 0.28. 22000.0; 2.528200000; 0.28. 22200.0; 2.504100000; 0.28. 22400.0; 2.480400000; 0.28. 22600.0; 2.457000000; 0.27. 22800.0; 2.433900000; 0.27. 23000.0; 2.411200000; 0.27. 23200.0; 2.388800000; 0.27. 23400.0; 2.366700000; 0.26. 23600.0; 2.344900000; 0.26. 23800.0; 2.323500000; 0.26. 24000.0; 2.302300000; 0.26. 24200.0; 2.281500000; 0.25. 24400.0; 2.260900000; 0.25. 24600.0; 2.240600000; 0.25. 24800.0; 2.220600000; 0.25. 25000.0; 2.200900000; 0.24. 下风向最大浓度; 39.377000000; 4.38. 下风向最大浓度出现距离; 222.0; 222.0. D10%最远距离; /; /. 根据环评预测，有组织废气事故排放烟尘最大落地浓度为39.377000000μg/m3，出现距离为222m，占标率为4.38%，此范围内无敏感目标。虽可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，但对周围环境的影响增加，因此环评要求建设单位重视环保设施的维护，加强除尘设施日常维护管理，排除故障隐患，确保除尘设施除尘效率，杜绝发生事故废气排放。 2、无组织环境影响分析 （1）配料混合系统粉尘 配料混合系统中粉碎过程为密封粉碎，混捏搅拌系统过车加入水（湿式搅拌），成型系统工序物料中含水率较高，基本无粉尘产生，粉尘主要来至焦粉和粘合剂转运、装卸、配料及皮带输送过程，此过程粉尘产生量为3.85t/a，以间歇式无组织形式排放。 本项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的模型对无组织排放的粉尘厂界达标情况进行预测估算，本项目无组织排放的粉尘污染源参数及结果见表7-10及表7-11。 表7-10 无组织排放的废气污染物参数 面源 名称; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 污染物; 无组织监控浓度限值（mg/m³）; 面源初始排放高度（m）; 年排放小时数（h）; 排放速率（kg/h）. 项目区域; 50; 20; 颗粒物; 1.0; 10; 7920; 0.486. 表7-11 无组织排放污染物厂界达标情况预测结果 距离; 无组织粉尘浓度值及占标率. 浓度 （ug/m3）; 占标率（%）. 1.0; 27.446000000; 3.05. 25.0; 56.426000000; 6.27. 46.0; 56.902000000; 6.32. 50.0; 56.785000000; 6.31. 75.0; 53.828000000; 5.98. 100.0; 48.452000000; 5.38. 125.0; 44.592000000; 4.95. 150.0; 40.250000000; 4.47. 175.0; 36.702000000; 4.08. 200.0; 34.100000000; 3.79. 225.0; 32.264000000; 3.58. 250.0; 30.594000000; 3.40. 275.0; 29.063000000; 3.23. 300.0; 27.636000000; 3.07. 325.0; 26.306000000; 2.92. 350.0; 25.080000000; 2.79. 375.0; 23.940000000; 2.66. 400.0; 23.182000000; 2.58. 425.0; 22.136000000; 2.46. 450.0; 21.162000000; 2.35. 475.0; 20.253000000; 2.25. 500.0; 19.403000000; 2.16. 525.0; 18.608000000; 2.07. 550.0; 17.862000000; 1.98. 575.0; 17.163000000; 1.91. 600.0; 16.506000000; 1.83. 625.0; 15.887000000; 1.77. 649.99; 15.305000000; 1.70. 675.0; 14.756000000; 1.64. 699.99; 14.238000000; 1.58. 725.0; 13.748000000; 1.53. 749.99; 13.286000000; 1.48. 775.0; 12.847000000; 1.43. 800.0; 12.432000000; 1.38. 825.0; 12.038000000; 1.34. 850.0; 11.664000000; 1.30. 875.0; 11.309000000; 1.26. 900.0; 10.971000000; 1.22. 924.99; 10.649000000; 1.18. 950.0; 10.343000000; 1.15. 975.0; 10.051000000; 1.12. 1000.0; 9.771900000; 1.09. 1025.0; 9.505700000; 1.06. 1050.0; 9.251200000; 1.03. 1075.0; 9.007800000; 1.00. 1100.0; 8.774900000; 0.97. 1125.0; 8.551900000; 0.95. 1149.99; 8.338100000; 0.93. 1175.0; 8.133000000; 0.90. 1200.0; 7.936300000; 0.88. 1225.0; 7.747400000; 0.86. 1249.99; 7.565800000; 0.84. 1275.0; 7.391300000; 0.82. 1300.0; 7.223400000; 0.80. 1325.0; 7.061800000; 0.78. 1350.0; 6.906200000; 0.77. 1375.0; 6.756300000; 0.75. 1400.0; 6.611800000; 0.73. 1425.0; 6.472400000; 0.72. 1450.0; 6.337900000; 0.70. 1475.0; 6.208000000; 0.69. 1500.0; 6.082500000; 0.68. 1525.0; 5.961300000; 0.66. 1550.0; 5.844000000; 0.65. 1574.99; 5.730700000; 0.64. 1600.0; 5.621000000; 0.62. 1625.0; 5.514800000; 0.61. 1650.0; 5.411900000; 0.60. 1675.0; 5.312300000; 0.59. 1700.0; 5.215700000; 0.58. 1725.0; 5.122100000; 0.57. 1750.0; 5.031200000; 0.56. 1775.0; 4.943100000; 0.55. 1800.0; 4.857600000; 0.54. 1824.99; 4.774500000; 0.53. 1850.0; 4.693900000; 0.52. 1875.0; 4.615500000; 0.51. 1900.0; 4.539300000; 0.50. 1924.99; 4.465200000; 0.50. 1950.0; 4.393200000; 0.49. 1975.0; 4.323100000; 0.48. 2000.0; 4.254900000; 0.47. 2025.0; 4.188500000; 0.47. 2050.0; 4.123800000; 0.46. 2075.0; 4.060900000; 0.45. 2100.0; 3.999600000; 0.44. 2124.99; 3.939800000; 0.44. 2150.0; 3.881500000; 0.43. 2175.0; 3.824700000; 0.42. 2200.0; 3.769300000; 0.42. 2224.99; 3.715200000; 0.41. 2250.0; 3.662500000; 0.41. 2275.0; 3.611000000; 0.40. 2300.0; 3.560700000; 0.40. 2325.0; 3.511600000; 0.39. 2350.0; 3.463700000; 0.38. 2375.0; 3.416900000; 0.38. 2400.0; 3.371100000; 0.37. 2425.0; 3.326400000; 0.37. 2449.99; 3.282700000; 0.36. 2475.0; 3.239900000; 0.36. 2500.0; 3.198200000; 0.36. 2525.0; 3.157300000; 0.35. 2550.0; 3.117300000; 0.35. 2575.0; 3.078100000; 0.34. 2600.0; 3.039800000; 0.34. 2625.0; 3.002400000; 0.33. 2650.0; 2.965600000; 0.33. 2675.0; 2.929700000; 0.33. 2700.0; 2.894500000; 0.32. 2725.0; 2.860000000; 0.32. 2750.0; 2.826200000; 0.31. 2775.0; 2.793100000; 0.31. 2800.0; 2.760600000; 0.31. 2825.0; 2.728800000; 0.30. 2850.0; 2.697600000; 0.30. 2875.0; 2.667000000; 0.30. 2900.0; 2.637100000; 0.29. 2925.0; 2.607600000; 0.29. 2950.0; 2.578800000; 0.29. 2975.0; 2.550500000; 0.28. 3000.0; 2.522700000; 0.28. 3025.0; 2.495400000; 0.28. 3050.0; 2.468600000; 0.27. 3075.0; 2.442400000; 0.27. 3100.0; 2.416500000; 0.27. 3125.0; 2.391200000; 0.27. 3150.0; 2.366300000; 0.26. 3175.0; 2.341900000; 0.26. 3200.0; 2.317900000; 0.26. 3225.0; 2.294300000; 0.25. 3250.0; 2.271100000; 0.25. 3275.0; 2.248300000; 0.25. 3300.0; 2.225900000; 0.25. 3325.0; 2.203900000; 0.24. 3350.0; 2.182200000; 0.24. 3375.0; 2.161000000; 0.24. 3400.0; 2.140000000; 0.24. 3425.0; 2.119500000; 0.24. 3450.0; 2.099200000; 0.23. 3475.0; 2.079300000; 0.23. 3500.0; 2.059700000; 0.23. 3525.0; 2.040400000; 0.23. 3550.0; 2.021500000; 0.22. 3575.0; 2.002800000; 0.22. 3600.0; 1.984400000; 0.22. 3625.0; 1.966300000; 0.22. 3650.0; 1.948500000; 0.22. 3675.0; 1.931000000; 0.21. 3700.0; 1.913800000; 0.21. 3725.0; 1.896800000; 0.21. 3750.0; 1.880000000; 0.21. 3775.0; 1.863500000; 0.21. 3800.0; 1.847300000; 0.21. 3825.0; 1.831300000; 0.20. 3850.0; 1.815500000; 0.20. 3875.0; 1.800000000; 0.20. 3900.0; 1.784700000; 0.20. 3925.0; 1.769600000; 0.20. 3950.0; 1.754800000; 0.19. 3975.0; 1.740100000; 0.19. 4000.0; 1.725700000; 0.19. 4025.0; 1.711500000; 0.19. 4050.0; 1.697500000; 0.19. 4075.0; 1.683600000; 0.19. 4100.0; 1.670000000; 0.19. 4125.0; 1.656500000; 0.18. 4150.0; 1.643300000; 0.18. 4175.0; 1.630200000; 0.18. 4200.0; 1.617300000; 0.18. 4225.0; 1.604500000; 0.18. 4250.0; 1.592000000; 0.18. 4275.0; 1.579600000; 0.18. 4300.0; 1.567400000; 0.17. 4325.0; 1.555300000; 0.17. 4350.0; 1.543400000; 0.17. 4375.0; 1.531600000; 0.17. 4400.0; 1.520100000; 0.17. 4425.0; 1.508600000; 0.17. 4450.0; 1.497300000; 0.17. 4475.0; 1.486200000; 0.17. 4500.0; 1.475200000; 0.16. 4525.0; 1.464300000; 0.16. 4550.0; 1.453500000; 0.16. 4575.0; 1.443000000; 0.16. 4600.0; 1.432500000; 0.16. 4625.0; 1.422200000; 0.16. 4650.0; 1.411900000; 0.16. 4675.0; 1.401900000; 0.16. 4700.0; 1.391900000; 0.15. 4725.0; 1.382100000; 0.15. 4750.0; 1.372400000; 0.15. 4775.0; 1.362800000; 0.15. 4800.0; 1.353300000; 0.15. 4825.0; 1.343900000; 0.15. 4850.0; 1.334600000; 0.15. 4875.0; 1.325500000; 0.15. 4900.0; 1.316400000; 0.15. 4924.99; 1.307500000; 0.15. 4950.0; 1.298700000; 0.14. 4975.0; 1.290000000; 0.14. 5000.0; 1.281300000; 0.14. 5200.0; 1.215700000; 0.14. 5400.0; 1.155700000; 0.13. 5600.0; 1.100600000; 0.12. 5800.0; 1.049900000; 0.12. 6000.0; 1.003100000; 0.11. 6199.99; 0.959820000; 0.11. 6400.0; 0.919650000; 0.10. 6600.0; 0.882290000; 0.10. 6800.0; 0.847480000; 0.09. 7000.0; 0.814970000; 0.09. 7200.0; 0.784560000; 0.09. 7400.0; 0.756060000; 0.08. 7600.0; 0.729310000; 0.08. 7800.0; 0.704140000; 0.08. 8000.0; 0.680450000; 0.08. 8200.0; 0.658100000; 0.07. 8399.99; 0.636990000; 0.07. 8600.0; 0.617020000; 0.07. 8800.0; 0.598110000; 0.07. 9000.0; 0.580180000; 0.06. 9200.0; 0.563160000; 0.06. 9400.0; 0.546990000; 0.06. 9600.0; 0.531600000; 0.06. 9800.0; 0.516950000; 0.06. 10000.0; 0.502990000; 0.06. 10200.0; 0.489660000; 0.05. 10400.0; 0.476930000; 0.05. 10600.0; 0.464770000; 0.05. 10800.0; 0.453130000; 0.05. 11000.0; 0.441990000; 0.05. 11200.0; 0.431310000; 0.05. 11400.0; 0.421070000; 0.05. 11600.0; 0.411250000; 0.05. 11800.0; 0.401820000; 0.04. 12000.0; 0.392750000; 0.04. 12200.0; 0.384040000; 0.04. 12400.0; 0.375650000; 0.04. 12600.0; 0.367580000; 0.04. 12800.0; 0.359810000; 0.04. 13000.0; 0.352310000; 0.04. 13200.0; 0.345090000; 0.04. 13400.0; 0.338120000; 0.04. 13600.0; 0.331390000; 0.04. 13800.0; 0.324890000; 0.04. 14000.0; 0.318610000; 0.04. 14200.0; 0.312540000; 0.03. 14400.0; 0.306670000; 0.03. 14600.0; 0.300990000; 0.03. 14800.0; 0.295500000; 0.03. 15000.0; 0.290170000; 0.03. 15200.0; 0.285020000; 0.03. 15400.0; 0.280020000; 0.03. 15600.0; 0.275180000; 0.03. 15800.0; 0.270490000; 0.03. 16000.0; 0.265930000; 0.03. 16200.0; 0.261510000; 0.03. 16400.0; 0.257230000; 0.03. 16600.0; 0.253060000; 0.03. 16800.0; 0.249020000; 0.03. 17000.0; 0.245090000; 0.03. 17200.0; 0.241280000; 0.03. 17400.0; 0.237560000; 0.03. 17600.0; 0.233900000; 0.03. 17800.0; 0.230330000; 0.03. 17999.99; 0.226860000; 0.03. 18200.0; 0.223480000; 0.02. 18400.0; 0.220180000; 0.02. 18600.0; 0.216970000; 0.02. 18800.0; 0.213830000; 0.02. 19000.0; 0.210780000; 0.02. 19200.0; 0.207800000; 0.02. 19400.0; 0.204890000; 0.02. 19600.0; 0.202050000; 0.02. 19800.0; 0.199280000; 0.02. 20000.0; 0.196570000; 0.02. 20200.0; 0.193930000; 0.02. 20400.0; 0.191350000; 0.02. 20600.0; 0.188820000; 0.02. 20800.0; 0.186360000; 0.02. 20999.99; 0.183950000; 0.02. 21200.0; 0.181590000; 0.02. 21400.0; 0.179290000; 0.02. 21600.0; 0.177030000; 0.02. 21800.0; 0.174820000; 0.02. 22000.0; 0.172660000; 0.02. 22200.0; 0.170550000; 0.02. 22400.0; 0.168480000; 0.02. 22600.0; 0.166460000; 0.02. 22800.0; 0.164470000; 0.02. 23000.0; 0.162530000; 0.02. 23200.0; 0.160630000; 0.02. 23400.0; 0.158760000; 0.02. 23600.0; 0.156930000; 0.02. 23800.0; 0.155140000; 0.02. 24000.0; 0.153380000; 0.02. 24200.0; 0.151660000; 0.02. 24400.0; 0.149970000; 0.02. 24600.0; 0.148310000; 0.02. 24800.0; 0.146690000; 0.02. 25000.0; 0.145090000; 0.02. 下风向最大浓度; 56.902000000; 6.32. 下风向最大浓度出现距离; 46.0; 46.0. D10%最远距离; /; /. 根据环评预测，无组织粉尘排放最大落地浓度为56.902μg/m3，出现距离为46m，占标率为6.32%，最大落地浓度点范围主要为云南普阳煤化工有限责任公司厂区，项目无组织排放的粉尘浓度均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的厂界浓度限值（粉尘周界外浓度最高点1.0mg/m3）的标准要求，对周围大气环境影响较小。 - 3、大气环境防护距离 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2018）确定大气环境防护距离。经过计算，项目无组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的无组织监控浓度，无需设大气环境防护距离。 4、汽车尾气 由工程分析可知，车辆进出项目场区时均会产生汽车尾气，主要是汽车在项目区行驶过程中和汽车启动发动机时产生的废气，汽车尾气均为间歇排放，主要成分为烃类、CO和NOx，产生量不大，经过大气稀释自然扩散后对周围环境影响不大。 - 7.2.2运营期水环境影响分析 生产员工为云南普阳煤化工有限责任公司员工，所需人员由公司原料车间统一调配，不新增人员。 根据建设单位提供的资料原料焦粉含水率10%，混捏系统需按照一定比例配粘合剂和水进行混捏，按照产品要求混捏后的含水率达到20%，用水量为2.12m3/d（700m3/a）；成型系统将混捏后物料进入成型机压制成不同产品规格的型煤，成型后的型煤送入立式烘干窑进行直接烘干，将型煤含水率烘干至2%左右，立式烘干窑产生的水蒸汽随着烘干后废气进入现有烘干除尘器后经30m高排气筒排放，无生产废水外排，对项目周边水环境的影响较小。 - 7.2.3运营期噪声影响分析 1、设备噪声 项目运营期涉及的噪声源包括：粉碎机、引风机、给料机、鼓引风机、压球机、皮带传送机等机械设备运转产生的设备噪声，运营期产生设备噪声其声压级为75~90dB(A)，噪声源强见表5-4，本环评在考虑墙体隔声的基础上，现根据室内噪声等效室外噪声的计算公式：LP2＝LP1-（TL+6）计算出室外噪声值，然后采用噪声衰减模型对设备噪声的影响进行预测： Loct(r)＝Loct(r0)－20lg(r/r0)－△Loct 式中： Loct(r)—点声源在预测点产生的声压级； Loct(r0)—参考位置处的声压级； r0—参考位置测点与声源之间的距离(m)； r—预测点与声源之间的距离(m)； △Loct—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量)，本次环评考虑墙体隔声，△Loct计为15dB(A)。距噪声源不同距离处的噪声预测值见表7-12。 表7-12 距噪声源不同距离处的噪声预测一览表 声源; 单台噪声值; 墙体隔声; 室外1m处的等效噪声值; 3m; 5m; 9m; 10m; 30m; 50m. 压球机、给料机; 80; 15; 59; 50; 45; 40; 39; 29; 25. 粉碎机; 85; 15; 64; 55; 50; 45; 44; 34; 30. 皮带传送机; 75; 15; 54; 45; 40; 35; 34; 24; 20. 引风机; 90; 15; 69; 60; 55; 50; 44; 39; 35. 从上表可看出，项目运营期设备产生的噪声昼夜间分别在3m和5m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类区域标准，在此范围内无环境敏感目标，项目运营期产生的噪声对周边敏感目标影响不大，但为降低其影响，环评提出如下措施：①项目机修设备应尽量选用低噪声设备，对大噪声设备均添加隔声减振垫；②合理布设高噪声设备位置；③合理安排使用高噪声设备，避免在同一时间集中使用高噪声设备。在项目方采取以上措施后，运营期设备噪声对周边的环境影响不大。 2、交通噪声 项目运营期间，进出项目区发动和行驶过程中会产生交通噪声，其声压级在70～75dB(A)之间，在考虑几何扩散衰减的情况下，对周边环境产生的影响不大，但为了进一步降低其对环境造成的影响，环评提出如下措施：①项目区域入口的合适位置标示禁止鸣笛的图标；②进出项目区的车辆减速慢行，避免紧急避让产生的鸣笛；③按车位有序停车，确保停车场内车辆进出顺畅。 3、人员活动噪声 项目运营期产生的人员活动噪声主要是项目工作人员产生的噪声，其声压级为50~70dB(A)，在考虑几何扩散衰减的情况下，对周边环境产生的影响不大。 - 7.2.4运营期固体废物对环境的影响分析 生产员工为云南普阳煤化工有限责任公司员工，所需人员由公司原料车间统一调配，不新增人员。 项目的固体废物主要是除尘设备产生粉煤尘，根据大气污染源分析章节可知，粉煤尘产生量约为1622.33t/a，收集后集中堆放在现有原料仓库，作为原料，重新利用，处置率达到100%，对周边环境影响不大。 - 7.2.5土壤环境影响分析 本项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，用地性质敏感程度等级为不敏感，土壤环境影响评价项目类别为制造业中其它（III类）。本项目占地面积为877.8m2，小于<5hm2，属于小型。综上所述，本项目占地面积为小型，敏感程度等级为不敏感，土壤环境影响评价项目类别为III类，不开展土壤环境影响评价工作。 - 7.2.6项目产业政策符合性分析 - 对照《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修改）》，项目为焦粉型焦生产，不属于产业结构调整政策内的限制性及淘汰类，符合国家现行相关产业政策的要求。 - 7.2.7项目选址合理性分析 项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎。项目所在地区设施齐全，能够满足项目日常用电、通讯、给排水需求；实施过程中落实环评提出的各项环保措施后，所排大气污染物及噪声对外环境及关心点的影响均不大，项目的污水均可实现有效的处理，对外环境影响不大。此外，区域内无自然保护区、风景名胜区、历史文物保护地等，所以项目选址较为合理。 - 7.2.8平面布置合理性分析 项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎。生产线依据工艺流程由南向北进行布设，整个生产车间布设层次分明，互不干扰。综上所述，项目总平面布置合理。 - 7.2.9项目与生态红线的符合性分析 本项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎。建设单位使用项目占地范围坐标到相关管理部门进行了核查，本项目不在云南省生态保护红线范围内，对照《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号），本项目不属于“重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。 - 7.2.10项目监测计划 项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，为便于项目建设完成后进行项目竣工环保验收监测，本报告提出项目竣工环保验收监测基本内容详见表7-13，具体验收项目应根据验收时国家的各类标准要求进行补充和调整。建设项目运营期环境监测是项目建成后的环境监测，为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据。主要为废气、废水和噪声监测，具体监测计划见表7-14。 表7-13 竣工环保验收监测. 内容; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 废气; 厂界上风向1个对照点、下风向2-3个监测点; 粉尘; 连续采样2天，每天采样3次; 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司; 文山州生态环境局砚山分局. 烘干除尘器排气筒; 烟尘、二氧化硫; 连续采样2天，每天采样3次; 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司; 文山州生态环境局砚山分局. 噪声; 厂界; LepA（dB）; 一般不少于连续2昼夜(无连续监测条件的，需2天，昼夜各2次); 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司; 文山州生态环境局砚山分局. 表7-14 项目运营期环境监测计划表. 内容; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 废气; 厂界上风向1个对照点、下风向2-3个监测点; 粉尘; 每年监测一次; 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司; 文山州生态环境局砚山分局. 烘干除尘器排气筒; 烟尘、二氧化硫; 每年监测一次; 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司; 文山州生态环境局砚山分局. 噪声; 厂界; LepA（dB）; 每年监测一次; 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司; 文山州生态环境局砚山分局. - 7.2.9项目竣工验收—览表 按照相关规定，项目建成投入运行以后须进行环境保护竣工验收，具体内容详见表7-15。 表7-15 项目竣工验收—览表. 项目; 处理对象; 环评措施; 处理效果. 大气环境; 烘干系统废气; 除尘器1套（烘干系统现有）; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准中干燥炉窑排放限值. 生产车间; 加强生产厂房通风系统，保持厂房空气流通; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 水环境; 生产废水; 生产废水不外排; 不外排，对环境影响不大. 固废; 粉煤尘; 粉煤尘收集后集中堆放在现有原料仓库，作为原料，重新利用; 处置率达到100%，满足环保要求. 声环境; 噪声; 项目机械设备添加减振垫，设备置于室内使设备噪声得到消减。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类准值.

- 八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工扬尘 | TSP、PM10 | 洒水降尘，车辆加盖棚布 | 不降低环境功能 |
|  |  | 施工机械 | NOx、SO2、THC | 选用年检合格及环保型设备 | 不降低环境功能 |
|  | 营运期 | 配料混合系统 | 粉尘 | 加强生产厂房通风系统，保持厂房空气流通，无组织间歇式排放 | 达标排放，对周围大气环境影响较小 |
|  |  | 烘干系统废气 | 烟尘、二氧化硫 | 布袋式除尘器，除尘效率达 97%以上，经除尘器处理后由30m排气筒高空排放 | 达标排放，对环境影响小 |
|  |  | 汽车尾气 | 烃类、CO和NOx | 注意加强通风换气，增设通风换气设施，并在项目区内增加绿化植物。 | 对环境影响小 |
| 水 污 染 物 | 施 工期 | 施工废水 | SS | 施工废水经沉淀处理后沉淀池处理后用于施工场地内洒水降尘 | 对环境影响小 |
|  |  | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 粪便污水进入厂区公厕，其他较清洁的生活污水经废水收集沉淀池处理后用于施工场地内洒水降尘 |  |
|  | 营运期 | 生产废水 | 无生产废水外排 |  | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施 工期 | 施工现 场 | 施工固废 | 可以回收利用的回收利用；其余不可回收废料均按照管理部门要求进行处置 | 处置率100%，对环境影响小 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 设临时生活垃圾桶，生活垃圾经收集清运处置厂区垃圾堆放点堆放处置，禁止在施工区随处堆放，做到日产日清。 |  |
|  | 营运期 | 除尘器 | 粉煤尘 | 收集后作为原料，重新利用 |  |
| 噪 声 | 施 工期 | 施工机械、运输车辆 | 噪声 | 用低噪声或带隔声、消声的设备；定期保养设备，严守操作规范；合理安排施工时间 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 营 运期 | 机械噪声 | ①项目机修设备应尽量选用低噪声设备，对大噪声设备均添加隔声减振垫；②合理布设高噪声设备位置；③合理安排使用高噪声设备，避免在同一时间集中使用高噪声设备。 |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值 |
|  |  | 交通噪声 | ①项目区域入口的合适位置标示禁止鸣笛的图标；②进出项目区的车辆减速慢行，避免紧急避让产生的鸣笛；③按车位有序停车，确保停车场内车辆进出顺畅。 |  |  |
|  |  | 社会噪声 | 禁止高声喧哗 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目位于云南省文山州砚山县江那镇铳卡石门坎，新增占地面积为887.8m2，只需在场地建设生产用房，且场地周围已全部进行硬化处理，施工期对生态环境影响小。环评要求施工方在沙石材料运输，需加盖篷布等，施工结束后应及时清理施工场地内废弃物避免雨水冲刷，在区域进行绿化，改善厂区环境。项目周边没有需要特殊保护的国家、省级野生动植物，周围无文物保护单位及风景名胜区，不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

- 9.1结论 - 9.1.1产业政策符合性结论 根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正本）》中的相关规定，该项目为焦粉型焦生产，不属于产业结构调整政策内的限制性及淘汰类，为允许类建设项目，符合国家现行相关产业政策的要求。 - 9.1.2环境质量现状结论 经建设项目所在区域环境现状调查结果知：环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及以上标准；区域地表水水质能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准的要求；声环境能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准；项目区域无国家和云南省重点保护和珍稀濒危野生动物分布，不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区等环境敏感问题，目前生态环境状况一般。。 - 9.1.3施工期和运营期环境影响分析结论 项目施工期和运营期会对周边的水环境、大气环境、声环境以及生态环境产生一定的不利影响，根据可研以及建设方提供的其它资料可知，本项目在确定建设和营运方案时也考虑了上述影响，而且对主要污染物及排放源采取了相应的防治措施，但为了使本项目造成的上述影响得到缓解或尽可能的降低至最低，环评在本报告表中作了相应的补充和要求，环评认为在采取相关措施的前提下，项目在施工期和运营期对环境造成的影响不大。 - 9.1.4总结论 综上所述，本建设项目符合国家和地方相关政策的要求，项目建成后，对产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。 - 9.2要求 1、项目施工时选用低噪声设备，合理安排施工时间。 2、施工过程中采用防尘网，对施工场地浇洒水，以减少结构和装修过程中产生的粉尘和扬尘四处飘逸。 4、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 5、加强环境保护意识教育，在施工期和运营期建立相应环境保护管理制度，同时应设兼职的环境管理人员，负责监督环境管理制度的执行，项目设计和建设时，应落实各项环保投资。 6、项目在建设和投入运行后，应积极配合各级环境保护行政主管部门的监督管理。 7、项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，自行对配套建设的环境保护设施组织验收，经验收合格后方可投入生产或者使用。 - 9.3建议 1、加强宣传教育工作，同时也应加强全体员工的环境知识教育和宣传，使其在施工和运营过程中自觉保护和爱护环境。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人（签字）： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1：立项批准文件 附件2：其他与环评有关的行政管理文件 附图1：项目地理位置示意图（应反应行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌） 附图2：项目平面布置示意图 附图3：项目环保设施布置示意图 附图4：项目周边环境关系示意图 附图5：项目周边环境现状图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。