- 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 生姜加工及配套基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 砚山县姜运来种植农民专业合作社 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨永贵 |  | 联系人 |  |  | 杨永贵 |  |  |  |
| 通讯地址 | 文山壮族苗族自治州砚山县稼依镇清水塘路段 |  |  |  |  | 邮政编码 | 663107 |  |  |
| 联系电话 | 15812283888 |  |  |  |  | 传 真 | — |  |  |
| 建设地点 | 文山壮族苗族自治州砚山县稼依镇大稼依社区青龙小组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 砚山县发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 2019-532622-05-03-006406 |  |
| 建设性质 | 新 建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  | 农产品初加工服务（0513） |  |
| 占地面积（m2） | 2600m2 |  |  |  | 绿化面积(m2) |  |  | / |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保投资（万元） |  | 47 | 环保投资占 总投资比例 |  |  |  | 15.67% |
| 评价经费 （万元） | 1.5 | 预期竣工 日 期 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： - 1、项目由来 姜既有提鲜、提味等食用香料作用，又有驱寒、促进血液循环等药理方面的价值，在我们生活、化妆品及医药工业中不可或缺，但生姜采收受季节的限制，生姜一旦进入潮期由于受潮腐坏会对农户经济造成一定的损坏，所以收购当地生姜将其烘干形成干姜片，解决了市场上的这一矛盾，由于干姜在国内外市场需求量大，干姜片生产既能为商家创下商机，又可提高当地经济的发展，也为生姜 种植户减少损失，总而言之，将生姜制成干姜片，可提高生姜的经济效益。 根据砚山县农特产品生姜的产量优势选址于文山壮族苗族自治州砚山县稼依镇大稼依社区青龙小组建设生姜加工及配套基础设施建设项目，进行生姜加工，烘干活动，建设2600平方米的厂房对生姜进行清洗烘干。项目已于2017年7月12日取得营业执照（统一社会信用代码：93532622MA6KU3ME2T）；于2019年9月30日取得投资项目备案证（项目代码：2019-532622-05-03-006406）；于2019年09月04日取得了各政府部门同意盖章的砚山县建设项目选址并联审批表。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》中相关规定，受砚山县姜运来种植农民专业合作社委托，云南长沐环保科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我单位组织人员进行现场勘察并对收集的资料进行详细的分析，按照环境影响评价技术导则要求编制完成了该报告表，供建设单位上报审批。 - 2、项目概况 - （1）项目名称 - 生姜加工及配套基础设施建设项目 - （2）建设单位 - 砚山县姜运来种植农民专业合作社 - （3）建设地点 - 文山壮族苗族自治州砚山县稼依镇大稼依社区青龙小组，地理坐标为东经：103°43′25.10″，北纬：23°20′25.19″。项目选址四面均为旱地。 - （4）占地面积 项目总占地面积为2600m2，建筑面积为1200㎡（其中生产车间800㎡、成品仓库200㎡、原料堆场200㎡），待建污水处理设施用地1000㎡，道路面积400㎡。 - （5）总投资及环保投资 本项目总投资300万元，环保投资47万元，占总投资的15.67％。 - 3、建设内容 本项目位于文山壮族苗族自治州砚山县稼依镇大稼依社区青龙小组，总投资300万元，用地面积2600m2，主要收购当地生姜进行加工烘干活动。项目主要建设内容为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。主体工程包括干片加工区（共设置一条生产线，生姜加工的一体化设备，包括一台清洗机、两台漂洗去石机、一台切片机、两台烘干箱、一台热风炉等）、原料区、成品仓库辅助工程主要包括办公生活区、厂区道路等公用工程包括供排水、供电等环保工程包括生产废水沉淀池、化粪池、污水处理系统、水膜脱硫除尘器、垃圾桶等。 项目建设内容组成见表1-1。 表1-1 项目建设内容组成表 工程分类; 项目名称; 单位; 指标; 建设内容; 备注. 主体工程; 加工区; m2; 800; 设置一套生姜加工的一体化设备，包括清洗机、漂洗去石机、烘干箱、热风炉等，设置于加工厂房内。; 利用原有基地改造. 原料区; m2; 200; 原料区位于烘干车间东南面，主要用于收购入厂的生姜的堆放。. 成品仓库; m2; 200; 设置于进厂道路右侧，烘干车间西北面，主要用于成品干姜片的堆放。. 公辅工程; 办公区; m2; 200; 依托租用地原有，位于烘干车间南面、进厂道路左侧。; 依托吴有华烤房基地原有. 厂区道路; m2; 400; 依托租用地原有，设置于整个厂区各个生产环节连接处及进厂处，为硬化道路。. 供水; /; /; 依托组用地内西北侧设置一口机井及蓄水池，从井内抽取地下水储存于水池内，解决生产及生活用水。. 排水; /; /; 营运期排水采用雨污分流，雨水经由项目雨水管道排入雨水沟。本项目生产废水主要为清洗废水，经沉淀池沉淀后进入自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准后全部外排，外排废水进入厂区西南侧的一条季节性溪流，最终汇入稼依河。项目设置水冲厕，粪便污水经化粪池收集处理后由附近农户清掏综合利用，因员工均为附近村民，不在场内食宿，生活污水主要为盥洗用水，生活污水进入化粪池处理后由附近村民清掏综合利用。; —. 供电; /; /; 项目用电由稼依镇供电所供给，该线路供电稳定可靠。; —. 通讯; /; /; 项目区所在的稼依镇有线电视、网络等通信设施设备均已建成。; —. 环保工程; 化粪池; 个; 1; 用于处理项目运营产生的粪便污水; 依托吴有华烤房基地原有. 生产废水沉淀池; 个; 3; 整个项目区西南侧设置生产废水沉淀池，容积70m³，能满足项目生产所需。; 新建. 污水处理系统; 套; 1套; 处理工艺采用“气浮+厌氧+好氧+生物曝气”工艺，处理规模约为10m³/d。; 新建. 水膜脱硫除尘器; 个; 1; 在热风炉口设置配套水膜脱硫除尘系统，配套风机及15m烟囱，要求加高至20m。; 新建. 生活垃圾收集桶; 个; 2; 在进厂道路左侧及原料区设置生活垃圾收集桶，收集员工垃圾。; —. 生产固废收集桶; 个; 5; 设置在厂房周围方便收集生产固废。; —. - 4、产品方案 本项目主要进行生姜加工烘干活动，年用4000吨生姜年产干片800吨，产品采用手工包装后出售。 - 5、原辅材料 本项目原材料及能源消耗情况见表1-2，项目使用普阳煤（褐煤）进行烘干，年使用褐煤约200t。褐煤成分参数表1-3。 表1-2 原材料及能源消耗情况 序号; 名称; 单位; 年用量. 1; 生姜; t/a; 4000. 2; 褐煤; t/a; 200. 3; 包装袋; t/a; 10. 4; 电; 万kw.h/a; 48. 5; 水; m³/a; 849.78. 表1-3 褐煤参数 成分; 硫（%）; 灰分（%）; 挥发分（%）; 固定碳（量%）; 高位发热量（卡/g）. 1; 0.71; 10.13; 44.07; 43.14; 4032. - 6、主要设备 表1-4 主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 清洗机; /; 套; 2. 2; 漂洗去石机; /; 台; 2. 3; 切片机; /; 台; 1. 4; 多功能自动烘干箱; Y4G-B7y; 套; 2. 4.1; 烘干配用通风机; y-7L-14C; 台; 1. 5; 环保节能热风炉; GRF6-＞15; 台; 1. 5.1; 配用引烟机; Y6-41 5.4C; 台; 1. 6; 离心通风机; Y6-41 5.4C; 台; 1. 7; 冷风机; /; 台; 3. - 7、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员共10人，其中公司管理人员1人，生产性人员9人。均不在项目区内食宿。 本项目生姜加工烘干工作制度为年工作3个月90天，每天工作24小时，实行三班倒制。秋收10月至12月。 - 8、公用工程 - （1）给、排水 给水：依托在项目区内西北侧设置一口机井及蓄水池，从井内抽取地下水储存于水池内，解决生产及生活用水。本项目营运期使用的生产用水主要是清洗机用水量为8m³/d，720m³/a、漂洗去石用水量为1.5m³/d，则此部分用水量为135m³/a。项目生活用水主要为工人盥洗用水，用水量约为50L/d·人，则共计0.5 m³/d ，45m³/a。 排水：本项目区采用“雨污分流”制，项目通过硬化地面处理，不存在场地积水问题，同时由于项目区汇水面积较小，因此只要利用项目区内道路边沟对地表径流予以疏导即可满足项目区场地排水要求；本项目生产废水主要为清洗废水，经沉淀池沉淀后进入自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准后全部外排，外排废水进入厂区西南侧的一条季节性溪流，最终汇入稼依河。项目设置水冲厕，粪便污水及其余生活污水经化粪池收集处理后由附近农户清掏综合利用。 - （2）供电 项目区位于文山壮族苗族自治州砚山县稼依镇大稼依社区青龙小组，项目区用电来源于稼依镇供电管网，该线路供电稳定可靠。 - （3）通讯系统 项目区所在的稼依镇有线电视、网络等通信设施设备均已建成。 - 9、环保投资 本项目总投资300万元，环保投资47万元，占总投资的15.67％。本项目环保投资包括生产废水沉淀池、化粪池、污水处理系统、水膜脱硫除尘器、垃圾收集设施、隔声降噪设施等设施。项目环保投资估算一览表见表1-5。 表1-5 项目环保投资估算一览表 序号; 项 目; 投资（万元）; 规模; 数量; 备注. 1; 生产废水沉淀池; 5.4; 容积70m³; 1; 新建. 2; 污水处理系统; 25; 处理能力10m³/d; 1; 新建. 3; 水膜脱硫除尘系统; 13; /; 1; 设计已有. 4; 生产固废收集桶; 1; /; 3个; 环评新增. 5; 生活垃圾收集桶; 0.1; /; 2个; 环评新增. 6; 风机、生产设备等减震、隔声降噪措施; 2.5; /; /; 环评新增. 合计; 47. - 10、厂区布置 根据工艺流程要求，总平面布置按照功能分为加工区、原料区、成品仓库、办公生活区等。建筑层数均为单层。在进厂道路左侧自北向南依次为成品仓库、加工车间、清洗车间、原料堆场，办公区在租用地整个场地的西南面；污水处理系统设置于清洗车间和原料堆场西南面。各设施之间通过道路相连接，并配备必要的硬化场地。同时，在布局方面也考虑了建筑物之间的影响，以分散布置建筑物为主最终，整个工程区形成了布置和建、构筑物的平面布置与空间处理互相协调，场地布置系统分明、整齐，对生产性质、防火及卫生要求近似的厂房，布置在同一地段内各运行分区互不干扰，有效结合的总布置形式。项目总平面布置情况见附图2。 - 11、和已建成烤房基地依托关系 根据现场调查，项目厂房租用吴有华的烤房基地，项目区大部分基建已经完成。本项目主要依托原吴有华烤房基地内已建成生产车间一间（建筑面积1200㎡）、机井一口、蓄水池一个、水冲厕及配套化粪池一套。另外，其他如进场道路、绿化等，项目租用的建筑区域内均已完善，能满足本项目依托的可行性。本项目只进行简单装修、设备安装、生产污水管网、污水处理站的建设。其余将不再单独进行建设。 |
| - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 吴有华烤房基地位于文山壮族苗族自治州砚山县大稼依社区青龙小组。吴有华烤房基地于2016年建成，总占地面积2600㎡。本项目主要租用其中1200㎡作为生姜加工及配套基础设施建设项目建设用地。据现场踏勘，吴有华烤房基地主要用于烟草的烘干活动，烘干过程中使用燃煤作为热源，会产生烟尘、SO2、NOx、废烟叶、灰渣、清洗废水等污染物。根据现场踏勘，已建成烤房基地污染物排放量较小，对本项目和周围环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) - 1、地理位置 砚山县位于云南省东南部，东经103°35′～104°45′，北纬23°18′～23°59′之间。东南北三面分别与文山州的广南、西畴、文山、丘北四县相连，西部与红河哈尼族彝族自治州的蒙自县和开远市接壤。东西最大横距107公里，南北最大纵距70公里，全县土地总面积3826．57平方公里。 稼依镇位于砚山县西北部，距县城58公里，东接维摩乡，南连文山县红甸乡，西靠平远镇，北邻邱北县腻脚乡和树皮乡，总面积238平方公里。稼依坝子区位优越，交通便利，323国道及衡昆高速公路自西向东穿坝子而过，是砚山通往滇中腹地的必经之地，距县城砚山58公里，距省城昆明285公里，距广州、深圳1000余公里。稼依镇有砚山～稼依高速公路，公路里程约为45km，项目区至稼依镇有简易公路相连，公路里程约为388m，交通较为便利。 项目区位于砚山县稼依镇大稼依社区青龙小组。地理坐标东经103°43′25.10″，北纬：23°20′25.19″。项目东西南北四面均为为旱地。周边关系图见附图3。 - 2、地形、地貌及地质 砚山县地处滇东南岩溶高原中部，地势大致西北高、东南低。地貌类型为山地、丘陵、盆地和岩溶及漏斗等。其中山地、丘陵、盆地面积分别为2134km2、586km2、1106km2，分别占全县国土面积的55.8%、15.3%、28.9%。贯穿文山州的六诏山脉莽莽苍苍、万峰峥嵘，纵贯县城东南部。境内最高海拔2263m，为阿舍彝族乡鲁都克的马吊陡坡最低海拔1080m，为八嘎河流出砚山的交界处。 县域境内，东部地区除江那镇一带为地势较平缓的构造溶蚀堆积盆地外，其余各乡镇均为岩溶丘陵、中山和低中山地貌，山多平地少，洼地、台地及坡地广泛分布，落水洞、漏斗等特殊地貌突出。蚌峨、八嘎一带河流切割较深，侵蚀沟多，山高坡陡，为典型的中山河谷地貌。西部大部份乡、镇则为宽平的岩溶盆地，盆地四周被岩溶丘陵和中低山所环绕。阿舍一带为中山、中高山地区，山高谷深、峰丛林立，坡地和谷地分布广泛。 砚山县地质构造属华南加里东褶皱带云南弧形构造单元。经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地质构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所～蚌峨褶皱带、老鹰山～阿猛褶皱带、长岭街～倮基黑褶皱带。 - 3、气候 砚山县境内属低纬高原季风气候，四季不明显，干雨季分明，立体气候特征较明显。热量资源丰富，≥10℃的活动积温2 500℃～6 500℃，年温差小，全年平均气温12.50℃～19℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃～10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃～25℃，极端最高气温33.20℃（1958年6月1日），极端最低气温-7.8℃（1968年2月14日）。无霜期250～320天，年日照时数1400～2100小时，年降雨量840～1 400毫米。境内海拔高低相差1183米，形成河谷、平坝、山地3种不动气候类型。干季（11月～次年4月），主要受西部干暖气流影响，空气干燥，降雨稀少，干季雨量仅161毫米，占全年总雨量的17％。雨季（5～10月），主要受西南和东南海洋暖湿气流的影响，湿度大，降雨较多，雨季雨量834.90毫米，占全年总雨量的83％左右。 项目所在区为亚热带季风气候区，其主要气候特征：温暖、湿润，有明显的干、雨季之分，每年的5月下旬至10月下旬为潮湿多雨的雨季，降雨多集中在7、8、9三个月，占全年总降雨量的50-59%，而11月至次年的5月为干季，主导风向为南风，风力最大达20m／秒，年降雨量911.5～1272.6mm，年蒸发量1405.4～1464.3mm，年最高气温28.5℃，年平均气温13.5℃，年最低气温在零下-2.3℃，多出现在12月至3月，并有结冰现象。 - 4、水系水文 砚山县地处红河、珠江两流域分水岭，河网密度小。砚山县属珠江流域西江水系面积1548.85平方千米，占41.4%属红河流域泸江水系面积2189.15平方千米，占58.6%。主要河流有公革河、阿山龙河、八嘎河、稼依河、翁达河、贵马河6条小河，总长：213.9千米，流域面积2769.67平方千米，可灌溉农田耕地551270亩。人工湖、天然湖星罗棋布。其中西江水系有2条（公革河和阿山龙河），泸江水系有4条（稼依河、翁达河、八嘎河及贵马河）。 项目区主要地表水体为稼依河，稼依河位于项目区南侧约3.73km，稼依河属泸江水系，主河发源于蒙自三门棵，从回龙坝水库至文山市席草寨全长31.40公里，河床高差48米，坡降11.53‰，流域面积1 207.80平方公里，其主要支流有蚂蚁河，次发源于丘北县龙溪村，在县境内全长9.80公里，流域面积56.99平方公里，灌溉面积6650亩。见附图4项目水系图。 - 5、土壤、植被 （1）土壤 以《云南省第二次土壤普查工作分类方案》为标准，砚山县土壤为分黄壤、红壤、紫色土、石灰岩土和水稻土5个类、11个亚类、17个土属和31个土种。由于地形错综复杂，土壤种类的垂直分布和水平分布都不十分明显，红壤广泛分布于全县各乡，因成土母质和发育情况的不同，红壤又分为石灰岩红壤、砂页岩红壤、第四纪冲积红壤、砂页岩黄红壤等4个土属共11个土种。黄壤属地带性土壤，分布于海拔1500-1900m的中心地带，由黄色砂岩和砂页岩发育而成。紫色土属非地带性土壤，主要分布于海拔1400-1600m的丘陵地区，除子马、江那、羊街、听湖、六柴冲至者腊一带面积较大外，维摩、小石桥、阿舍等地也有零星分布。石灰岩土分为黑色石灰土和红色灰土两个亚类，广泛颁布在牛落洞、翁达、水塘、斗果、长岭街，幕菲勒、阿伍以及明德等地的石灰岩山地，水稻土全县都有分布，但多集中于灌溉条件比较好的坝子地区。 （2）植被 由于砚山县地处亚热带低纬地区，境内山峦起伏，地形地貌复杂多样，因而植物种类较为丰富。由于地史上未受第三纪和第四纪冰川侵袭，未出现过山岳冰川，因而成为古老植物的避难所。据初步统计，全县木本种子植物有91科、272属、400余种。树种种类最多的科有蔷薇科、壳斗科、大载科、樟科、芸香料、木兰科、蝶形花科、山茶科、桑科等。 稼依镇有耕地面积36370亩，人均耕地0.95亩，林地39665.3亩，水面面积9487亩，荒山面积219324.1亩，经济林主要种植李、桃、梨、桉树等。 - 6、自然保护区、风景名胜区 根据现场调查和资料收集，项目区及周边无国家和地方重点保护及珍惜濒危动植物，不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水源保护区等敏感目标，亦未发现各级政府发文保护的古树名木。 - 7、文物保护 砚山县境内有文物保护单位有10个。其中省级文物保护单位有2个，即“阿猛会址”和“鲁都克天主教堂”。州级文物保护单位有2个，即“阿猛魁星阁”和“龙所魁星阁”。县级文物保护单位有6个，即“稼依烈士宫、平远烈士墓、李应珍墓、陆春故居、平远大山村崖画、县二中标致性建筑”。“阿猛会议”会址，座落在砚山县城东北方向距县城三十七公里处的阿猛镇中心小学校内，位于323国道线旁“鲁都克天主教堂”位于砚山县城西部约130公里的阿舍乡鲁都克村，地处文山、蒙自二县交界，海拔2200米，气候寒冷“阿猛魁星阁”位于砚山县城东北部约37公里处的阿猛魁阁山上“龙所魁星阁”位于砚山县城东南约50公里的龙所村“稼依烈士宫”位于稼依镇（县二中）内“平远烈士墓”位于砚山县城西北方向约79公里的平远镇黄土洞坡“李应珍墓”位于砚山县江那镇城脚村三台坡西北坟墓地“陆春故居”位于砚山县江那镇郊址村69号，为四合院，二层瓦屋面土木结构建筑“平远大山村崖画”位于平远镇莲花塘村民委、大山村，距平远约28公里“县二中标致性建筑”位于稼依镇（县第二中学）校园内。 在稼依境内的为“稼依烈士宫”位于稼依镇（县二中）内，经现场调查环境保护目标距离项目区约1.2km，不在保护范围内。评价范围内也无其他国家保护的珍稀动植物、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、国家及省级保护的文化遗迹等环境敏感保护目标。

- 表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： - 一、环境空气质量现状： - 项目所在地属砚山县域，《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中6.2的规定，基本污染物的环境质量现状数据：“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，由于砚山县环境空气自动监测站2018年第2季度才开始联网运行，没有连续一年的监测数据，故本次评价根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中6.2.1.3的规定，采用与本项目地理位置临近，地形、气候条件相近的文山市环境空气质量城市点或区域点监测数据对本项目区域大气环境进行评价。 - 根据《云南省文山州2018年环境状况公报》，文山市环境空气中SO2、NO2、CO年平均浓度第98百分位数浓度达到国家一级标准，PM2.5、PM10年平均浓度第95百分位数浓度达到国家二级标准，O.8小时平均浓度第90百分位数浓度达到国家二级标准，表明本项目区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3096-2012）中二级标准要求，依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中6.4评价内容与方法，判定项目所在区域属于达标区。 - 二、地表水环境质量现状： 评价区域内地表水体主要为稼依河，位于本项目区南侧，项目在稼依水库的东南侧，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，稼依水库水体功能为饮水二级、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，稼依河参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。 为了解项目区域水环境质量，本环评收集了关于砚山县稼依河、稼依水库2018年04月份的相关监测资料（监测数据来源于云南绿环环境监测有限公司监测的《砚山县1000t/a乳胶床上用品加工生产线建设项目验收监测》HL20180413014号）。地表水环境质量现状监测结果见表3-1、3-2。 表3-1 稼依河监测结果统计表 （单位：mg/L， pH无量纲） 项目 地点; pH; BOD5; 溶解氧; 总磷; 总氮; 高锰酸盐. 稼依河; 7.30; 2.6; 5.4; 0.07; 0.975; 5.5. Ⅲ类标准; 6~9; ≤4; ≥5; ≤0.2 (湖、库); ≤1; ≤6. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注：①数据“L”表示低于检测方法的检出限。 表3-2 稼依水库监测结果统计表 （单位：mg/L， pH无量纲） 项目 地点; pH; BOD5; 溶解氧; 总磷; 总氮; 高锰酸盐. 稼依水库; 7.32; 2.2; 5.7; 0.03; 0.159; 4.7. Ⅲ类标准; 6~9; ≤4; ≥5; ≤0.05 (湖、库); ≤1; ≤6. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注：①数据“L”表示低于检测方法的检出限。 稼依河、稼依水库监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2001）中Ⅲ类水质标准。 - 三、地下水环境质量现状 由于项目区属于农村地区，地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。根据现场踏勘，项目区范围内无泉水出露，项目区周围为耕地和住户，周边居民饮用水主要为自来水，无重大污染源，地下水水质条件良好。 根据建设对地下水环境的影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》将项目分为四类。I类、II类、III类建设项目的地下水环境影响评价应执行《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。根据查阅《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中附录A中的类型，本项目属于IV类项目，不进行地下水环境影响评价。 - 四、声环境现状： 根据项目所在位置和《声环境质量标准》（GB3096-2008）功能区划分2类区的划分要求，确定本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区，执行2类区标准。 项目位于农村地区，所在地属于居住区，声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目区处于农村地区，项目区及周边主要为耕地和荒地，项目东西南北四面均为耕地，项目区周围无持续较大的噪声来源，区域声环境质量良好。 - 五、土壤环境质量现状： - 砚山县全境土壤有红壤、黄壤、紫色土、石灰岩土、水稻土等5个土类，11个亚类，17个土属，31个土种，其中红壤性耕地面积站耕读总面积的53.59%，水稻土面积占耕地耕地总面积的26.44%，土壤肥力较低，有机质含量贫乏，偏酸，耕作层较浅，氮、磷、钾含量少且不协调。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（GB964-2018）附录A，判定本项目为IV类建设项目，故不开展地下土壤环境影响评价工作。 - 六、生态环境质量现状： 项目区位于文山州砚山县稼依镇，属农村地区，为农村生态系统，区域周边多为单一山体植被，山地植被稀少，物种单一，生物多样性较简单，植物为常见的物种。项目区周边亦无原生植被存在，项目区不涉及自然保护区、风景名胜区，也无文物古迹。 经现场踏勘，项目及周边未发现国家和地方重点保护及珍稀濒危危动、植物，亦未发现各级政府发文保护的古树名木等。 表3-1 主要环境保护目标一览表 保护目标; 环境要素; 坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂址距离（m）; 特征; 保护级别. X; Y. 稼依镇; 环境空气 声环境; 613.6; 0; E; 613.6; 8682户 37457人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区。. 石桥山; -569.2; 807.8; NW; 946.5; 120户 550人. 白泥洞; -914.7; -838.7; SW; 1149; 67户 294人. 小稼依; -1638; 95.6; NW; 1714; 1087户 4931人. 小石桥; 599.6; -2169; SE; 2252; 135户 412人. 石洞; -915; 1458; NW; 1679; 108户 461人. 稼依水库; 地表水; -1243; 1912; NW; 2671; 稼依水库、稼依河水功能为饮用二级、农业用水，为III类水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体进行保护。. 稼依河; -466.1; -301.4; SW; 559. 地下水; 项目边界向外延伸6km2内水文地质单元。; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态环境; 耕地; -165; 0; W; 80; 蔬菜种植; 砚山岩溶盆地水土保持生态功能区, 应加强石漠化的生物治理和工程治理，调整产业结构，防止土地的进一步退化. 动植物、土地等; 保护项目周边区域的动植物、村庄、生态环境项目工程区的水土流失控制在可以接受范围。. 注：以水膜除尘器排气筒为原点（0,0）.

- 表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 1、环境空气环境质量标准 项目所在地为农村地区，根据环境空气质量标准功能区划的原则，属空气环境二类区域。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012），具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 单位ug/ m³ 污染物; TSP; PM10; PM2.5; SO2; NO2; NOx; CO （mg/m3）; O3. 1小时平均浓度限值; —; —; —; 500; 200; 250; 10; 200. 24小时浓度限值; 300; 150; 75; 150; 80; 100; 4; 160. 年均浓度限值; 200; 70; 35; 60; 40; 50; —; —. - 2、地表水环境质量标准 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ级标准，标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 项目; pH; CODcr; BOD5; NH4-N; 石油类; T-P. Ⅲ类标准; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2（湖库0.05）. - 3、地下水环境质量标准 区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 地下水质量标准 单位：mg/L pH值为无量纲 项目; pH; 硝酸盐; 溶解性总固体; 氨氮(NH4); 总硬度 ( 以CaCO3计). Ⅲ类标准; 6.5-8.5; ≤20; ≤1000; ≤0.5; ≤450. 项目; 铁; 挥发性酚; 总氰化物; 氟化物; 亚硝酸盐. Ⅲ类标准; ≤0.3; 0.002; ≤0.05; ≤1.0; ≤1.0. 项目; 砷; 汞; 镉; 六价铬; 总大肠菌群(个/L). Ⅲ类标准; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.005; ≤0.05; ≤3.0. 项目; 锰; 铅. Ⅲ类标准; ≤0.1; ≤0.2. - 4、声环境环境质量标准 项目位于砚山县稼依镇大稼依社区青龙小组，属于居住区，项目四周均为耕地，声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。具体标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. - 5、水土流失评价标准 水土流失评价标准按《土壤侵蚀分级分类标准》（SL190－2007）执行，具体分级标准详见表4-5。 表4-5 水力侵蚀强度分级指标 级 别; 侵蚀模数[t/(km2·a)]; 平均流失厚度. 微度; <200，<500，<1000; <0.15，<0.37，<0.74. 轻度; 200，500，1000～2500; 0.15，0.37，0.74～1.9. 中度; 2500～5000; 1.9～3.7. 强烈; 500-8000; 3.7～5.9. 极强烈; 8000-15000; 5.9～11.1. 剧烈; >15000; ＞11.1. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 1、废气 （1）项目所处区域为环境空气质量二类功能区，无组织排放粉尘执行《大气污染综合排放标准》（GB16297—1996）中无组织排放监控浓度限值，大气污染物执行的排放标准见表4-6。 表4-6 颗粒物排放标准 单位：mg/Nm3 污染物; 最高允许排放 浓度; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 周围外浓度最高点; 1.0. （2）营运期热风炉大气污染物烟尘、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的相关标准，见表4-7，烟囱高度要求见表4-8。 表4-7 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m³ 标准; 污染物; 限值. 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 烟尘; 50. SO2; 300. NOx; 300. 表4-8 燃煤锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉装机总容量; MW; ＜0.7; 0.7~＜1.4; 1.4~＜2.8; 2.8~＜7; 7~＜14; ≥14. t/h; ＜1; ＜2; 2~＜4; 4~＜10; 10~＜20; ≥20. 最低允许高度; m; 20; 25; 30; 35; 40; 45. - 2、废水 本项目生产废水主要为清洗废水，经沉淀池沉淀后进入自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准后全部外排，外排废水进入厂区西南侧的一条季节性溪流，最终汇入稼依河。项目设置水冲厕，粪便污水及其余生活污水经化粪池收集处理后由附近农户清掏综合利用。 - 表4-10 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L - 项目; - pH; - 色度; - 悬浮物; - BOD5; - COD; - 石油类; - 动植物油. - 标准; - 6~9; - 50; - 70; - 20; - 100; - 5; - 10. - 项目; - 挥发酚; - 硫化物; - 总氰化物; - 氨氮; - 氟化物; - 磷酸盐; - 苯胺类. - 标准; - 0.5; - 1.0; - 0.5; - 15; - /; - /; - 1.0. - 项目; - 硝基苯类; - 阴离子表面活性剂; - 总铜; - 总锌; - 有机磷农药（P）; - 粪大肠杆菌. - 标准; - 2.0; - 5.0; - 0.5; - 2.0; - 不得检出; - 2000. - 3、噪 声 项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 表4-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 时段 声环境功能区类别; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 4、固体废弃物 固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | - 1.本项目生产废水主要为清洗废水，经沉淀池沉淀后进入自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准后全部外排，外排废水进入厂区西南侧的一条季节性溪流，最终汇入稼依河。项目设置水冲厕，粪便污水及其余生活污水经化粪池收集处理后由附近农户清掏综合利用；水膜除尘水循环使用，不外排。即本项目废水排放量为769.5m³/a、CODcr0.03t/a、氨氮0.004t/a。 2.废气污染物：烟尘排放量为0.32416 t/a；SO2排放量控制在0.64t/a；NOx排放量控制在0.59t/a。 3.固废处置率100％。 |

- 表五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 施工期 本项目厂房租用稼依镇吴有华的烤房基地作为厂房和仓库，项目主要进行污水处理设施的建设及生产设备的安装，污水处理设施的建设及生产设备的安装过程会产生废气、废水、噪声和固废等。 - 1、废气 本项目施工期涉及污水处理设施及生产设备安装，施工期间，施工人员不在厂区内食宿，不产生油烟废气。施工期废气主要为沉淀池、污水处理站开挖时产生的扬尘和设备安装时钻孔、切割等工序所产生的少量粉尘，由于污水处理设施开挖工程量较小，粉尘产生量较小；安装设备时位于厂房内，粉尘产生量较小，经洒水降尘和自然沉降后对环境影响不大。 - 2、废水 - （1）建筑施工废水 本项目建筑结构为钢架结构，租用稼依镇吴有华烤房基地已建成的厂房。由于项目施工期涉及沉淀池、污水处理站基地开挖以及设备安装，因此施工期废水主要为运输车辆清洗废水和设备安装后室内清洁的少量废水，产生量较小，经收集沉淀处理后用于厂区洒水降尘，对环境影响不大；此外沉淀池和污水处理站的建设会产生少量建筑施工废水，建筑施工废水经过沉淀后可外排。 - （2）生活废水 生活废水依托稼依镇吴有华烤房基地已建成已建化粪池收集处理后由附近村民清掏综合利用。 - （3）噪声 施工期噪声主要来源于施工过程中挖掘机噪声、运输车辆噪声和设备安装噪声。在不同施工阶段作业噪声限值由于施工机械的数量、构成动作等的随机性，导致了噪声产生的随机性和无规律性，为间歇性排放车辆运输中产生的噪声则与物流量有关，更具有不规律性，属于无组织、不连续排放。施工期间的噪声对施工地点周围及运输途中所经的村民点都有不同程度的影响。各施工阶段的主要噪声声源及声级见表5-1，施工阶段的各运输车辆类型及其声级见表5-2。 表5-1 施工期机械及车辆噪声源强 施工阶段; 设备名称; 噪声强度[dB（A）]（距声源1m处噪声级）. 沉淀池、污水处理站基地开挖; 挖掘机; 80. 装修、安装 阶段; 电锯; 94. 电焊机; 79. 电钻; 104. 角磨机; 104. 表5-2 施工阶段各运输车辆噪声源统计 声源; 轻型载重车. 声级dB（A）; 60~69. 除移动施工机械外，主要施工期机械布置于厂房内。 - 4、固废 - （1）建筑垃圾 建筑垃圾包括：项目施工期主要为生产设备的安装，会产生少量设备安装检修的固体废弃物，如设备外包装材料、废弃螺丝螺帽、废钢条等。项目设备安装期间产生的固废分类收集，可综合利用的卖入废品收购站，不可回收的部分由施工方清运处置。 - （2）废弃土石方 项目沉淀池和污水处理站建设涉及到基地开挖，会产生一定量的土石方。产生的土石方全部用于开挖场地周围的土地平整。 - （3）施工人员产生的生活垃圾 项目施工人员不在现场食宿，施工高峰期施工人员10人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，生活垃圾产生量为0.005t/d，施工人员生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后清运。 运营期 项目主要收购当地生姜进行加工烘干活动。项目采用连续生产工艺生产800t干姜（连续生产工艺是将物料在连续的全封闭的设备中运行自动化程度高，精炼率高，产品质量好），项目工艺流程及产污节点图如下： 生姜 清洗 漂洗去石 切片 烘干 冷却 包装 外售 废水、固废 废水、固废 废气、固废 固废 水膜脱硫除尘 图5-1 项目干片生产工艺流程及产污节点图 - 工艺流程： （1）收购来的生姜（湿姜）人工投入自动清洗机中进行两次清洗，清洗过后由机器自带输送带送往自动漂洗去石机。 （2）进入自动漂洗去石机机器将自动对已经过两次清洗的生姜进行漂洗，在漂洗过程中由于机械运行产生的水压使生姜不断翻滚，而在翻滚过程中由于重力作用，生姜所带的细小砂石将下沉进入机器底部，最终达到漂洗去石效果。漂洗去石在漂洗池内进行漂洗，由于生姜已被清洁两次，漂洗环节用水在漂洗池内循环使用，两天排空一次。 （3）经过漂洗去石后生姜由自动输送带送往切片机进行机器自动切片，产品厚薄、大小都由机器控制，将产生均一生姜片。 （4）切制完成的姜片将由输送带送往多功能自动烘干箱进行约一个星期烘干，最终形成干片。 （5）烘干了的干姜片将由输送带送往包装区，此输送过程中设置3台冷风机，使其在到达包装区时已冷却便于员工包装。 （6）经过冷却的干姜片最终由员工人工称重包装，包装好的干姜片将置于成品堆场暂存或直接外售装车。 - 二、主要污染工序 - 1废气 - （1）生姜拆包、输送过程中无组织粉尘排放 在库区作业过程中由于收购的生姜进行拆包、输送过程中均会产生粉尘，为无组织排放粉尘。根据业主提供及实际情况，生姜含杂质量约为总量的0.05%左右，在拆包、输送进入清洗机的过程中会有杂质、泥沙泄露挥发出来。该部分产生的无组织粉尘量较少，主要位于原料区内，由于刚收购进来的生姜湿度约为60%，风级较小的情况下依附水附着在生姜上的杂质、泥沙很难产生，外逸粉尘较少，经空气稀释，对环境影响小，可确保厂界无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求。 - （2）热风炉废气 项目运营期使用一台热风炉（使用燃煤主要为褐煤）供给烘干箱高温热风，燃料以褐煤为主，褐煤燃烧会产生烟气，烟气中主要污染物为烟尘、二氧化硫和氮氧化物等。本项目热风炉年运行90d、2160h，配套风机流量均为12000m3/h，项目设计安装水膜脱硫除尘设施，锅炉燃料预计消耗量为200t/a，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》（下册）中工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表，褐煤燃煤锅炉的工业废气产污系数为5915Nm3/t-原料、有末端治理的排污系数为6210.75Nm3/t-原料烟尘产污系数为1.25Akg/t-原料、项目采用水膜脱硫除尘治理措施排污系数为0.16Akg/t-原料二氧化硫产污系数为15Skg/t-原料、结合项目采用水膜脱硫除尘治理措施排污系数为4.5Skg/t-原料氮氧化物产污系数为2.94kg/t-原料、排污系数为2.94 kg/t-原料，根据褐煤供应商提供煤质分析报告可知A=10.13、S=0.71，则热风炉工业废气产生量均为118.3万Nm3/a、工业废气排放量均为124.22万Nm3/a；烟尘产生量及浓度分别为2.53t/a和97.61mg/m3；烟尘排放量及排放浓度均分别为0.32416t/a和12.51mg/m3；二氧化硫产生量及浓度均分别为2.13t/a和82.18mg/m3；二氧化硫排放量及排放浓度均分别为0.64t/a和24.69mg/m3；氮氧化物产生量及浓度均分别为0.59t/a和22.76mg/m3；氮氧化物排放量及排放浓度均分别为0.59t/a和22.76mg/m3。 热风炉废气经水膜除尘器处理后通过一根高20m的排气筒排放至空中。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中二类区排放标准，（即：烟尘50 mg/m³，SO2 300mg/m³，NOx300 mg/m³）。经水膜脱硫除尘设施处理后，烟尘排放浓度为12.51mg/m3，二氧化硫排放浓度为24.69mg/m3，氮氧化物排放浓度均为22.76mg/m3，则项目在运营期热风炉废气污染物排放浓度满足该标准要求，热风炉烟气中烟尘、氮氧化物和SO2完全可达标排放，但由于项目烟囱计划高度不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中20m的要求，为避免验收监测折算后浓度值与预测值有所偏差不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的标准值，环评要求将烟囱高度增加至20m。 热风炉废气产排量见表5-3。 表5-3 热风炉废气产排量情况表 污染源 项目; 热风炉. 烟气产生量; 118.3万Nm3/ a. 污染物; 烟尘; SO2; NOx. 产污系数（kg/t-原料）; 1.25A; 15S; 2.94. 产生量（t/a）; 2.53; 2.13; 0.59. 产生浓度（mg/Nm3）; 97.61; 82.18; 22.76. 处理设施; 烟尘的去除效率为87%，对SO2的去除率为70%. 烟气排放量; 124.22Nm3/ a. 排污系数; 0.16 A; 4.5 S; 2.94. 排放量（t/a）; 0.32416; 0.64; 0.59. 排放浓度（mg/Nm3）; 12.51; 24.69; 22.76. 排气筒高度（m）; 20m. 允许排放浓度（mg/Nm3）; 50; 300; 300. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指燃煤收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃煤中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。 ②烟尘的产排污系数是以含灰量（A％）的形式表示的，其中含灰量（A％）是指燃煤收到基灰分含量，以质量百分数的形式表示。例如燃煤中灰分含量（A％）为0.1％，则A=0.1。. - （3）堆场扬尘 ①原料堆场扬尘 收购进场的生姜（湿姜）表面会附着一定泥土，在起风情况下会有扬尘产生。根据业主提供外运进厂的生姜较为清洁、附着泥土含水率高，且根据建设单位设计规划将原料堆场布置于彩钢瓦钢架房中，空间较为封闭，堆场堆存时间较短，产生的扬尘量较少，对环境影响不大。 ②燃煤堆场扬尘 由于项目的需要，褐煤需堆放在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(U10-U0)3e-1.023w 式中：Q——起尘量，kg/(t·a) U10——距地面10m高度处风速，m/s U0——起尘风速，m/s w——尘粒的含水量，%。 燃煤堆场在风力作用下也会产生扬尘，取地面10m高度风速为3.1m/s ，起尘风速2m/s，根据类比，粒尘含水量取5%。则堆场起尘量为2.656kg/(t·a)。项目运营期3个月，煤堆存量约为200t，因此项目燃煤堆放扬尘产生量为5.89kg/d、0.53t/a，产生量较小。煤场设置于生产加工区内，空间较为封闭，对环境影响较小。 由计算式Q=2.1(U10-U0)3e-1.023w可看出，Q与粒径和含水率有关，因此减少堆放扬尘和保障一定的含水率及减少裸露面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，与尘粒本身的沉降速度有关。尘粒的沉降随尘粒的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候不同，其影响范围也有所不同。若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象较为严重，故项目应特采取旱季洒水、物料封闭覆盖等抑尘措施，除尘效率为80%左右，燃煤堆场扬尘排放量约为0.106t/a。 - （4）车辆的尾气 本项目营运期间有运输车辆进入，将会产生少量汽车尾气。由于汽车启动时间较短，废气量产生较小，且厂区通风性能良好，因此，汽车尾气排放对周围大气环境影响小。 - （5）汽车运输扬尘 本项目营运期在收购及出售时期会有运输车辆进入，其主要为大中型货车，将会产生大量的扬尘，是间接性污染源，产生量较小。 - （6）恶臭 本项目营运期拟在项目内设置垃圾收集桶，对生活垃圾进行分类收集，垃圾在存放过程中将产生少量的异味。 - 2、废水 本项目营运期排放的废水主要为生产废水及生活污水，生活污水主要为日常生活污水。 - （1）生产废水 本项目生产废水主要为清洗废水，经沉淀池沉淀后进入自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准后全部外排，外排废水进入厂区西南侧的一条季节性溪流，最终汇入稼依河。 本项目清洗机用水量为8m³/d，720m³/a。取排污系数0.9，则项目清洗废水排放量为648m³/a。 项目漂洗去石环节用水量为1.5m³/d、135m³/a，取排污系数为0.9，则漂洗去石废水排放量为121.5m³/a。 项目生产用水总计855m³/a、9.5m³/d，废水排放量为769.5m³/a、8.55m³/d。 - （2）工作人员生活污水 根据建设单位反映，本厂10名员工均不在项目区食宿。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013），生活用水按50L/（人•d）计算，则生活用水量约为0.5m3/d， 45t/a。污水产生量按生活用水量的80%计，则生活废水产生量约0.4m3/d、36m³/a。项目设置水冲厕，粪便污水及其他生活污水经化粪池收集处理后由附近农户清掏综合利用。 - （3）水膜脱硫除尘器用水 本工程拟采用水膜脱硫除尘对热风炉废气进行处理，根据业主提供，水膜脱硫除尘循环用水量为0.6m3/个，则循环水量为1.2m³，项目除尘水经配套沉淀处理后，全部循环使用，不外排。水膜脱硫除尘器的耗水量为0.004 m3/h，因此，除尘用水主要为循环补充水，补充量为0.096m3/d*个，则补充水量0.192m³/d，17.28m³/a。 综上所述，本项目总用水量为10.192m3/d，918.48t/a。营运期排水采用雨污分流，雨水经由项目雨水管道排入雨水沟。本项目生产废水主要为清洗废水，经沉淀池沉淀后进入自建的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准后全部外排，外排废水进入稼依河。项目设置水冲厕，粪便污水经及其余生活污水化粪池收集处理后由附近农户清掏综合利用。项目供排水情况见表5-4。 表5-4 项目供排水情况一览表 项目; 数量; 用水量标准; 用水量（m³/a）; 废水排放量（m³/a）. 生产废水; /; 清洗8m³/d 漂洗1.5m³/次; 855; 769.5. 生活污水; 10人; 50L/(人·d); 45; 36. 水膜补充; 2台; 0.096m³/（d·个）; 18.48; 17.28. 合计; /; /; 918.48; 822.78. 项目营运期水平衡见图5-4。 外排进入稼依河 1.2 10.192 0.192 0.192 0.15 9.5 0.1 0.4 1.35 7.2 8.55 0.8 1.5 8 0.5 新水 生产用水 生活用水 生产废水沉淀池 化粪池 清掏综合利用 清洗用水 漂洗用水 水膜脱硫除尘水 污水处理系统 水膜脱硫除尘循环水池 图5-4 项目水平衡图 （单位：m3/d） - 3、固体废物 项目营运期固体废物主要是生产固废、废包装、热风炉煤渣、水膜脱硫除尘渣及收购生姜使用的包装袋及生活垃圾。 - （1）生产固废 项目生产固体废弃物主要是清洗前生姜上泥土等附着物、漂洗去石机清洗出的砂石附着物、去皮环节产生的生姜皮等。根据业主提供外运进厂的生姜较为清洁，泥土附着物约为原料的0.05%，进厂生姜为4000t/a，则此部分垃圾量为2t/a砂石等的产生量约占原料总量的0.005‰，则此部分砂石产生量为0.2t/a共计生产固废为2.2t/a，该部分废物收集后再进行清运处置。 - （2）废包装 收购进厂的生姜都由包装袋包装，生姜接收过程产生废包装袋，根据业主提供每年使用袋子约150000个，袋子的重量约为50g/个，其产生量约为7.5t/a，全部回用于收购时段，资源化利用。 - （3）热风炉粉煤灰及煤渣 本项目在烘干环节使用的是褐煤作为热风炉的燃烧能，褐煤燃烧完后将有粉煤灰及煤渣产生，根据根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010年修订）》（下册）中工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表，工业锅炉的工业固废产污系数为1.01千克（干基）A/吨-原料的粉煤灰、9.24千克（干基）A/吨-原料的炉渣，项目年使用200t褐煤，A=10.13，则计算得项目产生粉煤灰为2.05t/a，炉渣为18.72t/a。产生的粉煤灰及炉渣可外售给砖厂回收利用制作炉渣砖等。 - （4）水膜脱硫除尘渣 根据业主提供，水膜脱硫除尘系统会产生0.018t/a的水膜脱硫除尘渣，此部分废物收集后再清运处置。 - （5）生活垃圾 生活垃圾包括职工日常生活垃圾等。工作人员为10人，年工作90d，生活垃圾产生量以0.5kg/人∙d计，总产生量为5kg/d，0.45t/a，由垃圾收集桶集中收集，再进行清运处置。 - 4、噪声 本项目的噪声主要来源于各类风机、各类输送机等设备运行噪声，以及进出车辆噪声。本次环评针对各类噪声进行分析并提出相应要求。 本项目产生的噪声类别和噪声声级见表5-5。 表5-5 主要噪声源及防治措施 位置; 名称; 处理前噪声值（dB(A)）; 治理措施. 加工区; 配用风机; 70-85; 基座减振、厂房隔声. 输送机; 55~70; 基座减振、厂房隔声. 清洗去石机; 55~70; 基座减振、厂房隔声. 磨皮机; 60~70; 基座减振、厂房隔声.

- 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） |  |  |  | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 施工期 | 扬尘 | TSP、PM10 | 少量，无组织排放 |  |  |  | 少量 |  |  |
|  | 营运期 | 拆包 | 粉尘 | 少量，无组织排放 |  |  |  | 少量 |  |  |
|  |  | 烘干 | 工业废气 | 118.3万Nm³/a |  |  |  | 124.22万Nm³/a |  |  |
|  |  |  | 烟尘 | 2.53t/a |  | 97.61 mg/m3 |  | 0.32416t/a |  | 12.51mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 2.13t/a |  | 82.18mg/m3 |  | 0.64t/a |  | 24.69mg/m3 |
|  |  |  | NOX | 0.59t/a |  | 22.76 mg/m3 |  | 0.59t/a |  | 22.76mg/m3 |
|  |  | 扬尘 | TSP、PM10 | 0.53t/a |  |  |  | 0.106t/a |  |  |
|  |  | 汽车 | 尾气、扬尘 | 少量，无组织排放 |  |  |  | 少量 |  |  |
|  |  | 垃圾收集桶 | 恶臭 | 少量，无组织排放 |  |  |  | 少量 |  |  |
| 废 水 | 施工期 | 施工废水 | 悬浮物 | 少量 |  |  |  | 沉淀后洒水降尘 |  |  |
|  |  | 生活废水 | CODCr、 氨氮、SS | 少量 |  |  |  | 收集池收集后洒水降尘 |  |  |
|  |  | 地表径流 | 悬浮物 | 少量 |  |  |  | 沉淀回用 |  |  |
|  | 营运期 | 生活污水 | 废水量 | 36m³/a |  |  |  | 经化粪池收集处理后由附近村民清掏综合利用，不外排 |  |  |
|  |  |  | COD | 300mg/L | 0.0001t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 250mg/L | 0.00009t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SS | 400mg/L | 0.00014t/a |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10mg/L | 0.000004t/a |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产废水 | 废水量 | 769.5m³/a |  |  |  | 769.5m³/a |  |  |
|  |  |  | COD | 450mg/L | 0.35t/a |  |  | 40mg/L | 0.03t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 280mg/L | 0.22t/a |  |  | 10mg/L | 0.008t/a |  |
|  |  |  | SS | 300mg/L | 0.23t/a |  |  | 20mg/L | 0.015t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 10mg/L | 0.008t/a |  |  | 5mg/L | 0.004t/a |  |
|  |  | 水膜脱硫除尘用水 | 颗粒物 | 17.28t/a |  |  |  | 0 |  |  |
| 固废 | 施工期 | — | 建筑垃圾 | — |  |  | 建设单位清运处理 |  |  |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.005t/d |  |  | 收集后统一进行清运处置 |  |  |  |
|  | 营运期 | 生产固废 | 泥土、砂石等颗粒物 | 2.2t/a |  |  | 收集后统一进行清运处置 |  |  |  |
|  |  | 生姜收购 | 废包装 | 7.5t/a |  |  | 回用于生姜收购工段，资源化利用 |  |  |  |
|  |  | 烘干系统 | 粉煤灰 | 2.05t/a |  |  | 外售给厂家回收利用或用于工程回填等 |  |  |  |
|  |  |  | 炉渣 | 18.72t/a |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水膜脱硫除尘渣 | 除尘渣 | 0.018t/a |  |  | 收集后统一进行清运处置 |  |  |  |
|  |  | 日常生活 | 生活垃圾 | 0.45t/a |  |  | 收集后统一进行清运处置 |  |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 机械设备 | 75-110dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 生产车间 | 主要为进出车辆、风机、生产设备等噪声55-85 dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目位于砚山县稼依镇大稼依社区青龙小组（租用稼依镇吴有华已建成烤房基地作为建设场地），受人为活动影响较大，被开发程度较大，原生植被覆盖率较小，生态环境质量一般。项目建设对区域生态环境影响主要为： 1、项目建设地地表基本无植被分布，因此项目建设不会造成严重的植被破坏。 2、由于受周围人类活动的影响，区域内以常见的昆虫、鼠类为主，无大型野生动物栖息、生长迹象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表七、环境影响分析

项目的实施主要分为施工期、运营期两个阶段。 一、施工期环境影响简要分析： - 1、废气 本项目施工期涉及污水处理设施及生产设备安装，施工期间，施工人员不在厂区内食宿，不产生油烟废气。施工期废气主要为沉淀池、污水处理站开挖时产生的扬尘和设备安装时钻孔、切割等工序所产生的少量粉尘，由于污水处理设施开挖工程量较小，粉尘产生量较小；安装设备时位于厂房内，粉尘产生量较小，经洒水降尘和自然沉降后对环境影响不大。 - 2、废水 - （1）建筑施工废水 本项目建筑结构为钢架结构，租用稼依镇吴有华烤房基地已建成的厂房。由于项目施工期涉及沉淀池、污水处理站基地开挖以及设备安装，因此施工期废水主要为运输车辆清洗废水和设备安装后室内清洁的少量废水，产生量较小，经收集沉淀处理后用于厂区洒水降尘，对环境影响不大；此外沉淀池和污水处理站的防渗工作会产生少量建筑施工废水，建筑施工废水经过沉淀后可外排。 - （2）生活废水 生活废水依托稼依镇吴有华烤房基地已建化粪池收集处理后由附近村民清掏综合利用。 - 3、噪声 本项目建设期间的噪声源主要来自各种建筑施工机械噪声及运输车辆的噪声等，为间断性排放，但遇多种机械同时作业时噪声级相对较高，对周边环境产生一定影响，为此，建设方采取了合理安排施工进度计划、避免夜间作业等措施，减少对周边居民的影响。 - 4、固废 - （1）建筑垃圾 项目施工产生的固废主要为污水处理设施建设建筑材料（包括土建材料）和生产设备安装产生的固体废弃物。如设备外包装材料，废螺丝等，施工过程中产生的固体垃圾应分类收集后，可再生部分收集后出售，不可再生部分委托环卫部门清运，对环境影响甚微。生活垃圾产生量较小，集中收集后运至乡镇垃圾收集点处理，对环境影响较小。 - （2）土石方开挖 项目沉淀池和污水处理站建设涉及到基地开挖，会产生一定量的土石方。产生的土石方全部用于开挖场地周围的土地平整。 - （3）施工人员产生的生活垃圾 项目施工人员不在现场食宿，施工高峰期施工人员10人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，生活垃圾产生量为0.005t/d，施工人员生活垃圾不得随意丢弃，经统一收集后清运。 二、营运期环境影响分析 - 1、废气环境影响分析 - （1）生姜拆包、输送过程中无组织粉尘排放 在库区作业过程中由于收购的生姜进行拆包、筛土、输送过程中均会产生粉尘，为无组织排放粉尘。但由于刚收购进来的生姜湿度较大，风级较小的情况下依附水附着在生姜上的杂质、泥沙很难产生，外逸粉尘气体量较少，经空气稀释，再者，经过墙体的阻挡等消减对项目周边环境影响较小，可确保厂界无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求。 - （2）热风炉废气 热风炉废气经水膜除尘器处理后通过排气筒排放至空中。但由于项目烟囱计划高度不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中20m的要求，为避免验收监测折算后浓度值与预测值有所偏差不满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的标准值，环评要求将烟囱高度增加至20m。 ①评价工作等级及评价范围确定 根据项目工程分析结果，选择无组织颗粒物、有组织颗粒物作为评价因子，计算所有废气排放源污染因子的最大面积浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物地面浓度的标准限值10%时所对应的最大D10%。 A、评价工作等级按照表7-1的分级判据进行划分。 表7-1 评价工作等级划分及判定 评价工作等级; 评价工作分级判断依据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax≤1%. B、评价工作等级的确定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），有多个排放源的同一污染物时，按照污染物分别确定其评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。污染物最大落地浓度占标率为9.82%，1%≤Pmax＜10%，大气环境影响评价等级为二级。 ②评价等级筛选计算结果 a、估算模式及参数 本项目废气排放预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN估算模式，具体参数见表7-2。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; ——. 最高环境温度; 33.4℃（306.55K）. 最低环境温度; -7.8℃（265.35K）. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 是 √否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 是 √否. 岸线距离/km; ——. 岸线方向; ——. b、落地浓度Ci计算结果 运用大气环境估算工具软件，可得到大气污染物的落地浓度值。c最大地面浓度占标率Pi ③正常情况下影响预测与评价 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，本项目对与组织、无组织排放污染物在正常情况下进行估算，预测各污染物在下风向最大落地浓度、占标率及其距离。 本项目有组织排放废气产生及排放情况见表7-3 表7-3 项目热风炉有组织废气产生及排放情况表 排气筒编号; 工序; 污染物; 排放量t/a; 排放速率g/s; 排放浓度mg/m³; 标准值; 排放参数. 速率 kg/h; 浓度ug/m³; 高 m; 内径 m; 风量 m³/h. 1; 热风炉; 烟尘; 0.32416; 0.01; 12.51; /; 450; 20; 0.3; 12000. SO2; 0.64; 0.02; 24.69; /; 500; 20; 0.3. NOX; 0.59; 0.019; 22.76; /; 250; 20; 0.3. 项目有组织排放废气预测结果见表7-4。 表7-4 热风炉废气排放预测结果 下风向距离（m）; 烟尘; SO2; NOX. 预测质量浓度（μg/m³）; 占标率（%）; 预测质量浓度（μg/m³）; 占标率（%）; 预测质量浓度（μg/m³）; 占标率（%）. 0; 0.0000; 0.00; 0.0000; 0.00; 0.0000; 0.00. 25; 4.7640; 1.06; 9.5279; 1.91; 9.0515; 3.62. 48; 17.1290; 3.81; 34.2590; 6.85; 24.5460; 9.82. 50; 17.0640; 3.79; 34.1290; 6.83; 23.4220; 9.37. 75; 12.7880; 2.84; 25.5760; 5.12; 22.2970; 8.92. 100; 9.2925; 2.07; 18.5850; 3.72; 17.6560; 7.06. 200; 5.1504; 1.14; 10.3010; 2.06; 9.7857; 3.91. 300; 3.8105; 0.85; 7.6210; 1.52; 7.2400; 2.90. 400; 3.0812; 0.68; 6.1624; 1.23; 5.8543; 2.34. 500; 2.6143; 0.58; 5.2285; 1.05; 4.9671; 1.99. 600; 2.2861; 0.51; 4.5721; 0.91; 4.3435; 1.74. 700; 2.0408; 0.45; 4.0817; 0.82; 3.8776; 1.55. 800; 1.8496; 0.41; 3.6992; 0.74; 3.5143; 1.41. 900; 1.6956; 0.38; 3.3913; 0.68; 3.2217; 1.29. 1000; 1.5686; 0.35; 3.1372; 0.63; 2.9803; 1.19. 1100; 1.4617; 0.32; 2.9233; 0.58; 2.7771; 1.11. 1200; 1.3702; 0.30; 2.7404; 0.55; 2.6034; 1.04. 1300; 1.2910; 0.29; 2.5819; 0.52; 2.4529; 0.98. 1400; 1.2215; 0.27; 2.4431; 0.49; 2.3209; 0.93. 1500; 1.1601; 0.26; 2.3202; 0.46; 2.2042; 0.88. 1600; 1.1053; 0.25; 2.2106; 0.44; 2.1000; 0.84. 1700; 1.0560; 0.23; 2.1121; 0.42; 2.0065; 0.80. 1800; 1.0115; 0.22; 2.0230; 0.40; 1.9218; 0.77. 1900; 0.9710; 0.22; 1.9419; 0.39; 1.8448; 0.74. 2000; 0.9339; 0.21; 1.8678; 0.37; 1.7744; 0.71. 2100; 0.8999; 0.20; 1.7998; 0.36; 1.7098; 0.68. 2200; 0.8685; 0.19; 1.7371; 0.35; 1.6502; 0.66. 2300; 0.8395; 0.19; 1.6790; 0.34; 1.5951; 0.64. 2400; 0.8126; 0.18; 1.6251; 0.33; 1.5438; 0.62. 2500; 0.7874; 0.17; 1.5749; 0.31; 1.4961; 0.60. 由表7-4预测结果可知，项目热风炉废气中烟尘、SO2、NOX最大落地浓度分别为17.1290ug/m³、34.2590ug/m³、24.5460ug/m³，最大占标率分别为3.81%、6.85%、9.82%，最大落地浓度为下风向48m处，烟尘、SO2、NOX排放能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，对环境影响不大。根据预测结果判定，项目是二级评级，不需要进一步预测。 ④非正常排放情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，本项目对与组织、无组织排放污染物在非正常情况下进行估算，预测各污染物在下风向最大落地浓度、占标率及其距离。 本项目非正常工况的情景设置如下： 本报告选取非正常工况下污染最大的情况分析（即：水膜除尘器完全不作为情况下的废气通过排气筒直接排放，除尘效率为0），各污染物排放参数见表7-5 表7-5 非正常工况污染物有组织排放参数 排气筒编号; 工序; 污染物; 排放量t/a; 排放速率g/s; 标准值; 排放参数. 速率 kg/h; 浓度ug/m³; 高 m; 内径 m; 风量 m³/h. 1; 锅炉; 烟尘; 2.53; 0.08; 1.17; 97.61; 20; 0.3; 12000. SO2; 2.13; 0.068; 0.99; 82.18; 20; 0.3. 注：其中水膜除尘设施对锅炉排气筒产生的NOX没有效果，排放量与产生量相同，因此不作非正常排放分析。 表7-6 锅炉废气非正常排放预测结果 下风向距离（m）; 烟尘; SO2. 预测质量浓度（μg/m³）; 占标率（%）; 预测质量浓度（μg/m³）; 占标率（%）. 0; 0.0000; 0.00; 0.0000; 0.00. 25; 38.1120; 8.47; 32.3950; 10.80. 48; 137.0400; 30.45; 116.4800; 38.83. 50; 136.5100; 30.34; 116.0400; 38.68. 75; 102.3000; 22.73; 86.9590; 28.99. 100; 74.3400; 16.52; 63.1890; 21.06. 200; 41.2030; 9.16; 35.0220; 11.67. 300; 30.4840; 6.77; 25.9120; 8.64. 400; 24.6500; 5.48; 20.9520; 6.98. 500; 20.9140; 4.65; 17.7770; 5.93. 600; 18.2880; 4.06; 15.5450; 5.18. 700; 16.3270; 3.63; 13.8780; 4.63. 800; 14.7970; 3.29; 12.5770; 4.19. 900; 13.5650; 3.01; 11.5300; 3.84. 1000; 12.5490; 2.79; 10.6660; 3.56. 1100; 11.6930; 2.60; 9.9392; 3.31. 1200; 10.9620; 2.44; 9.3174; 3.11. 1300; 10.3280; 2.30; 8.7786; 2.93. 1400; 9.7723; 2.17; 8.3064; 2.77. 1500; 9.2808; 2.06; 7.8887; 2.63. 1600; 8.8423; 1.96; 7.5160; 2.51. 1700; 8.4482; 1.88; 7.1810; 2.39. 1800; 8.0919; 1.80; 6.8781; 2.29. 1900; 7.7677; 1.73; 6.6026; 2.20. 2000; 7.4714; 1.66; 6.3507; 2.12. 2100; 7.1993; 1.60; 6.1194; 2.04. 2200; 6.9483; 1.54; 5.9061; 1.97. 2300; 6.7161; 1.49; 5.7087; 1.90. 2400; 6.5004; 1.44; 5.5253; 1.84. 2500; 6.2994; 1.40; 5.3545; 1.78. 由表7-6可知：热风炉烟尘、SO2最大落地浓度出现在48m处，最大落地浓度为137.04ug/m³、116.48ug/m³，占标率为30.45%、38.83%。烟尘、SO2排放均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 根据表7-6的预测结果可知：非正常排放情况下，热风炉产生的烟尘、SO2最大落地浓度相对于正常工况下增幅较为明显对周围环境影响较大。因此，本项目营运期仍需严格防止废气事故排放。 本项目应该加强废气治理设施的日常维护和检修，保证各污染治理设施高效率正常运转应制定严格的生产管理制度和责任制度，发现故障及时修复处理，若出现异常情况必须立即停止生产，杜绝废气非正常排放，有效防止废气污染物排放事故发生，尽量减小项目运营过程中对周围大气环境的影响。 - （3）堆场扬尘 ①根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）的要求，本项目对与组织、无组织排放污染物在正常情况下进行估算，预测各污染物在下风向最大落地浓度、占标率及其距离。 本项目无组织排放颗粒物产生及排放情况见表7-7。 表7-7 项目煤堆场无组织颗粒物产生及排放情况表 车间名称; 污染源; 无组织排放量t/a; 厂界达标排放浓度限值mg/m³; 面源参数. 长m; 宽m; 高m. 煤堆场; 颗粒物; 0.106; 1.0; 65; 40; 5. 项目无组织排放颗粒物预测结果见表7-8。 表7-8 项目无组织颗粒物排放浓度预测结果 下风向距离（m）; 颗粒物. 预测质量浓度（μg/m³）; 占标率（%）. 0; 0.00000; 0.00. 25; 30.72300; 6.83. 50; 38.83300; 8.63. 51; 38.88400; 8.64. 75; 37.32000; 8.29. 100; 29.88400; 6.64. 200; 17.54200; 3.90. 300; 16.18500; 3.60. 400; 15.84000; 3.52. 500; 14.77400; 3.28. 600; 13.55800; 3.01. 700; 12.39400; 2.75. 800; 11.33800; 2.52. 900; 11.01900; 2.45. 1000; 10.67100; 2.37. 1100; 10.29700; 2.29. 1200; 9.98950; 2.22. 1300; 9.59660; 2.13. 1400; 9.21570; 2.05. 1500; 8.85030; 1.97. 1600; 8.50240; 1.89. 1700; 8.17240; 1.82. 1800; 7.86040; 1.75. 1900; 7.56590; 1.68. 2000; 7.28800; 1.62. 2100; 7.02600; 1.56. 2200; 6.78360; 1.51. 2300; 6.55920; 1.46. 2400; 6.34660; 1.41. 2500; 6.14520; 1.37. 由表7-8可知煤堆场无组织排放颗粒物最大落地浓度出现在51m处，最大落地浓度为38.884ug/m³，占标率为8.64%。煤堆场颗粒物无组织排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中无组织颗粒物厂界达标排放浓度限值（1mg/m³）。 ②大气防护距离 由表7-8可知，项目无组织排放的颗粒物无超标点，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的模型计算结果，项目厂界外无须设大气环境防护区域。 （4）原料堆场扬尘 原料堆场扬尘产生量较小，原料堆场采取彩钢瓦钢架封闭处置，燃煤堆场位于加工厂房内，因此，堆场扬尘对周边大气环境影响较小。 （5）进出车辆产生的汽车尾气 本项目营运期间有运输车辆进入，会产生少量汽车尾气。由于汽车启动时间较短，废气量产生较小，且厂区通风性能良好，因此，汽车尾气排放对周围大气环境影响小。 （6）汽车运输扬尘 本项目营运期进行干姜片销售时期会有运输车辆进入，其主要为大中型货车，将会产生大量的扬尘，主要采取以下环评措施：①对进入厂区车辆实施限速行驶②对运输道路采用硬化路面并进行洒水抑尘③定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象。采取以上措施处理后，运输过程中产生的扬尘对周围大气环境影响较小。 - （7）恶臭 本项目垃圾收集点密闭设置，通过对垃圾收集点管理，及时清运，垃圾收集点产生的恶臭较少，不会对周围环境造成影响。 综上所述，本项目营运期采取措施后，项目营运期产生的粉尘、锅炉废气、恶臭、汽车尾气、扬尘等污染物可以得到有效控制，对区域环境空气影响不大。 - 2地表水影响分析 （1）评价等级及评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），根据下表判定水污染影响型建设项目评价等级。 表7-9 评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m³/d）水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200或W<6000. 三级B; 间接排放; —. 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价. 本项目生产废水主要为清洗废水，经沉淀池沉淀后进入自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准后全部外排，外排废水进入厂区西南侧的一条季节性溪流，最终汇入稼依河。生活污水主要为员工盥洗废水和粪便，排入化粪池处理后由附近村民清掏综合利用，不外排。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定，本项目生产废水排放方式为直接排放，排放量为8.55m³/d。本项目的地表水环境影响评价等级为三级A，要求进行水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和水环境影响评价。 （1）生活污水 项目生活废水主要为清洗废水、粪便污水。项目设置水冲厕，粪便污水及其余生活废水经化粪池收集处理后由附近农户清掏综合利用，不外排。根据建设单位反映，本厂10名员工均不在项目区食宿。生活废水产生量约0.4m3/d、36t/a。项目区租用稼依吴有华烤房基地内，基地内已建成水冲厕，并配有容积为10m³的化粪池，能满足生活污水排入原有化粪池处理可行性。所以生活污水对地表水环境没有不良影响。 （2）生产废水 根据业主提供，项目确定建设污水处理系统和沉淀池，由于项目目前还未定污水处理系统施工设计单位，因此本环评仅提供参考工艺，后期项目确定合作施工单位，主要满足废水达标回用即可。环评建议处理工艺采用“气浮+厌氧+好氧+生物曝气”工艺，使回用水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准后可直接外排。工艺流程图见图7-1。 格栅 调节池 清洗废水 气浮机 水解酸化池 厌氧池 中间水池 二沉池 接触氧化池 鼓风机 沉淀回用池 曝气生物滤池 污泥浓缩池 污泥清掏综合利用 图7-1 污水处理工艺流程图 污水处理工艺流程原理说明： A、清洗废水经过格栅粗过滤后进入调节池。 B、废水进入气浮机后，由鼓风机使水中产生大量的微细气泡，是空气以高度分散的微笑气泡形式附着在悬浮物颗粒上，造成密度小于水的状态，利用浮力远离使其浮在水面，从而实现固-液分离。 C、清洗废水去除固体悬浮物后进入厌氧池，通过水解、发酵等过程去除其中包含的有机物。 D、经过厌氧处理后的废水进入水解酸化池，利用水解、酸化菌将水中不溶性有机物水解为溶解性有机物。 E、非溶解性有机物转化为溶解性有机物后对废水进行接触氧化，进一步分解可溶性有机物。 F、废水经过上述工艺处理后，进入二沉池进行泥水分离，澄清后的达到处理水标准后进入中间水池暂存。 G、最后废水进入曝气生物滤池曝气处理后排入沉淀回用池备用。 水质预测见表7-10所示。 表7-10 污水处理系统进出水质参数表（单位：mg/L） 污水种类 水质参数; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 生产废水浓度（mg/m³）; 450; 280; 300; 10. 产生量（t/a）; 0.003; 0.002; 0.002; 0.00008. 出水浓度; 40; 10; 20; 5. 排放量（t/a）; 0.00002; 0.00005; 0.00001; 0.000003. 处理效率; 90%; 50%; 95%; 94%. 标准值; 100; 20; 70; 15. 是否达标; 是; 是; 是; 是. - 由表7-10可知，生产废水经沉淀池沉淀后进入自建污水处理站可以处理达到达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准后全部外排，外排废水进入厂区西南侧的一条季节性溪流，最终汇入稼依河。稼依河以及稼依水库水环境功能类别为III类，外排废水处理达标排放对稼依河和稼依水库的水环境质量影响不大。 - 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中规范：根据项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，详见《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A。I类、II类、III类建设项目用地的地下水环境影响评价应执行本标准，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价工作。 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，判定本项目为IV类建设项目，故不开展地下水环境影响评价工作。只需进行简单分析废水下渗非正 常排放影响及预防措施。 （1）废水下渗及非正常排放影响分析 废水未经预处理直是发生渗漏、非正常排放等，会污染地表水、地下水环境以及突然环境，对周边的耕地造成直接影响，有可能导致农作物和植物死亡、土壤酸化板结，从而使得土壤肥力下降，影响村民的生产活动。 （2）预防措施 对污水池里站周免地面进行硬化，做好防渗防漏工作。要求做好以下工作： ①在拐角及畸形地段，应是接缝长度尽量减短。 ②出特殊要求外，在坡度大于1:6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5范围内，尽量不设焊缝。 ③土工膜成品的检测按三个步骤进行，即目测、充气监测及破坏试验。 ④设置经济事故应急池，当发生下渗和非正常排放时，由应急事故池接纳未处理清洗废水。 - 4、营运期噪声环境影响分析 本项目的噪声主要来源于各类生产设备、风机等设备运行噪声，声源强度在55-90dB(A)之间，其噪声最大值为90dB(A)。主要设备噪声源强见表5-4。 项目生产设备布置位于厂房内部，并在厂区四周设置围墙，一定程度上增加了车间与周边环境的距离，生产设备在购买时选用低噪先进设备。利用距离传播衰减模式预测运营期机械噪声距离厂界处的噪声值，预测模式如下： 距离传播衰减模式： LP2=LP1－20lg（r2/r1） 式中：LP1—受声点P1处的声级[dB(A)] LP2—受声点P2处的声级[dB(A)] r1—声源至P1处的距离（m） r2—声源至P2处的距离（m）。 表7-11 距声源不同距离预测出的噪声值[dB(A)] 位置; 名称; 源强; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 55m; 60m. 生厂厂房; 通风机; 75; 61.02; 55; 48.98; 45.46; 42.96; 41.02; 40.19; 39.44. 移动式输送机; 60; 46.02; 40; 33.98; 30.46; 27.96; 26.02; 25.19; 24.44. 清洗机; 60; 46.02; 40; 33.98; 30.46; 27.96; 26.02; 25.19; 24.44. 叠加值; 75.27; 61.29; 55.27; 49.25; 45.73; 43.23; 41.29; 40.46; 39.71. 噪声经距离衰减距厂界的贡献值最大为61.29dB(A)，经厂房隔声后，至少能降低10dB(A)噪声值，衰减至厂界为51.29dB(A)，经过衰减后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60 dB(A)，不能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：夜间50dB（A）。因为项目区周围500m范围内无敏感保护目标，而且采用减震降噪措施后噪声会进一步衰减，所以噪声对周围声环境影响不大。 距离本项目最近的敏感目标在厂区东南侧645m处，通过减震降噪措施和自然衰减，噪声到达敏感目标的强度为19.08dB，昼夜均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准：昼间60 dB(A)，夜间50dB（A）。综上所述，对区域声环境影响不大。 - 5、营运期固体废弃物环境影响分析 - （1）生产固废 项目生产固体废弃物主要是清洗前生姜上泥土等附着物及漂洗去石机清洗出的砂石附着物等。根据业主提供外运进厂的生姜较为清洁，泥土附着物、砂石等的产生量较少，由垃圾桶集中收集后统一进行清运处置。 - （2）废包装 收购进厂的生姜都由包装袋包装，生姜接收过程产生废包装袋，全部回用于收购时段，资源化利用。 （3）热风炉煤渣 本项目在烘干环节使用的是褐煤作为热风炉的燃烧能，褐煤燃烧完后将有粉煤灰及炉渣产生，产生的煤渣可外售给砖厂用于煤渣砖的生产等。 （4）生活垃圾 生活垃圾包括职工日常生活垃圾等，由垃圾收集桶集中收集后再进行清运处置，处置率100%。采取以上措施后，固体废弃物得到妥善处置，项目营运期产生的固体废物对周围环境影响不大。 - 6、营运期土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（GB964-2018）中规范：根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，见《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（GB964-2018）附录A，其中IV类建设项目可不开展土壤环境影响评价工作；自身为敏感目标的建设项目，可根据需要仅对土壤环境现状进行调查。 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（GB964-2018）附录A，判定本项目为IV类建设项目，故不开展地下土壤环境影响评价工作。 三、项目与“水十条”相符性分析 本项目与《水污染防止行动计划》（2015）符合性分析内容见表7-12。 表7-12 项目与《水污染防止行动计划》（2015）符合性分析一览表 编号; 分析内容; 项目情况; 评估结果. 第 一 条; 一、全面控制污染物排放. 1、狠抓工业污染防治，取缔“十小”企业。; 本项目不属于“十小”企业; 符合. 2、强化城镇生活污水治理，加快城镇污水处理设施建设与改造; 本项目不涉及; 符合. 3、推进农业农村污染防治，防治畜禽养殖污染. 4、加强船舶港口污染控制，积极治理船舶污染. 第 二 条; 二、推动经济结构转型升级. 1、调整产业结构，依法淘汰落后产能; 本项目建设不属于国家发展改革委员《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》中限制和淘汰类规定的范围，项目符合国家当前的产业政策。; 符合. 2、优化空间布局，合理确定发展布局、结构、规模; 不涉及; 符合. 3、推进循环发展，加强工业水循环利用. 第 三 条; 三、着力节约保护水资源. 1、控制用水总量，实施最严格水资源管理; 不涉及; 符合. 2、提高用水效率，抓好工业节水，加强城镇节水，发展农业节水; 不涉及. 3、科学保护水资源，完善水资源保护考核评价体系; 生活污水均综合利用，不外排；生产废水得到合理处置; 符合. 第 四 条; 四、强化科技支撑. 1、推广示范适用技术; 不涉及; 符合. 2、攻关研发前瞻技术. 3、大力发展环保产业. 第 五 条; 五、充分发挥市场机制作用. 1、理顺价格税费，加快水价改革; 不涉及; 符合. 2、促进多元融资，引导社会资本投入. 3、建立激励机制，健全节水环保“领跑者”制度. 第 六 条; 六、严格环境执法监管. 1、完善法规标准，健全法律制度; 不涉及; 符合. 2、加大执法力度，所有排污单位必须依法实现全面达标排放; 生活污水均综合利用，不外排；生产废水得到合理处置; 符合. 3、提升监管水平，完善流域协作机制; 不涉及; 符合. 第七条; 七、切实加强水环境管理. 1、强化环境质量目标管理，明确各类水体水质保护目标。; 不涉及; 符合. 第 八 条; 八、全力保障水生态环境安全. 1、保障饮用水水源安全，从水源到水龙头全过程监管饮用水安全; 不涉及; 符合. 2、深化重点流域污染防治，编制实施七大重点流域水污染防治方案. 3、加强近岸海域环境保护，实施近岸海域污染防治方案. 4、整治城市黑臭水体. 5、保护水和湿地生态系统，加强河湖水生态保护. 第 九 条; 九、明确和落实各方责任. 1、强化地方政府水环境保护责任; 不涉及; 符合. 2、加强部门协调联动，建立全国水污染防止工作协作机制，定期研究解决重大问题。. 3、落实排污单位主体责任，各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实防污减排、环境风险防范等责任; 制定运营期监测计划，要求制定突发环境事件预案。; 符合. 4、严格目标任务考核; 不涉及; 符合. 第 十 条; 十、强化公众参与和社会监督. 1、依法公开环境信息; 项目报批时将全文网络公示; 符合. 2、加强社会监督; 接受社会监督; 符合. 3、构建全民行动格局; 不涉及; 符合. 四、项目与“气十条”相符性分析 本项目与《大气污染防止行动计划》（2013）符合性分析内容见表7-13。 表7-13 项目与“气十条”符合性分析 序号; 分析内容; 本项目情况; 分析结果. 第 一 条; 减少污染物排放。全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造。整治城市扬尘。提升燃油品质，限期淘汰黄标车。; 项目燃煤锅炉设置水膜脱硫除尘系统处理锅炉废气; 符合. 第 二 条; 严控高耗能、高污染行业新增产能，提前一年完成钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等重点行业“十二五”落后产能淘汰任务。; 本项目不属于“两高”项目，也不属于限制类和淘汰类项目。; 符合. 第 三 条; 强化科技研发和推广；全面推行清洁生产；大力发展循环经济；大力培育节能环保产业。; 符合; 符合. 第 四 条; 加快调整能源结构，加大天然气、煤制甲烷等清洁能源供应。; 本项目使用优质普阳煤; 符合. 第 五 条; 强化节能环保指标约束，对未通过能评、环评的项目，不得批准开工建设，不得提供土地，不得提供贷款支持，不得供电供水。; 符合; 符合. 第 六 条; 推行激励与约束并举的节能减排新机制，加大排污费征收力度。加大对大气污染防治的信贷支持。加强国际合作，大力培育环保、新能源产业。; 符合; 符合. 第 七 条; 用法律、标准“倒逼”产业转型升级。制定、修订重点行业排放标准，建议修订大气污染防治法等法律。强制公开重污染行业企业环境信息。公布重点城市空气质量排名。加大违法行为处罚力度。; 符合; 符合. 第 八 条; 建立环渤海包括京津冀、长三角、珠三角等区域联防联控机制，加强人口密集地区和重点大城市PM2.5治理，构建对各省（区、市）的大气环境整治目标责任考核体系。; 不涉及; 符合. 第 九 条; 将重污染天气纳入地方政府突发事件，根据污染等级及时采取重污染企业限产限排、机动车限行等措施。应急管理。; 符合; 符合. 第 十 条; 树立全社会“同呼吸、共奋斗”的行为准则，地方政府对当地空气质量负总责，落实企业治污主体责任，国务院有关部门协调联动，倡导节约、绿色消费方式和生活习惯，动员全民参与环境保护和监督。; 符合; 符合. 五、与相关政策符合性分析 本项目为生姜加工烘干活动的农特产品初加工生产项目，属于《产业结构调整指导目录》（2013修正版）及《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）》中的允许类项目，不属于限制类和淘汰类项目。 六、选址合理性分析 本项目于2018年6月25日填报砚山县建设项目选址并联审批表，并与2018年6月25日完成建设项目选址并联审批表的有关部门的意见及盖章。 本项目位于文山壮族苗族自治州砚山县稼依镇大稼依社区青龙小组，场址地形地貌简单，地势平坦，周边均为旱地，项目加工车间布置均远离敏感点，因此项目的建设对周边敏感点影响较小，区域环境质量良好，项目选址较为合理。 综上所述，通过采取环保措施后，本项目施工期、运营期对项目周边产生的影响小，正常情况下不会改变区域的环境质量现状。必须避免非正常排放的发生。从环境影响角度分析，本项目选址是可行的。 七、规划符合性分析 本项目位于砚山县稼依镇大稼依社区青龙小组，为新建项目，占地2600㎡。本项目处于交通居民混合区，在取得文山州生态环境局砚山分局、国土局、发改局、林业局、住建局等单位同意后选址建厂，并承诺在国家需要征用土地时无条件归还该用地。本项目符合用地规划。 八、总平面布置合理性分析 根据工艺流程要求，总平面布置按照功能分为加工区、原料区、成品仓库、办公区、等。建筑层数均为单层。本项目租用稼依镇吴有华已建成烤房基地内厂房。（1）厂区地面平整，生产设备布置合理，力求做到平面紧凑，有效利用场地。（2）厂区和生活区分开，生产产生的污染物不会影响员工正常生活。综合来看，本项目平面布置合理。 根据《食品生产通用卫生规范》，厂区选址不是对食品有显著污染的区域，对食品安全和食品宜食用性不存在明显的不利影响，厂区选址不是有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址厂区周围没有虫害大量孳生。且厂区布局合理，生活区与生产区有一定距离相隔，防止交叉感染，符合《食品生产通用卫生规范》。 综上所述，本项目总平面布置合理。 九、环境风险影响评价分析 - 1、风险源识别 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 根据《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）技术要求和国家环境保护总局环发[2005]152号文《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的要求，通过风险识别、风险分析和风险后果计算等开展环境风险评价，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以达到降低危险，减少危害的目的。 针对企业的生产原料、燃料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产原料、“三废”污染物等，列表说明内容：物质名称，化学文摘号（CAS 号） ，目前数量和可能存在的最大数量，在正常使用和事故状态下的物理、化学性质、毒理学特性、对人体和环境的急性和慢性危害、伴生/次生物质，以及基本应急处置方法等，对照附录B 和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）标明是否为环境风险物质。 表7-14 主要原料环境风险物质判别表 名称; 年消耗量; 最大存在量（t）; 性质; 存储位置; 来源; 是否属于环境风险物质. 单位; 数量. 黄樟素; t/a; 2; 0.67; 低毒; 原料堆场; 生姜; 是. 褐煤; t/a; 200; 70; 火灾; 煤堆场; 外购; 是. 注：生姜中黄樟素含量约为0.05%。 - （1）风险物质理化性质与危险特性 表7-15 黄樟素、褐煤理化学性质和危险性 物料名称; 用途; 理化性质; 危险性; 毒性; 备注. 黄樟素; 生姜受潮; 无色或浅黄色液体。有樟木气味。易溶于乙醇，能与氯仿、乙醚混溶，不溶于水和甘油。相对密度1.096。凝固点约11℃。沸点232~234℃。折光率1.5383。闪点97℃。; 低毒; 低毒，半数致死量(大鼠，经口)1950mg/kg。有致癌可能性。; —. 褐煤; 燃料; 褐煤，又名柴煤，是煤化程度最低的矿产煤。含有可溶于碱液内的腐殖酸。含碳量60%~77%，密度约为1.1-1.2，挥发成分大于40%。无胶质层厚度。恒湿无灰基高位发热量约为23.0-27.2兆焦/公斤(5500-6500千卡/公斤)。多呈褐色或褐黑色，相对密度1.2~1.45。褐煤水分大(15-60%)，挥发成分高(>40%),含游离腐植酸。空气中易风化碎裂，燃点低(270°左右)。储存超过两个月就易发火自燃，堆放高度不应超过两米。; 易燃物质; 当鼻腔吸入，引起鼻腔不适灰尘过敏者会产生过敏反应火灾。; —. - 2、环境风险潜势初判及评价等级判断 - （1）风险潜势初判 根据导则中附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本企业涉及突发环境事件风险物质最大储存量和临界量见下表。 列入《国家危险废物名录》的固体废物（包括液态废物）情形包括：（一）具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的（二）不排除具有危险特性，可能对环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的。另外列入《危险化学品目录》的化学品废弃后也属于危险废物。 表7-16 环境风险物质最大储存量和临界量 风险物质名称; 风险物质最大存在量t; 临界量t; 最大存在总量与临界量的比值（Q）. 黄樟素; 0.67; 50; 0.0134. 褐煤; 70; 200; 0.35. 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-17定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价：风险潜势为Ⅲ，进行二级评价：风险潜势为Ⅱ，进行三级评价：风险潜势为Ⅰ,可开展简单分析。 表7-17 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A.. 由表7-14计算可知，企业环境风险物质在厂内最大存在总量与其临界量的比值Q为0.3634（Q＜1），从而判定该项目环境风险潜势为 I。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险工作等级判定详见下表，环境风险潜势为 I 的项目仅进行简要分析，不设置评价等级。 （2）生产设施风险识别 项目的主要生产设施为烘干系统、粉尘处理系统等，项目潜在的危险种类，原因及易发场所见表7-18。 表7-18 生产中潜在危险因素分析 序号; 事故种类; 发生原因; 易发场所; 备注. 1; 中毒 事故; （1）操作原因：生姜受潮后不进行清理筛选或不当处置。 （2）设备原因：设备不符合设计技术要求设备损坏而未及时维修设备维修不慎，引起中毒。; 原料区; 物质发生反应，产生挥发性有毒物质，影响大，但发生频率低。. 2; 爆炸事故; （1）操作原因：不按规定进行装卸、贮存与其它禁混物料进行混存。 （2）设备原因：通风设备不符合设计要求通风设备未及时维修。 安全设施有缺陷。; 热风炉; 褐煤燃烧造成大气污染，但发生频率低。. 3; 废气事故排放; （1）操作原因：违章指挥、违章作业、误操作。 （2）设备原因：设备不符合设计技术要求设备损坏而未及时维修设备维修不慎，引起大气污染事故。 长期超负荷运行。; 水膜脱硫除尘处理系统; 废气未达标排放，造成大气污染，但发生概率低. 4; 废水事故排放; （1）操作原因：违章指挥、违章作业、误操作。 （2）设备原因：设备不符合设计技术要求设备损坏而未及时维修设备维修不慎，引起废水污染事故。 长期超负荷运行。; 污水处理设施; 废水事故外排，造成区域地表水污染，但发生概率低. 综上所述，本项目未涉及危险化学品。 - 3、事故影响分析 根据有毒有害物质放散起因，本项目主要风险事故类型为：中毒、火灾事故。 发生风险事故的概率虽然很小，但影响程度往往是巨大的。尽管本项目采取了一系列安全防范措施，但工业生产中仍不能完全排除发生风险的可能性。据国内同类企业事故资料：本项目最大可信事故为泄露事故。 - 4、事故风险防范措施及对策 “安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度，认真执行“三同时”原则，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，在设计时拟对风险事故采取以下主要预防措施： - （1）加工系统风险防范措施 - 1）戴适当的防护服和手套生姜不慎与眼睛接触后，请立即用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗，并征求医生意见； - 2）控制、降低空气中的粉尘浓度，加强通风； - 3）在原料区严禁明火作业电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装； 4）加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性； 5）为了防范热风炉炉火火灾事故时可能造成的消防排水直接通过雨水管网排入地表水，避免造成环境风险事故，厂内设置消防水收集池，将消防水收集池中的水全部泵入废水处理设施进行处理，待处理达标后才可外排。消防水池进行防腐、防渗、防漏处理； 6）生姜收购之后受潮长霉会产生黄樟素等致癌物，因此，对生姜必须每日检查，注意其温度、湿度、品质变化及包装有无破损，并详予记录。如有温度、湿度超出规定度数及有生虫霉变现象，应即报请粮食管理机关迅速派员勘察处理； 7）为确实做好防水、防潮、防鼠、防虫，要求仓内地坪、仓墙以及顶棚都要平整光滑，无孔洞缝隙所有门窗和通风孔要有防鼠网（板）等设施； 8）仓库要搞好库区清洁卫生。经常保持库区内清洁整齐，及时清扫地脚粮。保持仓房内外墙面地面干净整洁，仓房外无垃圾、污水等污物，做到仓房内外不清洁不装粮附属生产、生活用房，要经常保持清洁卫生。 （2）生产事故风险对策 机器设备是主要生产资料，所以设备的合理使用和安全操作要求十分严格，生产过程的各个环节联系非常密切，一个环节失灵，就会导致整个再生产的中断或停顿，因此，加强设备管理是保证生产正常进行的重要条件。生产过程中必须制定科学的、合理的作业规程，来避免事故的发生。采取的设备风险防范措施为： 1）配备合格的操作、维修人员。新工人必须经培训，实习合格才能上岗，操作人员尤其是技术人员要做到懂设备、懂结构、懂性能，会操作、会检查、会维修保养、会排除故障； 2）为设备运行创造一个良好的工作条件。保持机器设备清洁、卫生，文明的工作环境是保证设备正常运行，延长设备寿命的重要条件。根据设备的具体要求，安装必要的防护、保安、防潮、防冻、通风、散热等保护装置，配备必要的监测、控制和保险装置； 3） 加强设备故障管理，设备在使用过程中可能会发生因设计、材料、制造、使用等问题引起的故障，做好故障记录和分析工作可发现设备故障的主要原因，技术人员便可根据这些分析资料掌握设备故障规律和薄弱环节，拟定检修的内容或采取相应的管理措施，从而减少设备故障，提高设备利用率。 - （3）电气安全防范措施及消防报警系统 1）电气安全防范措施 ① 电气设备必须具有国家指定的安全认证标志。 ② 设计时按规范要求划分危险性区域，对有爆炸危险的区域，所有照明电气设备及元件应为防爆型，隔爆等级应与危险性区域相配套。 ③ 由于工作环境存在腐蚀、潮湿等严重危害因素，所以，应加强对电气设备、线路绝缘的检查。为防止人体与电气设备接触发生触电事故，应采取接零或接地保护和漏电保护等措施电气设备的布置应注意采取屏护和留有安全距离等措施，配电室门、窗开启应满足规范要求。 ④ 电气线路应在距离释放源较远的位置铺设应避开可能受到机械损伤、振动、污染、腐蚀的地方，采用电缆沟的地方，应采用充砂等阻火及防液体液散措施。 ⑤ 电缆桥架应采用防火型。 ⑥ 厂区内建筑物均应采取防直击雷措施。 ⑦ 在生产区及各重要通道设置应急照明灯及安全疏散标志。 2）消防及火灾报警系统 ① 车间应设有完备的水消防系统，并有联锁报警装置。 ② 设置粮食仓库火灾报警系统。 - 5、环境风险结论 - 这些事故本身发生概率极低，在采取本环评提出防范、减缓及应急措施和突发事故应急预案后，风险事故率可降低到最小，而企业在出现突发事故时，有一定计划进行抢险、救险，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对周边及企业影响程度降到最低。故本项目的环境风险在可接受范围内。 - 6、应急预案 根据《突发事件应急预案管理办法》，通过对污染事故的风险评价，有关部门单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划、消除事故隐患的措施及应急处理办法。有重大环境污染事故隐患的单位还应建立紧急救援组织，确定重大事故管理和应急计划，一旦发生重大事故，能有效地组织救援。 对于重大或不可接受的风险（主要是火灾），建议结合HSE管理体系，制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降到最低的程度。 突发事故发生后，公司全体员工都负有接受应急救援任务的责任，由车间主任组织，管理人员、工程技术人员、工段长、班组长、安全员、修理工是事故应急救援的骨干力量。其任务主要是担负各类事故的应急救援及处置工作。 a.事故发生后根据具体情况采取应急措施，切断电源、火源，控制事故扩大，同时通知安全生产管理部门，根据事故类型、大小启动相应的应急预案。 b.通知应急措施领导机构。 c.发生重大事故应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨专业救援队伍协助处理（包括消防队、医院、通信等）。 d.事故发生后立即通知当地环境保护局等相关市政部门，协同事故救援与监控。 表7-19 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 生产车间、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 组长：车间主任 副组长：车间副组长 成员：工段员工. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 厂区备有灭火器和麻袋，必要的包扎等医疗器材. 5; 报警、通讯联络方式; 火警119 医疗120. 6; 应急环境监测、抢险、救援以及控制措施; 由当地所属的救护队负责对事故现场进行侦查，负责现场的抢救工作，由当地的环境监测站对现场进行大气和地表水、附近泉眼监测。对事故性质参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 生产车间、仓库等地一旦发生火灾形成人员伤害，应立即将伤者转移至安全区，拨打120.如果伤员发生外伤，尽可能将外伤部分固定，避免失血过多。事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众有组织撤离及救护。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 宣布厂区紧急状态终止。进行现场善后处理组织厂内职工清理现场，检修设备，尽快回复生产。邻近区域解除安全事故警戒及善后回复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，公布于员工，平时安排人员培训演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 对可能发生的事故，应制定应急计划，使事故在发生后能有步骤、有序地采取各项应急措施。 （1）应急组织机构、人员 建设单位应设立事故应急指挥部，指挥由厂长担任。指挥部下按各自职责设立应急防治小组：清污组、通信组、工艺组、警戒组、物资供应组、现场救护组、设备保障组、防火组、污染处理组。 应急指挥部主要职责：组织制定、审批并发布应急预案；组织指挥污染的控制与清除；审核和批准使用清污技术和设备；下达预案实施 命令，向上级部门汇报情况，和有关单位保持联系；发生较大规模事故时，做出请求政府部门协助的决策；及时组织消防力量，防止沼气系统爆炸火灾的发生，及时安排人员，进行现场医疗救护：组织培训和演习；安排人员对设备进行维护保养；及时组织应急预案的修订。 - （2）预案分级响应条件 本预案只适用于应急处理本项目小规模泄漏事故，能在短时间内控制、清除污染的设备和能力。如发生中、大规模的泄漏污染事故必须请求政府部门启动公共环境污染事件应急预案加以支援。 - （3）应急防治设备 按要求配备必要的防护用具，如防毒面具，氧气呼吸器和其它安全用具，以便发生事故时可及时进入现场，及时处理事故。 - （4）报警、通讯联络方式 建设单位应制定应急联系体系，明确具体联系人员、联系电话。任何部门和岗位人员，发现事故应立即向应急指挥部报告。现场的组织指挥人员应将详细情况及时向应急指挥部报告。当发生大规模事故时，应急指挥部应及时将事故情况向上级有关部门和当地环保局报告或通报。 - （5）应急反应行动程序 收集必要信息：目击时间、位置、泄漏源、泄漏原因、数量以及进一步泄漏的可能性，已采取和即将采取的清除污染或防止进-步污染的行动、报告人的姓名和联系办法。 对事故进行初步评估，确定应急等级；制定应急反应对策和行动方案（包括信息发布和区域协作等）；指派指挥人员赴现场；通知各防治小组做好准备。 采取的行动：发出事故报警或紧急通报，用电话和传真通知有关政府部门和企业；向上级或有关部门报告；起草泄漏影响范围情况报告；安排后勤保障。策划并执行清除作业；指定人员做好相关记录；适时发布终止作业的命令和解除警报。 对重（特）大泄漏应急事件除按上述处置方式外，因已超出了本工程能够控制处理的能力，由业主单位报告当地政府部门启动公共环境时间应急预案。 （6）应急关闭程序 符合下列条件之一的，终止应急行动：事件现场得到控制，事件条件已经消除；污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；事件所造成的危害已被彻底消除，无续发可能；事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；采取了必要的防护措施已能保证公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。 - （7）应急培训计划 为了确保应急计划的有效性和可操作性，必须预先对计划中所涉及的人员、设备器材进行训练和护保养，使参加应急行动的每一一个人都能做到应知应会、熟练掌握。每年定期组织应急人员培训，使受培训人员能掌握使用和维护、保养各种应急设备和器材，并具有在指挥人员指导下完成应急反应的能力。每1~2年进行一-次应急演习，在模拟的事故状态下，检查应急机构，应急队伍，应急设备和器材，应急通讯等各方面的实战能力。通过演习，发现工作中薄弱环节，并修改、完善应急计划。演习分室内演习和现场实地模拟事故演习。 - 七、清洁生产 清洁生产是将污染物消除或消减在生产过程中，使生产末端处于无废或者少废状态的一个全新生产工艺，它着重于过程控制和源头消减，通过清洁的生产工艺、强化管理等种种手段，在生产过程减少污染物的产生。通过对原料的进行充分利用、节约能源，努力实现废物最小化和效益最小化，是深化工业污染防治的实现可持续发展的根本途径。推行清洁生产就是使改变高消耗、高投入的资源型生产模式，用最小的环境代价获取最大的发展。 根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，企业在进行技术改造过程中，应当采取以下清洁生产措施： ①采用无毒、无害或者低毒、低害的原料，替代毒性大、危害严重的原料。 ②采用资源利用率高，污染物产生量少的工艺和设备，替代资源利用率低、污染物产生多的工艺和设备。 ③对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合利用或者循环利用。 ④采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。 根据上述清洁生产的基本原则，本环评通过现场调查勘察与污染物排放的类比分析的基础上，从自然资源利用、选用设备的先进程度、节能降耗、文明施工、环境管理等方面对清洁生产进行综合分析。 本项目建成后，公司拟建在清洁生产方面采取以下措施： ①能源利用 项目生产过程中所使用能源为电，属清洁能源褐煤，经水膜脱硫除尘系统处置后达标排放。 ②污染物治理的合理性 本项目实施雨污分流系统，本项目生产废水主要为清洗废水，经沉淀池沉淀后进入自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准后全部外排，外排废水进入厂区西南侧的一条季节性溪流，最终汇入稼依河；项目设置水冲厕，粪便污水及其余生活污水经化粪池处理后由附近农户清掏用作农肥。 ③固体废物资源化利用 项目固体废物（生活垃圾及筛选固废除外）通过回收再生产实现废物的资源化利用，同时也体现了循环经济的思想。 ④节能降耗措施 建筑节能：建筑上采用彩钢瓦封闭及钢架房建设，以减少能耗通过建筑方案设计上考虑遮阳措施，控制适当的窗墙比，减少能耗建筑单体控制合理的体形系数，使其均小于0.3。 电气节能：电气所用器件和设备（如电力变压器）采用高效、低损耗产品，降低了用电量高压设备配置的断路器为真空断路器，用电功率小低压用电设备的无功损耗在低配室采用集中补偿方式采用能耗检测系统，可以有效评估耗电情况，发现问题后及时采取措施，降低能耗。 ⑤环境管理 本项目建设符合国家产业政策，污染物满足达标排放、总量控制要求对固体废物进行了妥善处置。 从以上分析可以看出，本项目贯彻了清洁生产的思想，项目建设体现了清洁生产的原则。 - 八、环境监理计划 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督项目在营运期间各个环保设施的正常运行情况以及污染物达标排放情况。主要职责为： （1）拟定制定本项目营运期的环境监理计划，根据本项目的环境保护设施及环境保护措施，拟定项目营运期环境监理的项目和内容。 （2）全面监理各个环保措施的实际落实情况，包括生活废水处理、固体废物回收不外排等。 （3）全面监理环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况及时处理和解决临时出现的环境污染事件和环保设施故障。 （4）监理本项目绿化面积和绿化率，是否达到设计提出的要求及绿化体系的维护状况。 （5）在营运期间，作好监理记录，落实环境监测的实施，审核有关环境监测报告等。 总之，应从本项目的实际出发，建立健全环境保护制度、加强管理，在施工期和营运期控制和减少污染，切实做好环境保护工作，建设文明、环保、美丽的绿色厂区。项目监理计划表见表7-20。 表7-20 环境监督计划表 阶段; 机 构; 监督内容; 监督目的. 生产期; 文山州生态环境局砚山分局; 检查生产期环保管理及监测计划的实施检查有无必要采取进一步的环保措施(或能出现原来未估计到的环境问题); 落实环保管理及监测计划的实施内容切实保护环境，使工程建设和运营对环境的影响降至最低. 检查环境敏感区的环境质量是否满足其相应质量标准要求; 加强环境管理，切实保护人群生活质量确保其污水排放满足标准要求. 加强监督，防止突发事故，消除事故隐患。预先制定紧急事故应付方案，一旦发生事故能及时消除危险。; 消防事故隐患，避免发生恶性污染事件. 为了掌握项目排污情况，监督排放标准的执行，检查环保治理设施的运行情况，同时确保项目符合所有管理标准，从而减少对环境的影响，使受本项目影响的区域环境质量保持一定的水平，达到本报告表提出的环境污染质量标准，必须建立完整的运营期竣工验收监测计划，监测计划的实施应贯穿工程的全过程，并由有资质的监测单位进行此项工作，要求监测单位对项目的环保“三同时”设施组织竣工验收监测，并编制竣工验收监测报告，经自主验收后方可正式投入生产，竣工验收环境监测计划7-21。 表7-21 环境监测计划 要 素; 监测点位; 监测因子; 时间及频次; 执行机构; 监督机构. 废水; 污水处理系统进口和出口; pH、BOD5、SS、CODcr、氨氮; 1次/年，连续监测3天、每天两次; 有资质的监测单位; 文山州生态环境局砚山分局. 大气; 废气排放口; 烟尘、SO2 、NOx; 1次/年. 上风向1个参照点，下风向三个监测点; 颗粒物; 季度. 噪声; 在各厂界1m处共设4个监测点; 等效连续A声级; 季度.

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 施工期 | 扬尘 | TSP、PM10 | 洒水降尘 | 对周围环境影响小 |
|  | 营运期 | 拆包、筛土 | 粉尘 | 自然衰减 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值的要求 |
|  |  | 烘干 | 烟尘、SO2、氮氧化物 | 水膜脱硫除尘器+20m烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  |  | 汽车 | 尾气、扬尘 | 自然衰减 | 对周围环境影响小 |
|  |  | 垃圾收集桶 | 恶臭 | 自然衰减 | 对周围环境影响小 |
| 废 水 | 施工期 | 施工废水 | 悬浮物 | 沉淀回用 | 不外排，对周边环境影响小 |
|  |  | 生活废水 | CODCr、 氨氮、SS | 沉淀回用 |  |
|  |  | 地表径流 | 悬浮物 | 沉淀回用 |  |
|  | 营运期 | 生产废水 | CODCr、BOD5、SS | 经沉淀池沉淀后进入自建的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准后全部外排，外排废水进入厂区西南侧的一条季节性溪流，最终汇入稼依河。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准 |
|  |  | 生活废水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 项目设置水冲厕，粪便污水及其余生活污水经化粪池收集处理后由附近农户清掏综合利用。 | 不外排 |
| 固体 废弃物 | 施工期 | 施工工地 | 建筑垃圾 | 建设单位清运处理 | 不随意堆放、处置率100% |
|  |  |  | 土石方 | 用于沉淀池和污水处理站基地周边场地平整 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 收集后统一进行清运处置 |  |
|  | 营运期 | 生产固废 | 泥土、砂石等颗粒物 | 收集后统一进行清运处置 | 处置率100% |
|  |  | 生姜收购 | 废包装 | 回用于生姜收购工段，资源化利用 | 处置率100% |
|  |  | 烘干系统 | 粉煤灰、炉渣 | 外售给厂家回收利用或用于工程回填等 | 处置率100% |
|  |  | 日常生活 | 生活垃圾 | 收集后统一进行清运处置 | 处置率100% |
| 噪声 | 施工期 | 机械设备 | 75-110dB（A） |  |  |
|  | 营运期 | 生产车间 | 主要为进出车辆、风机、生产设备等噪声55-85 dB（A） |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 - 建设场地基本无植被覆盖，需要对场地主体建筑物周围以及场地内裸露的土地进行整治、绿化，提高土壤的抗侵蚀能力。 #### （2）合理堆放厂内废弃物，防止昆虫和鼠类滋生影响正常生产生活。 （3）充分利用厂区空间，规范厂区原料、成品堆放场地，使整个厂区整洁美观，对厂区进行绿化，并加强管理，以起到美化环境和吸声、降噪、改善生态环境的目的。 （4）建设单位需定时洒水降尘，对散落在地面上的粉尘及时清扫，防止在大风天气造成二次扬尘污染。 |  |  |  |  |  |

- 表九、结论与建议

| 一、评价结论 1、产业政策合性结论 本项目为生姜加工烘干的农特产品初加工生产项目，属于《产业结构调整指导目录》（2013修正版）及《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）》中的允许类项目，不属于限制类和淘汰类项目。 本项目生产工艺、服务类别均符合产业政策。 2、选址合理性分析结论 本项目于2018年6月25日填报砚山县建设项目选址并联审批表，并与2018年6月25日完成建设项目选址并联审批表的有关部门的意见及盖章。 本项目位于文山壮族苗族自治州砚山县稼依镇大稼依社区青龙小组，场址地形地貌简单，地势平坦，周边均为旱地，项目加工车间布置均远离敏感点，因此项目的建设对周边敏感点影响较小，区域环境质量良好，项目选址较为合理。 综上所述，通过采取环保措施后，本项目施工期、运营期对项目周边产生的影响小，正常情况下不会改变区域的环境质量现状。必须避免非正常排放的发生。从环境影响角度分析，本项目选址是可行的。 3、环境影响结论 （1）施工期环境影响结论 本项目施工中的主要环境问题是施工噪声和二次扬尘污染。扬尘污染采取洒水抑尘、篷布遮盖等措施可大大减少粉尘污染。施工期对地表水的影响很小，产生的建筑垃圾和少量生活垃圾等都得到合理妥善处置，对环境造成影响不大。项目施工期的噪声会对周边敏感点居民区产生一定的影响，但通过加强施工管理，严格执行《噪声污染防治法》中有关规定，采用低噪声设备、夜间禁止施工等措施，拟定合理的施工计划和防范措施，可将噪声对周边环境影响降到最低程度。 虽然施工期影响是暂时性的，但项目施工人员应高度重视，严格执行各项污染防治措施，防治施工噪声和扬尘扰民事件发生。本项目施工方需协调好周边居民，取得周边居民对本项目建设的理解和支持，以免出现扰民现象。 （2）营运期环境影响结论 项目运行期污染物主要有废水、废气、噪声、固体废物等。 废气：项目营运期废气主要包括生姜拆包过程的粉尘热风炉无烟燃煤产生的废气运输车辆产生的汽车尾气运输过程产生扬尘恶臭。 生姜拆包、输送过程中均产生为无组织排放粉尘，该部分产生的无组织粉尘量较少，经空气稀释后对环境影响较小；热风炉产生的燃煤废气经水膜脱硫除尘器处理后由20m烟囱达标排放，但根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），环评要求建设单位将烟囱加高至20m；汽车运输产生的扬尘通过实施限速、硬化路面并进行洒水抑尘、定时对运输路线进行清扫等措施后，对周围环境空气质量影响很小；堆场扬尘经过围挡设施及洒水降尘后能达标排放，对周围环境影响不大。 废水：本项目营运期排水采用雨污分流，雨水经由项目雨水管道排入雨水沟。本项目生产废水主要为清洗废水，本项目生产废水主要为清洗废水，经沉淀池沉淀后进入自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准后全部外排，外排废水进入厂区西南侧的一条季节性溪流，最终汇入稼依河。项目设置水冲厕，粪便污水及其余生活污水经化粪池收集后由附近农户清掏综合利用。 噪声：项目营运后车辆进出产生的噪声声源不高，通过采取禁鸣措施可等到控制。项目内设备噪声源经过隔声、减震、衰减及加强项目内绿化等措施后不会对周围环境造成不利影响。 固体废物：项目生产固体废弃物主要是生产固废、废包装、热风炉粉煤灰、炉渣及生活垃圾， 项目生产固体废弃物主要是清洗前生姜上泥土等附着物及漂洗去石机清洗出的砂石附着物等，由垃圾桶集中收集后进行清运处置生姜接收过程产生废包装袋，全部回用于收购时段，资源化利用褐煤燃烧完后将有粉煤灰、炉渣产生，产生的粉煤灰、炉渣可外售给厂家回收利用或用于工程回填等生活垃圾由垃圾收集桶集中收集后进行清运处置，处置率100%。 项目营运期产生的各项污染物通过采取相应的污染防治措施后能实现达标排放，对区域环境影响不大。 二、要求 为了减轻建设项目实施对环境造成的不利影响，拟建项目在实施中必须进行和加强环境的管理同时在从事开发建设时必须严格按照国家的环境保护政策和有关法规进行。结合项目的性质和特点，项目在建设期及运营期须采取以下对策措施： （1）项目排水严格按照雨污分流执行。 本项目营运期排水采用雨污分流，雨水经由项目雨水管道排入雨水沟。本项目生产废水主要为清洗废水，经沉淀池沉淀后进入自建的污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准后全部外排，外排废水进入厂区西南侧的一条季节性溪流，最终汇入稼依河；项目设置水冲厕，粪便污水及其余生活污水经化粪池收集处理后由附近农户清掏综合利用。 （2）垃圾统一收集后再清运处理，做到定期清理。 （3）项目营运期管理单位应定期对废水沉淀池、污水处理系统、垃圾收集桶等污染治理设施进行保养、维修，确保设施正常运行。 （4）严格遵守国家环保法规，配套的污染防治设施必须实行“三同时”原则，即与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。并在营运过程中加强污染治理设施的维护，使营运期污染物达标排放。 三、建议 1、建议加强项目周边交通管理及组织，确保交通通畅。 2、应加强环境管理，加强节水、节电、保护环境等的宣传教育。使用节水阀门（水龙头），防止跑、冒、滴、漏，绿地、树木、花卉尽量采用滴灌或微喷技术。 3、项目在建设过程中应确保足够的环保资金，以实施污染物治理，做好建设项目的“三同时”的工作。 4、公司认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。 四、总结论 综上所述，项目建设符合规划、符合产业政策。其施工期、营运期将产生一定的污染物和环境污染，通过采取环评提出的防治措施后，项目产生的污染物可得到有效控制，符合达标排放、总量控制原则。项目建设不会降低当地环境功能，对区域环境影响不大。从环境影响角度分析，通过采取相应的防治措施后，项目建设是可行的。 五、项目竣工环保设施管理 建设项目环保设施，应该与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时使用。根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日发布），编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 项目详细环保竣工验收情况见9-1。 表9-1 项目竣工环境保护验收一览表 序号; 环保设施; 规格/要求; 验收要求. 1; 雨污分流系统; “雨污分流”; 是否建立了完善的“雨污分流”. 2; 生产废水沉淀池; 拟建设沉淀池1个，容积70 m3; 生产废水经沉淀池沉淀后进入污水处理系统. 3; 化粪池; 依托一个规模为10m3 的化粪池; 粪便污水及其他生活污水经化粪池收集处理后由附近村民清掏综合利用. 4; 污水处理系统; 处理工艺采用“气浮+厌氧+好氧+生物曝气”工艺，处理规模约为10m³/d; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4一级标准后外排进入产区西南侧的一条季节性溪流，最终汇入稼依河. 5; 水膜脱硫除尘器+20m烟囱; 水膜脱硫除尘系统对烟尘的处理效率为87%，对SO2的去除率为70%烟囱高20m; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）. 6; 设备减震、隔声降噪措施; 采取了隔声、降噪、减震等措施，不会对周围环境造成影响; 厂界噪声达标. 8; 生活垃圾收集系统; 项目出入口、原料区各设置一个垃圾收集桶，产生的垃圾收集后再清运处置，做到日产日清; 可以得到妥善处理，处置率达到100%. 9; 生产固废收集桶; 在厂房周围方便收集生产固废; 可以得到妥善处理，处置率达到100%. 10; 环境管理; 加强环保设备设施的日常维护检修及监控工作，保障环保设施的处理效率建立、健全环保规章制度; 建立了相关环境管理制度及台账. |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

审批意见： 经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按照《报告表》及砚环审〔2019〕 号文件批复要求，做好环境保护工作。 同意审批 公 章 经办人： 年 月 日