目  录

一、任务的由来	1

二、项目原环评的结论及批复情况	4

三、项目所在地环境概况	8

四、项目区域社会环境概况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）	13

五、项目所在环境质量现状	17

六、环境影响评价标准	21

七、项目工程概况	24

八、工程变更内容	27

九、变更工程的污染物的产生和预计排放情况	29

十、项目建设的环境影响分析	36

十一、总量控制指标	52

十二、结论和建议	54

- 一、任务的由来

中国是世界上化肥使用量最多的国家，约占世界总需求量的20%以上。我国是一个农业大国，农业生产资料市场，尤其是肥料市场是长期稳定的。发展高效复合有机肥料是农业生产的需要，在我国呈发展趋势，但目前仅占肥料总投入的10%左右，发展复合有机肥料市场前景广阔。有机无机复混肥集有机肥料长效培肥地力和无机肥速效的优点，是一种新兴的商品肥料，非常受广大农民的欢迎。随着农作物品种的改良，生产条件的改善和农民生产投入的增加，特别是国家宏观农业政策的调控，我国农产品正逐渐向名、特、优新品种发展，由数量型向质量型农业过渡，以实现更高的农业效益。2002年4月，农业部和国家质量监督检验检疫总局发布了《无公害农产品管理办法》，随后又出台了相关标准；当年7月，国务院又发布了《关于在全国范围内开展无公害食品行动计划》的纲领性文件，对食品生产所采用的肥料、农药、土质等作了全新的规定，并逐渐成为全社会的共同要求和必然趋势。增施有机肥，提高农产品质量改善农产品品质，这就为有机肥工厂化生产开辟了广阔的前景。因此，砚山县木瓜铺烤烟服务型农民专业合作社利用砚山县便利的交通条件和位于粮食主产区的区位优势在砚山县平远镇木瓜铺村委会木瓜铺村建设年产2万吨生物有机肥建设项目，年产2万吨生物有机肥。

项目于2018年4月13日委托临沧尚德环境技术有限公司对“年产2万吨生物有机肥建设项目”进行了环境影响评价，并于2018年5月9日取得了砚山县环境保护局关于对《<年产2万吨生物有机肥建设项目环境影响报告表>的批复》（砚环审〔2018〕19号）。

目前，建设单位正对“年产2万吨生物有机肥建设项目”进行自主验收工作，环评资料与实际情况对照，项目开展过程中，部分环节发生了变更，通过与原环评报告和原批复项目的比较，变更环节如下：

- 砚山县木瓜铺烤烟服务型农民专业合作社原办公生活区规模、功能达不到要求后停用，项目员工均搬至本项目生产区东南侧800m处砚山县木瓜铺烤烟服务型农民专业合作社的新办公生活区办公及食宿。

- 原料破碎环节设置了脉冲布袋除尘设施。

- 发酵环节根据工艺及条件限制无法实现废气有组织的收集，取消了生物填料塔的建设。

- 原计划使用的原料柴煤需要活化、加工，建设单位将其变更为腐植酸粉，并按工艺要求增加了秸秆、废烟末，原料配比使用量也根据实际情况发生了变化。

- 根据实际生产，项目发酵场实行条式不实行槽式，在发酵过程中，要经过多次的翻堆，根据发酵的情况看，若水分不够时，还要适时进行水分的补充，这样的工艺下用水量控制得当，不会产生渗滤液，因此项目取消了集水池的建设。

- 生产区公厕由原计划的水冲厕变更为旱厕。

7、生产区值班室及工具间由生产厂房南侧变更建在生产厂房西侧。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十七条规定及当地环境保护主管部门要求，项目在建设和运行过程中产生了不符合经审批的原环境影响评价文件的情形，应进行环境影响补充评价。为此，建设单位于2019年11月委托我单位对 “年产2万吨生物有机肥建设项目”变更环节编制环境影响补充报告。

接受委托后评价单位对现场进行踏勘，结合砚山县环境保护局已审批《年产2万吨生物有机肥建设项目环境影响报告表》及批复，编制完成了《年产2万吨生物有机肥建设项目环境影响报告表（补充报告）》，对变化的内容及环境的影响进行分析评价，供建设单位上报审批，并作为环境保护主管部门对项目进行管理和验收的依据。

- 二、项目原环评的结论及批复情况

根据国务院253号文《建设项目环境保护条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》及其他法律法规要求，项目于2018年4月13日委托临沧尚德环境技术有限公司对“年产2万吨生物有机肥建设项目”进行了环境影响评价，并于2018年5月9日取得了砚山县环境保护局关于对《<年产2万吨生物有机肥建设项目环境影响报告表>的批复》（砚环审〔2018〕19号）。

现对原环评报告表及相关批复情况进行说明。

1、项目原环评主要结论

根据2018年4月，临沧尚德环境技术有限公司编制的《年产2万吨生物有机肥建设项目环境影响报告表》，对项目污染物的环境影响分析，结论如下：

（1）施工期环境影响结论

本项目施工中的主要环境问题是施工噪声。施工期对地表水的影响很小，产生的建筑垃圾和少量生活垃圾等都得到合理妥善处置，对环境造成影响不大。项目施工期的噪声会对周边敏感点居民区产生一定的影响，但通过加强施工管理，严格执行《噪声污染防治法》中有关规定，采用低噪声设备、夜间禁止施工等措施，拟定合理的施工计划和防范措施，可将噪声对周边环境影响降到最低程度。

虽然施工期影响是暂时性的，但项目需严格执行各项污染防治措施，防治施工噪声和扬尘扰民事件发生。本项目施工方需协调好周边居民，取得周边居民对本项目建设的理解和支持，以免出现扰民现象。

（2）营运期环境影响结论

项目运行期污染物主要有废水、废气、噪声、固体废物等。

废气：废气主要为细碎粉尘、配料搅拌罐粉尘、固体发酵场恶臭、铲装扬尘、汽车尾气和食堂油烟。

细碎粉尘设置于半封闭车间且周边喷洒水等抑尘措施后，对环境影响较小；搅拌环节停歇延长再开罐或周边喷洒水等抑尘措施处理后，对环境影响较小；发酵池恶臭由于好氧菌的作用发酵过程会产生热量而蒸发水分，物料表面接触氧表面积较大，水分蒸发较快，表面容易固化，对环境影响不大；汽车运输产生的扬尘通过实施限速、硬化路面并进行洒水抑尘、定时对运输路线进行清扫等措施后，对周围环境空气质量影响很小；厨房油烟经抽油烟机抽排后能达标排放。

废水：项目发酵过程产生少量的渗滤液通过发酵场地四周设置的集水沟流到集水池，通过泵打回作为下一批原料配料的水份来源，循环使用不外排；产生的生活污水经化粪池处理后用作农肥，对水环境影响较小。

噪声：项目营运后车辆进出产生的噪声声源不高，通过采取禁鸣措施可等到控制。项目内设备噪声源经过隔声、衰减及加强项目内绿化等措施后不会对周围环境造成不利影响。

固体废物：项目营运期固体废物主要是废包装及生活垃圾。

收购进厂的菊花渣、尿素都由包装袋包装，菌种由包装桶包装，接收过程产生废包装袋、桶，全部回用于收购时段，资源化利用，处理率为100%。

项目定期更换的生物填料塔填料，更换下来的填料送入发酵车间进行腐熟发酵后，作为产品使用，处理率为100%。

生活垃圾包括职工日常生活垃圾等，由垃圾收集桶集中收集后由环卫部门清运，至海创焚烧发电厂发电，处置率100%。

项目营运期产生的各项污染物通过采取相应的污染防治措施后能实现达标排放，对区域环境影响不大。

2、原环评批复情况

根据2018年5月9日，砚山县环境保护局《关于对〈年产2万吨生物有机肥建设项目环境影响报告表〉的批复》（砚环审〔2018〕19号），对原有项目的环保要求批复如下：

（1）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减少对周边环境的影响。

（2）项目区实行雨污分流制。发酵过程产生的渗滤液通过发酵场地四周设置的集水沟流到集水池（集水池容积约为20m³），通过泵打回作为下一批原料配料的水份来源。生活污水经化粪池处理后，委托周边村民定期清掏用作农肥。

（3）项目发酵车间恶臭通过排风机收集进入生物填料塔处理后，通过一根高于屋顶7m（总高15m）排气简排放，生物填料塔以本项目疏松的发酵肥料作为填料，并适时喷淋营养液以调整营养环境，促进微生物生长。原料破碎、搅拌、铲装等环节产生的无组织粉尘采取封闭车间、洒水降尘等措施降低扬尘影响，厨房油烟废气经油烟机抽至屋顶排放。

（4）合理布置高噪声设备位置，加强绿化，采取减振、消音、隔音等措施确保厂界噪声达标。

（5）加强固体废弃物收集处置。废包装袋、桶全部回用于收购时段，更换下来的生物填料塔填料送入发酵车间作为原料使用，生活垃圾集中收集后按照环卫部门的要求进行清运处置。

（6）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，加强对环保设施的管理和维护，避免废气、废水的非正常排放情况。对发酵场地、集水池、化粪池采取防渗措施，防止渗漏污染地下水。

（7）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保投资建设，做好文件存档管理。

- 三、项目所在地环境概况

1、地理位置

砚山县地处云南省东南部，文山州中部，位于东经103°35′～104°45′和北纬23°18′～23°59′之间。其东、南、北三面分别与文山州的广南、西畴、文山、丘北四县接壤，西面与红河州开远及蒙自县接壤。砚山县城距省会昆明350公里，距州府文山35公里。距中越边境140公里。广昆高速、323国道横贯东西、206省道纵穿南北。东西最大横距107公里，南北最大纵距70公里，全县土地总面积3826.57平方公里，山地面积占56%，丘陵面积占29%，盆地面积占15%。

平远镇位于文山州西部，东界稼依镇、南抵阿舍乡和文山县德厚镇，西至红河州开远市中和营乡境，北达丘北腻脚乡，国土面积589.90平方公里，其中可耕地面积149.66km2。距省城昆明275公里、文山州府65公里、砚山县城76公里。省道210线与国道323交线汇于此，锁砚高速公路横贯境内，是滇东南重要的交通枢纽，交通、通信便捷，土地、区位优势明显，地理、战略位置十分重要，素有“文山西大门”之称。平远地势平坦，是云南省八大坝子之一。

本项目位于砚山县平远镇木瓜铺村委会木瓜铺村小组，属于木瓜铺村委会管辖范围，距离镇5.00公里， 国土面积14.23平方公里。地理坐标为东经：103°45′45.61″，北纬：23°47′19.61″。根据现场勘察，项目北面13m处为砚山县木瓜铺烤烟服务型农民专业合作社投资建设的蚕茧烘干项目，西面7m处为砚山县木瓜铺烤烟服务型农民专业合作社投资建设的生物颗粒燃料项目，南面为荒地，西北面隔道路53m处为养猪场。

建设项目地理位置图见附图1。项目区周围情况详见附图2。

2、地形、地貌及地质

砚山县地处滇东南岩溶高原中部，地势大致西北高、东南低。地貌类型为山地、丘陵、盆地和岩溶及漏斗等。其中山地、丘陵、盆地面积分别为2134km2、586km2、1106km2，分别占全县国土面积的55.8%、15.3%、28.9%。贯穿文山州的六诏山脉莽莽苍苍、万峰峥嵘，纵贯县城东南部。境内最高海拔2263m，为阿舍彝族乡鲁都克的马吊陡坡；最低海拔1080m，为八嘎河流出砚山的交界处。

县域境内，东部地区除江那镇一带为地势较平缓的构造溶蚀堆积盆地外，其余各乡镇均为岩溶丘陵、中山和低中山地貌，山多平地少，洼地、台地及坡地广泛分布，落水洞、漏斗等特殊地貌突出。蚌峨、八嘎一带河流切割较深，侵蚀沟多，山高坡陡，为典型的中山河谷地貌。西部大部份乡、镇则为宽平的岩溶盆地，盆地四周被岩溶丘陵和中低山所环绕。阿舍一带为中山、中高山地区，山高谷深、峰丛林立，坡地和谷地分布广泛。

砚山县境内为滇东南岩溶丘源地貌。境内六诏山脉横贯其中，山脉走向较规则地由东向西延伸。地形从西北的最高点鲁都克逐步向东南方向的最低点八嘎三岔河倾斜，形成西北高、东南低的倾斜地势，地形地貌十分复杂。全境以岩溶盆地为主要地貌特征，有1平方公里以上的岩溶坝子35个，占全县总土地面积的27％；境内岩溶丘陵有167.71万亩，占全县总土地面积的29.10％；山地类型323.18万亩，占全县总土地面积的55.90％，并以中山山地、中山河谷为主要特征。

砚山县地质构造属华南加里东褶皱带云南弧形构造单元。经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地质构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所～蚌峨褶皱带、老鹰山～阿猛褶皱带、长岭街～倮基黑褶皱带。

区内地处南岭东西向复杂构造带的西延部份，也属于滇桂径向构造带的影响范围，规模巨大的青藏滇缅“歹”字型构造的派生构造也涉及到本区。由多种应力长期反复作用，造成本区地质构造的复杂性，形成了不同规模，不同型态，不同方位，不同次序的构造带。区内主要构造有扭动构造和东西向构造。

扭动构造：是区内广泛存在的一种构造形式，以砚山阿猛山字型构造为主。

东西向构造：本区东西向构造分布零星、断续，主要代表性构造有砚山西吉向斜。

砚山县所在区域，从县域境内的各主要河流阶地的特点和岩溶地貌的演变情况分析，第三纪以后的新构造运动颇为活跃，总体呈持续上升趋势，同时也存在着差异性、间歇性、继承性等。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A.0.22划分，砚山县地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值0.05g，所属设计地震分组为第二组。

根据《云南地质构造及区域稳定性遥感综合调查报告》，砚山县域区属罗平～广南～文山地壳稳定区。

3、气候、气象

砚山县境内属低纬高原季风气候，四季不明显，干雨季分明，立体气候特征较明显。热量资源丰富，≥10℃的活动积温2 500℃ ~ 6 500℃,年温差小，全年平均气温12.50℃ ～ 19℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃ ～ 10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃ ～ 25℃，极端最高气温33.20℃（1958年6月1日），极端最低气温-7.8℃（1968年2月14日）。年无霜期250 ～ 320天，年日照时数1400 ～ 2100小时，年降雨量840 ～ 1 400毫米。境内海拔高低相差1183米，形成河谷、平坝、山地3种不动气候类型。干季（11月～次年4月），主要受西部干暖气流影响，空气干燥，降雨稀少，干季雨量仅161毫米，占全年总雨量的17％。雨季（5～10月），主要受西南和东南海洋暖湿气流的影响，湿度大，降雨较多，雨季雨量834.90毫米，占全年总雨量的83％左右。

项目建设地平远镇，全年日照2100小时。每年5—10月为雨季，其他月份为干季，年平均雨量938mm，其中，83%雨量集中在雨季。雨水地表水易下渗透，蒸发量又大，气候属半干旱区。

4、水文

砚山县境内公革河、贵马河、八嘎河、翁达河、稼依河、阿三龙河等6条河流全长224.76公里，径流面积3737.98平方公里。水能资源蕴藏量2.83万千瓦。目前，除贵马河的小阿香一、二级电站初步开发3420千瓦机组外，尚有公革河的古登寨电站和八嘎河的高六堆电站亟待开发。2011年，全县累计建成各类水利工程28732件，其中：中型水库4件，小(一)型水库8件，小（二）型水库52件，小坝塘211件，小水塘122件，引水沟116件，小水池1742件，小水窖23539件，小水井2892件，提灌站41件，机电井5件，全县可控水量1.69亿m³。

项目周边地表水为丰收水库，丰收水库位于项目生产区西南侧4.38km、生活区西南侧4.15km。丰收水库位于砚山县平远坝子西端，距县城78km，是砚山县骨干水利工程之一。丰收水库地处红河流域和珠江流域分水岭上，径流面积28.2km，水库总库容3575万m3。据丰收水库雨量站1993~1998年实测气象资料统计，多年平均降雨量944.0mm，5~10月为雨季，降雨量较为集中，占全年降雨量的82.6%，11月至次年4月为旱季，降雨量只占全年对的17.4%，蒸发量的年际变化和年内分配比较平稳，多年平均蒸发量1344.5mm（E601型蒸发皿），最大月蒸发量187.1mm，发生在4月，最小月蒸发量63.4mm，发生在12月，年平均相对湿度77%。

5、植被及生物多样性

砚山县具有复杂多变的地形地貌特征和北亚热带、中亚热带、南温带等立体气候，生物资源丰富。树种主要有云南松，油杉、思茅松、杉木、麻栎、栓皮栎、樟木、夜合欢、黄杨木，还有国家列为一类、二类保护树种的水杉、银杏等。森林覆盖率达26.8%，整个生态系统以简单的农业生态系统为主。动物资源主要有黄毛鼠、狐狸、野猪、脆蛇、野鸡、长尾雉、画眉、鹧鸪等，珍稀动物有鹿子、獐子、穿山甲、水獭、锦鸡、眼镜蛇等。在389种栽培植物中，除三七初步开发了医药、保健类的10多个系列40余种产品和辣椒初步开发6个系列10多个品种外，对i00多种中草药材都有待于进行深入开发和综合利用。是名贵中药材三七的原产地，1995被命名为“中国三七之乡”。

由于砚山县地处亚热带低纬地区，境内山峦起伏，地形地貌复杂多样，因而植物种类较为丰富。由于地史上未受第三纪和第四纪冰川侵袭，未出现过山岳冰川，因而成为古老植物的避难所。据初步统计，全县木本种子植物有91科、272属、400余种。树种种类最多的科有蔷薇科、壳斗科、大载科、樟科、芸香料、木兰科、蝶形花科、山茶科、桑科等。

据现场踏勘的结果，项目区域及周边300m范围内无珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。项目周边土地类型为耕地，主要植被为旱地植被，主要种植的作物是玉米。动物主要有老鼠、麻雀、小型爬行类。

- 四、项目区域社会环境概况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）

1、社会环境概况

砚山县下辖江那、平远、稼依、阿猛4镇和阿舍、维末、盘龙、干河、者腊、蚌峨、八嗄7乡，共11个乡（镇）以及平远、稼依2个华侨管理区和回龙农场管理区，全县共有100个村民委员会（社区），1033个自然村。居住着汉、壮、彝、苗、回、瑶等十余种民族。2014年全县年末总人口487187人，其中：少数民族人口318294人，占65.33%；农业人口418060人，占85.81%。人口自然增长率6.6‰，城镇化率41%。

项目所在平远镇下辖17个村民委（社区）117个自然村138个村小组15146户。境内居住着汉、壮、苗、彝、回等10余种民族，2012年全镇总人口81400人，少数民族占73.7％，壮族、苗族、彝族、回族分别占总人口的25.3%、17.7%、21.5%和9.2%。少数民族占73.7%，是全县的少数民族大镇。

木瓜铺村辖10个村民小组，有农户1315户，有乡村人口6244人，其中男性3095人，女性3149人。

2、经济概况

根据《砚山县2017年国民经济和社会发展统计公报》，砚山县辖4镇7乡及平远、稼依2个华侨农场，93个村民委员会，11个社区，995个自然村，1289个村民小组。国道323线、衡昆高速公路、黔滇206线等公路贯穿县境，文山机场也位于砚山境内。全境最大横距107km，最大纵距70km，总面积3826.57km2，山地面积占56%，丘陵面积占29%，盆地面积占15%，居住着汉、壮、苗、彝、回、瑶等十多个民族共45万人，有耕地面积3.22万hm2。2014年，全县实现地区生产总值990232万元，比上年增长10.0%，实现农业总产值349978万元，完成工业总产值1135768万元，固定资产投资完成731191万元，社会消费品零售总额实现320924万元，粮食产量262583吨，烤烟产量18936.7吨。

2017年，实现地区生产总值990232万元，比上年增长了10.0%（按2010年不变价计算，下同），总量保持全州第二，增速低于全州2个百分点。其中：第一产业增加值211019万元，同比增长6.3%；第二产业增加值461043万元，同比增长12.8%；第三产业增加值318170万元，同比增长7.2%。全县人均GDP20979元，比上年增加1800元。

项目位于砚山县江那镇，2017年实现地区生产总值19.1亿元，比上年增15%；地方财政一般预算收入再创新高，实现7726.1万元，占年初计划数6910万元118%，比上年增收1237.3万元，增长19.1%；累计完成一般预算支出674.38万元，占年初支出预算511万元的132%；农民人均纯收入3075元，比上年增长23%；城镇居民人均可支配收入实现14751元，比上年增长12%。粮食总产量1827.8万公斤，比上年增长2.8%；完成经济作物播种面积8.84万亩，比上年增长53.2%；完成烟叶收购177.5万公斤，实现烟农收入2184.3万元，烟税收入480.5万元；完成农业总产值21805万元，比上年增长12%，农业农村发展在困境中迈出坚实步伐。乡镇企业完成投资8650万元、实现增加值44875万元、税金3684万元，乡镇企业现价工业总产值169083万元、营业收入191380万元、从业人员达19282人。2014年，累计投入资金136.67万元，建成各类水利工程243件，改善灌溉面积500hm2，有效解决了2321人、617头大牲畜的饮水困难问题。

3、教育、卫生、文化

根据《砚山县2017年国民经济和社会发展统计公报》，全县各类学校227所（高级中学1所、完全中学2所、普通初级中学15所、九年一贯制学校1所、成人中等专业学校1所、职业高中学校1所、小学143所、幼儿园62所、特殊教育学校1所），在校学生数87378人（普通高中6910人、普通初中19255人、职业高中1356人、小学44608人、在园班幼儿数15157人，特殊教育学校92人）。全县教职工总数为5617人，其中专任教师5437人（普通高中441人、普通初中1437人、职业高中100人、小学2873人、幼儿园471人、特殊教育学校24人）。小学阶段适龄儿童入学率99.81%，初中阶段毛入学率99.52%，小学辍学率为0.64%，初中阶段辍学率2.48%，高中阶段辍学率为2.16%。2014年，享受补助公用经费学生67655人，金额5139.94万元；享受国家免费教科书学生65734人，金额731.18万元；寄宿生活补助学生31406人,金额3336.18万元。

全县有各种艺术表演团体684支，演出24624场次；2014年成立了全省首家农民演艺合作社，合作社由19支文艺队组建而成，有固定社员561人。全县有民族文化群众艺术馆1个、公共图书馆1个、公共图书馆藏书量44296册。

全年农村和社区公益数字电影放映 2220 场/次，观众达180900余人/次；全县广播覆盖率98.2%，覆盖人口46.25万人；电视覆盖率99.28%，覆盖人口47.1万人；有线电视入户率55%。

医疗卫生条件逐步改善。年末全县医疗卫生机构数24个，其中：县级医疗卫生单位11个，乡镇卫生院12个（中心卫生院4个；一般卫生院8个），社区卫生服务中心1个。拥有卫生机构床位数1402张（其中:医院床位数988张、卫生院床位数414张），专业卫生技术人员1126人（执业医师及助理医师417人）。农村卫生厕所普及率50.1%，传染病发病率267.24/10万。新型农村合作医疗工作日趋完善，2014年参合人数达442477人，参合率为99.53%。

4、文物古迹

砚山县境内有文物保护单位有10个。其中省级文物保护单位有2个，即“阿猛会址”和“鲁都克天主教堂”。州级文物保护单位有2个，即“阿猛魁星阁”和“龙所魁星阁”。县级文物保护单位有6个，即“稼依烈士宫、平远烈士墓、李应珍墓、陆春故居、平远大山村崖画、县二中标致性建筑”。“阿猛会议”会址，座落在砚山县城东北方向距县城三十七公里处的阿猛镇中心小学校内，位于323国道线旁；“鲁都克天主教堂”位于砚山县城西部约130公里的阿舍乡鲁都克村，地处文山、蒙自二县交界，海拔2200米，气候寒冷；“阿猛魁星阁”位于砚山县城东北部约37公里处的阿猛魁阁山上；“龙所魁星阁”位于砚山县城东南约50公里的龙所村；“稼依烈士宫”位于稼依镇（县二中）内；“平远烈士墓”位于砚山县城西北方向约79公里的平远镇黄土洞坡；“李应珍墓”位于砚山县江那镇城脚村三台坡西北坟墓地；“陆春故居”位于砚山县江那镇郊址村69号，为四合院，二层瓦屋面土木结构建筑；“平远大山村崖画”位于平远镇莲花塘村民委、大山村，距平远约28公里；“县二中标致性建筑”位于稼依镇（县第二中学）校园内。

在平远境内的为“平远烈士墓”及“平远大山村崖画”，经现场调查两个目标距离项目区较远，不在保护范围内。经现场调查，项目评价范围内无国家保护的珍稀动植物、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、国家及省级保护的文化遗迹等环境敏感保护目标。

- 五、项目所在环境质量现状

1、环境空气质量现状

项目位于砚山县平远镇木瓜铺村委会木瓜铺村小组，属农村地区，为环境空气质量二类功能区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准。

项目所在地属砚山县域，《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中6.2的规定，基本污染物的环境质量现状数据：“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据”，根据文山州2018年环境状况公报，从2018年第2季度开始，文山州的砚山县、丘北县、富宁县、西畴县、麻栗坡县、马关县和广南县7个县城环境空气自动站建成联网运行，环境空气质量均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，砚山县空气质量达标率为100%。

通过收集砚山县2018年9月20日至2019年9月19日的自动监测数据，收集的1连续一年的监测数据见表5-1。

表5-1    砚山县2018年9月-2019年9月空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（ug/m3） | 评价标准/（ug/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年均浓度 | 21.7 | 35 | 62 | 达标 |
|  | 95%保证率日平均浓度 | 49 | 75 | 65.33 | 达标 |
| PM10 | 年均浓度 | 35.3 | 70 | 50.43 | 达标 |
|  | 95%保证率日平均浓度 | 73 | 150 | 48.67 | 达标 |
| NO2 | 年均浓度 | 8.1 | 40 | 20.25 | 达标 |
|  | 98%保证率日平均浓度 | 18 | 80 | 22.5 | 达标 |
| SO2 | 年均浓度 | 12.7 | 60 | 21.17 | 达标 |
|  | 98%保证率日平均浓度 | 33 | 150 | 22 | 达标 |
| CO | 年均浓度 | 0.9 | / | / | / |
|  | 95%保证率日平均浓度 | 1200 | 4000 | 30 | 达标 |
| O3 | 年均浓度 | 69 | / | / | / |
|  | 90%保证率日最大8h平均浓度 | 92 | 160 | 56.88 | 达标 |

根据上表统计数据，砚山县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3保证率日平均质量浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，砚山县区域为达标区。

根据现场踏勘，空气质量除受道路扬尘影响外，位于项目北面13m处的春蚕烘干项目、西面7m处的生物颗粒燃料项目及西北面53m处的养猪场对空气质量也有一定的影响，但由于距离衰减自然稀释，且各企业采取一定措施后对区域环境空气无较大的影响，环境空气质量良好。

2、地表水质量现状

项目区涉及地表水主要为丰收水库，处于丰收水库下游地区，位于项目区西南侧约4.38km，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》，其功能为饮用二级、农业用水，属Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

根据2017年10月砚山县环境监测站对丰收水库的监测数据（砚环监字〔2017〕-084号），水质监测及评价结果详见表5-1。

表5-1  丰收水库水质监测结果

| 项目 | 监测值 | Ⅲ类标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 8.64 | 6-9 | 达标 |
| 氨氮 | 0.32 | 1.0 | 达标 |
| BOD5 | 2.0 | 4.0 | 达标 |
| 总磷 | 0.01 | 0.05 | 达标 |
| 氟化物 | 0.195 | 1.0 | 达标 |
| 硫酸盐 | 11.3 | 250 | 达标 |
| 氯化物 | 2.19 | 250 | 达标 |
| 硝酸盐氮 | 1.80 | 10 | 达标 |
| 高锰酸盐指数 | 2.5 | 6.0 | 达标 |
| 石油类 | 0.01 | 0.05 | 达标 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.035 | 0.2 | 达标 |
| 粪大肠杆菌群（个/L） | 140 | 10000 | 达标 |

根据《云南省地表水水环境功能区划（2010—2020年）》，丰收水库的水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，根据表5-1监测结果可知其水质满足Ⅲ类水体功能要求。

3、声环境质量现状

项目所在位于砚山县平远镇木瓜铺村委会木瓜铺村小组，属新农村建设地区，声环境质量应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

根据现场调查，本项目周边主要为项目北面13m处的春蚕烘干项目，西面7m处的生物颗粒燃料项目，西北面隔道路53m处为养猪场，养猪场猪叫声、春蚕烘干项目及生物颗粒燃料项目生产设备会对声环境有一定影响，但经采取有效治理措施后对声环境影响不大，因此，项目所在地声环境质量良好。

4、生态环境现状

目前的生态体系属于混合型的农业生态系统，不涉及自然保护区、风景名胜区，也无文物古迹。经现场踏勘，项目区域及周边300m范围内无珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。动物主要有老鼠、麻雀、小型爬行类。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），生态环境影响评价工作等级划分表要求对生态环境影响评价等级进行判定，项目区不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，项目占地面积10005m2（≈0.01km2），远小于2km2，因此对项目区生态环境做简要分析，不设等级评价。

5、环境保护目标

以项目所在区域的环境质量作为主要的环境保护目标，项目周边的居民住户作为本次评价的环境保护敏感点，详见表5-2。

表5-2  项目主要环境保护目标一览表

| 保护目标类型 | 保护目标 | 方向 | 功能 | 距离 | 坐标/m |  | 人口数量 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |  |  |
| 大气环境 | 木瓜铺村 | 西南 | 自然村 | 451m | -522 | -110 | 935人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
|  | 小塘子 | 东北 |  | 785m | 735 | 250 | 823人 |  |
|  | 深沟 | 西北 |  | 2452m | -1810 | 1700 | 905人 |  |
|  | 狮子山 | 南侧 |  | 2195m | 0 | -2195 | 920人 |  |
| 地表水环境 | 丰收水库 | 西南侧 | 水体 | 4380m | 丰收水库水功能为饮用二级、农业用水 |  |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 地下水环境 | 保护评价区地下水水质、水量水文地质单元 |  |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 生态环境 | 耕地（东、南面，常年种植玉米） | 保护项目周边区域的动植物、村庄、生态环境；项目工程区的水土流失控制在可以接受范围。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 动植物、土地等 |  |  |  |  |  |  |  |

- 六、环境影响评价标准

1、环境质量标准

（1）项目所在地为农村地区，根据环境空气质量标准功能区划的原则，属空气环境二类区域。环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准限值见表5-1，其中NH3和H2S质量标准根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）5.2.2对于GB3095及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照附录D中的浓度限值（NH3：0.2 mg/ m³、H2S：0.01 mg/ m³）执行。

表6-1  环境空气质量标准（GB3095-2012）     单位ug/ m³

| 污染物 | TSP | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | NOx | CO （mg/m3） | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1小时平均浓度限值 | — | — | — | 500 | 200 | 250 | 10 | 200 |
| 24小时浓度限值 | 300 | 150 | 75 | 150 | 80 | 100 | 4 | 160 |
| 年均浓度限值 | 200 | 70 | 35 | 60 | 40 | 50 | — | — |

（2）项目周边地表水体主要为丰收水库，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，其功能为饮用二级、农业用水，属Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

表6-2 地表水环境质量标准限值          单位：mg/L

| 项目 类别 | PH | COD | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 总氮 | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类 | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2(湖、库0.05) | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.2 |

（3）项目区所处区域属农村地区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类标准，具体标准值见表6-3。

表6-3 声环境质量标准       单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

2、污染物排放标准

（1）废水

本项目无废水外排，雨水经排水沟排至雨水收集池处理；生产区污水为员工洗手清洁污水，经收集桶收集后洒水降尘，粪便污水进入项目区粪便收集池收集后，由周围村民清掏作为农肥使用；办公生活区生活污水经化粪池处理后用作农肥，均不外排。

（2）噪声

项目营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

表6-4 工业企业厂界环境噪声排放标准

| 时段 声环境功能区类别 | 等效声级[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类 | 60 | 50 |

（3）废气

1）项目所处区域为环境空气质量二类功能区，粉尘执行《大气污染综合排放标准》（GB16297—1996）中浓度限值，发酵过程产生的恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中浓度限值，大气污染物执行的排放标准见表6-5、6-6。

表6-5 TSP排放标准     单位：mg/Nm3

| 污染物 | 最高允许排放 浓度 | 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监控点 | 浓度 |
| 颗粒物 | 120 | 周围外浓度最高点 | 1.0 |

表6-6  恶臭污染物标准值

| 无组织排放恶臭污染物排放标准值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 硫化氢 （mg/m3） | 氨 （mg/m3） | 臭气浓度（无量纲） |
| 0.06 | 1.5 | 20 |

2）食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的标准。

表6-7     《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

| 污染物 | 规模 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 净化设施最低去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 食堂油烟 | 小型 | 2.0 | 60 |

（4）固废

固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。

- 七、项目工程概况

（一）原有建设项目工程概况

1、主体工程

按原有建设项目工程设计，项目总占地面积为10005㎡。主体工程包括原料堆放区、破碎及混拌区、发酵车间、半成品储备区、成品包装区及成品堆放区。

2、配套设施

配套设施包括值班室、工具间、办公室、财务室、档案室、宿舍、厨房等。

3、公辅设施

（1）项目内供水、排水、供电设计如下：

供水：项目用水均采用自来水，项目生产区、办公生活区直接接入木瓜铺村供水管道即可。

供电：本项目所需电力从村寨引入380V线路供应，可以满足本项目建设与生产的需要。

排水：项目发酵过程产生少量的渗滤液通过发酵场地四周设置的集水沟流到集水池，通过泵打回作为下一批原料配料的水份来源，循环使用不外排；产生的生活污水经化粪池处理后用作农肥。

4、原辅材料

原有项目原辅材料消耗情况见表7-1。

表7-1 原辅材料消耗情况

| 名称 | 消耗量 | 单位 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴煤 | 50000 | 吨 | 弥勒 | 原料含水约为35%，含有机质80-90% |
| 菊花渣 | 10000 | 吨 | 曲靖 | 含水10% |
| 尿素 | 600 | 吨 | 昆明 | 含水0.4% |
| 菌种（福贝复合菌） | 5 | 吨 | 昆明 |  |
| 包装袋 | 125万 | 条/a | 外购 | 40kg装编织袋 |

5、环保投资

表7-2 项目环保投资估算一览表

| 序号 | 要素 | 项 目 | 投资（万元） | 规模 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 抽油烟机 | 0.4 | / | 1 | 环评新增 |
| 3 |  | 生物填料塔 | 12 | / | 1 | 环评新增 |
| 4 | 废水 | 化粪池 | 0.4 | 20m3 | 1 | 设计已有 |
| 5 |  | 排水沟及集水池 | 5 | / | / | 设计已有 |
| 6 | 固废 | 移动式垃圾箱 | 0.4 | 2m3 | 2个 | 环评新增 |
| 7 | 噪声 | 减振基垫等降噪措施 | 3 | / | / | 环评新增 |
| 8 | 生态保护 | 绿化 | 1.5 |  | / | 配套已建 |
| 9 | 环境管理（环评） |  | 3 | / | / | / |
|  | 合计 |  | 25.7 |  |  |  |

（二）现有建设项目工程概况

根据建设单位调整及施工情况，现建设项目占地面积不变，厂区占地面积仍为10005㎡，生产规模、产品方案及工作制度均未发生改变，砚山县木瓜铺烤烟服务型农民专业合作社原办公生活区停用，项目员工均搬至本项目生产区东南侧800m处砚山县木瓜铺烤烟服务型农民专业合作社的新办公生活区办公及食宿。原料破碎环节设置了脉冲除尘设施。发酵环节根据工艺及条件限制无法实现废气有组织的收集，取消生物填料塔的建设。原计划使用的原料柴煤需要活化、加工，建设单位将其变更为腐植酸粉，并按工艺要求增加了秸秆、废烟末。根据实际生产，项目发酵实行条式不实行槽式，在发酵过程中，要经过多次的翻堆，根据发酵的情况看，若水分不够时，还要适时进行水分的补充，这样的工艺下用水量控制得当，不会产生渗滤液，因此项目取消了集水池的建设。生产区公厕由原计划的水冲厕变更为旱厕。生产区值班室及工具间由生产厂房南侧变更建在生产厂房西侧。

1、主体工程

没有变化，沿用原有项目，主要包含原料堆放区、破碎及混拌区、发酵场、半成品储备区、成品包装区及成品堆放区。

2、配套设施

原办公生活区停用，搬至新办公生活区，占地为500㎡，设有厨房、宿舍、办公室、财务室、卫生间等；生产区设置值班室、公厕等，公厕由原计划的水冲厕变更为旱厕，值班室及工具间由生产厂房南侧变更建在生产厂房西侧。

3、公辅设施

由于办公生活区的搬建及生产区集水池建设的取消，项目排水有一定的变化。

（1）项目内供水、排水、供电设计如下：

供水：项目用水均采用自来水，项目生产区、办公生活区直接接入木瓜铺村供水管道即可。

供电：本项目所需电力从村寨引入380V线路供应，可以满足本项目建设与生产的需要。

排水：本项目无废水外排，雨水经排水沟排至雨水收集池处理；生产区污水为员工洗手清洁污水，经收集桶收集后洒水降尘，粪便污水进入项目区粪便收集池收集后，由周围村民清掏作为农肥使用，不外排；办公生活区生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。

4、原辅材料

现有项目原辅材料消耗情况见表7-3。

表7-3 原辅材料消耗情况

| 名称 | 消耗量 | 单位 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秸秆 | 8000 | 吨 | 当地收购 |  |
| 菊花渣 | 6000 | 吨 | 曲靖 | 含水10% |
| 腐植酸粉 | 5000 | 吨 | 购买 |  |
| 废烟末 | 1500 | 吨 | 收购 |  |
| 尿素 | 600 | 吨 | 昆明 | 含水0.4% |
| 菌种（福贝复合菌） | 5 | 吨 | 昆明 |  |
| 包装袋 | 125万 | 条/a | 外购 | 40kg装编织袋 |

5、环保投资

表7-4 项目环保投资估算一览表

| 序号 | 要素 | 项 目 | 投资（万元） | 规模 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 抽油烟机 | 0.8 | / | 2 | 已建 |
| 2 |  | 脉冲布袋除尘设备 | 6.0 | / | 1 | 已建 |
| 3 | 废水 | “雨污分流”系统 | 4.0 | / | / | 已建 |
| 4 |  | 化粪池 | 0.8 | 48m3 | 1 | 已建 |
| 5 |  | 粪便收集池 | 0.1 | 4m³ | / | 已建 |
| 6 | 固废 | 垃圾桶 | 0.1 | 2m3 | 2个 | 已建 |
| 7 | 噪声 | 减振基垫等降噪措施 | 3 | / | / | 环评要求 |
| 8 | 生态保护 | 绿化 | 1.5 |  | / | 配套已建 |
| 9 | 环境管理（环评及竣工验收等） |  | 6 | / | / | / |
|  | 合计 |  | 22.3 |  |  |  |

- 八、工程变更内容

对照原有工程内容及规模，项目占地面积不变，厂区占地面积仍为10005㎡，项目主体工程未变更，其他工程均发生了一定的变更。本次补充根据现有项目组成情况进行说明。项目主要由主体工程、辅助工程及环保工程等部分组成。项目变更内容对照表见表8-1。

表8-1    原有工程与现有工程变更内容对照表

| 项目组成 | 原建设工程 | 原建设规模m2 | 原建设内容 | 项目变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原料堆放区 | 1600 | 位于整个厂区北面，破碎及混拌区东面，用于放置项目生产所需的原料（菊花渣、柴煤等）。 | 已建成，1600m2，位于整个厂区北面，破碎及混拌区东面，用于放置项目生产所需的原料。 |
|  | 破碎及混拌区 | 267 | 位于整个厂区北面，原料堆放区西面，用于细碎及搅拌工序。 | 已建成，267m2，位于整个厂区北面，原料堆放区西面，用于细碎及搅拌工序。 |
|  | 发酵车间 | 2500 | 位于整个厂区中部，破碎及混拌区及原料堆放区南面、成品包装区及半成品储备区北面，主要用于发酵工序。 | 已建成，2500m2，位于整个厂区中部，破碎及混拌区及原料堆放区南面、成品包装区及半成品储备区北面，主要用于发酵工序。 |
|  | 半成品储备区 | 1486 | 位于发酵车间南面、成品包装区及成品堆放区东面，用于熟干储存。 | 已建成，1486m2，位于发酵车间东南面、成品包装区及成品堆放区东北面，用于熟干储存。 |
|  | 成品包装区 | 2026 | 位于发酵车间南面、成品堆放区北面、半成品储备区西面，用于包装产品。 | 已建成，2026m2，位于发酵车间南面、成品堆放区北面、半成品储备区西南面，用于包装产品。 |
|  | 成品堆放区 | 1150 | 位于成品包装区南面、半成品储备区西面，用于产品堆放。 | 已建成，1150m2，位于成品包装区南面、半成品储备区西南面，用于产品堆放。 |
| 公辅工程 | 值班室 | 96 | 位于出入口右侧，成品堆放区南面，为值班人员提供休息场所。 | 已建成，96m2，位于整个生产厂房外西侧，为值班人员提供休息场所。 |
|  | 工具间 | 96 | 位于出入口右侧、值班室东面，用于放置项目工具器件等。 | 已建成，96m2，位于整个生产厂房外西侧，用于放置项目工具器件等。 |
|  | 办公生活区（办公室、财务室、档案室、宿舍、厨房、） | 539 | 设置于办公生活区位于整个办公生活区西北面，用于办公。 | 建在生产区东南侧800m处，占地500㎡，设有厨房、宿舍、办公室、财务室、卫生间等。 |
|  |  |  | 位于办公室南面，用于会计、财务等办公。 |  |
|  |  |  | 位于整个办公生活区东南角，厨房北面，用于存放公司资料等。 |  |
|  |  |  | 位于整个办公生活区北面及东面，档案室北面，为员工提供住宿。 |  |
|  |  |  | 位于整个办公生活区东南角，档案室南面，为员工提供三餐。 |  |
|  | 厂区道路及场地 | 245 | 整个厂区道路已进行硬化。 | 245m2，整个生产厂房内道路已进行硬化。 |
|  | 供水 | / | 项目用水均采用自来水，项目生产区、办公生活区直接接入木瓜铺村供水管道即可。 | 项目用水采用自来水，项目生产区、办公生活区直接接入木瓜铺村供水管道即可。 |
|  | 排水 | / | 项目发酵过程产生少量的渗滤液通过发酵场地四周设置的集水沟流到集水池，通过泵打回作为下一批原料配料的水份来源，循环使用不外排；产生的生活污水经化粪池处理后用作农肥。 | 本项目无废水外排，雨水经排水沟排至雨水收集池处理；生产区污水为员工洗手清洁污水，经收集桶收集后洒水降尘，粪便污水进入项目区粪便收集池收集后，由周围村民清掏作为农肥使用，不外排；办公生活区生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。 |
|  | 供电 | / | 本项目所需电力从村寨引入380V线路供应，可以满足本项目建设与生产的需要。 | 本项目所需电力从村寨引入380V线路供应，可以满足本项目建设与生产的需要。 |
| 环保工程 | 排水沟及集水池 | 20m³ | 在发酵车间四周设置的集水沟流到集水池，通过泵打回作为下一批原料配料的水份来源。 | 取消建设，实行雨污分流 |
|  | 化粪池 | 20m³ | 生产区东面设置于水冲厕，办公生活区设置于卫生间西面，用于收集生活污水后用作农肥。 | 生产区南面设置于旱厕及4m³粪便收集池，新办公生活区设置48m³化粪池。 |
|  | 绿化 | / | 设置整个厂区周围，用于改善空气质量等。 | 设置厂区周边 |
|  | 抽油烟机 | 1台 | 厨房灶头上方设置抽油烟机，油烟经抽油烟机抽取外排。 | 新办公区设置集气罩及2台抽油烟机，油烟经抽油烟机抽取外排。 |
|  | 生物填料塔 | 1套 | 发酵车间通过排风机对有机肥发酵车间内的恶臭气体进行收集后通过生物填料塔处理后通过一根总高15m的排气筒排放。 | 取消建设 |
|  | 移动式垃圾箱 | 2个 | 在生产区及办公生活区进出口处设置移动式垃圾箱，收集员工生活垃圾。 | 在生产区及办公生活区进出口处设置垃圾桶，收集员工生活垃圾。 |

- 九、变更工程的污染物的产生和预计排放情况

1、变更后项目工艺流程

项目利用菌种腐熟秸秆、废烟末、菊花渣及腐植酸粉等生产生物有机肥，本项目生产只包括原料破碎、发酵及产品的包装等生产过程。

原料破碎

预配

G、N

G、N

专用菌

发酵

G

熟干

G

包装

G、S

水

尿素、废烟末、腐植酸粉

图中：G为废气源、N为噪声源、S为固废

工艺流程：

（1）破碎

将菊花渣、秸秆、废烟末及腐植酸粉等物料通过破碎打砂机破碎到粒径2mm以下，堆放在仓库备用。

（2）预配

将破碎好的各种原料按比例配入辅料，添加物料重0.01%（每1kg专用发酵剂可处理有机物料10吨）的福贝复合菌在混配搅拌机中均匀拌合，加入一定量的水，使其水分保持在50%左右，并将混合好的物料按一定的高度、宽度进行堆码。

（3）发酵

在发酵场地将物料堆置，发酵物料料面厚度为1.5米左右，并安插自制通气孔以保持发酵过程的通风。根据温度变化，发酵周期即一期发酵需15-30天，二期发酵需10-15天，项目发酵过程中需要进行翻场处理；物料发酵经过升温、高温、降温三个阶段。

（4）熟干

将腐熟的有机肥水分控制在30%以内，如未到要求，则进行晾晒。

（5）包装

将达到要求的有机肥进行包装，入库。

2、变更后项目污染物的产生和排放情况

（1）施工期

经现场踏勘及建设单位提供的资料，现“年产2万吨生物有机肥建设项目”项目现已建设完毕。新办公生活区也已经建成，现只对施工期进行简单阐述，施工期会产生废气、废水、噪声及固体废弃物。

①施工扬尘

由于生产加工区、办公生活区建设、石料装卸等施工作业，建筑施工将引起扬尘污染。扬尘将使周围空气中的TSP和PM10浓度升高，扬尘中的TSP对环境影响较大，但其中不含有毒有害的特殊污染物，对施工环境有一定的污染。项目的扬尘主要是由沉淀池开挖、石料装卸等施工作业，以及施工形成的裸土面而产生，其次是施工车辆运送水泥、沙石等材料也可能引起较大的扬尘及道路粉尘。扬尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。

施工期由于地表状况的改变，场地裸露，运输车辆以及局部气流扰动，将产生二次扬尘。根据有关资料，在风速为2.4m/s时，建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准大气环境标准的1.4-2.5倍，施工扬尘的影响范围达到下风向150m处。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30m范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m³以上。在整个施工期间，产生扬尘的环节主要有生产加工区建设石料装卸等过程，如遇干旱无雨季节，遇到大风时，施工扬尘将更集中。

②废水

施工期间项目内不设施工营地，项目施工期间产生的废水主要为少量生活污水和施工废水。

A、生活污水

项目施工期不设置施工营地，施工人员洗手的清洁废水不含有毒有害成分，通过废水收集桶收集后可直接用于场地洒水降尘。

B、施工废水

项目施工混凝土采用商品混凝土，基本上不排放废水。施工废水主要是混凝土的养护、施工机械设备维修、清洗产生的少量废水，含有的污染物主要是SS和石油类。施工废水经过沉淀池处理后，用于场地及路面喷洒，以降低施工现场的扬尘量。施工废水不外排。

③噪声

施工期主要噪声为施工机械及车辆运行过程中产生，噪声源强在75~110dB(A)之间。

④固体废物

施工期产生的固体废物主要有施工活动产生的弃土石方、建筑垃圾及施工生活垃圾。

项目施工中产生的建筑垃圾采用分类收集的方式进行收集，可再生利用部分收集后出售，不可再生部分与土石方一起按照当地城市环境卫生管理部门要求办理相关手续，由建设单位进行合理清运处置。施工人员生活垃圾产生量较小，生活垃圾统一收集后按照环卫部门的要求进行清运处置。

（2）营运期

①废气

现有项目建成后，运营期废气主要为细碎、搅拌等粉尘、固体发酵场恶臭、汽车尾气和食堂油烟。

A、粉尘

秸秆、菊花渣细碎、物料预配拌合等过程中会产生粉尘，经过查阅《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册，有机肥、生物有机肥前处理、后处理环节产生颗粒物的产污系数为0.37千克/吨-产品，现有项目选择在产尘较大的细碎环节使用脉冲布袋除尘设施处理后无组织排放，按系数手册布袋除尘的处理效率取值98%，项目年产20000t生物有机肥，年生产300d，每天8h，经计算项目颗粒物排放量为0.148t/a，排放速率为0.062kg/h。

B、发酵场恶臭

秸秆、废烟末、腐植酸粉、菊花渣及发酵菌剂搅拌后将置于发酵场发酵，由于此过程是以条式发酵，所以在发酵腐熟过程中会产生恶臭，主要污染物为氨及硫化氢。

经过查阅《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册，非罐式发酵熟化过程氨的产污系数为0.073千克/吨-产品，由于项目使用的是福贝复合菌，可作为发酵菌使用，其次福贝复合菌可以杀害物料里面的病害微生物，抑制产氨菌、产硫化氢菌的生长，除臭效果明显，属于微生物除臭，根据系数手册可知，生物除臭效率为88%，项目年产20000t生物有机肥，年生产300d，每天24h堆肥，则NH3产生量为1.46t/a， NH3排放量为0.1752t/a，排放速率为0.024kg/h。

由于《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》2625 有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册中无H2S产污系数，《除臭菌株对NH3和H2S释放及物质转化的影响》（农业环境科学学报，2011年第3期30卷，P585-590）实验法中针对的是畜禽粪便及农作物混合堆肥，基于项目已建成，可由实测法进行H2S影响分析，具体分析内容见环境影响分析章节。

C、车辆的尾气

本项目营运期间有运输车辆进入，将会产生少量汽车尾气。由于汽车启动时间较短，废气量产生较小，且厂区通风性能良好，因此，汽车尾气排放对周围大气环境影响小。

D、食堂油烟

现有项目办公生活区设置食堂将产生一定量的厨房油烟，使用电为能源，属于清洁能源，故项目废气主要为餐厅厨房食物烹饪过程中产生的油烟。

项目办公生活区配有食堂，为生产人员提供餐食。在食堂就餐人数约10人，食用油消耗系数为2.5kg/100人•d(一餐)，食堂每天提供三餐，耗用烹调油约0.75kg/d，油烟产生率按2.0%计，则产生油烟量为15g/d，排放量为15g/d，排放速率为0.0025kg/h，油烟经安装的抽油烟机处理后外排。

②废水

A、生活污水

a、办公生活区

根据建设单位反映，本项目办公生活区设置宿舍，将为10名员工提供食宿，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013），提供食宿人员按80L/（人•d），则生活用水量约为0.8m3/d，240t/a。污水产生量按生活用水量的80%计，则生活废水产生量约0.64m3/d、192t/a，项目产生的污水排放到化粪池处理后由附近村民用于农肥。

b、生产区

根据现场踏勘，生产区设置旱厕，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013），生产区工人按20L/（人•d），则生活用水量约为0.2m3/d，60t/a。污水产生量按生活用水量的80%计，则生活废水产生量约0.16m3/d、48t/a，粪便污水进入项目区粪便收集池收集后，由周围村民清掏作为农肥使用，不外排。

总计生活用水量为1m³/d，300t/a。生活废水产生量约0.8m3/d、240t/a。

根据实际生产，项目发酵场实行条式不实行槽式，在发酵过程中，要经过多次的翻堆，且要根据发酵的情况看，若水分不够时，会适时进行水分的补充，这样的工艺下用水量控制得当，不会产生渗滤液。因此，本项目运营期不产生生产废水。

③噪声

本项目的噪声主要为有机肥生产车间设备噪声，噪声源源强详见下表。

表9-1  主要噪声源及防治措施

| 位置 | 名称 | 处理前噪声值（dB(A)） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加工区 | 装载机 | 90 | 基座减振、厂房隔声 |
|  | 搅拌罐 | 85 | 基座减振、厂房隔声 |
|  | 破碎打砂机 | 95 | 基座减振、厂房隔声 |

④固体废弃物

项目营运期固体废物主要是废包装及生活垃圾。

A、废包装

收购进厂的菊花渣、尿素、废烟末、腐植酸粉都由包装袋包装，菌种由包装桶包装，接收过程产生废包装袋、桶，根据业主提供每年使用袋子约12万个，包装桶使用量为200个，包装袋按每个0.2kg计，包装桶按0.5kg计，其产生量约为24.1t/a，全部回用于收购时段，资源化利用。

B、生活垃圾

a、办公生活区

生活垃圾包括职工日常生活垃圾、厨余垃圾等。食宿人员为10人，年工作300d，按1kg/人∙d计，总产生量为10kg/d，3t/a，由垃圾收集桶集中收集，按照环卫部门的要求进行清运处置。

b、生产区

生活垃圾为职工日常生活垃圾等。工作人员为10人，年工作300d，按0.5kg/人∙d计，总产生量为5kg/d，1.5t/a，由垃圾收集桶集中收集，按照环卫部门的要求进行清运处置。

发酵环节根据工艺及条件限制无法实现废气有组织的收集，取消了生物填料塔的建设。现有项目无生物填料产生。

- 十、项目建设的环境影响分析

（一）施工期

本次评价属于环境影响补充报告，由于施工期已结束，因此，本次评价不对施工期进行预测评价，通过现场调查了解，在项目施工阶段对大气环境、声环境造成了一定影响，但未给周边居民造成较大影响，施工期间企业及当地环保局未收到关于项目施工扰民的投诉。由调查情况来看，环评认为项目施工期间对环境的影响较小。

（二）营运期

由于项目原辅料用量及各污染环节处置方式的变更，项目废物产排量将发生变化，影响也会有所变化，因此对其进行相应的影响预测，分析现有项目的影响程度。

1、废气

（1）气象条件分析

①常规气象资料分析

根据砚山县气象站1971-2000年各月各要素统计值，各月及全年的平均风速、最多风向及频率统计值见表10-1。

表10-1砚山县30年各月平均各气象要素一览表

| 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气压 | 846.5 | 845.1 | 844.1 | 843.2 | 842.4 | 840.7 | 840.4 |
| 气温 | 9 | 10.9 | 15 | 18.2 | 20 | 21 | 20.9 |
| 降水量 | 15.3 | 18.4 | 30.7 | 48.2 | 114.7 | 156.9 | 196.5 |
| 蒸发量 | 110.2 | 141.8 | 230.8 | 245.4 | 220.9 | 167.8 | 145.6 |
| 相对湿度 | 81 | 76 | 70 | 71 | 76 | 82 | 85 |
| 平均风速 | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 2.6 |
| 最多 | S | S | SSW | S | S | S | S |
| 风向及频率 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 日照时数 | 152.9 | 156.9 | 202.4 | 202.8 | 183.5 | 137.5 | 142.8 |
| 项目 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 | - |
| 气压 | 841.6 | 845.2 | 848 | 849 | 848.5 | 844.5 | - |
| 气温 | 20.4 | 18.8 | 16.2 | 12.8 | 9.5 | 16.1 | - |
| 降水量 | 194.2 | 114.4 | 62.0 | 44.6 | 12.1 | 1008 | - |
| 蒸发量 | 139.5 | 126.3 | 113.5 | 97.9 | 98.1 | 1837.8 | - |
| 相对湿度 | 85 | 84 | 83 | 82 | 80 | 80 | - |
| 平均风速 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | - |
| 最多 | S | SSE | S | S | S | S | - |
| 风向及频率 | 13 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | - |
| 日照时数 | 142.7 | 127.8 | 127.5 | 132.1 | 153.9 | 1864.8 | - |

从表10-1的统计结果分析：区域内长年主导风向为南风。多年平均风速为3.1m/s，静风频率不高。

②污染气象特征

A、风向

根据砚山县气象站2016年一月至十二月全年的地面气象观测资料按16个风向方位进行地面风向频率统计，见表10-2，结果表明：规划所处区域主盛行风向为以南偏东南风向带（SSE-S-SSW）。从2016年全年的资料统计分析，全年SSE－SSW风向带风向频率合计为45.93%，其中，以SSE风出现频率最高，为18.01%；其次为S风，出现频率为16.93%。所处区域内静风发生频率为2.69％。

表10-2  2016年砚山县各月风向频率统计表

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 9.01 | 18.68 | 10.62 | 2.96 | 1.75 | 2.55 | 8.47 | 21.24 | 12.63 | 6.05 | 2.28 | 0.67 | 0.4 | 0.13 | 0.54 | 0.94 | 1.08 |
| 二月 | 0.6 | 1.93 | 2.38 | 0.45 | 0.45 | 0.89 | 1.79 | 8.63 | 22.32 | 24.4 | 18.3 | 9.38 | 4.91 | 0.74 | 0.45 | 0.45 | 1.93 |
| 三月 | 2.82 | 6.99 | 4.3 | 0.54 | 1.61 | 1.61 | 7.8 | 13.17 | 22.72 | 17.2 | 12.1 | 5.78 | 2.82 | 0.27 | 0 | 0.13 | 0.13 |
| 四月 | 3.89 | 6.67 | 9.86 | 3.75 | 2.64 | 3.06 | 7.22 | 14.44 | 13.89 | 10.97 | 7.78 | 6.25 | 3.33 | 1.94 | 1.25 | 0.97 | 2.08 |
| 五月 | 5.65 | 7.53 | 3.09 | 0.94 | 1.21 | 2.96 | 9.54 | 23.79 | 15.73 | 11.16 | 8.33 | 2.55 | 2.69 | 0.94 | 0.81 | 1.08 | 2.02 |
| 六月 | 2.36 | 3.47 | 5.42 | 1.25 | 0.83 | 1.81 | 7.08 | 27.08 | 21.25 | 12.08 | 6.25 | 4.44 | 1.39 | 1.67 | 0.69 | 2.08 | 0.83 |
| 七月 | 2.02 | 1.34 | 2.02 | 1.08 | 0.13 | 1.21 | 7.8 | 22.98 | 35.75 | 12.23 | 5.91 | 3.09 | 1.61 | 1.08 | 0.27 | 0.13 | 1.34 |
| 八月 | 6.45 | 6.45 | 7.39 | 4.57 | 2.55 | 4.7 | 11.42 | 18.28 | 7.39 | 5.11 | 3.09 | 2.02 | 4.57 | 4.7 | 2.42 | 2.42 | 6.45 |
| 九月 | 16.67 | 15.28 | 8.75 | 2.22 | 1.94 | 2.78 | 8.47 | 14.44 | 7.22 | 4.86 | 1.67 | 1.53 | 1.39 | 1.39 | 0.56 | 2.92 | 7.92 |
| 十月 | 6.18 | 11.96 | 8.74 | 3.76 | 1.61 | 2.96 | 14.92 | 22.72 | 10.62 | 6.72 | 3.49 | 1.88 | 0.54 | 0.13 | 0.13 | 0.81 | 2.82 |
| 十一月 | 13.89 | 13.47 | 12.36 | 2.78 | 1.39 | 1.67 | 8.33 | 14.86 | 8.89 | 5.83 | 3.19 | 1.94 | 1.11 | 2.36 | 1.11 | 2.78 | 4.03 |
| 十二月 | 3.49 | 6.99 | 6.18 | 2.02 | 1.34 | 1.21 | 4.7 | 14.25 | 24.73 | 21.77 | 7.12 | 2.96 | 0.4 | 0 | 0.27 | 0.81 | 1.75 |
| 全年 | 6.1 | 8.44 | 6.77 | 2.2 | 1.46 | 2.29 | 8.18 | 18.07 | 16.93 | 11.46 | 6.55 | 3.49 | 2.08 | 1.28 | 0.71 | 1.29 | 2.69 |

图10-1   全年各月风向频率图

B、风速

根据砚山县气象站2016年一月至十二月全年的地面气象观测资料按16个风向方位统计其平均风速及年平均风速，见表10-3，结果表明：项目所处区域年平均风速为3.1m/s，月均风速最大为4.08m/s，最小为1.85m/s。以各月平均风速比较，冬季、春季较夏季、秋季月均风速大，各月平均风速基本达到1.0m/s以上。从各风向位平均风速的分布情况可以看出，风速分布呈现SSE—SSW风向带平均风速相对较大，其他风向带风速相对小的显著特征，且S风向带平均风速高于年平均风速及月均最大风速，这一结果表明该地区大气污染物向西南方向的输送能力相对较强。从总体上看该区域风速冬季、春季与夏季、秋季月均风速比较差别较大，冬季、春季风速较大利于污染物扩散，夏季、秋季风速较小对污染物扩散不利。

表10-3  2016年砚山县各月风速统计表

| 月份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW |  | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 2.84 | 2.88 | 2.5 | 1.73 | 1.66 | 1.79 | 3.52 | 3.94 | 4.71 | 3.66 | 2.64 | 2.06 | 1.08 | 0.99 | 1.4 |  | 1.98 | 3.24 |
| 二月 | 2.61 | 2.44 | 2.21 | 2.03 | 1.35 | 1.26 | 2.75 | 3.69 | 4.28 | 3.66 | 3.52 | 3.85 | 3.52 | 2.58 | 1.65 |  | 0.98 | 3.57 |
| 三月 | 2.95 | 3.33 | 2.87 | 1.9 | 1.96 | 2.19 | 3.39 | 3.75 | 4.62 | 3.97 | 4.43 | 6.16 | 5.64 | 4.5 | 0 |  | 2.56 | 4.08 |
| 四月 | 3.21 | 3.12 | 3.13 | 2.36 | 1.9 | 2.07 | 2.83 | 3.41 | 4.01 | 3.04 | 3.55 | 3.73 | 3.22 | 2.05 | 2.83 |  | 1.73 | 3.14 |
| 五月 | 3.61 | 3.27 | 2.54 | 2.44 | 2.15 | 2.09 | 3.41 | 3.61 | 3.27 | 2.74 | 3.21 | 2.65 | 1.55 | 1.89 | 1.61 |  | 1.95 | 3.07 |
| 六月 | 2.01 | 2.56 | 2.34 | 2.19 | 1.48 | 1.71 | 3.31 | 3.43 | 3.64 | 2.56 | 1.89 | 2.52 | 2.23 | 2.06 | 2.19 |  | 2.01 | 2.93 |
| 七月 | 1.8 | 1.76 | 2.23 | 1.52 | 0.49 | 2.15 | 2.79 | 3.01 | 3.46 | 2.76 | 1.77 | 2.08 | 1.65 | 2.61 | 3.5 |  | 3.06 | 2.87 |
| 八月 | 1.88 | 2.11 | 2.37 | 1.73 | 1.5 | 1.89 | 2.55 | 2.32 | 1.86 | 1.58 | 1.22 | 1.11 | 1.22 | 1.56 | 1.81 |  | 1.85 | 1.85 |
| 九月 | 2.77 | 3.01 | 2.72 | 2.06 | 1.61 | 1.53 | 2.41 | 2.5 | 2 | 1.56 | 1.29 | 1.03 | 1.46 | 1.21 | 0.96 |  | 1.1 | 2.18 |
| 十月 | 2.58 | 2.74 | 2.51 | 1.9 | 2.05 | 1.86 | 2.77 | 3.03 | 3.02 | 2.41 | 1.35 | 1.07 | 0.99 | 1.46 | 1.17 |  | 1.55 | 2.54 |
| 十一月 | 1.95 | 2.35 | 2.46 | 1.75 | 1.51 | 2.12 | 3.22 | 3.17 | 2.75 | 2.18 | 1.24 | 1.32 | 1.24 | 0.95 | 0.94 |  | 1.29 | 2.25 |
| 十二月 | 2.31 | 2.55 | 2.29 | 2.22 | 1.38 | 2.71 | 2.75 | 3.63 | 4.37 | 3.31 | 2.69 | 2.95 | 3.15 | 0 | 1.33 |  | 1.18 | 3.25 |
| 全年 | 2.55 | 2.78 | 2.56 | 1.96 | 1.71 | 1.93 | 2.97 | 3.28 | 3.75 | 3.06 | 2.94 | 3.24 | 2.57 | 1.74 | 1.8 |  | 1.58 | 2.91 |

对地面风向、风速统计结果的分析表明：项目厂址所处区域主盛行风向为南风向带（S），极少出现东风气流（E）及NW；从平均风速条件的结果分析，风速分布呈现SSE－SSW风向带平均风速相对较大、且高于年平均风速及月均最大风速，年内各月平均风速较小。年均风速的月变化情况见图10-2。

图10-2  年均风速的月变化图

C、气温

砚山县2016年最高气温出现在6月为21.0℃，最低气温出现在1月9.0℃,全年平均温度16.1℃。全年各温度变化情况见表10-4和图10-3。

| 表10-4 全年各月平均温度统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 温度(℃) | 9.0 | 10.9 | 15.0 | 18.2 | 20.0 | 21.0 | 20.9 | 20.4 | 18.8 | 16.20 | 12.80 | 9.50 |

图10-3  年均温度变化情况图

2、估算模型参数

项目采用估算模式进行预测分析，所用基本参数见表10-5。

表10-5   项目估算模型参数表

| 参数 |  |  | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 |  | 城市/农村 | 农村 |
|  |  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  |  | 25℃（298.15K） |
| 最低环境温度/℃ |  |  | 6.60℃（279.75K） |
| 土地利用类型 |  |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  |  | 47-92%（湿润） |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 |  | 是□否√ |
|  | 地形数据分辨率/m |  | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 |  | 是□否√ |
|  | 岸线距离/m |  | / |
|  | 岸线方向/° |  | / |

表10-6   现有项目无组织废气排放预测参数一览表

| 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 氨 |
| 细碎、搅拌、铲装 | 104°16'42.32" | 23°37'42.75" | 1636 | 150 | 70 | 6 | 7200 | 正常 | 0.284 | —— |
| 发酵 | 104°16'43.08" | 23°37'41.86" | 1639 | 150 | 70 | 6 | 7200 | 正常 | —— | 0.081 |

3、估算模型计算结果

（1）正常工况

正常工况下，采用AERSCREEN估算模型对无组织排放污染物计算结果如表10-7。监测数据见附件。

表10-7  AERSCREEN估算模型对无组织排放污染物计算结果

| 下风向距离（m） | 无组织粉尘 |  | 无组织氨 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m³） | 占标率（%） | 预测质量浓度（μg/m³） | 占标率（%） |
| 1 | 17.87 | 3.97 | 7.04 | 3.52 |
| 25 | 21.90 | 4.87 | 8.63 | 4.32 |
| 50 | 26.43 | 5.87 | 10.42 | 5.21 |
| 75 | 30.43 | 6.76 | 11.99 | 6.00 |
| 100 | 31.88 | 7.08 | 12.56 | 6.28 |
| 125 | 36.03 | 8.01 | 14.20 | 7.10 |
| 150 | 40.44 | 8.99 | 15.94 | 7.97 |
| 175 | 42.24 | 9.39 | 16.65 | 8.32 |
| 191 | 42.49 | 9.44 | 16.75 | 8.37 |
| 200 | 42.39 | 9.42 | 16.71 | 8.35 |
| 225 | 41.62 | 9.25 | 16.41 | 8.20 |
| 250 | 40.29 | 8.95 | 15.88 | 7.94 |
| 275 | 38.73 | 8.61 | 15.26 | 7.63 |
| 300 | 37.02 | 8.23 | 14.59 | 7.30 |
| 325 | 35.33 | 7.85 | 13.93 | 6.96 |
| 350 | 33.77 | 7.51 | 13.31 | 6.66 |
| 375 | 32.42 | 7.20 | 12.78 | 6.39 |
| 400 | 31.09 | 6.91 | 12.25 | 6.13 |
| 425 | 30.14 | 6.70 | 11.88 | 5.94 |
| 450 | 29.97 | 6.66 | 11.81 | 5.91 |
| 475 | 29.73 | 6.61 | 11.72 | 5.86 |
| 500 | 29.45 | 6.54 | 11.61 | 5.80 |
| 600 | 28.74 | 6.39 | 11.00 | 5.50 |
| 650 | 27.04 | 6.01 | 10.66 | 5.33 |
| 700 | 26.14 | 5.81 | 10.30 | 5.15 |
| 750 | 25.25 | 5.61 | 9.95 | 4.98 |
| 800 | 24.38 | 5.42 | 9.61 | 4.81 |
| 850 | 23.53 | 5.23 | 9.27 | 4.64 |
| 900 | 22.71 | 5.05 | 8.95 | 4.48 |
| 950 | 21.94 | 4.87 | 8.65 | 4.32 |
| 1000 | 21.20 | 4.71 | 8.36 | 4.18 |
| 1050 | 20.49 | 4.55 | 8.08 | 4.04 |
| 1100 | 19.82 | 4.40 | 7.81 | 3.90 |
| 1150 | 19.17 | 4.26 | 7.55 | 3.78 |
| 1200 | 18.56 | 4.12 | 7.31 | 3.66 |
| 1250 | 18.00 | 4.00 | 7.09 | 3.55 |
| 1300 | 17.47 | 3.88 | 6.88 | 3.44 |
| 1350 | 16.96 | 3.77 | 6.68 | 3.34 |
| 1400 | 16.48 | 3.66 | 6.49 | 3.25 |
| 1450 | 16.04 | 3.56 | 6.32 | 3.16 |
| 1500 | 15.65 | 3.48 | 6.17 | 3.08 |
| 1600 | 14.93 | 3.32 | 5.88 | 2.94 |
| 1700 | 14.26 | 3.17 | 5.62 | 2.81 |
| 1800 | 13.65 | 3.03 | 5.38 | 2.69 |
| 1900 | 13.09 | 2.91 | 5.16 | 2.58 |
| 2000 | 12.56 | 2.79 | 4.95 | 2.48 |
| 2100 | 12.22 | 2.72 | 4.82 | 2.41 |
| 2200 | 11.75 | 2.61 | 4.63 | 2.32 |
| 2300 | 11.31 | 2.51 | 4.46 | 2.23 |
| 2400 | 10.90 | 2.42 | 4.29 | 2.15 |
| 2500 | 10.51 | 2.34 | 4.14 | 2.07 |

预测结果表明：正常工况下，无组织粉尘区域最大落地浓度点出现在整个厂区下风向191m处，颗粒物最大落地浓度为42.49μg/m³、占标率为9.44%，氨最大落地浓度为16.75μg/m³、占标率为8.37%。

无组织排放污染物的最大落地浓度均达到其相应环境质量标准，占标率均在10%以下，所以现有项目无组织排放污染物对周围环境不会造成影响。

项目正处于自主验收阶段，为了明确取消生物填料塔发酵场恶臭对周边环境影响程度，监测单位对最大落地浓度下风向距离191m处进行了采样，PM10浓度范围在99.4~106μg/m³之间，氨浓度范围在37~88μg/m³之间，硫化氢4~5μg/m³之前，均能达标，具体监测数据见附件3。针对项目西侧10m为生物颗粒项目（主要污染物为颗粒物）、西北侧53m处为养猪场（污染物主要为恶臭），可以看出监测浓度稍大于本项目污染因子的预测值是存在可能性的。

从预测值及监测值两个方面可以解释，本项目取消生物填料塔后发酵产生的恶臭因子氨对环境影响较小，环境影响是可以接受的。

（2）非正常工况下

①情景设置

本项目非正常工况的情景设置如下：主要考虑脉冲布袋除尘器不作为除尘效率为0情况下粉尘无组织的排放，污染物排放参数见表10-8；

表10-8  非正常工况无组织排放参数

| 排放源 | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） | X-Y（m） | H（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整个厂区 | 粉尘 | 3.08 | 150×70 | 6 |

B、非正常工况排放计算结果

采用AERSCREEN估算模式对非正常工况排放的粉尘进行计算，计算结果见表10-9。

表10-9非正常工况下AERSCREEN估算模型对无组织排放污染物计算结果

| 下风向距离（m） | 无组织粉尘 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度（μg/m³） | 占标率（%） |
| 1 | 899.6 | 199.9 |
| 25 | 1102.7 | 245.0 |
| 50 | 1330.6 | 295.7 |
| 75 | 1532.0 | 340.4 |
| 100 | 1605.0 | 356.7 |
| 125 | 1814.3 | 403.2 |
| 150 | 2036.2 | 452.5 |
| 175 | 2126.8 | 472.6 |
| 191 | 2139.3 | 475.4 |
| 200 | 2134.6 | 474.4 |
| 225 | 2095.8 | 465.7 |
| 250 | 2028.8 | 450.8 |
| 275 | 1950.1 | 433.4 |
| 300 | 1864.2 | 414.3 |
| 325 | 1779.0 | 395.3 |
| 350 | 1700.6 | 377.9 |
| 375 | 1632.3 | 362.7 |
| 400 | 1565.4 | 347.9 |
| 425 | 1517.5 | 337.2 |
| 450 | 1509.0 | 335.3 |
| 475 | 1496.9 | 332.6 |
| 500 | 1482.7 | 329.5 |
| 600 | 1405.2 | 312.3 |
| 650 | 1361.3 | 302.5 |
| 700 | 1316.3 | 292.5 |
| 750 | 1271.4 | 282.5 |
| 800 | 1227.7 | 272.8 |
| 850 | 1184.7 | 263.3 |
| 900 | 1143.6 | 254.1 |
| 950 | 1104.6 | 245.5 |
| 1000 | 1067.5 | 237.2 |
| 1050 | 1031.8 | 229.3 |
| 1100 | 997.7 | 221.7 |
| 1150 | 965.0 | 214.4 |
| 1200 | 934.3 | 207.6 |
| 1250 | 906.1 | 201.4 |
| 1300 | 879.4 | 195.4 |
| 1350 | 853.8 | 189.7 |
| 1400 | 829.5 | 184.3 |
| 1450 | 807.6 | 179.5 |
| 1500 | 788.2 | 175.2 |
| 1600 | 751.8 | 167.1 |
| 1700 | 718.0 | 159.6 |
| 1800 | 687.5 | 152.8 |
| 1900 | 659.1 | 146.5 |
| 2000 | 632.6 | 140.6 |
| 2100 | 615.5 | 136.8 |
| 2200 | 591.7 | 131.5 |
| 2300 | 569.5 | 126.5 |
| 2400 | 548.6 | 121.9 |
| 2500 | 529.1 | 117.6 |

注：发酵过程工艺要求始终都会加入福贝复合菌（除臭菌），因此不考虑非正常排放。

根据表10-9的预测结果可知：在非正常工况下，脉冲布袋除尘器不作为除尘效率为0情况下粉尘的排放，粉尘最大落地浓度及占标率均增加，且预测值超标，会对周围环境产生影响，因此建设单位应确保脉冲除尘器的正常运行，发生故障时停产及时检修。

2）大气环境防护距离

本项目无组织粉尘来源于破碎、搅拌、铲装等环节，无组织NH3来源于发酵车间经除臭剂除臭后散逸产生。

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为大气环境防护区域。在大气环境防护距离内不宜有长期居住的人群。根据预测时的计算，项目大气预测无超标点，可不设置大气环境防护距离。

图10-4 大气环境防护距离计算结果

3）卫生防护距离

本项目产生的粉尘、NH3排放量分别为0.062kg/h及0.024kg/h，均属于无组织面源排放。采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的卫生防护距离模式计算各无组织源的卫生防护距离。

图10-5卫生防护距离计算结果

由图10-5所见卫生防护距离计算值最大为1.56m，根据级差的规定：“卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m”。由公式计算得到的卫生防护距离为50m。结合《村镇规划卫生标准》（GB18055-2000）的相关要求考虑，确定本项目卫生防护距离50m。根据现场踏勘，卫生防护距离内无敏感点，影响不大。

（3）进出车辆产生的汽车尾气

本项目营运期间有运输车辆进入，会产生少量汽车尾气。由于汽车启动时间较短，废气量产生较小，且厂区通风性能良好，因此，汽车尾气排放对周围大气环境影响小。

（4）厨房油烟

本项目设置厨房将产生一定量的厨房油烟，使用电为能源，属于清洁能源，故项目废气主要为厨房食物烹饪过程中产生的油烟。项目灶头上方安装抽油烟机，经油烟机抽至屋顶排放。对环境影响较小。

综上所述，本项目营运期采取措施后，项目营运期产生的细碎及搅拌粉尘、汽车尾气、厨房油烟等污染物可以得到有效控制，对区域环境空气影响不大。

2、废水

对照原批准项目报告，现有项目实际生产过程中，发酵场实行条式不实行槽式，在发酵过程中，要经过多次的翻堆，并根据发酵的情况看，若水分不够时，还要适时进行水分的补充，这样的工艺下用水量控制十分得当，不会产生渗滤液；现有项目生产区建设旱厕，粪便污水经粪便收集池收集后清掏用作农肥，办公人员洗手清洁废水由收集桶收集后用于洒水降尘；新建办公生活区生活污水经化粪池处理后由周围村民清掏作为农肥使用。现有项目各废水均合理处置，综合利用，不外排，对区域地表水环境影响较小。

3、噪声

对照原批准项目报告，现有噪声产排污环节无变更，按原批准项目报告进行影响预测。

本项目的噪声主要为各类风机、搅拌罐、破碎机、装载机等设备运行噪声85-95 dB（A），其噪声最大值为95dB(A)。主要设备噪声源强见表9-1。

项目生产设备布置位于厂房内部，并在厂区四周设置围墙，一定程度上增加了车间与周边环境的距离，生产设备在购买时选用低噪先进设备。利用距离传播衰减模式预测运营期机械噪声距离厂界处的噪声值，预测模式如下：

距离传播衰减模式：

LP2=LP1－20lg（r2/r1）

式中：LP1—受声点P1处的声级[dB(A)]；

LP2—受声点P2处的声级[dB(A)]；

r1—声源至P1处的距离（m）；

r2—声源至P2处的距离（m）。

表10-10    距声源不同距离预测出的噪声值[dB(A)]

| 位置 | 名称 | 源强 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 50m | 55m | 60m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工区 | 装载机 | 90 | 76.02 | 70 | 63.98 | 60.46 | 57.95 | 56.02 | 55.19 | 54.44 |
|  | 搅拌罐 | 85 | 71.02 | 65 | 58.98 | 55.46 | 52.95 | 51.02 | 50.19 | 49.44 |
|  | 破碎打砂机 | 95 | 81.02 | 75 | 68.98 | 65.46 | 62.95 | 61.02 | 60.19 | 59.44 |

生产车间距离最近厂界至少5m，按5m计算，噪声经距离衰减至厂界的贡献值最大为81.02dB(A)，根据《住宅隔声标准》JGJ11-82中附录C中墙板隔声性能表，常用墙板隔声均在24~53 dB之间，考虑到本项目厂房设置有门窗，因此，通过厂房墙壁隔声，至少能降低24dB(A)噪声值，衰减至厂界为57.02dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60 dB(A)，因此，在各噪声较大的设备上采取安装弹簧减振器或橡胶减振垫后，可以达标排放。

本项目的噪声主要来源于各类生产设备等设备运行噪声，距项目最近的敏感保护目标为西南侧451m（保护目标到厂界距离）处的木瓜铺居民点。根据预测值，项目产生噪声较大的设备在距离本项目40m处达到昼间60 dB(A)标准。因此，项目运行对木瓜铺村居民点无较大影响。厂界噪声可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。同时项目还应加强管理，进出汽车禁止鸣笛。

综上所述，通过采取措施后项目营运期噪声能后达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，对区域声环境影响不大。

4、固体废弃物

根据原批准项目报告，项目运营期产生固体废物为废包装、生物填料塔填料及生活垃圾，由于取消生物填料塔的建设，现有项目无生物填料塔填料的产生，其他废物均按原有处置方式合理处置，处置效率100%。

（1）废包装

收购进厂的菊花渣、尿素都由包装袋包装，菌种由包装桶包装，接收过程产生废包装袋、桶，全部回用于收购时段，资源化利用，处理率为100%。

（2）生活垃圾

生活垃圾包括职工日常生活垃圾等，由垃圾收集桶集中收集后由环卫部门清运，至海创焚烧发电厂发电，处置率100%。

采取以上措施后，固体废弃物能满足《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，项目营运期产生的固体废物对周围环境影响不大。

- 十一、总量控制指标

总量控制指标主要针对营运期污染物排放，虽然项目污染物处置措施发生改变，但项目对营运期产生的废气、废水及固体废弃物均采取了有效措施，总量控制指标变化情况如下：

原项目：

1、水污染物：项目发酵过程产生少量的渗滤液通过发酵场地四周设置的集水沟流到集水池，通过泵打回作为下一批原料配料的水份来源，循环使用不外排；产生的生活污水经化粪池处理后用作农肥。

2、废气污染物：细碎粉尘设置于半封闭车间且周边喷洒水等抑尘措施后，对环境影响较小；搅拌环节停歇延长再开罐或周边喷洒水等抑尘措施处理后，对环境影响较小；发酵池恶臭由于好氧菌的作用发酵过程会产生热量而蒸发水分，物料表面接触氧表面积较大，水分蒸发较快，表面容易固化，对环境影响不大。

3、固废处置率100％。

故项目不设置总量控制指标。

现项目：

（1）废水排放：现有项目无废水外排，雨水经排水沟排至雨水收集池处理；生产区污水为员工洗手清洁污水，经收集桶收集后洒水降尘，粪便污水进入项目区粪便收集池收集后，由周围村民清掏作为农肥使用；办公生活区生活污水经化粪池处理后用作农肥，均不外排。

（2）固体废弃物：由于取消生物填料塔的建设，现有项目无生物填料塔填料的产生，其他废物均按原有处置方式合理处置，处置效率100%。

（3）废气：有机肥生产前处理、后处置环节设置于半封闭车间且进行洒水降尘等措施、细碎环节安装脉冲布袋除尘设施处置，对环境影响较小；发酵池恶臭由于好氧菌的作用发酵过程会产生热量而蒸发水分，物料表面接触氧表面积较大，水分蒸发较快，表面容易固化，且发酵过程中添加除臭菌，对环境影响不大。

因此，项目变更后现有项目也不设置总量控制指标。

- 十二、结论和建议

（一）结论

1、产业政策符合性

经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，本项目不属于淘汰、限制类建设项目，符合国家产业政策。

2、选址

对照原批准项目报告，项目已经取得砚山县人民政府等各部门关于砚山县木瓜铺烤烟服务型农民专业合作社年产2万吨生物有机肥建设项目的设施农用地项目选址并联审批表，本项目的建设符合用地规划。

本项目承包（租用）的是砚山县平远镇木瓜铺村委会木瓜铺村小组土地，道路条件优越，交通方便。根据现场踏勘，项目场址地形地貌简单，地势平坦，周边无大型生产污染物源，主要污染源为项目西北侧53m为养猪场、北面13m处的春蚕烘干项目，西面7m处的生物颗粒燃料项目，主要污染为大气及噪声污染，由于项目周围植被较好，且养猪场、春蚕烘干项目、生物颗粒燃料项目已采取有效治理措施，对周边环境空气、声环境影响不大，周边环境空气级声环境基本保持自然状况，环境空气、声环境质量良好。项目选址较为合理。

综合上述分析，环评认为本项目选址基本合理。

3、环境影响分析结论

建设单位根据规划要求及建设情况，项目工程内容变更后，厂区占地面积仍为10005㎡，生产规模、产品方案及工作制度均未发生改变，运营期主要污染物为废气：粉尘（前处理、后处理环节）、发酵场恶臭、车辆尾气及食堂油烟，由于破碎环节安装脉冲布袋除尘设备后对粉尘有一定收集，影响较小；现有项目发酵场无法通过有组织收集处置，但由于生产发酵过程使用除臭菌，按新导则预测分析，影响也不大；汽车尾气经自由扩散、距离衰减后对周边环境影响较小；新办公生活区食堂油烟经抽油烟机进行收集外排后对环境影响较小。废水：现有项目新办公生活区生活污水经化粪池处理后用作农肥；生产区粪便污水经粪便收集池处理后用作农肥；清洁水经收集桶收集后用于厂区降尘；项目产生废水均不外排，对环境影响较小。固体废物：现有项目产生废包装袋及生产区、生活区生活垃圾，不产生其他固废，包装袋全部回用于收购时段，生活垃圾按环卫部门的要求进行清运处置。噪声：项目营运后车辆进出产生的噪声声源不高，通过采取禁鸣措施可等到控制。项目内设备噪声源经过隔声、衰减及加强项目内绿化等措施后不会对周围环境造成不利影响。现有项目产生的扬尘、噪声、固体废弃物、废水对区域环境质量及生态环境影响不大，不会改变当地的环境功能，对外环境及周边环保目标的影响较小，采取的污染防治措施可行，落实三同时管理制度，从环保角度项目的建设是可行的。

（二）对策

1、关于废气

有机肥生产前处理、后处置环节设置于半封闭车间且进行洒水降尘等措施、细碎环节安装脉冲布袋除尘设施处置，对环境影响较小；发酵场恶臭由于好氧菌的作用发酵过程会产生热量而蒸发水分，物料表面接触氧表面积较大，水分蒸发较快，表面容易固化，且发酵过程中添加除臭菌，发酵恶臭对环境影响不大；汽车运输产生的扬尘通过实施限速、硬化路面并进行洒水抑尘、定时对运输路线进行清扫等措施后，对周围环境空气质量影响很小；厨房油烟经抽油烟机抽排后能达标排放。

2、关于废水

项目实行“雨污分流”，雨水经排水沟排至雨水收集池处理；生产区污水为员工洗手清洁污水，经收集桶收集后洒水降尘，粪便污水进入项目区粪便收集池收集后，由周围村民清掏作为农肥使用；办公生活区生活污水经化粪池处理后用作农肥，均不外排。

3、关于噪声

项目营运后车辆进出产生的噪声声源不高，通过采取禁鸣措施可等到控制。项目内设备噪声源经过隔声、衰减及加强项目内绿化等措施后不会对周围环境造成不利影响。

4、关于固体废弃物

项目营运期固体废物主要是废包装及生活垃圾。收购进厂的菊花渣、腐植酸粉、尿素等都由包装袋包装，菌种由包装桶包装，接收过程产生废包装袋、桶，全部回用于收购时段，资源化利用，处理率为100%；生活垃圾包括职工日常生活垃圾等，由垃圾收集桶集中收集后由环卫部门清运，至海创焚烧发电厂发电，处置率100%。

5、关于运营期的环保管理

项目应加强项目环保管理，制定相应的环保制度，并配备兼职环保管理人员，配合环保部门的环保检查与监测，保证环保设施正常运行。

6、“三同时”问题

该项目中的环保措施，应该与项目区建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

（三）建议

（1）建立健全生产环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作；

（2）加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施的高效、正常运转，尽量减少和避免事故排放；

（3）加强环保宣传教育工作，强化工厂的各项环境管理工作，确保厂区厂容厂貌外观整齐干净。

（4）要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评报告表中提出的各项环保措施。

（四）“三同时”竣工验收一览表

表12-1   环保设施“三同时”竣工验收一览表

| 序号 | 环保设施 | 规格/要求 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨污分流系统 | “雨污分流”，设置单独的雨水、污水排放管网 | 是否建立了完善的“雨污分流” |
| 2 | 化粪池 | 48m³ | 办公生活区生活污水经化粪池处理后用作农肥 |
| 3 | 粪便收集池 | 4m³ | 生产区粪便污水经收集后用作农肥 |
| 4 | 脉冲除尘设备 | 破碎环节设置脉冲除尘设备 | 能满足《大气污染综合排放标准》（GB16297—1996）中浓度限值 |
| 5 | 抽油烟机 | 新办公生活区厨房灶台上方设置2台抽油烟机，风机风量均为 2000m³/h | 满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的标准 |
| 6 | 风机、加工设备等隔声降噪措施 | 采取了隔声、降噪等措施，不会对周围环境造成影响 | 厂界噪声达标 |
| 7 | 生活垃圾收集系统 | 生产区及生活区内设置垃圾桶 | 可以得到妥善处理，处置率达到100% |
| 8 | 绿化 | 厂区四周设置绿化 | 规模能达到要求 |
| 9 | 环境管理 | 加强环保设备设施的日常维护检修及监控工作，保障环保设施的处理效率；建立、健全环保规章制度。 | 建立了相关环境管理制度及台账。 |