建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：中国石油天然气股份有限公司云南文山

销售分公司大外革加油站原址改扩建项目

建设单位：中国石油天然气股份有限公司

云南文山销售分公司(盖章)

编制单位：银发环保股份有限公司

编制日期：2020年3月

目 录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目所在地自然环境	- 9 -

三、环境质量状况	- 13 -

四、评价适用标准	- 15 -

五、建设项目工程分析	- 18 -

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	- 27 -

七、环境影响分析	- 27 -

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 40 -

九、结论与建议	- 40 -

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字符(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司云南文山销售分公司大外革加油站原址改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司云南文山销售分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吕振忠 |  |  |  | 联系人 |  | 朱在文 |  |  |  |
| 通讯地址 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇大外革村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18987643952 |  | 传真 |  |  | / |  | 邮政编码 |  | 663100 |
| 建设地点 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇大外革村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 砚山县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 项目代码：2020-532622-52-03-034709 |  |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | F526411 机动车燃料零售 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3333.33 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 100 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 129.5 | 其中：环保投资(万元) |  | 42.6 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 32.90% |  |
| 评价经费 (万元) | 2.0 | 预期投产日期 |  |  |  |  | 2019年9月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景及由来 中国石油天然气股份有限公司云南文山销售分公司大外革加油站，位于砚山县江那镇大外革村，根据国家加油站建设相关规定，为认真贯彻落实文山州人民政府关于开展加油站规范化运营，解决部分加油站经营设施简陋，不符合规范及存在重大安全隐患的问题，以更好地为当地经济开发及过往车辆补充燃料提供服务，促进城乡经济社会发展。按照国务院、省、州加油站规范化标准要求，经过认真的实地调研及反复的分析论证，决定对中国石油天然气股份有限公司云南文山销售分公司大外革加油站进行原址提升改造。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国家《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境保护分类管理名录（2018）》等的规定，项目方委托我公司对该项目进行环境影响评价工作。接到委托后，我公司组织技术人员进行现场踏勘和调查，收集了有关该项目的资料，在此基础上根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制了本项目的环境影响报告表。 本项目属于非生产性改扩建项目。 2、项目概况 (1) 项目名称、性质、建设地点 项目名称：中国石油天然气股份有限公司云南文山销售分公司大外革加油站原址改造项目 项目性质：改扩建 建设地点：云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇大外革村（北纬：23°36'22.53"，东经：104°19'03.87"）。 (2) 建设内容 中国石油天然气股份有限公司云南文山销售分公司大外革加油站进行改扩建后，具体建设内容如下： 本项目总占地面积5亩，建构筑物面积为874.18m2，项目油罐区设有，30m392#汽油储罐2台，50m30#柴油储罐1台，总罐容积110m3，折合汽油容积85m3。项目对油罐区进行拆除后重建，油罐区位于项目站房北侧，改造后为三级级加油站，将原单层钢体罐，改为SF双层防渗油罐，并完善相关配套设施建设；加油区罩棚下设置4个独立的加油岛，配4台2枪加油机，并完善相关配套设施建设。项目区设置有供水、供电、消防系统，以及相应废水、废气、噪声及固废治理设施。年销售量为474.5t，其中汽油255.5t，柴油219t。 项目由主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程组成，具体组成情况见表1-1。 表1-1 项目主要工程内容一览表 项目; 单位; 数量; 内容; 备注. 总占地面积; m2; 3333.33; /; /. 总建筑面积; m2; 1374.18; /; /. 主体工程; 加油罩棚; m2; 382.5; 1层，螺栓球网架结构，7.5m高，包含加油岛4座，配4台2枪单油品潜油泵加油机，储油罐4个，30m392#汽油储罐2台，50m30#柴油储罐1台，总罐容140m3，折合汽油容积115m3，通气管管口高出罐区地面4m。; 已建. 站房; m2; 491.68; 共1层，含财务室、卫生间、宿舍、仓库间等。; 已建. 公用工程; 给水; 项目用水为自来水，由砚山县自来水管网接入供给。; 已建. 排水; 雨污分流，设置化粪池，处理后清掏作农肥; 已建. 供电; 项目区供电由市政电网电源接入站内变压器，引至配电柜后再分配至各用电装置，加油站采用放射式配电方式，由配电柜至各用电设备的电缆按要求独立敷设，穿越行车道部分采用穿钢管保护。拟设备用发电机。; 已建. 供暖; 便利店供暖采用电能; 已建. 环保工程; 废水治理; 项目区雨污分流废水收集系统; 已建. 化粪池5m3; 已建. 三级隔油池2m3; 已建. 废气治理; 密闭式卸油口; 已建. 安装卸油油气回收系统、加油油气回收系统; 已建. 固体废弃物治理; 加盖移动垃圾收集桶2组; 已建. 危险废弃物收集容器（桶）2只; 已建. 生态; 绿化面积100m2; 已建. 固体废弃物; 危废暂存间5m2; 已建. (3)主要设备 项目涉及的主要设备详见表1-2。 表1-2 项目主要设备一览表 序号; 现有工程; 改造后; 备注. 设备名称; 规格; 数量; 设备名称; 规格; 数量. 1; 0#柴油储罐; 50m3; 1个; 0#柴油储罐; 50m3; 1个; 地埋式. 2; 92#汽油储罐; 30m3; 2个; 92#汽油储罐; 30m3; 2个. 3; 加油机; 双枪; 4台; 加油机; 双枪; 4台; -. 4; 手提式干粉灭火器; 4kg; 26具; 手提式干粉灭火器; 4kg; 30具; -. 5; CO2灭火器; 4kg; 4具; CO2灭火器; 4kg; 4具; -. 6; 灭火毯; -; 11块; 灭火毯; -; 11块; -. 7; 推车式干粉灭火器; 35kg; 2台; 推车式干粉灭火器; 35kg; 2台; 油罐区和加油区各设一个. 8; 潜油泵; -; 3台; 潜油泵; -; 4台; -. 9; 变压器; 50kVA; 1台; 变压器; 50kVA; 1台; -. 10; 配电箱; XL-12; 1个; 配电箱; XL-12; 1个; -. 11; 静电接地仪; JDB-3型; 1台; 静电接地仪; JDB-3型; 1台; -. 12; 阻火器; DN50; 2台; 阻火器; DN50; 4台; -. 13; 呼吸阀; DN50; 2个; 呼吸阀; DN50; 4个; -. 14; -; -; -; 油气回收系统; -; 2套; 现有工程未设. 15; 柴油发电机; -; 1台; 柴油发电机; -; 1台; -. 16; 消防砂池; -; 1个; 消防砂池; -; 1个; -. 17; -; -; -; 双层罐防侧漏报警器; -; 1个; 现有工程未设. 3、建设项目公用工程及辅助设施 （1）给水 - 本项目位于砚山县通广路与砚文路交叉口，供水由砚山县供水管网接入。 （2）排水 - 项目实行雨污分流，加油区边界设置防渗钢槽，收集加油区初期雨水至三级隔油池处理，达标排放；其余初期雨水经排水沟收集后可直接外排；生活污水及地面清洁废水进入化粪池处理后，委托周边村民定期清掏用作农肥。 （3）供电 本项目使用的380/220V电源引接自砚山县供电电网，电力充足，可以满足新建项目的运营及生活供电，室外电源采用三相四线制，室内三相五线制，灯头电压为220V。消防用电为二级负荷，其余按三级负荷供电设计，在防爆区域内的所有电气设备均选用防爆型。 本加油站配置有备用柴油发电机1台，功率为30KW，作为突发停电状态下使用，使用频率较低。 （4）照明 照明系统为放射式与树干式相结合的供电系统，采用YJV22型电力电缆埋地敷设。道路照明由变配电间统一控制。 根据《建筑照明设计标准》（GB50034）（2013版）和《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）(2001版)相关规定，站内所有火灾及爆炸危险场所的照明均用防爆灯具，其余场所选用一般照明灯具。对于配电室、控制室等重要场所设有事故照明。项目区内的电器均按隔爆型或隔爆型以上级别和组别选用，线缆选用阻燃或耐火线缆。 （5）监控 在加油站安装有安全电视监控系统一套，对全站生产运行进行全方位不间断监控。包括室内电视监控系统（半球摄像机）1台，加油区电视监控系统（一体化摄像机）1台，卸油区电视监控系统（日夜型彩色摄像机）1台。 （6）防雷防静电系统 按照当地雷电活动情况，本项目罩棚、罐区均按三类防雷建筑设计。供配电系统接地型式采用TN-S系统，电气系统接地与防直击雷接地系统、防静电接地、防感应雷接地等公用接地装置。埋地油罐设防雷接地网，接地电阻值≤10欧；输油管道设静电接地，接地电阻值≤30欧；配电箱和加油机设保护接地，接地电阻值≤4欧；设卸油接地，接地电阻值≤100欧。 （7）消防系统 项目站区内消防设施见表1-3。 表1-3 消防系统配置一览表 序号; 名称; 规格/型号; 摆放或安置地点; 数量. 1; 手提式干粉灭火器; 4kg; 油罐区、站房; 11只. 2; 推车式干粉灭火器; 35kg; 油罐区; 1只. 3; 泡沫灭火器; 6L; 油罐区、站房; 6只. 4; 灭火毯; 非石棉制; 加油加边、油罐区; 若干. 5; 消防器材箱; 非移动式; 卸油区; 1座. 6; 消防桶; /; 油罐区; 若干. 7; 消防铲; /; 油罐区、卸油区; 若干. 4、总平面布置 项目区地势平坦开阔，为缓解加油站进出口车流拥堵和各功能区相互干扰，平面布置上将加油区和站房分开，加油区布置在靠近206省道一侧，按206省道车辆走向布置出入口，确保加油车俩出入加油站方向符合相关规定；站房设置在北方，与汽油罐、通气管管口、油品卸车点、加油机距离均大于标准距离要求。同时站房的布局方便进站人员上卫生间、购物。卫生间位于站房内，节约进站人员购物、上卫生间时间，绿化带合理分布在项目区。 表1-4 站内设施的防火间距（m）表 名称设施; 汽 油 罐; 汽油通气管管口; 油品卸车点; 加油机; 站房; 消防泵房和消防水池取水口; 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房; 自用有燃气（油）设备的房间; 站区 围墙; 配电室. 汽油罐; 标准; 0.5; —; —; —; 4; 10; 18.5; 8; 3; 27.1. 设计; 0.9; —; —; —; 13; 无; 无; 12.7; 21. 汽油通气管管口; 标准; —; —; 3; —; 4; 10; 18.5; 8; 3; 53.6. 设计; —; —; 3.9; —; 14; 无; 无; 14; 3.3. 油品卸车点; 标准; —; 3; —; —; 5; 10; 15; 8; —; 47.4. 设计; —; —; —; 8; 无; 无; 8; —. 加油机; 标准; —; —; —; —; 5; 6; 15(10); 8（6）; —; 26. 设计; —; —; —; —; 9; 无; 无; 12.5; —. 站房; 标准; 4; 4; 5; 5; —; —; —; —; —; —. 设计; —; —; —; —; —. 消防泵房和消防水池取水口; 标准; 10; 10; 10; 6; —; —; 12; —; —; —. 设计; —; —; —; —; —. 自用燃煤锅炉房和燃煤厨房; 标准; 18.5; 18.5; 15; 15(10); —; 12; —; —; —; —. 设计; —; —; —; —. 自用有燃气（油）设备的房间; 标准; 8; 8; 8; 8（6）; —; —; —; —; —; —. 设计; —; —; —; —. 站区围墙; 标准; 3; 3; —; —; —; —; —; —; —; —. 设计; —; —; —; —; —; —; —. 注：括号内数值为柴油加油机与自用有燃煤或燃气（油）设备的房间的距离；表中“—”表示无防火间距要求，“×”表示该类设施不应合建；表中“\”表示重复数据，不填写。 5、周边环境概况 项目位于文山州砚山县江那镇大外革村，项目南面为206省道，马路对面为木材厂，最近距离约为14米；东面为水泥制品厂，最近距离约为7米；西面为一废弃加油站，最近距离约为15米；北面和西南面为耕地。 6、项目劳动定员和工作制度 项目年运营时间为365天，劳动定员3人，均在项目区住宿。每班8小时，实行三班制。 7、项目投资 项目总投资129.5万元，项目环保投资为42.6万元，占总投资的32.40%，详见表1-5。 表1-5 建设项目环保投资一览表 单位：万元 时段; 项目; 数量、规模; 投资（万元）; 备注. 施 工 期; 水环境; 沉淀池1个（容积1.0m3）; 0.1; 环评要求. 化粪池（容积5m3）; -; 利用现有. 环境空气; 洒水设备; 0.5; 委托方提供. 施工作业面防尘网; 2.0; 环评要求. 建筑材料覆盖费用; 1.0. 项目区周围设置施工挡板; 2.0. 声环境; 临时隔声屏障、减振、合理施工等; 1.0; 环评要求. 固体废物; 建筑、生活垃圾收集和清运; 1.0. 水土流失防治措施; 覆盖篷布等; 1.0. 运 营 期; 水环境; 雨水管道; -; 利用现有. 污水管道; -. 三级隔油池（1座2m3）; -. 化粪池（1座5m3）; -. 声环境; 设置禁止鸣笛标志牌、限速标志牌、减速带等; 1.0; 环评要求. 固体废弃物; 垃圾收集桶（多个）、泔水收集桶（2个）; -; 利用现有. 危险废物收集桶（2个）; 0.5; 环评要求. 危险废物暂存间（1间）; 0.5. 环境空气; 油气回收系统（2套）; 15; 委托方提供. 压力真空阀和防爆阻火呼吸阀装置; 3.0. 绿化; 绿化面积100m2; -; 利用现有. 环境风险; 防爆处理; 储油罐区的防爆处理; 3.0; 委托方提供. 防渗处理; 储油罐使用双层罐，储油罐池底做防渗、防腐蚀处理，输油管线防渗处理; 5.0; 委托方提供. 地下水观测井; 1个; 2.0; 委托方提供. 其 他; 环评报告表编制费用; -; 2.0; -. 环保验收及监测费用; -; 2.0; 环评建议预留. 合计; 42.6; -. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有污染物产生及排放情况 本项目属于原址改造项目，现有中国石油天然气股份有限公司云南文山销售分公司大外革加油站由于部分经营设施不符合规范及存在一定的安全隐患的问题，其主要从事0#柴油、92#汽油的销售，配4台2枪加油机，年销售量为474.5t，其中汽油255.5t，柴油219t。现有工作人员3人，实行两班制，进入加油站内加油的车辆日均24辆，外来顾客日均为48人。 项目原有污染情况为各建筑物、工作人员、外来顾客原有的污染情况，其主要为废气、噪声、生活污水、固体废弃物等。其产污情况具体分析如下： 1、废气 （1）非甲烷总烃 原项目非甲烷总烃（油气）主要为油罐车卸油损失、储油罐呼吸损失、加油过程的挥发损失、加油机作业跑冒滴漏损失。 原项目柴油年销售量457.5t，汽油年销售量255.5t，汽油密度为0.75g/ml，则年销售汽油219m³。根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类环境影响评价》中汽油卸油过程油罐车卸料损失和储油罐大呼吸损失系数分别为 0.60kg/m³通过量和 0.88kg/m³通过量，合计 1.48kg/m³通过量，汽油储罐小呼吸油气产生系数为 0.12kg/m³ 通过量，加油机作业时烃类气体排放率取 0.11kg/m³通过量，跑、冒、滴、漏一般平均损失量为 0.084kg/m³·通过量，则原项目产生的非甲烷总烃排放量为611.16kg/a。 根据《环境科学》学报第 27卷第 8 期中《中国加油站 VOC 排放污染现状及控制》可知，加油站运营过程中柴油综合损耗系数为 0.075kg/t，则原项目柴油产生的非甲烷总烃排放量为16.43kg/a。 综上，原项目非甲烷总烃排放总量为627.59kg/a。 原项目未设置卸油油气回收装置，因项目区周边较为开阔，且较居民区有一定距离，产生的非甲烷总烃对周边大气环境影响不大。 （2）机动车尾气 项目进出加油站区域的车辆在启动和运行过程中会产生一定的汽车尾气，结合项目实际情况，项目汽车尾气主要来自加油站进出汽车尾气排放，汽车尾气的主要污染物是CO、NOX和THC，汽车尾气主要污染物产生量的计算过程和方法根据国家环境保护总局环评工程师职业资格登记培训教材《社会区域》（2006年8月）中关于汽车尾气排放情况的资料整理而得，参考其中行驶距离排放系数法，计算过程如下： 公式：Qi=Ci×K×N×10−3 式中：Qi——第i种（THC、CO或NOx）污染物排放量（kg/d）。 Ci——第i种污染物单车辆平均排放系数（g/km），按表3取值。 K——单车辆行驶距离（km） N——车流量（辆次/d）。 表1-6 单车辆汽车尾气排放系数（按行驶距离） 污染物名称; THC; CO; NOx. 排放强度（g/km）; 1.66; 8.23; 0.83. 结合项目实际情况，本项目车辆在项目区域内行驶距离约100m、车流量约1辆次/h、24辆次/d。 注：本项目运营时间24h/d，365d/a。 ①运营期进出加油站车辆废气污染源强计算： QTHC=1.660.12410−3=0.004kg/d QCO=8.230.12410−3=0.02kg/d QNOX=0.830.12410−3=0.002kg/d ②汽车尾气污染源强汇总 表1-7 车辆尾气污染源强汇总 污染因子; 废气污染物排放量. kg/d; kg/a. THC; 0.004; 1.46. CO; 0.02; 7.3. NOX; 0.002; 0.73. 项目场区位置开阔，尾气自然扩散和稀释，对周边环境影响不大。 （3）厨房油烟 项目运营期站内工作人员为3人，工作人员三餐烹煮食物时会产生厨房油烟，根据对居民及餐饮企业的类比调查，一般厨房食用油平均耗油系数以30g/人·d计，油烟和油的挥发量占总耗油量的3%，则油烟产生量约为2.7g/d，0.99kg/a。项目厨房安装油烟净化设施，油烟经油烟净化设施抽排至屋顶排放，经大气稀释扩散后对周围环境产生影响不大。 （4）备用发电机废气 为了避免在停电情况下带来的不便，项目设有1台应急柴油发电机，项目区域停电使用发电机时，会产生一定量废气，主要污染物为THC、CO2、CO、NOx等，经大气稀释扩散后对周围环境产生影响不大。 （5）恶臭 项目营运期卫生间、化粪池以及垃圾收集点会产生一定的恶臭，产生量较少。通过采取定期清掏化粪池、及时清扫卫生间、生活垃圾集中收集后及时清理等措施后对周边环境影响不大。 2、废水 （1）地面清洁废水 项目加油区采用干法清洁（打扫地面垃圾），无废水产生；站房等办公生活区域采用湿法清洁（拖洗方式），项目湿法清洁面积约为582.79m2（项目需对站房、辅助用房地面进行清洁，需要清洁的地面按建筑面积的2/3计），用水量按5L/(m2·d)计，则地面清洁用水量为2.91m3/d、1062.15m3/a，废水产生量按用水量的90%计，废水产生量为2.62m3/d、956.3m3/a。其废水中主要含SS等污染物。项目产生的地面清洁废水排入化粪池与生活污水一起处理后定期清掏做农肥，对周边环境影响不大。 （2）生活污水 项目运营期产生的生活污水主要来自于项目工作人员及外来人员。根据业主提供资料，项目工作人员为3人，均在项目场区食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB 53/T 168-2019），项目区属于农地区、亚热带，用水定额为65~90L/人·天，本项目工作人员用水量按90L/人·d计，其产污系数按0.8计，则项目工作人员生活用水量为0.27m3/d、98.55m3/a，产生生活污水量为0.22m3/d、80.3m3/a；外来人员产生的生活污水主要来源于洗手、冲厕等过程，根据业主提供资料，项目外来人员约24人次/d，其中，入厕人数按40%计算为10人次/d，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）卫生间用水量按7L/人·次计，则项目外来人员洗手冲厕用水量为0.07m3/d、25.55m3/a，其产污系数按0.8计，则外来人员生活污水产生量为0.06m3/d、21.9m3/a。 则项目运营期生活污水产生总量为0.28m3/d、102.2m3/a。 （3）初期雨水 初期雨水径流：一般采用项目所在地历年日最大暴雨的前15min雨量为初期雨水量，这部分初期雨水因冲刷积聚在路面上的汽车尾气排放物、轮胎磨擦微粒、尘埃以及油类等各种地表固体污染物，直接外排会对周边水环境造成一定的影响。依据《给水排水设计手册》可知： a、暴雨强度估算公式如下： q=977(1+0.641lgP)t0.57 式中：q——暴雨强度，单位为L/s·ha，其中ha表示公顷； P——重现期，取1年； T——地面积水时间与管内流行时间之和，取15min。 则q=208.70L/s·ha b、初期雨水量按估算公式如下： Q=qFψT 式中：Q——初期雨水排放量，单位为m3； F——汇水面积，单位为ha； Ψ——年径流系数，根据云南省水文手册资料可知，项目所在区域取0.3； T——为收水时间，一般取15min。 根据项目实际情况，项目汇水面积约为0.9ha，根据上式计算得出，初期雨水量约为18.6m3。 3、噪声 1）噪声源强 （1）社会噪声：外来人员、工作人员产生的社会噪声，声压级在50～75dB(A)之间。 （2）交通噪声：项目运营期，进出车辆产生的噪声为交通噪声，声压级在70～75dB(A)之间。 （3）设备噪声 项目运营期产生噪声的设备包括：①项目发电间内配设有柴油发电机组，作为备用电源，用于项目区域停电时使用，发电机运行产生的设备噪声声压级约95dB(A)；②在加油过程中加油机潜油泵产生的设备噪声声压级约为70dB(A)。 2）影响分析 项目外来人员、工作人员产生的社会噪声，在考虑墙体阻隔、绿化带阻隔、几何扩散衰减的情况下，对环境造成的影响不大；进出项目区车辆产生的噪声为交通噪声，在考虑几何扩散衰减的情况下，对周边环境产生的影响不大；项目产生的设备噪声通过采取：①设备选型时选择噪声产生量较小的设备，②发电机等大噪声设备添加减振垫，③不定期进行设备保养和维修，避免产生非正常的运行噪声等以上环评措施后对周边环境影响不大。 3、固体废弃物 （1）工作人员及外来人员生活垃圾 项目运营后项目区内工作人员、外来人员会产生生活垃圾，主要是干垃圾，主要成分为废纸、废塑料、清扫物等；所有垃圾集中收集到垃圾收集点后，委托文山洁城公司定期清运处置。本项目工作人员及外来人员生活垃圾具体产生量见表1-8。 表1-8 建设项目生活垃圾产生量一览表 名称; 每天每人生活垃圾产生量; 设计使用人数或其它; 产生量（kg/d）. 工作人员; 1kg/人·d; 3人; 3. 外来人员; 0.01kg/人·d; 24人; 0.24. 小计; 3.24kg/d（1.18t/a）. 由表1-9可知，项目运营期生活垃圾的产生量为3.24kg/d（1.18t/a）。项目工作人员在餐饮过程会产生泔水，根据类比同类，其产生量约为0.75kg/d，273.75kg/a，这部分垃圾外售综合利用。项目通过采取以上措施后其产生的生活垃圾对周边环境影响不大。 （2）化粪池污泥 污水进入化粪池预处理过程中会产生沉淀污泥，化粪池沉淀污泥量主要与污水量及进出水中SS的浓度有关，根据项目运营期进入化粪池的污水量及进出水中SS的浓度值，类比同类项目，本项目化粪池污泥产生量约为53kg/a。这类垃圾委托定期清运处置，对环境造成的影响不大。 （3）废抹布 项目营运期机动车辆加油过程汽柴油滴、漏附在加油岛、加油枪时，拭擦过程会产生一定的废抹布，产生量约45kg/a。根据《国家危险废物名录2016年》可知，废抹布属于豁免危险废物（代码为900-041-49）。属一般固体废物，经收集后与生活垃圾一同清运处理，对环境产生的影响不大。 （4）废油渣 项目运营期每年设备检修过程中储油罐清罐时会产生少量油罐废渣，三级隔油池清理时会产生少量浮油，油品跑冒滴漏吸附使用的消防砂，根据《国家危险废物名录2016年》，均属于HW08废矿物油与含矿物油废物类危险废物，其中，油罐清罐时会产生少量油罐废渣属于废物代码为900-210-08类危废，三级隔油池清理时会产生少量浮油、油品跑冒滴漏吸附使用的消防砂等属于废物代码为900-249-08类危废。类比同类资料分析，油罐废渣、三级隔油池浮油、含油消防砂产生总量约0.6t/a，站区使用符合标准的专用容器盛装，设置废渣、浮油、含油消防砂危险废物收集桶各一个，将以上废物收集后储存于危险废物暂存间内，定期交由具有处理资质的单位统一收集处理，对环境产生影响不大。 综上所述，现有项目运营期各类污染物均得到妥善处置，对周围环境影响不大。 二、现有项目存在的相关问题及处理措施 经本次现场踏勘，对其需要进一步完善的问题有：①现有项目在拆除过程中会产生建筑垃圾、噪声、粉尘等，若处置不当，会对周围环境产生较大的影响；②现有项目拆除油罐时，油罐内有废油渣，其属于危险废物，这部分危险废物若处置不当，会对周围环境产生较大影响。 针对现有项目存在的相关问题，本次环评提出以下建议：①针对现有项目拆除过程中产生的建筑垃圾，能够回收利用的回收利用，不能回收利用的部分按照相关规定和要求运至砚山县其他开发建设施工地基作填方回用；②现有项目在拆除油罐过程中应对区域进行洒水降尘，减少粉尘产生；③现有项目在拆除油罐过程尽量选用低噪声机械，合理安排施工工序，合理安排运输时间，加强对施工人员的管理，做到文明施工，提高施工效率，加快施工进度，缩短施工期。④现有项目在拆除油罐过程中产生的废油渣，应使用专用收集桶收集后，委托具有处理资质的单位统一收集处理；⑤针对现有储罐区、汽油加油机未设置油气回收系统，本次评价要求，增加了油气回收系统的分析。 |

# 二、建设项目所在地自然环境

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置及交通 砚山县位于云南省东南部，文山州中西部，北回归线以北，地跨经103°35′～104°14′，北纬23°19′～23°59′之间，处于珠江水系、红河水系的分水岭地带，东于广南县相连，南与西畴县、文山市接壤，西与红河州的开远市、蒙自市毗邻，北连丘北县。全境最大横距107km，最大纵距70km。全县土地总面积3826.57km2。 江那镇地处砚山县城，是砚山县政治、经济、文化、交通中心，位于东经104°20′—29′，北纬23°36′—50′之间，东至本县者腊乡、南至盘龙乡、西至文山市秉烈乡、北至本县干河乡，水系分属珠江红河两大流域，镇域国土面积266.1km2，坝区面积为80km2，城市面积7.5km2。镇区所处地理位置优势明显，普者黑机场离城区仅有5km，国道323线横穿其间，砚文、砚邱、砚西公路穿越全境，砚文、砚平高速公路在境内交接，交通便利，是州县通往省城昆明及两广等地的必经之路。 本项目位于砚山县江那镇大外革村，项目中心地理坐标为：北纬：23°36'22.53"，东经：104°19'03.87"。 2、地形、地貌、地质 砚山县在滇东南岩溶高原的中部，境内六诏山脉横贯其中，山脉走向由东向西延伸，地形从西北向东南逐步倾斜，形成西北高、东南低的倾斜地势。境内最高海拔为阿舍彝族乡鲁都克村民委的马吊陡坡2263m，最低海拔为八嘎乡河流入西畴县的交界处1080m，县城海拔1540m。属滇东南岩溶丘原地貌，地处华南褶皱系滇东南褶皱带文山富宁断褶束之西畴拱凹中部，类型为山地、丘陵、盆地，其面积分别为山地2134km2、586km2、1106km2，分别占全县国土面积的55.8%、15.3%、28.9%。全境以岩溶盆地为主要地貌特征，有1平方公里以上的岩溶坝子35个，占全县总土地面积的27％；境内岩溶丘陵有167.71万亩，占全县总土地面积的29.10％；山地类型323.18万亩，占全县总土地面积的55.90％，并以中山山地、中山河谷为主要特征。 砚山县地质构造属华南加里东褶皱带云南弧形构造单元。经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地质构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所～蚌峨褶皱带、老鹰山～阿猛褶皱带、长岭街～倮基黑褶皱带。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A.0.22划分，砚山县地震基本烈度为6度，设计基本地震加速度值0.05g，所属设计地震分组为第二组。 根据《云南地质构造及区域稳定性遥感综合调查报告》，砚山县域区属罗平～广南～文山地壳稳定区。 3、气候、气象 砚山县属低纬高原季风气候，四季不明显，干雨季分明，立体气候特征较明显。年温差小，全年平均气温12.50℃～19℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃～10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃～25℃，极端最高气温33.20℃，极端最低气温-7.8℃。年无霜期250～320d，年日照时数1400～2100小时，年降雨量840～1400mm。境内海拔高低相差1183米，形成河谷、平坝、山地3种不动气候类型。年平均蒸发量1948.50mm，其中干季（11月至次年4月）981.70mm；雨季（5～10月）966.90mm。历年平均风速3.10m/秒，历年主导风向为南风。大风为境内常见的一种自然灾害，年平均24次以上。2～4月，由于受西部大陆干暖气流控制，空气干燥，风速较大，大风多发生，其余月份有出现。 江那镇气候温和，属北亚热带气候类型，年平均降雨量990mm，年平均气温在15℃~16℃之间，无霜期303d。 4、水文 砚山县地处红河、珠江两流域分水岭，河网密度小。砚山县属珠江流域西江水系面积1548.85km2，占41.4%；属红河流域泸江水系面积2189.15km2，占58.6%。主要河流有公革河、阿山龙河、八嘎河、稼依河、翁达河、贵马河6条小河，总长：213.9km，流域面积2769.67km2，可灌溉农田耕地551270亩。人工湖、天然湖星罗棋布。其中西江水系有2条（公革河和阿山龙河），泸江水系有4条（稼依河、翁达河、八嘎河及贵马河）。 项目附近地表水体为西面721米处的回龙水库。 5、土壤 砚山县全境土壤有红壤、黄壤、紫色土、石灰岩土、水稻土等5个土类，11个亚类，17个土属，31个土种。土壤肥力较低，有机质含量贫乏，偏酸，耕作层较浅，氮、磷、钾含量少且不协调。其中，红壤性耕地63.4万亩，占耕地总面积的68.7%。 根据相关资料，并结合实地调查，项目区土壤类型以红壤为主，土壤质地坚硬、粗糙，有机质含量低，抗蚀性较强。 6、植被及生物多样性 动植物资源：砚山县特殊的地理位置和复杂的地形地貌，决定了砚山县兼有中亚热带气候，北亚热带气候，南温带气候等立体气候，气候类型多样，植物种类多样。低层植被草群结构主要以黄背草、龙须草、野古草、扭黄草、白茅等禾本科牧草为主，而豆科牧草很少；高层植被多为常绿阔叶林、混交林、针叶林等；树种资源主要有云南松，其次是栎类，再次是滇油杉和杉木；阔叶林树种有旱冬瓜、栲类、樟木等；经济林树种以人工油桐、油茶为主，次为板栗、核桃、枇杷、八角、梨、李、柿、柑桔、石榴、花红、拐枣、山楂等；林下植物野生菌、药材、花卉、香料资源丰富。砚山县具有复杂多变的地形地貌特征和北亚热带、中亚热带、南温带等立体气候，生物资源丰富。在389种栽培植物中，除三七初步开发了医药、保健类的10多个系列40余种产品和辣椒初步开发6个系列10多个品种外，对100多种中草药材都有待于进行深入开发和综合利用。是名贵中药材三七的原产地，1995被命名为“中国三七之乡”。动物资源主要有黄毛鼠、狐狸、野猪、脆蛇、野鸡、长尾雉、画眉、鹧鸪等，珍稀动物有鹿子、獐子、穿山甲、水獭、锦鸡、眼镜蛇等。项目周边为旱地及民房，无保护名录所列的保护动植物。 矿产资源：砚山县境内矿产资源丰富，有锰、煤、钾盐、铁、锌、铝、银、汞、铭、锑、镁、泥炭、重晶石、石墨、白云石、碳石、粘土、方解石、玛瑙、水晶、冰洲石、沸石、膨润土等。截止到2014年砚山县已探明的矿产有29种，已开采的15种，砚山县矿产资源静态值达500多亿元，其中锰矿储量约3000万吨以上，斗南锰矿是全国八大锰矿之一。盘龙沸石矿是西南8省之最，储量达亿吨以上。砚山县膨润土可开发量达4309万吨。 根据现场踏勘调查，项目建设地块未发现代表性的植物资源、国家、省级保护的野生动植物分布。 7、文物保护 砚山县保留有西汉铜鼓、铜釜、铜铣、陶罐等文物；明万历年间建于今平远镇东南回龙村旁，被称为“要塞砥柱”的歪头营盘古迹；建于清代的田心清真寺、阿猛锁龙寺桥、鲁都克天主教堂等古建筑。1949年7月滇桂黔边区党委扩大会在阿猛魁星阁召开，现被列为省级重点文物保护单位。各种民族风情别具特色。砚山有较好的旅游资源。著名的省级风景名胜区砚山浴仙湖风景名胜区位于江那镇西42km323国道南侧，景区总面积109km2。浴仙湖海拔1506m，湖体呈盆形东西长2750m，南北宽2250m，水域面积2.27km2，湖内有小岛3个，湖水平均水深7m，最深处14m。 中国石油天然气股份有限公司云南文山销售分公司大外革加油站原址改造项目所在地及其附近500m内没有需要特别保护的文化目标和文物目标。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 根据环境空气功能区划，项目所在地为云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇大外革村，项目所在地大气环境功能区划为二类区，环境空气质量执行（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准。 根据文山州生态环境局发布的《云南省文山州2018年环境状况公报》可知，2018年砚山县环境空气6项基本因子均能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关环境空气质量达标区的要求，砚山县属于环境空气质量达标区域。 2、地表水环境质量现状 项目附近地表水体为西面721米处的回龙水库，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020年），回龙水库环境功能为饮用二级、农业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据文山州环保局发布的《2018年文山州环境状况公报》：砚山县回龙水库水质除参考指标总氮外，其余各项监测指标年均值均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类及表2的补充项目标准。回龙水库能达到其Ⅲ类水体水功能类别要求。 3、声环境质量现状 项目位于砚山县江那镇大外革村，根据文山州生态环境局发布的《云南省文山州2018年环境状况公报》可知，2018年砚山县区域声环境昼间平均等效声级为52.7dB，区域环境噪声总体水平等级为二级、评价为较好，砚山县为声环境功能达标区。 另外，项目所在区域目前声环境质量主要受项目南侧206省道路过往车辆产生噪声的影响，所在区域声环境质量一般。 4、生态环境现状 项目用房已建成，经实地调查，项目区已无原生植被和野生动物。项目区不属于自然保护区和森林公园，不涉及国家和省级重点保护野生动植物，不是国家和省级重点保护动物的迁徙通道，也无风景名胜和古树名木，无特殊保护生态敏感目标分布。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 项目位于文山州砚山县江那镇大外革村，评价范围内无国家级、自治区级濒危动、植物及特殊栖息地保护区、自然保护区、文物古迹、风景名胜等敏感区域及目标，故不属于特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景观区。项目外环境关系简单。建设项目厂址周围敏感因素及保护目标见表3-1 表3-1 项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 44; 0; 水泥制品厂; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; 东; 15. 0; -21; 木材厂; /; 南; 14. 0; 51; 323国道; /; 北; 14. 声环境; 44; 0; 水泥制品厂; /; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准; 东; 15. 0; -21; 木材厂; /; 南; 14. 0; 51; 323国道; /; 北; 14. 地表水; 回龙水库; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准; 西; 721. 地下水; 项目所在区域地下水质单元; 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类水质标准; /; /. 社会环境; 206省道; 保证道路通畅; 南; 紧邻. 生态环境; 保护项目周边植被不受破坏.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量 项目所在地为云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇大外革村，项目所在地大气环境功能区划为二类区，环境空气质量执行（GB3095-2012）《环境空气质量标准》二级标准。。标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二类区标准浓度限值. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160. 1 小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 非甲烷总烃; 2mg/m3. 2、地表水环境质量 项目最近地表水听湖水库属于Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量限值 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; 总磷; 粪大肠菌群(个/L); 石油类. Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2 (湖、库0.05); ≤10000; ≤0.05. 3、地下水质量标准 根据项目所处区域水文地质特征及地下水功能和用途，该项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III 类标准，具体标准值见表 4-3。 表4-3 地下水质量标准限值单位：mg/L 项目; pH; 高锰酸盐指数; NH3-N; 总硬度; 硫酸盐; 挥发酚; 氟化物; 总大肠菌群（个/L）. Ⅲ类标准; 6.5~8.5; ≤3.0; ≤0.2; ≤450; ≤250; ≤0.002; ≤1.0; ≤3.0. 4、声环境质量 项目所在地为云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇大外革村，属于2类声环境功能区。根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014），道路一侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准，其余区域执行2类标准，具体噪声标准值见表4-4。 表4-4 环境噪声限值 类别; 适用区域; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 4a类; 道路一侧35±5m范围内; 70; 55. 2类; 其他区域; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 （1）加油站周界无组织排放的非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放限值：无组织排放监控浓度限值≤4.0mg/m3，见表4-5；施工期产生粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3），见表4-5；处理装置的油气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的限值，即油气中的非甲烷总烃的排放浓度小于等于25g/m3，见表4-6。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 表4-6 加油站大气污染物排放标准 油气排放处理装置; 非甲烷总烃排放浓度; 排放口距地面高度. 标准值; ≤25g/m3; ≥4m. （2）项目运营期厨房油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中小型饮食业单位应执行的相应标准：油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3。 （3）备用发电机废气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中相关排放标准。 （4）恶臭污染物的排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准限值，即臭气浓度≤20。 2、水污染物排放标准 ①施工期：施工期产生的施工废水经场区沉淀池收集沉淀后回用于施工用水，施工人员生活污水中粪便污水由临时公厕收集处理后委托周边村民定期清掏用作农肥；洗漱等污染物含量较低的污水收集后洒水抑尘，施工期产生的各类废水不外排。 ②运营期：项目加油区边界设有防渗钢槽，地表径流经雨水管收集引至三级隔油池处理后，排入项目周边排水沟；项目产生的生活污水、地面清洁废水，经化粪池收集后，委托周边村民定期清掏用作农肥。项目运营期产生的生活污水，不外排。 初期雨水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准值。 表4-7 污水综合排放标准限值 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油; 石油类. 标准值; 6～9; 100; 20; 70; 15; 10; 5. 3、噪声排放标准 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表4-8。 表4-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. - 运营期206省道一侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准值，见表4-9。 表4-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别; 适用区域; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 4a类; 道路一侧35±5m范围内; 70; 55. 2类; 其他区域; 60; 50. 4、固体废物 项目营运期生活垃圾等执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关要求。清洗油罐产生的废渣、三级隔油池浮油、油品跑冒滴漏吸附使用的消防砂均属《国家危险废物名录》（2008年8月1日实施）HW09废乳化液类危废，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 |
| 总量控制指标 | 1、废水 本项目运营期涉及的废水主要是地面清洁废水、生活污水和初期雨水，其中：地面清洁废水和生活污水产生量分别为956.3m3/a、160.6m3/a。项目产生的地面清洁废水和生活污水一起排入化粪池处理后委托周边村民定期清掏用作农肥，对周围环境影响不大。故不做总量控制要求；项目区初期雨水产生量为11.83m3，由收集管沟收集至三级隔油池，经三级隔油池处理后外排，项目废水不涉及化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物的排放，因此，本环评建议项目不设总量控制指标。 2、废气 本项目运营期涉及的大气污染物主要是非甲烷烃类、汽车尾气、发电机废气、恶臭，项目设有卸油、储油、加油油气回收系统，在这些环节排放的非甲烷总烃总量为0.11t/a；发电机废气经收集管道收集后进行排放；项目汽车尾气中各污染物排放量分别为CO：14.6kg/a、THC：2.92kg/a、NOx：1.46kg/a，均为无组织排放，因此，本项目对产生的大气污染物不作总量控制要求。 3、固体废物 本项目运营期涉及的固体废物主要是生活垃圾、化粪池污泥、废抹布以及废油渣、三级隔油池浮油、含油消防砂等，其中生活垃圾产生量1.45t/a，经垃圾收集桶收集后，由环卫部门定期清运处理；化粪池污泥产生量约59kg/a，经定期清掏后，由环卫部门定期清运处置；废抹布产生量约40kg/a，属一般固体废物，经收集后与生活垃圾一同清运处理；废油渣、含油消防砂、浮油共产生量0.6t/a，属危险固体废物，经专用收集桶收集后，交由具有处理资质的单位统一收集处理。项目营运期固体废物均得到了合理处置，处置率100%，故不作总量控制要求。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、施工期： 项目施工期主要分为拆除和改造等工序，具体工艺流程及产污环节见图5-1：项目施工期主要工艺流程及产污环节框图。 拆除工程 项目区域基础设施及建筑改造 设备更换与安装 恢复运营 整理场区 N、G、S、振动 G、S 绿化、部分地面硬化 N、G、S、振动 N、S 图5-1 项目施工期工艺流程及产污位置框图 注：W、N、G、S分别表示废水、噪声、废气、固体废弃物 施工内容分析： ①项目拆除现有油罐区，在站房南侧新建承重罐区1座，设FF双层罐4个，重新安装复合型工艺管道，增加二次油气回收系统； ②加油机利用现有改造，增设分散式油气回收系统； ③对加油站罩棚网架做防腐除锈和刷漆处理，并更换檐口损坏黄条； ④新建部分污水管以及增加部分地坪硬化; ⑤项目站房内墙和外墙重新粉刷，站房内部进行改造。 2、运营期： 项目运营期工艺包括卸油、加油、油气回收。 （1）卸油 项目采用自流密闭卸油方式卸油。油罐车与泄油接口、蒸汽回收管口与油罐车油气回收管口均通过快速接头软管相连接，油罐车与埋地油罐便形成了封闭卸油空间。员工打开卸油阀后油品因液位差便自流进入相应的埋地储油罐，同容积的油气因正压被压回油罐车。回收至油罐车内的油气由罐车带回油库。 （2）加油 加油机为自动税控计量加油，加油枪为油气回收型加油枪。员工根据顾客需要的品种和数量在加油机上预置，确认油品无误后提枪加油，完毕后收枪复位。潜油泵将储罐内的油品抽出，通过加油管道输送给带计量的加油机，最后由加油枪加入到汽车油箱里，从而实现为汽车油箱加装汽油或柴油的作业。 工艺流程示意如图5-1。 柴油 汽 油 图5-2 项目工艺流程图 （3）油气回收系统 本项目油气回收系统由卸油油气回收系统（即一次油气回收）和加油油气回收系统（即二次油气回收）。该系统的作用是通过相关油气回收工艺，将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理，抑制油气无控逸散挥发，达到保护环境及顾客、员工身体健康的目的。 A）一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统）：一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 B）二次油气回收阶段（即加油油气回收系统）：二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：加油站加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0—1.2之间要求，将加油过程挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式。本项目采用的二次回收形式为集中式油气回收。 图5-2 油气回收流程图 主要污染工序： - 施工期 本项目为原址改造项目，工程内容主要包括原油油罐区的拆除、加油区站房以及基础设施的改造，项目施工期为1个月（30d），施工人数日均10人，均不在施工场区食宿。 1、大气污染源分析 （1）粉尘、扬尘 项目施工过程中粉尘、扬尘产生的环节主要是现有油罐区的拆除以及新建油罐区进行土方开挖过程、土方堆放过程、项目改造所需建设材料的运输、装卸过程等，其产生量和工程内容、外部因素影响等有关，难以进行定量分析。 （2）施工机械废气 运送施工材料及设施的施工机械使用时会产生一定量的尾气及扬尘，其中燃油设备所排废气中主要污染物为CO、THC、NOX等。 （3）装修材料有机挥发物 一般室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、油漆等含有的有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂及防虫剂等）挥发出来的物质，主要污染因子为甲醛、二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等，但根据相关资料，住宅楼和商业用房等进行内外墙装修时使用的材料是乳胶漆（水性涂料，是绿色涂料）、地板装修使用彩釉面砖、防滑地砖等，外壁装修使用环保涂料和瓷砖，装修材料中有机溶剂含量较低，产生的挥发物量甚少。 2、水污染源分析 项目涉及的施工废水主要包括备料废水和养护废水，其中备料废水属于消耗性用水，基本上被砂石料吸收。根据业主提供资料，项目整个施工期产生的养护废水量为4m3。项目施工人员共10人，施工人员大多数来自周边村庄，不在场区食宿，生活用水量按60L/（d·人）计，则项目施工人员用水量为0.6m3/d，本项目施工期共30d（1个月），则项目施工期施工人员用水量为18m3，排水量按用水量的0.8计算，则项目施工期生活污水产生量为14.4m3。 3、噪声污染源分析 施工期项目涉及的噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。其中：①施工机械噪声主要由施工机械如挖掘机、装载机、振捣棒、吊车、电钻、电焊机等产生的噪声，多为点声源，噪声源强一般在75～95dB(A)之间；②施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声、施工人员活动噪声等，多为瞬间噪声，噪声级一般在50～70dB(A)之间；③施工运输车辆的噪声属于交通噪声，噪声级一般在80～85dB（A）之间。项目施工期产生的噪声值具体见表5-1。 表5-1 项目施工期产生的噪声一览表 序号; 分类; 声源; 测距 （m）; 数量 （台）; 单台噪声值dB(A). 1; 施工机械噪声; 装载机; 1; 1; 87. 挖掘机; 1; 1; 84. 振捣棒; 1; 1; 90. 吊车; 1; 1; 78. 电钻; 1; 1; 95. 电焊机; 1; 2; 75. 2; 施工作业噪声; 敲打声、撞击声、施工人员活动噪声等; 在50～70dB(A)之间. 3; 施工车辆噪声; 施工车辆; 在80～85dB（A）之间. 4、固体废物污染源分析 项目施工过程中产生的固体废弃物主要包括各建筑物改造时产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。 （1）废土石 根据建设单位提供资料，项目施工建设过程中产生废土石的环节主要是新建油罐区进行开挖产生的土石方，其开挖过程中产生的土石方量约为160m3。项目原油罐区回填土方量约为120m3，其余用于项目区绿化覆土，挖方量与填方量持平，没有废土石产生。项目施工期土石方平衡见表5-2。 表5-2 项目施工期土石方平衡一览表（m3） 项目; 产生量; 回填利用. 数量; 来源; 数量; 去向. 新建油罐区; 160; 罐坑开挖; 160; 原油罐区罐坑回填及绿化表层覆土. （2）建筑垃圾 项目在施工过程中，产生建筑垃圾的环节主要为：①原加油站拆除产生的建筑垃圾，包括废储油罐、废油渣等，根据业主提供资料可知：其中，原加油站拆除过程中产3个废储油罐，产生约18kg废油渣。②站房、加油站罩棚等改造及装修过程中产生的垃圾，主要包括散落的砂浆、废弃砖石、水泥凝结废渣、废油漆桶、漆渣及各种包装废料等。根据类比分析，建筑垃圾产生量约为5m3。 （3）生活垃圾 项目施工人数日均10人，由于施工人员大多数来自项目区周边村庄，故施工期不在场区食宿，不在项目区内食宿的生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则施工人员每天产生的生活垃圾量为5kg/d，项目施工期共30d（1个月），施工期生活垃圾产生量为150kg（0.15t）。 （二）运营期: 项目运营期大气污染源主要是卸油、储油、加油过程中挥发的油气废气、汽车尾气、备用发电机尾气和餐饮油烟。 （1）油气废气 油气废气主要来源于卸油过程损失、储油罐小呼吸损失、加油作业挥发的废气以及加油过程的跑、冒、滴、漏等损耗，产生的废气主要成分为非甲烷总烃。加油站建成后预计年销售汽油255.5t，柴油219t，汽油的密度按0.75t/m3、柴油密度按0.85t/m3计。根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材——社会区域类环境影响评价》P179，结合实际情况，项目产生的非甲烷总烃产生情况如下： 1）卸油过程损失 卸油过程损失主要包括油罐车卸料损失和储油罐大呼吸损失。 油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。 储罐大呼吸损失是指油罐进油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，所呼出的油蒸气造成油品蒸发的损失。 根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材——社会区域类环境影响评价》中汽油卸油过程油罐车卸料损失和储油罐大呼吸损失系数分别为0.60kg/m3通过量和0.88kg/m3通过量，合计1.48kg/m3通过量。项目汽油卸料过程配套建设卸油油气回收系统，根据《中国加油站 VOC 排放污染现状及控制》可知，卸油油气回收装置回收效率可达95%，则汽油卸油过程油气排放量为25.21kg/a。 2）储罐小呼吸损失 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。 根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材——社会区域类环境影响评价》中汽油储罐小呼吸油气产生系数为0.12kg/m3通过量，则汽油罐储油过程由于小呼吸产生的油气量为40.88kg/a，经储油罐配套的通气管排出。 3）加油机作业损失 加油作业损失主要指汽车加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。汽车加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量、置换损失控制时0.11kg/m3通过量。项目加油枪都具有一定的自封功能，因此加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量。本项目拟建设汽油加油油气回收系统，油箱内油气经真空泵集中收集加油时释放的汽油油气，回收油气经专门管线回收到埋地储罐内。根据《中国加油站 VOC 排放污染现状及控制》可知，加油油气回收装置回收效率可达95%，则加油过程汽油油气排放量为1.87kg/a。 4）跑、冒、滴、漏损失 在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材——社会区域类环境影响评价》跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量，则项目加油过程汽油跑、冒、滴、漏损失量为28.62kg/a。 以上5项为汽油损耗，柴油由于密度较大，损耗较汽油少，根据《环境科学》学报第27卷第8期中《中国加油站 VOC 排放污染现状及控制》可知，加油站运营过程中柴油综合损耗系数为0.075kg/t。 因此，项目非甲烷总烃排放量如下表5-3 所示。 表5-3 项目非甲烷总烃排放量一览表 项目; 排放系数; 通过量或转过量; 烃产生量(kg/a); 回收效率; 烃排放量(kg/a). 汽油; 卸油过程损失; 1.48kg/m3通过量; 340.67m3/a; 504.19; 95%; 25.21. 储油罐小呼吸损失; 0.12kg/m3通过量; 40.88; /; 40.88. 加油机作业损失; 0.11kg/m3通过量; 37.47; 95%; 1.87. 跑冒滴漏损失; 0.084kg/m3通过量; 28.62; /; 28.62. 柴油损耗; 0.075kg/t; 219t/a; 16.43; /; 16.43. 合计; /; 627.59; /; 113.01. （2）机动车尾气 项目进出加油站区域的车辆在启动和运行过程中会产生一定的汽车尾气，结合项目实际情况，项目汽车尾气主要来自加油站进出汽车尾气排放，汽车尾气的主要污染物是CO、NOX和THC，汽车尾气主要污染物产生量的计算过程和方法根据国家环境保护总局环评工程师职业资格登记培训教材《社会区域》（2006年8月）中关于汽车尾气排放情况的资料整理而得，参考其中行驶距离排放系数法，计算过程如下： 公式：Qi=Ci×K×N×10−3 式中：Qi——第i种（THC、CO或NOx）污染物排放量（kg/d）。 Ci——第i种污染物单车辆平均排放系数（g/km），按表3取值。 K——单车辆行驶距离（km） N——车流量（辆次/d）。 表5-4 单车辆汽车尾气排放系数（按行驶距离） 污染物名称; THC; CO; NOX. 排放强度（g/km）; 1.66; 8.23; 0.83. 结合项目实际情况，本项目车辆在项目区域内行驶距离约50m、车流量约2辆次/h、48辆次/d。 注：本项目运营时间24h/d，365d/a。 ①运营期进出加油站车辆废气污染源强计算： QTHC=1.660.14810−3=0.008kg/d QCO=8.230.14810−3=0.04kg/d QNOX=0.830.14810−3=0.004kg/d ②汽车尾气污染源强汇总 表5-5 车辆尾气污染源强汇总 污染因子; 废气污染物排放量. kg/d; kg/a. THC; 0.008; 2.92. CO; 0.04; 14.6. NOX; 0.004; 1.46. （3）厨房油烟 项目运营期站内工作人员为3人，工作人员三餐烹煮食物时会产生厨房油烟，根据对居民及餐饮企业的类比调查，一般厨房食用油平均耗油系数以30g/人·d计，油烟和油的挥发量占总耗油量的3%，则油烟产生量约为2.7g/d，0.99kg/a。 （4）备用发电机废气 为了避免在停电情况下带来的不便，项目设有1台应急柴油发电机，项目区域停电使用发电机时，会产生一定量废气，主要污染物为THC、CO2、CO、NOx等。 （5）恶臭 项目营运期卫生间、化粪池以及垃圾收集点会产生一定的恶臭，产生量较少。 2、废水 项目运营期涉及的废水主要是场地清洗废水、生活污水和初期雨水。 （1）地面清洁废水 项目加油区采用干法清洁（打扫地面垃圾），无废水产生；站房等办公生活区域采用湿法清洁（拖洗方式），项目湿法清洁面积约为582.79m2（项目需对站房、辅助用房地面进行清洁，需要清洁的地面按建筑面积的2/3计），用水量按5L/(m2·d)计，则地面清洁用水量为2.91m3/d、1062.15m3/a，废水产生量按用水量的90%计，废水产生量为2.62m3/d、956.3m3/a。其废水中主要含SS等污染物。项目产生的地面清洁废水排入化粪池与生活污水一起处理后定期清掏做农肥，对周边环境影响不大。 （2）生活污水 项目运营期产生的生活污水主要来自于项目工作人员及外来人员。根据业主提供资料，项目工作人员为3人，均在项目场区食宿，根据《云南省地方标准用水定额》（DB 53/T 168-2019），项目区属于农地区、亚热带，用水定额为65~90L/人·天，本项目工作人员用水量按90L/人·d计，其产污系数按0.8计，则项目工作人员生活用水量为0.27m3/d、98.55m3/a，产生生活污水量为0.22m3/d、80.3m3/a；外来人员产生的生活污水主要来源于洗手、冲厕等过程，根据业主提供资料，项目外来人员约48人次/d，其中，入厕人数按40%计算为38人次/d，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）卫生间用水量按7L/人·次计，则项目外来人员洗手冲厕用水量为0.27m3/d、98.55m3/a，其产污系数按0.8计，则外来人员生活污水产生量为0.22m3/d、80.3m3/a。 则项目运营期生活污水产生总量为0.44m3/d、160.6m3/a。 （3）初期雨水 初期雨水径流：一般采用项目所在地历年日最大暴雨的前15min雨量为初期雨水量，这部分初期雨水因冲刷积聚在路面上的汽车尾气排放物、轮胎磨擦微粒、尘埃以及油类等各种地表固体污染物，直接外排会对周边水环境造成一定的影响。依据《给水排水设计手册》可知： a、暴雨强度估算公式如下： q=977(1+0.641lgP)t0.57 式中：q——暴雨强度，单位为L/s·ha，其中ha表示公顷； P——重现期，取1年； T——地面积水时间与管内流行时间之和，取15min。 则q=208.70L/s·ha b、初期雨水量按估算公式如下： Q=qFψT 式中：Q——初期雨水排放量，单位为m3； F——汇水面积，单位为ha； Ψ——年径流系数，根据云南省水文手册资料可知，项目所在区域取0.3； T——为收水时间，一般取15min。 根据项目实际情况，项目汇水面积约为0.33ha，根据上式计算得出，初期雨水量约为18.60m3。 （4）绿化用水 绿化用水旱季产生，旱季浇灌（210d），浇灌周期5d计，雨季不进行浇灌（155d），则年浇灌42次，其用水量参考《云南省地方标准﹒用水定额》(DB53/T168-2013)，绿化用水量按2L/m2·次计，本项目绿化面积为100m2，则项目绿化用水量为0.2m3/次、8.4m3/a，绿化用水为消耗性用水，无废水排放。 （5）项目水量平衡 项目用水量和污水产生量见表5-6，项目水平衡图见图5-4。 表5-6 项目用水及废水产生情况汇总表 名称; 用水量定额; 设计使用人数; 用水天数; 用水量（m3）; 产污 系数; 污水产生量（m3）. 日; 年; 日; 年. 地面清洁废水; 5L/m2; 582.79m2; 365; 2.91; 1062.15; 0.9; 2.62; 956.3. 工作人员; 90L/人·d; 3人; 365; 0.27; 98.55; 0.8; 0.22; 80.3. 外来人员; 7L/人·次; 38人次; 365; 0.27; 98.55; 0.22; 80.3. 绿化用水; 2L/（m2·次）; 100m2; 42次（旱季210d）; 0.2; 8.4; -; 0; 0. 合计; 旱季; 210; 3.65; 1267.65; -; 3.06; 1116.9. 雨季; 155; 3.45; 1259.25; -. 由表5-6可知，本项目建设完成后，运营期日用水量为旱季3.65m3、雨季3.45m3，其包括工作人员用水、外来人员用水、地面清洁废水、绿化用水，项目水量平衡如图5-4所示。 工作人员用水 外来人员用水 化粪池 旱季 3.51 0.27 2.91 0.22 0.22 损耗0.35 0.27 损耗0.35 3.06 3.06 地面清洁废水 2.62 三级隔油池 损耗0.2 初期雨水 18.60 全部消耗 雨季 3.31 防渗钢槽 绿化用水 0.2 排入206一侧排水沟 定期清掏做农肥 注：以上单位均为m3/d 图5-4建设项目水平衡图 3、噪声 （1）社会噪声：外来人员、工作人员产生的社会噪声，声压级在50～75dB(A)之间。 （2）交通噪声：项目运营期，进出车辆产生的噪声为交通噪声，声压级在70～75dB(A)之间。 （3）设备噪声 项目运营期产生噪声的设备包括：①安设在配电室内变压器降温风机产生的设备噪声，声压级约80dB(A)；②项目发电间内配设有柴油发电机组，作为备用电源，用于项目区域停电时使用，发电机运行产生的设备噪声声压级约95dB(A)；③在加油过程中加油机潜油泵产生的设备噪声声压级约为70dB(A)。 4、固体废弃物 项目运营期的固体废物主要为工作人员、外来人员产生的生活垃圾，化粪池污泥，废抹布，废油渣等。 （1）工作人员及外来人员生活垃圾 项目运营后项目区内工作人员、外来人员会产生生活垃圾，主要是干垃圾，主要成分为废纸、废塑料、清扫物等，所有垃圾集中收集到垃圾收集点后，委托当地环卫部门定期清运处理。本项目工作人员及外来人员生活垃圾具体产生量见表5-7。 表5-7 建设项目生活垃圾产生量一览表 名称; 每天每人生活垃圾产生量; 设计使用人数或其它; 产生量（kg/d）. 工作人员; 1kg/人·d; 3人; 3. 外来人员; 0.01kg/人·d; 96人; 0.96. 小计; 3.96kg/d（1.45t/a）. 由表5-7可知，项目运营期生活垃圾的产生量为3.96kg/d（1.45t/a）。 项目工作人员在餐饮过程会产生泔水，根据类比同类，其产生量约为0.75kg/d、273.75kg/a，这部分垃圾外售综合利用。 （2）化粪池污泥 污水进入化粪池预处理过程中会产生沉淀污泥，化粪池沉淀污泥量主要与污水量及进出水中SS的浓度有关，根据项目运营期进入化粪池的污水量为1037.1m3/a，进出化粪池SS的浓度值分别为150mg/L、100mg/L，经计算，本项目化粪池污泥产生量约为56kg/a，这类垃圾委托当地环卫部门定期清运处置。 （3）废抹布 项目营运期机动车辆加油过程汽柴油滴、漏附在加油岛、加油枪时，项目拟采用抹布进行拭擦，拭擦过程会产生一定的废抹布，产生量约40kg/a，根据《国家危险废物名录2016年》可知，废抹布属于豁免危险废物（代码为900-041-49），属一般固体废物，经收集后与生活垃圾一同清运处理。 （4）废油渣 项目运营期每年设备检修过程中储油罐清罐时会产生少量油罐废渣，三级隔油池清理时会产生少量浮油，油品跑冒滴漏吸附使用的消防砂，根据《国家危险废物名录2016年》，均属于HW08废矿物油与含矿物油废物类危险废物，其中，油罐清罐时会产生少量油罐废渣属于废物代码为900-210-08类危废，三级隔油池清理时会产生少量浮油、油品跑冒滴漏吸附使用的消防砂等属于废物代码为900-249-08类危废。类比同类资料分析，油罐废渣、三级隔油池浮油、含油消防砂产生总量约0.6t/a。 （三）“三本账”核算 经过对现有项目和改造项目产污情况和排污情况进行分析后，项目“三本帐”如下。 表5-8 “三本账”核算一览表 污染物类别; 现有工程; 技改工程; “以新代老”削减量; 最终排 放量; 排放增 减量. 产生量; 排放量; 产生量; 削减量; 排放量. 废水（m3/a）; 生活污水、地面清洁废水; 1058.5; 0; 1116.9; 1116.9; 0; 0; 0; 0. 初期雨水; 18.6; 18.6; 18.6; 0; 18.6; 0; 18.6; 0. 废气 （kg/a）; 非甲烷总烃（t/a）; 0.63; 0.63; 0.63; 0.52; 0.11; 0.52; 0.11; -0.52. 车辆尾气; THC; 1.46; 1.46; 2.92; 0; 2.92; 0; 2.92; +1.46. CO; 7.3; 7.3; 14.6; 0; 14.6; 0; 14.6; +7.3. NOX; 0.73; 0.73; 1.46; 0; 1.46; 0; 1.46; +0.73. 油烟; 2.7; 2.7; 2.7; 0; 2.7; 0; 2.7; 0. 固废（t/a）; 生活垃圾; 1.18; 1.18; 1.45; 0; 1.45; 0; 1.45; +0.27. 化粪池污泥; 0.053; 0.053; 0.056; 0; 0.056; 0; 0.056; +0.003. 废抹布; 0.05; 0.05; 0.06; 0; 0.06; 0; 0.06; +0.01. 废油渣; 0.5; 0; 0.6; 0.6; 0; 0; 0; 0.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 油罐区、加油区站房以及基础设施改造过程和材料运输、装卸等 | 粉尘、扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工机械、车辆 | 尾气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 装修材料有机挥发物 | 甲醛、二甲苯和甲苯等 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 储罐、加油机等 | 非甲烷总烃 | 各环节汽柴油挥发排放量约5.15t/a | 0.11t/a（（使用油气回收系统处理） |
|  |  | 车辆尾气 | CO、THC及NOX | CO：14.6kg/a THC：2.92kg/a NOx：1.46kg/a | CO：14.6kg/a THC：2.92kg/a NOx：1.46kg/a |
|  |  | 厨房 | 油烟 | 2.7g/d，0.99kg/a | 2.7g/d，0.99kg/a |
|  |  | 配电房 | 发电机废气 | 少量 | 经柴油发电机废气收集管道收集后高空排放 |
|  |  | 厕所、化粪池、垃圾收集桶等 | 恶臭 | 少量 | 经大气稀释扩散后，影响不大 |
| 水 环 境 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | 水泥、细沙等 | 4m3 | 0m3（经沉淀池收集后，回用于施工用水） |
|  |  | 生活污水 | SS、COD、BOD5等 | 14.4m3 | 0m3（较清洁部分废水作为场区降尘洒水进行回用，粪便污水经化粪池收集后，委托周边村民定期清掏用作农肥） |
|  | 运营期 | 地面清洁废水 | SS等 | 956.3m3/a |  |
|  |  | 初期雨水 | SS、石油类等 | 18.6m3/a | 18.6m3/a |
|  |  | 生活污水 | SS、COD、BOD5等 | 160.6m3/a | 由化粪池收集处理后，委托周边村民定期清掏用作农肥 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械 | 机械噪声 | 78～95dB(A) | 通过几何扩散衰减能达标 |
|  |  | 施工作业 | 撞击声等 | 50～70dB(A) | 通过几何扩散衰减能达标 |
|  |  | 施工车辆 | 交通噪声 | 80～85dB(A) | 通过几何扩散衰减能达标 |
|  | 运营期 | 外来人员、工作人员等 | 社会噪声 | 50～75dB(A) | 通过几何扩散衰减能达标 |
|  |  | 车辆 | 交通噪声 | 70～75dB(A) | 通过几何扩散衰减能达标 |
|  |  | 降温风机、发电机、潜油泵等 | 设备噪声 | 70～95dB(A) | 通过几何扩散衰减能达标 |
| 固 体 废 弃 物 | 施工期 | 废弃土石方 | 土石方 | 0m3 | 没有废土石产生 |
|  |  | 施工建筑垃圾 | 废储油罐 废加油机 | 3个 | 出售给回收单位 |
|  |  |  | 废油渣 | 18kg | 18kg |
|  |  |  | 站房、罩棚改造产生的建筑垃圾 | 5m3 | 5m3 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 150kg | 150kg |
|  | 运营期 | 工作、外来人员 | 生活垃圾 | 3.96kg/d，1.45t/a | 3.96kg/d，1.45t/a |
|  |  | 工作人员 | 泔水 | 0.75kg/d，273.75kg/a | 0.75kg/d，273.75kg/a |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 56kg/a | 56kg/a |
|  |  | 加油机 | 废抹布 | 40kg/a | 40kg/a |
|  |  | 储油罐、三级隔油池、消防砂 | 废油渣、浮油、含油消防砂 | 0.6t/a | 0.6t/a |
| 振动 | 施工期 | 施工机械 | 振动 | - | 通过几何扩散衰减能达标 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 1、施工期 项目拟建地块位于砚山县通广路与砚文路交叉口，项目场地及周围环境为商铺、住户、旱地等。根据现场踏勘及相关走访调查，项目施工期产生的主要生态影响如下： （1）施工活动对区域生态环境的影响：随着项目的实施会造成永久性占压土地和临时性占压土地的影响，项目永久性占压土地类型主要是项目建设用地，项目占地面积为3333.33m2。而临时性占压土地主要是在施工过程中，因施工车辆、施工机械以及施工人员等进出造成的占压以及建筑材料临时堆存造成的占压，考虑项目施工期仅对油罐区、罩棚、站房和基础设施等进行装修和改造，所需要的施工场地在本项目区域内基本可以完成，因此项目所涉及的临时占地面积较小。 （2）项目占地对植被的影响 施工占地对陆生植被的影响主要是施工临时占地和工程永久占地等对植被的破坏。临时占地造成的影响是短暂的，在工程施工结束后会逐渐得到恢复。永久占地造成的影响是不可逆的，无法恢复，但项目区域设有绿化，可减少对生态的破坏。 （3）水土流失影响：随着项目的实施，项目对油罐区油罐进行拆除时会造成部分地表裸露、土方松散，从而会增加水土流失量。本项目施工过程水力侵蚀强度按国家水利部《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）划分，水土流失侵蚀级别为中度侵蚀，水土流失量为2500～5000t/km2·a，本次评价按3500t/km2·a计，项目油罐区占地面积231.24m2，油罐区施工期为1个月，则项目施工过程产生的水土流失量为6.74t。 2、运营期 项目位于砚山县江那镇大外革村，项目场地及周围环境主要为旱地等。项目建成后由于项目区域内植被的恢复，场区绿化的种植，区域生态环境有所改善；项目区域临时占地通过清扫和修复，将在一定程度上降低项目施工期造成的水土流失和景观影响。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

(一) 施工期环境影响分析 1、对大气环境的影响分析 （1）粉尘、扬尘 项目施工过程中产生的扬尘、粉尘属无组织排放，且在晴朗、干燥、有风的天气下对周围环境空气产生的影响较大，此外施工过程产生的扬尘、粉尘会降低周围环境的能见度，飘落在周边建筑物和植物上也影响景观。根据类比分析，一般施工期产生粉尘和扬尘在200m范围内浓度较高，会使大气中悬浮颗粒物含量骤增，影响周边建筑物内居住、作业等人员的正常生活，且施工粉尘和扬尘飘落到周边建筑物上，影响城区内局部容貌和景观，项目在200m范围内主要为商铺、宾馆等。所以，项目施工期产生的粉尘和扬尘会对周边环境产生一定的影响。 对此，环评提出如下措施：①严格管理，文明施工，做到轻铲慢装、轻搬轻放；②施工场区周边设置施工挡板，施工作业面设置防尘网；③在风干物燥易产生粉尘时，应不定期给施工作业面洒水抑尘以减少粉尘的产生量；④项目区粉状建筑物料使用篷布有效覆盖；⑤施工期施工土石方要及时回填压实，避免过量堆放在项目区域内产生粉尘；⑥建议项目施工使用商品水泥混凝土；⑦加快施工进度，缩短施工工期；⑧在合适的地方立公告牌，告知于民以得到周边企业的理解。 （2）施工机械废气 施工过程中施工机械和运输车辆因燃油排放尾气，其中主要含有CO、TCH以及NOＸ等污染物，通过选用合格燃油以及产生的尾气在大气中经扩散稀释后，浓度大大降低，对周边环境造成的影响不大。 （3）装修有机废气的影响分析 室内外装修过程中，所使用的装修材料会向环境中释放一定量的挥发性有机气体，会对环境造成一定的影响，但项目内外装修使用的材料是环保型材料，其中有机溶剂含量较低，产生的挥发物量甚少，在大气中经扩散稀释后对环境造成的影响不大。但为了减少有机挥发物对施工人员的健康危害，环评提出如下措施：①装修材料建议使用新型无毒或低毒环保型装修材料；②装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应进行适当通风换气后才能使用；③施工人员进行装修作业时，应配戴口罩等防护用品以减少有机溶剂挥发物对身体健康的危害。 施工机械废气和装修有机废气具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，对环境空气的影响轻微。 2、对地表水环境的影响分析 （1）施工废水 项目施工过程中涉及的废水主要包括：备料废水、养护废水等。但备料废水属于消耗性用水，基本上被砂石料吸收，一般不产生外排废水。项目施工期废水主要为养护废水等施工废水，产生量为4m3，根据建设方提供的资料，项目施工期设置沉淀池，对施工废水进行收集沉淀处理后回用于施工工序，不外排。 施工期生活污水产生量为14.4m3，其中粪便污水经项目区化粪池收集后委托周边村民定期清掏用作农肥，洗漱等较清洁部分废水作为场区降尘洒水进行回用。故项目施工期废水对周边环境造成的影响不大。 3、对声环境的影响分析 （1）噪声对环境的影响分析 施工期项目涉及的噪声主要包括施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。其中：①施工机械噪声主要由施工机械如挖掘机、装载机、振捣棒、吊车、电钻、电焊机等产生的噪声，多为点声源，噪声源强一般在78～90dB(A)之间，其噪声大且具有连续性，所以，会对周围环境造成一定的影响；②施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声、施工人员活动噪声等，多为瞬间噪声，噪声级一般在50～70dB(A)之间，经几何发散衰减后对周边环境造成的影响不大；③施工运输车辆的噪声属于交通噪声，噪声级一般在80～85dB（A）之间，其噪声的产生具有间断性，通过采取在施工场区减速慢行、禁止鸣笛等措施后对周边环境造成的影响不大。 以下对施工机械噪声进一步的预测计算（噪声值计算模式为）： Loct(r)＝Loct(r0)－20lg(r/r0)－△Loct 式中： Loct(r)—点声源在预测点产生的声压级； Loct(r0)—参考位置处的声压级； r0—参考位置测点与声源之间的距离(m)； r—预测点与声源之间的距离(m)； △Loct—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量)，本项目围墙、功能用房等均已建设完成，项目施工期仅对油罐区进行拆除和重建，以及对加油区、各个功能用房进行装修改造等，故△Loct为10dB。 由上述公式计算得到施工机械噪声在不同距离处的噪声值具体见表7-1。 表7-1 距声源不同距离处的噪声值 dB（A） 序号; 设备名称; 声源; 5m; 8m; 30m; 90m; 150m; 180m; 340m. 1; 装载机; 87; 62; 59; 47; 38; 33; 32; -. 2; 挖掘机; 84; 59; 56; 44; 35; 30; -; -. 3; 振捣棒; 90; 65; 62; 50; 41; 36; 35; -. 4; 吊车; 78; 53; 50; 38; -; -; -; -. 5; 电钻; 95; 70; 67; 55; 46; 41; 40; 34. 6; 电焊机; 78; 53; 50; 38; -; -; -; -. 从表7-1可看出，项目昼间施工，施工期噪声在距项目区5m范围内超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB(A)的标准。项目夜间施工，施工噪声在距项目区30m范围内超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中夜间55dB(A)的标准。距项目区30m范围内有东面15m处的水泥制品厂和南面14m的木材厂，噪声最大贡献值为70dB(A)，超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中夜间55dB(A)的标准。 （2）环评提出措施 为避免项目施工噪声对木材厂及水泥制品厂产生影响，环评提出以下措施： ①若项目夜间进行施工，距项目最近的饭店、商铺处噪声贡献值将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中夜间55dB(A)的标准，因此禁止夜间22:00~6:00和昼间人员休息时间12:00-14:30施工。 ②应选用低噪声机械，合理安排运输时间，合理安排施工工序，避免在同一时间集中使用装载机、挖掘机等机械作业，对施工设备定期保养，严守操作规范，避免设备非正常运行产生噪声，加强对施工人员的管理，做到文明施工。 ③保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少施工工人接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械的工作，加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具； ④建设单位应责成施工单位在施工现场标明施工通告和投诉电话，建设单位在接到投诉后，应及时与当地环保部门取得联系，以便能及时处理各种环境纠纷； ⑤提高施工效率，加快施工进度，缩短施工期。 4、固体废物对环境的影响分析 （1）土石方 根据建设单位提供资料，项目施工建设过程中新建油罐区进行开挖产生的土石方量约为160m3。项目将产生的土石方对原罐区进行回填、剩余部分土石方用于项目区绿化覆土，挖方量与填方量持平，没有废土石产生。但土石方在场区临时堆积过程中产生的粉尘、水土流失等会对周围环境产生一定的影响。因此环评提出要求： ①表层土临时堆放应使用篷布覆盖，避免因风吹土石产生扬尘，影响周围环境； ②原罐区的拆除和新罐区的罐坑开挖环节应尽量集中并避开暴雨期，新罐区罐坑开挖产生的土石方应及时进行回填利用、避免在厂区长期堆放； （2）建筑垃圾 项目在施工过程中，对原罐区拆除产生的3个储油罐出售给相关回收单位；而产生的废油渣量为18kg，委托有资质的单位收集处置；项目功能用房装修改造过程中产生的建筑垃圾量为5m3，能回收利用的进行回收利用，不能回收利用的委托施工单位按照市政要求清运处置。项目施工期产生的各类建筑垃圾均得到有效合理处置，对周边环境造成的影响不大。 （3）生活垃圾 本项目施工期间生活垃圾产生量0.15t。这类固体废物的污染物含量较高，如不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响景观和局域大气环境，同时生活垃圾堆积一段时间后会产生渗滤液，其含有BOD5、COD和大肠杆菌等污染物还可能对项目周边环境造成不良影响，严重的会诱发各种传染病，影响施工人员的身体健康。故环评要求项目施工期对生活垃圾进行集中收集后，及时委托当地环卫部门清运处理，禁止在施工区随处堆放，做到日产日清，对环境造成的影响不大。 (二) 运营期环境影响分析 1、大气影响分析 通过对项目工程的分析可得出，本项目废气源主要包括以下四部分：一是加油站地下油罐装料蒸汽排放、地下油罐呼吸排放、车辆加油作业蒸发排放和油品溅出损失排放等产生的非甲烷总烃类；二是进出项目区机动车尾气。 - 非甲烷总烃类 1）地下油罐装料 项目安装卸油油气回收系统（卸油时，用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油与油气循环的卸油过程。）和加油油气回收系统（加油时，汽车油箱逸散于空气中的油气经加油枪、真空泵回收至油罐内，回收时汽油与油气比例交换接近1:1，从而达到平衡）对地下油罐装料油气进行回收，其作用是将加油站在卸油、加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油，从而消除在卸油、加油过程中油气的排放，降低环境影响。 2）油罐呼吸排放 地下油罐的呼吸损失随时都发生。油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，就是呼吸损失排放。项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，可保证储油罐罐室内气温度较稳定，受大气环境影响较小，从而减少油罐呼吸排放蒸发损耗，同时项目设置5m放散管把少部分油气引至高空排放。 非甲烷总烃排放影响分析 - 加油站项目对大气环境的污染，主要是储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境，从而引起对大气环境的污染。 本项目排放的废气主要为非甲烷总烃，储油罐储存油气时产生的油气通过离地高度均设计为4.5m通气管排放。根据《新大气导则对焦化行业的大气预测在环境影响评价中的应用》：在同一厂区存在多个排放高度低于15米的污染源时，应选用面源模式计算。因此，在执行“无组织排放监测浓度限值”指标时，由低矮排气筒造成的监控点污染物浓度增加不予扣除。因此，本次评价选取整个项目区产生的非甲烷总烃的总和作为污染物源强。 - 依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Palignli=CiC0i×100% - Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； - Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； - C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3。 - 评价等级按下表的分级判据进行划分： 表7-1 评级等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 根据工程分析，项目建设安油气回收系统，油气排放量为113.01kg/a，0.013kg/h。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式对产生的非甲烷总总烃排放情况进行预测。 本项目西侧约721m处有回龙水库，回龙水库属于大型水体，本次环评采用AERSCREEN模式估算模型对是否发生岸线熏烟进行判定，根据判定结果，不会发生岸线熏烟现象。 AERSCREEN模式估算模型所用参数见表7-4所示，无组织排放污染源参数表见表7-3，估算模式预测结果见表7-5 所示。 表7-2 非正常情况计算参数 污染源名称; 面源各顶点坐标; 面源长、宽m; 面源海拔高度m; 面源有效排放高度m; 年排放小时数h; 排放工况; 污染物排放速率 kg/h. X（经度）; Y（纬度）. 加油站站区（矩形面源）; 104.317667104.317862104.317822 104.317622; 23.60632023.606264 23.60613723.606196; 16、21; 1590; 10; 8760; 正常; NMHC; 0.013. 估算模式所用参数见下表： 表7-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 33.4℃. 最低环境温度; -7.8℃. 土地利用类型; 草地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; 0.72. 海岸线方向/. 表7-4 非甲烷总烃估算模型计算结果表 下风向距离/m; 主要污染物. 预测质量浓度/（ug/m3）; 占标率/%. 1; 7.951; 0.398. 18; 16.748; 0.837. 25; 15.531; 0.777. 50; 11.391; 0.570. 75; 9.125; 0.456. 100; 7.406; 0.370. 125; 6.048; 0.302. 150; 5.183; 0.259. 175; 4.603; 0.230. 200; 4.175; 0.209. 225; 3.836; 0.192. 250; 3.616; 0.181. 275; 3.470; 0.173. 300; 3.344; 0.167. 325; 3.234; 0.162. 350; 3.137; 0.157. 375; 3.048; 0.152. 400; 2.967; 0.148. 425; 2.894; 0.145. 450; 2.841; 0.142. 475; 2.778; 0.139. 500; 2.720; 0.136. 根据预测结果表明，本项目非甲烷总烃排放量最大值为16.748μg/m3，占标率为0.837%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响工作等级为三级。三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 表7-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量. 标准名称; 浓度限值. 1; 卸油、储油罐呼吸、加油机作业损失; 非甲烷总烃; 安装油气回收系统; 《大气污染物综合排放标准详解》; 2mg/m3; 0.11t/a. 为保证项目内部设置及油气排放均满足要求，结合 GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》与GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》的要求，建设方还应采取相关措施减少油气排放： ①卸油油气排放控制措施 A.应采用浸没卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于 200mm； B.卸油和油气回收装置接口应安装截流阀、密封式快速接口和帽盖； C.连接软油管应采用密封式快速接口与卸油车连接，卸油后连接油管内不能存留残油； D.所有油气连接管线排放口应按 GB50156 的要求设置压力（真空阀）； E.连接排油气管的地下关系应坡向油罐； F.避开交通运输高峰时卸油，并加强项目区内的绿化工作。 ②储油油气排放控制措施 A.所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联系的阀门、快接头以及其它相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气； B.埋地油罐应采用电子式液位计，选择具有侧漏功能的电子式液位测量系统； C.应采用符合相关规定的溢油控制措施。 ③加油油气排放控制 A.加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集； B.油气回收装置应坡向油罐，坡度不小于 1%； C.加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油； D.当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时不应再向油箱内加油。 （2）机动车尾气 项目进出加油站区域的车辆在启动和停放过程中会产生一定的汽车尾气，其主要污染物为CO、THC、NOx等，其产生量分别为14.6kg/a、2.92kg/a、1.46kg/a，为无组织排放。废气排放与车型、车况和车辆有关，同时因汽车行驶状况而有较大差别，本项目场地空旷，通风情况良好，在大气扩散稀释的作用下，浓度会大大降低，对周边环境造成的影响不大。为进一步减小其影响，可在项目区域种植绿化带，选择对有害气体吸收能力较强的树木，如杨槐、榆树、垂柳等，这对废气也将起到一定的净化，尽量缩短汽车出入口停留时间以减少汽车废气对周围环境和自身的影响，车辆长时间在项目区停靠需熄火等。 （3）厨房油烟 项目运营期油烟产生量约为2.7g/d，0.99kg/a，且厨房使用清洁能源电能，厨房油烟产生量较少，且具有间断性，项目周边地势开阔，项目通过在厨房内设油烟净化设施收集项目烹饪过程中产生的油烟排向厨房屋顶，在大气中稀释扩散后对大气环境造成的影响不大。 （4）备用发电机废气 项目区内配备柴油发电机组，项目备用发电机使用轻质柴油为燃料，产生的污染物主要为总烃、CO、NOx等。环评要求，项目备用发电机排放废气应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中相关排放标准。柴油发电机仅在停电时启用，使用频次较低，柴油发电机产生的燃油废气量较少。且发电机废气经发电机废气收集管道收集后高空排放，在大气扩散稀释的作用下，浓度会大大降低，对周边环境造成的影响不大。 （5）恶臭 项目营运期卫生间、化粪池以及垃圾收集点营运过程会产生一定的恶臭，其产生量较少，且本项目场地空旷，通风情况良好，在大气扩散稀释的作用下，对周边环境造成的影响不大。但若对项目区域内卫生情况管理不善，也将会对周边环境造成一定的影响，因此，环评要求：定期清扫卫生间，保持卫生间清洁干净；项目设置密闭式化粪池，故确保定期清掏化粪池污泥，从而减小恶臭气体产生量；及时清运生活垃圾，尽量做到日产日清。 2、水环境影响分析 （1）地面清洁废水和生活污水影响分析 ①污水处理排水方式 根据工程分析可知，项目运营期产生的地面清洁废水量为2.62m3/d、956.3m3/a，工作人员、外来人员等生活污水产生量为0.44m3/d、160.6m3/a。项目产生的地面清洁废水与生活污水一起经化粪池处理后定期清掏作农肥，不外排。对周边环境影响不大。故项目对产生的地面清洁废水和生活废水的处置方式可行。 （2）初期雨水处理及排放可行性分析 根据工程分析可知，项目运营期雨天区域初期雨水产生量约为18.6m3，项目产生的初期雨水中主要含有SS、石油类等污染物，项目通过设置三级隔油池收集处理初期雨水后排入206一侧排水沟，其各类污染物产生浓度和产生量具体见表7.7。 表7-7 项目运营期初期雨水中各污染物浓度与产生量 根据上表可知，项目产生的初期雨水中石油类、SS等污染物经过三级隔油池处理后浓度下降为石油类4mg/L、SS65mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求。故项目初期雨水处理方案是可行的，对周边环境影响不大。 项目; 石油类; SS. 进入三级隔油池前（污水量为18.6m3）. 浓度值（mg/L）; 20; 250. 排入量（t）; 0.0004; 0.0047. 经三级隔油池处理后. 浓度值（mg/L）; 4; 65. 排放量（t）; 0.00007; 0.0012. 但若产生项目初期雨水未经三级隔油池而直接外排的情况，外排废水沿着冲沟流淌过程中如果进入沿边的旱地中，会影响耕作土质，为减小其对周边水环境的影响，本次环评要求：①项目产生的初期雨水必须进入三级隔油池经隔油处理后，方可排入206一侧排水沟；②员工上岗前应要求参加培训，规范加油操作，做到持证上岗以避免不会操作或误操作造成的人为滴漏油；③严格管理，减少石油跑、冒、滴、漏现象，一旦发生及时清理，减小清洗废水对地表水环境的影响。通过采取以上环评措施后，项目区域初期雨水对周边环境影响不大。故项目对产生的初期雨水的处置方式可行。 - 废水对地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)要求，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。直接排放建设项目评价等级分为一级、二级和三级A，根据废水排放量、水污染物污染当量数确定，间接排放建设项目评价等级为三级B。 表7-6 水污染影响型建设项目等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. 本项目为加油站项目，是水污染影响型项目，废水排放量为0.12m3/d，主要是含油雨水。本项目厨房废水经油水分离器处理后，同其他生活废水经化粪池处理后委托清掏；含油雨水经三级隔油池处理后达标后外排。废水排放量为0.12m3/d，本次评价等级判定按最大0.12m3/d计，则废水排放量Q=0.12m3/d＜200m3/d，水污染物当量数最高的为SS，WSS=0.744kg/4kg=0.186＜6000，故评价等级为三级A。 本项目厨房废水经油水分离器处理后，同其他生活废水经化粪池处理，定期清掏交由周边农民作为农肥，不外排；含油雨水经三级隔油池处理达标后排入站外雨水沟渠；对周边环境影响较小。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）要求，建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应根据“建设项目地下水环境影响评价行业分类”和“建设项目所在区域和地下水环境敏感程度”划分。 表7-7 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区. 不敏感; 上述地区之外的其它地区. 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 表7-8 地下水评价工作等级分级表 项目类别 环境敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 敏感; 一; 一; 二. 较敏感; 一; 二; 三. 不敏感; 二; 三; 三. 本项目为加油站项目，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A“地下水环境影响评价行业分类表”，加油站建设项目属于Ⅱ类项目。本项目位于文山州江那镇大外革村，项目周边没有集中式饮用水水源、分散式饮用水水源和特殊地下水源，项目属于地下水环境不敏感区。由此判断，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。 (1)地下水影响分析 项目储油罐和输油管线泄漏或渗漏会对地下水产生严重污染，会使地下水产生严重异味，无法饮用，并具有较强的致畸、致癌性，且由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但由于含水层的自浄降解是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 项目可能影响地下水的主要途径是:通过泄漏污染地下水，污染对象主要为浅部含水层，污染程度除受废水污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入滲等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。由于项目区域采用水泥硬化等防渗措施，阻碍污染物进入含水层，不会对浅层地下水产生影响，更不会影响深部承压水。项目不直接取用地下水，通过采取合理的地下水防渗措施后，项目建设对项目区域地下水的影响很小 (2)地下水污染防治措施 项目各区防滲措施如下: 重点防渗区 油罐区为重点污染防渗分区，为防止油滴渗漏污染地下水，项目在油罐的下面修建了水泥固化的防渗池。本项目的汽油、柴油储罐均位于地下，可能存在罐体事故破裂油品进入地下水污染环境的可能;根据油罐液位计，实时关注液位变化，若液位发生明显下降，建设单位立即对储油罐破损情况进行检査，若发现油罐破裂，应立即将防滲池中的油和砂抽走，以免影响地下水。本项目油罐区已进行地面硬化，储油罐设置了防渗池，对地下水环境影响较小。 一般防渗区: 加油区和卸油区为一般污染防渗分区，地面己全部采取混凝土硬化，卸油及加油过程中跑冒滴漏的油品滴落在硬化地表，可采用细砂及时对其进行稀释清理，并可通过硬化地面阻隔，油品不会进入地下水中。因此，加油站对地下水环境的影响很小管理措施:加强生产和设备运行管理，从原料产品储存、运输、污染处理设施等全过程控制产品泄露，采取行之有效的防渗措施，定期检查污染源项地下水保护措施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象;发现有污染物泄露或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞等补救措施。 （3）结论 项目米用双层储油罐+防渗池的方式储油，正常情况下不会造成油品泄露。非正常情况下，当有油品泄露时，本项目设置的液位报警裝置会提示预警型号，使建设单位及时采取补救措施，防止对区域地下水产生影响。在认真落实环评提出的各种污染防治措施的基础上，本项目不会对地下水造成影响，从地下水保护环境角度分析可行。 4、声环境影响分析 （1）社会噪声 外来人员、工作人员产生的社会噪声，声压级在50～75dB(A)之间，在考虑墙体阻隔、绿化带阻隔、几何扩散衰减的情况下，对环境造成的影响不大。 （2）交通噪声 项目运营期，进出车辆产生的噪声为交通噪声，声压级在70～75dB(A)之间，在考虑几何扩散衰减的情况下，对周边环境产生的影响不大。但为了更进一步降低其对环境造成的影响，环评提出如下措施： ①项目区域出入口的合适位置标示禁止鸣笛的图标； ②进出项目区的车辆减速慢行，避免紧急避让产生的鸣笛； ③按车位有序停车，确保停车场内车辆进出顺畅。 （3）设备噪声 项目运营期产生噪声的设备主要包括变压器降温风机、备用发电机、加油机潜油泵等，因为项目变压器降温风机、备用发电机均布设在单独的设备室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算，设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，室外的倍频带声压级可按公式（A.6）近似求出： LP2＝LP1-（TL+6） （A.6） 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 然后，结合项目的特点，在考虑噪声几何衰减模式的条件下，计算以上各噪声源在不同距离处的贡献值。 经过以上预测模式，计算出各噪声设备在不同距离处的噪声值见表7-11。 表7-11 各噪声设备在不同距离处的噪声值 噪声源; 室内噪声源强值（dB）; 墙体隔声量（dB）; 室外等效噪声值（dB）; 不同距离处的贡献值（dB）. 5m; 10m; 16m. 发电机; 95; 15; 74; 60; 55; 50. 降温风机; 80; 15; 59; 45; 39; 35. 潜油泵; -; -; 70; 56; 50; 46. 由上表知：变电间降温风机、潜油泵产生的噪声较小，通过设备间墙体隔声后噪声大大降低，对室外噪声贡献值较小，对周边环境造成的影响不大；而发电机运行时产生的噪声经墙体隔声和几何衰减后，5m处的噪声值60dB(A)，16m处的噪声值50dB(A)，即其噪声值分别在5m和16m处能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中2类标准的昼夜间噪声值的要求。项目所在区域内电网设施已较完善，发生停电的几率很小，即发电机运行产生的噪声具有间断性，所以，项目运营期产生的设备噪声对周边环境造成的影响不大。但为了进一步降低项目设备噪声的影响，环评提出如下措施：①设备选型时选择噪声产生量较小的设备；②发电机等大噪声设备添加减振垫；③不定期进行设备保养和维修，避免产生非正常的运行噪声。 5、固体废弃物影响分析 项目运营期的固体废物主要为工作人员、外来人员产生的生活垃圾，化粪池污泥，废抹布，废油渣等。 （1）工作人员及外来人员生活垃圾 项目运营后项目区内工作人员、外来人员会产生生活垃圾，主要是干垃圾，主要成分为废纸、废塑料、清扫物等；所有垃圾集中收集到垃圾收集点后，委托环卫部门定期清运处理，并加强管理。其生活垃圾的产生量为3.96kg/d（1.45t/a），对环境产生的影响不大；项目工作人员在就餐过程中会产生泔水，其产生量约为0.75kg/d、273.75kg/a，这部分垃圾外售综合利用，对环境产生的影响不大。 （2）化粪池污泥 污水进入化粪池预处理过程中会产生沉淀污泥，经计算，本项目化粪池污泥产生量约为56kg/a，这类垃圾定期清掏并委托环卫部门定期清运处置，对环境造成的影响不大。 （3）废抹布 项目营运期机动车辆加油过程汽柴油滴、漏附在加油岛、加油枪时，拭擦过程会产生一定的废抹布，产生量约40kg/a。根据《国家危险废物名录2016年》可知，废抹布属于豁免危险废物（代码为900-041-49）。属一般固体废物，经收集后与生活垃圾一同清运处理，对环境产生的影响不大。 （4）废油渣 项目运营后每年设备检修过程中储油罐清罐时会产生少量油罐废渣，三级隔油池清理时会产生少量浮油，油品跑冒滴漏吸附使用的消防砂，均属危险固体废物。类比同类资料分析，油罐废渣、三级隔油池浮油、含油消防砂共产生量约0.6t/a，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定，站区使用符合标准的专用容器盛装，设置废渣、浮油、含油消防砂危险废物收集桶各一个，且表面无裂痕，危险废物暂存要做到防风、防雨、防晒，不相容的危险废物分开存放，同时记录危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放单位、废物出库日期等，设防渗和隔离设施及明显的警示标志，最后建立危险废物转移联单制度，储存于危险废物暂存间内，定期交由具有处理资质的单位统一收集处理，对环境产生影响不大。 （三）选址可行性分析 项目位于文山州砚山县江那镇大外革村，交通方便。《汽车加油与加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），对加油站的选址进行了要求，项目与《汽车加油与加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）选址要求对比见表7-12。 表7-12 项目与《汽车加油与加气站设计与施工规范》选址符合性分析表 《汽车加油与加气站施工与设计规范》; 符合性分析; 结论. 1; 符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，在交通便利的地方。; 符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，在交通便利的地方。; 符合. 2; 在城市建成区和城市中心区不宜建一级加油站。; 该加油站未在城市建成区和城市中心，为三级加油站。; 符合. 3; 加油站的汽油设备与站外（构）筑物的安全间距不得小于规范中表4.0.4的规定，见表7-6。; 加油站的设计和施工由项目方委托有资质的单位完成，加油站的汽油设备与站外（构）筑物的安全距离符合规范中的要求。; 符合. 4; 加油站的柴油设备与站外（构）筑物的安全间距不得小于规范中表4.0.5的规定，见表7-7。; 加油站的设计和施工由项目方委托有资质的单位完成，加油站的柴油设备与站外（构）筑物的安全距离符合规范中的要求。; 符合. 通过上表进行分析，项目选址符合《汽车加油与加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）站址选择的要求。 （四）平面布局合理性分析 项目区地势平坦开阔，为缓解加油站进出口车流拥堵和各功能区相互干扰，平面布置上将加油区和站房、辅房分开，加油区靠近206省道一侧，按206省道车辆走向布置出入口，确保加油车俩出入加油站方向符合相关规定；站房设置在北方，与汽油罐、通气管管口、油品卸车点、加油机距离均大于标准距离要求。同时站房的布局方便进站人员上卫生间、购物。卫生间位于站房内，节约进站人员购物、上卫生间时间。辅房设在入口处，与汽油罐、通气管管口、油品卸车点、加油机距离均大于标准距离要求，辅房设配电房、发电机房、换油房、机油房、办公中心和汽车美容装饰，绿化带合理分布在项目区。本项目平面布局基本合理。 《汽车加油与加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）对加油站的平面布置进行了要求，本次项目的设计和施工由项目方委托有资质的单位完成，按照规范建设施工，所以，项目区平面布置符合《汽车加油与加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的要求。 （五）与《汽车加油站加气站设计与施工规范》的符合性分析 该项目油罐储量为85m3，依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014修订）的规定属于三级加油站，设计施工需满足相关规定方可进行施工，项目设计施工与规范对比见下表。 表7-13 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）（三级加油站） 级 别 项 目; 埋地油罐; 加油机; 通气管管口. 三级站. 有卸油油气回收系统. 重要公共建筑物; 规范; 35; 35; 35. 设计; 汽油设备周边35m范围内无重要公共建筑物. 明火或散发火花地点; 规范; 12.5; 12.5; 12.5. 设计; 汽油设备周边21m范围内未见明火或散发火花地点. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 规范; 11; 11; 11. 设计; 汽油设备周边17.5m范围内未见一类保护物. 二类保护物; 规范; 8.5; 8.5; 8.5. 设计; 汽油设备周边14m范围内未见二类保护物. 三类保护物; 规范; 7; 7; 7. 设计; 汽油设备周边11m范围内未见二类保护物. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 规范; 12.5; 12.5; 12.5. 设计; 汽油设备周边17.5m范围内未见此类储罐. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于 50m³的埋地甲、乙类液体储罐; 规范; 10.5; 10.5; 10.5. 设计; 汽油设备周边12.5m范围内未见此类储罐. 室外变配电站; 规范; 12.5; 12.5; 12.5. 设计; 汽油设备周边12.5m范围内无室外变配电站. 铁路; 规范; 15.5; 15.5; 15.5. 设计; 汽油设备周边15.5m范围内未见铁路. 城市道路; 快速路、主干路; 规范; 5; 5; 5. 设计; 项目区无快速路、主干道. 次干路、支路; 规范; 5; 5; 5. 设计; -; -; -. 架空通信线; 规范; 5; 5; 5. 设计; -; -; -. 架空电力线路; 无绝缘层; 规范; 6.5; 6.5; 6.5. 设计; -; -; -. 有绝缘层; 规范; 5; 5; 5. 设计; -; -; -. 表7-14 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）（三级加油站） 级 别 项 目; 埋地油罐; 加油机; 通气管管口. 三级站. 重要公共建筑物; 规范; 25; 25; 25. 设计; 柴油设备周边25m范围内无重要公共建筑物. 明火或散发火花地点; 规范; 10; 10; 10. 设计; 柴油设备12.5m范围内未见明火或散发火花地点. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 规范; 6; 6; 6. 设计; 柴油设备14m范围内未见一类保护物. 二类保护物; 规范; 6; 6; 6. 设计; 柴油设备6m范围内未见二类保护物. 三类保护物; 规范; 6; 6; 6. 设计; 柴油设备6m范围内未见三类保护物. 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐; 规范; 9; 9; 9. 设计; 柴油设备12.5m范围内未见此类储罐. 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于 50m³的埋地甲、乙类液体储罐; 规范; 9; 9; 9. 设计; 柴油设备9m范围内未见此类储罐. 室外变配电站; 规范; 12.5; 12.5; 12.5. 设计; 柴油设备周边15m范围内无室外变配电站. 铁路; 规范; 15; 15; 15. 设计; 柴油设备周边15m范围内未见铁路. 城市道路; 快速路、主干路; 规范; 3; 3; 3. 设计; 项目区无快速路、主干道. 次干路、支路; 规范; 3; 3; 3. 设计; -; -; -. 架空通信线; 规范; 5; 5; 5. 设计; -; -; -. 架空电力线路; 无绝缘层; 规范; 6.5; 6.5; 6．5. 设计; -; -; -. 有绝缘层; 规范; 5; 5; 5. 设计; -; -; -. 根据表 7-13、7-14 可知，本项目与附近构建物距离符合《汽车加油加气站设施与施工规范》(GB 50156-2012）的要求。 （六）政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业政策调整指导目录（2011年本）》（2019修正）与《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，在“限制类”和“淘汰类”中未发现与本项目有关条款。项目从事成品油批发行业，项目的建设符合我国大力发展汽车工业，以满足汽车增加对成品油的需求。因此，符合国家当前产业政策。 （七）项目与“水十条”相符性分析及与“大气十条”符合性分析 1、项目与“水十条”相符性分析 本项目在加油站储罐区设置监测井监测地下水水位、水质等的变化情况，监测井监测口位于每个油罐上方。 表7-15 本项目与水污染防治行动计划相符性对照表 序号; 水污染防治行动计划; 本项目; 符合性. 1; 一、全面控制污染物排放 1、全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 2、专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。; 本项目为机动车燃料零售项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策；不属于严重污染水环境的生产项目，也不属于十大重点行业。; 符合. 2; 二、推动经济结构转型升级 1、调整产业结构。依法淘汰落后产能。 2、优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。; 本项目将加油站储油罐设置为双层罐且储油罐安装液位仪，双层油罐、防渗池的渗漏检测采用在线监测系统，不属于部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录淘汰类。; 符合. 3; 三、着力节约保护水资源 1、严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。; 本项目不属于地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区，项目用水取自项目自打水井，满足项目运营用水要求，并无超采情况发生。; 符合. 4; 四、强化科技支撑; 与本项目无关. 5; 五、充分发挥市场机制作用; 与本项目无关. 6; 六、严格环境执法监管 1、加大执法力度。所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标。; 本项目初期雨水经三级隔油池处理后外排，生活污水通过化粪池处理后定期清掏做农肥。; 符合. 7; 七、切实加强水环境管理 1、全面推行排污许可。依法核发排污许可证。; 本项目初期雨水经三级隔油池处理后外排，生活污水通过化粪池处理后定期清掏做农肥。; 符合. 8; 八、全力保障水生态环境安全 1、防治地下水污染。定期调查评估集中式地下水型饮用水水源补给区等区域环境状况。; 本项目采取防渗措施后对地下水影响较小。; 符合. 9; 九、明确和落实各方责任 1.落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。; 本项目污水管理严格实行环保法律法规和制度，污水经化粪池处理后定期清掏做农肥。; 符合. 10; 十、强化公众参与和社会监督; 本项目运营至今未接到任何环保投诉。; 符合. 由表7-15可知，本项目符合水污染防治行动计划中相关要求。 2、项目与“大气十条”符合性分析 表7-16 本项目与大气污染防治行动计划相符性对照表 序号; 大气污染防治行动计划; 本项目; 符合性. 1; 一、加大综合治理力度，减少多污染物排放。全面整治燃煤小锅炉，加快重点行业脱硫、脱硝、除尘改造工程建设。综合整治城市扬尘和餐饮油烟污染。加快淘汰黄标车和老旧车辆，大力发展公共交通，推广新能源汽车，加快提升燃油品质。; 本项目为机动车燃料零售项目，使用的能源为电能。; 符合. 2; 二、调整优化产业结构，推动经济转型升级。严控高耗能、高排放行业新增产能，加快淘汰落后产能，坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。; 本项目为机动车燃料零售项目，不属于高耗能、高排放行业。; 符合. 3; 三、加快企业技术改造，提高科技创新能力。大力发展循环经济，培育壮大节能环保产业，促进重大环保技术装备、产品的创新开发与产业化应用。; 项目为改造项目，项目将建设双层罐、新增油气回收装置，目的为更新和促进环保技术装备应用。; 符合. 4; 四、加快调整能源结构，增加清洁能源供应。到2017年，煤炭占能源消费总量比重降到65％一下。京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长。; 本项目建设和运营使用电能等清洁能源，不使用煤炭为能源; 符合. 5; 五、严格投资项目节能环保准入，提高准入门槛，优化产业空间布局，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区设“两高”行业项目。; 本项目为机动车燃料零售项目，不属于高耗能、高排放行业，不涉及生态脆弱或环境敏感地区。; 符合. 6; 六、发挥市场机制作用，完善环境经济政策。中央财政设立专项资金，实施以奖代补政策。调整完善价格、税收等方面的政策，鼓励民间和社会资本进入大气污染防治领域。; 本项目为改造项目，改造完成后配备油气回收装置等大气污染防治设备。; 符合. 7; 七、健全法律法规体系，严格依法监督管理。国家定期公布重点城市空气质量排名，建立重污染企业环境信息强制公开制度。提高环境监管能力，加大环保执法力度。; 本项目不涉及. 8; 八、建立区域协作机制，统筹区域环境治理。京津冀、长三角区域建立大气污染防治协作机制，国务院与各省级政府签订目标责任书，进行年度考核，严格责任追究。; 本项目不涉及. 9; 九、建立监测预警应急体系，制定完善并及时启动应急预案，妥善应对重污染天气。; 项目双层储油罐均配套安装有渗漏在线检测系统，本项目已制定突发环境事件应急预案。; 符合. 10; 十、明确各方责任，动员全民参与，共同改善空气质量。; 项目建设单位积极承担本项目在改善空气质量方面的责任。; 符合. 由表7-16可知，本项目符合大气污染防治行动计划中相关要求。 （八）环境风险分析 （1）环境风险识别 1）风险物质识别 本项目涉及的主要风险物质为汽油、柴油，为易燃易爆物质，这使得在原料储运、输送过程中存在一定的风险特性。这种风险特性是由安全生产事故或突发性事故导致物料泄漏至外环境中，从而对外环境产生不利的影响。 表7-17 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体。; 燃爆危险：; 易燃。. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症周围神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表7-18 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50、LC50. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 2）风险源识别 项目风险源主要为储罐区、加油棚及卸油点。 ①储油罐、管线：在加油站的各类事故中，油罐和管线发生的事故占很大比例。如地面水进入地下油罐，使油品析出；地下管沟未填实，使油气窜入，遇明火爆炸；地下油罐注油过量溢出；卸油时油气外溢遇明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，通气管遇雷击或静电闪火引燃引爆。 ②加油区：加油区为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，易引发火灾爆炸事故。 ③卸油作业点：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 （2）环境风险潜势初判及评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录C的规定，计算项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值 Q。 本项目所涉及的危险物质为汽油、柴油。根据查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B“油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等的临界量为2500t）”。项目汽油储罐共130m3，装量系数取0.95，汽油的平均密度取0.75t/m3，储存量为130×0.95×0.75=92.625t。柴油储罐共50m3，装量系数取0.95，柴油的平均密度取0.85t/m3，最大储存量为50×0.95×0.85=24.225t。 表7-19 环境风险物质数量与其临界量比值 Q 危险物质; 类别; 最大储存量（m3）; 折合吨qi（t）; 临界量Qi（t）; qi/Qi. 汽油; 易燃液体; 57; 42.75; 2500; 0.0171. 柴油; 易燃液体; 47.5; 40.375; 0.0162. ∑（qi/Qi）; 0.0333. - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.3 评价工作等级划分，具体评价工作等级划分见表7-20。 - 表7-20 评价工作等级划分表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。. 综合考虑，按照导则相应要求，本项目评价工作等级为“简单分析”。需要在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 （3）环境敏感目标概况 本项目环境敏感目标主要涉及大气环境风险保护目标，风险评价范围为以本项目加油区中心点为原点，向四周辐射1km的区域，评价范围内环境保护目标详见表 3-2。 （4）风险事故类型 加油站的功能主要是对各种成品油进行储存及加油，工艺流程主要分为汽车卸油、储存、加油。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、泄露两大类。 加油站若要发生火灾及爆炸，须具备下列条件：①油类泄露或油气蒸发；②有足够的空气助燃，油气混合达到燃烧浓度；③现场有明火。根据调查，我国北京地区至今已经建立800多个油罐，从未发生过油罐着火和爆炸事故。根据全国统计，储油罐火灾及爆炸事故发生概率远低于3.1×10-5次/年。此外，据储罐事故分析报道。储存系数发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储油罐加油过程中由于存在气障气阻；③加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油溢出等。储油罐可能发生泄露的原因如下：①输油管道腐蚀；②收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄露；③施工破坏输油管道；④各个管道接口不严，导致跑、冒、漏、滴现象发生等原因。 从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式钢罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）。采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关资料统计来看，油罐地埋设置、发生几率很小。即使油罐发生着火，也容易扑救。 第二类事故发生的频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目输油管与油罐按照有关规范进行施工设计，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故几率很小。 （5）环境风险分析 1）对大气环境的影响分析 项目涉及的汽油、柴油属于易燃液体，当油类泄漏或油气蒸发，有足够的空气助燃，与空气混和，并达到一定的浓度，现场有明火的情况下会发生火灾，进而引起爆炸。项目发生火灾、爆炸产生的烟尘、SO2、NOX、CO等对大气环境产生影响，另外发生火灾爆炸会使汽油和柴油暴露在大气环境中，则会有大量的 VOCs 挥发到大气中，污染大气环境。 当输油管道腐蚀致使油类泄漏；由于施工而破坏输油管道；在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生时，会使油品在地面呈不规则的面源分布，暴露在大气环境中，则油品中的 VOCs 挥发到大气中污染大气环境。 本项目采用地埋式储油罐和密闭卸油工艺，采用底部装油方式，装油时产生的油气进行密闭收集和回收处理，加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集。加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了泄露检测仪等渗漏检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散。建设单位应严格按照安评的要求采取相关事故预防措施，杜绝事故的发生。 2）对地表水环境的影响分析 项目对地表水的影响主要是油品泄漏污染地表水。成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；成品油的主要成分是 C 4 ～C 9 的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目加油站库容较小，柴油和汽油总罐容积 85m³（柴油罐容积折半计)，并采用地埋式储罐，另外，项目严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014 修订)设计，在储油区设有防渗漏池，储罐与输油管道进行加强级防腐处理，油罐发生溢出和泄露时，油品会及时进入防渗漏池内，不会外溢至地表水中；项目地下输油管线采用双层管道，在油品泄露时可有效阻止油品渗入土壤或溢出地表形成径流。因此，项目油罐发生溢出、泄露的油品不会进入地表水，并对其造成影响。 3）对地下水、土壤的影响分析 项目对地下水和土壤的影响主要是油品泄漏污染地下水。储油罐和输油管线的泄漏或渗漏的污染较为严重，地下水一旦遭到汽(柴)油的污染，导致地下水中石油类含量严重超标，水质破坏，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸、致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。 项目储油罐建设时应按照相关标准进行设计和施工，站内管道采用双层管道，所有工艺管线敷设采用直埋，管底部做沙垫层，厚度大于 150mm。埋地敷设的油罐及油管道须做加强级防腐处理工艺。油罐埋地敷设，采用防渗处理，油罐的周围填充干净的沙子或细土，厚度不小于 0.3 米。油管内外表面、油罐区地面、输油管线外表做防渗漏处理。地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 项目按照以上措施以后，加油站储油区一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗池的保护作用，积聚在储油区；地下输油管线采用双层管道，在油品泄露时可有效阻止油品渗入土壤或地下水，不会对地下水和土壤造成影响。 （6）环境风险防范措施和应急措施 1）严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范 》(GB50156-2012，2014 修订)设计，各设施之间的距离符合安全、防火距离要求。 2）储罐采用双层罐，并安装泄露监测仪，输油管线采用双层管道，并进行加强级防腐、防渗漏处理。 3）严格按照设计相关要求，做好加油区和卸油区的防渗、防漏工作，储油区设置防渗漏池，池内填充干净的沙子或细土，厚度不小于 0.3 米。 4）项目每个储罐设置一根检测立管，以防油品溢出，油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 5）在消防重点部位设置醒目的防火标志牌，并按消防设计规范配置相应的消防器材及设施，此外还必须做到定期保养和维护，保证消防设备的有效性。 6）定期检查设备、管道及储油罐，发现泄露隐患，立即停产维修。 7）加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章作业。 （6）应急预案 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，企业应根据环境保护部印发的《突发环境事件应急管理办法》部令第 34 号、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》环发【2015】4 号、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》环办【2014】34 号，以及《云南省企业单位突发环境事件应急预案指导目录和编制要点（试行）》云环应发【2013】12 号的要求编制相关的应急预案，并报文山州生态环境局砚山分局备案。具体编制要求见下表： 表7-21 突发环境事件应急预案编制要点 序号; 编制条目; 编制要点. 1; 总则; （1）编制目的. （2）编制依据. （3）适用范围. （4）应急预案体系. （5）应急工作原则; ①优先原则. ②以人为本、减少危害原则. ③本预案突发环境事件分级原则. 2; 公司基本情况; （1）公司概况; ①地理位置. ②自然条件. ③周边环境. ④厂区平面分布. （2）生产工艺基本情况; ①生产原辅材料消耗量及贮存量. ②产品名称及产量. ③生产工艺流程. ④生产废弃物及储存处置情况. 3; 环境风险源及环境风险评价; （1）主要环境风险源识别. （2）风险源事故环境影响分析; ①液态泄漏事故影响分析. ②固态泄漏事故影响分析. ③气态系统影响分析. （3）风险事故管理; ①环境事故预防措施. ②环境事故发生后措施. 4; 组织机构及职责; （1）应急组织体系. （2）指挥机构及职责; ①应急救援指挥部的组成及职责. ②突发事件应急处置小组. 5; 预防和预警; （1）环境风险源监控; ①液态储罐区. ②固态储存区. ③气体系统. ④运输. （2）预警行动. （3）报警、通讯及联络方式; ①报警联络方式. ②内部通讯方式. ③外部通讯方式. 6; 信息报告与通报; （1）内部报告; ①事故信息报告. ②事故信息通报. ③电话通报及联系词内容. （2）信息上报. （3）事故报告内容. 7; 应急响应与措施; （1）分级响应机制. （2）响应程序. （3）应急措施; ①泄漏事故应急措施. ②中毒应急措施. ③其他应急措施. （4）应急终止; ①应急终止条件. ②应急终止的程序. （5）应急终止后的行动. 8; 后期处置; （1）善后处置. （2）保险. （3）工作总结与评价. 9; 保障措施; （1）通信与信息保障. （2）应急队伍保障. （3）应急物资装备保障. （4）经费保障. （5）其他保障; ①已有救援装备保障. ②交通运输保障. ③救援医疗保障. ④治安保障. 10; 培训与演练; （1）培训. （2）演练; ①演练内容. ②演练方式. （3）记录与考核. 11; 奖惩; （1）事故应急救援工作实行奖励制. （2）事故应急救援工作实行责任追究制. 12; 预案的评审、备案、发布和更新. 13; 预案的实施和生效时间. 14; 附件、术语和定义. 15; 附件; （1）应急救援通讯录. （2）重要物资装备的清单. （3）规范化格式文本. （4）关键的路线、标识和图纸; ①警报系统分布及覆盖范围. ②重要环境防护目标及分布图. ③应急救援路线等相关分布图. ④主要环境风险源分布图. （5）相关应急预案名录. （6）有关协议或备忘录. 16; 预案格式规范和要求; （1）统一使用 A4 白色复印纸或胶版纸装订. （2）应急预案封面应载明编制企业名称、应急预案名称、预案版本号、备案时间、备案登记编号，预案编制时间、预案实施时间、编制单位等内容，按照预案备案登记表、备案申请表、发布页、预案目录、正文、专家评估意见等顺序依次装订。. （3）批准页：应急预案必须经发布单位主要负责人批准方可发布。. （4）正文使用 4 号仿宋字体，单倍行距。. 17注; 备注; 此编制要点是作为企业编制突发环境事件应急预案的参考，是环保部门指导和规范企业预案编制评估、进行预案形式审查的主要依据。. （7）环境风险分析结论 综上所述，加油站汽油、柴油的存储量小于临界量，项目Q=0.0333＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，存在泄漏火灾、爆炸事故类型，其环境风险影响范围主要集中在站内。站区内采取了一系列事故防范措施，制定了完备的环境风险应急预案，当出现事故时，通过采取紧急的工程应急措施和必要的社会应急措施，环境风险的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状，事故环境风险为可接受水平。 表 7-22建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中国石油天然气股份有限公司云南文山销售分公司大外革加油站原址改造项目. 建设地点; 云南省; 文山州; 砚山县; /; （/）园区. 地理坐标; 经度; 104°19'03.87"; 纬度; 23°36'22.53". 主要危险物质及分布; 汽油和柴油，环境风险易发生于储罐区、加油区、卸油区等. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）; （1）汽油泄漏后挥发进入大气环境，或者发生火灾爆炸事故时伴生污染物如CO，进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。（2）汽油罐或管道泄漏时，汽油未能得到有效收集而排入外界环境，污染周边水环境，破坏水体生境，威胁人和动植物生命健康。 （3）汽油泄漏后未能得到有效收集而渗透进入周边土壤，破坏土壤环境，影响周边植被生长；如果渗透进入地下含水层，则会破坏地下水环境，威胁饮用水安全。. 风险防范措施要求; （1）严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范 》(GB50156-2012，2014 修订)设计，各设施之间的距离符合安全、防火距离要求。 （2）储罐采用双层罐，并安装泄露监测仪，输油管线采用双层管道，并进行加强级防腐、防渗漏处理。 （3）严格按照设计相关要求，做好加油区和卸油区的防渗、防漏工作，储油区设置防渗漏池，池内填充干净的沙子或细土，厚度不小于 0.3 米。 （4）项目每个储罐设置一根检测立管，以防油品溢出，油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 （5）在消防重点部位设置醒目的防火标志牌，并按消防设计规范配置相应的消防器材及设施，此外还必须做到定期保养和维护，保证消防设备的有效性。 （6）定期检查设备、管道及储油罐，发现泄露隐患，立即停产维修。 （7）加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章作业。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本加油站汽油、柴油的存储量小于临界量，项目Q=0.0333＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，存在泄漏火灾、爆炸事故类型，其环境风险影响范围主要集中在站内。站区内采取了一系列事故防范措施，制定了完备的环境风险应急预案，当出现事故时，通过采取紧急的工程应急措施和必要的社会应急措施，环境风险的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状，事故环境风险为可接受水平。. （八）项目监测计划 项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，为便于项目建设完成后进行项目竣工环保验收监测，本报告提出项目竣工环保验收监测基本内容详见表7-23，具体验收项目应根据验收时国家的各类标准要求进行补充和调整。建设项目运营期环境监测是项目建成后的环境监测，为了防止污染事故发生，并为环境管理提供依据。主要为废气和噪声监测。监测项目为非甲烷总烃及LepA（dB）。具体监测计划见表7-24。 表7-23 竣工环保验收监测 内容; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气（无组织）; 厂界下风向设2个监测点，上风向设1个对照点; 非甲烷总烃; 按相关监测规范确定监测频次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放限值，即非甲烷总烃≤4.0 mg/m3. 噪声; 厂界; LepA（dB）; 按相关监测规范确定监测频次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准，即临道路一侧厂界：昼间：≤70dB(A)，夜间：≤55dB(A)； 其他厂界：昼间：≤60dB(A)，夜间：≤50dB(A). 表7-24 项目运营期环境监测计划表 内容; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气（无组织）; 厂界上风向1个对照点、下风向2-3个监测点; 非甲烷总烃; 按相关监测规范确定监测频次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放限值，即非甲烷总烃≤4.0 mg/m3. 噪声; 厂界; LepA（dB）; 按相关监测规范确定监测频次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准，即临道路一侧厂界：昼间：≤70dB(A)，夜间：≤55dB(A)； 其他厂界：昼间：≤60dB(A)，夜间：≤50dB(A). （九）“三同时”环保竣工验收一览表 本项目所有环保设施均应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，本项目属非污染型项目，建设项目对环境的影响以生态和社会影响主。便于项目建设完成后进行环境保护竣工验收，本报告提出竣工验收的基本内容，具体见表7-25。 表7-25 项目竣工环保验收内容一览表 类别; 污染源; 污染物; 环保设施、措施; 验收效果. 废水; 地面清洁废水; SS、COD、BOD5等; 设置1座化粪池（5m3）及相应的污水管道; 地面清洁废水及生活污水经项目化粪池处理后委托周边农民定期清掏做农肥，不外排。. 生活污水. 初期雨水; SS、石油类等; 设有1座三级隔油池（容积均为2m3）及排水沟; 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准值. 废气; 卸油、储油、加油过程; 非甲烷总烃; 设置油气回收系统（1套），设置压力真空阀和防爆阻火呼吸阀装置; 加油站周界无组织排放非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值；处理装置油气排放浓度达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的限值。. 机动车尾气; THC、CO NOX等; 加强绿化、缩短车辆在项目区停留时间、车辆长时间停靠需熄火等; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 厨房废气; 油烟; 设置油烟净化设施; 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准值. 发电机废气; THC、CO NOX等; 发电机配设有废气收集排放系统; 达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中相关排放标准. 噪声; 交通噪声; 车辆噪声; 限速及禁止鸣笛图标; 道路两侧35m范围内达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，其余区域达到2类标准. 机械设备噪声; 降温风机、发电机等; 采用低噪设备，发电机应设减振垫，不定期进行设备保养和维修; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类噪声排放限值. 固体废物; 生活垃圾; 废纸、废塑料、清扫物、厨余垃圾等; 泔水外售综合利用，其余生活垃圾委托环卫部门定期清运处理; 达到《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关要求. 化粪池; 污泥; 委托环卫部门定期清运处置. 加油机等; 废抹布; 经集中收集后，与生活垃圾一同清运处理. 储油罐、三级隔油池、消防砂; 废油渣、浮油、含油消防砂等; 经专用收集桶收集，环评建议设置危险废物暂存间，定期交由具有处理资质的单位统一收集处理; 达到《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求. 生态环境; 绿化; 项目区域内栽植树种、布设草坪; 项目区域种植绿化. 水土流失; 对裸露地表地进行土地整治、绿化等; 对裸露地表进行土地整治和植被修复. 环境风险; 防爆处理; 储油罐区的防爆处理; 对储油罐区进行防爆处理. 防渗处理; 储油罐池底防渗、防腐蚀处理，输油管线防渗处理，SF双层储油罐，设置地下水观测井; 对储油罐池底进行防渗、防腐蚀处理，对输油管线进行防渗处理，使用SF双层储油罐. 其他; 必须认真落实“三同时”制度，确保各项污染治理措施的正常运行.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物 名称 |  | 防治措施 | 预防治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工期油罐、加油机拆除和建筑材料运输、运输车辆、主体工程改造施工等 | 扬尘、粉尘 |  | ①严格管理，文明施工；②在施工场区周边设置挡板，施工作业面设置防尘网；③洒水抑尘；④项目区粉状建筑物料使用篷布有效覆盖；⑤建议项目施工使用商品水泥混凝土；⑥加快施工进度，缩短施工工期；⑦在合适的地方立公告牌。 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值 |
|  |  | 施工机械和运输车辆 | CO、TCH以及NOＸ |  | 大气扩散稀释 | 对环境造成的影响不大 |
|  |  | 装修有机废气 | 甲苯、甲醛等 |  | ①装修材料建议使用新型无毒或低毒环保型装修材料；②装修油漆期间，应加强室内的通风换气；③施工人员进行装修作业时，应配戴口罩等防护用品。 |  |
|  | 运 营 期 | 储罐、加油机 | 非甲烷总烃 |  | ①设置油气回收系统，项目采用地埋式储油罐的同时，油罐周边300mm范围内填充干净的细砂；②加油站采取浸没式卸油，卸油管出油口距罐底高度应小于0.2m；③卸油口安装截流阀、密封式快速接头和帽盖；④所有油气管线排放口按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）要求设置压力/真空阀；⑤连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度不应小于1%；⑥加油站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业；⑦做好油气回收系统管理和维护工作。 | 加油站周界无组织排放的非甲烷总烃浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；大小呼吸排放口排放浓度达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）限值 |
|  |  | 车辆尾气 | NOX、SO2、CO |  | 加强绿化、缩短车辆在项目区停留时间、车辆长时间停靠需熄火等。 | 对环境造成的影响不大 |
|  |  | 厨房 | 油烟 |  | 通过在厨房内设油烟净化设施收集项目烹饪过程中产生的油烟排向厨房屋顶 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准值 |
|  |  | 发电间 | 发电机废气 |  | 经发电机废气收集管道收集后，高空排放。 | 达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）中相关排放标准 |
|  |  | 厕所、化粪池和生活垃圾 | 恶臭 |  | 定期清扫卫生间卫生；项目设置密闭式化粪池，确保定期清掏化粪池污泥；及时清运生活垃圾，尽量做到日产日清。 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准中新扩改建项目应执行的标准 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 | SS、细沙粒及石油类等 |  | 施工废水经沉淀池收集处理后回用于施工。 | 对环境造成的影响不大 |
|  |  | 生活污水 | SS、COD等 |  | 粪便污水经项目区化粪池收集后委托周边村民定期清掏用作农肥，洗漱等较清洁部分废水作为场区降尘洒水进行回用。 | 对环境造成的影响不大 |
|  | 运 营 期 | 初期雨水 | SS、石油类 |  | 初期雨水经三级隔油池处理后方可排入206一侧排水沟。 | 达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准值 |
|  |  | 生活污水及地面清洁废水 | SS、COD、BOD5等 |  | 经项目区化粪池收集处理后委托周边村民定期清掏用作农肥。 | 对环境造成的影响不大 |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械 | 机械噪声 |  | ①建议项目昼间施工；②昼间施工应避开人群休息时间；③应选用低噪声机械，合理安排运输时间及施工工序，对施工设备定期保养，严守操作规范，加强对施工人员的管理，做到文明施工；④合理安排高噪声设备的施工人员；⑤标明施工通告和投诉电话；⑥提高施工效率，加快施工进度，缩短施工期。 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523 -2011） |
|  |  | 施工作业 | 人员噪声 |  |  |  |
|  |  | 施工车辆 | 交通噪声 |  |  |  |
|  | 运 营 期 | 工作人员、外来人员等 | 社会噪声 |  | 墙体阻隔、绿化带阻隔、几何扩散衰减。 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008） |
|  |  | 车辆 | 交通噪声 |  | 尽量选用低噪声设备；机动车进出时减速慢行，禁止鸣笛；发电机设置减振垫等。 |  |
|  |  | 降温风机、发电机等 | 设备噪声 |  |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 施工期 | 施工过程 |  | 建筑垃圾 | 能回收利用的进行回收利用，不能回收利用的委托施工单位按照市政要求清运处置。 | 对环境造成 的影响不大 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 |  | 项目施工期对生活垃圾进行集中收集后，及时委托当地环卫部门清运处理，禁止在施工区随处堆放，做到日产日清。 |  |
|  | 运 营 期 | 工作人员、外来人员 | 生活垃圾 |  | 泔水通过设置收集桶收集后外售综合利用，其余生活垃圾设置垃圾收集桶，集中收集后委托环卫部门定期清运处理。 | 达到《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中相关要求 |
|  |  | 化粪池 | 污泥 |  | 定期清掏，并委托环卫部门定期清运处置。 |  |
|  |  | 加油机等 | 废抹布 |  | 集中收集后与生活垃圾一同清 运处理。 |  |
|  |  | 储油罐、三级隔油池、消防砂 | 废油渣、浮油、含油消防砂 |  | 由专用收集桶集中收集后，定期交由具有处理资质的单位统一收集处理。 | 达到《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相关要求 |
| 其它 | 振动瞬时性影响，随施工活动结束即消失，对环境影响不大 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 2、施工期 （1）项目建设方应采取一定措施来减小水土流失的影响：合理安排施工程序，加快施工进度，缩短施工时间，易造成水土流失的工程尽量避开雨季 （2）在施工过程中要注意文明施工，做到：①项目施工场地经常洒水抑尘；②施工过程产生的施工性废水经过沉淀池处理后回用作施工用水，避免废水的任意排放；③施工过程产生的建筑垃圾以及工人日常生活中产生的固体废弃物需妥善处理，不能任意堆放。 3、营运期 营运期水、大气、噪声和固废污染的防治对策同时也是对生态环境的保护，除此以外，环评认为还有以下措施有利于保护生态环境；对现状已经遭到破坏的地表，通过覆土和植树种草进行修复，尽可能地恢复其原貌；项目区域周边进行植被恢复，可有效控制区域水土流失，且随着场区内绿化的种植，可起到吸尘降噪的作用，同时，有利于改善区域生态环境。 |  |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

（一）结论 1、选址及平面布置合理性结论 项目建设地点位于砚山县江那镇大外革村，项目油品运输方便，且车流量不断增大，对燃油的需求在不断增加，项目建成后可为过往车辆加油提供便利。项目建设用地为砚山县建设规划用地，且项目用地不涉及基本农田、自然保护区、风景名胜等环境敏感区，故本项目选址具有一定的合理性。 根据现场踏勘，中国石油天然气股份有限公司云南文山销售分公司大外革加油站原址改造项目位于砚山县江那镇大外革村。项目区南侧紧邻206省道，加油站罩棚位于项目区中部，罩棚西南侧为进站入口、东南侧为出口，西侧为站房，北侧储罐区，西北侧为辅助用房，项目区四周及构筑物间均设有绿化，项目区道路及场地经过硬化处理，整体布局合理，并符合相关设计要求，项目区整体布置便于交通运输，为加油站储油的运输供应及周边机动车加油提供便利。平面布置充分利用地势，做到场内功能分区清楚。故本项目平面布置具有一定的合理性。 2、环境质量现状评价结论 根据环境质量现状章节分析可知，项目所处区域目前环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；项目西侧721m处的回龙水库水质，根据文山州环保局发布的《2018年文山州环境状况公报》：砚山县回龙水库水质除参考指标总氮外，其余各项监测指标年均值均符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类及表2的补充项目标准。回龙水库能达到其Ⅲ类水体水功能类别要求。 3、施工期和运营期环境影响评价结论 项目施工期和运营期会对周边的水环境、大气环境、声环境以及生态环境产生一定的不利影响。根据建设方提供的其它资料可知，本项目在确定建设和营运方案时也考虑了上述影响，而且对主要污染物及排放源采取了相应的防治措施，但为了使本项目造成的上述影响得到缓解或尽可能的降低至最低，环评在本报告表中作了相应的补充和要求，在采取相关措施的前提下，项目在施工期和运营期对环境造成的影响不大。 4、风险评价结论 由环境风险分析知，加油站储存系统出现火灾与爆炸的频率和污染处理系统故障造成的事故概率很小，表明不易发生或很难发生。但项方也目应警惕设备容器以及管道破裂泄漏事故的发生，故建设方只要按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）的要求选用设备、安装设备，一旦发生事故，采取有效的事故防范、减缓措施的情况下，项目环境风险水平是可接受的。 综上所述，中国石油天然气股份有限公司云南文山销售分公司大外革加油站原址改造项目符合国家和地方的相关政策要求。项目建成后，对产生的废气、废水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环保的角度分析，该项目可行。 （二）要求 1、项目区初期雨水经三级隔油池处理后方可排至市政雨水管网，杜绝直接外排。 2、项目绿化设计严格按照相关规范进行，绿化物种宜根据当地自然条件选择枝叶繁茂、生长迅速的常绿植物，若需选择外来物种，则必须是经过相关部门检验检疫批准进入的物种，避免外来物种入侵导致生态系统破坏。 3、加强监测，对出现的泄漏要及时采取措施，对隐患要坚决消除，实行以防火为中心的安全管理。 4、地下储油罐区、加油机和输油管线要做好防渗、防漏措施，避免对土壤和地下水产生污染。 5、加强环境保护意识教育，在施工期建立相应环境保护管理制度，且制度必须上墙，同时应设专职的环境管理人员，负责监督环境管理制度的执行和各项污染设施的正常运行，确保各项污染物的达标排放。 6、加强管理，减少跑、冒、滴、漏，同时站方应注意消防工作，杜绝漏油、火灾等恶性事故的发生。 7、加强设备的日常维护和维修的管理工作，确保设备正常运行，减小非甲烷总烃对周边环境的影响。 7、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 8、项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后，方可投入生产或者使用。 9、项目实施过程中，必须接受各级环境保护部门的现场监督管理，现场监察资料将做项目竣工验收的有效依据。 （三）建议 1、加强宣传教育工作，同时也应加强施工人员的环境知识教育和宣传，使其在生产过程中自觉保护和爱护环境。 2、尽量增加项目区域的绿化建设。 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图：项目地理位置图 附图：项目平面布置示意图 附图：项目周边关系示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态环境影响专项评价 4、声环境影响专项评价 5、土壤环境影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按照《报告表》及砚环审〔2020〕 号文件批复要求，做好环境保护工作。 公 章 经办人： 年 月 日