砚环审〔2022〕15号

- 文山州生态环境局砚山分局关于砚山县垃圾 收运设施建设项目环境影响报告表的批复

砚山县住房和城乡建设局：

你单位委托山东同济环境工程设计院有限公司编制的《砚山县垃圾收运设施建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设地点位于云南省文山州砚山县江那镇等11个乡镇，项目可研于2021年4月30日获砚山县发展和改革局砚发改复〔2021〕24 号批复，备案号：2108-532622-04-P0-632446，建设性质：新建。项目用地总规模为2.1664公顷（约32.5亩），转运站总规模达到日转运生活垃圾630吨；配套11个乡镇及3个管理区240L垃圾桶9600个，特制垃圾桶4000个，环保垃圾屋1200个，挂桶车89辆，25T垃圾收运车16辆，智慧环卫管理系统1套。各乡镇垃圾经压缩后，运往砚山海创垃圾焚烧发电厂处置。本项目劳动定员为212人，工作制度：1班制，每班工作8h，年工作365d。

项目总投资13720.8万元，环保投资515.5万元，环保投资占比3.76%。

经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按《报告表》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告表》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响，严禁敞开式作业。

（二）严格落实污水处理设施的设置及采用的措施：各垃圾转运站实行雨污分流，周围设置围墙并种植绿化；生活污水除江那镇转运站经化粪池处理后进入市政管网处理外，其余10个乡镇转运站生活污水经各自厂区内化粪池处理后，定期清掏外运周边农田堆肥；江那镇中转站设置60t/d一体化污水处理站1座，并配套建设180m3组合式调节池，采用“调节池+隔油+气浮+缺氧池+好氧池+MBR”工艺处理垃圾渗滤液及清洗废水，其它乡镇转运站各建设1个垃圾渗滤液及清洗废水收集池，收集后采用密封自卸式车辆运至江那镇中转站渗滤液处理站处理，总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中标准限值，其余各污染物满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（A）级标准后排入县城污水管网，最终进入砚山县城污水处理厂处理达标排放。

（三）严格落实大气处理设施及措施：生活垃圾转运站设置具有恶臭污染控制功能设施，并采取封闭和负压措施防止恶臭污染的扩散；运输车为密封自卸式，尽量避免在日间高峰期运输，垃圾转运过程全密闭；无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。

（四）严格落实噪声防控措施：选用低噪设备，产噪设备置于室内，采取基础减振等措施，确保厂界噪声达标排放。

（五）加强固体废弃物收集处置：项目区生活垃圾收集后，纳入本项目垃圾转运站内处理；项目不设置危废暂存间，设备及车辆维修委托专业机构维修。

（六）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（七）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员，保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，做好文件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县环境监察大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

文山州生态环境局砚山分局

2022年6月7日

文山州生态环境局砚山分局办公室  　       2022年6月7日印发