| 一、建设项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 云南省砚山县红舍克铝土矿详查（保留） |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 云南文山铝业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 云南文山铝业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 | 0876-2815000 |  | 邮政编码 | 663099 |
| 建设地点 | 云南省文山州砚山县干河乡 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 云南省国土资源厅 |  |  | 批准文号 |  | T53120080602010345 |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | 固体矿产地质勘查 M7472 |  |
| 占地面积 (平方米) | 19170000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 0 |  |
| 总投资 (万元) | 640.12 | 其中：环保投资(万元) |  | 38.0 |  | 环保投资占总投资比例 | 5.9% |
| 评价经费 (万元) | 2.0 | 预投产日期 |  |  | 2018年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： 一、任务由来 云南省砚山县红舍克铝土矿详查（保留）项目由云南文山铝业有限公司于2010年就开始勘查，历经5年勘查，至2015年探明的堆积型铝土矿保有资源量急剧下降，为延长矿山服务年限，需对红舍克矿区北段的沉积型铝土矿进行生产勘探，因此受云南文山铝业有限公司委托，云南省有色地质局三〇六队承担红舍克沉积型铝土矿的生产勘探任务，工作时间为2015年10月～2016年8月，共11个月，之后就再没进行相关勘查活动，仅按照云南省国土资源厅的要求进行了保留矿权的探矿证延续，本次环评依据最新勘察设计进行环境影响评价。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018版）》、云南省国土资源厅和云南省环境保护厅等部门联合发布的《云南省国土资源厅 云南省环境保护厅 云南省住房和城乡建设厅 云南省交通运输厅 云南省林业厅 云南省水利厅 云南省安全生产监督管理局关于开展矿山生态环境综合评估工作的通知》（云国土资[2017]45号）等的规定，云南文山铝业有限公司委托我公司对该项目进行环境影响评价工作。接到委托后，我公司组织技术人员进行现场踏勘和调查，收集了有关该项目的资料，在此基础上根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制了本项目环境影响报告表。 本项目属于非生产性新建项目。 二、项目概况 云南省砚山县红舍克铝土矿详查（保留）项目已登记探矿权和采矿权，探矿权名称为云南省砚山县红舍克铝土矿详查（保留），探矿权证号为T53120080602010345，面积19.17km2，最后一次提交实施方案进行矿权延续时探矿证有效期为2013年4月12日至2015年4月12日，之后进行的仅为保留矿权的探矿证变更，目前探矿证探矿权有效期为2015年12月25日至2017年12月25日，探矿权范围内有2.2419km2的采矿区，采矿证名称为云南文山铝业有限公司红舍克铝土矿，采矿权证号C5300002008123110002516，开采标高1500～1700m，已按照采矿权相关要求办理手续，采矿权有效期为2018年6月15日至2022年6月15日。项目探矿权拐点坐标见表1-1，矿权关系见图1-1。 表1-1 探矿权坐标表 西安80坐标系. 拐点序号; 各区序号; 经度; 纬度; 拐点序号; 各区序号; 经度; 纬度. 1; 001; 104°17′42″; 23°43′29″; 11; 001; 104°18′39″; 23°42′22″. 2; 002; 104°19′27″; 23°43′29″; 12; 002; 104°19′21″; 23°42′22″. 3; 003; 104°19′27″; 23°43′59″; 13; 003; 104°19′22″; 23°41′45″. 4; 004; 104°19′57″; 23°43′59″; 14; 004; 104°19′14″; 23°41′45″. 5; 005; 104°19′57″; 23°44′29″; 15; 005; 104°18′59″; 23°41′32″. 6; 006; 104°20′57″; 23°44′29″; 16; 006; 104°18′59″; 23°41′27″. 7; 007; 104°20′57″; 23°42′59″; 17; 007; 104°18′31″; 23°41′37″. 8; 008; 104°19′57″; 23°42′59″; 18; 008; 104°18′28″; 23°41′49″. 9; 009; 104°19′57″; 23°41′14″; 19; 009; 104°18′18″; 23°41′57″. 10; 010; 104°17′42″; 23°41′14″; 20; 010; 104°18′22″; 23°42′12″. 勘查面积; 19.17km2. 图1-1 项目矿区矿权关系示意图 结合业主提供的《云南省砚山县红舍克沉积型铝土矿生产勘探设计》和其他资料，本项目建设内容如下： 1、勘查目的 (1)基本查明红舍克沉积型铝土矿成矿地质条件因素，控制矿体的分布范围，基本查明矿体的特征、空间分布、倾向和走向上的延深情况；基本查明矿石的物质组成、矿石质量；对可供综合利用的共（伴）生矿产进行相应的综合评价。 (2)对矿区开采可能影响的地质因素，开展详细水文地质、工程地质、环境地质调查，基本查明矿床的开采技术条件。选择有代表性地段对矿床充水的主要含水层及矿体围岩的物理力学性质进行试验性研究，初步确定矿床充水的主（次）要含水层及其水文地质参数、矿体围岩岩体质量、主要不良层位及断层含水性，估算矿坑涌水量，指出影响矿床开采的主要水文地质、工程地质、环境地质问题；对矿床开采技术条件作出评价。 (3)以规范确定的一般工业指标圈定矿体，选择合适的方法估算相应类型的资源储量，为矿山开采的总体设计、矿山建设项目提供地质依据和资源基础。 2、勘查任务 (1)采用槽探工程地表控制、钻探工程深部揭露，控制的基本间距控制在100×100m，矿体厚度大、矿化较强的地段加密到50×50～25m，基本控制矿体倾向及走向变化情况。 (2)进行采样分析，基本查明矿石的物质组成、矿石质量。 (3)开展水文地质、工程地质、环境地质观测，进行水质分析及岩土物理力学性质测试，对矿床开采技术条件作出评价。 (4)对红舍克矿区沉积型铝土矿进行综合性研究，提交生产勘探报告，为矿山总体设计提供地质依据。 (5)提交资源储量目标：331+332+333类沉积型铝土矿矿石量150万t。 3、勘探设计工作量 本项目以地质测量和探矿工程为主要手段，对区内沉积型铝土矿安排大比例尺地质填图及槽探、钻探工程控制矿体，基本查明区内沉积型铝土矿规模，为下一步矿山开采提供基础地质资料。红舍克沉积型铝土矿类型系数之和为1.5，勘查类型为Ⅲ类，控制的基本工程间距为100m（沿走向）×100m（沿倾向）。按控制的基本工程间距进行探槽、钻孔布设，矿体较厚、矿化较强的地段加密为50m（沿走向）×50～25m（沿倾向）。矿体赋存于上二叠统龙潭组（P2l）底部炭质页岩、铝土页岩、铝土矿层中，矿体呈似层状，产状较稳定，红舍克一带总体走向65°，沙松冲一带总体走向为60°，结合2007和2013年补勘报告设计本次工作红舍克矿段勘探线方向为295°，沙松冲矿段勘探线方向为330°。实际设计勘探线沿用2007和2013年勘探线编号，红舍克一带以红舍克堆积矿B采区6401平台原K4探槽为本区勘探线起点，编号为22，往北东按50m线距依次为23、24、25……等，沙松冲一带以QJH7806为本区勘探线起点，编号78，往北东按50m线距依次为79、80、81……等。具体工作安排如下： 第一阶段：地质修测及少量工程施工 在充分收集以往地质资料的基础上，首先进行矿区踏勘，选择矿区以往地质剖面进行实地对比，统一地层岩性，划分填图单元到岩性层，然后对整个矿区沉积型铝土矿分布地段进行1:2000地质修测，并对工作中矿化露头较好，界线清晰的地段，按勘探线布设少量槽探和钻探工程，并取样分析，同时对矿区开采可能影响的地质因素，开展1:5000水文地质、工程地质、环境地质调查，基本查明矿床的开采技术条件。 设计红舍克矿段第一批施工6条槽探及15个钻孔（图中ZK2201、ZK2301、ZK2401等）；沙松冲矿段第一批施工13条槽探及3个钻孔（图中ZK8401、ZK9001、ZK9801），验证矿体连续、延伸情况并指导下部加密工作。 计划工作量：1:5000水文、工程、环境专项地质调查15.00km2（红舍克9.00km2、沙松冲6.00km2）；1:2000地质修测1.14km2（红舍克0.69km2、沙松冲0.45km2）；槽探工程2000m3（灵活布设短槽，红舍克6条、沙松冲13条）；钻探695m（红舍克15个、沙松冲3个，设计钻孔深度见表1-2、表1-3）；钻探及槽探取样400件。 计划工作时间：2018年12月～2019年3月，3个月。 表1-2 红舍克矿段设计钻孔统计表 序号; 钻孔编号; 设计孔深(m); 直角坐标; 施工批次. X; Y; H; 第一批; 第二批. 1; ZK2201; 45; 2622453; 35430375; 1654; 45. 2; ZK2202; 55; 2622463; 35430353; 1654; 55. 3; ZK2301; 45; 2622480; 35430436; 1653; 45. 4; ZK2302; 55; 2622490; 35430413; 1653; 55. 5; ZK2401; 40; 2622527; 35430452; 1632; 40. 6; ZK2402; 45; 2622539; 35430426; 1631; 45. 7; ZK2403; 50; 2622550; 35430403; 1628; 50. 8; ZK2501; 35; 2622574; 35430470; 1630; 35. 9; ZK2502; 40; 2622584; 35430448; 1627; 40. 10; ZK2601; 35; 2622606; 35430518; 1629; 35. 11; ZK2602; 35; 2622617; 35430495; 1627; 35. 12; ZK2701; 30; 2622642; 35430559; 1629; 30. 13; ZK2702; 30; 2622653; 35430537; 1625; 30. 14; ZK2801; 25; 2622679; 35430599; 1620; 25. 15; ZK2802; 25; 2622690; 35430576; 1616; 25. 16; ZK2901; 30; 2622711; 35430650; 1622; 30. 17; ZK2902; 30; 2622721; 35430628; 1620; 30. 18; ZK3001; 35; 2622754; 35430676; 1609; 35. 19; ZK3002; 35; 2622764; 35430653; 1607; 35. 20; ZK3101; 40; 2622806; 35430681; 1600; 40. 21; ZK3102; 40; 2622817; 35430659; 1595; 40. 22; ZK3201; 45; 2622858; 35430689; 1601; 45. 23; ZK3202; 45; 2622869; 35430666; 1597; 45. 24; ZK3301; 45; 2622904; 35430708; 1601; 45. 25; ZK3401; 50; 2622956; 35430715; 1602; 50. 26; ZK3402; 55; 2622967; 35430692; 1599; 55. 27; ZK3501; 50; 2623005; 35430729; 1602; 50. 28; ZK3502; 55; 2623015; 35430707; 1598; 55. 29; ZK3601; 45; 2623047; 35430758; 1603; 45. 30; ZK3602; 50; 2623057; 35430736; 1601; 50. 31; ZK3701; 40; 2623100; 35430761; 1605; 40. 32; ZK3702; 45; 2623111; 35430739; 1602; 45. 33; ZK3801; 30; 2623141; 35430791; 1605; 30. 34; ZK3802; 35; 2623152; 35430769; 1603; 35. 35; ZK3901; 20; 2623185; 35430817; 1604; 20. 36; ZK3902; 20; 2623195; 35430795; 1598; 20. 37; ZK4001; 20; 2623230; 35430837; 1597; 20. 38; ZK4002; 20; 2623241; 35430814; 1598; 20. 39; ZK4101; 20; 2623270; 35430872; 1608; 20. 40; ZK4102; 20; 2623280; 35430849; 1603; 20. 41; ZK4201; 20; 2623319; 35430884; 1612; 20. 42; ZK4202; 20; 2623329; 35430862; 1609; 20. 43; ZK4301; 20; 2623363; 35430908; 1608; 20. 44; ZK4302; 20; 2623374; 35430885; 1608; 20. 45; ZK4401; 20; 2623412; 35430921; 1602; 20. 46; ZK4402; 20; 2623423; 35430898; 1601; 20. 47; ZK4501; 20; 2623454; 35430949; 1603; 20. 48; ZK4502; 20; 2623464; 35430928; 1600; 20. 49; ZK4601; 20; 2623498; 35430975; 1597; 20. 50; ZK4602; 20; 2623508; 35430953; 1600; 20. 51; ZK4701; 20; 2623533; 35431019; 1600; 20. 52; ZK4702; 20; 2623542; 35430997; 1602; 20. 53; ZK4801; 20; 2623586; 35431023; 1601; 20. 54; ZK4802; 20; 2623596; 35431000; 1601; 20. 55; ZK4901; 20; 2623647; 35431012; 1601; 20. 56; ZK4902; 20; 2623656; 35430993; 1605; 20. 57; ZK5001; 25; 2623689; 35431038; 1602; 25. 58; ZK5101; 25; 2623722; 35431088; 1593; 25. 59; ZK5102; 25; 2623732; 35431066; 1593; 25. 60; ZK5201; 30; 2623750; 35431145; 1583; 30. 61; ZK5202; 30; 2623760; 35431123; 1588; 30. 62; ZK5301; 30; 2623814; 35431128; 1590; 30. 63; ZK5401; 35; 2623862; 35431143; 1597; 35. 64; ZK5402; 40; 2623872; 35431121; 1600; 40. 65; ZK5501; 50; 2623914; 35431148; 1605; 50. 66; ZK5502; 55; 2623925; 35431126; 1609; 55. 67; ZK5601; 60; 2623966; 35431157; 1610; 60. 68; ZK5602; 70; 2623976; 35431134; 1613; 70. 69; ZK5701; 60; 2624014; 35431172; 1611; 60. 70; ZK5702; 70; 2624024; 35431150; 1613; 70. 71; ZK5801; 50; 2624061; 35431190; 1608; 50. 72; ZK5802; 55; 2624071; 35431167; 1610; 55. 73; ZK5901; 40; 2624106; 35431211; 1606; 40. 74; ZK5902; 45; 2624116; 35431189; 1603; 45. 75; ZK6001; 50; 2624149; 35431236; 1610; 50. 76; ZK6002; 60; 2624160; 35431214; 1606; 60. 77; ZK6101; 30; 2624192; 35431263; 1610; 30. 78; ZK6101; 35; 2624203; 35431240; 1608; 35. 79; ZK6201; 40; 2624229; 35431303; 1600; 40. 80; ZK6202; 40; 2624239; 35431282; 1601; 40. 81; ZK6203; 45; 2624249; 35431259; 1598; 45. 82; ZK6301; 50; 2624271; 35431331; 1602; 50. 83; ZK6302; 55; 2624281; 35431308; 1599; 55. 84; ZK6401; 55; 2624304; 35431378; 1605; 55. 85; ZK6402; 65; 2624315; 35431354; 1600; 65. 86; ZK6403; 75; 2624325; 35431332; 1596; 75. 87; ZK6501; 65; 2624345; 35431409; 1602; 65. 88; ZK6502; 60; 2624361; 35431374; 1600; 60. 89; ZK6503; 65; 2624372; 35431352; 1594; 65. 90; ZK6601; 60; 2624382; 35431447; 1604; 60. 91; ZK6602; 60; 2624404; 35431399; 1600; 60. 92; ZK6603; 60; 2624415; 35431377; 1596; 60. 93; ZK6701; 60; 2624441; 35431440; 1609; 60. 94; ZK6702; 65; 2624451; 35431417; 1603; 65. 95; ZK6801; 50; 2624477; 35431480; 1614; 50. 96; ZK6802; 55; 2624488; 35431457; 1608; 55. 97; ZK6901; 50; 2624519; 35431509; 1608; 50. 98; ZK6902; 55; 2624529; 35431486; 1603; 55. 合计; 3930; 550; 3380. 表1-3 沙松冲矿段设计钻孔统计表 序号; 钻孔编号; 设计孔深(m); 直角坐标; 施工批次. X; Y; H; 第一批; 第二批. 1; ZK8401; 35; 2625167; 35432072; 1562; 35. 2; ZK8402; 40; 2625189; 35432059; 1556; 40. 3; ZK8501; 35; 2625191; 35432116; 1559; 35. 4; ZK8801; 50; 2625264; 35432247; 1546; 50. 5; ZK8901; 35; 2625288; 35432290; 1539; 35. 6; ZK9001; 45; 2625290; 35432347; 1532; 45. 7; ZK9002; 55; 2625325; 35432327; 1530; 55. 8; ZK9003; 60; 2625346; 35432314; 1528; 60. 9; ZK9101; 45; 2625313; 35432392; 1538; 45. 10; ZK9201; 45; 2625338; 35432434; 1550; 45. 11; ZK9301; 50; 2625366; 35432476; 1553; 50. 12; ZK9401; 45; 2625369; 35432532; 1550; 45. 13; ZK9402; 60; 2625400; 35432515; 1549; 60. 14; ZK9403; 65; 2625421; 35432502; 1547; 65. 15; ZK9501; 60; 2625436; 35432551; 1546; 60. 16; ZK9601; 55; 2625474; 35432587; 1536; 55. 17; ZK9701; 50; 2625508; 35432625; 1534; 50. 18; ZK9801; 40; 2625527; 35432672; 1522; 40. 19; ZK9802; 50; 2625548; 35432660; 1521; 50. 20; ZK9901; 50; 2625539; 35432723; 1521; 50. 21; ZK10001; 50; 2625562; 35432767; 1527; 50. 22; ZK10101; 50; 2625584; 35432812; 1544; 50. 23; ZK10201; 45; 2625605; 35432858; 1550; 45. 24; ZK10301; 45; 2625624; 35432905; 1551; 45. 25; ZK10401; 45; 2625647; 35432949; 1547; 45. 26; ZK10402; 55; 2625669; 35432937; 1541; 55. 27; ZK10501; 45; 2625668; 35432994; 1538; 45. 28; ZK10601; 45; 2625692; 35433039; 1530; 45. 29; ZK10701; 50; 2625716; 35433082; 1527; 50. 30; ZK10801; 50; 2625742; 35433125; 1529; 50. 31; ZK10901; 50; 2625767; 35433169; 1534; 50. 32; ZK11001; 50; 2625790; 35433213; 1531; 50. 33; ZK11002; 55; 2625812; 35433200; 1529; 55. 34; ZK11101; 50; 2625811; 35433258; 1527; 50. 35; ZK11201; 50; 2625832; 35433304; 1525; 50. 36; ZK11301; 50; 2625853; 35433350; 1522; 50. 37; ZK11401; 50; 2625877; 35433394; 1518; 50. 合计; 1805; 120; 1685. 第二阶段：工程加密 在完成第一阶段工作及综合研究的基础上，根据地质修测及前期施工的槽探、钻探工程见矿情况，及时提出钻探工程的加密方案，同时组织力量尽快完成探矿工程的施工，基本查明矿体形态、规模、矿石矿物成分等。 计划工作量：钻探4535m（红舍克78个、沙松冲30个）；钻探取样800件。 计划工作时间：2019年4月～2019年9月，6个月。 第三阶段：综合整理及报告编制 完成野外工作后，转入室内进行综合整理和报告编制。 勘探主要实物工作量见表1-4，工程布置详见附图2。 表1-4 云南省砚山县红舍克铝土矿区生产勘探设计工作（程）量表 序号; 工作手段; 单位; 设计工作量; 备 注. 1; 1:5000水文地质测量; km2; 15; 红舍克9.00km2、沙松冲6.00km2. 2; 1:5000工程地质测量; km2; 15; 红舍克9.00km2、沙松冲6.00km2. 3; 1:5000环境地质测量; km2; 15; 红舍克9.00km2、沙松冲6.00km2. 4; 1:2000地质修测; km2; 1.14; 红舍克0.69km2、沙松冲0.45km2. 5; 槽探; m3; 2000; 19条探槽. 6; 机械岩芯钻探; m; 5230; 126个钻孔. 7; 基本分析; 件; 1380; 基本分析1200，内外检180. 8; 小体重测定; 件; 30. 9; 化学全分析; 件; 5. 10; 组合分析; 件; 5. 11; 岩矿鉴定; 件; 20. 12; 水质分析; 件; 5. 13; 岩矿石物理力学试验; 组; 6. 4、勘探辅助设施 项目采用探槽、钻孔的方式进行矿产勘探，勘探过程中会有一定废土石产生，但废土石产生量不大，且为方便后期废土石就地回填，项目不设置专门的废土石堆放场，勘探过程中产生废土石就近临时堆放于探槽、钻孔附近。 项目进行矿产勘探过程中技术人员为自行配备，另会根据勘探工作需要临时聘用周边村民作为工人，整个勘探过程不设集中营地或办公生活用房，项目技术人员和临时聘用村民多在工作区域周边村庄吃住，特殊情况（看守设备等）会搭建简易帐篷进行短期暂住。 5、公用工程 (1)给水：项目勘探过程中用水主要是工作人员日常活动所需生活用水，主要依托借宿村庄已有自来水和水窖（水塘）蓄水。 (2)排水：项目勘探过程中污废水主要来自工作人员活动产生的生活污水，主要依托周边村庄旱厕或化粪池处理后定期清运用作农肥。 (3)供电：项目勘探过程主要为人员开挖，辅以少量机械，机械和人员临时活动主要使用电能，用电主要依托周边村庄已有供电系统，供电无法保证时使用柴油发电机供电。 (4)通讯：通讯网络（包括程控电话、互联网、无线寻呼、移动电话）覆盖于项目区，通讯讯号良好。 (5)道路：项目勘探区域内乡村公路建设完善，且采矿矿权已运行多年，项目运营过程中使用乡村公路和采矿区已建道路进出项目区域，不进行道路的建设。 6、项目主要勘探设备 项目主要勘探设备见表1-5。 表1-5 项目主要设备一览表 序号; 技术装备名称; 单位; 数量; 序号; 技术装备名称; 单位; 数量. 1; 四驱越野汽车; 辆; 1; 7; XY-2钻机; 台; 4. 2; 四驱皮卡车; 辆; 1; 8; 徐工挖掘机; 台; 2. 3; GPS高精度卫星定位系统; 套; 1; 9; 井架; 台; 10. 4; 笔记本电脑; 台; 8; 10; 吊篮; 个; 20. 5; GPS卫星定位仪; 台; 5; 11; 筛萝; 个; 20. 6; 雅马哈10千瓦发电机; 台; 1; 12; 水泵; 个; 2. 7、项目占地 本项目探矿区面积为19.17km2，其中探矿权范围内涉及3.92km2国家生态公益林和2.6km2省级生态公益林，但目前勘探过程涉及的19条槽探、126个钻孔均不在国家生态公益林、省级生态公益林和基本农田保护区范围内，占地性质均为临时占用，勘探处会避开生态公益林和基本农田，无活木蓄积，均为一般荒地，整个项目不涉及进场道路和工作人员集中营地的建设。 8、项目劳动定员和工作制度 (1)劳动定员：云南省有色地质局三〇六队安排本队12人，编外人员20人，共计32人参加本项目，项目工作人员在探矿期间多在工作区域周边村庄吃住，特殊情况（看守设备等）会搭建简易帐篷进行短期暂住，不设置工作人员集中营地。 (2)工作制度：项目野外勘探时间为2018年12月～2019年9月、共8个月，实际工作天数为240d，每天工作时段依据当天勘探工作量确定。 三、项目投资 本项目设计总费用640.12万元，其中环保投资38.0万元，占工程总投资的5.9%，详见表1-6。 表1-6 本项目环保投资一览表. 序号; 内容; 数量; 投资额 （万元）; 备注. 1; 旱厕、化粪池和排水系统; 1套; -; 依托借宿村庄已建设施，本项目不再进行单独核算. 2; 生活垃圾收集及临时存放设施; 1套; -. 3; 防尘网或篷布; 若干; 8.0; 环评要求增设. 4; 简易沉清池; 若干; 10.0. 5; 水土流失防治措施和后期生态恢复措施; -; 15.0. 6; 环境影响评价费; -; 2.0; 委托单位提供. 7; 竣工环保验收调查费; -; 3.0; 环评要求增设. 合计; -; -; 38.0; -. 项目主要环保措施点位及作用说明： (1)旱厕、化粪池和排水系统：工作人员产生生活污水依托借宿村庄旱厕或化粪池处理后用作农肥。 (2)生活垃圾收集及临时存放设施：工作人员日常活动产生的生活垃圾依托借宿村庄已有的生活垃圾收集和临时存放设施集中收集后及时清运至借宿村庄生活垃圾集中收集点进行集中堆放。 (3)防尘网或篷布：设于项目探槽和废土石临时堆放处，用于防止项目探矿过程进行的探槽开挖、废土石临时堆放、取样和样品筛分过程产生的粉尘对环境产生影响。 (4)简易沉清池：设于项目探矿区内，用于集中收集并沉清处理探槽和钻孔使用过程中产生的涌水和积水，沉清底泥打捞出来运往周边村庄生活垃圾集中堆放点集中堆存，等待后期最终处置，沉清后的涌水和积水用于项目区域洒水降尘，避免涌水和积水直接外排周边环境，降低其对周边环境的影响。 (5)水土流失防治措施和后期生态恢复措施：主要包括开挖产生废土石集中临时堆放、及时回填钻孔和探槽、后期钻孔和探槽覆土和植被恢复等，将项目进行过程中产生的水土流失影响等生态影响降至最低。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于探矿权延续项目，该探矿权由云南文山铝业有限公司于2010年就开始勘查，历经5年勘查，至2015年探明的堆积型铝土矿保有资源量急剧下降，为延长矿山服务年限，云南文山铝业有限公司委托云南省有色地质局三〇六队承担红舍克沉积型铝土矿的生产勘探任务，计划工作时间为2015年10月～2016年8月，共11个月，之后就再没进行相关勘查活动，只是按照云南省国土资源厅的要求进行了保留矿权的探矿证延续。 根据建设方提供的资料，原有项目进行勘探过程中工作人员均借宿在矿区周边村民家中，原有项目探矿过程中产生的废土石均早已回填于探矿过程形成的探槽内，工作人员活动产生的生活污水和生活垃圾均依托借宿村庄旱厕和生活垃圾清运系统进行了妥善处置；原有探矿过程中产生的粉尘具有产生量少、间歇性等特点，加之原有探矿点位距离周边村庄较远，矿区周边山坡上植被长势较好，经大气稀释扩散、距离衰减后对周边村庄影响不大；原有探矿区域周边宽阔，探矿点位距离周边村庄较远，故原有项目探矿过程中产生的噪声对周边环境造成的影响不大；原有探矿采用槽探和钻探，且勘查过程中尽量避开了雨季大量进行，工程完成后也进行了及时的回填和生态恢复，故原有探矿过程产生的水土流失现象并不严重，且经过多年自然恢复，水土流失影响早已消失。总体来说，原有探矿过程中产生的污染物均得到妥善处理，生态环境也已恢复，且无遗留问题，对周边环境影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物等)： 一、项目位置 项目为铝土矿勘探项目，勘探区位于云南省东南部的砚山县城10°方向，直距13km处，地处干河乡境内，面积19.17km2，地理极值坐标（1980年西安坐标系）为东经104°17′42″～104°19′57″，北纬23°41′14″～23°44′29″，国道323线和砚（山）平（远街）高速公路从红舍克矿区南部通过，矿区距砚山县城19km。整个矿区覆盖红舍克、小鱼塘、倮邑泥、沙松冲、小舍克，行政区划属于砚山县干河乡红舍克村民委，具体位置见附图1。 砚山县位于云南省东南部，文山州中西部，北回归线以北，地跨经103°35′～104°45′，北纬23°18′～23°59′之间，处于珠江水系、红河水系的分水岭地带，东与广南县相连，南与西畴县、文山市接壤，西与红河州的开远市、蒙自市毗邻，北连丘北县。全境最大横距107km，最大纵距70km。全县土地总面积3826.57km2。干河乡位于砚山县中部偏东北，距县城15km，地处东经104°15′～104°18′，北纬23°39′～23°51′之间，东南与者腊乡相连，西南邻江那镇，东北接阿猛镇，西接维摩乡，东西最大横距10.375km，南北最大纵距23.25km，国土面积237.1km2。 二、地形、地质、地貌 矿区地处滇东南高原地带，海拔标高1465.0～1770.1m，地形相对高差305.1m。碳酸盐岩系地层广泛分布，岩溶地貌发育，有岩溶盆地、溶蚀洼地、孤峰、峰林等形态的喀斯特地貌，山脊走向呈北东～南西向展布。在矿区内的砂岩、泥岩发育的地区有70%左右的森林覆盖，其它地区多为裸露的灰岩发育区。本区构造格架为一大型向北西突出的弧形构造带，呈半环状展布，在1:20万文山幅地质图上，称文山～阿猛褶皱带，以寒武～奥陶系地层为核部，若干压扭性弧形弯曲断裂和线状褶皱组成，构造线方向由南至北具有明显的转折，文山～砚山一线为北北东向，砚山～干河街一线为北东向，干河街以东再转至北东东向，其宽度20余km以上，内含规模不等的次级背、向斜及断裂构造。矿区地处文山～阿猛弧形复式褶皱带的转折部位，构造线方向由北北东转为北东，导致矿区出现一系列轴向北东的相互平行次级褶皱极为发育，局部地层（龙潭组）倒转，矿区断裂北东向较为发育，其次为北西向，共有21条，与铝土矿关系密切的主要断裂有F1、F2、F3，由于第四系覆盖，均呈北东向断续出露，平行产出。矿区未见岩浆岩出露。 矿区地质北东与扬子准地台接壤，西南面与哀牢山断块毗邻，其构造单元属华南褶皱系的滇东南褶皱带，文山～富宁断褶束，为越北古陆边缘坳陷带，由于地处华南褶皱系与扬子准地台之间的过渡带，该区沉积建造兼有扬子区与华南区的过渡特点，其地壳运动经历由地槽（加里东期）到地台（华力西期）再到地槽（印支期）的复杂演化过程，地壳运动以升降运动为主。矿区仅出露泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、和第四系地层，泥盆系为下统坡脚组（D1p）、下统巴蕉箐组（D1b）、中统古木组（D2g）、中统东岗岭组（D2d）、中统榴江组（D3l），石炭系为下统董有组（C1dn）、下统大塘组（C1d）、上统威宁组（C2w），二叠系为下统马平组（P1m）、中统茅口组（P2m）、上统吴家坪组（P3w）、上统龙潭组（P3l），三叠系为下统飞仙关组（T1f）、下统永宁镇组（T1y）、中统个旧组（T2g），第四系上部为褐红色、褐黄色耕植土或褐黑色腐植土，中部为褐红色、灰黄色粘土、砂质粘土，杂褐灰色、灰白色、紫红色大小不等的角砾状铝土矿块，为堆积型铝土矿的赋矿层位，下部为浅灰黄色、灰红色粘土，偶见灰黑色细粒铝土矿砾石及褐黑色铁锰质薄膜、结核，粘性较大。矿体为沉积型铝土矿，最大主矿体为Ⅰ3号矿体、Ⅰ18号矿体，矿体品位较高（Al2O3平均为52.62%），且有害组分S、P2O5等未超标，为高铁低硫矿石，矿石质量较好。 三、气候、气象 砚山县地处北回归线附近低纬高原地带，属亚热带大陆性季风气候区，随着海拔高度的不同，呈现亚热带高原立体气候和季风气候的特点。全年平均气温为16.1℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃～10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃～25℃，极端最高气温33.20℃，极端最低气温-7.8℃，年日照时数1400～2100h，全年无霜期250～320天，四季不明显，干湿季节分明，立体气候特征比较明显，具有冬无严寒、夏无酷暑、春暖秋凉、四季温和的特点。境内雨水充沛，雨量集中，干湿明显，5～10月为雨季，年平均降雨量1008mm，多年平均蒸发量1948.50mm。主要气象灾害有旱灾、洪涝灾、低温、霜冻、倒春寒、冰雹和大风等，春旱秋涝是砚山县主要的气候特点。历年平均风速3.10m/s，历年主导风向为南风。 四、水文 六诏山脉纵横县境东南部，砚山地处红河、珠江两流域分水岭，河网密度小。砚山县属珠江流域西洋江水系面积1548.85km2，占41.4%；属红河流域泸江水系面积2189.15km2，占58.6%。主要河流有公革河、阿山龙河、八嘎河、稼依河、翁达河、贵马河6条小河，总长213.9km，流域面积2769.67km2，可灌溉旱地耕地551270亩，其中公革河、阿山龙河属于西洋江水系，八嘎河、稼依河、翁达河、贵马河属于泸江水系。人工湖、天然湖星罗棋布。公革河发源于江那镇龙潭寨，主要流径回龙、听湖两水库，流至者腊乡大新寨与阿野支流汇合，流出县境后称南丘河，下段为清水江，阿山龙河发源于平远镇丰收水库，流入阿山龙落洞。稼依河发源于蒙自市三门棵，流经阿舍、平远、稼依3个乡镇的35个村公所。翁达河发源于江那镇路德办事处施勒村，流经路德、新民两水库到翁达附近转为地下河，在九股水与盘龙河汇舍。八嘎河主要发源于龙所水头寨，流经坪寨、三星、八嘎和凹嘎等。全县较大湖泊有两个，即海子边海和差黑海。 项目所处区域地表水河流为公革河流域，公革河发源于江那镇龙潭寨，主要流径回龙、听湖两水库，流至者腊乡大新寨与阿野支流汇合，流出县境后称南丘河，下段为清水江。矿区内无常年河流小溪，靠降雨蓄水成库来供人、畜生活及农业灌溉，矿区内有红舍克水库，矿区降雨汇入南丘河→清水江→南盘江→红水河→西洋江，属西洋江水系。 五、植被、生物 砚山县特殊的地理位置和复杂的地形地貌，决定了砚山县兼有中亚热带气候，北亚热带气候，南温带气候等立体气候，气候类型多样，植物种类多样，低层植被草群结构主要以黄背草、龙须草、野古草、扭黄草、白茅等禾本科牧草为主，而豆科牧草很少；高层植被多为常绿阔叶林、混交林、针叶林等；树种资源主要有云南松，其次是栎类，再次是滇油杉和杉木；阔叶林树种有旱冬瓜、栲类、樟木等；经济林树种以人工油桐、油茶为主，次为板栗、核桃、枇杷、八角、梨、李、柿、柑桔、石榴、花红、拐枣、山楂等；林下植物野生菌、药材、花卉、香料资源丰富。砚山县具有复杂多变的地形地貌特征和北亚热带、中亚热带、南温带等立体气候，生物资源丰富，在389种栽培植物中，除三七初步开发了医药、保健类的10多个系列40余种产品和辣椒初步开发6个系列10多个品种外，对100多种中草药材都有待于进行深入开发和综合利用，是名贵中药材三七的原产地，1995被命名为“中国三七之乡”，森林覆盖率为30%，动物资源主要有黄毛鼠、狐狸、野猪、脆蛇、野鸡、长尾雉、画眉、鹧鸪等，珍稀动物有鹿子、獐子、穿山甲、水獭、锦鸡、眼镜蛇等。 六、矿产资源 砚山县境内已查明的矿产资源有煤、铜、铁、锰、金、硅石、锑、铅、铝、汞、白云石、滑石、天然陶土等。主要矿床有六独铜矿（小型平均品位0.93％，资源/储量1.35万吨）、水米冲煤矿资源量270万吨、大铁沉积型铝土矿（中型）、飞尺角堆积型铝土矿，洗马塘汞矿（中型）、亮山锑金矿、茶花寨金矿、平寨金矿等。铝土矿具有潜在资源优势，开发利用前景广阔。 七、砚山县干河乡自然环境简况 干河乡全乡地势呈东北高、西南低，属典型的喀斯特地貌，东部、东北部干河和卡吉两个行政村为低山区，以土山为主，属河谷槽子区，适宜稻谷生产；西南部的碧云、红舍克两个行政村以石灰岩为主，为丘陵坝子，属半山区，以红黑泡土为主，适宜包谷、花生、辣椒、烤烟等作物生长。一般海拔在1440m～1540m之间，相对高差50～200m，最高点为乡境南部碧云大山，海拔1776m，最低点为乡境北部与维摩交界处的公革河出境处，海拔1440m。辖区气候温和，属亚热带气候，年平均温度16.1℃～16.7℃，最热月（7月）平均气温21.8℃，最冷月（1月）平均气温8.9℃，极端最高温34℃，最低温-7.2℃。一年内10℃以上有267天，积温5000℃，无霜期303天，年降雨量1030mm，蒸发量1960mm，平均相对湿度79%。年日照1934h，太阳辐射量每平方厘米125千卡。主要灾害有旱、涝、大风、虫灾等，冬春旱、夏秋涝。 干河乡水系为珠江流域西洋江水系，主要河流为公革河，由干河村民委龙脉村小组入境，流经干河、卡吉坝子等地，由卡吉村民委松棵村小组出境，进入维摩乡斗果村民委，境内全长20km，河床平均宽度3m，深2m，平均流量260m3/h，最大流量（7月）6000m3/h，PH值为中性。 全乡有耕地总面积28022亩（其中：水田8888亩，旱地19134亩），人均耕地1.22亩，主要种植粮食、烤烟、辣椒、三七等作物；拥有林地110768.48亩，其中经济林果地563.5亩，人均经济林果地0.03亩，主要种柿子、板栗、桃李等经济林果；水面面积8880亩，其中养殖面积704亩；荒山荒地面积207090亩。主要经济作物有烤烟、辣椒、花生等，主产稻谷、玉米、小麦、大豆等。 乡内矿产资源主要为煤，干河、红舍克有贫煤和无烟煤，蕴藏量为1300万吨以上，发热量4800～6000千卡/公斤，年产量3～5万吨，主要供县城和附近农村的生活及工业用煤，另外，还有铝土矿、铁矿等。 八、项目周边环境 项目探矿区域总面积19.17km2，整个矿区覆盖红舍克、小鱼塘、倮邑泥、沙松冲、小舍克，矿区边界东至沙松坡、南至小舍克、北至小鱼塘和倮邑泥，红舍克位于探矿区西南地块内，红舍克水库位于项目矿区西北地块内，小舍克水库位于项目矿区南面边界210m处，矿区东面边界1733m处为凉水井、2395m处为三家寨、2233m处为碧云村，矿区东南边界2082m处为小龙白，矿区南面边界2040m处为上舍克、163m处为云南普阳煤化工有限责任公司，矿区西面边界330m处为大鱼塘，矿区西北边界1312m处为青龙箐，矿区北面边界1346m处为卡子箐。具体可见附图3和附图4。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济结构 砚山县全县辖江那镇、平远镇、稼依镇、阿猛镇、阿舍乡、维摩乡、干河乡、盘龙乡、蚌峨乡、者腊乡、八嘎乡和平远华侨农场、稼依华侨农场，共4镇7乡和2个华侨农场，共93个村民委员会、6个社区，1289个村民小组，总人口48.72万人。2017年，实现地区生产总值121.55亿元，同比增长8.5%，总量全州排名第二(其中第一二三产业增加值为25.72亿元、38.48亿元和57.35亿元，同比分别增长6.2%、8.7%和9.4%)；全县人均GDP25444元，比上年增加2107元；三次产业结构由上年22.05：31.97：45.98调整到21.15:31.66:47.19；非公有制经济实现增加值68.39亿元，同比增长8.8%，占GDP的比重达56.3%；全年规模以上固定资产投资完成121.56亿元，同比增长17.1%；全年社会消费品零售总额达44.78亿元，同比增长13.2%；全年完成地方财政总收入10.85亿元，同比年增长5.6%(一般公共预算收入完成7.52亿元，比上年增长7.1%)；年末全县金融机构人民币各项存款余额94.73亿元，同比基本持平；各项贷款余额67.83亿元，同比增长13.6%；农村常住居民人均可支配收入9755元，比上年增加830元，增长9.3%；城镇常住居民人均可支配收入29710元，比上年增加2353元，增长8.6%；招商引资共实施国内合作项目101个，实际到位资金74.05亿元，同比增长14.1%，其中省外实际到位资金36.89亿元，同比增长27.6%；省内州外实际到位资金37.16亿元，同比增长3.3%。 2、教育 砚山县全县各类学校227所（高级中学1所、完全中学2所、普通初级中学15所、九年一贯制学校1所、成人中等专业学校1所、职业高中学校1所、小学143所、幼儿园62所、特殊教育学校1所）。 3、文化、文物保护 砚山县全县有各种艺术表演团体684支，2014年成立了全省首家农民演艺合作社，合作社由19支文艺队组建而成，有固定社员561人。全县有民族文化群众艺术馆1个、公共图书馆1个、公共图书馆藏书量44296册。砚山县保留有西汉铜鼓、铜釜、铜铣、陶罐等文物；明万历年间建于今平远镇东南回龙村旁，被称为“要塞砥柱”的歪头营盘古迹；建于清代的田心清真寺、阿猛锁龙寺桥、鲁都克天主教堂等古建筑。1949年7月滇桂黔边区党委扩大会在阿猛魁星阁召开，现被列为云南省级重点文物保护单位、文山州级文物保护单位。民族文化浓郁多彩，壮族农历七月初一为祭杨六郎的传统节日，彝族农历六月二十四日为传统节日“草马节”，年正月初二到初九的“踩花山”活动是苗族的盛大传统节日，壮族“三月三”、苗族花山节、彝族火把节等传统节日和壮族草人舞、彝族弦子舞、苗族芦笙舞等均保留浓郁的民族风情，其中彝族弦子舞、壮族棒棒灯、弦子制作工艺传承人、壮族草人舞传承人已进入省级非物质文化遗产名录，白沙坡村获评“云南十大刺绣名村镇”荣誉称号。建于1908年具有法式建筑特点的鲁都克天主教堂至今仍保存较为完整，有清真寺21所，是全省民族团结进步示范县和宗教工作重点县。著名风景区有浴仙湖。 4、干河乡社会环境简况 干河乡辖干河、卡吉、碧云、红舍克４个村民委、55个村小组4942户、22944人，居住着彝、壮、汉、苗、瑶5种民族，少数民族19034人，占总人口的83.0%，彝族占总人口的34.3%。全乡农村经济总收入实现6464万元，工农业生产总值实现5946万元，完成粮食总产量976.7万公斤，完成地方财政收入47.21万元，财政支出234.57万元。全乡共有学校33所，其中中学1所，完小12所，初小12所，教学点8个。全乡设有科技文化活动室7个；业余文娱宣传队48支。 项目整个矿区不属于自然保护区，未发现国家及省级保护的野生动、植物资源，整个区域内生物多样性一般，项目区域及其附近500m没有需要特别保护的文化目标和文物目标。

三、环境质量现状

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 项目整个矿区覆盖红舍克、小鱼塘、倮邑泥、沙松冲、小舍克，所处区域有村庄、已建道路、采矿区、红舍克水库、普阳煤化工有限公司、农用地和自然山体，探矿权范围内涉及3.92km2国家生态公益林和2.6km2省级生态公益林，但此次探矿工作范围均不涉及国家生态公益林、省级生态公益林和基本农田，项目所处区域未经过相关环境质量现状监测，根据现场踏勘，项目所处区域环境质量现状为： 1、环境空气：项目整个矿区覆盖红舍克、小鱼塘、倮邑泥、沙松冲、小舍克，所处区域有村庄、已建道路、采矿区、红舍克水库、普阳煤化工有限公司、农用地和自然山体，项目所处区域大气环境主要受村庄村民日常活动产生的燃源废气、来往车辆产生的汽车尾气和路面扬尘、采矿区粉尘扬尘、普阳煤化工有限公司生产废气的影响，其中燃源废气产生量较小，项目区域地势开阔，燃源废气经大气稀释扩散后对区域环境空气质量影响不大，来往车辆产生的汽车尾气和路面扬尘经大气稀释扩散后对环境影响不大，采矿区粉尘扬尘和普阳煤化工有限公司生产废气虽然采取了一定大污染防治措施，但是对项目区域大气环境质量还是存在一定影响；参照《云南文山铝业有限公司红舍克尾矿库（北库）扩容工程环境影响报告书》中大气环境质量现状监测资料，监测时间为2017年4月9日～4月15日，监测因子为TSP，监测点位为碧云村、小舍克村、红舍克村，监测结果显示各监测点TSP日平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级浓度限值，目前项目所处区域环境空气质量较好。 2、地表水：项目所处区域坑塘较发育，补给主要来源大气降水，探矿权范围西北地块内为红舍克水库、南面边界210m处为小舍克水库，红舍克水库位于公革河支流干河区红舍克村，径流面积为26.80km2，总库容为630万m3、兴利库容310万m3、死库容20万m3，属于小(一)型水库，主要功能为农业灌溉、防洪，小舍克水库总库容约13万m3，主要功能为农业灌溉。参照《云南文山铝业有限公司红舍克尾矿库（北库）扩容工程环境影响报告书》中地表水环境质量现状监测资料，监测时间为2017年4月13日～4月15日，监测因子为pH、COD、BOD5、总磷、NH3-N、石油类、硫化物、氟化物、砷、铜、铅、锌、汞、镉、粪大肠菌群共15项，监测断面为红舍克水库和小舍克水库中线断面，监测结果显示各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。 3、地下水：结合项目所处区域水文地质情况，项目所处区域地下水为碳酸盐岩类岩溶水（富水性较强，多年平均径流模量Mo=5～10L/s·km2）和基岩裂隙水（富水性中等，多年平均径流模量Mo=1～5L/s·km2），地下水埋深＜50m，地下水自西南向东北流动，为地下水补给径流区，补给主要来自大气降水，除红舍克水库内有一下降泉（东经104°18′48″，北纬23°43′7″，流量3.21L/s）、碧云村有一出露泉点（东经104°21′20″，北纬23°41′32″，项目探矿权范围东面边界2250m处，无饮用功能，主要补给地表水）和附近村庄有人工开凿井（功能为饮用和灌溉）以外，其余地方未发现地下水露头，参照《云南文山铝业有限公司红舍克尾矿库（北库）扩容工程环境影响报告书》中地下水环境质量现状监测资料，监测时间为2017年4月13日～4月14日，监测因子为pH、高锰酸盐指数、溶解性固体、氨氮、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、总硬度、氟化物、铜、锌、汞、镉、铅、砷、六价铬、总大肠菌群共17项，监测点位为红舍克村井水和碧云村泉点，监测结果显示各监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求，地下水环境较好。 4、噪声：项目所处区域声环境质量主要受村庄村民日常活动产生噪声、项目区域内来往车辆产生的车辆噪声、采矿区和普阳煤化工有限公司生产噪声的影响，其中日常生活噪声值不大，车辆噪声为瞬时噪声，对项目所处区域声环境质量影响均不大，项目所处区域声环境质量噪声主要受采矿区和普阳煤化工有限公司生产噪声影响，参照《云南文山铝业有限公司红舍克尾矿库（北库）扩容工程环境影响报告书》中声环境质量现状监测资料，监测时间为2017年4月13日～4月14日，监测因子为等效连续A声级，监测点位为红舍克村和小舍克村，监测结果显示红舍克村和小舍克村声环境质量均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，目前项目所处区域声环境质量一般。 5、生态环境：根据《云南省生态功能区划》，项目所处砚山县属于“Ⅲ高原亚热带北部常绿阔叶林生态区”、“Ⅲ1滇中高原谷盆半湿润常绿阔叶林、暖性针叶林生态亚区”中“Ⅲ1-5邱北、砚山岩溶盆地水土保持生态功能区”，属于土壤保持生态功能区，主要生态特征为以岩溶盆地地貌为主，石灰岩大量出露。年降雨量900～1000mm，现存植被主要是云南松林，土壤以红壤、石灰土和水稻土为主，主要生态环境问题为土地利用过度带来的石漠化，生态环境敏感性为石漠化高度敏感，主要生态系统服务功能为石漠化地区的生态恢复和治理，保护措施与发展方向为加强石漠化的生物治理和工程治理，调整产业结构，防止土地的进一步退化。根据《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号），砚山县属于珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线内，岩溶地貌发育，是红河、珠江等重要河流的源头和上游区域，以中亚热带季风气候为主，植被以季风常绿阔叶林、半湿润常绿阔叶林、暖温性针叶林、石灰岩灌丛等为代表，重点保护物种有灰叶猴、蜂猴、金钱豹、黑鸢、华盖木、云南拟单性木兰、云南穗花杉、毛枝五针松、钟萼木等珍稀动植物。 项目整个矿区覆盖红舍克、小鱼塘、倮邑泥、沙松冲、小舍克，所处区域有村庄、已建道路、采矿区、红舍克水库、普阳煤化工有限公司、农用地和自然山体，探矿权范围内涉及3.92km2国家生态公益林和2.6km2省级生态公益林，但实际探矿工作范围均不涉及国家生态公益林、省级生态公益林和基本农田，农用地内主要种植有玉米、蔬菜、水稻等当地常见农作物，自然山体主要植被类型有云南松林、石灰山灌丛、石灰山稀树草丛等组成，乔木以云南松、杉树、旱冬瓜为主，灌木层主要有清香木、铁仔、柃木、南烛、胡枝子、马桑、乌饭等，草本层有紫茎泽兰、野古草、拟金茅、茜草、黄背草、苦竹、麻竹等，植被长势一般，植被覆盖率不高，不涉及珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线重点保护物种，按照国务院1999年发布的《我国重点保护野生植物名录（第一批）》，项目所处区域不涉及国家重点保护植物，按照云南省政府1989年发布的《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》，项目区域不涉及云南省及保护植物，项目所处区域也未见名木古树。所处区域不属于自然保护区、风景名胜区等保护地，经询问当地居民和现场调查，由于人类活动频繁，受人为活动影响，区域内没有大型野生动物，区内野生动物的种类和数量均不丰富，多是常见种，主要有蛇、鸟、昆虫等，无特别需要保护的野生动物资源，生态环境相对简单。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目为铝土矿勘探项目，地理极值坐标（1980年西安坐标系）为东经104°17′42″～104°19′57″，北纬23°41′14″～23°44′29″，整个矿区覆盖红舍克、小鱼塘、倮邑泥、沙松冲、小舍克，具体的重点保护项目见表3-1。 表3-1 项目主要环境保护目标一览表. 环境要素; 保护对象; 规模; 位置和距离; 保护类别及目的. 声环境、空气质量; 砚山县干河乡红舍克村民委; 红舍克; 319户、1501人; 矿区范围内; 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类声环境功能区；《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 小鱼塘; 128户、544人. 倮邑泥; 145户、705人. 沙松冲; 106户、501人. 砚山县干河乡碧云村民委; 小舍克; 194户、866人. 砚山县干河乡碧云村民委; 凉水井; 51户、238人; 东面1733m. 三家寨; —; 东面2395m. 碧云村; 401户、1651人; 东面2233m. 小龙白; 60户、262人; 东南面2082m. 上舍克; 82户、374人; 南面2040m. 云南普阳煤化工有限责任公司; -; 南面163m. 砚山县干河乡红舍克村民委; 大鱼塘; 115户、553人; 西面330m. 青龙箐; 70户、365人; 西北面1312m. 砚山县干河乡干河村民委; 卡子箐; 65户、290人; 北面1346m. 水环境; 地表水; 红舍克水库; 项目西北地块内; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准. 小舍克水库; 南面210m. 地下水; 项目所处区域同一地下水文地质单元; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 生态环境; 现有植被; 项目区域内; 现有生态系统各单元及其功能不应受到削弱. 社会环境; 乡镇道路; 项目区域内; 保证道路畅通.

| 四、评价适用标准 |  |
| --- | --- |
| 环 境 质 量 标 准 | 一、环境空气质量标准 项目所处区域属于环境空气功能区二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级浓度限值，具体见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值. 序号; 污染物名称; 平均时间; 浓度限制; 浓度单位. 1; 二氧化硫(SO2); 年平均; 60; μg/m3. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮(NO2); 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 颗粒物(粒径小于等于10μm，PM10); 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 4; 颗粒物(粒径小于等于2.5μm，PM2.5); 年平均; 35. 24小时平均; 75. 5; 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 6; 氮氧化物（NOX）; 年平均; 50. 24小时平均; 100. 1小时平均; 250. 二、地表水环境质量标准 项目所处区域地表水为红舍克水库和小舍克水库，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准标准限值 单位：mg/L. 序号; 项目; 标准值; 序号; 项目; 标准值. 1; pH值（无量纲）; 6～9; 4; 氨氮（NH3-N）≤; 1.0. 2; 化学需氧量（COD）≤; 20; 5; 总磷（以P计）≤; 0.2. 3; 五日生化需氧量（BOD5）≤; 4; 6; 石油类≤; 0.05. 三、地下水环境质量标准 项目所在区域地下水主要用于生活饮用水和工、农业用水，地下水为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类，地下水质量标准执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，见表4-3。 表4-3 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中部分常规指标及限值. 序号; 指标; III类; 序号; 指标; III类. 感官性状及一般化学指标. 1; 色（铂钴色度单位）; ≤15; 8; 耗氧量（CODMn法，以O2计）/(mg/L); ≤3.0. 2; 嗅和味; 无; 9; 锰/(mg/L); ≤0.10. 3; 浑浊度/NTUa; ≤3; 10; 铜/(mg/L); ≤1.00. 4; 肉眼可见度; 无; 11; 锌/(mg/L); ≤1.00. 5; pH; 6.5≤pH≤8.5; 12; 铝/(mg/L); ≤0.20. 6; 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L); ≤450; 13; 铁/(mg/L); ≤0.3. 7; 溶解性总固体/(mg/L); ≤1000; 14; 氨氮（以N计）/(mg/L); ≤0.50. 微生物指标. 21; 总大肠菌群/(MPNb/100mL或CFUc/100mL); ≤3.0; 22; 菌落总数(CFU/mL); ≤100. 四、声环境质量标准 项目所处区域声环境功能区为2类，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准，具体见表4-4。 表4-4 《声环境质量标准》(GB3096-2008). 声环境功能区类别; 环境噪声限值，dB(A). 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 五、其它 《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)中相关要求，具体见表4-5。 表4-5 《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）的标准值. 级别; 平均侵蚀模数（t/km2·a）; 平均流失厚度（mm/a）. 微度; ＜200，＜500，＜1000; ＜0.15，＜0.37，＜0.74. 轻度; 200，500，1000～2500; 0.15，0.37，0.74～1.9. 中度; 2500～5000; 1.9～0.37. 强烈; 5000～8000; 3.7～5.9. 极强烈; 8000～15000; 5.9～11.1. 剧烈; ＞15000; ＞11.1. 注：本表流失厚度系按土密度1.35g/cm3折算，各地可按当地土壤干密度计算. |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 一、大气污染物排放标准 项目不涉及施工期，运营期排放大气污染物主要为颗粒物，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值，具体见表4-6。 表4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 序号; 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 二、噪声排放标准 项目所处区域声环境功能区为2类，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准，具体见表4-7。 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A). 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制建议： 1、废气：项目运营期涉及的废气包括粉尘扬尘、发电机废气、机动车尾气和工作人员生活废气，均为无组织排放，其中粉尘扬尘经防尘网、篷布、其它挡尘设施、洒水降尘、缩减工作时间、进出车辆慢行、工作区尽量避开村庄等措施后，对环境影响不大，发电机废气和机动车尾气产生量不大，经大气稀释扩散、周边植物吸收净化后对所处区域环境空气质量影响不大，项目工作人员日常活动产生的生活燃源废气和油烟量不大，经周边大气稀释扩散后对环境影响不大，旱厕、化粪池使用过程恶臭产生量不大，对环境影响不大，生活垃圾及时清运后临时堆存产生的恶臭对环境影响不大。故本项目废气不作总量控制要求。 2、废水：项目运营期涉及的废水包括探矿废水和生活污水，其中探矿废水主要来自探槽涌水、探槽积水、钻孔涌水以及钻孔积水。涌水和积水设置临时的简易沉清池进行沉清处理，沉清底泥打捞出来运往周边村庄生活垃圾集中堆放点集中堆存，等待后期最终处置，沉清后的涌水和积水用于项目区域洒水降尘，避免涌水和积水直接外排农用地和自然山体；生活污水依托借宿村庄排水系统、旱厕或化粪池处理后用作农肥。均得到妥善处理，故本项目废水不作总量控制要求。 3、固体废物：项目运营期涉及的固废主要是探矿固废和生活垃圾，探矿固废主要是废土石，经临时堆放后均回填于探槽和钻孔内，不外排环境，生活垃圾集中清运至借宿村庄生活垃圾集中收集点进行集中堆放，均得到妥善处置，对环境影响不大，故本项目固体废物不作总量控制要求。 |

五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期：经过之前勘探工作的进行以及勘探区域内村庄、采矿区的建设，项目勘探区域内有较多现成道路，项目施工期沿用已有道路，同时项目不设置办公生活用房，项目技术人员和临时聘用村民多在工作区域周边村庄吃住，特殊情况（看守设备等）会搭建简易帐篷进行短期暂住，故本项目不涉及施工期。 二、运营期： 地质测量 确定探矿点 槽探或钻探 采样 外送分析 N 室内整理、提交报告 W、N、G、S、E 图5-1 项目运营期探矿工艺流程及产污位置框图 注：W、N、G、S、E分别表示废水、噪声、废气、固体废弃物、生态影响 (一)项目探矿工艺流程简介： 项目整个探矿过程工艺流程主要包括地质测量、确定探矿点、探槽开挖、钻探、采样、样品外送分析、室内整理和报告编写等工序，探矿过程中产生废土石就近临时堆放于探槽、钻孔附近，不设置专门的废土石堆放场，勘探矿种为铝土矿，不涉及岩体的爆破，主要以人工开挖为主，配合少量机械操作，各个环节简述如下： (1)地质修测 对勘查区进行1:2000的地质修测，对已知矿点的赋矿规律，矿体与围岩的接触关系，矿体的空间形态等进行观察描述，总结项目区内主要成矿规律，用已知推测未知的方法，预测可能的找矿靶区，所有地质点都用手持GPS，结合地形图定位，将点位标注在手图上，用直径2mm的实心园点(●)和空心小圈（○）分别表示实测和推测的地质点，并标注点号，同时定点用红油漆在基岩上划“⊙”以示点位，并在“⊙”旁边写上地质点号。 (2)槽探工程 主要用于地质测量圈定的露头较好、界线清晰地段，按100m左右工程间距布设施工。槽探工程力求揭露矿体顶底板，控制矿体厚度、品位，工程布置尽可能垂直矿化带或重要地质界线走向。槽口宽度根据覆盖层的厚度灵活掌握，一般1.5～2.5m，槽底宽0.6～0.8m，槽探深度一般不大于3m，并至少深入基岩0.3～0.5m，槽壁应尽可能地平整。探槽长度应以地质设计为准，深度应小于3m，槽底宽度应大于0.6m。两壁坡度，应根据土质、探槽深浅确定：槽深小于1m的浅槽，坡度应小于90°；1～3m的深槽，结实土层，坡度应为75°～80°；松软土层，坡度应为60°～70°；潮湿、松软土层，坡度应小于55°。人工掘进探槽时，禁止采用挖空槽壁自然塌落方法，槽壁应保持平整，松石应及时清除。槽口两侧1m内不得堆放土石和工具，在松软易坍塌地层掘进探槽时，两壁应及时进行支护，槽内2人以上同时作业时，相互间距应大于3m，探槽满足地质要求后应及时回填。 (3)钻探工程 钻探工作技术要求严格按勘查规范和《地质岩心钻探规程》(DZ/T0227-2010)进行设计，沿勘探线方向按50～100m工程间距布设钻孔。全孔岩心分层采取率不低于65%，矿层不低于80%，为避免选择性磨损，尽量保证矿心的完整度。岩矿心从岩心管取出后，必须按先后顺序排好，不得颠倒混淆，矿层的顶、底板采取率按矿心要求进行，该段残留岩心不得超过0.20m。终孔时，地质人员按地质、水文共同研究的封孔要求填写在封孔通知书上交与机台，机台按要求封孔，将封孔实际情况填写登记表中，各级人员签名后及时交给地质编录人员，封孔后立即埋设标石，在标石上注明孔号，并用水泥固定。 (4)样品的采集、加工及测试 1)样品采集 工作方法和技术要求按“地质矿产采样要求及方法”执行。各样品采集和送检过程中，严格采取防止污染、混淆、遗失的有效措施。结合矿区实际要求如下。 ①基本分析样 a、刻槽样 是应用于探槽、坑道及天然露头的取样方法。样沟均沿矿（化）体厚度方向布置，按不同的矿（化）体，不同的矿石类型、品级连续刻取，不得跳开作间断刻取，即连续刻取到矿（化）体至顶、底板样各1件，若未达要求者及时进行补采。 工作区使用的刻槽断面规格为10×5cm，取样长度：基本样长1.0m，一般样长1～1.5m；并按矿化强弱、矿化类型分样。刻样前先平整、清干净壁面上的污物或外来物后方能刻取。样槽下方采用铺垫清洁油布或坚韧聚塑布或橡皮垫接样。刻取易飞溅的坚硬岩、矿石时，在刻槽壁的另外两方应挂阻挡布，以防样品散失。 在探槽中，样品布在槽壁或槽底；沿穿脉坑道应布在一壁或掌子面上采取，两对壁地质情况不一致时，两对壁对应连续刻取。样沟产状要素（样沟倾向、倾角、方位角）在实地量取并登记。 b、劈心样 在矿体或矿化层编录完成后，及时布样、采样，并在岩心箱的采样位置作标记。为确保取样质量，岩矿心取样采用劈心机（电动锯心机）切取岩矿心的一半作分析样，严禁用手锤敲击采样。岩矿心锯割时，锯割面要求是岩矿心中轴面，且尽量垂直于矿化裂隙面（或层理面、板理面）进行，不得歪斜或顺矿化面锯割。若岩矿心为碎块状或粉、砂状，采样时，应将其较大的碎块打碎拌匀，用四分法取其中的一半作为样品，另一半用袋装好放在岩心箱内原位置。 采样时，严格遵守操作规程，防止样品互相混染，无损失。每采完一件样品及时装入样品袋称重，并附有标鉴，写明矿段名称，工程号、样品编号，原始重量，共几袋，此为第几袋等项目，及时由专人送样。 采样后及时进行质量检查，内容包括：刻槽样的样槽位置、规格、实际重量与理论重量的误差；矿心切开两半后的矿化均匀程度及其重量误差等，两者的重量误差不得超过20%，不合格者需补采或重采。 ②岩矿鉴定样 岩矿薄片样：采用打块法采集，规格3×5×10cm；要求采集2份/套，1份留作标本，1份送检。 ③化学全分析样 选择一至二个有代表性的工程，选其基本分析样或大于可采厚度五倍的厚矿体的组合分析副样，进行化学全分析。 ④组合分析样 组合样品的采集要在矿体初步圈定基础上进行。应在单工程内按矿体的矿石类型、品级以及伴生元素的富集进行组合，组合样厚度一般不大于5m，对厚度大、组分均匀的矿体可适当增大组合样长度。 采取组合样的工程数原则上不少于见矿工程的一半。当有害组分超限而需要分别圈定与估算储量或为圈定风化带时，可按实际情况增加工程数量，当矿石类型简单、组分均匀时，也可减少工程数量。组合分析工程的分布要避免过于集中或分散。 组合样品取自基本分析样品的副样，并按单样厚度加权求得组合样的取样质量。 ⑤小体重样 按不同的矿（化）体（群）、矿石类型、品级（低品位矿、工业矿）分别采取，单个矿区的有效样品数不能少于30件，并注意样品的代表性。 2)样品加工、分析测试 整个项目仅进行样品的现场采样、简单制样，样品集中存放于借宿农户家，后期统一运出进行进一步加工和分析测试，样品进一步加工和分析测试委托具有相应资质和进行过计量认证（CMA）的测试单位承担。其中样品的洗净干燥、破碎以及后续制样流程均运往测试单位进行。 (5)室内整理、综合研究工作 各类地质资料的整理汇编工作严格遵照《固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定》(DZ/T0079-93)、《固体矿产资源/储量分类》(GB/T17766-1999)、《固体矿产地质勘查规范总则》(DZ/T13908-2002)、《固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》(DZ/T 0033-2002)执行、《固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》(DZ/T0033-2002)及《铝土矿、冶镁菱镁矿地质勘查规范》(DZ／T 0209-2002)执行。通过对各类地质资料的整理汇编以及综合研究，最终提交勘探报告。 (二)项目工作人员生活环节 项目工作人员在探矿期间多在工作区域周边村庄吃住，特殊情况（看守设备等）会搭建简易帐篷进行短期暂住，在周边村庄吃住过程产生污染物均依托借宿村庄已有设施进行处理，在探矿区内短期暂住期间产生生活污水中较清洁部分用于探矿区域洒水降尘，粪便污水和生活垃圾均依托借宿村庄已有设施进行处理，本项目工作人员生活环节产污情况详见图5-2。 周边村庄旱厕或化粪池处理后用作农肥 生活垃圾 集中收集后，运至周边村庄垃圾收集处置点进行处理 生活污水 探矿区暂住工作人员 粪便污水 较清洁生活污水 探矿区域内洒水降尘 图5-2 项目运营期工作人员生活环节产污位置框图

主要污染工序： 项目为云南省砚山县红舍克铝土矿详查（保留）项目，是由云南文山铝业有限公司于2010年就开始勘查，历经5年勘查，至2015年后就再没进行相关勘查活动，仅按照云南省国土资源厅的要求进行了保留矿权的探矿证延续，按照最新勘察设计，本次环评评价的探矿面积为19.17km2，勘查矿种为铝土矿。本次勘探是在原有勘探工作的基础上进行，项目施工期可沿用已有道路，同时项目技术人员和临时聘用村民多在工作区域周边村庄吃住，特殊情况（看守设备等）会搭建简易帐篷进行短期暂住，不设置工作人员集中营地，故本项目不涉及施工期，而运营期主要进行地质测量、槽探、钻探、采样、样品外送、报告编制等工序，不设置专门的废土石堆放场，运营期产生的污染物详述如下： （一）大气污染源分析 项目工作人员多在工作区域周边村庄吃住，特殊情况（看守设备等）会搭建简易帐篷进行短期暂住，不设置工作人员集中营地，整个勘探过程中产生大气污染源主要是粉尘扬尘、发电机废气、机动车尾气和工作人员生活废气。 1、粉尘扬尘 项目探矿期间产生粉尘扬尘的环节主要包括：槽探工程、钻探工程开挖和回填产生粉尘扬尘；废土石临时堆放产生粉尘扬尘；取样、样品筛分过程中产生粉尘扬尘；场区内进出车辆产生路面扬尘。类比类似工程数据，此类型项目运营过程中产生的粉尘浓度约为10mg/m3，以无组织形式外排周边环境。 2、发电机废气 项目槽探一般主要采用人工开挖，少数情况下会使用机械进行探槽开挖，而钻探过程使用专门的钻机，钻机等机械使用过程中主要依托周边村庄已有供电系统，供电无法保证时使用柴油发电机供电，柴油发电机发电过程中因燃烧柴油，会产生一定的燃油废气，主要成分为碳氢化合物、CO、NOX等，以无组织形式外排周边环境。 3、机动车尾气 项目运营过程中进出机动车使用过程中会产生一定机动车尾气，以无组织形式外排周边环境。 4、生活废气 项目工作人员多在工作区域周边村庄吃住，特殊情况（看守设备等）会搭建简易帐篷进行短期暂住，不设置工作人员集中营地，工作人员日常活动过程中主要依托借宿农户家的电、柴、秸秆、太阳能等生活能源，其中电、太阳能属于清洁能源，柴、秸秆属于生物质能源，使用过程中污染物产生量不大，且本项目工作人员共32人，生活能源使用量不大，故本项目工作人员日常活动产生的生活燃源废气和油烟量并不大；同时项目工作人员使用周边村庄农户家的旱厕或化粪池进行粪便污水的处理，旱厕或化粪池使用过程中会产生一定恶臭；另外工作人员生活垃圾的临时堆存过程也会产生一定恶臭。生活废气均以无组织形式外排周边环境。 （二）水污染源分析 1、探矿废水 项目使用槽探工程和钻探工程进行此次工作范围内的矿产勘查，探矿废水主要来自探槽涌水、探槽积水、钻孔涌水以及钻孔积水，项目槽探深度一般不大于3m，钻孔孔深为20～75m，项目槽探和钻探过程均只是涉及地下水隔水顶板之上区域，开挖过程不涉及地下水，故项目探槽涌水和钻孔涌水主要来自开挖铝土矿矿层基岩裂隙水，探槽积水和钻孔积水主要是雨季形成积水。 (1)探槽和钻孔涌水 根据项目所处区域水文地质情况，项目所处区域基岩裂隙水多年平均径流模量Mo=1～5L/s·km2）（本环评按3L/s·km2），项目共有19条探槽（2000m3）、126个钻孔（5230m），但探槽深度一般不大于3m，涌水量很小，本次环评不再进行计算，钻孔直径按36mm核算，则钻孔涌水面积为591.2m2，钻孔涌水量为0.002L/s，钻孔保留时间按3d核算，则项目整个探矿期间钻探工程进行过程中钻孔涌水量为0.52m3，实际工作天数为240d，则涌水量平均为0.002m3/d，探槽和钻孔涌水中主要污染物为SS、泥沙等，项目方用于采矿区洒水降尘。 (2)探槽和钻孔积水 探槽和钻孔积水主要受大气降水影响，雨季探槽和钻孔进行开挖后若不及时回填处置，雨水将汇集到探槽和钻孔内，形成积水，根据业主提供信息，项目槽探工程和钻探工程均会刻意避开雨季，使用后也会及时进行回填和封孔，故探槽和钻孔积水产生量不大，积水中主要污染物为SS、泥沙等，项目方用于采矿区洒水降尘。 故项目探矿期间探矿废水产生量为0.002m3/d、0.52m3/探矿期。 2、生活污水 项目工作人员在探矿期间多在工作区域周边村庄吃住，特殊情况（看守设备等）会搭建简易帐篷进行短期暂住，不设置工作人员集中营地，村内吃住工作人员日常活动产生生活污水依托借宿农户家的旱厕或化粪池进行处理，在探矿区内短期暂住的工作人员日常活动产生生活污水中的粪便污水依托周边村庄农户家的旱厕或化粪池进行处理，少量较清洁生活污水则用于工作区域内洒水降尘。本项目共有工作人员32人，实际工作天数为240d，参照《云南省地方标准 用水定额》(DB53/T168-2013)中亚热带区、集中供水的农村居民生活用水定额，取项目工作人员用水量为75L/(人·d)，污水产生量按用水量的85%核算，则项目工作人员日常活动生活污水产生量为2.04m3/d、489.6m3/a，用水和排水均主要依托借宿村庄已有给水和排水设施，少量较清洁生活污水会用于探矿区洒水降尘，考虑项目工作范围距离周边村庄很近，本次环评按照生活污水均依托周边村庄旱厕或化粪池收集处理后提供给农户用作农肥进行考虑。 （三）声污染源分析 项目探矿期间噪声主要是水泵、开挖机械、钻机、发电机等机械设备使用产生的设备噪声、人员活动产生的噪声和来往车辆产生的车辆噪声，其中设备噪声声压级约为75～90dB(A)，来往人员产生的人员活动噪声声压级约为50～80dB(A)，进出车辆产生的车辆噪声声压级约为75～90dB(A)。 （四）固体废弃物污染源分析 1、探矿固废 项目探矿期间采用槽探工程和钻探工程进行工作，共有19条探槽（2000m3）、126个钻孔（5230m），钻孔直径按36mm核算，则钻孔工程量为5.32m3，则项目总工程量为2005.32m3，本次环评按照蓬松系数1.3核算，则项目探矿过程中开挖量为2606.92m3，项目样品量为基本分析样1380件、小体重测定样30件、化学全分析样5件、组合分析样5件、岩矿鉴定样20件，单件样品体积按0.005m3核算，则样品量为7.2m3，故废土石产生量为2599.72m3，项目方拟将其集中临时堆放于探槽和钻孔周边，待探槽和钻孔使用结束后及时回填于探槽和钻孔内。 2、生活垃圾 项目工作人员在探矿期间多在工作区域周边村庄吃住，特殊情况（看守设备等）会搭建简易帐篷进行短期暂住，不设置工作人员集中营地，工作人员日常活动产生的生活垃圾集中清运至借宿村庄生活垃圾集中收集点进行集中堆放，本项目工作人员共32人，实际工作天数为240d，按照每人每天产生的生活垃圾量为1.0kg核算，项目工作人员日常活动生活垃圾产生量为32kg/d、7.68t/a。

| 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| 大 气 污 染 物 | 槽探工程、钻探工程开挖和回填、废土石临时堆放、取样、样品筛分、车辆进出 | 粉尘扬尘 | 10mg/m3 | 10mg/m3 |
|  | 柴油发电机 | 发电机废气 | 少量 | 少量 |
|  | 来往车辆 | 机动车尾气 | 少量 | 少量 |
|  | 工作人员日常活动 | 生活燃源废气、油烟、恶臭 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 探矿过程 | 涌水、积水 | 0.002m3/d、0.52m3/探矿期 | 0 |
|  | 工作人员 | 生活污水 | 2.04m3/d、489.6m3/a | 0 |
| 噪 声 | 水泵、机械、钻机、发电机等 | 设备噪声 | 75～90dB(A) | 75～90dB(A) |
|  | 人员活动 | 人员活动噪声 | 50～80dB(A) | 50～80dB(A) |
|  | 进出车辆 | 车辆噪声 | 75～90dB(A) | 75～90dB(A) |
| 固 体 废 物 | 探矿过程 | 废土石 | 2599.72m3 | 0 |
|  | 人员活动 | 生活垃圾 | 32kg/d、7.68t/a | 32kg/d、7.68t/a |
| 其它 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目为一铝土矿勘探项目，整个矿区覆盖红舍克、小鱼塘、倮邑泥、沙松冲、小舍克，所处区域有村庄、已建道路、采矿区、红舍克水库、普阳煤化工有限公司、农用地和自然山体，探矿权范围内涉及3.92km2国家生态公益林和2.6km2省级生态公益林，但此次探矿工作范围均不涉及国家生态公益林、省级生态公益林和基本农田，农用地内主要种植有玉米、蔬菜、水稻等当地常见农作物，自然山体主要植被类型有云南松林、石灰山灌丛、石灰山稀树草丛等组成，乔木以云南松、杉树、旱冬瓜为主，灌木层主要有清香木、铁仔、柃木、南烛、胡枝子、马桑、乌饭等，草本层有紫茎泽兰、野古草、拟金茅、茜草、黄背草、苦竹、麻竹等，植被长势一般，植被覆盖率不高，不涉及珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线重点保护物种，按照国务院1999年发布的《我国重点保护野生植物名录（第一批）》，项目所处区域不涉及国家重点保护植物，按照云南省政府1989年发布的《云南省第一批省级重点保护野生植物名录》，项目区域不涉及云南省及保护植物，项目所处区域也未见名木古树。所处区域不属于自然保护区、风景名胜区等保护地，经询问当地居民和现场调查，由于人类活动频繁，受人为活动影响，区域内没有大型野生动物，区内野生动物的种类和数量均不丰富，多是常见种，主要有蛇、鸟、昆虫等，无特别需要保护的野生动物资源，生态环境相对简单。整个探矿过程中采用槽探工程和钻探工程进行勘探，共有19条探槽（2000m3）、126个钻孔（5230m），探矿过程中槽探工程和钻探工程的开挖、采样、废土石临时堆放等过程均会产生一定生态影响，主要表现在以下方面： (1)对土地利用的影响 项目探矿过程中共有19条探槽（2000m3）、126个钻孔（5230m），结合现场踏勘和业主提供资料，项目探矿工作范围主要涉及农用地和自然山体，为天然林停伐区域，不涉及公益林和基本农田，虽然一定程度上会对原有土地利用类型造成一定影响，但考虑项目探槽和钻孔的开挖面积并不大，废土石也是临时堆放，探矿结束后均会及时回填探槽和钻孔，对区域土地利用的影响是暂时的，不会造成深远影响。 (2)地形地貌的变化 项目探矿期间探槽深度一般不大于3m，钻孔深度为20～75m，探槽开挖深度并不大，而钻孔为直径36mm的孔洞，对地形地貌并不会产生很大影响，而探矿过程中废土石产生量为2599.72m3，根据业主描述，废土石临时堆放高度一般不超过1.5m，对区域地形地貌不会产生明显影响，且后期会及时回填至探槽和钻孔内，故项目的进行对所处区域的地形地貌并不会造成明显变化。 (3)对动植物及生物多样性的影响 项目探矿期间探槽和钻孔的开挖、废土石的临时堆放等过程，因地表覆盖物的铲除、临时堆放废土石的覆盖等，均会对原有的植被造成破坏，使得工作区域内单位面积上的植被覆盖率会有所降低，同时探矿过程中水泵等机械产生的设备噪声、工作人员产生的人员活动噪声以及车辆噪声等会对区域内栖息的小型动物造成干扰，使它们不得不进行转移至其它的区域，从而减少区域内的生物量，但考虑项目探矿工作区域主要为农用地和自然山体，植被覆盖率不高，区域内不涉及珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线重点保护物种，不涉及国家重点保护植物、云南省及保护植物，项目所处区域也未见名木古树，所处区域不属于自然保护区风景名胜区等保护地，经询问当地居民和现场调查，由于人类活动频繁，受人为活动影响，区域内没有大型野生动物，区内野生动物的种类和数量均不丰富，多是常见种，主要有蛇、鸟、昆虫等，无特别需要保护的野生动物资源，整个项目区域内主要以农村环境和自然环境为主，受到的人为影响因素较大，植被覆盖率不高，动植物种类也为当地常见种类，无需要特别保护的动植物种类，动植物数量也不多，项目的实施对区域动植物种类、数量的影响不大，且随着项目后期的回填和对开挖区域植被的修复，生态环境会得到恢复和改善，部分动物会返回原地生活繁衍，所以总体上项目的进行对区域动植物的影响范围很小，对区域生物多样性影响也较小。 (4)水土流失影响 根据业主提供资料并结合现场情况调查，项目实施过程中占用、损坏的水土保持设施主要包括一些具有一定水土保持功能的灌木丛地，未占用专项水土保持设施面积。随着项目的实施，因探槽的开挖会增加项目区域的水土流失量，同时项目废土石的临时堆放过程若遇雨天，废土石被雨水冲刷也会造成大量水土流失，根据业主提供资料可知，项目共有19条探槽（2000m3），经计算知废土石产生量为2599.72m3，粗略估算项目可能造成水土流失的面积约6532.77m2（探槽平均深度按1.5m核算，废土石临时堆放高度按照1.5m核算），项目所处区域为《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)中轻度侵蚀区，项目施工前水土流失量为2.15t（土地开挖时间为240d，平均侵蚀模数取500t/km2·a），项目开挖过程会尽量避开雨季进行，开挖过程产生的水土流失量按照《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)中中度侵蚀核算，则项目施工过程产生水土流失量为10.74t（土地开挖时间为240d，平均侵蚀模数取2500t/km2·a），故项目运营期新增水土流失量为8.59t。 (5)景观影响 项目实施后，将会破坏原有景观，主要表现为探槽和钻孔的开挖、废土石的临时堆放将原有的山体缀块分为大小不一的斑点，勘探面的颜色、造型与周边缀块产生一定的突兀，但考虑项目勘探时间不长，探矿工作范围内及周边200m内无自然风景区和名胜古迹，无珍稀植物及古树名木，无风景名胜及特殊文物保护单位等视觉景观敏感点，项目的进行对景观的影响较小，只要项目方及时将废土石回填，并采取植被恢复，对景观的影响是暂时的。 (6)安全运行影响 项目运营期采用探槽和钻孔进行探矿，槽探深度一般不大于3m，开挖的过程中若不进行适当支护、产生的开挖土石不进行正确堆放等的情况下，可能会造成井壁或废土石堆体滑落的情况，从而会对井内作业的人员造成一定的安全影响。 (7)探矿结束后项目区生态环境影响 项目服务期满后，若不对开挖的废土石进行有效的处置或对探槽、钻孔不进行土石回填，将会加剧和形成一些环境问题，主要表现为废土石堆放区域和裸露探槽表土裸露、地表疏松，在地表径流和降雨的影响下，易加剧水土流失，钻孔未封堵形成地下水污染渠道。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 经过之前勘探工作的进行以及勘探区域内村庄、采矿区的建设，项目勘探区域内有较多现成道路，项目施工期可沿用已有道路，同时项目不设置办公生活用房，项目技术人员和临时聘用村民多在工作区域周边村庄吃住，特殊情况（看守设备等）会搭建简易帐篷进行短期暂住，不设置工作人员集中营地，故本项目不涉及施工期，本次环评不做施工期环境影响分析。

营运期环境影响简要分析： 项目建成后，其对环境的影响主要如下： （一）对环境空气的影响 1、粉尘扬尘 项目探矿期间槽探工程和钻探工程的开挖和回填、废土石的临时堆放、取样和样品筛分过程以及场区内进出车辆均会产生粉尘和扬尘，尤其在风干物燥时，产生的粉尘扬尘会影响区域空气环境质量，进而对周边山体植被、农用地中的农作物、村庄环境空气质量等产生一定影响，也会影响区域景观环境，类比类似工程数据，此类型项目运营过程中产生的粉尘浓度约为10mg/m3，对照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值（颗粒物无组织排放监控浓度限值为周界外浓度最高点1.0mg/m3），且根据经验数据，粉尘扬尘影响区域为200m范围内，考虑整个矿区覆盖红舍克、小鱼塘、倮邑泥、沙松冲、小舍克，矿区边界东至沙松坡、南至小舍克、北至小鱼塘和倮邑泥，红舍克位于探矿区西南地块内，红舍克水库位于项目矿区西北地块内，南面边界163m处为云南普阳煤化工有限责任公司，故本环评要求：①探槽、钻孔开挖过程注意轻挖轻放，加快取样速度，尽量减少废土石临时堆放时间，待探槽、钻孔使用完成后及时将废土石进行回填，及时对探槽覆土进行表层植被恢复，钻孔及时封孔处理，若废土石需较长时间临时堆放，必须使用防尘网或篷布进行覆盖，并适量洒水降尘；②取样、样品筛分过程需尽量缩减工作时间，避免长期户外工作造成粉尘扬尘的产生，同时样品筛分过程使用防尘网或其它挡尘设施将筛分过程产生粉尘扬尘进行围挡，避免其大量扩散；③进出车辆慢行，减少扬尘产生量；④工作区域尽量避开村庄，不可避免靠近村庄时需注意及时洒水降尘，尽量缩减工作时间。 2、发电机废气 项目探矿期间钻机等机械使用过程中在供电无法保证时会使用柴油发电机进行机械设备的供电，柴油发电机发电过程中因燃烧柴油，会产生一定的燃油废气，主要成分为碳氢化合物、CO、NOX等，以无组织形式外排周边环境，但考虑项目机械设备使用量不大，柴油发电机的使用频率不高，且项目所处区域周边地势开阔，柴油发电机短期使用产生废气经所处区域大气稀释扩散、周边植物吸收净化后对所处区域环境空气质量影响不大。 3、机动车尾气 项目运营过程中进出机动车使用过程中会产生一定机动车尾气，但考虑项目来往机动车量并不大，尾气产生量不大，且项目区域地势开阔、空气流通好，机动车尾气经大气稀释扩散、周边植物吸收净化后对所处区域环境空气质量影响不大。 4、生活废气 项目工作人员多在工作区域周边村庄吃住，特殊情况（看守设备等）会搭建简易帐篷进行短期暂住，不设置工作人员集中营地，工作人员日常活动过程中主要依托借宿农户家的电、柴、秸秆、太阳能等生活能源，根据工程分析可知，本项目工作人员日常活动产生的生活燃源废气和油烟量不大，经周边大气稀释扩散后对环境影响不大；同时项目工作人员使用周边村庄农户家的旱厕或化粪池进行粪便污水的处理，旱厕和化粪池使用过程中会产生一定恶臭，但考虑项目劳动定员为32人，生活污水产生量就不大，旱厕或化粪池使用过程中恶臭产生量不大，对环境影响不大；另外工作人员生活垃圾的临时堆存过程也会产生一定恶臭，只要项目工作人员注意生活垃圾及时清运至村庄生活垃圾集中收集点，等待生活垃圾最终妥善处置，生活垃圾临时堆存产生的恶臭对环境影响不大。 （二）对水环境的影响 1、对地表水环境的影响 根据工程分析可知，项目运营过程中会产生探矿废水和生活污水，其中探矿废水主要来自探槽涌水、探槽积水、钻孔涌水以及钻孔积水，探矿废水产生量为0.002m3/d、0.52m3/探矿期（其中探槽涌水、探槽和钻孔积水很小，主要为钻探涌水），项目工作人员日常活动生活污水产生量为2.04m3/d、489.6m3/a，项目方拟将探槽和钻孔涌水、探槽和钻孔积水用于采矿区洒水降尘，村内吃住工作人员日常活动产生生活污水依托借宿农户家的旱厕或化粪池进行处理，在探矿区内短期暂住的工作人员日常活动产生生活污水中的粪便污水依托周边村庄农户家的旱厕或化粪池进行处理，少量较清洁生活污水则用于工作区域内洒水降尘。 考虑项目区域内有较多农用地和自然山体，虽然探矿废水产生量小，且项目所处区域无明显地表水体，但是不妥善处理直接外排，对所处区域农用地和自然山体还是会造成一定影响，因此本环评要求项目方进行探矿过程中设置临时的简易沉清池，将探槽、钻孔涌水和积水集中收集进行沉清处理后，沉清底泥打捞出来运往周边村庄生活垃圾集中堆放点集中堆存，等待后期最终处置，沉清后的涌水和积水用于项目区域洒水降尘，避免涌水和积水直接外排农用地和自然山体，降低其对周边环境产生影响；生活污水产生量不大，依托借宿村庄排水系统、旱厕或化粪池处理后对环境影响不大。 2、对地下水环境的影响 项目运营过程中使用探槽和钻孔进行矿产资源的勘探，探槽深度一般不大于3m，钻孔深度为20～75m，项目槽探和钻探过程均只是涉及地下水隔水顶板之上区域，开挖过程不涉及地下水含水层，不会造成地下水扰动、地表水灌冲现象，探矿期间对地下水位影响不大，且项目开挖过程中，虽然因开挖会破坏地表植被，会降低区域保水性能，减少地下水大气降水补给量，但另一方面，开挖作业剥离地表土壤，会使地表至地下水第一含水层之间的厚度变薄，会缩短雨水入渗补给的时间，从而单位时间内会增加入渗补给量，故项目探矿过程中对地下水水位、水量等造成的影响较小。 且项目所处区域村庄均使用集中供水，项目探矿期间对所处区域地表水和地下水影响均不大，对所处区域村庄饮用水水源无影响。 （三）对声环境的影响 1、设备噪声 项目探矿期间设备噪声声压级约为75～90dB(A)，采用噪声衰减模型对设备噪声影响进行预测。 Loct(r)＝Loct(r0)－20lg(r/r0)－△Loct 式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的声压级； Loct(r0)—参考位置处的声压级； r0—参考位置测点与声源之间的距离(m)； r—预测点与声源之间的距离(m)； △Loct—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量)，本建设项目地点开阔、无声屏障、遮挡物等，因此衰减量忽略不计。 距噪声源不同距离处的噪声预测值见表7-1。 表7-1 距噪声源不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A). 声源声级; 5m; 10m; 20m; 32m; 40m; 60m; 80m; 100m; 163m; 330m. 90; 76; 70; 64; 60; 58; 54; 52; 50; 46; 40. 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)），由表7-1预测结果可知，项目探矿期间设备机械使用过程中产生的设备噪声昼间32m外达标、夜间100m外达标，云南普阳煤化工有限责任公司(163m)、大鱼塘(330m)及其他敏感点处均可实现昼夜噪声达标，但考虑项目整个矿区覆盖红舍克、小鱼塘、倮邑泥、沙松冲、小舍克，为降低项目设备噪声对探矿区域内村庄的影响，本环评提出如下措施：①选用功能好、噪音低或配套隔声和消声设施的机械设备；②对机械设备进行及时的保养和维修，严守操作规范，以使机械设备时常处于良好运作状态，避免产生非正常的运行噪声；③将柴油发电机、水泵等大噪声设备添加减震垫，减少大噪声设备运行噪声；④尽量将机械设备放置与远离项目矿区覆盖村庄一侧使用，禁止夜间进行勘探机械设备的使用。 2、人员活动噪声 项目营运期人员活动会产生噪声，噪声声压级为50～80dB(A)，考虑该噪声均为瞬时性噪声，且声压级不大，通过几何发散衰减和空气吸收衰减后，对周边环境影响不大。 3、车辆噪声 项目运营期进出车辆产生的车辆噪声声压级为75～90dB(A)，但车辆噪声为间断性产生，具有产生地点相对分散、间断性、瞬时性、时段性、不确定性等特点，加之噪声能量的不可积累性，只要加强进出车辆的管理，禁止机动车在项目区内鸣号，噪声通过几何发散衰减和空气吸收衰减后，噪声值将会降低，其对环境的影响不大。 （四）固体废物对环境的影响 1、探矿固废 根据工程分析可知，项目探矿过程中产生的固体废物主要是废土石，废土石产生量为2599.72m3，项目拟将其集中临时堆放于探槽和钻孔周边，待探槽和钻孔使用结束后及时回填于探槽和钻孔内，由于矿产样品的取样，废土石量并不能完全满足探槽和钻孔的回填需求，但考虑样品量不大（7.2m3），故只要项目方运营过程中做好废土石的临时堆放，保证堆体安全，同时使用防尘网或篷布覆盖，探槽和钻孔使用完毕后及时回填，降低废土石临时堆放产生的水土流失和粉尘扬尘等影响，项目探矿过程产生废土石对环境影响不大。 2、生活垃圾 项目工作人员在探矿期间多在工作区域周边村庄吃住，特殊情况（看守设备等）会搭建简易帐篷进行短期暂住，不设置工作人员集中营地，工作人员日常活动产生的生活垃圾集中清运至借宿村庄生活垃圾集中收集点进行集中堆放，生活垃圾产生量为32kg/d、7.68t/a，只要项目方注意及时清运，生活垃圾对环境影响不大。 （五）产业政策符合性分析 本项目是铝土矿地质勘探项目，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）中的内容，本项目属于鼓励类第九条中“有色金属现有矿山接替资源勘探开发”，符合国家产业政策。 （六）与矿产资源规划符合性分析 铝土矿的应用领域有金属和非金属两个方面，是生产金属铝的最佳原料，也是最主要的应用领域，其用量占世界铝土矿总产量的90%以上，金属铝是世界上仅次于钢铁的第二重要金属，是电器工业、飞机制造工业、机械工业和民用器具不可缺少的原材料，铝土矿的非金属用途主要是作耐火材料、研磨材料、化学制品及高铝水泥的原料。根据《云南省矿产资源总体规划》（2016-2020年）可知，目前云南省铁、铜、铝土矿、铅锌、钨、锡、锑、金（岩金）、重晶石等十种矿产查明资源储量的静态保证程度低，故勘查开发区域布局滇东南地区包括红河、文山2个州（市）的21个县（市、区），区内重要矿产有锡、锑、钨、金、银、铅、锌、铝土矿、锰、铟等，建设成为有色和贵金属采、选、冶的主要基地，本项目属于《云南省矿产资源总体规划》（2016-2020年）附表4中重点勘查区，符合云南省矿产资源总体规划。 （七）环境管理简要分析 本项目属于探矿工程，项目运营过程中会对周边环境产生一定影响，因此项目方需注意按照环评中提出的相应治理措施，建立防止废气、废水、噪声、固体废弃物对环境造成影响的相关环境管理制度以及生态环境影响制度，且应配备专人分管环境保护工作，指导和监督工作人员，确保各项环保措施落实到位。另外，应关心并积极听取可能受项目环境影响的附近村民的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 （八）竣工环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，本次评价提出了本项目竣工环保验收一览表，见表7-2。 表7-2 竣工环境保护验收一览表. 项目; 处理对象; 验收要求; 处理效果. 运营期; 大气环境; 粉尘扬尘; 防尘网、篷布或其它挡尘设施，洒水降尘; 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值. 水环境; 涌水和积水; 临时的简易沉清池; 沉清处理后用于洒水降尘. 生活污水; 依托借宿农户家的旱厕和化粪池; 得到妥善处理. 声环境; 设备噪声; 选用功能好、噪音低或配套隔声和消声设施的机械设备，大噪声减震垫; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准. 固废; 探矿固废; 废土石临时堆放防尘网或篷布; 固体废物有效收集处置，处置率100%. 生活垃圾; 及时清运至借宿村庄生活垃圾集中收集点进行集中堆放. 生态环境; /; 废土石及时回填，及时对探槽和钻孔覆土进行表层植被恢复和封孔，若废土石需较长时间临时堆放，必须使用防尘网或篷布进行覆盖，并适量洒水降尘; /. 其它; 必须认真落实“三同时”制度，确保各项污染治理措施的正常运行.

| 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| 大 气 污 染 物 | 槽探工程和钻探工程的开挖和回填、废土石的临时堆放、取样和样品筛分过程以及场区内进出车辆 | 粉尘扬尘 | 探槽、钻孔开挖过程注意轻挖轻放，加快取样速度，尽量减少废土石临时堆放时间，待探槽、钻孔使用完成后及时将废土石进行回填，及时对探槽覆土进行表层植被恢复，钻孔及时封孔处理，若废土石需较长时间临时堆放，必须使用防尘网或篷布进行覆盖，并适量洒水降尘；取样、样品筛分过程需尽量缩减工作时间，避免长期户外工作造成粉尘扬尘的产生，同时样品筛分过程使用防尘网或其它挡尘设施将筛分过程产生粉尘扬尘进行围挡，避免其大量扩散；进出车辆慢行；工作区域尽量避开村庄，不可避免靠近村庄时需注意及时洒水降尘，尽量缩减工作时间 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源大气污染物排放限值 |
|  | 柴油发电机 | 发电机废气 | 大气稀释扩散、植物吸收净化 | 对环境影响不大 |
|  | 来往车辆 | 机动车尾气 | 大气稀释扩散、植物吸收净化 | 对环境影响不大 |
|  | 工作人员日常活动 | 生活燃源废气、油烟、恶臭 | 燃源废气和油烟量不大，经周边大气稀释扩散；旱厕或化粪池使用过程产生恶臭量不大；生活垃圾及时清运至村庄生活垃圾集中收集点，等待生活垃圾最终妥善处置 | 对环境影响不大 |
| 水 污 染 物 | 探槽和钻孔 | 涌水和积水 | 设置临时的简易沉清池，将涌水和积水集中收集进行沉清处理后，沉清底泥打捞出来运往周边村庄生活垃圾集中堆放点集中堆存，等待后期最终处置，沉清后的涌水和积水用于项目区域洒水降尘，避免涌水和积水直接外排农用地和自然山体 | 得到妥善处理 |
|  | 工作人员 | 生活污水 | 依托借宿农户家的旱厕和化粪池进行处理后用作农肥 | 得到妥善处理 |
| 噪 声 | 水泵、柴油发电机等机械设备 | 设备噪声 | 选用功能好、噪音低或配套隔声和消声设施的机械设备；对机械设备进行及时的保养和维修，严守操作规范，以使机械设备时常处于良好运作状态，避免产生非正常的运行噪声；将柴油发电机、水泵等大噪声设备添加减震垫；尽量将机械设备放置与远离项目矿区覆盖村庄一侧使用，禁止夜间进行勘探机械设备的使用 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准 |
|  | 人员活动 | 人员活动噪声 | 通过几何发散衰减和空气吸收衰减 | 对环境影响不大 |
|  | 进出车辆 | 车辆噪声 | 加强进出车辆的管理，禁止机动车在项目区内鸣号，噪声通过几何发散衰减和空气吸收衰减 | 对环境影响不大 |
| 固 体 废 物 | 探矿过程 | 废土石 | 做好废土石的临时堆放，保证堆体安全，同时使用防尘网或篷布覆盖，探槽和钻孔使用完毕后及时回填 | 固体废物有效收集处置，处置率100%，对环境影响不大 |
|  | 人员活动 | 生活垃圾 | 及时清运至借宿村庄生活垃圾集中收集点进行集中堆放 |  |
| 其它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为一铝土矿勘探项目，整个矿区覆盖红舍克、小鱼塘、倮邑泥、沙松冲、小舍克，所处区域有村庄、已建道路、采矿区、红舍克水库、普阳煤化工有限公司、农用地和自然山体，农用地内主要种植有玉米、蔬菜、水稻等当地常见农作物，自然山体主要植被类型有云南松林、石灰山灌丛、石灰山稀树草丛等组成，乔木以云南松、杉树、旱冬瓜为主，灌木层主要有清香木、铁仔、柃木、南烛、胡枝子、马桑、乌饭等，草本层有紫茎泽兰、野古草、拟金茅、茜草、黄背草、苦竹、麻竹等，植被长势一般，植被覆盖率不高，所处区域不属于自然保护区，也无特别需要保护的野生动物资源，生态环境相对简单，运营期对生态环境的影响主要表现为对土地利用的影响、地形地貌的变化、对动植物及生物多样性的影响、水土流失影响、景观影响、安全运行影响以及探矿结束后生态影响，结合影响程度，本次环评从防止生态环境破坏及防治污染两个方面提出本项目生态环境保护措施，对可能出现的生态影响项目方应注意积极地采取保护和减缓措施，详述如下： (1)合理规划勘探方案，加强勘探管理，探矿项目一定要按计划进行，合理安排开挖探槽和钻孔，在勘查区内有序开挖，杜绝到处随地开挖，统筹安排探矿作业，尽量避开雨季实施，并且尽量做到一次到位，避免反复开挖，不允许超出范围探矿，特别是边缘范围要严格控制，使勘探引起的难以避免的植被破坏控制在批准的计划范围内，尽量减少探矿对周围生态环境的破坏，特别注意对脆弱植被的保护和对环境条件恶劣的局部地区的植被的保护。如尽量在植被密度较低的区域进行探矿作业，尽量减少人为活动范围，使周边的植物生长得到必要的环境保障，注意合理安排项目探槽和钻孔探勘位置，避开公益林、基本农田保护区，在开展勘查活动时应严格落实基本农田、公益林保护规定，选择无人耕种的荒地或地头空地进行勘探，同时注意勘探时间选择在农闲时节，避免与农民耕作时间重合，影响农民日常耕作，探矿工作开展前，与拥有探点周围农用地的农民积极协商，获得其同意后才能开展工作，避免纠纷； (2)强化植被恢复措施，保证植物种植资金落实，计划落实，管理落实，使探勘完成后，对植被的破坏能尽快恢复； (3)项目开挖过程应注意文明作业，尽量减少对周边植被的破坏，产生的废土石应集中临时堆存，后期及时回填，不能随意零散堆放，临时堆放过程使用防尘网或篷布覆盖，降低废土石堆放产生的水土流失； (4)项目运营期选用低噪声设备，注意设备的保养和维护，避免设备噪声的非正常排放，在探矿过程中如果遇到国家保护植物，应该上报向当地林业局且并进行备案，并按照林业局的要求采取相应的保护措施； (5)在探矿过程中禁止非法捕猎野生动物，在满足勘探需求的情况下，尽可能减少对野生动物生存环境扰动的行为； (6)探矿过程中尽量减少树木的砍伐，勘探后须做好进行植被恢复工作，以减缓勘探对地表植被及土壤的破坏； (7)待探矿活动结束后，按照国务院颁布的《土地复垦规定》（中华人民共和国国务院令第592号）“谁损毁，谁复垦”的原则，项目方必须做到探矿期间尽可能的不断恢复被破坏的土地，在探槽和钻孔使用结束后及时进行废土石回填、表层覆土和植被恢复，减少对景观的影响； (8)项目方进行探槽和钻孔开挖过程中合理安排作业计划，控制开挖坡度，及时整理开挖面，必要时进行支护，防止其垮塌。 (9)加强生态环境保护意识宣传，提高工人的生态环境保护素质，使其时刻注意自己的行为，不得打鸟和捕食野生动物，鼓励职工为资源的高效利用和减少生态环境影响提出自己独到的见解和意见，合理意见在勘探中给予采纳； (10)勘探过程中要制定严格的防火安全管理规定，严防火灾发生，备有必要的消防器材。 |  |  |  |  |

九、结论和建议

一、结论 1、本项目是铝土矿勘探项目，根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订）中的内容，本项目属于鼓励类第九条中“有色金属现有矿山接替资源勘探开发”，符合国家产业政策。 2、根据《云南省矿产资源总体规划》（2016-2020年）可知，目前云南省铁、铜、铝土矿、铅锌、钨、锡、锑、金（岩金）、重晶石等十种矿产查明资源储量的静态保证程度低，故勘查开发区域布局滇东南地区包括红河、文山2个州（市）的21个县（市、区），区内重要矿产有锡、锑、钨、金、银、铅、锌、铝土矿、锰、铟等，建设成为有色和贵金属采、选、冶的主要基地，本项目属于《云南省矿产资源总体规划》（2016-2020年）附表4中重点勘查区，符合云南省矿产资源总体规划。 3、环境现状评价结论 项目整个矿区覆盖红舍克、小鱼塘、倮邑泥、沙松冲、小舍克，所处区域有村庄、已建道路、采矿区、红舍克水库、普阳煤化工有限公司、农用地和自然山体，目前项目所处区域环境空气质量和声环境质量一般；项目所处区域坑塘较发育，补给主要来源大气降水，红舍克书库和小舍克水库各监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求；地下水环境质量较好；探矿权范围内涉及3.92km2国家生态公益林和2.6km2省级生态公益林，但实际探矿工作范围均不涉及国家生态公益林、省级生态公益林和基本农田，虽然项目所处区域砚山县属于《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发[2018]32号）中珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线内，但项目工作区域不涉及珠江上游及滇东南喀斯特地带水土保持生态保护红线重点保护物种、不涉及国家重点保护植物、不涉及云南省及保护植物，所处区域也未见名木古树，所处区域不属于自然保护区、风景名胜区等保护地，无特别需要保护的野生动物资源，生态环境相对简单。 4、施工期和运营期环境影响评价结论 项目不涉及施工期，运营期产生的废水、废气、噪声以及固废通过业主拟采取的措施和本环评报告表提出的相应补充和要求，对环境造成的影响不大。 5、项目对生态环境的影响是难以避免的，但只要严格遵守我国现行的有关法规和规范进行运营管理，认真落实本环评报告所提出的生态治理和防治措施，可将项目运营期产生的负面生态影响减小到最低限度。 综上所述，云南省砚山县红舍克铝土矿详查（保留）项目在落实了本报告表提出的各项环保措施后，从环境的角度评价是可行的。 二、要求 1、严格按照探矿实施方案进行矿产勘探，保证工作范围限制在规定的范围内，不允许超出范围探矿，探矿过程中尽量避开国家公益林、基本农田保护区和农用地，在开展勘查活动时应严格落实基本农田、国家公益林保护规定，勘探结束后，对破坏的植被尽快恢复。 2、不能以勘代采，若勘探的结果好，则需办理采矿证，并及时开展矿产开采的环境影响评价工作。 3、加强宣传教育工作，同时也应加强场区作业人员的环境知识教育和宣传，使他们在作业过程中自觉保护和爱护环境，项目工作人员禁止猎捕区域的动物，对树木的砍伐须经过林业主管部分的同意。 4、妥善处理项目进行过程中产生的废土石、生活垃圾以及生活污水等污染物，禁止未经处理随意外排环境。 5、严格执行环保“三同时”制度，确保污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 6、加强环境保护意识教育，在施工期和运营期建立相应环境保护管理制度，同时应设兼职的环境管理人员，负责监督环境管理制度的执行，项目设计和建设时，应落实各项环保投资。 7、项目进行过程中，应积极配合各级环境保护行政主管部门的监督管理。 8、项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后，方可投入生产或者使用。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按照《报告表》及砚环审〔2018〕 号文件批复要求，做好环境保护工作。 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1：立项批准文件 附件2：其他与环评有关的行政管理文件 附图1：项目地理位置示意图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌） 附图2：项目勘探地形地质及工程布置图 附图3：项目周边环境关系示意图 附图4：项目及周边环境现状图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。