建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项 目 名 称：砚山县年产5000万个电子元器件高频变压器建设项目

建设单位（盖章）：文山路华电子科技有限公司

编制单位：宁夏智诚安环技术咨询有限公司

编制日期：2018年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质    的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 表一：建设项目基本情况

| 项目名称 | 砚山县年产5000万个电子元器件高频变压器建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 文山路华电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 砚山工业园区承接产业加工区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传 真 | —— |  |  | 邮政编码 |  | 663100 |  |
| 建设地点 | 砚山工业园区承接产业加工区七期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 砚山县发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 | 2018-532622-39-03-034250 |  |  |  |
| 建设性质 | 新 建 |  |  |  |  | 行业类别 及 代 码 | C3821变压器、整流器和电感器制造 |  |  |  |
| 占地面积 （m2） | 4000 |  |  |  |  | 建筑面积(m2) | 8000 |  |  |  |
| 总 投 资 （万元） | 4900 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 43.5 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 0.89% |
| 评价经费 （万元） | 1.5 | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年12月 |  |  |  |  |
| 1 工程内容及规模 1.1 项目由来及概况 高频变压器是变压器的一种，作为开关电源最主要的组成部分。开关电源中的拓扑结构有很多，比如半桥式功率转换电路，工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波，然后通过高频变压器进行变压，输出交流电，高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少。典型的半桥式变压电路中最为显眼的是三只高频变压器：主变压器、驱动变压器和辅助变压器。 随着中国乃至全球电子市场的不断增长，中国的高频变压器供应商们对市场的前景更加乐观。作为一种基础性的电子元件，高频变压器可广泛应用于工业、家电、摄像机、液晶显示器和手机充电器等领域。由于这些市场在高速成长，因此引发了对高频变压器的大量需求。据了解，高频、低损耗、小尺寸和低价位的电子变压器是目前市场上最畅销的产品。 为了进一步提高产品的市场竞争力，文山路华电子科技有限公司决定投资建设高频变压器生产线，引进国际上先进的全自动生产设备，充分满足生产能力要求，满足产品性能及质量管理要求，快速优化电子、电器产业的产品结构，上连下延扩展产业链，形成产业的核心竞争力，不断提升产业发展层次和集聚水平，加快当地对电子行业结构调整和产业提升，有利形成一批产品科技附加值高、带动性强、产业集群的重大项目，完善电子产业集群地的产业链建设。 文山路华电子科技有限公司主营业务涉及的行业领域主要是电子产品行业，以生产电子产品和元器件制造加工为主。根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011本、2013年修正版）》第一类“鼓励类”。项目于2017年9月4日取得营业执照，于2018年5月取得项目投资备案证（项目代码：2018-532622-39-03-034250）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中相关规定，受文山路华电子科技有限公司委托，宁夏智诚安环技术咨询有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织人员进行了现场踏勘以及资料收集，认真分析了本工程的建设规模、主要技术标准、项目所在地的环境特征，以及本工程建设对当地经济发展、社会发展和生态环境影响，按照环境影响评价技术导则要求编制完成了该报告表，供建设单位上报审批。 1.2 工程内容和规模 本项目为年产5000万个电子元器件高频变压器建设项目，位于砚山县承接产业转移加工区，总投资4900万元，占地4000m2，总建筑面积8000m2。本项目租用砚山县承接产业转移加工区七期第七栋标准厂房整栋（共4层）作为生产厂房。 1.2.1 工程组成 本项目主要分为主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程。主体工程主要是生产车间；配套工程主要有电子材料仓库、成品仓库、配电室等；公用工程包括办公区、供电设施、供水设施、通讯设施、消防设施；环保工程包括一般固废存储间、废气处置设施、雨污分流系统、危废暂存间、化粪池、绿化等。详细项目建设情况见表1-1。 表1-1 项目布局规模一览表 工程类别; 工程内容; 建筑面积/规格; 概况. 主体工程; 生产车间; 2000m2; 位于7栋标准厂房3-4，为框架结构，每层建筑面积2000m2，3，4层作为主要的生产车间，两层平面布局大体相同，主要包括绕线车间、焊锡车间、人工操作生产线（包括点胶、装配、包胶、外观检查、外围包胶、耐压测试、电性测试）、含浸车间、生产办公室、会议室、工具储存室。. 辅助工程; 原料仓库; 1000 m2; 位于七期7栋标准厂房一层靠西侧，为框架结构，用于堆放原辅材料。. 成品仓库; 1000 m2; 位于七期7栋标准厂房一层靠东侧，为框架结构，用于堆放成品。. 供配电室; 20 m2; 设置两个供配电室，分别位于3、4层电梯旁，为框架结构。. 公用工程; 办公区; 2000m2; 位于7栋标准厂房二层，为框架结构，包括生产、技术、采购、质检、销售、财务部、经理室、会议室。. 卫生间; 1002; 标准厂房内每层设置一个50 m2的卫生间，共4个卫生间，均为钢架结构. 供水设施; /; 供水来源为砚山县自来水公司供水中心的自来水，项目用水直接由砚山县承接产业转移加工区附近供水干管接入。. 供电设施; /; 统一供电网络. 通讯设施; /; 通讯通过电信部门的固定电话，手机等进行对外联系。. 消防设施; /; 消防给水管网、消防栓. 环保工程; 化粪池; 25m3; 依托第七期标准厂房已建的化粪池，位于项目所在楼栋南侧. 废气收集排放设施; /; 点胶、焊锡、含浸每台设备安装废气收集系统，废气收集率大于90%，废气集中收集经活性炭吸附装置处理后通过楼顶20m高排气筒排放。. 一般固废收集装置; /; 一般固废存储间2间（10m2），分别位于3、4层的货梯旁；垃圾收集箱（1个）；垃圾桶（10个）. 危废暂存间; 10m2; 新建一个危险废物暂存间，位于项目厂房4楼，并采取相应的“三防”措施. 雨污分流系统; /; 本项目区采用“雨污分流”制. 绿化; 200m2. 1.2.2 原辅材料 项目主要原辅材料种类及用量情况见表1-2。 表1-2 主要原辅料一览表（年用量） 序号; 名 称; 单位; 数量; 备注. 1; 磁芯(平面); PCS; 50000000; 供应商提供. 2; 磁芯(气隙); PCS; 50000000; 供应商提供. 3; 骨架; PCS; 50000000; 外购. 4; 漆包线; Kg; 93382.29; 外购. 5; 绞线; Kg; 13300.26; 外购. 6; 挡墙胶带; m; 2191591; 外购. 7; 高温胶带; m; 16926; 外购. 8; 麦拉胶带; m; 36761863.04; 外购. 9; 三层绝缘线; m; 33083775.04; 外购. 10; 四层绝缘线; m; 1100960; 外购. 11; 铁弗龙套管; m; 190745.50; 外购. 12; 铁氟龙套管; m; 513642.06; 外购. 13; 铜箔; m; 2639868.67; 供应商提供. 14; 稀释剂; L; 22578.17; 外购. 15; 锡丝; Kg; 173.56; 外购. 16; 珍珠棉; PCS; 168662.60; 外购. 17; 纸箱; PCS; 13423.72; 外购. 18; 助焊剂; Kg; 401.68; 外购. 19; 标签; PCS; 50000000; 外购. 20; 高温锡条; Kg; 5962.29; 外购. 21; 黑胶; Kg; 1819.44; 外购. 22; 凡立水; L; 13630; 外购. 部分原辅材料理化性质介绍： （1）凡立水 项目浸油使用的主要原料为凡立水，凡立水为一种绝缘油，其主要成分为醇酸树脂（60%-70%）、混合溶剂（30%-40%）及低级脂肪烃（5%-15%），有刺激性气味，相对密度为0.9-1.0之间；属于高闪点易燃液体，遇明火、高温、火花等易燃烧；长期接触容易导致慢性中枢神经系统受损，记忆力减退，睡眠不安，注意力不集中，引起皮肤炎。 （2）黑胶 本项目使用的黑胶属于环氧树脂粘接剂，其主要成分为环氧树脂（20%）、特殊类环氧树脂（50%）、固化剂（3%）、催化剂（2%）、色粉（1%）、增韧剂（5%）及填充剂（19%）。该黑胶为黑色糊状液体，吸入蒸汽会刺激呼吸道，造成呕吐，食欲不振，入眼会造成轻微的刺激。 （3）稀释剂 本项目使用稀释剂来稀释凡立水。该稀释剂主要是由混合溶剂（99%）及添加剂（1%）组成；液态，具有刺激性气味，相对密度为0.76-0.86之间；属于高闪点易燃液体，遇明火、高温、火花等易燃烧；吸入或吞食容易造成中枢神经系统抑制，蒸汽可造成头痛，恶心，麻木及头晕等症状。 （4）助焊剂 本项目在焊锡的过程中需要使用助焊剂，其主要作用为：清除金属表面的氧化膜；在焊接物表面形成液态保护膜，隔绝高温时四周的空气，防止金属表面再被氧化；焊接瞬间让熔融状的焊锡与被焊锡物表面形成合金，顺利完成焊接。本项目使用的焊锡助焊剂主要成分为：脂松香（30%-60%）、异丙醇（1%-5%）、酒精（10%-20%）、仲丁醇（10%-30%）、甲醇（1%-5%）及二甲胺盐酸盐（1%-5%）。该助焊剂为液态，呈琥珀色，沸点为78℃，相对密度为0.926g/cm3，常温常压下化学性质比较稳定。 （5）锡（锡条、锡丝） 本项目使用无铅焊锡，是由99.97%的纯锡和其他非铅金属成分经过真空脱氧处理后的互相融合，能有效控制其它杂质，完全符合国际标准焊锡的要求，有下列特点：抗氧化性能极高；杂质浮渣极少，流动性大，损耗少。 1.2.3 主要设备 本项目主要设备见表1-3所示。 表1-3 主要设备情况一览表 序号; 项 目; 型 号; 单位; 数量. 1; CNC绕线机; HT－868; 台; 451. 2; 自动绕线机; AS－R31A12; 台; 12. 3; 全自动线; TSA－TA1252; 条; 1. 4; 自动焊锡机; L－98S01A; 台; 44. 5; 激光脱皮机; LB－CS30; 台; 6. 6; 全自动包胶机; LC－1406; 台; 45. 7; 烤箱; HT－015; 台; 12. 8; 真空含浸机; TSH－879－B2; 台; 12. 9; 综合测试仪; UC2868XD; 台; 45. 10; 多通道高压仪; 19053; 台; 25. 11; 单通道高压仪; 7162; 台; 17. 12; 分线机; 台; 3. 13; 流水线; 条; 20. 1.2.4 总平面布置 本项目位于砚山县承接产业转移加工区七期，生产区中心由南向北，包括厂房前区空地，项目租用七期第7栋标准厂房1-4层作为生产和办公用房。本项目总图布置结合场地现状及工艺条件，将厂区分为生产、仓储和办公等功能分区，既满足生产工艺要求，又能美化环境。各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。整个厂区布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。 本厂区设有1个出入口与园区道路连通，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道，人员、物料均由此进出。厂房设2个楼梯和2个货梯联通各个办公、生产区域。标准厂房1层作为原料和成品仓库，方便物资的存放和运输；2层作为办公区，主要设置生产、技术、采购、质检、销售、财务部、经理室、会议室；3、4层作为生产车间，3、4层楼生产区平面布局相同， 3、4楼平面布置：自西向东依次为货梯、一般固废储存间、绕线车间、焊锡车间、人工操作生产线（包括点胶、装配、包胶、外观检查、外围包胶、耐压测试、电性测试）、含浸车间、生产办公室、会议室、工具储存室（该位置3楼设计为危废暂存间）、客梯、步行梯，项目1-4层每层建筑面积为2000m2。 总体来讲，本项目在按照规范要求留有足够的安全通道、操作间距、符合安全、防火的前提下，尽量满足了工艺布置，做到了平面布置紧凑，运输线路短捷、通畅，人货分流，利于设备维修和安全性，平面布置相对合理。本项目平面布置见附图3、4。 1.2.5 生产规模及产品方案 生产规模：本项目达产后预计将形成年产5000万个电子元器件高频变压器的生产能力。 产品方案：高频变压器。 1.2.6 劳动定员及工作制度 项目劳动定员500人，其中管理人员40人、车间生产工作人员460人。本项目工作制度为年工作300d，每天工作8小时。 1.2.7 给排水系统 供水系统：本项目供水来源为砚山县自来水公司供水中心的自来水，项目用水直接由砚山县承接产业转移加工区附近供水干管接入。 排水系统：本项目区采用“雨污分流”制，雨水通过雨水管道收集后排入园区雨水管网；项目产生的生活废水及清洁废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后排入市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂处理。 消防安全系统：消防给水结合砚山县承接产业转移加工区供水管网，消防栓的布置满足消防规范需要，每120米一个的标准设置，每个消火栓含一个DN100出口和两个DN65出口。 1.2.8 供电、能源及通信 供电：园区已设有10KV高压供电线路，每幢厂房设有专用变压器1台，由园区配套电网变压器引入低压网络为三相230/400V中性点固定接地的TN-S系统至厂房4层顶配电室。 能源：项目营运期使用能源为电能。 通信：项目营运期内电话、有线电视、计算机网络等均依托现有通信管道线路接入。 1.2.9 环保工程投资 本项目总投资4900万元，其中环保投资43.5万元，占总投资的0.89％，配备环保专职人员负责项目环保设施的运行维护。各项环保投资详见表1-6。 表1-6 项目环保投资一览表 序号; 治理对象; 治理措施名称; 投资(万元); 备注. 1; 施工期; 装修粉尘; 洒水降尘，袋装清运; 0.8. 2; 装修噪声; 门窗关闭、车间墙体隔声降噪; /. 3; 装修、设备安装垃圾; 垃圾箱（2个）; 0.5. 4; 营运期; 雨污分流; 雨污分流系统及管网; /; 园区规划，投资不计入本项目内. 5; 生活污水; 化粪池（25m3）、排污口设置及标识; /; 化粪池为园区规划，投资不计入. 6; 生活垃圾; 垃圾收集箱（1个）、垃圾桶（10个）; 0.2. 7; 机械噪声; 高噪声机械设备安装减振垫、车间墙体隔声降噪; 8. 8; 大气污染物; 每台点胶、焊锡、含浸配备集气罩+排气管道+活性炭吸附装置+20m高排气筒; 20. 9; 危险废物; 设置危废暂存间，设置明显的标示牌；做防渗、防漏等措施; 6. 10; 一般固废; 设置一般固废储存间; 2. 11; 环境管理（监测、环评）; 监测平台建设、监测验收等; 4. 12; 绿化; 200m2; 2; 周边绿化为园区规划，项目区厂房内绿化为建设单位布置. 合 计; 43.5. 1.2.10 与园区依托关系 砚山工业园区始建于2007年，2013年6月被省政府确定为省级工业园区，园区规划面积为39.81平方公里，空间布局为“一园四区”（即承接产业加工区、生物资源加工区、三星坝新型产业区、循环经济产业区），园区重点发展电子、玩具、服装等转移产业，生物资源加工区、新型建材、矿产品精深加工及现代物流产业。 砚山工业园区承接产业转移加工区总规划面积17.21平方公里，紧靠广昆高速公路，园区内建有公租房、标准化厂房等设施。园区承接从事服装、电子、玩具加工等劳动密集型产业项目入驻，作为文山州承接东部产业转移的核心区。 （1）企业依托条件 项目位于砚山县工业园区承接产业转移加工区七期7栋标准厂房，项目建设方通过租赁方式取得。砚山县工业园区承接产业转移加工区标准厂房七期建设项目由砚山七乡工业园区投资开发有限公司投资建设，标准厂房已于2018年3月完成环评并取得砚山县环境保护局的批复。项目所在建筑7栋为4层混凝土框架结构标准厂房，项目总占地面积4000m2，总建筑面积8000m2，区内公用辅助设施已完善，且现已投入使用。 另外，其他如进场道路、化粪池、绿化带等，项目租用的建筑区域内均已完善，本项目只进行简单装修、设备安装、生产污水管网布置，其余不再进行单独建设。项目位于砚山县工业园区承接产业转移加工区七期已建成的7栋标准厂房，项目区周边楼栋已入驻企业主要为服装、电子等行业，北侧有广昆高速，交通非常便捷。 （2）排水依托条件 项目7栋楼为标准厂房，配套设置有化粪池，容积为25m³。项目产生的生活废水及清洁废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后排入市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂处理。 1.2.11 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 砚山县工业园区承接产业转移加工区标准厂房（七期）已完成环境影响报告表编制并取得批复文件，本项目租用砚山县承接产业转移加工区其中的7栋标准厂房进行电子元器件高频变压器生产，厂房为已建厂房。 项目租赁砚山县工业园区承接产业转移加工区七期已建成的7栋标准厂房第1-4层作为生产办公用房，项目南侧和北侧为空置厂房，西侧为正在建设的标准厂房，东侧为云南广富龙包装材料有限公司。规划入驻企业均为轻工行业，无大的污染物排放。故本项目现状存在的主要污染源为周边道路产生的扬尘、汽车尾气和噪声污染。 |

- 表二：建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1 地理位置及周边环境 砚山县位于云南省东南部，东经103°35′～104°45′、北纬23°18′～23°59′之间。东南北三面分别与文山州的广南、西畴、文山、丘北四县相连，西部与红河哈尼族彝族自治州的蒙自市和开远市接壤。东西最大横距107公里，南北最大纵距70公里，全县土地总面积3826.57平方公里。 江那镇地处砚山县城，是县政治、经济、文化、交通中心，东至本县者腊乡、南至盘龙乡、西至文山市秉烈乡、北至本县干河乡，普者黑机场离城区仅有5公里，323国道横穿其间，砚文、砚丘、砚西公路穿越全境，砚文、砚平高速公路在境内交接。 项目所在地位于砚山县工业园区承接产业转移加工区内，地理位置坐标为：北纬23°39′48.17″，东经104°20′26.55″。位于砚山县江那镇砚平高速公路连接线处，交通便利，是州县通往省城昆明及两广等地的必经之路。项目租赁砚山县工业园区承接产业转移加工区七期已建成的7栋标准厂房第1-4层作为生产办公用房，项目南侧和北侧为空置厂房，西侧为正在建设的标准厂房，东侧为云南广富龙包装材料有限公司。 项目周边关系图见附图2，项目地理位置图见附图1。项目周边关系详见表2-1。 表2-1 拟建项目周边关系 序号; 关心点; 距离; 与拟建项目的方位关系; 备注. 1; 文山世邦同创科技有限公司; 117m; 东南侧; 电子产品加工企业. 2; 云南广富龙包装材料有限公司; 40m; 东侧; 包装材料加工企业. 3; 云南仁贤通电子科技有限公司; 74m; 东南侧; 电子产品加工企业. 4; 文山世邦同创科技有限公司; 117m; 东南侧; 电子产品加工企业. 5; YSJ永盛杰科技有限公司; 160m; 东南侧; 电子产品加工企业. 6; 骏迪杰科技有限公司; 117m; 东侧; 电子产品加工企业. 7; 云南大地飞歌科技有限公司; 120m; 东南侧; 电子产品加工企业. 8; 云南乐伟科技有限公司; 128m; 东南侧; 电子产品加工企业. 9; 砚山乐旅科技有限公司; 160m; 东南侧; 电子产品加工企业. 10; GSTE格式特车联网公司; 188m; 东南侧; 电子产品加工企业. 11; 途畅乐享科技有限公司; 228; 东北侧; 电子产品加工企业. 12; 云南中恒电子科技有限公司; 217m; 东侧; 电子产品加工企业. 13; 文山科泰丰电子有限公司; 228m; 东南侧; 高清摄像头、玻璃盖板生产. 14; 云南中触电子有限公司; 275m; 东南侧; 触摸屏及LCD液晶显示屏生产. 15; 云南鑫盛纸品有限公司; 335m; 东北侧; 纸品加工企业. 16; 云南诗莹服饰有限公司; 318m; 东侧; 纺织品生产企业. 17; 百裕集团服装有限公司; 324m; 东南侧; 纺织品生产企业. 18; 云南金鼎纺织有限公司; 355m; 东南侧; 纺织品生产企业. 19; 兴业苑小区; 372m; 东南侧; 项目周边小区. 2 地形、地貌 砚山县地质构造属华南加里东褶皱带云南弧形构造单元。经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地质构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所～蚌峨褶皱带、老鹰山～阿猛褶皱带、长岭街～倮基黑褶皱带。 砚山县境内为滇东南岩溶丘源地貌。境内六诏山脉横贯其中，山脉走向较规则地由东向西延伸。地形从西北的最高点鲁都克逐步向东南方向的最低点八嘎三岔河倾斜，形成西北高、东南低的倾斜地势，地形地貌十分复杂。全境以岩溶盆地为主要地貌特征，有1平方公里以上的岩溶坝子35个，占全县总土地面积的27％；境内岩溶丘陵有167.71万亩，占全县总土地面积的29.10％；山地类型323.18万亩，占全县总土地面积的55.90％，并以中山山地、中山河谷为主要特征。 项目所在地位于砚山县工业园区承接产业转移加工区内，砚山县江那镇砚平高速公路连接线处，地处砚山县城郊区，处于砚山县工业园区内，厂区地势平缓，厂区周围均为标准生产厂房，无不良工程地质现象。 3 地质概况 砚山县地质构造属华南加里东褶皱带云南弧形构造单元。经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地质构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所～蚌峨褶皱带、老鹰山～阿猛褶皱带、长岭街～倮基黑褶皱带。 4 气候气象 砚山县境内属低纬高原季风气候，四季不明显，干雨季分明，立体气候特征较明显。热量资源丰富，≥10℃的活动积温2 500℃～6 500℃，年温差小，全年平均气温12.50℃～19℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃～10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃～25℃，极端最高气温33.20℃（1958年6月1日），极端最低气温-7.8℃（1968年2月14日）。无霜期250～320天，年日照时数1400～2100小时，年降雨量840～1 400毫米。境内海拔高低相差1183米，形成河谷、平坝、山地3种不动气候类型。干季（11月～次年4月），主要受西部干暖气流影响，空气干燥，降雨稀少，干季雨量仅161毫米，占全年总雨量的17％。雨季（5～10月），主要受西南和东南海洋暖湿气流的影响，湿度大，降雨较多，雨季雨量834.90毫米，占全年总雨量的83％左右。 项目所在区为亚热带季风气候区，其主要气候特征：温暖、湿润，有明显的干、雨季之分，每年的5月下旬至10月下旬为潮湿多雨的雨季，降雨多集中在7、8、9三个月，占全年总降雨量的50-59%，而11月至次年的5月为干季，主导风向为南风，风力最大达20m／秒，年降雨量911.5～1272.6mm，年蒸发量1405.4～1464.3mm，年最高气温28.5℃，年平均气温13.5℃，年最低气温在零下-2.3℃，多出现在12月至3月，并有结冰现象。 5 水系水文 砚山县地处红河、珠江两流域分水岭，河网密度小。砚山县属珠江流域西江水系面积1548.85平方千米，占41.4%；属红河流域泸江水系面积2189.15平方千米，占58.6%。主要河流有公革河、阿山龙河、八嘎河、稼依河、翁达河、贵马河6条小河，总长：213.9千米，流域面积2769.67平方千米，可灌溉农田耕地551270亩。人工湖、天然湖星罗棋布。其中西江水系有2条（公革河和阿山龙河），泸江水系有4条（稼依河、翁达河、八嘎河及贵马河）。 项目附近无河流，听湖水库位于项目东南侧2km。听湖水库位于砚山县城东北面，距县城8公里，是珠江流域西江水系南丘河上一座以防洪、灌溉及供水为一体的重要性中型水库。水库始建于1958年2月，1959年5月竣工投入使用，径流面积86平方公里，经多次续建，坝高14m，总库容为1758万m³，其中：防洪库容413万m³，兴利库容1340万m³，死库容5万m³。建库以来，由于受历史条件限制，大坝本身先天不足，后天又长期带病运行，导致工程老化失修，漏水十分严重，工程存在着一系列的安全隐患。为排除工程隐患，提高工程效益，2003年2月至2005年10月由红河州水利水电勘察设计院负责设计，县人民政府组织建设施工，通过对听湖水库除险加固项目的顺利实施，使听湖水库的防洪标准从100年一遇提高到1000年一遇，总库容由原来的1758万m³增加到2320万m³，其中：防洪库容975万m³，兴利库容1218.3万m³，死库容136.7万m³。年供水量从原来的900万m³增加到1443万m³，扩大灌溉面积0.91万亩。 6 土壤 砚山县土壤类型差异较大，全县分红壤、黄壤、紫色壤、石灰岩土、水稻土5个土类，11个亚类，17个土属，31个土种，土壤酸碱适中，有机质含量2.7-6.8% g/kg，普遍缺磷、少钾、微量元素含量普遍偏低。根据实地调查，评估区土壤类型主要为黄壤和红壤，在沟谷积斜坡部位分布有第四系表土层。土壤质地大部分为粘壤、粘土。土壤透气性差，土壤肥力一般。普遍呈微酸性，水解氮、速效磷、有机质含量都低，土壤结构差、保水保肥能力弱，缺乏抵御干旱的能力。 7 植被及生物多样性 砚山县具有复杂多变的地形地貌特征和北亚热带、中亚热带、南温带等立体气候，生物资源丰富。树种主要有云南松，油杉、思茅松、杉木、麻栎、栓皮栎、樟木、夜合欢、黄杨木，还有国家列为一类、二类保护树种的水杉、银杏等。森林覆盖率达26.8%，整个生态系统以简单的农业生态系统为主。动物资源主要有黄毛鼠、狐狸、野猪、脆蛇、野鸡、长尾雉、画眉、鹧鸪等，珍稀动物有鹿子、獐子、穿山甲、水獭、锦鸡、眼镜蛇等。在389种栽培植物中，除三七初步开发了医药、保健类的10多个系列40余种产品和辣椒初步开发6个系列10多个品种外，对100多种中草药材都有待于进行深入开发和综合利用。是名贵中药材三七的原产地，1995被命名为“中国三七之乡”。 江那镇有林地162016.6亩，其中经济林果地3184亩，人均拥有经济林果地0.07亩，主要种植李、桃、梨、桉树等经济林果。 据现场踏勘的结果，项目所在地位于城市边缘，属城市生态系统，区域多为绿化行道树、人工草坪等人工植被。项目区域及周边300m范围内无珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。动物主要有老鼠、麻雀，小型爬行类。 8、文物古迹等敏感目标 砚山县境内有文物保护单位有10个。其中省级文物保护单位有2个，即“阿猛会址”和“鲁都克天主教堂”。州级文物保护单位有2个，即“阿猛魁星阁”和“龙所魁星阁”。县级文物保护单位有6个，即“稼依烈士宫、平远烈士墓、李应珍墓、陆春故居、平远大山村崖画、县二中标致性建筑”。“阿猛会议”会址，坐落在砚山县城东北方向距县城三十七公里处的阿猛镇中心小学校内，位于323国道线旁；“鲁都克天主教堂”位于砚山县城西部约130公里的阿舍乡鲁都克村，地处文山、蒙自二县交界，海拔2200米，气候寒冷；“阿猛魁星阁”位于砚山县城东北部约37公里处的阿猛魁阁山上；“龙所魁星阁”位于砚山县城东南约50公里的龙所村；“稼依烈士宫”位于稼依镇（县二中）内；“平远烈士墓”位于砚山县城西北方向约79公里的平远镇黄土洞坡；“李应珍墓”位于砚山县江那镇城脚村三台坡西北坟墓地；“陆春故居”位于砚山县江那镇郊址村69号，为四合院，二层瓦屋面土木结构建筑；“平远大山村崖画”位于平远镇莲花塘村民委、大山村，距平远约28公里；“县二中标致性建筑”位于稼依镇（县第二中学）校园内。 经现场调查，项目评价范围内无国家保护的珍稀动植物、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、国家及省级保护的文化遗迹等环境敏感保护目标。 9、工业园区概况 砚山工业园区始建于2007年，2013年6月被省政府确定为省级工业园区，园区规划面积为39.81平方公里，空间布局为“一园四区”（即承接产业加工区、生物资源加工区、三星坝新型产业区、循环经济产业区），园区重点发展电子、玩具、服装等转移产业，生物资源加工区、新型建材、矿产品精深加工及现代物流产业。2013年7月，省工信委将承接产业转移加工区认定为省级新型工业化产业示范基地。目前，承接产业转移加工区内员工大型食堂已建设完成、6000套公租房已建成了1777套，并已投入使用。 砚山工业园区承接产业转移加工区总规划面积17.21平方公里，紧靠广昆高速公路，园区内建有公租房、标准化厂房等设施。园区承接从事服装、电子、玩具加工等劳动密集型产业项目入驻，作为文山州承接东部产业转移的核心区。目前已入驻的企业有：美泰玩具厂、云南中恒电子科技有限公司、云南云触科技公司、百裕集团服装有限公司、云南鑫盛纸品有限公司、云南金鼎纺织有限公司等。 砚山县工业园区规划环评《砚山工业园区总体规划【修编】（2014-2030）环境影响报告书》已于2016年7月15日通过云南省环保厅的审查，并取得审查意见（云环函〔2016〕234号）。

- 表三：环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 环境空气质量现状 项目所在地为工业、交通居民混合区，按环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）对环境空气质量现状的监测的规定：“大气监测数据可采用评价范围内近三年的有效监测资料，其监测数据有效性符合GB3095有关规定。”，由于云南中触光电有限公司位于项目区东南侧275m处，且同样为电子产品制造项目，本项目引用云南中触光电有限公司委托云南方源科技有限公司于2016年2月23日至2016年2月29日对其项目北侧厂界和南侧保护目标兴业苑两个点的空气环境质量进行的连续7天的监测数据可知，具体数据见表3-1。 表3-1 日均值监测结果 单位：mg/m3 监测项目; PM10日平均值; NO2日平均值; 非甲烷总烃 瞬时值; HCl日均值. 监测点; 兴业苑; 云南中触光电有限公司同样项目北边界外200m; 兴业苑; 云南中触光电有限公司同样项目北边界外200m; 兴业苑; 云南中触光电有限公司同样项目北边界外200m; 兴业苑; 云南中触光电有限公司同样项目北边界外200m. 2016.02.23; 0.092; 0.114; 0.019; 0.020; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.015; ＜0.015. 2016.02.24; 0.104; 0.115; 0.021; 0.023; 0.04; ＜0.04; ＜0.015; ＜0.015. 2016.02.25; 0.100; 0.119; 0.024; 0.018; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.015; ＜0.015. 2016.02.26; 0.088; 0.101; 0.021; 0.022; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.015; ＜0.015. 2016.02.27; 0.112; 0.095; 0.020; 0.026; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.015; ＜0.015. 2016.02.28; 0.098; 0.103; 0.018; 0.027; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.015; ＜0.015. 2016.02.29; 0.109; 0.111; 0.023; 0.024; ＜0.04; ＜0.04; ＜0.015; ＜0.015. 标准值; ≤0.15; ≤0.15; ≤0.08; ≤0.08; ≤0.6; ≤0.6; ≤0.015; ≤0.015. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据表3-1可见，云南中触光电有限公司项目厂界和兴业苑NO2、PM10日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； VOCs监测结果满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）；氯化氢日均值满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度，因此项目所在区域环境空气质量良好。 2 水环境质量现状 （1）地表水 项目所在区域主要地表水体为听湖水库。听湖位于环城东路东侧约300m处，项目东南侧1.9km。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），听湖水环境功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 听湖水库地表水水质引用砚山县环境监测站2018年2月常规监测数据进行分析，监测结果见表3-2。 表3-2 听湖水库水质监测数据 单位：mg/L 项目; 检测值; 《地表水环境质量标准》III类标准; 评价. pH; 8.30; 6~9; 达标. 氨氮; 0.74; 1.0; 达标. 溶解氧; 7.30; ≥5; 达标. BOD5; 2; ≤4; 达标. 总磷（以P计）; 0.06; ≤0.2（湖、库0.05）; 超标. 总氮; 1.76; ≤1.0; 超标. 氟化物（以F-计）; 0.216; ≤1.0; 达标. 高锰酸盐指数; 4.7; ≤6; 达标. 石油类; 0.02; ≤0.05; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.057; ≤0.2; 达标. 硫酸盐; 19.0; ≤250; 达标. 氯化物; 13.6; ≤250; 达标. 硝酸盐; 0.776; ≤10; 达标. 根据上表听湖水库水质监测数据分析，除总磷、总氮二项指标无法满足III类标准外，其他指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。说明听湖水库水质受到轻微生活、面源污染。总体分析，听湖水库地表水环境一般。 （2）地下水 由于项目区属于农村地区，地下水属于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。通过调查，项目区范围内无泉水出露，用水主要为市政自来水，地下水主要来自大气降水、地下孔隙潜水补给，即以大气降水的垂直渗入为主，沿孔隙、裂隙运移，渗入地下形成地下水。 根据现场踏勘，项目区范围内无泉水出露，地下水无开采利用历史，项目区周围为耕地和山体，无重大污染源，地下水水质条件良好。 3 声环境质量现状 项目位于砚山县工业园区承接产业转移加工区内，根据《砚山工业园区总体规划【修编】（2014-2030）环境影响报告书》中对声环境功能区的划分，工业园区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，根据环保部门划分，项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，周边村庄及保护目标执行2类区标准。 由于云南中触光电有限公司位于项目区东南侧275m处，且同样为电子产品制造项目，与本项目处于同一个声环境区域，具有可类比性。本项目引用云南中触光电有限公司委托云南方源科技有限公司于2016年2月24日至2016年2月25日对云南中触光电有限公司项目区东、南、西、北厂界及兴业苑、砚山县交警支队共6个监测点进行监测。项目区现状噪声监测结果如表3-3所示。 表3-3 区域环境噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测日期; 地点; 时间; 噪声值dB（A）; 标准值. 2016/2/24; 厂界东外1m处; 昼间; 50.8; 65. 夜间; 40.5; 55. 厂界南外1m处; 昼间; 51.5; 65. 厂界东外1m处; 夜间; 40.7; 55. 厂界西外1m处; 昼间; 54.3; 65. 厂界东外1m处; 夜间; 40.9; 55. 厂界北外1m处; 昼间; 52.4; 65. 夜间; 41.4; 55. 兴业苑; 昼间; 51.8; 60. 夜间; 40.6; 50. 砚山县交警支队; 昼间; 56.2; 60. 夜间; 44.6; 50. 2016/2/25; 厂界东外1m处; 昼间; 50.5; 65. 夜间; 40.2; 55. 厂界南外1m处; 昼间; 51.7; 65. 夜间; 40.8; 55. 厂界西外1m处; 昼间; 54.8; 65. 夜间; 40.5; 55. 厂界北外1m处; 昼间; 51.6; 65. 夜间; 41.3; 55. 兴业苑; 昼间; 51.3; 60. 夜间; 40.4; 50. 砚山县交警支队; 昼间; 57.1; 60. 夜间; 45.8; 50. 从表3-3可知，云南中触光电有限公司项目厂界东西南北两日昼夜及兴业苑和砚山县交警支队昼夜噪声监测值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。因此项目所在区域声环境质量良好。 4 生态环境质量现状 据现场踏勘的结果，项目所在地位于城市边缘，属城市生态系统，区域多为绿化行道树、人工草坪等人工植被。项目区域及周边300m范围内无珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。动物主要有老鼠、麻雀、小型爬行类。 主要保护目标（列出名单及保护级别） 项目周边环境保护目标及保护标准见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境因素; 保护目标; 保护目标情况; 距离（m）; 方位; 保护级别. 环境空气 声环境; 兴业苑小区（工业园区职工住房）; 224户，672人（工业园区职工住房）; 372m; 东南侧; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 砚山县公安局交通警察支队; 办公用房; 664m; 东南侧. 高速公路管理大队办公区; 办公用房; 708m; 东侧. 碧云村; 401户，402人; 1651m; 东侧. 小竜白; 32户，105人; 322m; 北侧. 永忠村; 44户，137人; 970m; 东南侧. 文山世邦同创科技有限公司; 电子产品加工企业; 117m; 东南侧; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 云南广富龙包装材料有限公司; 包装材料加工企业; 40m; 东侧. 云南仁贤通电子科技有限公司; 电子产品加工企业; 74m; 东南侧. 文山世邦同创科技有限公司; 电子产品加工企业; 117m; 东南侧. YSJ永盛杰科技有限公司; 电子产品加工企业; 160m; 东南侧. 骏迪杰科技有限公司; 电子产品加工企业; 117m; 东侧. 云南大地飞歌科技有限公司; 电子产品加工企业; 120m; 东南侧. 云南乐伟科技有限公司; 电子产品加工企业; 128m; 东南侧. 砚山乐旅科技有限公司; 电子产品加工企业; 160m; 东南侧. GSTE格式特车联网公司; 电子产品加工企业; 188m; 东南侧. 途畅乐享科技有限公司; 电子产品加工企业; 228; 东北侧. 云南中恒电子科技有限公司; 电子产品加工企业; 217m; 东侧. 文山科泰丰电子有限公司; 高清摄像头、玻璃盖板生产企业; 228m; 东南侧. 云南中触电子有限公司; 触摸屏及LCD液晶显示屏生产; 275m; 东南侧. 地表水; 听湖水库; 工业、农业用水; 2km; 东南侧; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002III类标准. 生态环境; 动植物、土壤及水土流失; 项目区; 生态功能不发生改变.

- 表四：评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 环境空气 （1）项目所在地为工业、交通居民混合区，属空气环境二类区域，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准（GB3095-2012） 单位ug/m³ 污染物; TSP; PM10; PM2.5; SO2; NO2; NOx; CO（mg/m³）; O3. 小时平均浓度限值; —; —; —; 500; 200; 250; —; —. 日均浓度限值; 300; 150; 75; 150; 80; 100; 4; 160. 年均浓度限值; 200; 70; 35; 60; 40; 50; 10; 200. （2）特征污染物： 挥发性有机污染物执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中TVOC的8小时均值，甲苯执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中甲苯的1小时均值具体见表4-2。 表4-2 项目特征污染物质量标准 单位mg/m3 污染物名称; 8小时均值. TVOC; 0.60. 甲苯; 0.2. 2 地表水 项目周边地表水体主要为听湖水库，按《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020年）》，属地表水Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，标准限值见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 项目 类别; pH; CODcr; BOD5; 氨氮; 总磷; 石油类. Ⅲ类; 6~9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.05. 3、地下水 根据《砚山工业园区总体规划【修编】（2014-2030）环境影响报告书》，规划区内地下水执行地下水质量Ⅲ类，项目区范围内的地下水单元执行《地下水质量标准》（GBT14848-2017）Ⅲ类标准，标准值如表4-4。 表4-4 地下水质量标准 单位：mg/L 项目; pH; 氨氮; 硫酸盐; 挥发性酚类; 高锰酸盐指数. III类标准≤; 6.5-8.5; 0.5; 250; 0.002; 3.0. 项目; 氯化物; 铁; 硝酸盐; 阴离子合成洗涤剂; 总大肠菌群（个/L）. III类标准≤; 250; 0.3; 20; 0.3; 3.0. 4 声环境 项目位于砚山县工业园区承接产业转移加工区内，根据《砚山工业园区总体规划【修编】（2014-2030）环境影响报告书》中对声环境功能区的划分，工业园区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，周边村庄及保护目标执行2类区标准。 表4-5 声环境质量标准 单位：dB（A） 类 别; 适用范围; 昼 间; 夜 间. 2类标准; 居住、商业区; 60; 50. 3类标准; 工业区; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 废气 （1）锡及其化合物、有机废气（VOCs）、甲苯的排放浓度和速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准排放限值，标准值如表4-6。 表4-6 大气污染物综合排放标准 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 锡及其化合物; 8.5; 20; 0.52; 周界外浓度最高点; 0.24. 非甲烷总烃; 120; 20; 17; 4.0. 甲苯; 40; 20; 5.2; 2.4. 颗粒物; 120; 20; 5.9; 1.0. （2）恶臭：外排气体异味参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准。 表4-7 恶臭污染物排放标准 污染物; 氨（mg/m3）; 硫化氢（mg/m3）; 臭气浓度（无量纲）. 二级标准; 1.5; 0.06; 20. 2 废水 根据《砚山工业园区总体规划[修编]（2014-2030）环境影响报告书》中对园区企业生产废水排放的要求：“要求企业自行处理工业废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后才可排入市政污水管网”。对生活污水排放要求：“片区有园区排污管网并有统一生活污水处理设施的，企业的生活污水应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）后排入园区污水管网；如园区没有完成截污管网建设或无统一生活污水处理设施的。企业的生活污水应处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，外排至当地水体。” 项目不产生生产废水，生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准，通过市政污水管网排入砚山县污水处理厂处理。 表4-8 污水综合排放标准 单位：mg/L 标准类别; pH值（无量纲）; COD; SS; BOD5; 动植物油. GB8978-1996; 6-9; 500; 400; 300; 100. 表4-9 污水排入城镇下水道水质标准 单位：mg/L 标准类别; NH3-N; 总磷. GB/T 31962-2015; 45; 8. 3 噪声 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准，具体如下： 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 声环境功能区类别; 等效声级. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4 固体废弃物 固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修订版）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修订版）标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量建议控制指标： 项目产生的生活废水及清洁废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮和总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后排入市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂处理。废水中的化学需氧量和氨氮的排放指标纳入砚山县污水处理厂的指标范围，固本项目不设置废水排放总量控制指标。 有机废气（VOCs）排放量为：0.089t/a。 固体废物处置率为100%，不设总量控制指标。 |

- 表五：建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 施工期工艺流程及产污环节 本项目租用工业园区已有厂房，不需要进行土建工程，根据现场踏勘及向工业园区管理委员会进行咨询，砚山县承接产业转移加工区的厂房及工业园的公辅配套设备由工业园区管理委员会统一组织进行建设，目前园区内部的厂房均已建设完成，入住的企业只需进行设备安装及室内装修。 图5-1 施工期工艺流程及产污节点图 施工期主要污染工序： 本项目在安装设备及装修过程中，会产生少量的废气、噪声及固体废物等。 废气：废气主要为装修过程中产生的异味及少量的装修粉尘。 废水：施工人员生活污水及少量施工废水。 噪声：厂房在装修过程中会进行钻、切等工序，会产生少量的噪声。 固废：固体废物主要为装修垃圾。 营运期工艺流程及产污环节 本项目主要进行高频变压器的生产，通过将主要原材料铜箔、磁芯经过绕线、浸锡、点胶、浸油等工序组装成为高频变压器。项目运营期具体工艺流程及产污节点见图5-2： 图5-2项目生产工艺流程及产污节点图 主要生产工艺流程简介： （1）绕线：将漆包圆铜线通过自动绕线机绕在电子配件上，该过程会产生废线头。 （2）激光绝缘线脱皮：使用激光将三层绝缘线进行飞线剥皮。 （3）浸锡：将绕好线的铜箔(简称线包)放置在全自动焊锡机治具内，治具平移至(加热到80℃)的锡槽上方，锡杯上升浸到结线处进行自动焊锡,焊锡机使用电做为能源，焊锡过程中需要使用助焊剂，助焊剂的主要成分为95.2%混合醇溶剂、2%高沸点溶剂、1%活化剂、1.8%界面活性剂。待焊锡物件取少量助焊剂后，将焊锡物件放到浸锡炉已溶解的锡面上停留数秒后取出，该过程会产生少量焊接废气及噪声，浸锡炉长期使用后会产生一定量的锡渣。 （4）半成品外观检查：通过视觉系统对半成品的外观进行检查，检查过程会产生不合格的残次品。 （5）磁芯中柱点胶、烘烤：电子配件中的磁芯需要点胶将其固定住，项目点胶使用的固定胶为黑胶，点胶后进入烘烤箱烘烤，烘烤时间约1h，烘烤温度约80~100℃，该工序会产生少量有机废气及空胶桶。 （6）磁芯装配、磁芯包胶带：点胶完成后将磁芯装配好，并包胶带，该过程由人工完成，不会产生污染物 （7）浸油、烘烤：本项目浸油指的是浸凡立水和稀释剂，将固定磁芯后物件放入含浸机中，先抽真空再导入凡立水及其稀释剂，使物件在真空条件下浸于凡立水和稀释剂内，以排除气泡，增加绝缘性，浸油过程含浸机真空圈密封不考虑有机废气产生。浸油数分钟后将物件取出，置于电烘烤箱中烘烤2h，烘烤温度约为120℃，烘烤过程在密闭的电烤箱内进行，不考虑有机废气铬甲苯的排放。 （8）后续检查工序：包括成品外观检查、成品包外围胶带、校脚、耐压测试、电性测试、贴标签、产品包装、OQC检查（成品出厂检查）、入库，全部检查、测试工作均由人工操作完成，该过程会产生不合格残次品。检验合格的产品方可入库，不合格品为含有铜箔和磁芯的可用材料，可直接外售。 营运期环境影响因素 该项目主要生产线设备均为先进、成熟、可靠的设备，具有较高的环境指标。在生产过程中，该项目主要污染源和排放的主要污染物为废水、废气、固体废弃物、噪声污染。 1、废水 本项目生产环节无工艺废水产生，主要的废水来源为办公区清洗废水、员工办公生活污水。 （1）办公区清洗废水 根据业主提供的资料，车间地面每天清洁一次，清洁面积约4000m2，用水量按2L/（m2·d）计，用水量为8m3/d，2400t/a，废水量按其用量的80%计，则地面清洗废水为6.4m3/d，1920t/a，主要污染物为COD：400mg/L， SS：300mg/L，NH3-N：30mg/L。 （2）生活污水 项目定员500人，均不在厂区食宿，日常用水主要为每天完工后的洗手用水及厕所冲洗用水，用水量按20L/人·d计，则所用水量10m3/d，3000t/a。排污系数按0.8计算，则产生的废水量为8m3/d，2400t/a。主要污染物为COD：400mg/L、BOD5：300mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：25mg/L。 （3）绿化用水 项目厂区绿化用水量以平均1.0L/（d·m2）计算，总绿化面积约为200m2，绿化用水量为0.2m3/d。 项目水量平衡如图5-3所示： 耗损1.6 办公区 清洗用水 8 6.4 耗损2 自 来 水 污 水 处 理 厂 14.4 14.4 生活用水 化粪池 市政 污水 管网 10 8 14.4 蒸发、吸收0.2 0.2 绿化 0 图5-5 项目水量平衡图 单位：m3/d 2、废气 项目产生废气的主要设备为焊接、点胶和浸油，项目在每台设备上安装集气罩，将所有废气统一收集后，通过一套活性炭吸附装置处理后，引至一根排气筒通过屋顶排气筒排放，排气筒高度约20m（按《大气污染物综合排放标准》要求排气筒应高出周围200米半径范围内的建筑5米以上，周围半径200m内房屋高约15m）。 （1）焊接废气 本项目焊接废气主要来源于浸锡废气，焊锡过程中使用到焊料及助焊剂，焊料主要成分为锡（不含铅）；助焊剂主要成分为脂松香（30%-60%）、酒精（10%-20%）、异丙醇（1%-5%）、仲丁醇（10%-30%）、甲醇（1%-5%）及二甲胺盐酸盐（1%-5%）等。 本项目的焊接过程会产生焊接烟尘（主要污染物为烟尘和锡及其化合物），本项目的焊料为无铅锡料，则主要污染物为锡及其化合物。焊接过程中锡及其化合物产污系数参考《船舶工业劳动保护手册》（上海工业出版社，1989年第一版，江南造船厂科协），焊料发尘量为5~8g/kg。本项目锡焊料用量为6135.85kg/a，焊锡发尘量取8g/kg，则焊锡过程产生的锡及其化合物为49.0868kg/a，即0.02kg/h（年工作300天，每天8小时）。类比同类项目，烟尘产生量约为锡焊料的0.1%，则烟尘产生量约为6.136kg/a，即0.0026kg/h。 助焊剂年用量为401.68kg/a，除脂松香及二甲胺盐酸盐外，其余成分均按挥发性成分计算，则助焊剂挥发率按69%计算，因此本项目助焊剂挥发产生的有机废气（VOCs）为277.16kg/a。 综上，焊接工序锡及其化合物产生量为49.0868kg/a，有机废气（VOCs）产生量为277.16kg/a。项目3楼和4楼各设置6条焊锡生产线，共12套焊锡设备，每台焊锡机配套一个集气罩、排风量为300m3/h，项目每台焊接设备产生的废气收集后通过一套活性炭吸附装置处理，最终统一通过一根排气筒引至屋顶排放 （2）点胶废气 本项目高频变压器制作过程中需要使用到黑胶，本项目使用的黑胶也称环氧树脂粘接剂，根据建设单位提供的资料，黑胶年用量为1819.44kg/a，其主要成分为环氧树脂（20%）、特殊类环氧树脂（50%）、固化剂（3%）、催化剂（2%）、色粉（1%）、增韧剂（5%）及填充剂（19%），其挥发成分主要为催干剂，占比约2%，即36.3888kg/a。项目所使用的黑胶中的可挥发成分在点胶过程和烘烤过程各挥发50%，其中烘烤过程在密闭的电烤箱内进行，不会外溢出有机废气，故则本项目点胶工序的有机废气（VOCs）产生量为18.19 kg/a。项目共有点胶机12台，每台点胶机配套一个集气罩、排风量为300 m3/h，项目每台点胶机产生的废气收集后通过一套活性炭吸附装置处理，最终统一通过一根排气筒引至屋顶排放。 （3）浸油废气 本项目变压器制作过程中需要进行浸油、烘烤处理，浸油使用的是凡立水并配一定量的稀释剂，凡立水和与稀释剂在浸油和烘烤过程中会挥发有机废气和甲苯，可挥发成分在浸油和烘烤过程中各挥发50%的有机废气、甲苯。其中，烘烤过程在密闭的电烤箱内进行，不会外溢出有机废气和甲苯；浸油过程在真空浸油机内密封进行，仅在开盖、加料过程会有少量的有机废气和甲苯外溢，废气外溢的量按照凡立水和稀释剂的2%计。 根据建设单位提供的资料，本项目凡立水的用量为12267kg/a，主要成分为醇酸树脂（60%-70%）、混合溶剂（30%-40%）及低级脂肪烃（5%-15%），其中混合溶剂及低级脂肪烃属于有机溶剂类，会挥发出有机废气（VOCs），混合溶剂主要为甲苯。本项目凡立水使用过程中有机废气（VOCs）挥发量按低级脂肪烃最大含量15%完全挥发计，则本项目浸油过程中凡立水有机废气（VOCs）最大挥发量为1840.05kg/a，外溢有机废气（VOCs）量为36.801kg/a；甲苯挥发量按混合溶剂最大含量40%计算，则甲苯最大挥发量为4906.8kg/a，外溢的甲苯量为98.136kg/a。 根据建设单位提供的资料，本项目凡立水稀释剂年用量为17159.41kg /a，主要成分为混合溶剂及添加剂，其中混合溶剂主要为甲苯；稀释剂在使用过程中最大挥发量按100%计算，则本项目稀释剂挥发产生的甲苯为17159.41kg/a，外溢的甲苯量为343.1882kg/a。 综上，在浸油过程中有机废气（VOCs）产生量为36.801kg/a，甲苯产生量为441.3242kg/a。项目在3楼和4楼生产车间分别设置一个浸油车间，每个浸油车间设置6台浸油机，环评建议在每个浸油车间的浸油机上方安装一个集气罩、排风量为1000 m3/h，废气项目每台点胶机产生的废气收集后通过一套活性炭吸附装置处理，最终统一通过一根排气筒引至屋顶排放。 表5-1 本项目废气总产生量 污染物; VOCs（kg/a）; 甲苯（kg/a）; 锡及其化合物（kg/a）; 颗粒物（kg/a）; 废气量（m3/h）. 焊接工序; 277.16; /; 49.0868; 6.136; 3600. 点胶工序; 18.19; /; /; 3600. 浸油工序; 36.801; 441.3242; /; 2000. 产生总量; 332.151; 441.3242; 49.0868; 6.136; 9200. 表5-2本项目废气产排情况一览表 污染物; VOCs; 甲苯; 锡及其化合物; 颗粒物. 废气量; 9200 m3/h（年工作300天，每天工作8小时）. 废气产生情况; 产生浓度（mg/m3）; 13.536; 18.000; 1.957; 0.255. 产生速率（kg/h）; 0.1246; 0.1656; 0.0180; 0.0023. 产生量（kg/a）; 298.936; 397.192; 44.178; 5.522. 拟采取的治理措施; 集气罩收集率大于90%，所有废气收集后通过一套活性炭吸附装置处理，最终统一通过高出楼顶5m的排气筒排放（排气筒总高20m）. 治理效率; 70; 70; 66.7; 66.7. 废气排放情况; 有组织; 排放浓度（mg/m3）; 4.061; 5.400; 0.652; 0.085. 排放速率（kg/h）; 0.0378; 0.0495; 0.0063; 0.00081. 排放量（kg/a）; 89.141; 119.157; 14.579; 1.839. 无组织; 排放速率（kg/h）; 0.0138; 0.0184; 0.002; 0.0004. 排放量（kg/a）; 33.215; 44.132; 4.909; 0.614. 活性炭吸附原理： 活性炭是一种很细小的炭粒有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。吸附作用的形成，主要来自伦敦分散力，这也是另一种凡得瓦力的表现形式。此种力普遍存在于不具有永久性偶极矩的分子之间，它是一种自然的吸引力。只要分子足够靠近，都会很自然产生这种作用力。凡是能利用此种力把物质吸住的作用，我们称为物理吸附。此种作用力与温度无关，因此不受温度之影响。伦敦分散力必须在碳表面与被吸附分子之间达到作用的距离之后才会发生，该力的大小涉及被吸附分子中所有相关原子与活性炭表面碳原子密切接触的程度。如果接触的程度越高，则该力越大，同时活性炭对该分子的吸附能力也越强。活性炭吸附法被广泛应用于各行业的有机废气处理，净化效率为60%-95%，对于处理低浓度的有机废气，国内外一直认为该法是成熟可靠的技术。 （3）汽车尾气 车辆进出园区行驶和停放过程中会产生一定量的汽车尾气，主要污染物有NOx、CO、CHx等，浓度视汽车发动机的燃烧情况而异。因区内车辆流不大，车辆进出及发动时间短暂，所产生的废气污染物排放量较小，且为间断排放。 （4）异味 本项目营运期拟在项目内设置垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集，项目区三楼楼梯口设置1个垃圾收集点。垃圾在存放过程中将产生少量的异味，属无组织排放，对周围环境造成一定范围的影响。 3、噪声 项目运营期产生噪声的设备主要包括设备噪声，绕线机、包胶机、焊锡机、风机等，噪声值在70-85dB（A）之间。项目运营过程中设备机械产噪源强见表5-3。 表5-3 主要设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强dB(A); 备注; 降噪后噪声级dB(A). 1; 绕线机; 12; 75; 选用低噪型号、设备减振、厂房隔声，降噪达到10dB(A); 65. 2; 包胶机; 45; 70; 60. 3; 焊锡机; 45; 70; 60. 4; 含浸机; 12; 75; 65. 5; 风机; 26; 85; 75. 4、固体废弃物 项目运营期产生的固废分为一般固废、危险废物和生活垃圾。另外，项目生产过程中产生的不合格的组装原件返回生产厂家，不作其它处理。 （1）一般固废 ①锡渣 项目焊接过程中会产生锡渣，锡渣产生量约为1t/a，属于可回收利用资源，全部收集后由供应商回收。 ②残次品 项目在各个检查、测试环节会产生残次品，根据建设单位提供的资料，残次品产生量约为2t/a，残次品为含有铜箔和磁芯的有用材料，收集后堆放于一般固废暂存间，直接外售。 ③线头 本项目绕线工序会产生线头，根据建设单位提供的资料，本项目每年铜线头产生量为1.5t/a，外售处理。 ④空油桶、空胶桶 本项目使用后的空油桶、空胶桶产生量为0.8t/a， 由原料供应商回收利用。 ⑤化粪池污泥 运营期化粪池会产生少量的污泥，委托环卫部门清运处置。 （2）危险废物 项目采用活性炭吸附处理有机废气，活性炭再生比较困难，需要定期进行更换。参考《简明通风设计手册》（中国建筑工业出版社），活性炭平均吸附量按0.2吨/吨活性炭计，则本项目活性炭吸附装置年产生废活性炭（HW06）1.66t，收集存放于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位进行处置。 （3）生活垃圾 职工生活垃圾，按每人每天平均产生0.5kg 计算，项目生活垃圾产生量约为75t/a，统一收集后，定期交环卫部门统一外运处置。

- 表六：项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) |  |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 |  | 处理后排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 焊接、点胶、浸油 |  | 有组织 | 有机废气（VOCs） | 13.536mg/m3 | 298.936 kg/a | 4.061 mg/m3 | 89.141kg/a |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 18 mg/m3 | 397.192 kg/a | 5.4 mg/m3 | 119.157 kg/a |
|  |  |  |  |  | 锡及其化合物 | 1.957 mg/m3 | 44.178kg/a | 0.652 mg/m3 | 14.579kg/a |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.255 mg/m3 | 5.5228kg/a | 0.085mg/m3 | 0.614kg/a |
|  |  |  |  | 无组织 | 有机废气（VOCs） | 33.215 kg/a |  | 33.215 kg/a |  |
|  |  |  |  |  | 甲苯 | 44.132 kg/a |  | 44.132 kg/a |  |
|  |  |  |  |  | 锡及其化合物 | 4.909 kg/a |  | 4.909 kg/a |  |
|  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0.614 kg/a |  | 0.614 kg/a |  |
|  |  | 汽车 |  |  | 尾气 | 少量，无组织排放 |  | 少量 |  |
|  |  | 垃圾收集点 |  |  | 异味 | 少量，无组织排放 |  | 少量 |  |
| 水 污 染 物 | 运营期 | 生活废水 清洁废水 |  |  | 废水 | 4320t/a |  | 4320t/a |  |
|  |  |  |  |  | COD | 400mg/L，1.728t/a |  | 300mg/L，1.296t/a |  |
|  |  |  |  |  | 总磷 | 8mg/L，0.027t/a |  | 6mg/L，0.026t/a |  |
|  |  |  |  |  | SS | 300mg/L，1.296t/a |  | 200mg/L，0.864t/a |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.13t/a |  | 25mg/L，0.108t/a |  |
| 固 体 废 弃 物 | 运营期 | 一般固废 | 焊锡 |  | 锡渣 | 1t/a |  | 全部收集后由供应商回收 |  |
|  |  |  | 检查、测试 |  | 残次品 | 2t/a |  | 收集后外售 |  |
|  |  |  | 绕线 |  | 线头 | 1.5 t/a |  | 收集后外售 |  |
|  |  |  | 点胶、浸油 |  | 空油桶、空胶桶 |  |  | 由原料供应商回收利用 |  |
|  |  |  | 化粪池 |  | 污泥 | 少量 |  | 由环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 危险废物 | 废气处理 |  | 废活性炭 | 1.66t/a |  | 收集存放于危废暂存间委托有危废处置资质的单位进行处置 |  |
|  |  | 职工生活 |  |  | 生活垃圾 | 75t/a |  | 统一收集后定期交环卫部门统一外运处置 |  |
| 噪 声 | 运营期 | 生产车间 |  |  | 机械噪声 | 70~85dB(A) |  | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |  |
| 主要生态影响： 项目建设区属城市建成区边缘，属城市生态系统，项目所在地原为建设规划用地，本项目占地面积较小，通过对项目内增加绿化面积对区域生态环境不会造成较大影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表七：环境影响分析

7.1产业政策符合性分析 根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011本、2013年修正版）》第一类“鼓励类”中第二十八款“信息产业”项目中第21条“新型电子元器件“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）”、第22条“半导体、光电子元器件、新型电子元器件等电子产品用材料” ，本项目产品高频变压器属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中的C3821变压器、整流器和电感器制造，属于国家重点鼓励发展的产品和技术，符合国家产业政策。根据《云南省工业产业结构调整指导目录(2006年本)》，本项目属于第一类“鼓励类”中的第九款“信息产业”中第14条“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等制造）”，综上本项目符合国家和云南省产业政策。 7.2建设期环境影响分析 项目厂房租用砚山县承接产业转移加工区内七期7栋标准厂房作为生产厂房，目前园区已建设完成，配套设施完善，入驻企业只需进行仪器设备安装及室内装修，不需要进行土建工程，对环境影响较小，故对期施工期影响作简要分析。 本项目的占地面积比较小，其在安装设备及装修过程中，会产生少量的废气、噪声及固体废物等。 废气：废气主要为装修过程中产生的异味及少量的装修粉尘。 噪声：厂房在装修过程中会进行钻、切等工序，会产生少量的噪声。 固废：固体废物主要为装修垃圾。 废水：主要为施工废水及生活污水。 7.2.1大气环境影响分析 根据其污染产生特点：量少、时间短等，为防止、减少项目在设备安装及室内装修过程中对环境的影响，本项目采取以下措施： （1）在施工场地外围设置了高于2.5m的围墙进行围挡； （2）合理的组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。 （3）定期洒水，有效控制施工场地扬尘； 企业入驻后将对室内进行装修，装修过程会产生有机溶剂废气，影响施工人员和室外活动人员，所以企业应在源头上进行控制，选择无毒或低毒的环保产品；建议不要刚完成装修就入驻，至少要在装修完成后一至三个月后入住为宜。 项目施工范围小，施工期短，产生的废气在环境空气中经自然扩散、稀释，对周围环境产生的影响是可以接受的。 7.2.2水环境影响分析 项目设置了沉淀池对施工废水进行收集，收集沉淀后用于场地洒水降尘，不外排；施工人员生活污水进入园区现已有化粪池预处理后，排入市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂处理。 7.2.3噪声影响分析 施工期对声环境的影响主要为初装修阶段使用的切割机、折弯机等。由于作业时间不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声更具无规律性，拟采取以下的措施： 项目合理安排施工时间，不在夜间进行施工。在不同施工阶段，作业噪声由于施工机械的数量、构成的随机性，导致噪声产生的随机性和无规律性，为不连续排放；本项目车辆运输过程中产生的噪声也同样具有无规律性，为不连续排放。随着施工的结束，这些影响也随之消失，因此运输噪声对施工沿线居民的影响较小。 7.2.4固体废弃物影响分析 施工过程产生的建筑垃圾施工单位都分类收集后按合理要求清运处置；生活垃圾也是按环卫部门的要求进行清运处置。施工期产生的固体废弃物在采取妥善的处置措施后不会对周围环境产生不利影响，且随着施工期的结束对环境的影响也随之消失。 7.3营运期环境影响分析 7.3.1水环境影响分析 本项目营运期无生产废水产生，主要的废水为地面清洗废水、生活污水。废水总量为14.4m3/d，4320t/a，主要污染物为COD：400mg/L， SS：300mg/L，NH3-N：30mg/L。经化粪池处理以后COD：300mg/L， SS：200mg/L，NH3-N：25mg/L。能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮和总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准。项目所产生的污水经化粪池处理后排入城市污水管网，最终进入砚山县污水处理厂处理。 综上所述，本项目区采用“雨污分流”制，雨水通过雨水管道收集后排入市政雨水管网。本项目生活废水及清洁废水经污水管道排入厂区化粪池（25m3），污水经化粪池处理后排入城市污水管网，最终进入砚山县污水处理厂处理。听湖水库位于本项目东南侧约2km处，项目产生的废水最终进入砚山县污水处理厂处理，因此项目的运行对周边地表水体听湖水库影响小。 污水排入污水处理厂的可行性分析： 砚山县污水处理厂位于县城东北角，七乡大道旁，距听湖300m，占地16亩。原设计处理规模为5000 m³/d，采用间歇式循环延时曝气活性污泥法ICEAS工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/18918-2002）一级B标准。工程于2003年1月竣工并投入运行。2013年10月由砚山县住房和城乡建设局组织承办，对县城污水处理厂进行改扩建，建设地点在原污水处理厂区内，处理规模由原5000 m³/d扩大到15000 m³/d，出水水质执行标准提高为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/18918-2002）一级A标。污水处理厂扩建后，污水处理厂服务范围除砚山县老城区外还包括中部新城区以及北部产业区，本项目在扩建后的污水管网覆盖范围内。砚山县污水处理厂入水水质要求进水水质要求为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准。 本项目位于砚山县工业园区承接产业转移加工区内，属于砚山县北部产业区，在砚山县污水处理厂纳污范围内，本项目生活污水及地面清洁废水经污水管道排入厂区化粪池，污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮和总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后排入市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂处理。本项目位于七期7栋标准厂房，厂房南侧设置标准厂房配套建设的化粪池，容积均为25m³。综上所述，本项目污水排入污水处理厂的是可行性的。 7.3.2大气环境影响分析 本项目运营期的主要废气为焊接废气、点胶废气、浸油废气、汽车尾气及垃圾收集设施的异味等。 （1）焊接废气、点胶废气、浸油废气 项目产生废气的主要设备为焊接、点胶和浸油，焊接废气主要是锡及其化合物、颗粒物、有机废气（VOCs），点胶废气主要是有机废气（VOCs），浸油废气主要是有机废气（VOCs）和甲苯。项目在每台设备上安装集气罩，集气罩的废气收集率大于90%，将所有废气统一收集后，通过一套活性炭吸附装置处理后，引至一根排气筒通过屋顶排气筒排放，排气筒高度约20m（按《大气污染物综合排放标准》要求排气筒应高出周围200米半径范围内的建筑5米以上，周围半径200m内房屋高约15m）。 根据工程分析计算结果，项目每个工序产生的废气统一收集经活性炭吸附装置处理后，污染物锡及其化合物、颗粒物、有机废气（VOCs）、甲苯的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准规定的排放限值，对周围环境影响较小。 项目所有废气中约有10%的废气逸散进入车间，呈无组织排放，通过厂房两侧设有多个排风口排放，废气排放后经大气扩散，各污染物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2中废气无组织排放厂界外浓度最高点限值要求，对周围环境影响不大。 （2）汽车尾气 在项目运行期间车辆进出行驶和停放过程中会产生一定量的汽车尾气，主要污染物有NOx、CO、CHx等，浓度视汽车发动机的燃烧情况而异。因车辆进出及发动时间短暂，所产生的废气污染物排放量较小，且为间断排放，经大气稀释扩散后，对周边环境影响较小。 （3）异味 本项目营运期拟在项目内设置垃圾桶，对生活垃圾进行分类收集，项目在三楼楼梯口设置1个垃圾收集点。项目营运期垃圾桶中堆放的生活垃圾如果堆存时间较长、气温较高的情况下，将产生少量臭气，该部分臭气主要是H2S等有机气体。对于垃圾桶异味，项目垃圾桶合理设置，且做到日产日清，避免因长时间堆存和垃圾过多溢出产生的影响。 环境空气影响预测： （1）预测模式及预测内容 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式- SCREEN3。估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度，以及下洗和岸边熏烟等特殊条件下的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某个地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件。所以经估算模式计算出的是某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围的保守的计算结果。 （2）预测对象 项目在生产过程中产生的废气较少，本节对有机废气、甲苯进行预测。 （3）估算模式参数 估算模式具体参数见表7-1。 7-1 估算模式参数 污染物名称; 污染源类型; 排放高度（m）; 排气筒内径（m）; 排放速率（kg/h）; 出口温度（K）; 位置选项; 环境气温（℃）. VOCs; 点源; 20; 0.5; 0.0378; 298; 农村; 24. 甲苯; 0.0495. （4）估算模式计算结果及分析 根据估算模式计算结果见表7-2。 表7-2 项目废气排放预测结果 距源中心下风向距离D（m）; VOCs; 甲苯. 下风向预测浓度Ci（mg/m3）; 浓度占标率Pi（%）; 下风向预测浓度Ci（mg/m3）; 浓度占标率Pi（%）. 10; 4.38E-21; 0.00000; 5.74E-21; 0.00000. 100; 0.000409; 0.06815; 0.000536; 0.26775. 200; 0.000749; 0.12480; 0.000981; 0.49025. 300; 0.000741; 0.12347; 0.00097; 0.48510. 400; 0.000758; 0.12625; 0.000992; 0.49600. 500; 0.000758; 0.12630; 0.000992; 0.49615. 600; 0.000704; 0.11727; 0.000921; 0.46070. 700; 0.000626; 0.10428; 0.000819; 0.40970. 800; 0.00062; 0.10335; 0.000812; 0.40605. 900; 0.000677; 0.11277; 0.000886; 0.44300. 1000; 0.000706; 0.11760; 0.000924; 0.46200. 1100; 0.000704; 0.11730; 0.000922; 0.46080. 1200; 0.000693; 0.11548; 0.000907; 0.45365. 1300; 0.000676; 0.11267; 0.000885; 0.44265. 1400; 0.000656; 0.10927; 0.000859; 0.42925. 1500; 0.000633; 0.10550; 0.000829; 0.41450. 1600; 0.00061; 0.10158; 0.000798; 0.39910. 1700; 0.000615; 0.10253; 0.000806; 0.40280. 1800; 0.000617; 0.10287; 0.000808; 0.40410. 1900; 0.000616; 0.10260; 0.000806; 0.40310. 2000; 0.000611; 0.10188; 0.000801; 0.40025. 小竜白（322m）; 0.000744; 0.12395; 0.000974; 0.48695. 下风向最大浓度(mg/m3); 0.000766; 0.12772; 0.001003; 0.50150. 最大落地距离; 222m. 根据表7-2的预测结果，本项目VOCs最大落地浓度为0.000766mg/m3，最大落地浓度对应的距离为222m，占标率为0.12772%；甲苯最大落地浓度为0.001003mg/m3，最大落地浓度对应的距离为222m，占标率为0.15015%。有机废气（VOCs）和甲苯的落地浓度均能满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的限值（TVOC8小时平均值0.6mg/m3，甲苯1小时平均值0.2mg/m3）。 距离项目最近的敏感目标为北侧322m的小竜白，VOCs在最近的敏感目标（小竜白）处的落地浓度为0.000744mg/m3，占标率为0.12395%；甲苯在最近的敏感目标（小竜白）处的落地浓度为0.000974mg/m3，占标率为0.48695%。VOCs和甲苯在最近的敏感目标处的落地浓度均远小于《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的限值。 综上，项目产生的有机废气（VOCs）和甲苯对周围空气环境及敏感目标影响较小。 7.3.3噪声影响分析 - 噪声源强分析 根据工程分析，本项目运营期主要噪声声源为绕线机、包胶机、焊锡机、风机等，噪声值在70-85dB（A）之间，均布置在室内。项目选购低噪声设备，并将噪声设备置于整体厂房内，合理布置设备位置，经过减振、隔声等措施后，可降低项目噪声对周围环境的影响。项目主要噪声源强见表5-3。 - 噪声预测模式 噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模式。 ①声源在预测点产生的等效声级贡献值： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB； LAi—i声源在预测点产生的声级，dB； T—预测计算的时间段，S； ti—i声源在T时段内的运行时间，S； ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起衰减。距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）本项目各噪声设备与厂界距离见表7-3，根据噪声衰减及叠加公式，厂界噪声预测结果见表7-4，其中噪声背景值取云南中触光电有限公司与本项目距离较近的西厂界的两天现状监测之最大值。 表7-3 项目主要噪声设备源距厂界最近距离 （m） 噪声源 场地边界; 绕线机; 包胶机; 焊锡机; 含浸机; 风机. 东边界; 42; 40; 38; 28; 28. 西边界; 85; 100; 85; 85; 80. 南边界; 62; 60; 63; 63; 55. 北边界; 30; 32; 30; 30; 35. 表7-4 项目厂界噪声预测结果表 （m） 评价点; 昼间; 夜间. 背景值; 贡献值; 预测值; 执行标准; 评价结果; 背景值; 贡献值; 预测值; 执行标准; 评价结果. 东面厂界; 54.8; 44.73; 55.21; 65; 达标; 40.9; 44.73; 46.23; 55; 达标. 南面厂界; 35.42; 54.85; 65; 达标; 35.42; 41.98; 55; 达标. 西面厂界; 38.94; 54.91; 65; 达标; 38.94; 43.04; 55; 达标. 北面厂界; 40.54; 54.96; 65; 达标; 40.54; 43.73; 55; 达标. 根据噪声预测结果，项目营运期厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，符合环保要求。 项目目前周边多为标准厂房和空地，最近的敏感点为北侧322m的小竜白，设备噪声对其环境影响较小。项目在采取相应的厂房隔声、基础减震、绿化吸收等降噪措施后，项目产生噪声对环境保护目标的影响较小。 防治措施： ①合理布局，将高噪声源设备布置在厂房中部，通过距离衰减减轻对外环境的影响； ②在满足工艺设计的前提下，选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强； ③根据噪声产生的性质可分为机械运动噪声及空气动力性噪声，根据其产生的性质和机理不同分别采用了隔声、减振或加消声器等方式进行了降噪处理。通过安装减震垫、消声器或者隔声门窗来达到降低噪声的目的； ④加强设备的维护，确保设备处于良好运行状态，杜绝因设备不正常运行时产生的高噪声现象。 7.3.4固体废弃物影响分析 一般固废：项目焊接工序中产生的锡渣属于可回收利用资源，全部收集后由供应商回收；残次品和铜线头属于可回收利用资源，全部收集后外售物资回收部门进行回收处理；空油桶和空胶桶统一收集后由原料供应商回收利用。 危险废物：项目检验工序产生的废活性炭属于“HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物——非特定行业900-405-06——900-401-06 中所列废物再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质”类别，收集后存放于危废暂存间，委托有危废处置资质的单位进行处置。 车间内设置单独的危废暂存场所（面积约10m2）位于项目区3楼客梯附近，危险废物暂存场必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，采取严格的防渗、防水以及防溢流措施，防止危险废物中的污染物渗入地下；存放区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，地面采用防渗混凝土硬化（250mm 厚），地面下用灰土作垫层（300mm 厚）并铺设HDPE 膜。危险废物临时贮存设施必须按规定设置危险废物识别标志。另外，项目在危险废物转移过程中，要严格执行“五联单”制度。危险废物暂存点的管理，建立管理台账，包括危废存入时间、存入量等，并指定专人负责。 生活垃圾：统一收集后，定期交环卫部门统一外运处置。 综上所述，本项目固废采取以上措施处理，其处置方案具有可操作性，处置方案是成熟可行的。通过对各类固废采取相应的处置措施，实现可回收废物的综合利用，则本项目产生的固体废物对环境影响不大。 7.4清洁生产分析 1、清洁生产评述 推行清洁生产，就是要求企业积极采用清洁能源和原料，采用先进的工艺技术和设备，提高资源的利用率，从源头上削减污染，减轻对环境的影响。 本评价按《中华人民共和国清洁生产促进法》要求，主要从采用的能源及原辅材料、生产工艺与装备、资源能源利用、污染物产生、废物回收利用和环境管理六个方面进行分析评价。 - 选用清洁能源及原辅材料 本项目原辅材料主要包括铜箔、磁芯、绞线、锡丝、黑胶等。原辅材料均选购符合国家环保要求的产品，并严格执行原辅材料入库检验工作，确保材料的优质性能。同时在原辅材料储存过程中注意防火、防潮，保持清洁。 随着中国乃至全球电子市场的不断增长，中国的高频变压器供应商们对市场的前景更加乐观。作为一种基础性的电子元件，高频变压器可广泛应用于工业、家电、摄像机、液晶显示器和手机充电器等领域。由于这些市场在高速成长，因此引发了对高频变压器的大量需求，项目发展前景良好。因此，本项目的原材料和产品符合清洁生产的要求。 3、生产装备与工艺技术分析 本项目采用国内先进的生产线，生产过程自动化程度高，原料利用率高，保证了高效的生产能力和优良的产品质量。各工序采用输送线进行连接，减少中间工序过渡时间，节约了人力，改善了员工的劳动强度，流水线生产污染小。采用成熟先进的生产设备，生产效率高，低能耗、低噪声，节能减排效果明显。 4、资源综合利用 本项目用水主要为地面清洗废水、员工生活用水，生产车间卫生条件好，清洗强度小，清洗废水产生量为1920t/a，节约了水资源。项目所用工艺设备及电气设备均选用国内新型节能产品，尽可能降低装机容量，生产线自动化程度高，各工序衔接紧密，减少设备空转时间，设备利用效率高，达到节能目的，符合清洁生产要求。 - 污染物达标排放 本项目营运期废水、废气、噪声均能实现达标排放，固体废弃物均能妥善处置，对周围环境影响较小，符合清洁生产的要求。 ①废水排放情况：本项目生产工艺无生产废水排放，本项目区采用“雨污分流”制，雨水通过雨水管道收集后排入市政雨水管网。项目生活废水及清洁废水经污水管道排入厂区化粪池（25m3），经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮和总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后排入市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂处理。 ②废气排放情况：本项目生产废气集中收集、处理达标后引至楼顶高于屋面排放。 ③固体废物排放情况：本项目生产过程产生的线头、锡渣等由物资回收公司回收利用，废活性炭暂存于危废暂存间交由有资质的单位处理，员工生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。 6、环境管理 严格执行环境影响评价制度，并在施工和生产期严格执行“三同时”制度，定期检测和汇报项目的污染物排放情况，并进行归档，严格控制各个环节污染物的产生和排放，对环保设备设施定期维护和检修。本项目运营期中在项目区设置安全警示牌，对工作人员进行环保培训，确保工作人员能做到安全、环保的工作。 通过以上分析，项目工艺技术水平较为先进，设备自动化程度高，噪声低；采取措施后各污染物均能达标排放，符合清洁生产原则。 7.5环境风险分析 7.5.1物质危险性识别 项目生产过程中采用了一定量的助焊剂，属于危险化学品，其理化性质详见表一。 7.5.2 重大危险源识别 根据项目原辅材料理化性质分析可知，生产过程中涉及的助焊剂存在一定的危险性，其贮存情况见表7-5。 7-5项目危险物质贮存情况一览表 名称; 贮存方式; 包装规格; 最大储存量; 临界量; 重大危险源. 助焊剂; 桶装; 20L/桶; 0.5t; /; 否. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2014），本项目不构成重大危险源。但针对项目生产实际情况，将助焊剂作为环境分析重点，主要对该类物质储存、使用等情况进行简要分析并提出相应的防范要求。 7.5.3 风险识别 项目使用的助焊剂储存于1楼原料仓库，采用桶装单独存放于原料仓库的隔间内，按生产计划定期领取。上述物质在储存及生产使用过程中，可能遇外力破碎或因管理、操作不当等原因，引起助焊剂物质泄漏，遇高热、明火、火花等条件引起火灾或爆炸，危害人员生命健康，危害环境。项目所用原料由供货商提供并运输至厂内，其风险由供货商承担，不在本次环评范围内。因此，本项目在生产和储存单元潜存火灾、泄漏等风险。 7.5.4 风险事故防范措施及应急预案 （1）风险事故防范措施 ①液体原辅材料以及危险废物等采取专用器物分别盛放于专用房间内，不可与其他危险品混放，易燃品外包装上应有明显的易燃易爆危险品标识。原辅材料库房及危废暂存点地面需进行硬化，采取防雨、防渗漏、防流失、防腐蚀等处理措施。 ②搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。操作过程中严禁敲打、碰撞。 ③物料储存过程中须保持包装完整，确保储存容器密封、不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。发生少量泄漏采取堵漏措施，利用沙土或者其它不燃材料等进行吸附或吸收。 ④助焊剂属于易燃物质，其储存间需保持通风、阴凉、干燥、存放区域四周及生产区禁止火源、热源，采取防爆型照明、通风设施，厂房内工作人员禁止吸烟。 ⑤仓库及生产区配置适量的消防器材及泄漏应急处理设备，设置事故照明、安全疏散指示标志，配置适量防护用具，如过滤式防护眼镜、防护面具、防护服等。 ⑥危险废物暂存点必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设置，危险废物贮存场所设置明显的专用标志，定期送有资质的危险废物处理单位进行处理，危险废物的转移实行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。 - 安全制度 企业必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建议企业建立健全各级管理机制与机构，全面落实安全生产责任制和安全监督检查制度，并严格执行。认真做好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教育。提高安全意识，实施规范检查。实行操作人员持证上岗制度，确保安全生产。 （3）火灾事故影响分析 项目内储存生产所使用的原料，项目动力全部用电，所以项目容易发生由于管理不善或电路老化操作不当引起的短路起火。 发生火灾时，电子产品属于易燃物品。火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度较快，如果不及时抢救，极易造成大面积火灾。 火灾事故对环境的危害是热辐射。此外，火灾燃烧过程产生的烟雾和有害气体可造成较大范围的环境污染。 2、环境风险评价结论 综合以上分析，本项目风险评价结论如下： ①根据火灾事故影响分析及火灾事故发生概率，火灾事故影响在可接受范围内，本项目具有潜在的危险性。 ②本项目污水处理具有潜在的事故风险，尽管最大可信事故概率较小，但要从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本。 ③为了防范事故和减少危害，需要制定灾害事故的具体应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如有必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 7.6规划相符性分析 砚山工业园区始建于2007年，2013年6月被省政府确定为省级工业园区，园区规划面积为39.81平方公里，空间布局为“一园四区”（即承接产业加工区、生物资源加工区、三星坝新型产业区、循环经济产业区），园区重点发展电子、玩具、服装等转移产业，生物资源加工区、新型建材、矿产品精深加工及现代物流产业。2013年7月，省工信委将承接产业转移加工区认定为省级新型工业化产业示范基地。 砚山工业园区承接产业转移加工区总规划面积17.21平方公里，紧靠广昆高速公路，园区内建有公租房、标准化厂房等设施。园区承接从事服装、电子、玩具加工等劳动密集型产业项目入驻，作为文山州承接东部产业转移的核心区。本项目位于砚山县工业园区承接产业转移加工区，从事片状元器件生产生产，符合砚山工业园区承接产业转移加工区企业入驻要求。 本项目所在位置根据承接产业加工区用地规划属于M1（一类工业用地），一类工业用地是指对居住和公共设施等方面基本无干扰和污染的工业的用地，如电子工业、缝纫工业、工艺品制造等工业用地。因此项目符合砚山工业园区发展规划（见附图6）。 因此本项目符合砚山工业园区发展规划。 7.7工业园区规划环评相符性分析 《砚山工业园区总体规划【修编】（2014-2030）环境影响报告书》已于2016年7月15日通过云南省环保厅的审查，并取得审查意见（云环函〔2016〕234号）。 1、功能定位符合性 根据《砚山工业园区总体规划【修编】（2014-2030）环境影响报告书》中对项目所在地承接产业加工区的功能定位为：“作为全县工业园区的核心片区，作为云南省重要的承接产业加工区，并结合工业发展砚山现代物流园区。”其发展方向：“承接产业作为砚山县最具潜力的产业，并作为全县特色产业增长核，重点突出电子、玩具、服装和食品四大产业。”，本项目为电子设备制造，符合园区的功能定位和发展方向。 2、环保措施符合性 根据《砚山工业园区总体规划【修编】（2014-2030）环境影响报告书》中对园区企业生产废水废水排放的要求：“要求企业自行处理工业废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后才可排入市政污水管网”。对生活污水排放要求：“片区有园区排污管网并有统一生活污水处理设施的，企业的生活污水应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准或《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015））后排入园区污水管网；如园区没有完成截污管网建设或无统一生活污水处理设施的，企业的生活污水应处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，外排至当地水体。” 项目产生的生活废水及清洁废水经园区现有化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后排入市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂处理。 噪声减缓对策措施：“承接加工片区不属于高噪声污染源，规划通过园区内的合理布局，将重点产生噪声企业安排在园区内部，远离居民集中区，通过选用低噪声设备、对少数高噪声生产设备采取吸声、消声、隔声治理措施，利用距离衰减和建筑物隔声等综合手段，能够有效控制园区企业工业噪声对外环境的传播影响，实现工业噪声达标排放。”项目所有设备均设置在生产车间内，可有效的起到隔声降噪的效果，确保厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准。 废气减缓对策措施：“园区企业外排废气成分比较复杂，有些气体污染物对人群健康，对动植物生长具有较大的影响，因此必须加强废气排放末端治理措施。第一，开发区应要求入区企业采用清洁工艺，以减少气体污染物外排环境；第二，如需排放，应当采取净化处理措施，如采用脱硫除尘技术、推广全能脱硫增效剂等，并不超过规定的排放标准；第三，园区应进一步加大对现有污染源治理力度，尤其是不能稳定达标的企业，应限期治理。只有这样，才能保证开发区周围的环境空气污染不因工程投产、运营而日趋严重。 项目产生的焊接废气（锡及其化合物）、有机废气（非甲烷总烃）、甲苯，根据工程分析计算结果，项目废气产生量较小，各设备产生的废气直接通过设备配套的集气罩收集，最终统一通过屋顶20m排气筒排放，排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的排放限制；通过估算，非甲烷总烃、甲苯最大落地浓度及敏感点落地浓度均达到相应的环境质量要求。 固废减缓对策措施：“生活垃圾应做到日产日清，积极开展合理利用和无害化处置，并进一步做到分类收集、中转运输和安全处置；施工单位应及时清运、处置建筑施工中产生的建筑垃圾，并采取措施，防止污染环境；大力推行清洁生产和循环经济，从源头上减少工业固体废物的产生量，明确入园条件，以清洁生产和技术进步为准绳，对进入工业区的工业企业进行严格把关，禁止生产工艺落后、装备水平低下、 ‘固废’产生和排放量大且无处置能力的企业入园，对污染小、综合利用废物的项目应给予优惠，不断提高工业固体废物综合利用率；产生的危险废物必须按照《国家危险废物名录》（2016版）进行分类收集、贮存，送到危险废物专业机构进行集中处置。” 项目产生的危险废物为废活性炭，集中收集后暂存于危废暂存点，定期交有危废处理资质的单位处理；线头、残次品集中收集后暂存于一般固废存储间，交专业物资回收单位回收使用；员工生活垃圾，在项目区内经垃圾桶集中收集后运送至园区垃圾桶，最终统一由环卫部门清运处置。另外，化粪池会产生少量池渣和污泥，由环卫部门进行清运处置。 综上所述，本项目各项污染治理措施符合规划环评提出的减缓措施要求。 3、总量控制符合性 砚山县工业园区对水污染物总量控制指标为：CODcr966.93t/a、氨氮84.41t/a；砚山县工业园区承接产业加工区大气污染物总量控制指标为：SO2 11236.5t/a、NOx6505.3t/a。本项目水污染物总量控制指标为；CODCr1.728t/a（占园区总量的0.18%）、NH3-N0.13t/a（占园区总量的0.15%）；大气污染物排放量主要为有机废气0.0.099045t/a，甲苯0.132397，锡及其化合物0.01199t/a，产生量较小。可以看出，本项目污染物总量控制指标占工业园区总量指标的比例极小，对工业园区污染物总量的贡献较低。 项目所在地及所在工业园区不涉及风景名胜区及文物保护区，本项目从工业园区发展定位、污染控制措施和总量控制方面均符合《砚山工业园区总体规划[修编]（2014-2030）环境影响报告书》的要求。 7.8选址合理性分析 本项目为年产5000万个电子元器件高频变压器建设项目，位于砚山县承接产业转移加工区内，总投资4900万元，总占地面积4979m2，总建筑面积4794m2。砚山县工业园区承接产业转移加工区标准厂房（七期）已完成环境影响报告表编制并取得批复文件。本项目所在位七期第7栋标准厂房为4层混凝土框架结构标准厂房。根据工业园区土地利用总体规划、控制性总体规划，承接产业转移示范园标准化厂房区内拟招商引入的企业主要为产品附加值高、特色独具的高技术产品制造业，包括轻工、服装、生物制药、电子信息等。本项目于2018年5月取得了砚山县发展和改革局投资项目备案证（项目代码：2018-532622-39-03-034250，详见附件），生产厂房采用租赁形式取得，规划为工业用地。本项目运营期间所产生的各污染物均采取有效措施得到合理处置，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目符合国家土地政策、砚山县城市总体规划及砚山县承接产业转移加工区入园要求，项目周边均为工业园区标准厂房，现有场地各项建设条件可以满足本项目建设需要，项目选址合理。 7.9平面布置合理性分析 本项目位于砚山县承接产业转移加工区七期，生产区中心由南向北，包括厂房前区空地，项目租用七期第7栋标准厂房1-4层作为生产和办公用房。本项目总图布置结合场地现状及工艺条件，将厂区分为生产、仓储和办公等功能分区，既满足生产工艺要求，又能美化环境。各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。整个厂区布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。 本厂区设有1个出入口与园区道路连通，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道，人员、物料均由此进出。厂房设2个楼梯和2个货梯联通各个办公、生产区域。标准厂房1层作为原料和成品仓库，方便物资的存放和运输；2层作为办公区，主要设置生产、技术、采购、质检、销售、财务部、经理室、会议室；3、4层作为生产车间，3、4层楼生产区平面布局相同， 3、4楼平面布置：自西向东依次为货梯、一般固废储存间、绕线车间、焊锡车间、人工操作生产线（包括点胶、装配、包胶、外观检查、外围包胶、耐压测试、电性测试）、含浸车间、生产办公室、会议室、工具储存室（该位置3楼设计为危废暂存间）、客梯、步行梯，项目1-4层每层建筑面积为2000m2。 总体来讲，本项目在按照规范要求留有足够的安全通道、操作间距、符合安全、防火的前提下，尽量满足了工艺布置，做到了平面布置紧凑，运输线路短捷、通畅，人货分流，利于设备维修和安全性，平面布置相对合理。本项目平面布置见附图3、4。 7.10环境管理及环境监测 项目应设专人抓项目的环保与安全工作。营运期间负责上岗工人的安全与环保知识的培训，督促与指导工作人员正确使用环保设施与安全设施，负责与环保主管部门和其他相关部门的联系。环保主管部门应加强对拟建项目的管理与指导。加强对拟建项目的竣工达标验收监测，确保拟建项目各种污染物达标排放。拟建项目应该制定一套完善的环境监测制度和监测计划。应用监测得到的反馈信息，可以及时发现生产过程中对环境产生的不利影响。这样可以及时弥补原环保设计措施的不足，及时解决环境问题，保证环境和经济的可持续发展。 本项目环境监测计划见表7-6。 表7-6 项目运营期环境监测计划 内容; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 噪声; 厂界; LepA（dB）; 1次/年·处; 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司; 县环保局. 大气; 排气筒出口; 非甲烷总烃、甲苯、锡及其化合物、颗粒物; 1次/年; 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司; 县环保局.

- 表八：建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营期 | 焊接、点胶、浸油 |  | 有机废气（VOCs） | 每台设备产生的废气经集气罩统一收集后（集气罩收集率为90%），经活性炭吸附装置处理后，最终通过一根排气筒经楼顶高于屋面排放，排气筒高度约20m，高出周围200米半径范围内的建筑5米以上 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准排放限值 |
|  |  |  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  |  |  | 锡及其化合物 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 汽车 |  | 尾气 | 绿化带、大气稀释扩散 | 对环境影响小 |
|  |  | 垃圾收集点 |  | 异味 | 日产日清 | 对环境影响小 |
| 水 污 染 物 | 运 营 期 | 员工生活用水及办公区清洁废水 |  | COD SS NH3-N TP | 经化粪池预处理后通过市政污水管网排入砚山县污水处理厂处理。 | 达到《污水综合排放标准》表4中的三级标准，其中氨氮和总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准 |
| 固 体 废 物 | 运 营 期 | 一般固废 | 焊锡 | 锡渣 | 全部收集后由供应商回收 | 处置率达100% |
|  |  |  | 检查、测试 | 残次品 | 收集后外售 |  |
|  |  |  | 绕线 | 线头 | 收集后外售 |  |
|  |  |  | 点胶、浸油 | 空油桶、空胶桶 | 由原料供应商回收利用 |  |
|  |  |  | 化粪池 | 污泥 | 由环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 危险废物 | 废气处理 | 废活性炭 | 收集存放于危废暂存间委托有危废处置资质的单位进行处置 |  |
|  |  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 统一收集后定期交环卫部门统一外运处置 |  |
| 噪 声 | 运 营 期 | 生产区 |  | 机械噪声 | 选用低噪声的设备，并采取减振、隔声处理等措，合理布局 | 对周围居民影响小 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目为租用厂房，所在位置基本都被建筑物覆盖，生态调节能力差。项目产生的废水及固废污染物均得到有效的治理，且厂房周围进行了绿化，大大改善了区域生态环境。 |  |  |  |  |  |  |

- 表九：结论与建议

| 9.1 结论 通过对该项目的工程分析和环境影响分析可得如下结论： 9.1.1 项目建设符合现行国家产业政策 根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年修正版）》和《云南省工业产业结构调整指导目录》（2006年本）中的相关规定，项目不属于产业政策中的限制和淘汰类行业，属于“鼓励类”。项目符合国家及云南省的产业政策。 9.1.2 项目建设选址合理 本项目为年产5000万个电子元器件高频变压器建设项目，位于砚山县承接产业转移加工区内，总投资4900万元，总占地面积4979m2，总建筑面积4794m2。砚山县工业园区承接产业转移加工区标准厂房（七期）已完成环境影响报告表编制并取得批复文件。本项目所在位七期第7栋标准厂房为4层混凝土框架结构标准厂房。根据工业园区土地利用总体规划、控制性总体规划，承接产业转移示范园标准化厂房区内拟招商引入的企业主要为产品附加值高、特色独具的高技术产品制造业，包括轻工、服装、生物制药、电子信息等。本项目于2018年5月取得了砚山县发展和改革局投资项目备案证（项目代码：2018-532622-39-03-034250，详见附件），生产厂房采用租赁形式取得，规划为工业用地。本项目运营期间所产生的各污染物均采取有效措施得到合理处置，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目符合国家土地政策、砚山县城市总体规划及砚山县承接产业转移加工区入园要求，项目周边均为工业园区标准厂房，现有场地各项建设条件可以满足本项目建设需要，项目选址合理。 9.1.3 建设期环境影响结论 （1）环境空气保护措施 ①对施工现场进行科学管理，易产生扬尘的建筑物料应统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时轻举轻放，防止包装袋破裂。 ②装修材料应随用随运，装修垃圾则应及时运走处理。 ③室内装修材料也应尽量采用具有绿色环保标志的绿色建材，装饰建材主要分天然材料和人工合成材料；天然材料有石材、木材、竹材、棉布等，人工合成材料包括壁纸、水性涂料、复合地板、粘合剂等。 （2）声环境及环境振动保护措施 ①建筑施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。 ②在室内装修时，电钻应注意关窗，避免噪声通过门窗发散，尽量缩短使用时间，减少噪声向周围辐射。 ③禁止22时至次日6时进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业生产工艺需要连续作业的除外。 （3）固体废物治理措施 ①施工期施工人员生活垃圾经集中收集后由园区环卫部门定期进行处理。 ②施工期的施工过程中产生的装修废物分类收集，进行回收利用。 9.1.4 营运期环境影响结论 ①水环境影响评价结论 本项目区采用“雨污分流”制，雨水通过雨水管道收集后排入市政雨水管网，项目不产生生产废水，产生的生活废水及清洁废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮和总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后排入市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂处理。因此项目所产生的污水对环境影响小。 ②大气环境影响评价结论 项目生产期间产生的焊锡、点胶、含浸产生的废气，统一收集后经活性炭吸附装置处理后通过排气筒达标排放；废气中有少量污染物逸散进入车间呈无组织排放，通过厂房两侧的排风口排放，排放量极少，对周围环境影响较小。 项目区的运输车辆出入时，会产生少量尾气，其中含CHx、CO、NOx等污染物，所有汽车尾气都为无组织排放，通过自然扩散后对环境的影响小。 对于垃圾桶异味，项目垃圾桶合理设置，且做到日产日清，避免因长时间堆存和垃圾过多溢出产生的影响。 综上所述，本项目营运期采取措施后，项目营运期产生的焊锡、点胶、含浸、汽车尾气、异味等污染物可以得到有效控制，对区域环境空气影响不大。 ③噪声环境影响评价结论 本项目的噪声主要来源于生产线及配套设施作业时产生的机械设备噪声，噪声最高值约为85dB（A）左右，经距离衰减、厂房隔声及绿化吸收后厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对环境影响小。 ④固体废物环境影响评价结论 本项目生产期间产生的固体废物，焊接工序中产生的锡渣属于可回收利用资源，全部收集后由供应商回收；残次品和铜线头属于可回收利用资源，全部收集后外售物资回收部门进行回收处理；空油桶和空胶桶统一收集后由原料供应商回收利用；危险废物暂存于危废暂存间后，定期交有资质的单位处置；生活垃圾在项目区内经垃圾桶集中收集后统一清运送至园区垃圾桶，最终统一按照环卫部门要求进行处置；化粪池产生少量池渣和污泥由环卫部门进行清运处置。项目固体废物做到有效处置，处置率100%。 9.1.5 总结论 综上所述，项目建设符合规划、符合产业政策。本项目租用工业园区已有厂房，不需要进行土建工程，入住的企业只需进行设备安装及室内装修，所以施工期影响较小。营运期将产生一定的污染物和环境污染，通过采取环评提出的防治措施后，项目产生的污染物可得到有效控制。项目建设不会降低当地环境功能，对区域环境影响不大。从环境保护角度分析，通过采取相应的防治措施后，项目建设是可行的。 9.2 对策与措施 ①关于废气 项目运营期主要产生的废气为焊锡、点胶、含浸等经统一收集后，经活性炭吸附装置处理后，统一引至厂房楼顶高于屋面排放。产生量较小，可实现达标排放，减少对周边环境的影响。 汽车尾气及垃圾收集设施的异味等，通过设置绿化带、大气稀释扩散、垃圾日产日清等措施减少对大气环境的影响。 ②关于废水 目产生的生活废水及清洁废水经化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮和总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准后排入市政污水管网，最终进入砚山县污水处理厂处理。 废水严格按照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）要求执行：严禁向城镇下水道排入具有腐蚀性的污水或物质；严禁向城镇下水道排入剧毒、易燃、易爆、恶臭物质和有害气体、蒸汽或烟雾；严禁向城镇下水道倾倒垃圾、粪便、积雪、工业废渣等物质和排入易凝聚、沉积、造成下水道堵塞的污水；未列入的控制项目，包括病原体、放射性污染物等。 ③关于噪声 项目选择低噪设备，通过设防振减噪设施，车间墙体隔声，以确保厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)的要求。 ④关于固体废物 一般固废中焊接工序中产生的锡渣属于可回收利用资源，全部收集后由供应商回收；残次品和铜线头属于可回收利用资源，全部收集后外售物资回收部门进行回收处理；空油桶和空胶桶统一收集后由原料供应商回收利用；危险废物暂存于危废暂存间后，定期交有资质的单位处置；生活垃圾在项目区内经垃圾桶集中收集后统一清运送至园区垃圾桶，最终统一按照环卫部门要求进行处置；化粪池产生少量池渣和污泥由环卫部门进行清运处置。 9.3 建议 为确保项目建设及运行过程中对周围环境造成的污染影响最小化，环评提出如下建议： （1）项目的建设内容及功能设置必须严格按照设计要求进行建设和设置。若项目建设内容或功能设置发生变化，项目方应重新报环保部门进行审批。 （2）建立环保岗位，保证环保设施正常使用，加强企业内部环境管理。 （3）在场区内适当进行绿化，以便吸声、防尘、降低噪声及美化环境。 （4）加强员工环保意识教育和宣传，节约用水等的管理工作，保障各项治理设施正常运行。 （5）生活垃圾实施袋装，并分类收集后合理处置； （6）采用先进工艺及节能降耗设备。 9.4 项目竣工环保设施管理 建设项目环保设施，应该与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时使用。根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。” 项目详细环保竣工验收情况见表9-1。 表9-1 项目竣工环境保护验收一览表 序号; 环保设施; 规格/要求; 验收要求. 1; 雨水管网; 是否采用地下混凝土管道排放; 雨水就近排入市政雨水管. 2; 化粪池; 厂区员工冲厕废水进入标准厂房配套设施化粪池（25m³）处理; 达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 3; 排污口设置及标识; 设置规范化排污口; 设置了规范化“排污口”及标识. 4; 设备减震、隔声降噪措施; 采取了隔声、降噪、减震等措施，不会对周围环境造成影响; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准. 5; 生活垃圾收集系统; 设置了垃圾桶及垃圾箱，产生的垃圾委托环卫部门清运处置，做到日产日清; 可以得到妥善处理，处置率达到100%. 6; 废气收集系统; 点胶、焊锡、含浸每台设备安装废气收集系统，收集率大于90%，废气集中收集经活性炭吸附装置处理后通过楼顶20m高排气筒排放。; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中表2二级标准排放限值. 7; 危废暂存间; 按要求设置了危废暂存间，设置明显的标示牌；做防渗、防漏等措施; 达《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修订版）标准. 8; 一般固废存储间; 设置一般固废存储间，用于存放锡渣、废包装材料; 处置率为100%. 9; 生活垃圾收集箱; 生产区配备10只垃圾桶，在1楼楼梯口设置一个大的垃圾收集箱; 处置率为100%. 10; 绿化; 200m2; 规模能达到要求. 11; 环境管理; 加强环保设备的日常维护检修及监控工作，保障环保设施的处理效率；建立、健全环保规章制度; 建立了相关环境管理制度及台账. |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

审批意见： 经我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按照《报告表》及砚环审〔2018〕 号文件批复要求，做好环境保护工作。 公 章 经办人： 年 月 日