- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  砚山县花丰农业建设项目

建设单位（盖章）：砚山县花丰农业发展有限公司

编制日期：           2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	5

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	64

六、结论	68

建设项目污染物排放量汇总表	70

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 砚山县花丰农业建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-532622-04-01-694807 |  |  |
| 建设单位联系人 | 康英升 | 联系方式 | 15636366666 |
| 建设地点 | 云南省文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队 |  |  |
| 地理坐标 | （ 104 度 16 分 36.2784 秒， 23 度 38 分28.5108 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 农产品初加工活动（A0514） | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业-20-其他农副食品加工 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 63.4 |
| 环保投资占比（%） | 31.7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 17919.03 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 1、生态保护红线 本项目位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队 ，已通过联合选址，项目用地不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区、也不在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内。对照《生态红线划定指南》（国家环境保护部国家发展改革委2017年5月）和项目选址意见表，项目选址已取得砚山生态环境局、自然资源局等部门同意，项目不属于“重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。”本项目符合云南省生态保护红线相关要求。 2、环境质量底线 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。项目选址区域环境空气质量能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，为环境空气质量达标区，项目建成后废气经水膜除尘、“喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统”等相关措施处置后，排放均满足相关排放标准，对周围环境影响不大。项目区域环境空气质量仍能满足《环境空气质量标准》二级标准的要求。 南面约40m处的双塘子处水库，根据现场勘查，水库水质尚好。项目排水采用雨污分流、清污分流制，雨水通过雨水沟收集后排入项目周围沟渠。项目青贮过程中产生的渗滤液排入污水处理系统处理，生活污水中厨房污水经隔油池处理后，同其余生活污水进入污水处理系统，达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中一级标准，排入废水暂存池收集，用于旱地灌溉；水膜除尘、除臭用水经循环沉淀池处理后回用，每半月进行10m3用水更换，确保其处理效果，其废水排入污水处理系统，无任何废水外排，对地表水影响小。 项目所在区域为2类声环境功能区，项目区域能够达到《声环境质量标准》2类标准要求，项目建成后噪声经采取相关措施后，达标排放，对周围环境影响较小，周围声环境能满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能。 综上所述，本项目建设符合环境质量底线要求的。 3、资源利用上线 本项目以农户种植的万寿菊鲜花为原料，通过经青贮、压榨、解块后用热风烘干，再经粉碎和制粒后进行冷却，检测合格后包装得到产品。在项目运行过程中会占用土地，消耗一定量的电及水资源，项目用水及用电量相对较小，项目建设土地不涉及基本农田，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，因此，项目符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单 本项目位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，为万寿菊颗粒加工项目，属于国民经济行业类别中农产品初加工活动（A0514），符合环境准入要求。 因此，项目的建设符合“三线一单”要求。 二、产业政策符合性分析 按照国家发展和改革委员会对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目为农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用项目，为鼓励类。运行期间产生的污染物均能够得到有效处理，有效减少环境污染，符合国家关于促进产业结构调整及大力发展循环经济的政策。 三、平面布置合理性分析 项目设有1个进出口，位于项目区东面；生产车间位于项目区西面，对发酵处理后的鲜花进行压榨、烘干、粉碎制粒直至装袋、仓库，彩钢瓦结构；发酵池位于项目区的中部，对鲜花进行发酵处理，钢混结构；办公综合用房位于项目区西面，包括办公室、食堂及宿舍；配电室位于项目区西面，结构为彩钢瓦结构；燃料堆场位于项目区最西面，生产车间以西；灰渣场位于项目区最西面，生产车间以西。综上所述，项目总平面布置是合理的。 四、项目选址合理性分析 本项目选址于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，项目供水连接江那镇供水管网，用水有保障，本项目周边有舍木那段公路，交通便利；项目供电连接江那镇供电线路，由10kv供电线引入项目区变压器，配电后供给项目生产生活使用，供电有保障；项目厂址周围供水、供电设施齐全，具有较好的建设可行性。项目周边敏感目标为东面约2m处的木材加工厂，南面约40m处双塘子水库，以及其周围林地和农地，项目周围人口密度小，受影响人员较少；项目周围无水源保护区、自然保护区、风景旅游区；项目运营期间废气经采取相关措施后，达标排放，对周围环境影响较小；废水经过污水处理系统处理达标后，暂存于废水暂存池，用于项目周围旱地灌溉，不外排；项目运营期间噪声通过距离衰减及绿化阻隔后，对周边敏感目标影响较小。 综上所述，项目选址无重大环境制约因素，废气、废水跟噪声经采取相关措施后对项目周边环境影响不大，故本项目选址是合理可行的。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、建设项目概况 1、项目基本情况 项目名称：砚山县花丰农业建设项目 建设单位：砚山县花丰农业发展有限公司 建设性质：新建 建设地点：文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队 （1）建设内容及规模 建设规模：项目总用地面积为17919.03m2，主体工程包括万寿菊生产车间、发酵池、管理用房、配电室、厂房道路、环保工程等。项目建成后计划年加工10000吨万寿菊鲜花。 建设投资：项目建设总投资估算200.00万元，项目建设资金全部由企业自筹。 表2-1 项目建设工程内容一览表 工程组成; 建设内容; 规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1间，占地面积为1440m2，建筑面积为1400m2; 位于项目区南面面，对发酵处理后的鲜花进行压榨、烘干、粉碎制粒直至装袋、仓库，彩钢瓦结构; 新建. 辅助工程; 办公综合用房; 占地面积为400m2，建筑面积为800m2; 位于项目区西侧，包括办公室、食堂及宿舍; 依托. 配电室; 1间，占地面积为10m2，建筑面积为10m2; 位于项目区西面; 依托. 公厕; 1个，占地面积为20m2，建筑面积为20m2; 位于项目区东北角，砖混结构; 依托. 燃料堆场; 面积20m2，5m×4m; 位于项目区最西南角，生产车间以西，结构为彩钢瓦结构,地面硬化。; 新建. 灰渣场; 面积10m2，5m×2m; 位于项目区最西面，生产车间以西，结构为彩钢瓦结构，地面硬化。; 新建. 热风炉; 燃烧生物质颗粒量约为800t/a; 热风炉使用的风机风量为20000Nm3/h; 新建. 烘干筒; 通过旋风分离机分离物料及废气; 旋风分离机风机风量为5000Nm3/h; 新建. 其它基础设施; 污水处理、污水池、存储池等; 项目区东南角; 新建. 储运工程; 仓库; 对成品万寿菊颗粒进行储存，位于项目区北面，建筑面积400m2，砖混结构。; 依托. 道路及停车场; 项目位于舍木那段公路旁，道路直通厂区内，交通便利; 依托. 发酵池; 1个，容积：4000m3，占地面积为2000m2，池壁和池底进行防渗处理。位于项目区的中部，对鲜花进行发酵处理，钢混结构。; 新建. 公用工程; 给排水; 给水; 项目搭接铳卡村自来水; 新建. 排水; 项目排水采用雨污分流、清污分流制，雨水通过雨水沟收集后排入项目周围沟渠。项目青贮过程中产生的渗滤液排入污水处理系统处理，生活污水中厨房污水经隔油池处理后，同其余生活污水进入污水处理系统，达到《农田灌溉水质量标准》（GB5084-2021）中旱地标准，排入废水暂存池收集，用于旱地灌溉；水膜除尘、除臭用水经循环沉淀池处理后回用，每半月进行10m3用水更换，确保其处理效果，其废水排入污水处理系统; 新建. 供电; 由当地电力网10kV高压供电，备有400kVA、50kVA变压器各一台，400kVA供生产用，50kVA供生活用; 新建. 通讯; 项目区通讯网络覆盖于项目区，通讯讯号良好; 新建. 能源; 能源主要为电和生物质颗粒。. 环保工程; 生活污水处理设施; 1个隔油池（2m3）、1个5m3化粪池（设置防渗、防雨、防漏措施）; 项目拟建配套. 水膜除尘系统; 用于处理热风炉废气，除尘效率90%，烟囱高度15m，除尘用水设循环沉淀池沉淀处理后回用，1个容积30m3循环沉淀池; 本环评要求增设. 污水处理系统; 污水处理系统1套，采用“固液分离预处理+水解调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”工艺，处理规模为50m3/d; 项目拟建配套. 废水暂存池; 设置于污水处理系统旁，1000m3; 本环评要求增设. 旋风分离机; 1套，位于落料环节上，分离收集效率99.98%; 项目拟建配套. 布袋集尘器; 1套，分别位于冷却槽上，收集效率99.98%; 本环评要求增设. 喷淋塔+活性炭吸附 塔; 1套，用于处理烘干筒废气，烟囱高度15m，除臭用水设循环沉淀池沉淀处理后回用，1个容积30m3循环沉淀池; 本环评要求增设. 油烟净化器; 用于处理食堂油烟，风量2000m3/h，净化效率60%，排气筒高于食堂1.5m; 本环评要求增设. 防噪措施; 风机设置防振减噪设施; 本环评要求增设. 灰渣堆场; 面积为20m2，5m×4m; 本环评要求增设. 生活垃圾收集池; 1个，设于办公生活区，用于生活垃圾集中收集; 项目拟建配套. 危废暂存间; 1个，设于生产区，用于废弃活性炭、废机油等危险废物进行暂存; 项目拟建配套. （2）主要生产设备 项目主要生产设备详见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 备注. 一; 压榨工段. 1; 平面同转喂料机; Φ2.50; 1. 2; 螺旋出料机; TLSS30; 1. 3; 压榨机; ZWI; 1. 4; 物料打散输送机; TtDS30; 1. 5; 上料刮板机; TGSS40; 1. 二; 干燥工段. 1; 间接换热式热风炉; JRF240; 1. 2; 关风器; T; FY80 1. 3; 气流滚筒干燥机; QGG220; 1. 4; 干燥风机; 1. 5; 旋风分离机; 1. 6; 关风器; TGFY45; 1. 三; 粉碎工段. 1; 粉碎机; SFSP112×30; 1. 2; 布袋集尘器; 1. 3; 关风器; TGFY2S; 1. 4; 风机; 1. 5; 关风器; TGFY12; 1. 四; 制粒工段. 1; 制粒机; SZLH40; 1. 2; 进料关风机; GFQ10; 1. 3; 逆流冷却器; SKLNL.0; 1. 4; 冷却风机; 1. 5; 布袋集尘器; 1. 6; 关风器; TGFY5; 1. 7; 斗式提升机; TD10; 1. 五; 筛理包装工段. 1; 震动分级筛; 1. 2; 成品仓、手动闸门; 1×1. 3; 包装机、封口机; 1×1. 六; 其他工段. 1; 电控系统; 1. 2; 钢架系统; 1. 3; 空压机; 1. （3）主要原材料、辅助材料供应 主要原材料、辅助材料年需要量见表2-3。 表2-3 主要原、辅材料用量表 序号; 材料名称; 单位; 数量; 来源; 备注. 1; 万寿菊鲜花; t/a; 10000.0; 项目周边收购; 含水率约92%. 2; 万寿菊青贮剂; t/a; 0.1; 外购; 万寿菊鲜花青贮过程. 3; 生物质颗粒; t/a; 800; 外购; 用于热风炉燃烧. 4; 塑料编织袋; t/a; 40; 外购; 用于产品包装. 万寿菊（学名：Tagetes erecta），别名：臭芙蓉、万寿灯、蜂窝菊、臭菊花、蝎子菊，为菊科万寿菊属的植物。分布于全国各地，万寿菊含有丰富的叶黄素，叶黄素是一种广泛存在于蔬菜、花卉、水果与某些藻类生物中的天然色素，它能够延缓老年人因黄斑退化而引起的视力退化和失明症，以及因机体衰老引发的心血管硬化、冠心病和肿瘤疾病。叶黄素还可以应用在化妆品、饲料、医药、水产品等行业中。万寿菊花中含水率为92%，花中化学成分含有万寿菊素（叶黄素）(patuletin)，槲皮万寿菊素(quercetagetin)，万帮菊甙(patulitrin)，槲皮万寿菊甙(quercetagitrin)，α-三联噻吩(α-terthienyl) ,Z-罗勒烯酮(Z-ocimenone)，E-罗勒烯酮(E-locimenone)，柠檬烯(limonene)，β丁香烯(β-caryophyllene)，万寿菊酮(tagetone)，辣薄荷酮(piperitone)和辣薄荷烯酮(piperitenone)。 （4）产品方案 本项目产品为万寿菊干花颗粒，项目运营期生产万寿菊干花颗粒834t/a。外观为褐黄色柱状颗粒，粒径3~5mm，味芳香，有效成分为叶黄素，用于浸膏生产。产品包装形式为塑料编织袋（外层为塑料编织袋，内层为黑色塑料袋）袋装，塑料编织袋规格500×800mm，产品净重40kg/袋。 （5）工作制度及劳动定员 本项目为季节性生产项目，根据万寿菊的生产期以及项目的产能，每年进行季节性生产，全年生产时间为160天，采用三班制，每班工作8小时。项目定员20人，在项目区内食宿，非生产期内，只有2名值班人员住宿。 （6）公用工程 ①供、排水情况 供水：项目搭接铳卡村自来水，供给办公生活用水、水膜除尘、喷淋系统补水及青贮剂溶解用水，可满足厂区用水要求。 排水：项目排水采用雨污分流、清污分流制。雨水通过雨水沟收集后排入项目雨水沟渠。项目青贮过程中产生的渗滤液排入污水处理系统处理，生活污水中厨房污水经隔油池处理后，同其余生活污水进入污水处理系统，达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中一级标准，排入废水暂存池贮存，用于旱地灌溉；水膜除尘、除臭用水经循环沉淀池处理后回用，每半月进行10 m3用水更换，确保其处理效果，其废水排入污水处理系统。 ②供电系统 - 本项目所需电力由当地供电管网接入，可以满足项目建设与生产的需要。 2、项目进度、施工布置 本项目建设期为3个月，从2021年7月至2021年9月底。2021年10月正式投产使用。 3、环保投资 本项目总投资200.00万元，其中环保投资为63.4万元，占项目总投资的31.7%，主要用于施工期和运营期环保设施的投入。本项目环保投资明细见表2-4。 表2-4 环保投资一览表 单位：万元 序号; 时段; 污染源; 治理措施名称; 投资; 备注. 1; - 施 - 工 - 期; 废水; 临时沉淀池1个，容积为5m3; 0.2; 项目拟建配套. 3; 粉尘、扬尘; 防尘、降尘措施; 0.5; 项目拟建配套. 4; 噪声; 噪声防治措施; 0.4; 项目拟建配套. 5; 固废; 固体废物处置; 0.7; 项目拟建配套. 6; - 运 - 营 - 期; - 雨污分流; 雨水、污水管网; 2.0; 项目拟建配套. 7; - 食堂油烟; 风量2000m3/h、净化效率60%的油烟净化装置，高于食堂1.5m的排气筒; 0.2; 本环评要求增设. 8; - 热风炉废气; 水膜除尘系统、15m高烟囱、30m3除尘用水循环沉淀池; 6.5; 本环评要求增设. 9; - 落料器粉尘; 1套旋风分离机，位于落料环节上，分离收集效率99.98%; 3.5; 项目拟建配套. 10; - 冷却槽粉尘; 布袋集尘器1套; 1.0; 本环评要求增设. 11; - 烘干筒废气; - 喷淋塔+活性炭吸附 塔1套，烟囱高度15m、30m3水循环沉淀池; 4.5; 本环评要求增设. 12; - 生活污水、生产废水; 污水处理系统1套，采用“固液分离预处理+水解调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”工艺，处理规模为50m3/d、; 30; 本环评要求增设. 废水暂存池（1000m3），池壁和池底进行防渗处理，事故应急池（100m3）; 本环评要求增设. 13; - 厨房污水; 隔油池（2m3）; 0.2; 项目拟建配套. 14; - 噪声; 对风机、压榨机、粉碎机、制粒机等设备设置防振减噪设施; 1.0; 本环评要求增设. 15; - 生活垃圾; 1个生活垃圾收集池; 0.2; 项目拟建配套. 16; - 危废暂存间; 1个危废暂存间，用于废弃活性炭、废机油等暂存; 2.0; 项目拟建配套. 17; - 灰渣场; 面积为20m2，5m×4m; 1.0; 本环评要求增设. 18; 项目区域分区防渗措施; 5; 本环评要求增设. 19; 环评费、项目竣工环保验收费用; 4.5; 本环评要求增设. 合 计; 63.4; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程和产排污环节： 1、施工期工艺分析 施工期对环境的影响主要表现为施工扬尘、运输车辆扬尘、运输车辆及动力设备运行产生的燃油废气；施工废水及施工人员生活污水；施工机械噪声；建筑垃圾及施工人员生活垃圾等。项目施工工艺流程及产污节点分析见图2-1。 场地翻新 扬尘 废土石石 基础改造 噪声 扬尘 废水 固废 地面建筑结构建设 建筑垃圾 废水 噪声 扬尘 噪声 废水 办公用房翻新 设备调试投入运营 噪声 扬尘 噪声 废气 废水 固废 图2-1 施工期工艺流程及产污节点图 2、运营期工艺分析 本项目为万寿菊的初加工项目，原料为万寿菊鲜花，鲜花从项目区周边种植户直接收购，含水率约为92%。项目生产规模为年加工10000吨万寿菊鲜花。 （1）项目生产工艺 本项目产品的生产方法为万寿菊鲜花经青贮、压榨、解块后用热风烘干，再经粉碎和制粒后进行冷却，检测合格后包装得到产品。项目生产工艺简述如下： ①青贮 万寿菊鲜花由农民采摘后运至项目区，导入发酵池进行青贮。青贮时间约为15~25天，项目区共设置1个发酵池，总容积4000m3，鲜花处理能力10000t/a。年加工万寿菊鲜花10000t/a（含水率92%），鲜花发酵过程中加入定量的万寿菊青贮剂，使用量约为10g/t万寿菊菊花，每100g青贮剂用20kg清水溶解活化后以喷雾方式均匀喷洒到万寿菊鲜花上以保护鲜花品质，防止鲜花腐烂、发霉，保护色素含量，降解鲜花细胞壁组分，分离鲜花中水分，使鲜花易烘干，色素易萃取。鲜花池堆满后先用黑膜覆盖，再盖上草席，最后压上重物。青贮剂使用量0.1t/a，溶解用水量20t/a。 ②压榨、解块 项目区青贮好的花运输至生产车间，导入压榨机进行压榨，压榨后原料呈饼状，再通过设置的菊花分解机将其分解成小块，便于输送。 贮花经压榨后含水率降为74%，压榨工序仍有渗滤液W2产生，W2进入污水处理系统，经处理后达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中一级标准，排入生产废水收集池收集暂存，用于旱地灌溉。 ③烘干、落料 压榨、分解后的万寿菊块进入悬浮干燥机进行干燥，经干燥后，原料中水分不得高于12%，项目采用热风炉提供热风，项目干燥机所需热风温度约为220~250℃，热风炉采用生物质颗粒作燃料，采用风机鼓风，通过热风对原料进行烘干，燃烧过程中产生的废气经水膜除尘系统处理后，由15m高的烟囱排放。水膜除尘用水经循环沉淀池沉淀处理后回用，每半月进行一次用水更换，其废水排入污水处理系统。燃烧过程产生的灰渣收集后统一清运至江那镇生活垃圾堆放点堆放处置。 烘干物料进入高效旋风分离器，经旋风分离后物料通过落料器送往粉碎机，物料为大颗粒物，根据企业其它厂的生产经验，该工序落料率可达99.98%以上；烘干废气通过引风机引至“喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统”处理恶臭气体，处理后通过15m高排气筒排放。喷淋塔用水经循环沉淀池沉淀处理后回用，每半月进行一次用水更换，其废水排入污水处理系统。 ④粉碎、制粒、冷却、检测和装袋 落料器中的万寿菊干花块经封闭式管道提升至粉碎机进行粉碎，粉碎后经管道输送至制粒机，制成干花颗粒，冷却后进行水分检测，检测合格后装袋外送至仓库堆放待售。 粉碎和制粒过程全封闭，因此无污染物产生。冷却槽会产生少量的粉尘，通过布袋集尘器处理，布袋收集效率99.98%。其余的粉尘进入“喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统”处理后排放。在装袋过程中会产生极少量的废弃包装袋。 项目生产工艺流程及产污节点见图2-2。 干花颗粒 压榨 渗滤液W1 花泥 作为原料回用加工 渗滤液W2 热风炉 热风 生物质 水膜除尘 废气 废弃包装袋 布袋集尘 循环沉淀池 装袋 检测 冷却 制粒 粉碎 落料 悬浮烘干 上料 青贮 除尘脱硫用水 解块 灰渣 沉淀物 补水 鲜花、青贮剂 排放 15m高烟囱 噪声 噪声 噪声 循环水 异味 烘干废气 喷淋塔+活性炭吸附 粉尘 噪声 物料粉尘 污水处理系统系统 废水 15m高烟囱 排放 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 旱地灌溉 15m （2）项目物料平衡 根据项目原辅材料使用量、含有成分以及最终产品产量等已知条件，结合项目生产工艺及产污节点，对每个生产工序进行平衡分析，最终得出总平衡。各工序平衡分析简述如下： ①青贮工序平衡分析 年加工万寿菊鲜花10000t/a（含水率92%），鲜花发酵过程中加入定量的万寿菊青贮剂，使用量约为10g/t万寿菊菊花，每100g青贮剂用20kg清水溶解活化后以喷雾方式均匀喷洒到万寿菊鲜花上以保护鲜花品质，青贮剂使用量0.10t/a，溶解用水量20t/a；贮花含水率84%，青贮过程水分蒸发损失量按鲜花量的15%计（1500t/a），由此可计算出青贮过程产生的渗滤液、青贮剂溶解废水W1为3520t/a，产生的贮花量为5000t/a。 ②压榨、解块工序平衡分析 贮花5000t/a，含水率84%，经压榨机压榨后含水率降为74%，根据业主提供信息，压榨过程会产生部分花泥，按鲜花量的5%计，则花泥的产量为500t/a（含水率50%），压榨过程产生的渗滤液W2为1674t/a，块状万寿菊物料2826t/a，解块过程只是将饼状的菊花分解，不添加原辅料，不产生污染物，因此原料量和含水率均不发生变化。 ③烘干、落料工序平衡分析 烘干前物料量2826t/a，含水率74%，烘干后含水率仅为12%，得出烘干后料重834.95t/a，烘干水分1991.05t/a。 落料工序对产品的回收率达99.98%，产品中含水率12%，对物料中干花进行平衡分析，落料工序产生的粉尘按0.17t/a计，随废气排出，834.78t/a的物料进入下一工序。 ④粉碎、制粒、冷却工序平衡分析 粉碎和制粒工序全封闭处理，物料量不发生变化。冷却工序对产品的回收率达99.98%，产品中含水率12%，对物料中干花进行平衡分析，冷却工序产生0.17t/a的物料粉尘，最后得到含水率为12%的产品834t/a。 项目物料平衡如下图所示： 干花颗粒 压榨 鲜花10000 含水率92% 3520 1674+500花泥） 装袋 冷却 制粒 粉碎 落料 悬浮烘干 青贮 解块 5000 （含水率84%） 青贮剂水溶液20.0 2826（含水率74%） 蒸发水分1991.05 0.17 粉尘 0.17 粉尘 834.78 （含水率12%） 834.78（含水率12%） 834.78（含水率12%） 834.95（含水率12%） 损失1500 2826 （含水率74%） 834.61 （含水率12%） 834.61 （含水率12%） 污水处理系统 花泥 作为原料回用加工 旱地灌溉 图2-3 项目物料平衡图（t/a） 表2-5 物料衡算表 污染物 工艺过程; 万寿菊物料产生量; 废水; 粉尘产生量. 废水产生量; 废水损失量. 进料; 万寿菊鲜花10000吨，青贮剂水溶液20吨. 青贮; 5000; 3520; 1500; 0. 压榨; 2826; 2714; 0; 0. 解块; 2826; 0; 0; 0. 烘干; 834.95; 0; 1991.05; 0. 落料; 834.78; 0; 0; 0.17. 粉碎; 834.78; 0; 0; 0. 制粒; 834.78; 0; 0; 0. 冷却; 834.61; 0; 0; 0.17. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，属新建项目，项目所在区内自然植被较少，周围多是农作物种植地，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 区域环境质量现状： 项目所在地位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，未对环境质量进行实地监测，项目环境空气质量现状、地表水环境质量现状和声环境质量现状引用《云南省文山州2020年环境状况公报》。项目区环境质量状况如下： 1、环境空气质量现状 根据《云南省文山州2020年环境状况公报》，砚山县空气质量优良率 98.9%，环境空气综合指数由2019年的2.41下降为2.28，环境空气质量有所好转，砚山县环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及以上标准，为环境空气达标区。 项目所在地位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，从现场踏勘情况看，项目区周边主要为农田、村庄，除去一个木材加工厂外无工业企业分布，目前大气环境主要受周边居民生活燃源和烹饪油烟、木材加工厂废气、周边道路上来往车辆产生的尾气和扬尘的影响。但项目区地形空旷，大气扩散条件优越，环境空气现状可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区域环境空气质量为达标状态。 2、地表水质量现状 项目周边地表水体为南面约40m处的双塘子处水库，主要作用为对径流内的降雨滞洪调泄、灌溉周边农田，为农业用水。根据现场勘查，目前该区域范围内还未进行深度开发，周边无工矿企业排水，仅受到轻微灌溉退水影响，水库水质尚好。 3、地下水质量现状 项目所在区域不属于生活供水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区。项目区域地下水尚未开采，评价区内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的III类标准。 据现场踏勘，项目选址区域未出现泉眼出露，也没有发现任何地下水过度开采和受污染的现象，地下水质尚好。 4、声环境质量现状 项目所在地位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，项目区周边主要为农田、村庄，属农村区域，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目周边声污染源以社会噪声为主，其次也受与项目区相邻的木材加工厂机械设备噪声影响，但其噪声贡献值较小，故声环境质量状况良好，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 - 5、土壤环境质量现状 项目所在地位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，根据现场勘查，项目区周边主要为农田、旱地、村庄，属农村区域，根据地块实际使用情况来看，项目所在地土壤环境质量良好。 - 6、生态环境质量现状 项目区周围均为农用地，植被类型以农业植被为主，种有烤烟、玉米等，植被种类单一。项目为租用厂房，厂区无农作物覆盖，仅有零星植被跟杂草，植物多样性较差；常见动物有老鼠、麻雀等。项目区域无国家和云南省重点保护和珍稀濒危野生动物分布，不涉及自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区等环境敏感问题，目前生态环境状况一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境保护目标： 一、环境质量标准 1、大气环境质量标准 项目选址位于砚山县江那镇铳卡农场二大队，所以项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及其修改单中二级标准，标准值见表3-1。 表3-1 环境空气质量标准一览表 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限制; 单位. TSP; 年平均; ≤200; μg/m3. 24小时平均; ≤300. PM10; 年平均; ≤70; μg/m3. 24小时平均; ≤150. PM2.5; 年平均; ≤35; μg/m3. 24小时平均; ≤75. NO2; 年平均; ≤40; μg/m3. 24小时平均; ≤80. 1小时平均; ≤200. SO2; 年平均; ≤60; μg/m3. 24小时平均; ≤150. 1小时平均; ≤500. CO; 24 小时平均; ≤4; mg/m3. 1小时平均; ≤10. O3; 日最大8小时平均; ≤160; μg/m3. 2、水环境质量标准 （1）项目附近地表水体为南面约40m处的双塘子处水库，主要作用为对径流内的降雨滞洪调泄、灌溉周边农田，为农业用水，水环境标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，详见表3-2。 表3-2 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 污染物名称; 单位; III类标准. pH; -; 6～9. COD; mg/L; ≤20. BOD5; mg/L; ≤4. 石油类; mg/L; ≤0.05. 氨氮; mg/L; ≤1.0. 总氮; mg/L; ≤1.0. 总磷; mg/L; ≤0.2. 粪大肠菌群; 个; ≤10000. （2）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类水质标准，详见表3-3。 表3-3 地下水质量标准（GB/T14848－2017）Ⅲ类标准（mg/L）pH无量纲 指标; pH值; 总硬度; 挥发酚类; 氨氮; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 六价铬. 标准值; 6.5～8.5; 450; 0.002; 0.5; 20; 1.0; 0.05. 指标; 氟化物; 总大肠菌群（个/L）; 铁; 锰; 砷; 汞; 溶解性总固体. 标准值; 1.0; 3.0; 0.3; 0.1; 0.01; 0.001; 1000. 指标; 铅; 锌; 镉; 硒; 氰化物; 硫酸盐; 铜; 耗氧量. 标准值; 0.01; 1.0; 0.005; 0.01; 0.05; 250; 1.0; 3. 3、声环境质量标准 （1）项目选址位于砚山县江那镇铳卡农场二大队，项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类标准。标准值如表3-4。 表3-4 《声环境质量标准》标准限值 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 4、土壤环境质量标准 评价区用地性质属于城市乡镇建设用地中的第二类用地，土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地相关标准限值，具体标准值见表3-5。 表 3-5 建设用地土壤污染风险管控标准 单位：pH为无量纲，其余为mg/kg 一、重金属和无机物. 指标名称; 砷; 镉; 六价铬; 铜; 铅; 汞; 镍. 筛选值; 60; 65; 5.7; 18000; 800; 38; 900. 管制值; 140; 172; 78; 36000; 2500; 82; 2000. 二、挥发性有机物. 指标名称; 四氯化碳; 氯仿; 氯甲烷; 1，1-二氯乙烷; 1，2-二氯乙烷; 1，1-二氯乙烯; 顺-1，2-二氯乙烯. 筛选值; 2.8; 0.9; 37; 9; 5; 66; 596. 管制值; 36; 10; 120; 100; 21; 200; 2000. 指标名称; 1，1，2-三氯乙烷; 三氯乙烯; 1，2，3-三氯丙烷; 氯乙烯; 苯; 氯苯; 1，2-二氯苯. 筛选值; 2.8; 2.8; 0.5; 0.43; 4; 270; 560. 管制值; 15; 20; 5; 4.3; 40; 1000; 560. 指标名称; 1，4-二氯苯; 乙苯; 苯乙烯; 甲苯; 间二甲苯+对二甲苯; 邻二甲苯; --. 筛选值; 20; 28; 1290; 1200; 570; 640; --. 管制值; 200; 280; 1290; 1200; 570; 640; --. 三、半挥发性有机物. 指标名称; 硝基苯; 苯胺; 2-氯酚; 苯并[a]蒽; 苯并[a]芘; 苯并[b]荧蒽; 苯并[k]荧蒽. 筛选值; 76; 260; 2256; 15; 1.5; 15; 151. 管制值; 760; 663; 4500; 151; 15; 151; 1500. 指标名称; 䓛; 茚并[1，2，3-cd]芘; 二苯芘[a，h]蒽; 萘; --; --; --. 筛选值; 1293; 15; 1.5; 70; --; --; --. 管制值; 12900; 151; 15; 700; --; ---; --. - 二、环境保护目标 项目位于砚山县江那镇铳卡农场二大队，主要环境保护目标具体见下表。 表3-6 大气环境保护目标情况表 名称; 坐标/m; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护级别. X; Y. 木材加工厂; 2; 0; 职工8人; 二类区; 东面; 2; 《环境空气质量标》（GB3095-2012）二级标准准. 表3-7 其他环境保护目标表 类别; 保护目标; 与本项目相对位置及距离; 保护对象; 保护级别. 地下水; 项目所在地下水单元; 《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中Ⅲ类水质标准. 地表水; 南面约40m处的双塘子处水库; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环 境; 木材加工厂; 东侧约2米; 职工8人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类标）. 生态环境; 项目周围500m 范围内的植被、动植物不受影响. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、污染物排放控制标准 1、废气 （1）施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值，详见表3-8。 表3-8 大气污染物综合排放标准 项目; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，烘干废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放监控浓度限值，标准值见下表。 表3-9 大气污染物综合排放标准 污染源; 有组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 浓度. 颗粒物; 15m; 120mg/m3. 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. （2）热风炉废气 热风炉废气中烟尘、SO2、NOX排排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放标准。详见表3-10； 表3-10 《锅炉大气污染物排放标准》标准限值 单位mg/m3 污染物; 烟尘; SO2; NOX; 排气筒高度. 最高允许排放浓度限值（mg/m3）; 50; 300; 300; 15m. （3）异味 烘干废气臭气、污水处理站、花池、污水收集池、化粪池等产生的异味执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准，即：臭气厂界浓度≤20（无量纲）、氨1.5mg/m3，硫化氢0.06mg/m3。 （4）油烟废气 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，净化设施最低去除效率≥60%。 2、废水 项目青贮过程中产生的渗滤液排入污水处理系统处理，生活污水中厨房操作污水经隔油池处理后，同其余生活污水进入污水处理系统，达到《农田灌溉水质量标准》（GB5084-2021）中旱地标准，，排入废水暂存池收集，用于旱地灌溉；水膜除尘、除臭用水经循环沉淀池处理后回用，每半月进行10m3用水更换，确保其处理效果，其废水排入污水处理系统。若运营期间废水外排，则废水经污水处理系统处理后需达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中一级标准。标准值具体如下: 表3-11 农田灌溉水质标准值（摘录）单位：mg/L 序号; 项目; 作物种类. 旱地作物. 1; 生化需氧量(BOD5); 100. 2; 化学需氧量(CODCr); 200. 3; 悬浮物; 100. 4; 阴离子表面活性剂; 8. 5; 总砷; 0.1. 6; pH值; 5.5～8.5. 7; 粪大肠菌群数（个/100mL）; 4000. 8; 蛔虫卵数（个/L）; 20. 表3-12 污水综合排放标准 污染物名称; 标准值(mg/L); 依据. pH; 6～9; (GB8978-1996)中的一级标准. COD; ≤100. 悬浮物; ≤70. BOD5; ≤20. 氨氮; ≤15. 动植物油; ≤20. 磷酸盐（以P计）; ≤0.5. 石油类; ≤10. 3、噪声 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准值，具体见表3-13。 表3-13 建筑施工场界环境噪声排放标准值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. ≤70; ≤55. （2）运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，详见表3-14。 表3-14工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq〔dB(A)〕 类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 4、固体废弃物 项目一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求。 项目危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | （1）废气 项目运营期间主要废气为热风炉废气和烘干筒废气。其他废气为无组织排放，不做总量控制要求。热风炉废气量7680万m3/a，其中烟尘排放量为1.5t/a、SO2排放量为0.272t/a、NOx排放量为0.816t/a；烘干筒废气废气量1740万m3/a，其中粉尘0.12排放量为t/a，建议作为总量控制指标。 （2）废水 项目青贮过程中产生的渗滤液排入污水处理系统处理，生活污水中厨房操作污水经隔油池处理后，同其余生活污水进入污水处理系统，达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中一级标准，排入废水暂存池收集，用于旱地灌溉；水膜除尘、除臭用水经循环沉淀池处理后回用，每半月进行10 m3用水更换，确保其处理效果，其废水排入污水处理系统。 项目废水综合利用，无废水外排，因此，不设废水总量控制指标。 （3）固废 项目区内产生的生产固废和生活垃圾均得到有效处置，处置率为100%，不做总量控制要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响和保护措施： 项目选址位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，施工期为三个月。施工期对环境的影响主要为施工作业扬尘及粉尘、运输车辆扬尘、运输和动力设备运行产生的尾气；施工废水以及施工人员产生的生活污水；建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾；施工机械产生的噪声等。 1、施工期大气环境影响和保护措施 项目施工期对环境的影响主要为施工作业扬尘及粉尘、运输车辆扬尘、运输及动力设备运行产生的尾气。 （1）场地扬尘及粉尘 项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地开挖、主体工程建设等过程。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5~5mg/m3。根据云南省环境监测中心对建筑施工现场的扬尘污染监测（不洒水），在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53 mg/m3，至150m处仍可达到1.51 mg/m3，只有在300处才低于0.5mg/m3。经以上分析，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在300m范围以内。 根据现场勘察，在该范围内主要环境保护目标为东面的木材加工厂，项目施工期无组织粉尘扬尘对其影响较大，为了进一步减小施工期扬尘对周围环境目标的影响，环评建议采取以下措施： ①工地周边100%围挡 施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 ②物料堆放100%覆盖 易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 ③出入车辆100%冲洗 施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 ④施工现场地面100%硬化 主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 ⑤拆迁工地100%湿法作业 施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 ⑥渣土车辆100%密闭运输 施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。 （2）运输扬尘 项目在施工期装载车辆运输过程中产生的道路扬尘最为严重，运输扬尘主要取决于车速，因此限速行驶是减少汽车起尘的有效办法。一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围是150m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘减少70%左右，可将TSP的污染距离缩小到20～50m。 因此，为控制施工期运输扬尘扬尘对周围环境的影响，施工单位在施工过程中需采取以下污染防治措施： ①定时对运输路面进行洒水降尘，减小扬尘污染。 ②及时清扫运输路面，保持路面清洁。 ③运输车辆密闭运输，减少抛洒，车辆进出项目区时限速行驶。 ④规范车辆装载方式，杜绝沿路泄漏现象。 ⑤项目施工运输易撒漏物质必须装载规范，保持密闭式运输装置完好和车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路；车辆进出、装卸施工场地时应用水将轮胎冲洗干净，进场道路优先进行硬化。 ⑥严禁脏车入城，进入街道区的各种车辆要保持车容整洁、美观；严禁外观破损、车身有尘迹污垢或附泥带沙的车辆在城区行驶。运送砂石、土方、垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆要使用封闭货箱或采用其他方式严密封盖，不得沿街道（道路）遗撒、飞扬、泄漏，并按照规定线路和时间行驶。 （3）施工机械、运输车辆产生废气 项目施工期载重汽车、柴油动力机械等燃油机械会有一定的废气排放，排放的污染物主要有一氧化碳、二氧化氮、总烃。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，产生的废气均属无组织排放，项目在施工过程中应采用环保型，节能型机械设备进行施工，且经常对机械设备进行检修，则产生的废气量少，排到空气中分散稀释后对环境空气影响不大。 2、施工期水环境影响和保护措施 本项目位于文山州砚山县江那镇铳卡农场二大队，施工期施工人员不在施工场地食宿。施工期产生的废水主要为施工人员的生活污水和施工过程中产生的施工废水及地表雨水。 （1）施工人员生活污水 施工人员在工地上产生的生活污水。项目平均施工人数10人，不在厂区内食宿，施工期3个月（按90天计），生活用水量按50L/人·d计，则施工期生活用水量为45m3。其产生的污水量按其用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为36m3。生活污水的主要污染物为SS、BOD5、CODcr、NH3-N类等。环评要求采取以下环保措施： ①建设一个临时旱厕，施工人员粪便污水进入项目区临时旱厕，定期清掏用做农肥。 ②环评提出设置临时沉淀池，洗手、洗脸等洗漱产生的清洁废水进入沉淀池做沉淀处理，回用于施工过程用水和施工场地洒水抑尘，不外排。 （2）施工废水 本项目施工废主要为运输车辆冲洗废水、机械冲洗废水及地表雨水径流。环评要求采取以下措施： ①项目施工废水中污染物主要污染物SS，针对施工废水，环评要求在项目区设置临时沉淀池收集沉淀处理后，回用于施工过程用水和施工场地洒水抑尘，不外排。 ②水泥、黄砂、石灰等原材料应适量堆放，尽量减少存放时间，堆放材料时尽量分类集中堆放，且雨天覆盖篷布；及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体； ③在雨天，最好用塑料篷布覆盖混凝土搅拌区域，以减少地表径流中泥沙含量； ④在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的废水，在沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘； ⑤对于施工过程用水，需做到定点定量、专人负责，减少不必要的废水产生。 3、施工期噪声污染源分析 本项目施工期噪声主要来自主体工程建设、施工材料运输等施工活动，可分为施工作业噪声和交通噪声，前者为持续性噪声，主要为施工作业过程中机械噪声，后者为间歇性噪声。施工期噪声源主要有推土机、挖掘机、运输车辆等施工机械设备。据对同类机械的调查，施工机械的噪声强度一般为75～95dB(A)，材料运输车辆产生的交通噪声，其声压级约为70～90dB(A)。为更好的对环境保护目标环评要求采取以下环保措施： ①优先选用低噪声设备；加强机械设备的日常维护，对设备定期进行检查和维修，以此降低磨擦，减小噪声强度； ②将可移动产噪设备布置在远离敏感点一侧，固定机械设备设置隔声操作棚；必要时应设置临时声屏障； ③有步骤安排推土机、装载机和挖掘机作业在短期内完成，以把噪声影响降至最低； ④合理安排工人施工时间，时间应控制在06：00～12：00和14：30～22：00时间段范围内，避开人群休息时间，夜间禁止施工，即昼间12:00~14:30，夜间22:00~次日7:00禁止施工； ⑤禁止鸣笛，减速行驶等措施；装载车辆运输时间避开交通高峰期； ⑥项目混凝土浇筑期间，应工艺要求需连续施工，施工单位应持有关主管部门的证明向当地环保局登记备案，并于连续施工之日1天前公告附近居民和单位，并防止扰民纠纷； ⑦房屋的门、窗可降噪15dB以上，施工单位应先安装好门窗，后进行其他装修工作，以减轻装修噪声对周围环境的影响。 4、施工期固体废物影响和保护措施 施工垃圾主要来自建筑垃圾和施工队产生的生活垃圾，针对施工期柜体废物产生情况，环评要求采取以下措施： - ①施工期产生的建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖、废木料、废金属、废钢筋等杂物，建筑垃圾统一收集后堆放于指定地点，其中可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，余下部分按市政管理部门要求进行合理处置。 - ②施工人员不在施工场地食宿生活，垃圾产生量较少，在施工场地出口设置临时生活垃圾收集桶，定期清运至双龙营镇垃圾堆放点堆放处置。 ③施工期开挖土石方量不大，全部回填于厂区，开挖出土石方临时堆放应采取雨布覆盖，防止雨水冲刷，造成水土流失。 ④施工单位开工前，应当与环境卫生行政主管部门签订环境卫生责任书，对施工过程中产生的各类建筑垃圾应当及时清理，保持施工现场整洁； ⑤对于施工过程中建筑人员产生的生活垃圾，如不及时清运处理，则会腐烂变质滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭并传播疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。因此，要求施工期间工作人员不得随意堆放和丢弃生活垃圾，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。减少对环境的影响。 - 5、施工期生态环境影响和保护措施 本项目用地为农业配套设施用地，针对项目生产过程中产生的主要污染物采取综合性的污染防治措施，环保设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，使各种污染物的排放值均能达到国家标准，对周围的生态环境影响较小。 项目对生态的影响主要表现在施工期，本报告要求项目建设期间采取以下措施，减轻生态影响： （1）为避免含有少量SS和石油类等污染物的施工废水外流，对地表水环境质量造成污染，要求在施工场地上修建了临时排水沟和沉淀池，将施工废水收集处理后回用，有效合理利用水资源。 （2）尽量避开雨季实施平整土地及基础开挖等施工作业，下雨时用一些帆布等来覆盖开挖面以减少因受雨水冲刷而造成土壤流失，并在施工场地修建了临时排水工程来疏导雨水，防止区域内水土流失，工程建设安排上首先完成基础设施工程，优先完善排水沟及排污管网的建设。 （3）在施工场地周围修建了围墙与外界分隔，不同程度减小污水、废气、固体废物、施工噪声等对外环境的影响。 （4）施工期造成的表土裸露随着地面硬化和施工结束可以得到恢复和改善，水土流失将可得到治理。由于项目施工期较短，施工占地面积不大，待整个工程结束后，土地表面将逐渐固化，在施工期加重的水土流失强度可以得到一定恢复。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期环境影响和保护措施 1、运营期大气环境影响和保护措施 （1）热风炉废气 1）废气产生量核算 项目设有1台热风炉，使用生物质颗粒为燃源，总用生物质颗粒量为800t/a，每天运行24小时，每年运行160天，根据业主提供资料，热风炉配备40000Nm3/h风机，热风炉废气经过水膜除尘设施处理后由1根15m高排气筒引至高空排放，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》水膜除尘效率80%。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“4430工业热风炉（热力生产和供应行业）行业系数手册——生物质工业热风炉”，本项目二氧化硫、氮氧化物、烟尘的产污系数如下： a.二氧化硫产污系数：GSO2=17S=0.34kg/t燃料（S含硫率，本项目生物质燃料含硫率为0.02） b.氮氧化物产污系数：GNOX=1.02kg/t燃料 c.烟尘产污系数：Gd=37.6kg/t燃料 可以计算出本项目烟尘产量为30.08t/a、产生浓度为195.75mg/m3、产生速率为7.83kg/h；二氧化硫产量为0.272t/a、产生浓度为1.75mg/m3、产生速率为0.07kg/h；氮氧化物产量为0.816t/a、产生浓度为5.25mg/m3、产生速率为0.21kg/h。 2）废气处理措施及达标排放分析 本项目使用的燃料为生物质燃料，其使用生物质燃料窑炉属于热风炉，其污染物的排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271－2014）中表二要求具体限值见表4-1。 表4-1 污染物排放限值一览表 污染物来源; 污染物; 排放限值（mg/m3）; 排放监控位置. 生物质燃烧; 颗粒物; 50; 处理设施进出口. 氮氧化物; 300. 二氧化硫; 300. 其中烟尘超出《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放限值（50mg/m3），SO2、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放限值（300mg/m3、300mg/m3）。因此，项目必须对烟尘进行除尘处理，达标后才能进行排放。 针对本项目生物质燃料热风炉除尘，本评价提出采用水膜除尘对其废气进行除尘处理，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》水膜除尘效率80%，热风炉产生的烟尘经水膜除尘设施处理后，烟尘排放量为6.01t/a、排放浓度为39.25mg/m3、排放速率为1.57kg/h；二氧化硫产量为0.272t/a、产生浓度为1.75mg/m3、产生速率为0.07kg/h；氮氧化物产量为0.816t/a、产生浓度为5.25mg/m3、产生速率为0.21kg/h。可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放限值，项目热风炉排气筒的高度设置为15米。 3）非正常排放污染物情况 本项目热风炉废气非正常排放主要包括除尘措施故障以及其他不可预知的情况。设备检修一般在停产时进行，不存在污染物排放。查验相关资料，一般情况下水膜除尘每年故障次数不超过 1 次，故障后现场工人及时发现上报，在 2h 内可实现紧急停止运行、排除故障。本次环评考虑最不利情况下：考虑事故情况下水膜除尘器除尘效率为0，即烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放速率分别为7.83kg/h、0.07kg/h、0.21kg/h。该情况下废气污染物排放情况见下表: 表4-2 污染源非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 单次持续时长; 非正常排放量（kg/次）; 发生频次. DA001（热风炉排气筒）; 水膜除尘器故障; 烟尘; 195.75; 7.83; 2h; 15.66; 1次/年. SO2; 1.75; 0.07; 0.14. NOX; 5.25; 0.21; 0.42. 为防止此事故发生，环评要求建设单位重视环保设施的维护，加强水膜除尘设施日常维护管理，排除故障隐患，确保水膜除尘设施除尘效率，杜绝发生事故废气排放。 （2）烘干筒废气 烘干物料和废气进入高效旋风分离器，经旋风分离后物料通过落料器送往粉碎机，物料为大颗粒物，根据企业其它厂的生产经验，该工序落料率可达99.98%以上；烘干废气通过引风机引至“喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统”处理后通过15m高排气筒排放，烘干筒排出废气中主要为水蒸气。 粉碎和制粒过程全封闭，因此无污染物产生。冷却槽会产生少量的粉尘，通过布袋集尘器处理，布袋收集效率99.98%。产生的粉尘进入烘干废气排气筒排放。 根据物料平衡核算可知，粉尘产生量为1.2t/a，废气经过“喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统”处理后通过15m高排气筒排放，粉尘去除率按90%计，粉尘排放量为0.12t/a，风机风量为5000Nm3/h，每天运行24小时，每年运行160天，粉尘产生排放速率0.31kg/h，产生浓度为62.5mg/m3；粉尘排放速率0.031kg/h，排放浓度为6.25mg/m3。 1）非正常排放污染物情况 本项目烘干筒废气非正常排放主要包括“喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统”故障以及其他不可预知的情况。设备检修一般在停产时进行，不存在污染物排放。查验相关资料，一般情况下“喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统”每年故障次数不超过 1 次，故障后现场工人及时发现上报，在 2h 内可实现紧急停止运行、排除故障。本次环评考虑最不利情况下：考虑事故情况下“喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统”处理效率为0，即粉尘排放率为0.31kg/h、。该情况下废气污染物排放情况见下表: 表4-3 污染源非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 单次持续时长; 非正常排放量（kg/次）; 发生频次. DA002（烘干筒排气筒）; 喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统故障; 粉尘; 62.5; 0.31; 2h; 0.62; 1次/年. 为防止此事故发生，环评要求建设单位重视环保设施的维护，加强“喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统”日常维护管理，排除故障隐患，确保“喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统”处理效率，杜绝发生事故废气排放。 （3）堆场无组织粉尘 项目设有约20m2燃料堆场及10m2灰渣场，项目堆放燃料量不大，且为块状，堆燃料场产生粉尘量不大。灰渣场堆场占地面积不大，且定期清运，灰渣场产生粉尘不大，环评要求燃料堆场及灰渣场设置顶棚，不低于原料高度的三面围档，地面硬化的半封闭式堆场，粉尘通过大气稀释扩散后对周围环境影响不大。 （4）食堂油烟 本项目建成运行后厂区内的食堂将产生一定量的食堂油烟。项目设置的食堂规模不大，生产期供20人就餐，使用的能源为电等清洁燃料。项目食堂产生的废气主要为油烟废气，经集气罩及油烟净化装置处理后外排，油烟排放浓度能达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》的要求，通过高于食堂1.5m的排气筒排放。 食堂油烟产生量较少，用集气罩收集后经油烟净化器处理设施处理达标后，由专用排气筒引至屋顶外排，经大气扩散后对环境影响很小。 （5）汽车尾气及化粪池异味 在项目运行期间会有汽车尾气及化粪池臭气产生，但产生量少，且为间歇性排放，只要注意汽车进出时尽量减少无谓发动和定期清理化粪池，对周围环境影响小。 （6）异味 在烘干过程中，烘干筒废气会带有异味，烘干废气通过引风机引至“喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统”进行处理，其异味经处理后对周围环境影响不大；万寿菊鲜花在青贮过程中会产生一定的异味，青贮过程中仅在鲜花上喷洒一定量的万寿菊青贮剂水溶液，青贮剂主要成分为乳酸菌，不添加其他化学物质，且青贮过程中鲜花堆放池采用黑膜及草席覆盖封闭并压上重物，散发的异味量少，在用装载机输送过程、加工过程会有定量的散发，无有毒有害性质。渗滤液发酵会产生一定的异味，应及时把渗滤液排入污水收集池中，并通过污水处理站及时处理，杜绝长期存储，造成对环境的影响。污水处理系统在运行时易会产生异味，废水进入调节池，调节池用于调节废水的水质水量，同时调节池内设曝气系统，该系统具有搅拌和预曝气作用，能有效防止夏季废水臭味外益，容积停留时间不小于12h；曝气量 0.02~0.04m3 空气/（min.m3 ），能有效减轻异味对周围环境的影响，且项目最近敏感点为东侧距厂界2m处木材加工厂，该地区常年风向为东北风，敏感点位于下风向，考影响不大。 废气污染源排放见表4-4。废气产排污节点、污染物及污染治理设施见表 4-5。废气排放口基本情况见表4-6。废气污染物排放执行标准见表4-7。废气监测要求见表4-8。 表 4-4 废气污染源排放一览表 - 污染源; - 热风炉; - 烘干筒; - 燃料堆场及灰渣场; - 食堂; - 青贮过程、污水处理系统等. - 污染物种类; - 烟尘; - SO2; - NOX; - 粉尘; - 粉尘; - 食堂油烟; - 异味. - 产生情况; - 产生量（t/a）; - 30.08; - 0.272; - 0.816; - 1.2; - 微量; - 微量; - 微量. - 产生浓度（mg/m3）; - 195.75; - 1.75; - 5.25; - 62.5; - 燃料堆场及灰渣场设置顶棚，不低于原料高度的三面围档，地面硬化的半封闭式堆场; - /; - /. - 产生速率（kg/h）; - 7.83; - 0.07; - 0.21; - 0.31; - /; - /. - 治理措施; - 工艺; - 水膜除尘; - 喷淋塔+活性炭吸附塔; - 集气罩及油烟净化装置处理后外排; - /. - 处理效率; - 80%; - 0; - 0; - 90%. - 是否可行; - 可行; - 可行. - 排放情况; - 排放生量（t/a）; - 6.01; - 0.272; - 0.816; - 0.12; - 微量; - 微量; - 微量. - 排放浓度（mg/m3）; - 39.25; - 1.75; - 5.25; - 6.25; - /; - /; - /. - 排放速率（kg/h）; - 1.57; - 0.07; - 0.21; - 0.031; - /; - /; - /. - 排放参数; - H/φ(m)/ 面积(m2); - /; - /; - /; - /; - /. 废气温度 - (℃); - 124; - 105; - 常温; - 常温; - 常温. - 排放时间(h/d); - 24; - 24; - 间断; - 间断; - 间断. - 表4-5废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 生产设施编号; MF001. 生产设施名称; 生产加工车间. 对应产污环节名称; 热风炉; 烘干筒. 污染物种类; 烟尘; SO2; NOX; 粉尘. 排放方式; 有组织; 有组织. 污染治理设施; 污染治理设施编号; TA001; TA002. 污染治理设施名称; 水膜除尘系统; 喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统. 污染治理设施工艺; 水膜除尘; 喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统处理. 是否为可行技术; 是; 是. 污染治理设施其他信息; 无; 无. 有组织排放口编号; DA001; DA002. 有组织排放口名称; 排气筒; 排气筒. 排放口设置是否符合要求; 是; 是. 排放口类型; 一般排放口; 一般排放口. 其他信息; /; /. - 表4-6 废气排放口基本情况表 - 排放口编号; - 排放口名称; - 污染物种类; - 排放口地理坐标; - 排气筒高度; - 排气筒内径; - 排放口温度. - DA001; - 排气筒; - 烟尘; - 104°16′36.2784″; - 23°38′28.5108″; - 15m; - 0.5m; - 124℃. - SO2. - NOX. DA002; 排气筒; - 粉尘; 15; 0.5; 105℃. - 表4-7 废气污染物排放执行标准 - 排放口编号; - 排放口名称; - 污染物种类; - 排放标准; - 浓度限值（mg/m3）; - 污染物监控位置. - DA001; - 排气筒; - 烟尘; - 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271－2014）; - 50; - 排气筒排放口. - SO2; 300. - NOX; 300. - DA002; - 排气筒; - 粉尘; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; - 120; - 排气筒排放口. - 堆场无组织粉尘; - 粉尘; - 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; - 1.0; - /. - 食堂; - 油烟; - 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; - 2.0; - /. - 青贮过程、污水处理系统等; - 恶臭; - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; - 20（无量纲）; - /. - 表4-8 废气监测要求 - 产污环节; - 监测点位; - 监测因子; - 监测频次. - 热风炉; - DA001; - 烟尘; - 2次/年. - SO2. - NOX. - 烘干筒; DA002; - 颗粒物; 2次/年. 无组织废气; 厂界四周; 粉尘; 1次/年. 本项目中所产生的废气均得到有效处理处置。热风炉废气经水膜除尘处理后由15米高排气筒排放，其排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放限值烘干筒废气经“喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统”处理后15米高排气筒排放，其排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织排放监控浓度限值；无组织废气中堆场无组织粉尘、青贮过程、污水处理系统等产生的异味因其量较小且不是持续性的，故而对环境影较小；厨房油烟经油烟净化器处理后排放在许可范围内。所以该项目中废气对环境的影响较小。结合项目所在位置分析，项目区域环境空气质量现状为达标状态，环境空气质量较好，环境容纳量较好，废气排放至高空经空气稀释扩散后，对环境影响不大。综合评价，项目运营期间废气排放对周边环境影响不大。 - 2、水环境影响和保护措施 （1）排水方案 本项目采取雨污分流制，项目排水采用雨污分流、清污分流制，雨水通过雨水沟收集后排入项目周围沟渠。项目青贮过程中产生的渗滤液排入污水处理系统处理，生活污水中厨房操作污水经隔油池处理后，同其余生活污水进入污水处理系统，达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中一级标准，排入废水暂存池收集，用于旱地灌溉；水膜除尘、除臭用水经循环沉淀池处理后回用，每半月进行10m3用水更换，确保其处理效果，其废水排入污水处理系统。 （2）项目运营期水污染分析 1）初期雨天 本环评要求单独设置雨水收集池对项目区初期雨水进行收集，项目区雨水收集面积按17919.03m2计。本项目建设期采用历年最大暴雨的前15分钟雨量为雨季初期雨水地表径流，根据《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》（GB50400-2016）中的有关规范，雨季雨水地表径流的计算，按下述经验公式估算： Wi=S×Q×10-3×1/4 式中：Wi——地表径流量（m3/次） Q——最大日降雨量×0.1（mm） S——汇水面积（m2） 计根据砚山县气象资料，多年平均降雨量1071mm，20年一遇最大日降雨量为50.1mm，按照每次收集15分钟项目区初期雨水为雨季雨水地表径流，根据上式，厂区雨季每次最大雨水地表径流量为22.44m3/次，会含有少量颗粒物，环评要求在厂区内修建雨水收集沟渠，雨水通过雨水沟收集后排入项目周围沟渠。 2）生产、生活水量核算 本项目用水包括万寿菊青贮剂溶解用水、办公生活用水、绿化用水以及水膜除尘系统及喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统补水。万寿菊青贮剂溶解用水、办公生活用水和绿化用水使用新鲜水；水膜除尘、喷淋系统补水部分来自新鲜水。项目运营期产生的废水包括生产废水和办公生活污水。 ①生产废水 项目生产过程中不用水，仅青贮剂使用少量的新鲜水溶解后喷洒在鲜花上，用水量为120t/a，但原料中含有大量的水分，青贮和压榨过程会产生渗滤液。 根据项目物料平衡，年加工万寿菊鲜花10000t/a（含水率92%），青贮工序过程产生的渗滤液、青贮剂溶解废水W1为3520t/a。压榨过程会产生的水及花泥共计2174t/a，花泥作为原料回用，压榨过程产生的渗滤液W2为16741t/a。 物料经压榨后进入解块、烘干等后续工序，后续工序依靠热风烘干水分，无废水产生。项目以一年生产160天计，青贮剂溶解用水20t/a，项目生产废水产生量为5194t/a，则废水产生量约为32.58m3/d。 ②办公生活污水 项目为季节性生产项目，全年生产时间为160天，采用三班制，每班工作8小时。项目定员20人，在项目区内食宿，项目区内厕所设置为化粪池，办公生活过程中用水主要为生活用水及食堂用水。 生活污水：项目为季节性生产项目，职工多为周边村民，生产期间，约20名员工在厂区食宿，生活用水量按80L/（d·人）计（不含餐饮用水），时间以160d计，其余时间只有2名值班人员住宿，则生产期间，本项目职工生活用水量为1.6m3/d，256 m3/a；非生产期间职工生活用水为0.16m3/d ，32.8m3/a，项目年用水量为288.8m3；排水量按用水量的80%计，生产期间，排水为1.28m3/d，非生产期间职工生活用水为0.128m3/d ，总排污量为231.4m3/a。此部分污水直接进入污水处理系统。 食堂污水：项目食堂预计每餐提供20人用餐，一日3餐。食堂用水主要为饭菜加工、洗菜、洗碗等，用水量按20L/（d·人）计，则生产期间，本项目职工生活用水量为0.4m3/d，64 m3/a；非生产期间职工生活用水为0.04m3/d，8.2m3/a，项目年用水量为72.2m3，产污量按用水量的80%计，则食堂污水排放量为57.76m3/a。食堂清洗蔬菜等清洁废水直接进入污水处理系统，其余厨房操作污水经过隔油池进入污水处理系统。 ③水膜除尘、喷淋系统废水 项目热风炉配套有1套水膜除尘系统，在烘干筒废气设置1套喷淋塔+活性炭吸附塔处理系统。 在除尘及除臭过程中会产生一定的水量随灰、尘渣流失，也存在一定的蒸发水流失。根据项目区水膜除尘、喷淋系统的规模及处理能力，类比云南洲君生物科技有限公司万寿菊颗粒加工厂建设项目环评资料，水膜除尘、喷淋系统废水用水量为9.2m3/h，水的损失率取5%，所以损失水量为0.46m3/h，即水膜除尘、喷淋系统补水量为11.04m3/d，每年需补充1766.4m3。水膜除尘、喷淋系统补水部分来自新鲜水。水膜除尘、喷淋系统各需设1个30m3（2个，每个30m3）的循环沉淀池，水膜除尘、喷淋系统废水经沉淀处理后循环使用，本报告要求每半月进行一次用水更换，确保其处理效果，每次更换10m3水，其废水排入污水处理系统。加上更换部分用水，每年需补充1866.4m3，废水产生量为100.0m3/a。 综上，本项目生活用水量361m3/a，水膜除尘、喷淋系统补水量为1766.4m3/a，生活污水产生量288.8m3/a，生产废水产生量5214m3/a，水膜除尘、喷淋系统废水产生量100m3/a。 正常生产期间，由于在厂员工较多，因此，每日废水产生量多于非生产期，其污水处理系统设计规模，以生产期废水产生量作为依据：生产期间：生活污水产生量为1.60m3/d，生产废水产生量为32.58m3/d，水膜除尘、喷淋系统废水10 m3/次（每半月换水一次），因此设计处理规模为50m3/d（产生水膜除尘、喷淋系统废水时，通过调节池统计处理水量，避免污水处理系统超负荷，导致出水不达标）。 参照云南洲君生物科技有限公司万寿菊颗粒加工厂建设项目环评资料，其项目根据云南寄傲环境科技有限公司针对本项目废水的工艺设计，项目采取“固液分离预处理+水解调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”工艺。该项目年加工3000吨万寿菊颗粒，对比两个项目，其生产加工工艺是相同的，所产生的污水性质是类似的。所以环评建议本项目采取“固液分离预处理+水解调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”工艺是可行的。 正常生产期： 正常生产期生活污水产生量为256.0m3/a，生产废水产生量为5214m3/a，水膜除尘、喷淋系统废水产生量为100m3/a，总计5570m3/a。 项目生产废水水质采用类比数据。根据农业部农产品质量监督检验测试中心（昆明）对曲靖博浩生物科技有限公司万寿菊加工厂建设项目废水的实测数据，以及昆明市环境监测中心对沾益县万寿菊加工厂废水的监测结果，废水进水水质为：pH、CODcr、BOD5浓度依次为3.82、5320mg/L、2000mg/L、SS浓度取600 mg/L。 项目正常生产期水污染物产生量及排放量见表4-9。 表4-9 项目正常生产期水污染物产生量及排放量 污染源名称; 排水量（m3/a）; 主要水质指标（mg/L）. CODcr; BOD5; pH; SS. 处理前浓度; —; 5320; 2000; 3.82; 600. 处理前总排放量（t/a）; 5570; 29.63; 11.14; /; 3.34. “固液分离预处理+水解调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”处理后浓度; —; 96; 18; 7.1~7.5; 48. 处理后总排放量（t/a）; 5570; 0.53; 0.1; /; 0.27. 污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中一级标准; 100; 20; 6～9; 70. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 非正常生产期： 非正常生产期生活污水产生量为32.8m3/a，生产废水产生量为0m3/a，水膜除尘、喷淋系统废水产生量为0m3/a，总计32.8m3/a。 根据环境保护部华南环境科学研究所发布的《生活源产排污系数及使用说明（修订版2011）》，“第二部分生活源污水污染物产污系数及使用说明”中表1（人均用水量和排水量）、表2（生活源污水污染物人均产生系数）、表3（个区域城市分类），可计算出CODcr、BOD5产生浓度分别为333.33mg/L、134.75mg/，SS产生浓度按214mg/L计。 项目非正常生产期水污染物产生量及排放量见表4-10。 表4-10 项目非正常生产期水污染物产生量及排放量 污染源名称; 排水量（m3/a）; 主要水质指标（mg/L）. CODcr; BOD5; pH; SS. 处理前浓度; —; 333.33; 134.75; 6~8; 214. 处理前总排放量（t/a）; 32.800; 0.011; 0.004; /; 0.007. “固液分离预处理+水解调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”处理后浓度; —; 16.67; 6.77; 15; 21.4. 处理后总排放量（t/a）; 32.800; 0.001; 0.0002; /; 0.001. 污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中一级标准; 100; 20; 6～9; 70. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 表4-11 项目全年水污染物产生量及排放量（t/a） 时间; 项目; 水量; CODcr; BOD; SS. 全年; 产生量（t/a）; 5602.8; 29.64; 11.14; 3.34. 排放量（t/a）; 5602.8; 0.53; 0.1; 0.27. 0.32 0.08 0.192 0.4 0.32 1.28 1.6 办公生活 食堂 隔油池 水膜除尘、喷淋系统废水 11.66 11.035 循环沉淀池 220.8 220.18 新鲜水：23.10 0.128 0.128 34.8 旱地灌溉 污水处理系统 0.62 生产 万寿菊鲜花 0.125 32.46 32.58 图4-1 项目生产期间水量平衡图（m3/d） 0.032 0.008 0.0192 0.04 0.032 0.128 0.16 办公生活 食堂 隔油池 新鲜水0.20 0.0128 0.0128 污水处理系统 0.16 旱地灌溉 图4-2 项目非生产期间水量平衡图（m3/d） （3）环保设施可行性分析 1）、污水处理系统可行性、可靠性分析 A.污水处理工艺 对生活污水，包括办公楼排水、食堂排水、洗浴排水等，统一经过化粪池处理后，与生产排水、水膜除尘排水、浸泡渗滤液等一起经过预处理后，进入污水处理站的水解调节池混合处理。 所有废水在水解调节池中进行水质水量的调节，并通过搅拌器进行水解酸化预处理，然后水位控制器自动控制污水提升泵的启动和停止，将污水提升入二级固定床厌氧生物反应器。在生物反应器中，废水通过厌氧床生物菌的吸附、分解，产生沼气，去除大部分有机物，并将难降解生化的大分子分解成易生化可降解的小分子。出水进入缺氧池，与好氧回流污泥混合，进行反硝化反应，出水进入二级接触好氧池，通过曝气机进行曝气充氧，在好氧、兼氧微生物的作用下，水中的有机物质通过反应、降解，生成二氧化碳和水等无害的无机物。曝气生化池的出水通过沉淀后，通过加药混凝气浮，进行深度处理，出水达标排放。其污水处理系统工艺流程图，见图4-3。 表4-3 污水处理工艺流程图 B、出水水质可靠性分析 在工艺方面，项目采取“固液分离预处理+水解调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”工艺，工艺选择原因如下： a、项目废水浓度较高，为降低后续生化处理负荷，预处理采用沉淀、涡凹气浮二级固液分离系统。出水进入后面的水解调节池进行酸化水解，并中和pH。 b、水解调节池之后的厌氧工序，由于工厂是季节性生产方式，每年生产5个多月。选择启动快、运行管理简便的固定床厌氧生物反应器，效率高，运行稳定。 c、好氧工序的选择相对灵活，为方便管理，选择成熟稳定的接触氧化工艺，出水经过加药气浮后，达标排放。 d、污泥排入污泥池，厌氧消解后可做农家肥。 C、污水处理系统故障 污水处理系统发生故障，关闭进水阀、出水阀，立即停止废水进入污水处理系统，配备100m3事故应急池1个。停止生产，检修过程产生的废水，不得随意外排，需抽入调节池，待污水处理设备运行正常，将检修污水抽入设施处理，再恢复生产。 D、各个废水收集、处理设施容积合理性分析 a.雨水对废水暂存池储蓄的影响分析 根据当地气象特征，项目区年均降雨1000～1270mm，干湿季分明，雨季主要是集中在5~10月，雨量占全年雨量的82%；11月至次年4月为干季，雨量占年雨量的18%，根据气象记录，日最大降雨量112mm。本项目生产期为每年7月～12月，生产期中大致有4个月为雨季，雨季主要是集中在5~10月，本项目降水日数以120天计，2个月为旱季，项目厂区及周边通过修建雨水收集沟，雨水经过雨水收集沟收集后排入项目周围沟渠中，雨水对废水暂存池储蓄的影响主要来至废水暂存池上空雨水，根据废水产生量分析，本环评建议废水暂存池需设置防渗、防漏、防雨措施，容积不得小于300m3，如若遇到连续雨天，通过降低生产规模、避免在此阶段更换水膜除尘、喷淋系统用水（或者根据情况减少废水更换量），减少生产废水、生活污水的生产，降低污水处理系统出水量，避免废水外溢。 b.食堂污水隔油池 根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010），项目隔油池的设计满足文件中“7.2.2 隔油设施所需空间应根据隔油工艺、含油污水排放量等因素综合确定，存油部分应便于清运和管理；7.2.4 当选用隔油池时，隔油池应符合下列要求：a.含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h，b.池内水流流速不宜大于0.005m/s，c.池内分格宜取二档三格，d.人工除油的隔油池内存油部分容积不宜小于该池有效容积的25%，e.与隔油池相连的管道均应防酸碱、耐高温；7.2.5 当选用隔油器时，隔油器的设计应符合CJ/T 295 的规定”的要求。 本项目食堂污水生产期单日最大产生量为0.32m3/d，每天厨房废水产生的有效时间以3小时计，隔油池的设计规范含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h。则隔油池的有效容积不得小于0.32m3，考虑隔油池25%的余容，则环评要求项目区用于处理食堂污水的隔油池的容积不得小于0.4m3，可确保含油废水在池内有较充足的水利停留时间。 - 2）旱地灌溉消纳的可行性分析 生活污水产生量288.8m3/a，生产废水产生量5214m3/a，水膜除尘、喷淋系统废水产生量100m3/a。项目青贮过程中产生的渗滤液排入污水处理系统处理，生活污水中厨房操作污水经隔油池处理后，同其余生活污水进入污水处理系统，水膜除尘、除臭用水经循环沉淀池处理后回用，每半月进行10m3用水更换，确保其处理效果，其废水排入污水处理系统，达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中一级标准，排入废水暂存池收集，用于旱地灌溉。公司与周围村庄成立万寿菊种植专业合作社（合作协议见附件），项目区周边有三千亩左右的万寿菊种植地（旱地），根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）中主要旱作灌溉用水定额标准：花卉作物滇东南区最少灌溉用水标准：3750~4200m3/hm2，项目区周边有三千亩左右的万寿菊，因此项目区周边旱地可消纳项目废水产生量。为防止环境污染事件的发生，请建设方委托有资质单位开展周边土壤环境本底调查监测。 若遇到雨水天气，通过降低生产规模、避免在此阶段更换水膜除尘、喷淋系统用水（或者根据情况减少废水更换量），减少生产废水、生活污水的生产，降低污水处理系统出水量，避免废水外溢，并配备1000m3废水暂存池，项目最大污水量为34.81m3/d，能够满足雨天连续30天储存要求。 综上所述，本项目产生的污水均得到适当的处置，综合利用，不外排，对周围地表水影响不大。 - （4）废水污染源排放基本情况及监测要求 废水污染源排放基本情况见表4-12，废水监测要求见表4-13。 表4-12 废水污染源排放基本情况一览表 产物环节; 生产加工及员工生活. 类别; 生产废水及生活污水. 污染物种类; COD; BOD5; SS; 氨氮. 污染物产生情况; 污水产生量（t/a）; 5602.8. 产生浓度(mg/L); 5320; 2000; 600; 748.9. 产生量(t/a); 29.63; 11.14; 3.34; 4.17. 治理措施; 处理能力(t/d); 50. 治理工艺; “固液分离预处理+水解调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”. 治理效率（%）; 95%以上. 是否可行技术; 是. 污染物排放情况; 污水排放量（t/a）; 5602.8. 排放浓度(mg/L); 96; 18; 48; 14. 排放量(t/a); 0.53; 0.1; 0.27; 0.078. 排放方式; 不外排，周围旱地灌溉. 排放去向; 周围旱地. 排放规律; 24小时连续性排放. 排放口基本情况; 排放口编号; DW001. 排放口名称; 污水排放口. 地理坐标; 104°16′36.2784″; 23°38′28.5108″. 排放标准; 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中一级标准. 表4-13 废水监测要求一览表 产污环节; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 实施机构; 监督机构. 生产加工及员工生活; 污水处理系统入口、DW001（污水排放口）; pH、NH3-N、COD、BOD5、SS、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群; 每年监测二次; 委托具有资质的环境监测单位; 生态环境部门. 综上所述，本项目污水主要为生产废水及生活污水，水质不复杂，污水经项目内部污水收集管网收集后进入自建污水处理系统（“固液分离预处理+水解调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”工艺）处理后能够达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中一级标准，污水处理系统工艺是可行的，污水处理达标后排入废水暂存池暂存，用于项目周边旱地灌溉，对区域水环境影响不大。但环评要求建设单位针对化粪池、隔油池及污水处理系统按相关规范要求做好防渗措施，做好项目区污水管网衔接，防止污水滴漏，减小对地下水的污染。 3、地下水环境影响和保护措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及其附录A，本项目为Ⅳ项目，不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，项目污水处理系统、花池、污水收集池、化粪池列为重点防渗区。拟建项目对各可能形成的污水下渗的单元为污水输水管网发生破损、污水处理系统、花池、污水收集池、加工车间及化粪池发生泄漏造成地下水质污染。本项目对地下水潜在的污染主要为污水输水管网发生破损、污水处理系统、花池、污水收集池、加工车间及隔油池发生泄漏造成地下水质污染。 项目储花池、污水处理系统、花池、污水收集池、加工车间及隔油池施工过程中应做好防渗、防漏措施，污水处理系统、花池、污水收集池、化粪池按照重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。由有资质的单位严格设计、施工。项目污水管网应采用具有防腐性强、耐用、耐磨的污水管网，污水管网做好衔接工作，保证不滴、跑、冒、漏。污水处理系统运行时配置专门的工作人员进行维护管理，污水处理系统及其他配套设施，需验收合格才能投入运行，项目施工及运营过程中只要严格布置污水管网、合理选材、严格施工、严格管理，采取以上措施后，项目营运期间对地下水产生污染的几率较小。 表4-14 项目污染防渗分区、防渗标准及要求、具体防渗措施表. 污染防渗区类别; 防渗标准及要求; 具体防渗建议措施. 重点防渗区; 等效黏土防渗层厚度Mb≥6m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s; 用混凝土地面（厚度不小于15cm）+双人工衬层+地砖。地面采用混凝土地面，地面清洗晾干后首先在其表面铺设1层人工防渗层，待其晾干后再铺设第2层人工防渗层，晾干后再在其表面铺设300×300mm或500×500mm防酸碱地砖。. 一般防渗区; 等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s; 用混凝土地面（厚度不小于15cm）+人工衬层+地砖。地面采用混凝土地面，地面清洗晾干后在其表面铺设1层人工衬层，晾干后再在其表面铺设地砖。. 简单防渗区; 地面采用混凝土硬化; 地面采用混凝土硬化. 备注; 厂区具体防渗措施为建议措施，具体防渗措施须请有资质单位设计论证并根据实际设计要求实施，但须达到《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）防渗标准及要求. 根据上表中的要求，企业将场区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。a、重点防渗区：污水处理系统、花池、污水收集池、化粪池。b、一般防渗区：主要为办公室、生产加工车间、仓库等。c、简单防渗区：厂区其他地方，地面采用混凝土硬化。具体防渗分区图见附图。 4、声环境影响和保护措施 本项目噪声源主要来源于风机、压榨机、粉碎机、制粒机等作业时产生的机械设备噪声，声源强度在85-95dB(A)之间，其噪声最大值为95dB(A)。项目生产车间布置位于厂房内部，并在厂区四周设置围墙，一定程度上增加了车间与周边环境的距离，生产设备在购买时选用低噪先进设备。利用距离传播衰减模式预测运营期机械噪声距离厂界处的噪声值，预测模式如下： 距离传播衰减模式： LP2=LP1－20lg（r2/r1） 式中：LP1—受声点P1处的声级[dB（A）]； LP2—受声点P2处的声级[dB（A）]； r1—声源至P1处的距离（m）； r2—声源至P2处的距离（m）。 各设备的声级叠加： 综上公式计算出本评价区域运营期设备噪声预测结果见表4-15。 表4-15 距声源不同距离预测出的噪声值[dB(A)] 位置; 名称; 源强; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m; 85m; 320m. 加工区; 风机; 75; 61; 55; 49; 45; 43; 41; 39; 36; 25. 包装机; 60; 46; 40; 34; 30; 28; 26; 24; 21; 10. 污水处理系统; 75; 61; 55; 49; 45; 43; 41; 39; 36; 25. 厂区; 车辆噪声; 75; 61; 55; 49; 45; 43; 41; 39; 36; 25. 多声源叠加值; 80; 66; 60; 54; 50; 48; 46; 44; 41; 30. 运营期间多声源叠加值为80dB（A）。从表4-18中可以看出，根据预测结果可知，在不采取任何隔声措施的前提下，根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中2类区标准，运营设备噪声夜间在30m以外可以满足标准要求，昼间10m处能达到标准要求。项目周边敏感目标为东面的木材加工厂，设备噪声对其环境保护目标用一定的影响。为减小运营期对周围环境的影响，环评要求建设单位采取以下措施： ①加强机械设备的日常维护，以此降低磨擦，减小噪声强度； ②对产生机械噪声的设备，安装减振装置，进行柔性联接，以减小其震动影响，定期对设备定期进行检查和维修； ③合理安排员工工作时间； ④对固定设备与环境敏感点之间设置声屏障； ⑤在厂区内禁止鸣笛，减速行驶等。 综上所述，通过采取以上措施后，项目运营期间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中2类区标准，对项目周边声环境及敏感点的影响不大。 表4-16 噪声监测要求一览表 产污环节; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 实施机构; 监督机构. 产生机械设备; 厂界四周; LepA（dB）; 每季度监测一次; 委托具有资质的环境监测单位; 生态环境部门. 5、固体废物环境影响和保护措施 本项目运营期间产生的固体废物，主要分为生产固废以及生活垃圾等。项目原料为万寿菊鲜花和贮花，仅为花朵，不含枝叶，生产固废主要为热风炉产生的灰渣、水膜除尘、喷淋系统循环沉淀池污泥、包装废物。 ①花泥 贮花压榨过程产生的渗滤液含有少量花泥，根据项目物料平衡分析，花泥产生量为500t/a（含水率50%），本项目产生的花泥全部作为原料回用加工，不外排。 ②炉灰炉渣及尘渣 炉灰炉渣主要为生物质燃料的灰分，产生的炉渣按燃料量的2%计，燃料为800t/a，则炉渣产生量为16t/a。本项目采用喷淋除尘，经过除尘后产生炉灰量为18.61t/a，合计34.6t/a。烘干筒废气经过喷淋塔+活性炭吸附塔，会产生少量的粉尘渣，产生量不大，统一收集后委托清运公司清运至砚山垃圾填埋场进行处置。 ③包装废物 废弃包装材料主要为塑料编织袋，年产生量约为0.9t/a，经收集后统一外卖给废旧物资回收部门，不外排。 ④生活垃圾 项目为季节性生产项目，职工多为周边村民，生产期间，约20名员工在厂区食宿，以1.0kg/（人·d）计算，时间以160d计，其余时间只有2名值班人员住宿，生活垃圾产生量为3.61t/a。生活垃圾主要为日常生活过程中产生的废弃物，在项目区内经垃圾收集池收集后，委托清运公司进行清运处置。 ⑤食堂泔水 项目食堂产生的餐饮泔水主要是饭菜剩汤等，类比同类项目，本项目产生的餐饮泔水量约为0.3m3/d，则项目厨房共产生餐饮泔水为0.3m3/d、48m3/a（按160天/a），统一收集后委托清运公司进行清运处置。 ⑥污泥 污水处理系统会产生污泥，根据类比云南洲君生物科技有限公司万寿菊颗粒加工厂建设项目环评资料，产生的污泥量为约为2.4t/a，统一收集风干后清运至江那镇生活垃圾堆放点堆放处置。项目设有化粪池，项目投入使用后有一定量的粪便产生，可以由周围村民清掏作为农肥使用。 ⑦危险废物 项目设有1套喷淋塔+活性炭吸附塔，在营运过程中会产生一定量的废弃活性炭，本项目活性炭主要是吸附万素菊颗粒加工过程中产生的恶臭，废活性炭属于危险废物中HW49其他废物（非特定行业900-039-49，废气净化过程产生的废活性炭），废活性炭存放于项目危险废物暂存间内，委托有相关资质单位清运处置。 本项目为农产品初加工，在机械设备维护及检修过程中会产废机油（HW08）等危险废物，产生量不大，每年产生约为0.1t，集中收集后暂存于危险废物暂存间内，委托有相关资质单位清运处置。 项目产生的以上危险若不合理处置会对环境造成一定的影响，因此环评要求：①设置危险废物专用容器和危险废物暂存间，项目产生的失性活性炭由专门的回收容器收集后暂存于危险废物暂存间内；②项目方产生的危废均委托有危险废物处置资质的单位进行处置；③设置危险废物识别标志，项目产生的危险废物进行暂存，不长时间在项目区内存放；④针对项目危险废物，在项目区内暂存时，应严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）建设专用的危险废物贮存间，并对相应的堆放场地进行防渗、防腐、防火、防扩散、防流失等处理，有安全照明设施和观察窗口。严格按照相关规定进行使用、存储、管理，油品存放处严禁吸烟，并配备足够的消防设施（如：干粉灭火器，二氧化碳灭火器，沙等），避免由火灾引起的环境问题。 综上所述，项目固体废物去向明确，或者通过资源化利用，或按国家规定安全处置，固体废物处置率达到100%，不会对周围环境造成不良影响。 表4-17 固体废物排放信息 固体废物来源; SCX001; SCX001; SCX001; SCX001; SCX001; SCX001. 固体废物名称; 热风炉炉灰炉渣; 花泥; 包装废物; 生活垃圾; 污泥; 废机油、废活性炭. 固体废物种类; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 一般固废; 危险废物. 固体废物描述; 热风炉工作过程中生物质燃料燃烧将产生一定量的炉渣炉灰; 贮花压榨过程产生的渗滤液含有少量花泥; 废弃包装材料主要为塑料编织袋; 职工日常生活过程中产生的废弃物; 污水处理系统会产生污泥; 机械设备维护及检修过程中会产废机油等危险废物. 固体废物产生量（t/a）; 34.6; 500; 0.9; 3.61; 2.4; 0.1. 处理方式; 委托处置; 自行利用; 委托利用量; 委托处置; 委托处置; 委托处置. 处理去向; 自行贮存量（t/a; /; /; /; /; /; /. 自行利用（t/a; /; 500; /; /; /; /. 自行处置（t/a）; /; /; /; /; /; /. 转移量（t/a）; 委托利用量; /; /; 0.9; /; /; /. 委托处置量; 34.6; /; /; 3.61; 2.4; 0.1. 排放量（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 其他信息; 统一收集后委托清运公司清运至砚山垃圾填埋场进行处置。; 花泥全部作为原料回用加工，不外排; 经收集后统一外卖给废旧物资回收部门; 经垃圾收集池收集后，委托清运公司清运处置。; 统一收集风干后委托清运公司清运处置。; 委托有相关资质单位清运处置。. 6、土壤环境影响分析 本项目行业类别为农产品初加工活动。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别可知，项目行业类别属表A.1中其他行业，土壤环境影响评价项目类别为IV类。 项目占地面积为17919.03平方米，占地规模属于中型占地。项目周边环境敏感程度为不敏感。故根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染影响型项目的评价工作等级划分依据（具体见表4-18），根据土壤影响评价项目的类型、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，可判定本项目土壤环境评价等级为“-”，表示可不开展土壤环境评价工作。 表4-18 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模; I类; II类; III类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 二、环境风险评价 1、评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 2、环境风险识别 风险识别包括生产过程中所涉及的物质的风险识别和生产设施风险识别。本项目涉及的存在环境风险的装置有热风炉，产生风险物质为生物质颗粒，风险类别为火灾。具体内容详见表4-19： 表4-19风险识别的范围和类型一览表 风险范围; 风险装置; 风险物质; 物质类型; 风险类型. 加工系统; 热风炉; 生物质颗粒; 易燃; 火灾. 处理系统; 污水处理设施; 废水; 污染; 泄漏. （1）物质风险识别 本项目涉及的危险物质主要为生物质颗粒，生物质颗粒属于易燃物质，存在火灾风险；操作不当可能导致泄露或火灾，污染大气环境。生物质颗粒的物理化学性质如下： 表4-20 生物质颗粒理化学性质和危险性 物料名称; 用途; 理化性质; 危险性; 毒性; 备注. 生物质颗粒; 燃料（550t）; 生物质燃料是指利用秸秆、稻壳等农业残余物和木屑等木材加工残余物，在特定条件下加工制成的压缩颗粒燃料，热值约3440～4300千卡/公斤。; 易燃物质; 当鼻腔吸入，引起鼻腔不适；灰尘过敏者会产生过敏反应；火灾。; —. - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），涉及附录B中危险物质的需计算危险物质数量与临界量比值（Q），当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1、q2····qn—每种危险物质最大存在总量（t）。 Q1、Q2····Qn—每种物质的临界量（t）。 当＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目所涉物质生物质颗粒，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目不涉及附录B中表B.1的重点关注的危险物质及临界量。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中表1评价工作等级划分，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级只需进行简单分析。 （2）生产设施风险识别 项目的主要生产设施为供热系统等，项目潜在的危险种类，原因及易发场所见表4-21。 表4-21生产中潜在危险因素分析 序号; 事故种类; 发生原因; 易发场所; 备注. 1; 爆炸事故; 操作原因：不按规定进行装卸、贮存；与其它禁混物料进行混存。 设备原因：通风设备不符合设计要求；通风设备未及时维修。 安全设施有缺陷。; 热风炉; 生物质颗粒燃烧，造成大气污染及爆炸事故，但发生频率低。. 2; 废气事故排放; 操作原因：违章指挥、违章作业、误操作失误。 设备原因：设备不符合设计技术要求；设备损坏而未及时维修；设备维修不慎，引起大气污染事故。 长期超负荷运行。; 水膜除尘处理系统; 废气未达标排放，造成大气污染，但发生概率低. 3; 废水事故排放; 操作原因：违章指挥、违章作业、操作失误。 设备原因：设备不符合设计技术要求；设备损坏而未及时维修；设备维修不慎，引起废水污染事故。 长期超负荷运行。; 污水处理设施; 化粪池不及时清理，造成区域地表水污染，但发生概率低. 3、风险评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.3评价工作等级划分标准的要求，详见下表4-22。 表4-22 风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 4、源项分析 本项目主要风险事故类型为：火灾事故。发生风险事故的概率虽然很小，但影响程度往往是巨大的。尽管本项目采取了一系列安全防范措施，但生产中仍不能完全排除发生风险的可能性。 5、事故风险防范措施及对策 “安全第一，预防为主”是我国的安全生产方针，加强预防工作，从管理入手，把风险事故的发生和影响降到可能的最低限度，认真执行“三同时”，要求设计时认真执行我国现行的安全、消防标准、规范，在设计时拟对风险事故采取以下主要预防措施： （1）污水收集系统风险防范措施 ①位置的选择根据工艺布局、排出口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定，确保环境卫生安全。 ②处理构筑物及主要设备应分二组，每组按50%的负荷计算； ③处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏措施，确保处理效果，安全耐用，操作方便，有利于操作人员的劳动保护； ④在污水收集池可用容积减小到有溢出风险时，需通过控制用水量避免溢出风险，杜绝污水事故排放。 （2）加工系统风险防范措施 ①当高浓度接触时可佩戴适当的自吸过滤式防毒面具和手套，进入罐、限值性空间或其他高浓度去作业，须有人监护； ②在原料区严禁明火作业；电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的相关规定； ③加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 ④为了防范热风炉炉火火灾事故时可能造成的消防排水直接通过雨水管网排入地表水，避免造成环境风险事故，厂内应设置消防水收集池，将消防水收集池中的水全部泵入废水处理设施进行处理，待处理达标后才可外排。消防水池进行防腐、防渗、防漏处理。 ⑤为确实做好防水、防潮、防鼠、防虫，要求仓内地坪、仓墙以及顶棚都要平整光滑，无孔洞缝隙；所有门窗和通风孔要有防鼠网（板）等设施。 ⑥厂区要搞好清洁卫生。经常保持库区内清洁整齐，及时清扫地脚粮。保持仓房内外墙面地面干净整洁，仓房外无垃圾、污水等污物，做到仓房内外不清洁不装粮；附属生产、生活用房，要经常保持清洁卫生。 （3）生产事故风险防范措施 机器设备是主要生产资料，所以设备的合理使用和安全操作要求十分严格，生产过程的各个环节联系非常密切，一个环节失灵，就会导致整个再生产的中断或停顿，因此，加强设备管理是保证生产正常进行的重要条件。生产过程中必须制定科学的、合理的作业规程，来避免事故的发生。采取的设备风险防范措施为： ① 配备合格的操作、维修人员。新工人必须经培训，实习合格才能上岗，操作人员尤其是技术人员要做到懂设备、懂结构、懂性能，会操作、会检查、会维修保养、会排除故障。 ② 为设备运行创造一个良好的工作条件。保持机器设备清洁、卫生，文明的工作环境是保证设备正常运行，延长设备寿命的重要条件。根据设备的具体要求，安装必要的防护、保安、防潮、防冻、通风、散热等保护装置，配备必要的监测、控制和保险装置。 ③ 加强设备故障管理，设备在使用过程中可能会发生因设计、材料、制造、使用等问题引起的故障，做好故障记录和分析工作可发现设备故障的主要原因，技术人员便可根据这些分析资料掌握设备故障规律和薄弱环节，拟定检修的内容或采取相应的管理措施，从而减少设备故障，提高设备利用率。 （4）火灾事故风险防范措施 ①尽量减少燃料贮存量，做到多批次、少量贮存； ②生物质燃料存放区应设置防火标志警示牌、干粉灭火器，设置火灾自动报警系统一套； ③提高员工素质，增强安全意识，对生产操作工人要进行岗前专业技术培训，建立严格的管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象； ④整个生产区必须严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，并配备相应的防火设备； ⑤项目区内的电气设备选型、安装、电力路线的铺设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）的相关规定。 （5）电气安全防范措施及消防报警系统 1）电气安全防范措施 ① 电气设备必须具有国家指定的安全认证标志。 ② 设计时按规范要求划分危险性区域，对有爆炸危险的区域，所有照明电气设备及元件应为防爆型，隔爆等级应与危险性区域相配套。 ③ 由于工作环境存在腐蚀、潮湿等严重危害因素，所以，应加强对电气设备、线路绝缘的检查。为防止人体与电气设备接触发生触电事故，应采取接零或接地保护和漏电保护等措施；电气设备的布置应注意采取屏护和留有安全距离等措施，配电室门、窗开启应满足规范要求。 ④ 电气线路应在距离释放源较远的位置敷设；应避开可能受到机械损伤、振动、污染、腐蚀的地方，采用电缆沟的地方，应采用充砂等阻火及防液体液散措施。 ⑤ 电缆桥架应采用防火型。 ⑥ 厂区内建筑物均应采取防直击雷措施。 ⑦ 在生产区及各重要通道设置应急照明灯及安全疏散标志。 2）消防及火灾报警系统 ① 车间应设有完备的水消防系统，并有联锁报警装置。 ② 设置生产车间火灾报警系统。 6、环境风险结论 这些事故本身发生概率极低，在采取本环评提出防范、减缓及应急措施和突发事故应急预案后，风险事故率可降低到最小，而企业在出现突发事故时，有一定计划进行抢险、救险，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对周边及企业影响程度降到最低。故本项目的环境风险在可接受范围内。 表4-23 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 可能发生的人员伤亡及财产损失的区域. 2; 应急组织机构、人员; 组长由领导和安全员担任，组员由各作业点负责人组成. 3; 应急救援保障; 一定量的常用应急药品和简单医疗设备。. 4; 报警、通讯联络方式; 火灾119、中毒120和110、人员伤亡120. 5; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 统一部署各部门及人员进行抢险救灾工作，调用各类物资、设备等用于抢险救灾。. 6; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施及器材; 事故现场、邻近区域，控制和清除污染措施及相应设备. 7; 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划; 组织周边人员或无关人员撤至安全地方，对伤员要及时处理。. 8; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 三、环境监理计划、监测计划及竣工验收一览表 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督项目在营运期间各个环保设施的正常运行情况以及污染物达标排放情况。主要职责为： （1）拟定制定本项目营运期的环境监理计划，根据本项目的环境保护设施及环境保护措施，拟定项目营运期环境监理的项目和内容。 （2）全面监理各个环保措施的实际落实情况，包括生活污水处理、固体废物回收不外排等。 （3）全面监理环保措施的正常情况和实际效果，以及污染物达标排放情况；及时处理和解决临时出现的环境污染事件和环保设施故障。 （4）在营运期间，作好监理记录，落实环境监测的实施，审核有关环境监测报告等。 总之，应从本项目的实际出发，建立健全环境保护制度、加强管理，在施工期和营运期控制和减少污染，切实做好环境保护工作，建设文明、环保、美丽的绿色厂区。项目监理计划表见表4-24。 表4-24环境监督计划表 阶段; 机 构; 监督内容; 监督目的. 生产期; 文山州生态环境局砚山分局、建设单位环保机构、公安消防部门; 检查生产期环保管理及监测计划的实施检查有无必要采取进一步的环保措施(或能出现原来未估计到的环境问题); 落实环保管理及监测计划的实施内容切实保护环境，使工程建设和运营对环境的影响降至最低. 检查环境敏感区的环境质量是否满足其相应质量标准要求; 加强环境管理，切实保护人群生活质量确保污水不外排. 加强监督，防止突发事故，消除事故隐患。预先制定紧急事故应付方案，一旦发生事故能及时消除危险。; 消防事故隐患，避免发生恶性污染事件. 建设项目竣工后，建设单位应当按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告，进行自主验收，并报环保局备案。 表4-25 项目竣工环保验收监测计划一览表. 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 实施机构; 负责机构; 监督机构. 污水; 污水处理系统排污口处; pH、COD、BOD5、TN、NH3-N、TP、动植物油等; 监测2天，每天取4次混合样; 委托具有资质的环境监测单位; 业主或监理公司; 当地环保部门. 废气; 热风炉烟气入口、排放口; SO2、烟尘、NOx、废气量; 监测2天，每天采样3次. 烘干筒入口、排放口; 废气量、颗粒物; 监测2天，每天采样3次. 厂界四周设置4个监测点; 无组织粉尘、臭气; 监测2天，每天取4次. 噪声; 厂界四周; LepA（dB）; 监测2天，昼夜各监测1次. 表4-26 竣工环境保护验收一览表 序号; 项目; 处理措施; 处理对象; 处理效果. 1; 热风炉 废气; 水膜除尘系统、15m高烟囱、30m3用水循环沉淀池; 烟尘、 SO2、NOX; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）标准. 2; - 烘干筒废气; 旋风分离机（1套）、喷淋塔+活性炭吸附塔，30m3水循环沉淀池; 颗粒物; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 3; 食堂油烟; 风量2000m3/h、净化效率60%的油烟净化装置，高于食堂1.5m的排气筒; 油烟; 达到《饮食业油烟排放标准》（试行）表2要求. 4; 生活污水; 隔油池（2m3），化粪池（5m3），污水处理系统1套，采用“固液分离预处理+水解调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”工艺，处理规模为50m3/d，废水暂存池1个（1000m3），1个事故应急池（100m3）; COD、SS、BOD5、NH3-N、TP等; 达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中一级标准. 5; - 废水. 6; 噪声; 对风机、压榨机、粉碎机、制粒机等设备设置防振减噪设施; 噪声; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准. 7; 生产固废; 灰渣场; 炉灰渣; 处置率100%. 8; 生活垃圾; 生活垃圾收集池 （1个）; 生活垃圾. 9; 污泥; 统一收集; 污泥. 10; - 花泥; 统一收集; 花泥. 11; 废弃活性炭、废机油等; 危废暂存间（1个）; 废弃活性炭; 委托有资质单位清运处置，处置率100%. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 热风炉废气 | 烟尘 | 水膜除尘装置 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）标准的要求 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
|  | 烘干筒废气 | 粉尘 | 喷淋塔+活性炭吸附塔 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 堆场无组织粉尘 | 粉尘 | 设置有顶棚、不低于原料高度围档，地面硬化半封闭式堆场 |  |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化装置 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》 |
| 地表水环境 | 生产废水 | COD、SS、BOD5、NH3-N、TP等 | 隔油池（2m3），化粪池（5m3），污水处理系统1套，采用“固液分离预处理+水解调节池+固定床厌氧+缺氧池+接触氧化+加药气浮”工艺，处理规模为50m3/d，废水暂存池1个（1000m3），1个事故应急池（100m3） | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中一级标准 |
|  | 除尘废水 |  |  |  |
|  | 生活污水 |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 噪声 | 对风机、压榨机、粉碎机、制粒机等设备设置防振减噪等设施，项目应加强管理，进出汽车禁止鸣笛；厂区四周须建设围墙 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的花泥全部作为原料回用加工，不外排；污水处理系统污泥、生活垃圾经垃圾收集池收集后托清运公司清运处置，炉灰炉渣统一收集后托清运公司清运至砚山垃圾填埋场进行处置；包装废物经收集后统一外卖给废旧物资回收部门；化粪池污泥可以由周围村民清掏作为农肥使用；废活性炭和废机油等危险废物暂存危险暂存间，委托有资质单位清运处置。处置率100%。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目储花池、污水处理系统、花池、污水收集池、加工车间及隔油池施工过程中应做好防渗、防漏措施，污水处理系统、花池、污水收集池、加工车间及隔油池按照重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。由有资质的单位严格设计、施工。项目污水管网应采用具有防腐性强、耐用、耐磨的污水管网，污水管网做好衔接工作，保证不滴、跑、冒、漏。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 1、为避免含有少量SS和石油类等污染物的施工废水外流，对地表水环境质量造成污染，要求在施工场地上修建了临时排水沟和沉淀池，将施工废水收集处理后回用，有效合理利用水资源。 2、尽量避开雨季实施平整土地及基础开挖等施工作业，下雨时用一些帆布等来覆盖开挖面以减少因受雨水冲刷而造成土壤流失，并在施工场地修建了临时排水工程来疏导雨水，防止区域内水土流失，工程建设安排上首先完成基础设施工程，优先完善排水沟及排污管网的建设。 3、在施工场地周围修建了围墙与外界分隔，不同程度减小污水、废气、固体废物、施工噪声等对外环境的影响。 4、施工期造成的表土裸露随着地面硬化和施工结束可以得到恢复和改善，水土流失将可得到治理。由于项目施工期较短，施工占地面积不大，待整个工程结束后，土地表面将逐渐固化，在施工期加重的水土流失强度可以得到一定恢复。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）污水收集系统风险防范措施 ①位置的选择根据工艺布局、排出口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定，确保环境卫生安全。 ②处理构筑物及主要设备应分二组，每组按50%的负荷计算； ③处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏措施，确保处理效果，安全耐用，操作方便，有利于操作人员的劳动保护； ④在污水收集池可用容积减小到有溢出风险时，需通过控制用水量避免溢出风险，杜绝污水事故排放。 （2）加工系统风险防范措施 ①当高浓度接触时可佩戴适当的自吸过滤式防毒面具和手套，进入罐、限值性空间或其他高浓度去作业，须有人监护； ②在原料区严禁明火作业；电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装； ③加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、除尘设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 ④为了防范热风炉炉火火灾事故时可能造成的消防排水直接通过雨水管网排入地表水，避免造成环境风险事故，厂内设置消防水收集池，将消防水收集池中的水全部泵入废水处理设施进行处理，待处理达标后才可外排。消防水池进行防腐、防渗、防漏处理。 ⑤为确实做好防水、防潮、防鼠、防虫，要求仓内地坪、仓墙以及顶棚都要平整光滑，无孔洞缝隙；所有门窗和通风孔要有防鼠网（板）等设施。 ⑥厂区要搞好清洁卫生。经常保持库区内清洁整齐，及时清扫地脚粮。保持仓房内外墙面地面干净整洁，仓房外无垃圾、污水等污物，做到仓房内外不清洁不装粮；附属生产、生活用房，要经常保持清洁卫生。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 1、建设项目环保设施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时使用。建设项目竣工后，建设单位应当按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 - 2、厂区地面、发酵池、各污水处理池、排水沟等应做好防渗、防雨淋措施； - 3、根据《中华人民共和国大气污染防治法》，请该项目结合工业污染防治、扬尘污染防治，对项目运营期产生的无组织扬尘进行分析并提出治理措施，比如厂区硬化、道路硬化，装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染；运输物料必须采取密闭以以及清扫、洒水措施；物料禁止露天堆放等。 - 4、公司认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。 |  |  |  |

- 六、结论

一、项目建设可行性分析 项目的建设符合国家产业政策，符合地方相关规划，选址布局合理；项目针对“三废”合理的采取了环保措施，各项指标均能满足相关规范措施的要求和标准，所以对环境影响是在许可围内的，对环境影响不大。 二、结论 项目施工期和运营期会对周边的水环境、大气环境、声环境以及生态环境产生一定的不利影响，根据建设方提供的其它资料可知，本项目在确定建设和营运方案时也考虑了上述影响，而且对主要污染物及排放源采取了相应的防治措施，但为了使本项目造成的上述影响得到缓解或尽可能的降至最低，环评在本报告表中作了相应的补充和要求，环评认为在采取相关措施的前提下，项目在施工期和运营期对环境造成的影响不大。 综上所述，本建设项目符合国家和地方相关政策的要求，项目建成后，对产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，能够实现污染物的达标排放，不会对环境造成大的影响。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。 三、要求 1、运营期严格遵守国家的环保法律、法规，认真落实各项污染防治措施。 2、对厂区产生的生产固废以及日常生活垃圾进行及时分别收集、合理放置、定期合理处置，加强污水处理系统及水膜除尘设施的维护，保证其处理效率。 3、加强厂区噪声降噪措施，如安装减振垫、消声器、隔板，生产员工佩带耳塞，加强劳动保护，并且适当减少劳动时间和增加岗位轮换等。 4、加强机械设备的日常维护，生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换；对设备定期进行检查和维修；老化设备及时更新。 5、严格执行环保“三同时”制度，确保污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 6、加强环境保护意识教育，建立相应环境保护管理制度，同时应设兼职的环境管理人员，负责监督环境管理制度的执行，项目设计和建设时，应落实各项环保投资。 7、项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对建设项目的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，经验收合格后报送竣工验收报告至当地环保局进行备案，方可投入生产或者使用。 五、建议 1、加强环境管理，制定相应的环境管理规章制度，防止意外事故发生。 2、加强宣传教育，提高员工环保和安全意识。 3、加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 4、项目运营时需制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，明确消防责任人，同时建立安全监督机制，进行安全考核等。 5、固体废物要做到分类收集，及时处理，禁止乱堆乱放。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 热风炉废气 | 烟尘 |  |  |  | 6.01t/a |  | 6.01t/a |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.272t/a |  | 0.272t/a |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.816t/a |  | 0.816t/a |  |
|  | 烘干筒废气 | 粉尘 |  |  |  | 0.12t/a |  | 0.12t/a |  |
| 废水 | 生产废水、生活污水 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 一般工业 固体废物 | 炉灰炉渣 |  |  |  |  | 34.6t/a |  | 34.6t/a |  |
|  | 包装废物 |  |  |  |  | 0.9t/a |  | 0.9t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  | 3.61t/a |  | 3.61t/a |  |
|  | 污泥 |  |  |  |  | 2.4t/a |  | 2.4t/a |  |
|  | 花泥 |  |  |  |  | 500t/a |  | 500t/a |  |
| 危险废物 | 废弃活性炭 |  |  |  |  | 少量 |  | 少量 |  |
|  | 废机油 |  |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①