建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：   砚山县联信加油站原址改扩建项目

建设单位(盖章)：  砚山县联信加油站

编制日期：2019年04月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资格的单位编制。

1. 项目名称     指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作为一个汉字）。

2. 建设地点     指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别     按国标填写。

4. 总投资      指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标      指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议      给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7. 预审意见     由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见     由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

砚山县联信加油站现场照片

| 图1 加油站现状 | 2 加油站西侧 |
| --- | --- |
| 图3 加油站东侧 | 图4 加油站北面 |
| 图5 原储油库及加油站南侧 | 图6 加油岛、加油机 |

目  录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境简况	12

表三、环境质量状况	14

表四、评价适用标准	16

表五、建设项目工程分析	21

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	33

表七、环境影响分析	34

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	62

表九、结论与建议	64

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  项目申请批复

附件4  危险化学品经营许可证

附件5  土地证及不动产权证

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目区水系图

附图4  项目周围环境保护目标关系图

## 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 砚山县联信加油站原址改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 砚山县联信加油站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇三星坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 |  | 663199 |  |
| 建设地点 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇三星坝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 文山壮族苗族自治州商务局 |  |  | 批准文号 |  |  | 文商发【2018】105号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建√ 技改√ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 【F5265】机动车燃油零售 |  |  |
| 占地面积(m2) | 1345.51平方米 |  |  | 绿化面积(m2) |  |  | 90 |  |  |
| 总投资 (万元) | 158.87 | 其中：环保 投资(万元) |  | 39.3 |  |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 24.74% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产期 |  | 2019年8月 |  |  |  |  |  |
| 项目内容及规模 一、项目背景 砚山县联信加油站于2003年12月以出让方式取得商用土地并于2017年更换不动产权证（云（2017）砚山县不动产权第0002304号），加油站于2008年5月成立运营。2018年6月28日取得文山州商务局关于对砚山县工信商务局上报联信加油站原址改扩建项目请示的批复（文商发【2018】105号）。加油站占地面积1345.51m2，原有成品油罐3个（2个25m3的单层汽油罐，1个25m3的单层柴油罐），油罐总容量62.5m3（柴油折半计入）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修正）中加油站等级划分的规定，原有砚山县联信加油站为三级站，已取得了营业执照（统一社会信用代码：91532622676672447Y）、成品油零售经营批准证书（文山油零售证书第118号）、危险化学品经营许可证（文安经（甲）字（2009）002037）。 砚山县联信加油站位于砚山县江那镇三星坝，因建站较早，当时未进行环境影响评价及部分原有设备老化、设施陈旧，部分设施局部有损坏、污渍较多、形象差，只安装密闭卸油装置。根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37号）、环保部《关于加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理工作的通知》¦（环办【2012】140号）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、环保部《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）、《云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（云政发【2014】9号）、省环保厅等6厅联发的《关于转发国家加快推进加油站地下油罐防渗改造工作文件的通知》（云环发【2017】50号）、《文山州人民政府关于印发文山州水污染防治实施方案的通知》（文政发【2016】50号）等文件的相关要求。为更换老化设备、积极落实相关文件要求，砚山县联信加油站原址改扩建制定了详细的改造方案，同时完善相应的环保手续。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《云南省建设项目环境保护管理规定》等有关法律和规定，本项目的建设必须完善相关环境保护手续，进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目需编制环境影响报告表。据此，砚山县联信加油站（以下称“建设单位”）委托我公司承担本项目的环境影响评价工作（委托书附后）。接受委托后，我公司人员对建设项目场址及周边区域环境进行了调查和踏勘，并收集了相关资料，在对项目特点和环境影响因素进行分析的基础上，根据国家、云南省环境保护的有关规定和有关技术文件的原则、方法、内容和要求，编制了本项目的环境影响报告表，供建设单位上报审查。 二、项目概况 1、原有工程概况 砚山县联信加油站主要经营汽油、柴油零售，占地面积1345.51m2，站房面积127.3m2，罩棚面积328.44m2，原有3个单层油罐（2个25m3的单层汽油罐，1个25m3的单层柴油罐），油罐总容量62.5m3（柴油折半计入），属于三级加油站，税控加油机4台7枪，劳动定员8人，工作制度为全年营业、每天两班、一班12小时。 2、改扩建工程概况 （1）项目名称：砚山县联信加油站原址改扩建 （2）建设单位：砚山县联信加油站 （3）建设地点：砚山县江那镇三星坝 （4）建设性质：改扩建 （5）总投资：158.87万元 （6）规模：占地面积1345.51m2，站房面积307.3m2、罩棚面积260m2，3个双层油罐（2个30m3的汽油罐，1个50m3的柴油罐）、税控加油机4台7枪，油罐总容量85m3（柴油折半计入）。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年修正），规模上属于三级加油站。 （7）总工期：2个月（2019 年6月~2019年8月） 3、改造方案及内容 此次改建工程主要是对原加油站的储油罐、加油机进行升级改造。拆除原有罐区、加油岛、工艺管线，在原有加油岛区新建承重罐区、新建加油岛，新增油气回收装置，重新敷设工艺管线，在原有洗车区新增1个隔油沉淀池，对部分陈旧破损设施重新装修等，改造方案及内容见下表。 表1-1 项目组成一览表 分类; 工程名称; 原有工程; 改造方案; 改造工程. 主体工程; 站房; 项目区中部，1层砖混结构，建筑面积291.52m2。分设便利店、收银室、储藏间和办公室; 利旧; 建筑面积471.52m2，站房重做粉刷、防水；便利店重做包装，其余不变. 加油区; 加油岛; 项目区北侧，4座宽1.5m，高出地坪0.2m，加油机4台7枪。; 拆除，原址 重建; 项目区中部拆除原加油岛，新建4座标准加油岛. 罩棚; 项目区北侧加油岛上方，1层高6m，建筑面积328.44m2，钢结构; 利旧; 重做天沟、除锈、刷漆、更换彩钢瓦，立柱和檐面重新包装、重做照明，建筑面积变为260m2. 储罐区; 项目区南侧，地埋式非承重单层罐3个，容积为25m3汽油储罐2个，容积为25m3柴油储罐1个; 拆除，加油区重建; 项目区北侧，新建地埋式承重储罐，设2个容积30m3汽油双层罐和1个容积50m3柴油双层罐。所有工艺管线拆除重新铺设（出油管为双层复合管），预留地下油品管线接口，利旧4台潜油泵，更换3套液位仪系统. 密闭式卸油口; 储罐区南侧，1个4口卸油口箱; 拆除，重建; 储罐区北侧，更换1个4口密闭卸油口箱. 呼吸阀; 位于项目南侧，呼吸阀3根，高约4.5m; 拆除，重建; 随油罐设置调整至项目北侧加油区，呼吸阀3根，高约8m. 洗车棚; 1个15m2自助洗车棚; 利旧; 不变. 辅助工程; 辅房; 项目区中部，1层砖混结构，建筑面积61.29m2; 利旧; 不变. 消防器材; 1个消防沙箱2m3，1个消防器材柜（内设灭火器、消防桶、消防铲）; 利旧; 不变. 公用工程; 围墙; 浆砌石挡墙+砖砌围墙; 利旧; 不变. 给水; 由市政自来水供水管网接入，能满足日常生产、生活用水需求; 利旧; 不变. 排水; 初期雨水、洗车废水经沉淀池处理后道路排水沟；生活污水经化粪池处理后由当地环卫部门定期抽取综合利用; 利旧、新建; 初期雨水、洗车废水经新建截水沟截流收集后经新建5m3隔油沉淀池处理后循环利用洗车，生活污水处理后由当地环卫部门定期抽取综合利用。在市政污水管网敷设至项目区连通污水处理厂后生活污水经化废池处理、初期雨水及洗车废水经隔油沉淀池处理达标后排至市政污水管网进入砚山县污水处理厂处理. 供配电; 由市政电网供电; 利旧; 不变. 环保工程; 油烟净化; 1台抽油烟机，位于食堂灶头上方; 利旧; 不变. 油气回收装置; 1套卸油油气回收系统; 改建、新建; 新增1套卸油油气回收及2套分散式加油油气回收系统. 垃圾收集桶; 分布于站房、加油区; 利旧; 不变. 隔油沉淀池; 无; 新建; 项目区中部1个5m3隔油沉淀池. 化粪池; 站房南侧，1个化粪池，容积9m3; 利旧; 不变. 危废暂存间; 无; 新改建; 站房内1间，建筑面积2m2. 防渗措施; 埋地防渗罐池，油罐及附属设施作防腐、防渗、耐老化等处理; 拆除，重建; 埋地承重罐池，双层储油罐，油罐及附属作防腐、防渗、耐老化等处理，渗漏检测井，新增油罐、出油管线防渗漏报警系统。. 输油管线大多埋地敷设，作耐油、耐腐蚀、耐老化等处理; 拆除，重建; 输油管线重新埋地敷设，为双层复合输油管线，管线作耐油、耐腐蚀、耐老化等处理，管线最低点设检漏点. 卸油区、加油区化粪池等混凝土硬化; 破损、修复; 卸油区、加油区、隔油沉淀池等施工区进行混凝土硬化防渗、地面硬化. 绿化; 项目区南侧，绿化面积90m2; 利旧; 不变. 加油站本次改扩建主要是针对储油罐及油气回收装置进行升级改造。原项目区南侧，地埋式非承重单层罐3个，容积为25m3汽油储罐2个，容积为25m3柴油储罐1个，总容积65 m3。升级改造后储油罐位于项目区北侧，新建地埋式承重储罐，设2个容积30m3汽油双层罐和1个容积50m3柴油双层罐。1套卸油油气回收系统升级为1套卸油油气回收及2套分散式加油油气回收系统。 4、年销售量 加油站改扩建前主要供应0#柴油、92#和95#汽油，依据建设单位介绍销售油品300吨；改扩建后主要供应油品及销售量不变，见下表。 表1-2 项目汽油、柴油储存和年销售情况表 类别; 改造前; 改造后; 来源. 储罐（个）; 储罐容量（m3）; 年销售量（t）; 储罐（个）; 储罐容量（m3）; 年销售量（t）. 柴油; 0#; 1; 25; 110; 1; 50; 110; 联信加油站. 汽油; 92#; 1; 25; 190; 1; 30; 190. 95#; 1; 25; 1; 30. 合计; 3; 75; 300; 4; 110; 300; /. 5、主要设备 项目改造完成后，本项目主要设备如下表所示。 表1-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 改造前; 改造后. 数量; 备注; 数量; 备注. 1; 储油罐; 0#柴油（50m3）; 个; 1; 埋地单层非承重。25m3汽油储罐2个， 25m3柴油储罐1个; 1; 埋地双层承重罐. 92#汽油（30m3）; 个; 1; 1. 95#汽油（30m3）; 个; 1; 1. 2; 加油机; /; 台; 4; 3台双枪、1台单枪; 4; 更换3台双枪、1台单枪. 3; 加油枪; /; 支; 7; 5-50L/min; 7; 更换. 4; 潜油泵; /; 台; 3; /; 3; 更换. 5; 高压水枪; /; 支; 1; /; 1; 利旧不变. 加油站已按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版）要求，配置手提式、推车式干粉灭火器、消防铲、消防砂箱和灭火毯。 本次改造不新增消防器材数量，仅更换消防器材柜和消防砂箱，消防器材位置亦随油罐区等变动进行调整，消防器材配置情况见表1-4 表1-4 项目主要消防器材一览表 序号; 名称; 型号; 数量; 位置; 备注. 改造前; 改造后. 1; 推车式干粉灭火器; 35kg; 3台; 油罐区、加油区; 加油区（油罐区）; 利旧. 2; 手提式干粉灭火器; 4kg; 8具; 加油区、油罐区、站房; 加油区（油罐区）、站房; 利旧. 3; 灭火毯; /; 6块; 加油区、油罐区; 加油区（油罐区）; 利旧. 4; 消防器材柜; /; 1个; 油罐区南; 加油区（油罐区）; 利旧. 5; 消防桶; /; 2只; 消防器材柜内; 消防器材柜内; 利旧. 6; 消防铲; /; 2把; 消防器材柜内; 消防器材柜内; 利旧. 7; 消防砂箱; 2m3; 1个; 油罐区南; 加油区（油罐区）; 利旧. 三、总平面布置 （1）改造前 加油区位于北部，为罩棚和加油岛；储罐区位于南部，靠南设3个地埋卧式单层非承重储罐，靠南为卸油口、消防器材柜、消防沙箱；辅助区位于中部，站房设于加油区南侧，往南为辅房。出入口设于北侧毗邻砚华东路公路一侧，其中入口西北侧，出口东北侧。 （2）改造后 本次改造调整油罐区、密闭卸油口，新增油气回收装置。 改造后加油区（油罐区）位于中部，罩棚下设加油岛和承重罐区，加油岛位置不变，承重罐区（3个地埋卧式双层储罐）设于中部；加油区以西设卸油口；原消防器材柜、消防沙箱、辅助区、出入口位置不变。 项目总平面布置图详见附图2。 四、劳动定员和工作制度 劳动定员：改造前为8人，改造后劳动定员不变。 工作制度：改造后洗车棚运营时段9:00～19:00，年运营365天；其他工作制度不变，实行两班制，平均每班在站内人员4人，每班12小时，年工作时间为365天。 五、施工进度及施工组织 1、施工进度 项目计划建设期为2个月，预计2019年6月开工建设，2019年8月竣工。 2、施工组织 （1）主要材料及来源 建筑材料就近外购，砂、石料购于当地具有合法开采权的砂、石料场，不设置砂、石料场；混凝土全部由建设方以商品的形式购入，砂浆使用预拌砂浆，不在现场搅拌。 （2）施工营地 施工人员为20人，主要聘用项目区周边的农民工，不在现场吃住。 六、项目总投资及环保投资 项目总投资158.87万元，全部为自筹资金。其中本次改造新增环保投资39.3万元，占总投资24.74%，环保投资估算见下表。 表1-5 环保投资估算一览表（单位：万元） 时段; 项目; 污染物; 环保措施; 投资额; 备注. 施工期; 废水; 施工废水; 容积1m3的沉淀池1座; 0.1; 环评新增. 废气; 施工粉尘; 洒水降尘; 0.2; 环评新增. 固体废物; 生活垃圾; 收集后及时委托环卫部门清运; 0.1; 环评新增. 建筑垃圾; 收集后不能外售的清运至指定点堆存; 0.2; 环评新增. 拆除油罐; 生产厂家回收; 0.8; 环评新增. 运营期; 废水; 生活污水; 1个容积9m3的化粪池; /; 利旧，不计入. 洗车废水; 1套有效容积5m3隔油沉淀池; 1.0; 环评新增. 初期雨水. 废气; 食堂油烟; 1台抽油烟机; /; 利旧，不计入. 油气; 1套卸油油气回收及2套分散式加油油气回收; 5.0; 设计新增. 固体废物; 废消防砂、废油毯、废油; 1间2m2危废暂存间、建立台账和标识; 1.4; 环评新增. 生活垃圾; 垃圾桶; /; 利旧，不计入. 噪声; 设备噪声; 基础减振、建筑隔声; 0.5; 设计新增. 环境风险; /; 双层油罐、双层输油管线、承重罐池、泄漏检测仪、泄漏报警仪等; 20.0; 设计新增. 突发环境事件应急预案; 4.0; 环评新增. 环保设施运行费用; /; /; 5.0; 环评新增. 其他; /; /; 绿化; 1.0; 设计新增. 合计; 39.3; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、原有项目基本情况 砚山县联信加油站2008年建成并投入运营。 加油站占地面积1345.51 m2，原有成品油罐3个（2个25m3的汽油罐，1个25m3的柴油罐），油罐总容量62.5m3（柴油折半计入）。加油站已取得了营业执照（统一社会信用代码：91532622676672447Y）、成品油零售经营批准证书（文山油零售证书第118号）、危险化学品经营许可证（文安经（甲）字（2009）002037）。经调查，加油站自建设单位2008年建成运营至今运行正常，未办理相关环保手续，未引发过环境污染纠纷和环保投诉事件。 二、原有项目污染物排放情况 1、废气 （1）油气（非甲烷总烃） 加油站在卸油、存油和售油过程产生的废气称为油气，其成分主要为非甲烷总烃。根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈文嘉，2006.08）及《加油站油气污染现状及回收技术分析》（王云 2012.07），见下表，在卸油、存油和售油过程中产生汽油和柴油油气产生系数分别为4.95kg/t、0.15kg/t，加油站年销售汽油190t、柴油110t，则非甲烷总烃产生量为957kg/a。加油站现无油气回收装置，非甲烷总烃排放量为957kg/a，为无组织排放。 表1-6 非甲烷总烃产生系数一览表 油类; 活动过程; 产生系数（kg/t）. 汽油; 加油过程损失; 2.49. 卸油及储油罐呼吸损失; 2.46. 总计; 4.95. 柴油; 加油过程损失; 0.09. 卸油及储油罐呼吸损失; 0.06. 总计; 0.15. （2）食堂油烟 辅房设食堂，仅为工作人员提供三餐，能源为电能，不对外开放。厨房在炊事过程会产生少量油烟，食堂油烟按食用油消耗系数（20g/d·人）估算，项目用餐人数为4人，烹饪过程中油挥发损失率经验取值为2.83%，食用油消耗量约为0.08kg/d，油烟产生量约为2.264g/d、0.826kg/a。经家庭式抽油烟机处理后，油烟通过排气管排放，环境影响较小。 （3）汽车尾气 汽车尾气主要来自车辆驶入、驶出时排放的少量尾气，尾气中含NOx、CO、HC等污染物，排放量不大且呈无组织排放。 2、废水 （1）初期雨水 项目区在加油、卸油等过程不可避免的产生油品的滴漏，在降雨时初期雨水中含有少量石油类污染物（浓度约10.37mg/L）。加油、卸油可能污染区占地面积约260m2，初期雨水量计算按照《石油化工设计规范》：“一次降雨污染雨水总量宜按污染区面积与其15mm~30mm降雨量计算”，本次考虑15mm降雨量，则项目区初期雨水产生量为3.9m3/次。初期雨水通过截水沟导排至砚华东路雨水沟排放。 （2）生活污水 生活污水产生由洗漱、洗浴等日常盥洗、公厕冲厕、便利店地面清洁等。根据建设单位提供的用水数据估算：在站内食宿职工平均为4人，用水量约0.44m3/d；卫生间用水量约1.6m3/d；便利店清洁用水量约0.06m3/d，则加油站生活用水量约2.1m3/d、废水量约2.1m3/d。生活污水经厂区南侧化粪池（1个，容积9m3）处理后由当地环卫部门定期抽取综合利用。 （3）洗车废水 加油站自动洗车棚设1个车位，仅提供小型车、微型车洗车服务，运营时段9：00至19：00，一般洗车耗时约半小时，按最高考虑运营时段全部车位均进行洗车服务中，则一天洗车20车次。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）中其他未列明服务业（洗车）高压水枪冲洗用水定额轿车（微型车、微型货车）为60L/（辆·次），按20辆计，则用水量为1.2m3/d，废水产生系数按80%计，废水产生量为0.96m3/d。 洗车废水进入废水收集池沉淀后外排至砚华东路雨水沟。 （4）绿化用水 加油站绿化面积90m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），绿化用水按平均3L/m2·d计，则绿化用水量为0.27m3/d。绿化用水被植物吸收和蒸发消耗，无废水产生，雨天不产生绿化排水。 3、噪声 项目噪声来源于加油机、油泵等运行时产生的噪声及项目区内来往的机动车和油罐车产生的交通噪声。加油泵和潜油泵噪声源强60～80dB(A)，进站加油车辆和油罐车噪声源强65～75dB(A)，且为间断排放。加油泵、潜油泵等通过基础减振、建筑隔声进行控制，交通噪声通过限速、禁鸣进行控制。应急发电机噪声只在停电情况下应急使用，使用频率较低。 4、固体废物 （1）生活垃圾 根据实际运营情况，加油站便利店运营包装固废产生量约0.3t/a，外卖给废品回收站，有专人定期上门回收清运；加油站平均每天在职4人，日常生活垃圾产生量按1.0kg/d·人计，进站顾客生活垃圾产生量按0.1kg/d·人计，进站顾客平均50人次，则生活垃圾产生量约5.4kg/d。生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门清运。 （2）危险废物 ①废消防砂、废油毯 项目对滴漏有汽油、柴油的地面采用消防砂、油毯对其进行清理。加油站严格要求员工规范操作，避免加油、卸油时汽油、柴油滴、漏现象的发生，使用消防砂、油毯清理的频率很少，每年清理产生的废消防砂量约0.1t，废油毯量约0.01t。废消防砂、废油毯属于危险废物，交由废品收购站回收。 ②油罐残渣 储油罐经过一段时间（3～5年）的使用后，因冷热温差的变化及其它因素的影响，罐底油泥及部分残存的油品会逐渐增多，不仅使油品质量下降，罐壁受到腐蚀，还会给车辆造成不应有的损失。加油站储油罐油渣由油罐清洗单位及时回收。 三、原有项目存在的环境问题 根据现场踏勘调查，原有项目对产生的污染物采取了环境保护措施，但根据现行的法律法规要求，原有项目存在部分环境问题，建设单位针对加油站存在的环境问题提出了“以新带老”措施，见下表。 表1-7 原有项目存在的环境问题 项目; 污染源/污染物; 存在的环境问题. 废水; 初期雨水、洗车废水; 无隔油沉淀池、截水沟，初期雨水、洗车废水排放至砚华东路道路雨水沟，出水达不到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，存在超标排放现象. 防渗; 油罐区; 单层油罐，不符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）及环保部《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）等文件要求. 废气; 油气; 未设汽油油气回收装置，不符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37号）、《云南省人民政府关于印发云南省大气污染防治行动计划实施方案的通知》（云政发【2014】9号）的要求. 危废; 废消防砂、废油毯、废油; 无危废暂存间、无台账记录。未交由有相关资质单位处置，不符合危废存储运输处置相关要求. |

## 表二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 一、地理位置及交通 砚山县位于云南省东南部、文山壮族苗族自治州中西部。位于北纬23°19′～23°59′、东经103°35′～104°45′之间。东与广南县相连，南与西畴县、文山县交界，北与丘北县毗邻，西与红河哈尼彝族自治州的开远市、蒙自县接壤。县城驻江那。县境东西最大横距107千米，南昆最大纵距70千米，国土总面积3826.57平方千米。砚山地处滇、桂、黔干线要冲，交通便利，323国道线贯穿全境。 项目位于砚山县江那镇，三星坝砚华东路边上，建设项目中心经纬度坐标为：北纬23°37′11.186″，东经104°21′36.108″，交通方便。 项目所在地地理位置见附图1。 二、地形、地貌及地质 砚山县地处滇东南岩溶高原中部，地势西北高、东南低。地貌类型为山地、丘陵、盆地，3000亩以上的坝子有35个，其中平远坝子27.5万亩，是云南省八大坝子之一。境内最高海拔为阿舍彝族乡鲁都克村民委的马吊陡坡2263米，最低海拔为八嘎乡河流入西畴县的交界处1080米，县城海拔1540米。 砚山县地貌类型错综复杂，西北高，贡南低，有山地、丘陵、盆地等，其面积分别为山地2134平方千米。有平方千米以上的岩溶坝子35个，以平远、稼依坝子为大（约61万亩）。2007年，砚山县被列为全国100个石漠化治理试点县之一。 据现场踏勘情况看，项目所在地地形地貌单一，地势较为平坦，岩土体工程地质条件良好，地质环境程度为中等，场地稳定，表面未见滑坡、断裂、泥石流等不良地质现象。 三、气候、气象 全县由于地处北回归线附近低纬高原地带，属亚热带大陆性季风气候，四季不明显，干雨季分明，立体气候特征较明显。热量资源丰富，≥10℃的活动积温2500℃～6500℃，年温差小，全年平均气温12.50℃～19℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃～10.0℃，最热月（7月）平均气温16.50℃～25.0℃，极端最高气温33.20℃（1958年6月1日），极端最低气温-7.8℃（1968年2月14日）。年无霜期250天～20天，年日照时数1400小时～2100小时，年降雨量840mm～1400mm。境内海拔高低相差1183m，形成河谷、平坝、山地3种不同气候类型。 四、水文和水系 砚山地处红河、珠江两流域分水岭，河网密度小。砚山县属珠江流域西江水系面积1548.85平方千米，占41.4%；属红河流域泸江水系面积2189.15平方千米，占58.6%。主要河流有公革河、阿山龙河、八嘎河、稼依河、翁达河、贵马河6条小河，总长：213.9千米，流域面积2769.67平方千米，可灌溉农田耕地551270亩。人工湖、天然湖星罗棋布。 项目区附近的主要地表水体为听湖水库，位于项目地北向570m处。听湖水库位于砚山县城东北面，原距县城8km（现几乎与县城相接），为县城最低点，是珠江流域西江水系南丘河上一座以防洪及灌溉为一体的重要中型水库。水库多年平均径流量1780万m3，总库容2320万m3，兴利库容1218万m3水域面积3.76km2，年供水量1443万m3，灌溉面积0.174万hm2（2.61万亩）。 项目周边水系图见附图4。 五、土壤、植被及生物多样性 砚山县全境土壤有红壤、黄壤、紫色土、石灰岩土、水稻土等5个土类，11个亚类，17个土属，31个土种。土壤肥力较低，有机质含量贫乏，偏酸，耕作层较浅，氮、磷、钾含量少且不协调。 其中，红壤性耕地63.4万亩，占耕地总面积的68.7%。 项目区为耐干旱的云南松和多种类为主要组成树种，常见的乔木多为云南松、华山松、圆柏、扁柏、桉树、柳树、杨树等。灌木为杜鹃、苦豆刺、野山茶等。地表生长着禾本科和蕨类植物为主的草植被。项目区人类活动较频繁，评价区内植被以半湿润常绿针叶林和部分人工林为主，其中植物种群数量较大的种类是云南松。项目区内无特有或珍稀、濒危植物物种；人工引种物种数量较多，如兰桉、油桐等。 六、污水处理厂概况 本项目属于砚山县污水处理厂纳污范围，因目前砚华东路纳污管网还未敷设至该片区，未来项目污水将纳入污水处理厂统一处理。 砚山县污水处理厂： 砚山县污水处理厂位于江那镇七乡大道下段，经2017年改扩建，采用的污水处理工艺A2O，其规模为10000m³/d预处理、生化处理等。服务范围：14平方公里，经过处理后的污水，出水能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准的相应限值要求，总余氯满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准限值要求。

## 表三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、地表水环境质量现状 项目位于砚山县建成区内，项目区附近的主要地表水体为听湖水库，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》属珠江水系，水环境功能为农业用水、工业用水，水质一般。 本项目产生的污水主要为生活污水、初期雨水及洗车废水。因目前市政污水管网暂未敷设至项目区，生活污水经化化粪池处理后由当地环卫部门定期抽取综合利用，初期雨水和洗车废水经沉淀池处理后排放至道路排水沟，该部分废水出水达不到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，存在超标排放现象。 二、地下水环境质量现状 项目位于砚山县砚华东路三星坝，根据现场踏勘项目及周边区域内无集中开采利用地下水的情况，未发现地下水过度开采和受污染的现象。 三、环境空气质量现状 依据《砚山县环境保护局关于砚山县城2018年第二季度环境质量状况的通报》砚山县城环境空气，二氧化硫、二氧化氮日均浓度达到国家一级标准、可吸入颗粒物日均浓度达到国家二级标准。 本项目位于砚山县三星坝，根据现场踏勘，项目区周围空气环境质量较好。 四、声环境质量现状 项目位于江那镇三星坝砚华东路旁。区域噪声源主要为交通噪声、商业运作噪声，无大型工业企业噪声，砚华东路车流量不大，公路两侧35m范围内声环境质量执行（GB3096-2008）《声环境质量标准》4a类标准要求；其余区域执行2类标准要求。 五、生态环境现状 项目位于砚山县江那镇三星坝处城市建成区，区域经过多年开发建设。评价区无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也没有特有种类存在，评价区域受到较大程度的人为开发，生物物种较少，生物多样性差，生态环境质量一般。 六、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于砚山县江那镇三星坝砚华东路旁，隶属于砚山县城区。项目四至情况，西侧为水泥销售店，南侧为林地，东侧为汽修厂，北侧为砚华东路及路对面为汽配商铺。项目的环境保护目标见表3-1，项目周边关系图见附图3。 表3-1 主要环境保护目标 保护目标; 相对厂址的方位、 直线最近距离; 人口 户数; 环境 功能; 保护类别; 保护级别. 散户; 南面约40m; 2户; 居住; 声环境; 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 散户; 东面约100m; 约6户; 居住. 国兄幼儿园; 东面约220m; -; 教育; 环境空气; 区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 罗锅寨; 东面约430m; 约76户; 居住. 公路小区; 西面约450m; 约120户; 居住. 惠祥小区; 西面约540m; 约180户; 居住. 绿景豪庭; 西面约780m; 约220户; 居住. 听湖水库; 西面约570m处; -; 农业用水; 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ标准. 罗锅寨; 东面约430m; 约76户; 居住; 环境风险; 避免受到项目带来的环境风险. 公路小区; 西面约450m; 约120户; 居住. 惠祥小区; 西面约540m; 约180户; 居住. 绿景豪庭; 西面约780m; 约220户; 居住. 听湖水库; 西面约570m处; -; 农业用水. 项目所在区域水文地质单元; -; 地下水环境; 《地下水环境质量标准》（GB14848—2017）Ⅲ标准.

## 表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境 根据建设项目所在地区的环境空气质量功能区划，项目所处区域属二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 1小时值; 日均值; 年均值; 备注. TSP; —; 300; 200; GB3095-2012 《环境空气质量标准》二级. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. 非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》执行，标准值见表4-2： 表4-2 环境空气中有机废气污染物执行标准 单位：mg/m3 污染物名称; 最高容许浓度; 依据. 一次; 日平均. 非甲烷总烃; 2.0; /; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、水环境 评价区地表水体为听湖水库。根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》属珠江水系，水环境功能为农业用水、工业用水，听湖水库水质执行国家GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，地表水环境执行（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》中表1的Ⅲ类标准。 表4-3 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L 项目; PH; 高锰酸盐指数; BOD5; CODCr; 氨氮; 总磷 (P计); 总氮; 石油类; 粪大肠菌群（个/L）. Ⅲ类标准; 6～9; ≤6; ≤4; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05; ≤10000. 3、地下水 区域地下水质量执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准，标准值见下表。 表4-4 地下水环境质量标准限值 单位：mg/L 项目; PH; 总硬度; 硫酸盐; 氯化物; 硝酸盐; 氨氮; 氟化物; 总大肠菌群个/L. Ⅲ类标准; 6.5~8.5; ≤450; ≤250; ≤250; ≤20; ≤0.5; ≤1.0; ≤3. 4、声环境 项目位于江那镇三星坝，北侧是砚华东路（东延伸为G323国道），因此项目区靠砚华东路两侧35m范围内执行GB3096-2008《声环境质量标准》4a类标准，其余区域执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 表4-5 声环境质量标准 单位：Leq[dB(A)] 类别; 适用区域; 等效声级[dB(A)]. 昼间; 夜间. 2类; 其余区域; 60; 50. 4a类; 公路两侧35m范围内; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工期 施工期粉尘无组织排放，执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2中规定的新污染源大气污染物排放限值，标准值见下表。 表4-6 粉尘无组织排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; ≤1.0. （2）运营期 加油站在运营期卸油、储油及加油过程中有少量油气（非甲烷总烃）产生，本项目安装有卸油和加油油气回收系统。油气回收按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）执行：处理装置油气排放浓度小于25g/m3，排放口距地面高度不应小于4m。 表4-7 油气处理装置排放执行标准 控制指标; 控制标准. 排放质量浓度; ≤25g/m3. 排放口距地面平面高度; ≥4m. 场界非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准，标准值见下表。 表4-8 场界非甲烷总烃排放标准 污; 物 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; ≤4.0. 2、噪声 施工期噪声排放执行（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值见下表。 表4-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期场界噪声排放执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准，标准值如下。 4-11 工业企业厂界噪声排放标准 单位：dB（A） 类 别; 适用区域; 昼 间; 夜 间. 2类; 其余区域; 60; 50. 4类; 项目区靠近砚华东路一侧30m范围内; 70; 55. 3、废水 近期：初期雨水、洗车废水经截水沟截流收集后进入5m3隔油沉淀池处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中洗车用水要求后循环利用洗车，生活污水经化粪池处理后由当地环卫部门定期抽取综合利用。 表4-12 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》车辆冲洗标准 单位：mg/L 序号; 污染物; 标准值. 1; pH; 6.0-9.0. 2; 色（度）≤; 30. 3; 嗅≤; 无不快感. 4; 浊度（NTU）≤; 5. 5; 溶解性总固体（mg/L）≤; 1000. 6; 五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）≤; 10. 7; 氨氮（mg/L）≤; 10. 8; 阴离子表面活性剂（mg/L）≤; 0.5. 9; 铁（mg/L）≤; 0.3. 10; 锰（mg/L）≤; 0.1. 11; 溶解氧（mg/L）≥; 1.0. 12; 总余氯（mg/L）; 接触30分钟后≥1.0，管网末端≥0.2. 13; 总大肠菌群（个/L）≤; 3. 远期：在市政污水管网敷设至项目区且连通污水处理厂后，生活污水经化废池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（表1）B级标准排至市政污水管网进入砚山县污水处理厂处理，初期雨水及洗车废水经隔油沉淀池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（表1）B级标准排至市政污水管网进入砚山县污水处理厂处理。 表4-13 远期项目废水处理后执行标准（单位：mg/L，pH无量纲） 污染物; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油; 石油类. 标准限值; 6.5～9.5; 500; 350; 400; 45; 8; 100; 15. 4、固体废物 一般工业固体废物执行（GB18599-2001）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013年修改单的有关规定。 危险废物暂存执行（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》及2013年修改单的有关规定。 |
| 总量控制指标 | 1、废水 近期，初期雨水、洗车废水经截水沟截流收集后进入5m3隔油沉淀池处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中洗车用水要求后循环利用洗车，主要污染物为SS、石油类；生活污水经化粪池处理后由当地环卫部门定期抽取，综合利用。不设总量控制指标 远期，在市政污水管网敷设至项目区连通污水处理厂后，生活污水经化废池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（表1）B级标准排至市政污水管网进入砚山县污水处理厂处理；初期雨水及洗车废水经隔油沉淀池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（表1）B级标准排至市政污水管网进入砚山县污水处理厂处理。项目总量控制指标纳入砚山县污水处理厂总量控制指标。 项目废水排放量为1116.9m3/a，COD排放量0.333t/a，NH3-N排放量0.034 t /a。 2、废气 运营期废气主要为非甲烷总烃。非甲烷总烃无组织排放量为63.53kg/a。 3、固体废物 固体废物均得到妥善处置，不外排，不设总量控制指标。 综上，项目不设总量控制指标。 |

## 表五、建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期工艺流程 项目计划建设期为2个月，预计2019年6月开工建设，8月竣工，施工期间加油站停运。项目高峰期施工人员为20人，主要聘用项目区周边的农民工，不在现场吃住。 此次改扩建工程主要是拆除原有罐区、加油岛、工艺管线，在原有加油岛区新建承重罐区、新建加油岛，新增油气回收装置，重新敷设工艺管线，在原有加油区西侧新建5m³隔油沉淀池，对部分陈旧破损设施重新装修等，罩棚、站房、辅房主体修缮。项目施工阶段程序及其产污节点示意图见下图。 图5-1 施工工序及产污节点图 二、运营期工艺流程 项目改扩建后卸油、加油等工艺较原项目无变化，新增油气回收装置，工艺流程及产排污节点如下图。 图5-2 运营期工艺流程及产污节点图 1、卸油 油罐车进站后，在确认油罐车安全设施齐全有效后，引导油罐车进入卸油场地，接好静电接地，备好消防器材；在油罐车熄火并静止15分钟后，作业人员方可计量验收作业；本站采用常压自流卸油方式，核对接卸油品的品种、牌号与油罐储存的油品品种、牌号一致后，连接卸油胶管，卸油快速接头应连接紧固，胶管保持自然弯曲；再一次核对卸油胶管连接正确后，停止与收油罐连接的加油机加油作业，缓慢开启卸油阀门卸油；卸油过程中，加油站接卸人员与司机必须同时在现场进行监护；卸油完毕，关闭卸油阀，拆卸卸油胶管，盖严卸油帽，整理好静电接地线，清理卸油现场，将消防器材等设备、工具归位。雷雨天不得进行卸油作业。 2、储油 储油罐均为地埋卧式双层油罐，采取了防止油罐上浮的抗浮措施，油罐内设阻隔防爆装置，外表面进行防腐处理后放置于承重罐池内。 3、加油 根据客户所需油品类型，利用加油机自带的油泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给车辆加油，每个加油枪设单独管线吸油。 - 油气回收 汽油油气回收包括卸油（一次油气回收）和加油（二次油气回收）油气回收。 一次汽油油气回收系统：国家环保总局《加油站大气污染物排放标准》将其定义为“将油罐汽车卸汽油时产生的油气，通过密闭方式收集进入油罐汽车罐内的系统”。采取密闭卸油方式，用一根软管将加油站油罐上的呼吸阀和油罐汽车相连接，形成一个回气管路。油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车，达到油气回收的目的。油罐车将油气带回油库进行处理。 二次汽油油气回收系统：国家环保总局《加油站大气污染物排放标准》将其定义为“将给汽车油箱加油时产生的油气，通过密闭方式收集进入埋地油罐的系统”。采用带回气管的加油枪，在给汽车加油的同时，用真空泵将汽车油箱中的油气抽吸回加油站油罐。二次回收系统收集的油气在管道内通过液阻的作用部分凝析为液体进入储罐。 主要污染工序及源强核算 一、施工期 （1）废水 项目施工期废水主要来源于施工废水和施工人员生活污水。 施工废水主要来源于施工机械、工具冲洗过程中产生的废水，其中含大量泥沙、水泥等悬浮物。项目主要对加油区（油罐区）、洗车区、污水处理区涉及土建施工，对站房区、辅房区进行装修，施工规模较小，施工时间短，施工废水产生量很小，经沉淀后回用于施工用水和洒水降尘，不外排。 项目施工人员20人，施工期2个月，不在场区内食宿，现场无洗浴、炊事等生活污水排放。施工人员入厕使用原有的厕所，产生废水经化粪池处理后委托农民清掏作为农家肥综合利用；施工废水和生活污水（主要是洗手废水）至沉淀池沉淀后回用于施工用水和洒水降尘，不外排。 （2）废气 项目施工扬尘主要来自加油区、油罐区开挖、回填等环节，主要污染物为TSP，呈无组织排放。其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。本项目施工期设挡板拦挡施工，施工期无组织排放扬尘影响范围主要集中在100m以内。由于本次改建工程量不大，施工期不长，粉尘产生量很小。 施工中燃油机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成分是CO和NOX，属无组织排放，间歇性排放。项目施工工程量较小，施工期较短，燃油废气产生量较小。 （3）噪声 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，影响施工场地周围和通过道路两侧的声环境。施工阶段的主要噪声源及其声级见下表5-1，其中声级最大的是电钻，声级达115 dB(A)。施工各阶段的运输车辆类型及其声级见表5-2。 表5-1 施工机械噪声强度 施工期; 主要声源; 声级dB(A); 施工期; 主要声源; 声级dB(A). 土石方阶段; 挖掘机; 78~102; 装饰、装修阶段; 电钻; 100~115. 空压机; 75~85; 手工钻; 100~105. 底板与结构阶段; 混凝土输送泵; 90~100; 木工刨; 90~100. 振捣机; 100~105; 电锤; 100~105. 电焊机; 90~95; 角向磨光机; 90~105. 振动器; 95~105. 表5-2 施工期各交通运输车辆噪声排放统计 声源; 大型载重车; 混凝土罐车、载重车; 轻型载重卡车. 声级db(A); 95; 80~85; 75. （4）固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾、更换下来的油罐和生活垃圾。 原有罐区拆除和新罐区开挖过程中产生的固体废物主要为混凝土块及钢筋等建筑垃圾和废土。建筑垃圾产生量较少，进行分类处理，废钢筋等具有回收价值的外售废品收购站回收利用，余下无回收价值的及时外运至指定的建筑垃圾堆积点。此外罐区开挖过程中产生的废土，全部用于回填和场地平整，无弃土产生。 更换下来的3个油罐交由设备厂家运回工厂清洗后回收利用，油罐的清洗由厂家委托专业的清洗单位进行，清洗过程产生的油垢、油污属于危险废物，由设备厂家交给具有相应处理资质的单位处置，不外排。 施工期施工人员不在现场食宿，生活垃圾的产生量不大。现场平均每天约有20人施工，施工人员生活垃圾产生量按0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量10kg/d。项目施工期2个月，生活垃圾产生量为0.6t。统一收集后委托环卫部门清运。 （5）生态环境 本项目在原址进行改造，不新增用地。项目用地区域已无原生自然植被分布，其生态环境主要受人为影响较大，生态环境质量一般。施工期对生态环境的影响主要是加油区、油罐区开挖、回填等造成地表裸露和地表松动可能增加水土流失量；施工后期对土地进行硬化，可减缓对生态环境的影响。 二、运营期 1、废气 改造完成后，加油站年销售油量及劳动定员和工作制度、食宿人员等均不发生变化，因此，食堂油烟产生量不变；汽车尾气产生量和排放量较原项目不发生变化；油气（非甲烷总烃）产生量不发生变化，经油气回收装置（包括一次和二次油气回收）处理后排放量减少，回收效率95%。 油气（非甲烷总烃）： 根据《中国加油站VOC排放污染现状及控制》（沈文嘉，2006.08）《加油站油气污染现状及回收技术分析》（王云 2012.07），加油站非甲烷总烃排放情况及回收效率见下表。 表5-3 非甲烷总烃排放情况及回收效率 油类; 活动过程; 产生系数（kg/t）; 回收效率; 回收系统; 排放系数（kg/t）. 汽油; 加油过程损失; 2.49; 95%; 二次汽油油气回收系统; 0.13. 卸油及储油罐呼吸损失; 2.46; 95%; 一次汽油油气回收系统; 0.12. 总计; 4.95; /; /; 0.25. 柴油; 加油过程损失; 0.09; /; /; 0.09. 卸油及储油罐呼吸损失; 0.06; 0.06. 总计; 0.15; /; /; 0.15. 改扩建后加油站年销售油量不变：汽油190t、柴油110t，非甲烷总烃产生量为957kg/a。经油气回收装置处理后，非甲烷总烃排放量为63.5kg/a，为无组织排放。 食堂油烟： 本次改造员工食堂及就餐人数不变，仅供站内职工就餐，每天就餐人数为4人，食堂运营过程中将产生一定的油烟废气。 食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。项目烹调多以煎、炸、炒为主，厨房在炊事过程会产生少量油烟，食堂油烟按食用油消耗系数（20g/d·人）估算，项目用餐人数为4人，烹饪过程中油挥发损失率经验取值为2.83%，食用油消耗量约为0.08kg/d，项目最大油烟产生量约为2.264g/d、0.826kg/a。 本项目已安装家庭式抽油烟机（排风量为15m3/min），食堂日均使用食用油时间为2h，则项目油烟排放浓度约为1.257 mg/m3。 表5-4食堂油烟废气产排一览表 排放源; 污染源 名称; 产生情况; 有无油烟净化装置; 最低去除效率; 排放浓度; 排放标准限值; 排放量. 项目厨房; 油烟废气; 0.826kg/a; 无; -; 1.257 mg/m3; 2mg/m3; 0.826kg/a. 本项目食堂烹饪使用电磁炉加热，属清洁能源，对周围环境产生的影响很小。 2、废水 加油站改造前后废水种类不发生变化，主要为员工及客户生活废水、洗车棚洗车废水以及初期雨水。加油站在运营过程中可能会有少量的汽油、柴油滴漏出来，加油区的场地清洁主要使用消防砂或油毯吸附清除地面的油污，清洁过程中不产生废水。近期，在市政污水管网尚未铺设至项目区、连通污水处理厂之前，初期雨水经截排水沟截流至油水分离池处理后循环利用；洗车棚洗车废水经汽车洗车三级隔油沉砂池处理达标后回用洗车，不外排；生活污水经化粪池处理后暂存于化粪池，再委托当地环卫部门定期抽取，综合利用。远期，在砚山县市政污水管网铺设至项目区、连通污水处理厂之后，初期雨水经截排水沟截流至隔油沉淀池处理后排入市政污水管网；洗车棚洗车废水经隔油沉淀池处理达标外排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理达标后排入市政污水管网，进入砚山县污水处理厂处理。 （1）初期雨水 项目区在加油、卸油等过程不可避免的产生油品的滴漏，在降雨时初期雨水中含有少量石油类污染物（浓度约10.37mg/L）。改造后加油、卸油可能污染区占地面积约260m2，初期雨水量计算按照《石油化工设计规范》：“一次降雨污染雨水总量宜按污染区面积与其15mm~30mm降雨量计算”，本次考虑15mm，则项目区初期雨水产生量为3.9m3/次。 （2）生活污水 项目改造完成后，员工数量不变，便利店面积不发生变化，加油站年销售油量不发生变化，因此卫生间废水产排量不发生变化，便利店清洁用排水量不发生变化。 （3）洗车废水 根据业主介绍，加油站洗车场设1个车位仅为小型车服务，客户洗车时仅用水冲去泥巴、污渍，不使用清洁剂。运营时段9：00至19：00，一般洗车耗时约半小时，考虑运营时段全部车位均进行洗车服务中，则一天洗车20车次。根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）中其他未列明服务业（洗车）高压水枪冲洗用水定额轿车（微型车、微型货车）为60L/（辆·次），按20辆计，则用水量为1.2m3/d，废水产生系数按80%计，废水产生量为0.96m3/d。该废水中主要污染物为SS、石油类，参照中石油个旧团山加油站2017年12月29日~2017年12月30日委托云南环绿环境检测技术有限公司对个旧团山加油站洗车废水三级油水分离池出水口进行的监测结果，洗车废水经处理后SS130mg/L、石油类1.02mg/L。 （4）绿化用水 加油站绿化面积90m2，根据《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013），绿化用水按平均3L/m2·d计，则绿化用水量为0.27m3/d。绿化用水被植物吸收和蒸发消耗，无废水产生，雨天不产生绿化用水。 综上，加油站用水量为非雨天3.57m³/d，雨天3.3m³/d，合1303m³/a，废水产生量为3.06m³/d，合1116.9m³/a，其中洗车废水产生量为350.4m³/a，员工及客户生活废水量为766.5m³/a。 加油站用排水量一览表如下： 表5-4 加油站用排水量一览表（m3/d） 用水环节; 用水量; 损耗; 废水产生量. 员工办公生活和公厕冲洗; 2.1; 0; 2.1. 自助洗车; 1.2（回用水0.96，新鲜水0.24）; 0.24（近期预处理后循环0.96，远期处理达标后外排0.96）; 0.96. 绿化用水（非雨天）; 0.27; 0.27; 0. 合计; 2.61（近期） 3.57（远期）; 0.51; 2.1（近期） 3.06（远期）. 加油站近期水平衡见图5-3、远期水平衡图见图5-4。 洗车 生活用水 0.24 0.24 2.1 2.1 2.1 新鲜水2.61 化粪池 0.96 委托环卫部门定期抽取综合利用 绿化用水 0.27 0.27 5m³三级隔油沉淀池 3.82次/m3 初期雨水 0.96 3.82次/m3 图5-3 项目近期水平衡图（单位m3/d） 洗车 生活用水 1.2 0.24 2.1 2.1 2.1 新鲜水3.57 化粪池 0.96 市政污水管网 绿化用水 0.27 0.27 5m³三级隔油沉淀池 3.82次/m3 初期雨水 0.96 3.82次/m3 图5-4 项目远期水平衡图（单位m3/d） 废水治理措施： 化粪池：根据上述分析，项目改建后生活废水产生量为2.1m3/d，根据《建筑给排水设计规范》（GBJ15-1988）中相关要求，污水在池中停留时间为12~24h，化粪池容积是在实际水量基础上再乘以1.2-1.5的系数，则环评要求化粪池容积为不小于2.8m3。根据现场踏勘及建设单位提供的资料，项目已在卫生间南侧建有一个容积为9m3的化粪池，可满足生活废水约3天以上的水力停留时间，满足环保要求，无需另行建设。 近期生活污水处置：根据现场踏勘，目前，在砚山县市政污水管网尚未铺设至项目区、连通砚山县污水处理厂，项目化粪池出水直接排出站外。化粪池出水类比《中国石化销售有限公司云南红河石油分公司弥勒锦树加油站（双向）竣工环境保护验收监测报告表》，生活污水经化粪池处理后COD 434mg/L、BOD5 215mg/L、SS 169mg/L、NH3-N 43.9mg/L、总磷7.23mg/L、动植物油3.95mg/L，不能达到（GB8978—1996）《污水综合排放标准》表4一级标准，存在超标排放现象，因此，在市政污水管网尚未铺设至项目区、连通砚山县污水处理厂之前，封堵现有生活废水排放口，项目员工及客户生活污水经化粪池处理后委托当地环卫部门定期抽取，综合利用。 隔油沉淀池：根据项目实际，本次改建，拟在原加油区西侧新建一个洗车废水隔油沉淀池，有效容积为5m3，自助洗车点洗车废水产生量约为0.96m3/d，可以满足洗车废水处理要求，洗车废水经隔油沉淀池处理后再回用于洗车，隔油沉淀池出水应达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准中的车辆冲洗标准。 表5-5 三级隔油沉淀池出水水质标准 单位：mg/L 序号; 污染物; 标准值. 1; pH; 6.0-9.0. 2; 色（度）≤; 30. 3; 嗅≤; 无不快感. 4; 浊度（NTU）≤; 5. 5; 溶解性总固体（mg/L）≤; 1000. 6; 五日生化需氧量（BOD5）（mg/L）≤; 10. 7; 氨氮（mg/L）≤; 10. 8; 阴离子表面活性剂（mg/L）≤; 0.5. 9; 铁（mg/L）≤; 0.3. 10; 锰（mg/L）≤; 0.1. 11; 溶解氧（mg/L）≥; 1.0. 12; 总余氯（mg/L）; 接触30分钟后≥1.0，管网末端≥0.2. 13; 总大肠菌群（个/L）≤; 3. 废水污染物产排情况： 近期，项目生活污水经化粪池处理后委托环卫部门定期抽取后综合利用；洗车废水经隔油沉淀池处理后回用于洗车，不外排。 远期，类比《中国石化销售有限公司云南红河石油分公司弥勒锦树加油站（双向）竣工环境保护验收监测报告表》，生活污水经化粪池处理后COD 434mg/L、BOD5 215mg/L、SS 169mg/L、NH3-N 43.9mg/L、总磷7.23mg/L、动植物油3.95mg/L。 表5-6 项目废水污染物产排情况一览表 名称; 单位; 污染物. COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 动植物油; 石油类. 生活废水浓度; mg/L; 434; 215; 169; 43.9; 7.23; 3.95; ——. （GB/T31962－2015）表1B等级标准; mg/L; 500; 350; 400; 45; 8; 100; 15. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; ——. 综上，项目废水产生量为1116.9m3/a，其中洗车废水产生量为350.4m³/a；员工及客户生活废水量为766.5m³/a，各类污染物的产生量为COD0.333t/a，氨氮0.034t/a，经隔油沉淀池、化粪池处理后能够达到（GB/T31962－2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准，做到达标排放。 初期雨水： 项目区加油、卸油等过程不可避免的产生油品的滴漏，在降雨时收集的雨水中含有少量石油类污染物。根据项目改建方案，项目加油区面积不变，因此受污染区面积不变，面积约为260m2，初期雨水量的计算参照《石油化工设计规范》：“一次降雨污染雨水总量宜按污染区面积与其15mm~30mm降雨量计算”。根据本项目的污染特征，选取15mm降雨量计算，则项目区初期雨水产生量为3.9m3/次，由于项目区在卸油、加油操作中会产生滴漏废油，使初期雨水含石油类污染物，直接排入地表水体会对地表水环境造成污染。 根据项目实际，本次改建，在加油区西侧新建一个容积为5m3的隔油沉淀池，对初期雨水进行处理，项目隔油沉淀池可以满足项目区初期雨水的收集处理要求。 3、噪声 项目改造后不增加设备，主要是进行更换，噪声源强较原项目变化较小。项目运行过程中噪声主要来源于加油机、潜油泵、备用发电机等设备噪声，另外还有加油车辆、油罐车进出噪声，其特点是突发性和间歇性。备用发电机、潜油泵等通过基础减震、厂房隔声等进行降噪处理，交通噪声通过限速、禁鸣等加强管理进行降噪处理。噪声源强在45-90（dB(A)）。 4、固体废物 项目改造后不增大洗车棚，洗车废水中SS浓度650mg/L，石油类浓度10.2mg/L，经沉淀、隔油后废水中SS浓度130mg/L，石油类浓度1.02mg/L，产生泥沙量0.66t/a、废油量0.01t/a。泥沙清掏后委托环卫部门清运；废油至危废暂存间暂存，之后交由相关资质单位处置。 改造后销售油量、劳动定员均不发生变化，因此产生的危险废物、生活垃圾量不发生变化。 三、“以新带老”措施及“三本账”核算 1、“以新带老”措施 （1）设置1套汽油油气回收装置（包括一次和二次油气回收），减少油气排放量。 （2）修复环保沟，防治初期雨水下渗污染地下水。 （3）新建1个5m³隔油沉淀池，初期雨水、洗车废水经隔油、沉砂处理后近期做循环回用不外排。远期经预处理达到（GB/T31962－2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准后外排至砚山县市政污水管网并最终送至砚山县污水处理厂处理。 （4）新改建2㎡危废暂存间，完善台账记录。 （5）储罐由原来的单层罐更换为双层罐，输油管道由原来的埋地单层复合管更换为埋地双层管道，加强了防渗措施。 2、“三本账”核算 表5-7 “三本账”核算表 单位：t/a 类别; 污染物; 改建前; 改建项目排放量; 以新带老消减量; 改建完成后总排放量; 排放增. 排放量; 减量. 废气; 非甲烷总烃（t/a）; 0.957; 0.0635; 0.8935; 0.0635; -0.8935. 废水; 综合污水（m3/a）; 1116.9; 766.5; 350.4; 766.5; -350.4. COD（t/a）; 0.333; 0.333; 0.152; 0.333; -0.152. 氨氮（t/a）; 0.034; 0.034; 0.015; 0.034; -0.015. 固废; 一般固体废物; 0.66; 0.66; 0; 0.66; 0. 危险废物; 0.01; 0.01; 0; 0.01; 0.

## 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度和 产生量 | 处理后排放浓度和 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 建筑施工、车辆运输 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 施工机械、运输车辆 | 燃油废气 |  |  |
|  | 运营 期 | 储油罐、卸油、加油 | 非甲烷总烃 | 957kg/a | 63.53kg/a |
|  |  | 车辆 | 汽车尾气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 备用柴油发电机 | 发电机废气 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工 期 | 建筑施工 | 施工废水 | 少量 | 不外排 |
|  |  | 施工人员 | 生活污水 | 少量 |  |
|  | 运 营 期 | 初期雨水 | 石油类 | 10.37mg/L，3.9m3/次 | 1.04mg/L，3.9m3/次 |
|  |  | 生活污水 | 废水量 | 766.5m3/a | 766.5m3/a |
|  |  |  | COD | 434mg/L、0.333t/a | 434mg/L、0.333t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 43.9mg/L、0.034t/a | 43.9mg/L、0.034t/a |
|  |  | 洗车废水 | 废水量 | 350.4m3/a | 350.4m3/a |
|  |  |  | SS | 130mg/L、0.046t/a | 130mg/L、0.046t/a |
|  |  |  | 石油类 | 1.02mg/L、0 t/a | 1.02mg/L、0 t/a |
| 固体废物 | 施 工 期 | 设备拆除 | 油罐 | 3个 | 交由设备厂家回收利用 |
|  |  | 建筑施工 | 建筑垃圾 | 少量 | 外售或运至指定地点 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 10kg/d | 委托环卫部门清运 |
|  | 运 营 期 | 清理地面油污、清罐、隔油沉淀池、洗车废水隔油 | 危险废物 | 0.22t/a | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 工作人员、顾客 | 生活垃圾 | 26.28t/a | 委托环卫部门清运 |
|  |  | 洗车废水处理 | 泥沙 | 0.66t/a | 委托环卫部门清运 |
| 噪声 | 施工 期 | 施工机械、运输车辆 | 噪声 | 75～115dB(A) | 达GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  | 运营期 | 设备、车辆、高压水枪 | 噪声 | 60～110dB(A) | 达（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准 |
| 主要生态影响： 本次改建工程在原项目基础上进行，未扩大占地面积，施工期对生态环境的影响主要是加油区、油罐区开挖、回填等造成地表裸露和地表松动可能增加水土流失量。 项目建设有90m2的绿化区，对区域生态环境的改善有一定的促进作用。其余区域地表均被建构筑物覆盖或硬化，水土流失得到减缓和控制。 |  |  |  |  |  |

## 表七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、施工期环境空气影响分析 项目施工期在对新老油罐区、加油区开挖、回填等过程会产生扬尘，主要污染物为TSP。本次改扩建仅在站内部分区域进行，施工过程中采用彩钢瓦挡板拦挡施工，大部分粉尘将被阻隔和沉降在挡板内，并适当洒水降尘。施工机械和运输车辆产生燃油废气，污染物主要为CO、NOx。本次改扩建工程量较小，扬尘和施工燃油废气产生量很小，均为无组织排放，且施工时间较短，对周围环境空气影响很小。 2、施工期地表水环境影响分析 施工期施工人员产生少量洗手废水。施工废水主要来源于机械、工具冲洗过程中产生的废水，其中含大量泥沙、水泥等悬浮物，本项目对部分区域涉及土建进行施工，施工规模较小，施工时间短，施工废水产生量很小。项目于加油区西侧地势较低处设置1m³临时沉淀池1座，施工废水和生活污水经沉淀后回用于施工用水和洒水降尘，不外排，对周围水环境影响很小。 3、施工期噪声影响分析 施工机械有：挖掘机、空压机、振捣机、电焊机、吊车、电锤、电钻、卡车、磨光机、混凝土罐车、振动棒等，其噪源强75～115dB(A)（产噪机械1m处源强），其特点是具有突发性和间歇性。 （1）场界噪声影响分析 施工场界噪声预测采用点源衰减模式，把项目区作为一个整体预测，预测场界外1m处噪声贡献值。预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lp（r）=Lp（r0）－20lg（r/r0） 式中：Lp（r）—距离声源r处的A声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处的A声压级，dB； r—预测点与点声源之间的距离，m； r0—参考位置距离点声源的距离，m。 根据以上预测公式，施工场界噪声预测结果见表7-1。 表7-1 施工场界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 机械名称; 场界外1m处噪声贡献值dB（A）; 标准. 昼间; 夜间. 1; 挖掘机; 78~102; 70; 55. 2; 空压机; 75~85. 3; 混凝土输送泵; 90~100. 4; 振捣机; 100~105. 5; 电焊机; 90~95. 6; 电钻; 100~115. 7; 手工钻; 100~105. 8; 木工刨; 90~100. 9; 电锤; 100~105. 10; 混凝土罐车; 85~95. 11; 振动棒; 90~105. 根据表7-1可以看出，施工机械仅依靠距离衰减的情况下，部分施工机械单独作业就可以导致施工场界噪声值超过GB12523-2011《建筑施工场界噪声限值》要求，即昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）。如果多台施工机械同时作业，建筑施工场界噪声超标量将会更大。施工期较短，施工噪声为偶发且施工阶段不同，影响有限。 （2）对环境保护目标影响分析 据现场踏勘，项目200m范围内声环境保护目标为项目所在地南面约40m处、东面约100m处的三星坝散户，项目施工过程中产生的噪声不可避免会对上述声环境敏感目标造成影响，必须采取措施减轻噪声影响。为尽可能的减轻施工噪声对环境保护目标的影响，施工单位应采取如下措施： ①禁止夜间（晚22点至早晨6点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。如特殊情况下必须连续作业时，施工单位必须持有关主管部门的证明向环境保护局登记备案，并在周边地区张贴安民告示，方可开始施工，避免扰民事件的发生。 ②建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。教育施工人员不得敲打钢管、钢模板；对物件装卸、搬运轻拿轻放，严禁抛掷。 ③合理安排施工工序，优化施工方式，避免在同一时间集中使用大量的施工机械设备，并积极与附近受影响对象进行沟通和协调，杜绝噪声扰民事件的发生。 通过采取以上防治措施后，项目施工期产生的噪声对周围声环境影响很小，并随施工结束而结束。 4、施工期固体废物环境影响分析 原有油罐拆除和新罐区开挖过程中产生的固体废物主要为混凝土块及钢筋等建筑垃圾和废土。废钢筋等具有回收价值外售废品收购站，余下无回收价值的及时外运至指定的建筑垃圾堆积点。废土全部用于回填，不产生弃土。 更换下来的3个油罐交由设备厂家运回工厂，清洗后回收利用，清洗过程中涉及到的油垢、油污（属于危险废物）由厂家交给具有相应处理资质的单位处置。 施工期施工人员不在现场食宿，产生的生活垃圾不多，委托环卫部门进行清运。 施工期固体废物产生量较少，均得到妥善处置，对环境的影响小。 5、生态环境影响分析 本项目在原址进行改造，不新增用地，仅暂时减少区内绿化面积，不会导致某种物种灭绝，也不会改变某种植物的遗传结构、空间分布格局和种群更新，施工后期通过绿化措施增加项目区植物数量和种类，对土地进行硬化，可减缓其对生态环境的影响。 施工活动导致地表裸露和地表松动，短期内增加了水土流失量。项目通过尽量加快施工进度，施工结束后及时清理施工场地，水土流失对环境影响小。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 根据工程分析，本项目改造完成后，油气（非甲烷总烃）排放量减少，食堂油烟排放量、汽车尾气、备用发电机废气产排情况不发生变化。 （1）油气（非甲烷总烃） 改扩建后非甲烷总烃排放量为0.06353t/a。本评价将加油区（储油区）、卸油区无组织排放源合并为一个面源进行预测。储油区呼吸损失通过通气管排放，通气管高8m，由于高度较低，视为无组织排放；加油和卸油未被回收的直接无组织排放。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 A.Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Error: Reference source not found ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Error: Reference source not found——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Error: Reference source not found——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 B.评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-2 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. C.污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-3 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 二类限区; 一小时; 2000.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. D.污染源参数 本项目非甲烷总烃污染源排放参数见下表： 表7-4 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 104.36003; 23.61977; 1528.0; 16.0; 20.4; 8.0; NMHC; 0.002; g/s. E.项目参数 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 33.2°C. 最低环境温度; -7.8 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. F. 评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; NMHC; 2000.0; 18.561; 0.928; /. G.本项目无组织排放的非甲烷总烃预测结果 表7-7 估算模式计算结果 下方向距离(m); 矩形面源. NMHC浓度（ug/m3）; NMHC占标率（%）. 50.0; 8.917; 0.446. 100.0; 5.292; 0.265. 200.0; 2.57; 0.128. 300.0; 1.591; 0.08. 400.0; 1.111; 0.056. 500.0; 0.836; 0.042. 600.0; 0.661; 0.033. 800.0; 0.455; 0.023. 900.0; 0.39; 0.019. 1000.0; 0.34; 0.017. 1200.0; 0.267; 0.013. 1400.0; 0.218; 0.011. 1600.0; 0.183; 0.009. 1800.0; 0.156; 0.008. 2000.0; 0.136; 0.007. 2500.0; 0.101; 0.005. 3000.0; 0.079; 0.004. 3500.0; 0.065; 0.003. 4000.0; 0.059; 0.003. 4500.0; 0.054; 0.003. 5000.0; 0.05; 0.003. 10000.0; 0.031; 0.002. 11000.0; 0.029; 0.001. 12000.0; 0.027; 0.001. 13000.0; 0.026; 0.001. 14000.0; 0.024; 0.001. 15000.0; 0.023; 0.001. 20000.0; 0.019; 0.001. 25000.0; 0.016; 0.001. 下风向最大浓度; 18.561; 0.928. 下风向最大浓度出现距离; 11.0; 11.0. D10%最远距离; /; /. 根据估算模式预测结果，项目非甲烷总烃最大地面浓度贡献值为18.561ug/m3，对应的距离为11m处。非甲烷总烃质量浓度参考《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3，则最大占标率为0.928%，依据HJ2.2-2018中5.3.2.3该项目评价工作等级为三级评价，不进行进一步预测与评价。项目无组织排放的非甲烷总烃对周围大气环境的贡献值很小，贡献值占标率小。因此，项目排放的非甲烷总烃不会导致区域环境空气质量明显下降，对区域环境空气质量影响较小。附件中附建设项目大气环境影响评价自查表。 （2）汽车尾气 汽车尾气主要来自车辆驶入、驶出时排放的少量尾气，其中含NOx、CO等少量污染物，进出加油站的汽车仅为砚华东路车流量中的一部分，尾气排放量较小，呈无组织排放，尾气排放对环境空气的影响较小。 （3）食堂油烟 加油站食堂平均用餐人数4人，油烟产生量较少，经家庭式抽油烟机处理后通过排气筒排放，参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3，对周边环境影响很小。 2、地表水环境影响分析 （1）建设项目废水污染源情况 项目废水主要是员工及外来人员生活废水、自助洗车点洗车废水。根据工程分析情况，改建完成后，本项目用水量为非雨天3.57m³/d，雨天3.3m³/d，合1363m³/a，废水产生量为3.06m³/d，合1116.9m³/a，其中洗车废水产生量为350.4m³/a，生活废水产生量为766.5m³/a。 （2）废水水质情况 依据类比数据，生活污水经化粪池处理后COD 434mg/L、BOD5 215mg/L、SS 169mg/L、NH3-N 43.9mg/L、总磷7.23mg/L、动植物油3.95mg/L。 洗车废水经沉淀、隔油后废水中SS浓度130mg/L，石油类浓度1.02mg/L。 （3）排水方案 本项目排水系统采用雨污分流制。根据现场踏勘，目前，由于砚山县市政污水管网尚未铺设至项目区，连通砚山县污水处理厂，因此项目排水按两种方式进行设计： 近期：在砚山县砚华东路市政污水管网尚未铺设至项目区、连通砚山县污水处理厂之前，项目初期雨水经隔油沉淀池处理后利用于循环洗车；项目洗车点洗车废水经隔油沉淀池处理达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准中的车辆冲洗标准后回用于车辆冲洗，不外排；项目员工及客户生活污水经化粪池处理后委托当地环卫部门定期抽取，综合利用。 远期：在砚山县砚华东路市政污水管网铺设至项目区、连通砚山县污水处理厂之后，项目初期雨水经隔油沉淀池处理后排入市政污水管网，进入砚山县污水处理厂进行处理；项目洗车点洗车废水经隔油沉淀池处理达到（GB/T31962－2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准后排入市政污水管网，进入砚山县污水处理厂进行处理；项目生活废水经隔油池和化粪池处理达到（GB/T31962－2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准后排入市政污水管网，进入砚山县污水处理厂进行处理。 （4）废水污染治理设施、措施 化粪池：根据现场踏勘及建设单位介绍，项目已在卫生间南侧建有一个容积为9m3的化粪池。项目改建后生活废水产生量为2.1m3/d，可满足生活废水约4天以上的水力停留时间，满足环保要求，无需另行建设。 近期生活污水处置：根据现场踏勘，目前，在砚山县砚华东路市政污水管网尚未铺设至项目区、连通砚山县污水处理厂，项目化粪池出水直接排出站外。化粪池出水不能达到（GB8978—1996）《污水综合排放标准》表4一级标准，存在超标排放现象，因此，在砚山县市政污水管网尚未铺设至项目区、连通砚山县污水处理厂之前，封堵现有生活废水排放口，项目员工及客户生活污水经三级化粪池处理后委托当地环卫部门定期抽取，综合利用。 隔油沉淀池：项目设有一个洗车点，服务对象为家用小型轿车，仅使用水枪对车辆的泥土、污渍进行冲洗，不采用任何清洗剂，洗车废水主要污染物为SS及石油类。根据项目改建方案，本次改建拟在原加油区西侧新建一个隔油沉淀池，有效容积为5m3，洗车点洗车废水产生量约为0.96m3/d，可以满足洗车废水隔油沉淀要求，根据类比同类项目洗车废水隔油沉淀池出水口进行的监测结果，洗车废水先经二级沉砂池、三级油水分离池处理后SS浓度130mg/L，石油类浓度1.02mg/L，可以达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准中的车辆冲洗标准。 隔油沉淀池兼做对初期雨水进行处理，满足环保要求。初期雨水只在雨季产生，雨季洗车量减少，隔油沉淀池中废水较少，能够满足初期雨水处理需要。 综上，项目洗车废水经处理后可以达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准中的车辆冲洗标准；远期，项目生活废水经处理后能够达到（GB/T31962－2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表1中B等级标准，做到达标排放。 （5）远期项目废水进入砚山县污水处理厂的可行性分析 砚山县污水处理厂位于江那镇七乡大道下段，经2017年改扩建，采用较为先进的污水处理工艺A2O，其规模为10000m³/d预处理、生化处理等。服务范围：14平方公里，经过处理后的污水，出水能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准的相应限值要求，总余氯满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级排放标准限值要求。从近几年的运行情况来看，该厂生产运行稳定正常，水质达到了国家排放标准。 项目位于砚山县江那镇三星坝，砚山县污水处理厂位于本项目西向，属于砚山县污水处理厂纳污范围，在砚山县市政污水管网铺设至项目区、连通砚山县污水处理厂后，项目日废水排放量仅为3.06m3/d，排放量较小，因此，砚山县污水处理厂可接纳本项目产生的污水量，项目生活废水经隔油沉淀池、化粪池预处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（B）等级标准后排入市政污水管网进入砚山县污水处理厂处理是可行的。 综上所述，近期，项目洗车废水经隔油沉淀池处理后全部回用，不外排，生活废水经化粪池处理后暂存于化粪池，在委托当地环卫部门定期抽取，综合利用，项目废水不外排，因此对周边地表水体的水质影响较小，不会改变其水环境功能现状；远期，项目洗车废水经隔油沉淀池处理后达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表1（B）等级标准后排入市政污水管网进入砚山县污水处理厂处理，生活废水经预处理达标后排入市政污水管网，进入砚山县污水处理厂进行处理，不直接外排入地表水体，因此，对周边地标水体的水质影响很很小。 3、地下水环境影响分析 （1）项目可能的地下水污染途径分析和影响分析 储油罐罐体因长期使用、维护不利或材料老化、腐蚀等原因发生破损、开裂等，储存的油品泄漏可能会下渗至包气带，再下渗进入地下水含水层污染地下水水质。输油管线因长期使用、维护不利或材料老化、腐蚀等原因如果发生跑冒漏滴，可能使油品下渗至包气带，再下渗进入地下水含水层污染地下水水质。 卸油加油过程如果发生跑冒漏滴，可能使油品下渗至包气带，再下渗进入地下水含水层污染地下水水质；或者进入初期雨水，若初期雨水收集沟和油水分离池发生破损、开裂等，初期雨水含有的石油类污染物可能下渗至包气带，再下渗进入地下水含水层污染地下水水质；或者初期雨水油水分离器发生故障，导致石油类污染物排入雨水沟进入地表，在排放路径中下渗至包气带，再下渗进入地下水造成地下水水质污染。 地下水一旦遭到燃料油的污染，将会产生严重异味，并有较强的致畸致癌性，无法饮用，很难清理整治且治理成本较高。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，土壤层中将会吸附大量的燃料油，这部分被土壤层吸附的燃料油会造成生物的死亡。 （2）污染防治措施 原有项目主要采取对油罐内外表面做防渗防腐等处理，储罐区设置为地下混凝土罐池、加油区用混凝土硬化等措施进行地下水污染控制。根据现场踏勘时向加油站负责人和周边群众核实，原有项目运行以来未发生过油品泄露事件。 根据设计方案，本次改造采取以下措施： ① 源头控制措施 储油罐：采用双层油罐存储汽油和柴油，即采用玻璃纤维增强塑料内外壳的双层结构，双层油罐防腐性能优良，内外壳之间空隙配套在线泄露检测仪，能及时感应并发出警报，燃料油泄露至油罐外的可能性很小。 输油管线：采用双层管道，除必须露出地面的以外，均采用埋地敷设。管道设计严格按照规定实施：内层管应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）的有关规定，外层管满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力要求，外层管壁厚不小于5mm，内层管与外层管之间的缝隙贯通，双层管系统的最低点设检漏点。 ② 分区防控措施 储油罐区：储油罐置于罩棚下承重罐池内，池底为厚不小于400mm的C15混凝土垫层和粒径5-12mm碎石层，储油罐通过地脚螺栓连接抱带固定。罐池与储罐空间填充5-12mm碎石，储罐区上部为双向双层承重混凝土板作为罐区地坪，防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内。承重操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也采取素土夯实、混凝土层等防渗措施。 卸油区、加油区：卸油点设为密闭式并采取防渗措施，卸油区和加油区地面均采用混凝土硬化防渗，防止油品下渗。 初期雨水收集及处理：环保沟均采用混凝土、耐酸瓷砖、防腐钢材等防渗；隔油沉淀池底部和四周混凝土浇筑防渗。 其他区域：洗车棚地面采用混凝土硬化防渗；化粪池底部和池壁混凝土硬化防渗。 ③ 地下水监控措施 根据《中华人民共和国水污染防治法》、（HJ610-2016）《环境影响评价技术导则 地下水环境》和《加油站地下水污染防治技术指南》（试行）的规定，项目应建立地下水环境影响跟踪监测计划： 监测点位：项目评价区域未分布有地下水饮用水源保护区，补给径流区，应在埋地储油罐区地下水流向的下游区设1个地下水监测井，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地储油罐，作为地下水环境影响跟踪监测点。 监测因子：石油类物质，要求为不得检出。 监测频率：按规定进行。 监测分析方法：国家标准分析方法。 监测机构：委托有相应资质的单位进行。 ④ 应急响应 若发现油品泄漏，应启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有加油站停运、油品阻隔、泄漏油品回收。在1天内向当地环保部门报告泄露事故，5个工作日内提供加油站泄漏的初始环境报告。委托专业技术机构进行地下水修复。 （3）项目对地下水影响分析 本次改造严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）设计和施工，采用双层油罐储油并设在线泄露检测仪，能及时感应并发出警报，加油站采取应急响应措施，封堵泄漏点，并及时将泄漏于内外壳之间的油品回收、清除，油品泄漏至油罐外的可能性很小；输油管线为双层管，管材耐油、耐腐蚀、耐老化，油品泄漏至内管道外的可能性很小，双层管最低点设检漏点和在线监测系统，能及时感应并发出警报，加油站及时关闭管道阀门、回收和清除双层管之间泄漏油品，油品不会下渗对地下水造成污染；卸油点为密闭式并设防渗，卸油区和加油区地面均采取混凝土硬化防渗，防止油品下渗污染地下水；加油站地面采取混凝土硬化防渗措施，环保沟采取防渗措施，防止初期雨水携带的污染物下渗污染地下水，初期雨水收集后至隔油沉淀池处理，隔油沉淀池采取混凝土浇筑防渗，防止初期雨水处理过程中污染物下渗污染地下水；加油站运营过程中加强管理，定期检修和维护防治措施，定期监测和进行应急演练，符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，可有效防控污染物下渗污染地下水，对地下水环境影响很小。 4、声环境影响分析 改造完成后，项目不增加产生噪声设备，噪声源强较原项目变化不大。建设单位采取以下治理措施：加油泵、潜油泵选用低噪声设备，并设置减振垫；出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。 经过减振、建筑隔声、距离衰减后，项目场界噪声值可以达到2类、4类标准要求，项目噪声对周围环境影响较小。 5、固体废物 改扩建完成后新增泥沙量0.66t/a、废油量0.01t/a。泥沙和生活垃圾委托环卫部门清运；废油为危险废物，暂存于危废暂存间专用容器内；废消防砂、废油毯、隔油沉淀池废油为危险废物，暂存于危废暂存间专用容器内。危废暂存间按（GB18597-2001）《危险废物贮存污染控制标准》和“2013年修改单”设计和管理，采取防渗、防雨、防流失措施，粘贴标识，填写台账和转移联单等，暂存后交由有资质的单位处置。改扩建完成后加油站产生的固体废物均得到妥善处置，处置率100%，对周边环境影响小。 三、环境风险分析 本项目主要拆除原有罐区、加油岛、工艺管线，在原有加油岛区新建承重罐区、新建加油岛，新增油气回收装置，重新敷设工艺管线。原有加油站未进行过环境风险分析、未编制过突发环境事件应急预案，因此本次评价对改造后的加油站进行环境风险分析。 1、风险源调查 本项目地埋式承重储罐2个容积30m3汽油双层罐和1个容积50m3柴油双层罐，油罐总容量85m3（柴油折半计入），税控加油机4台7枪，规模上属于三级加油站。 （1）物质风险性识别 储罐区、加油区、卸油区主要环境风险因子为汽油、柴油，其理化性质、危险特性介绍如下： 根据《危险化学品安全管理条例（2013 年修正）》（国务院令第645号）和《危险化学品目录（2015版）》，汽油、柴油属于危险化学品，理化性质和危险特性见下表。 表7-5 汽油理化性质及危险特性表 中文名：; 汽油; 英文名 ：; Gasline（flash less than -18℃）. 危险性类别：; 第3.1类低闪点易燃液体; 危规号：; /. 第一部分 理化性质. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.75. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 30～205; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机燃料，用于橡胶、制鞋等行业，也可作机械零件的去污剂。. 第二部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 危险特性; ①易燃：蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸。 ②蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 ③流速过快，容易产生和积聚静电。 ④在火场中，受热的容器有爆炸危险。. 第三部分 健康危害. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。. 急性毒性：; LD50：67000mg/kg（小鼠经口）；LC50：103000mg/m3（小鼠经口，2 h）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8 小时），轻度刺激。. 第四部分 环境影响. ①在很低浓度下对水生生物造成危害，在土壤中具有极强迁移性，有一定生物富集性。. ②在低浓度时能生物降解。. ③在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。. 表7-6 柴油理化性质及危险特性表 中文名; 柴油; 英文名; Diesel oil；Diesel fuel. 危险性类别：; 第3.3类高闪点易燃液体; 危规号; /. 第一部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性棕色液体; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等. 闪点（℃）：; 55; 相对密度（水＝1）：; 0.87～0.9. 沸点（℃）; 180～370; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自燃点（℃）：; 250; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 第二部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 危险特性; ①遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 ②若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 第三部分 健康危害. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收。. 急性中毒：; 皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用。. 第四部分 环境影响. ①在很低浓度下对水生生物造成危害，在土壤中具有极强迁移性，有一定生物富集性。. ②在低浓度时能生物降解。. ③在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。. （2）生产设施风险及向环境转移途径的识别 ①储罐区 储罐本体、阀门、管线等因腐蚀、老化等原因发生汽油、柴油泄漏事件，泄漏油品若不能妥善处置，油品下渗会污染水体和土壤，油品挥发非甲烷总烃会产生大气污染。泄漏油品若遇火源、静电引起火灾、爆炸，会次生大气污染等。 ②加油区 加油过程操作失误、加油机或管线等破损发生汽油、柴油泄漏事件，泄漏油品挥发非甲烷总烃会产生大气污染，泄漏油品漫流进入水体、土壤会污染地表水、地下水和土壤；若遇火源、静电引起火灾、爆炸，会次生大气污染等。 ③卸油区 卸油操作失误、卸油管线和阀门等破损发生汽油、柴油泄漏事件，泄漏油品挥发非甲烷总烃会产生大气污染，泄漏油品漫流进入水体、土壤会污染地表水、地下水和土壤；若遇火源、静电引起火灾、爆炸，会次生大气污染等。 2、环境敏感目标调查 本项目周边主要为商业区，距离1000m内有部分居住区，环境敏感目标区位分布详见附图3 项目周围环境关系图。 表7-7 周围环境敏感目标 调查对象; 相对方位; 距离; 规模; 属性. 散户; 南面; 约42m; 1户; 居住. 罗锅寨; 东面; 约430m; 约76户; 居住. 公路小区; 西面; 约450m; 约160户; 居住. 惠祥小区; 西面; 约540m; 约180户; 居住. 绿景豪庭; 西面; 约780m; 约220户; 居住. 听湖水库; 西面; 约570m处; -; 农业用水. 3、风险潜势初判 经过物质危险性识别和生产设施危险性识别，根据HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，先进行QME分级确定。危险物质的数量超过临界量的单元后，风险潜势依据PME分级确定风险潜势，危险物质的数量不超过临界量的单元时，可直接定性为风险潜势为Ⅰ级。 单元内存在的危险物质的数量与突发环境事件风险物质规定的临界量比较，即危险物质数量与临界量比值Q。单元内存在的危险物质的数量根据危险物质种类的多少区分为以下两种情况： A 单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量。 B 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式： 式中：q1、q2…qn——每种危险物质实际存在量，t。 Q1、Q2…Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区临界量，t。 项目储存的汽油和柴油均被列入HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录中，其中汽油属易燃液体，临界量2500t；柴油属可燃液体（23℃≤闪点＜61℃的液体），临界量2500t。 表7-8 风险潜势判别结果 单元 划分; 危险化学品; 实存量（t）; 临界量（t）; 储存设施; 储存地点; 计算结果; 风险潜势. 加油站; 汽油; 43.8; 2500; 储罐; 油罐区; Q=0.035＜1; Ⅰ. 柴油; 42.5; 2500; 储罐; 油罐区. 本项目Q=0.035＜1，直接判定环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析。 4、环境风险影响分析 根据分析，加油站可能发生的环境风险见下表。 表7-9 加油站可能发生环境风险类型 风险源; 环境风险类型. 储油罐区; （1）储罐本体、阀门、法兰、人孔等因腐蚀、老化等原因破损，导致油品泄漏，可能会污染周围的地表水、地下水和土壤。 （2）报警仪发生故障，不能及时发现泄漏，泄漏油品遇火源，发生火灾爆炸事故，或因人为原因发生火灾爆炸事故，次生大气污染事件。. 卸油区; （1）卸油过程因计量出错或操作失误等可能发生油料的泄漏，泄漏油料挥发污染大气环境（非甲烷总烃），或流淌污染地表水、地下水和土壤。 （2）泄漏油品未得到有效控制，挥发至一定浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸，可能次生大气污染事件。. 加油区; （1）加油设备、管线、接头等老化破损，或加油过程操作不当，导致油品泄漏，可能会污染周围的地表水、地下水和土壤。 （2）泄漏油品挥发至大气中影响大气环境质量。. 由上表可以看出，油品泄漏为加油站最大可信事故。当油品泄漏事故没有得到及时有效的控制时，往往演变成火灾爆炸或中毒事故。 （1）事故源强分析 ① 油料泄露源强 假设储罐区1个油罐输油管路系统或储罐阀门破裂，发生泄漏。根据（HJ 169-2018）《建设项目环境风险评价技术导则》中相关要求，液体泄漏事件源强计算公式如下： 式中：QL—液体泄漏率，kg/s； A—裂口面积，管径100mm、裂口面积为0.00785m2； Cd—液体泄漏系数，取0.50； P—容器内介质压力，取1.0×105Pa； P0—环境压力，取1.0×105Pa； ρ—泄漏液体密度，按汽油计，取750kg/m3； h—裂口以上的液位高度，取0.5m。 本加油站储罐区设埋地储油罐3个，其中汽油储油罐体2个，容积均为30m3；0#柴油储油罐体1个，容积为50m3。设计储存系数为0.9，罐内为常压储存，输油管道的管径为100mm。 由于汽油的沸点和闪点明显低于柴油，属于易燃液体，潜在的环境隐患较为严重。因此假定储罐区某1个汽油储罐的输油管道阀门发生破裂，泄漏面积按100%管径计。按照上述公式及参数计算，汽油储罐输油管道阀门发生破裂导致的汽油泄漏速率约为9.22kg/s。假定事件控制响应时间为10min，则汽油储罐的输油管道阀门发生破裂导致的汽油泄漏量约为5.53t。 ② 油料挥发源强 汽油储罐输油管道阀门发生破裂导致的汽油泄漏事件油料泄漏源强为5.53t。由于储罐为双层罐，泄漏油品会暂存于油罐内外壳之间，不会溢出地表发生漫流事件。 如果泄露油品得不到及时的收集、倒罐处理，由于汽油沸点低、饱和蒸汽压大、属于易挥发液体，油品中烃类组分可能挥发通过排气管等进入大气，造成周边区域大气环境污染。根据（HJ 169-2018）《建设项目环境风险评价技术导则》中的泄漏液体质量蒸发公式，估算事故情况下罐区油料挥发造成的烃类物质挥发源强，公式如下： 式中：G3——质量蒸发速率，kg/s； P——液体表面蒸汽压，Pa； R——气体常数，J/（mol·K）； T0——环境温度，K； M——物质的摩尔质量，kg/mol u——风速，m/s，年平均风速计取2.5； r——液池半径，取6.5m； ɑ，n——大气稳定度系数，ɑ取5.285×10-3，n取0.3； 按照上述公式和经验参数，估算出汽油储罐破裂状况下泄露汽油的油料挥发源强约为0.249kg/s。 ③ 事故伴生CO、SO2源强 汽油属于易燃物质，若泄漏油料油气大量挥发，遇到火源等发生火灾爆炸事故，或因其他原因发生火灾爆炸事故，汽油急剧燃烧所需供氧量不足，燃烧过程中会伴生CO、SO2，产生量计算公式如下： 油品火灾伴生/次生一氧化碳产生量按下式计算： G一氧化碳=2330qCQ 式中：G一氧化碳——一氧化碳的产生量，kg/s； C——物质中碳的含量，取85%； q——化学不完全燃烧值，取1.5%～6.0%； Q——参与燃烧的物质量，t/s。 油品火灾伴生/次生二氧化硫产生量按下式计算： G二氧化硫=2BS 式中：G二氧化硫——二氧化硫排放速率，kg/h； B——物质燃烧量，kg/h； S——物质中硫的含量，%； 根据上述经验公式及相关参数，估算出汽油火灾事故的情景下，汽油不完全燃烧伴生的CO产生速率约为0.0148kg/s，SO2产生速率约为0.269kg/h。 （2）后果影响分析 储罐发生泄漏事件泄漏量5.53t。泄漏油品若进入排水管网，将造成污水管网内的污染。由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，致使水中生物死亡；再次，油料主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化。 泄漏油品若进入土壤中，由于土壤中的毛细作用，泄漏油品会不断地以渗漏点为中心向四周扩散，并向上形成地表蒸发。这一过程造成泄漏点周围土壤结构发生改变，造成土壤性质的改变、生态系统的严重破坏，土壤中的各种生物及地表植物将全部死亡。 泄漏油品若进入地下水，会使地下水产生严重异味，并具有较高致畸致癌性，无法饮用。地下水含水层的自净降解，必将是一个长期的过程。 泄漏事件油气挥发量0.249kg/s，挥发油气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方。泄漏油品属易燃液体，油料蒸发出来聚集至一定浓度范围，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起火灾或爆炸。一旦发生火灾、爆炸，其燃烧过程中会产生CO产生速率约为0.0148kg/s，SO2产生速率约为0.269kg/h，CO、SO2会对区域大气环境会造成不利影响，导致区域环境空气质量下降。 5、环境风险防范措施 （1）风险防范措施 ①储罐区 A高液位报警系统：各地埋油罐均设有高液位报警系统，实时监控罐内液位高度，避免油品溢流。 B火灾报警监控系统：场地设火灾自动监控预警系统，出现明火即可启动报警警报。 C油气泄漏报警系统：双层油罐内外壳之间配套油气在线泄漏检测系统，发生泄漏时及时感应并发出警报。 D地下水监控系统：储罐区地下水下游设有地下水监测井，定期进行检测。 E储油罐采用卧式双层FF罐，所有油罐均进行埋地设置。 F油罐及附属设施、输油管线采用符合标准的耐油、防腐、防老化设计。 G油罐间距满足规范要求。 H油罐的各接合管均设在油罐的顶部。 I油罐进油管向下伸至罐内距罐底 0.2m处，出油管底端设底阀。 J油罐进行防雷、防静电设置。 K各油罐均采用独立的通气管，通气管高出地面8m，通气管管口安装阻火器。 L油罐与罐池之间碎石回填。 M储罐区入口处设手握金属接地体，工作人员先以手触接地金属接地体导除人体所带静电后方可进入。 ②卸油区 A制定卸油作业规范，对员工进行培训，要求员工严格按照卸油作业规范卸油。 B卸油作业采用油气回收系统，将挥发出来的油气返回罐车。 C控制卸油速度，防止卸油过程静电产生。 D卸油前做好罐车静电接地，停止加油作业。 E卸油点设为密闭式。 ③加油区 A油气泄漏报警系统：输油管线等各重点部区设油气在线泄漏检测系统，发生泄漏时及时感应并发出警报。 B火灾报警监控系统：场地设火灾自动监控预警系统，出现明火即可启动报警警报。 C全场视频监控系统：全场设视频监控系统，可全天候实时监控。 D制定加油作业规范，对员工进行培训，员工严格按照规范加油。 E控制加油速度，避免加油过程中静电发生。 F加油软管配备拉断截止阀，防止加油时溢油和滴油。 G输油管线为双层管，除必须露出地面的以外，均埋地敷设。管线连接方式采用焊接，管线的始端、末端、分支处和直线段，每隔100m设防静电和防感应雷的接地装置。 ④其他 A加油站严格按《汽车加油加气站设计与施工规范》设计、施工，配备足够的消防器材，如灭火器、灭火毯、消防砂等，并经消防、安监部门验收合格后投入使用。 B专业单位和专业人员负责修理加油机和电气设备，并要求其严格按规定操作。 C必须穿着防静电鞋、防静电服或棉质工作服，使用符合安全规定的防静电工具，要避免穿化纤衣物和导电性能低的胶底鞋，工作人员穿着防静电服时，内衣严禁有两件以上涤纶、腈纶、尼龙等材料制成的服装，以预防静电引发火灾。 D加油区设禁止吸烟、禁止火种、禁止手机、限速5km等标识牌，卸油区设禁止烟火标识牌，卸油区设正在卸油标识牌等。 （2）事故应急处置措施 ①泄漏事故处置措施 A发现者马上关闭油罐闸阀和管道阀门，并切断站内电源开关，同时报告值班经理：简要说明地点、泄漏性质和程度等情况。 B值班经理通知应急处置员工到现场进行救援。物资保障人员取来消防器材放至事件现场，应急救援人员佩戴防毒面具、护目镜、穿防护服，在确保安全的情况下堵漏，控制泄漏量。 C若泄漏油品数量较少：应急救援人员对泄漏油品用油毯和消防砂擦拭或覆盖，待油品被充分吸收、擦拭干净后，将废油毯和废消防砂收集至危废暂存间并做好台账记录。 D若泄漏油品数量较多：视情况按响警铃及停止营业，全站进入警戒状态，隔离泄漏区，设警戒线，疏散和禁止无关人员进入，加油现场车辆全部推出，对现场实施监控。组织员工用沙土将油品团团围住，防止油品进一步外溢。 E储罐内层泄漏，堵漏后进行导罐或移站处理，之后委托专业人员对泄漏油罐进行清洁、维修维护或更换。 F卸油时若量油口冒油，须停止继续卸油作业，操作井周围用沙土围住后，回收清理其内油品。确认无其他危险隐患后仔细查找事件根源，酌情处理：若属计量失误，罐内已达安全容量，上报站长，由站长安排卸油车移站处理；若属管线、接卸油闸阀未密闭造成，应重新对管线、闸阀进行连接，确保密闭完好后继续卸油。 G对能够回收的油品，由抢险救援人员用不产生静电的容器回收，待沉淀2~10小时后，上层净油进行回罐，有杂质的油品放至危废暂存间暂存。无法回收的用油毯和消防砂覆盖擦拭，待油品被充分吸收、擦拭干净后，将废油毯和废消防砂收集至危废暂存间并做好台账记录。 H应急处理产生的废油、废消防砂、废油毯至危废暂存间专用容器内，按危险废物管理制度暂存管理，之后委托资质单位清运处置。 I发生泄漏事件时，须关闭或封堵油水分离池、雨水沟外排口。当油品泄漏漫流进入雨水沟、油水分离池时，抢险救援组对泄漏物进行拦截、收集、回收或转运至危废暂存间，避免外排引起污染。 ②隔离疏散 泄漏事件严重时，马上关闭站内电源和停止加油作业，并报告环保、安监、公安、消防等部门，以便及时封堵附近的交通道路。 站长及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并清除附近的一切火源、电源，禁止其他人员及车辆进入站内。并通知毗邻单位或居民，注意危险，禁用火种。 ③现场急救 如在事件处理过程中，有人员被油品沾染浸湿，马上进行防火处理：夏天应立即用清水冲洗，更换衣物，避免附着油品大量挥发遇火源引发明火，烧伤人员；冬天应脱下被浸湿衣物，过程中注意动作缓慢，以防产生静电和皮肤中毒，并及时更换衣服。 6、突发环境事件应急预案 加油站应专门编制切实可行的环境风险评估报告、应急物资储备调查报告、环境风险应急预案并提交当地环保部门备案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有准备的情况下对事故进行紧急处理，将事故危害和环境污染降低到最小程度。 应急预案的主要内容包括应急计划区，应急组织机构、人员、报警，紧急疏散，现场急救，泄漏处理，火灾防治和事后恢复等几方面。项目应急预案的主要内容见下表。 表7-10 项目风险事故应急预案的主要内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 加油区、罐区、卸油区、邻区. 2; 应急组织; 加油站内指挥部——负责现场全面指挥 加油站内专业救援队伍——负责事故控制、救援、善后处理 地区指挥部——负责附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 地区专业救援队伍——负责对加油站内专业救援队伍的支持. 3; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 4; 应急设施、设备、器材; 生产装置：①防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为消防器材；②防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备。 罐区：①防火灾、爆炸事故应急措施、设备与材料，主要为消防器材；②防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水幕、喷淋设备。. 5; 应急通讯、通知、交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急计量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 加油站邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护. 9; 应急状态终止 与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 人员培训及演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练. 11; 公众教育和信息 纪录和报告; 对加油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 设置应急事故专门纪录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 7、环境风险评价结论 由于环境风险具有突发性、短暂性及危害较大等特点，必须采取有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防范事故和减少危害，本项目从总图布置、储存管理、事故应急处置等方面提出应急措施，加油站应严格按有关规定制定环境风险评估报告、应急物资储备调查报告、环境风险应急预案并提交当地环保部门备案，并定期进行预案演练。在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。 本项目属危险化学品销售项目，本评价仅从环境保护的角度分析项目产排污情况及环境影响，项目运营过程中涉及消防、安全等相关问题，应以消防部门、安全部门的意见为准，建设单位应认真执行加油站运营的相关规定和要求，做好相应的防范措施。 四、产业政策符合性分析 本项目主要对加油站更换双层罐和双层输油管线、加装油气回收装置、站房简单改造等，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正版）》，本项目属于鼓励类的“三废”综合利用及治理工程；本项目已于2018年6月28日取得文山州商务局关于对砚山县工信商务局上报联信加油站原址改扩建项目请示的批复（文商发【2018】105号），项目实施符合国家产业政策。 五、规划符合性 根据《项目不动产权证》（云（2017）砚山县不动产权第0002304号），项目用地面积为1345.51m2，地类（用途）为其他商服用地，项目的建设符合当地的规划。 六、选址合理性分析 （1）项目所在地为城市建成区，隶属砚山县江那镇，不涉及饮用水源保护区、自然保护区等环境敏感区，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等禁止开发生态红线。同时本项目产生的污染物采取措施后均可达标排放和妥善处置，对周边环境影响较小，项目选址无环境制约因素。 表7-11 站址选择符合性分析 站址选择要求; 实际情况; 符合性. 1、加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。; 项目位于砚山县江那镇三星坝G323公路旁，符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，交通便利; 符合. 2、在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。; 项目属于三级加油站，也不在城市中心区; 符合. 3、城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。; 项目位于砚山县江那镇三星坝G323公路旁，但未在城市干道的交叉路口附近; 符合. 4、加油站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的相关规定。; 站内汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的相关规定，详见表7-11; 符合. 5、加油站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的相关规定。; 站内柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的相关规定，详见表7-12; 符合. 6、架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。; 项目加油区无架空电力线路穿过; 符合. （2）本项目属三级加油站，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）中站址选择的要求。具体分析见表7-11和7-12。 综上所述，本项目选址从环境保护的角度上分析，选址是合理的。 表7-12 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距 单位：m 级别 项目; 三级站（有卸油和加油油气回收系统）. 埋地油罐; 加油机; 通气管口. 规范距离; 实际距离; 规范距离; 实际距离; 规范距离; 实际距离. 民用建筑物; 散户; 7; 40; 7; 40; 7; 40. 道路; 砚华东路; 5; 20; 5; 20; 5; 20. 备注：二级公路与加油站的安全距离应按城市快速路、主干路确定。. 表7-13 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距 单位：m 级别 项目; 三级站（有卸油和加油油气回收系统）. 埋地油罐; 加油机; 通气管口. 规范距离; 实际距离; 规范距离; 实际距离; 规范距离; 实际距离. 民用建筑物; 散户; 6; 40; 6; 40; 6; 40. 道路; 砚华东路; 3; 20; 3; 20; 3; 20. 备注：二级公路与加油站的安全距离应按城市快速路、主干路确定。. 七、平面布置合理性分析 站内平面布局与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关要求的相符性分析详见下表。根据下表，本项目总平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求。 表7-14 项目总平面布置与设计规范对比分析 序号; 标准要求; 本项目设计情况; 符合情况. 1; 单车道宽度≥4m，双车道宽度≥6m; 单车道宽度4m; 符合. 2; 车辆入口、出口道路分开设置; 车辆入口、出口道路分开设置; 符合. 3; 站内停车场和道路路面不应采用沥青路面; 水泥路面; 符合. 4; 加油岛场地宜设罩棚，有效高度≥4.5m; 6m; 符合. 5; 加油站工艺设备与站外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m 的不燃烧体实体围墙; 加油站靠东侧、北侧设有高度高于2.2m的实体挡墙; 符合. 6; 加油作业区内，不得有明火地点或散发火花地点; 无明火地点或散发火花地点; 符合. 在总平面布置中，各功能分区合理布局，主要分为：加油区（油罐区）、卸油区、站房、辅助用房、绿化区、洗车区、污水处理区。从项目总平面布置看，基本做到了场内功能分区清楚，相隔有序。产噪设备主要布设在临路一侧，加油区南侧布置绿化对噪声、粉尘等起到一定的阻隔作用。从环保角度看，项目的布局是合理的。 八、环境管理、环境监测 1、环境管理 （1）环保管理人员：应设1名环保工作人员兼职管理环保工作及日常环境监测工作，建立、健全完善的岗位责任制度、监测报告制度、定期报表制度、技术管理制度等。 （2）环保管理人员职责： ① 督促项目环保治理措施、管理措施的实施。 ② 督促检查项目环保设施的运行情况，并提出改善环境的建议及对策。 ③ 负责职工的环保教育工作，以提高全体工作人员的环保意识。 ④ 定期向上级环保部门汇报项目的环保工作情况。 运行期加强环保设施的管理，定期检查环保设施的运转情况，及时排除故障，保证环保设施正常运转。 2、环境监理 项目建设应将施工期环境监理纳入工程监理，同时健全环保管理制度。本评价建议建设单位参照下表进行施工期环境监理工作。见表7-14。 表7-15 环境监理主要内容 施工期主要监理内容; 监理要求; 执行 单位. 建筑垃圾; 分类收集，回收可回收垃圾，不可回收部分规范，放到指定地点堆放。; 建设单位. 施工扬尘; a加强施工现场运输车辆管理。驶入、驶出工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，物料堆码合理，不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输；必须有遮盖和防护措施，易撒落物料全部实行密闭运输； b将施工养护使用的水泥集中堆放，并加盖篷布，对破包和撒落于地面的水泥及时清扫；道路施工及时分层压实，洒水降尘； c对土石方开挖、回填等产生的生产性粉尘应进行适当的加湿处理；施工期配备专门的人员洒水降尘。; 建设 单位. 油气回收装置安装; a管道安装时按先上后下的顺序进行，即安装顶罩的回气管，最后安装真空泵前的回气管； b根据施工图纸的要求，依次序连接起对应的各种管组件，各接头连接处 应涂管螺纹导静电密封胶，在旋紧的过程中，要注意保证连接管的各个接头与顶罩上开孔的位置相对应，一次性连接成形，保证油气回收管路的气密性良好； c油气回收系统的油枪系统安装顺序为：油气回收转换接头→油气分离阀→反向同轴胶管→拉断阀→油气回收油枪。 d 二次回收管接头螺纹连接时必须使用导静电管螺纹密封胶进行密封处理。; 建设 单位. 施工噪声; a施工机械应注意合理布局。尽量选用低噪设备。 b合理安排施工时间，尽量减少高噪声设备共同运行的时间。 c进出运输车辆禁止鸣笛。; 建设单位. 施工废水; 在施工过程中应设置沉淀池对施工废水进行处理，处理后用于施工过程或洒水抑尘，不外排。; 建设单位. 油库地面防渗漏; 储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面均做“六胶两布”的防渗防腐处理；储油区表面采用混凝土硬化，保证合理密闭性。; 建设单位. 油罐区防渗; 罐区表面采用混凝土硬化，保证合理密闭性。; 建设单位. 3、监测计划 项目运营期环境监测项目和内容如下表所示。 表7-16 项目监测计划一览表 对象; 监测地点; 监测项目; 监测频率和方法. 大气环境; 无组织监控点：厂界上风向10米范围内浓度最高点1个点、厂界下风向10米范围内浓度最高点1～4个点; 非甲烷总烃; 按国家相关标准及技术规范要求执行. 废水; 洗车废水三级隔油沉淀池出水口; pH、BOD5、溶解性总固体、阴离子表面活性剂、氨氮、总余氯、粪大肠菌群、浊度等。. 废水排口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油、石油类. 声环境; 厂界四周; 等效声级Lep dB（A）. 九、竣工环境保护验收 根据国务院最新发布的《关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，对《建设项目环境保护管理条例》进行修改。自2017年10月1日起施行。最新编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。项目竣工环境保护验收见下表。 表7-17 竣工环境保护验收一览表 项目; 污染源; 污染物; 防治措施; 验收要求. 废水; /; /; 截排水沟、污水管; 雨污分流. 生活污水; COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油、TP、石油类; 1个9m3化粪池; 达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准. 洗车废水; pH、BOD5、溶解性总固体、阴离子表面活性剂、氨氮、总余氯、浊度等; 1套5m3隔油沉淀池; 达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准中的车辆冲洗； 达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准. 初期雨水; SS、石油类. 废气; 卸油口、加油区; 非甲烷总烃; 卸油油气回收及分散式加油油气回收系统; 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关标准要求；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的新污染源大气污染物排放限值二级标准要求. 厨房; 油烟; 1套抽油烟机; 对环境影响小. 固体废物; 生活垃圾; 固体废物; 垃圾桶; 处置率100%. 加卸油、储油; 废消防砂、废油毯、废油; 1间2㎡危废暂存间和专用容器，暂存点设防渗、防雨、防流水、标识；专用容器设标识。设台账; 委托资质单位处置，处置率100%. 噪声; 设备噪声; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 厂界达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准. 环境 风险; 储罐区; /; 埋地双层储油罐；油罐作防腐、防渗、耐老化等处理，双层罐间设在线泄漏检测仪。; 对环境影响小. 输油管线埋地，外管作耐油、耐腐蚀、耐老化等处理，双层管系统最低点设检漏点、在线监测系统. 三级隔油沉淀池、截排水沟、卸油区、加油区作硬化防渗处理.

## 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施 工 期 | 运输车辆 | 粉尘 | 加强场区内洒水降尘，施工车辆密闭运输，施工场地设置围挡 | 达标排放对环境影响较小 |
|  |  | 施工机械 | 机械尾气 | 大气稀释扩散 | 对环境影响较小 |
|  | 运 营 期 | 油罐呼吸损失、加油作业损失和油品跑、冒、滴、漏 | 非甲烷总烃 | 1套卸油油气回收及分散式加油油气回收系统装置 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 抽油烟机 | 产生量少，浓度较低，不会持续和明显影响环境空气质量，对环境影响小 |
|  |  | 汽车尾气 | CH、NO2、CO | 大气扩散、植物净化 |  |
|  |  | 柴油发电机废气 |  |  |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 临时沉淀池1座（容积1m³）沉淀后用于洒水降尘或回用其他水质要求较低的工序 | 不外排，对环境影响较小 |
|  |  | 施工人员生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、动植物油等 | 经化粪池处理后委托环卫部门抽取综合利用； 经化粪池处理后进入市政污水管网 | 达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）（表1）B级标准 |
|  | 运营 期 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮、 |  |  |
|  |  | 洗车废水 | 石油类、COD、SS、BOD5、氨氮、 | 经隔油沉淀池处理后，近期回用于洗车；远期排入市政污水管网 | 近期达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准中的车辆冲洗标准； 远期达《污水排入城镇下水道水质标准》（表1）B级标准 |
|  |  | 初期雨水 | 石油类 |  |  |
| 固体 废物 | 施工期 | 废弃油罐 | 废弃油罐 | 委托专业单位进行处理 | 分类处置，处置率100% |
|  |  | 废弃加油机 | 废弃加油机 |  |  |
|  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 回收利用或运至指定地点堆放 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 统一收集，按照当地环卫部门要求处置 |  |
|  | 运营 期 | 一般固体废物 | 生活垃圾 | 统一收集，按照当地环卫部门要求处置 | 处置率100%，不外排； 危废处置符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单中的相关要求 |
|  |  | 化粪池 | 污泥 | 委托当地环卫部门定期清掏处置 |  |
|  |  | 危险固体废物 | 油渣 | 委托供油单位回收处理 |  |
|  |  |  | 消防砂 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 隔油池 | 油污 |  |  |
| 噪声 污染 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 | 合理安排施工时间，选用低噪声设备 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |
|  | 运营 期 | 发电机、油烟净化器 | 噪声 | 距离衰减措施 | 达到GBl2348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
|  |  | 加油机 | 噪声 | 距离衰减措施 |  |
|  |  | 交通车辆 | 噪声 | 限速、禁鸣措施 |  |
| 其他 | 环境风险：按消防、加油站防火规范要求进行管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率和保护周围的人员安全，制定应急预案。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本次改建在原址小范围开挖，及时回填和硬化地表，及时绿化，对区域内的生态影响较小。 |  |  |  |  |  |

## 表九、结论与建议

一、结论 砚山县联信加油站原址改扩建项目位于砚山县江那镇三星坝砚华东路旁，项目占地面积1345.51m2，建设加油罩棚260m2，站房建筑面积307.3m2，4个加油岛及7只加油枪，3个地埋双层储油罐（其中：0#柴油罐1个，容积为50m3；92#汽油罐1个，容积为30m3；95#汽油罐1个，容积为30m3）。油罐总容量85m3（柴油折半计入）。属于三级加油站。 通过对该项目的环境影响分析得出以下结论： （一）产业政策 本项目为石油及制品批发业，《产业结构与调整指导目录》（2011年本）及《云南省工业产业转型升级指导目录(2014年本)》，本项目不在该指导目录所规定的鼓励类、限制类及淘汰类之列，为允许类，符合国家及地方的产业政策。 （二）选址合理性 项目建设能满足交通运输及车辆保有量增长带来的用油量逐年增多的需要，加强城乡基础配套服务的建设，同时本项目储油罐区、加油机和通气管管口与周围环境敏感点、城市道路等的距离是符合规范要求的。因此项目选址是合理可行的，既能解决项目区附近加油不便的问题，同时能满足《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2002）中防火距离的要求，因此，本项目选址是合理的。 （三）环境质量现状 评价区环境空气质量总体能达到《环境空气质量标准》二级；主要地表水体为听湖水库，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020）》属珠江水系，水环境功能为农业用水、工业用水，听湖水库水质执行国家GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准；环境声环境质量能满足《声环境质量标准》2类区标准；评价区无国家珍稀濒危保护物种、国家重点保护野生植物和云南省级重点保护动物，也没有特有种类存在，评价区域生物物种较少，生物多样性差，生态环境质量一般。 （四）项目排放污染物的环境影响 1、施工期产生的施工扬尘和施工设备、运输工具的尾气在施工过程中加强管理，施工过程严格执行市内建筑物施工规范，做到达标排放，可降低施工期间的大气环境污染；施工废水经沉淀处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排，对地表水影响不大；虽然施工期噪声仍不可避免地会对周边居民的生活产生一定影响，但只要加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，可有效降低施工噪声对周边敏感点的影响；产生的固体废物只要加强管理，妥善处置各种施工期固体废物，则项目施工期固体废物不会对环境造成大的影响。 2、运营期产生的非甲烷总烃等大气污染物，均可做到达标排放，对周围环境影响不大；项目在采取相应的噪声治理措施后，厂界昼间噪声和关心点声环境噪声达标，噪声对关心点环境影响小；项目储油罐清洗有专业单位处理； 本项目位于城市建成区，目前砚华东路市政污水管网还未敷设项目区，污废水处置设近期、远期两种处置方式。近期（污废水不能入砚华东路市政污水管网）生活污水经化粪池处理后委托当地环卫部门定期抽取，综合利用；洗车废水、初期雨水经隔油沉淀池处理后全部回用，不外排。远期生活污水经化粪池处理后排放至污水管网，洗车废水、初期雨水经隔油沉淀池处理后，排放至市政污水管网并最终进入砚山县污水处理厂处理，对周围水环境影响不大； 一般固体废物（生活垃圾）由建设单位统一收集后按照当地环卫部门要求处置，危险固体废物（油渣）由供油单位回收处理，危险固体废物（消防砂）委托有资质单位处理，处置率100%。因此，本项目对周围环境的影响较小，不会改变项目区周围环境功能。 3、环境风险分析：本项目可能发生事故的类型主要有：储油罐溢出、泄漏事故，火灾、爆炸事故，在采取相应的预防措施，并加强管理后预计本项目发生各类事故的机率很小，环境风险影响属可接受水平。 综上所述，项目施工期和营运期的环境影响不大，也不会给周围的环境保护目标带来不良影响。项目在采纳本报告对策措施的条件下，在运行中加强管理，规范操作，加强环保治理措施，做到污染物达标排放，从环境影响的角度来看，本项目建设是可行的。 二、对策措施 为了减轻建设项目实施对环境造成的影响，项目在实施中必须进行和加强环境的管理，同时在从事开发建设时必须严格按照国家的环境保护政策和有关法规进行。结合项目的性质和特点，项目在施工期和运营期须执行以下对策措施： 1、施工环境保护措施： （1）大气环境保护措施 建设单位、施工单位必须提倡科学管理、文明施工，并采取一切必要的污染防治措施，将项目建设期的污染降低到最小程度。 1）在施工场地安排施工人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气时进行。 2）在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染；在施工作业过程中，作业场地应采取围档、围护等以减少扬尘扩散。 3）水泥等粉细散装材料，应尽量采取库内存放，如露天存放应采用严密遮盖，卸运时要采取有效措施；建筑材料、建筑垃圾应密闭运输，防止尘土飞扬；施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。 4）在施工机械的选型上考虑相应的环保型产品，主要使用轻质柴油或电作为能源。 5）加强监督管理，运输车辆采取封闭措施，以避免运输途中土石撒漏；运输车辆不得超量运载，运输车辆出现场前，应将车辆槽帮和车轮冲洗干净，防止带泥土的运输车辆驶出现场和遗撤渣土在路途中。 6）装修阶段的材料尽量选用环保型装修材料。 7）在装修期间，应加强室内的通风换气，装修结束后也应每天进行通风换气一段时间。 （2）地表水环境保护措施 施工废水沉淀后用于洒水降尘，不外排。 （3）声环境保护措施 1） 禁止夜间施工，如特殊情况下必须连续作业时，项目建设方应在周边地区张贴安民告示，且有县级以上人民政府或其有关主管部门的证明后，方可开始施工，避免扰民事件的发生； 2） 建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，合理安排产噪较大的设备的使用时间； 3）科学合理地安排施工步骤，优化施工方式，如分段进行混凝土浇灌等措施，尽量减短噪声持续排放的时间；项目在进行物料运输时，应合理安排运输时间，选择最佳的进厂道路，减小交通噪声对居民的影响； 4） 采用先进的生产工艺；并合理布置施工作业面和安排施工时间。 5） 项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 6）项目施工过程中采用移动式声屏障，减轻项目施工过程中对周围声环境的影响，特别是加强对东西侧移动式声屏障的布设以减轻该区域居住的噪声影响。 （4）固体废物处置措施 施工期产生的固体废弃物主要是建筑垃圾。建筑垃圾成分较为简单，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： 1）施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位，运输全部委托有资质的单位处理。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。 2）装修阶段废油漆、废涂料等有害废物及包装物，应当单独收集，统一委托有资质的部门收运。 （5）生态环境保护措施 1）加强施工管理，严格按规定的范围开挖，不得随意取土和弃土，严禁乱倒施工中产生的废弃土石。 2）合理安排施工时间，尽量避开雨季施工。 3）对在雨季不得不实施的工程必须做好防护措施，施工前先必须修筑排导工程。 4）每完成一项工程，立即对其施工场地进行清理，完善排水设施，并进行绿化。 2、运营期环境保护措施： （1）废水防治措施 地表水污染防治措施： ①施行雨污分流。地面洗车废水经三级隔油沉淀池处理后、生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。 ②储油罐定期清洗废水由具有专业清罐资质的储油罐清洗单位进行专业清罐作业，废水由有资质的清洗单位进行统一处理。 ③项目一旦发生事故，事故应急时产生的污水量较大，要求项目设置不小于9m3的应急蓄水池，用以蓄积事故发生时的应急污水，待事故后进行处理达标后排放。平时可作为初期雨水收集池。 ④雨水进行收集、沉淀处理后排放。 地下水污染防治措施： ①采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐体内外表面、防油堤的内表面、储油罐区地面、输油管线外表面做防渗防腐处理。 ②地下储油罐体周围设计防渗漏监测系统，为及时发现地下储油罐体渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 ③在储油罐周围修建防油围墙，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。 ④沉淀池等需做防渗处理，避免污染地下水。 （2）废气防治措施 ①日常注重对油气回收系统的维护，确保油气回收装置的稳定正常运行。 ②严格按规程操作，进一步减少挥发性气体的产排量。 （3）噪声防治措施 供水水泵、油烟净化器通过建筑隔声、距离衰减等措施，加油机通过距离衰减措施，交通噪声通过限速、禁鸣等措施后均能确保厂界噪声达标。 （4）固体废物 一般固体废物（生活垃圾）按照当地环卫部门要求处置；危险固体废物（加油机滤网粘附的油渣）经收集后交供油单位回收处理，危险固体废物（置换的消防砂）委托有资质单位统一处理。 （5）其他 ①项目在运营中按要求落实消防措施，加强防范措施，相应的灭火器材要定期检查，确保有效期。 ②制定严格的防火、防爆制度，确定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制进行安全考核等。并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。保安全生产。 ③加油站的管理必须认真贯彻安全第一、预防为主的方针。建立健全安全和消防管理制度。在卸油过程中，严格遵守操作规程，轻装轻卸，严禁撞击，操作过程中，有关人员不得擅离岗位，确保卸油过程中有效防止油料的散失。 ④对储油系统及管道定期进行检查和保护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗油情形发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 ⑤加油站必须按照《汽车加油加气站设计和施工规范》（GB50156-2002）规定进行建设，其防火距离须满足规范要求。 ⑥加强对储油罐体渗漏事故的防护，对储油罐法兰、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集，减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，远离事故区。 ⑦加强火灾、爆炸、泄露的环境风险防范措施，严格按照环评提出的“事故防范措施”及“管理要求”章节执行，并且在本环评报告所提“事故应急预案”的基础上完善项目应急预案，一旦发生事故，立即启动应急预案，平时加强演练，避免安全事故及环境事故的发生。 ⑧加油站若出现意外撒油，立即用油毯擦拭，量大时用消防砂吸附清除地面的油污。 三、建议 （1）加强环保管理 建议在管理制度中加强环保管理的内容，包括：对工作人员进行有关环境保护的宣传培训，如节约用水、垃圾分类袋装等。 （2）落实环保措施 根据工程环境影响评价中提出的环境保护措施，落实环境保护经费，并按计划实施环境保护对策措施。 （3）切实加强各项安全措施的执行 本项目运行期存在火灾爆炸的风险，因此必须严格执行国家关于加油站运营的各项规定，并严格检查，绝不松懈，发现问题及时报警。对管理中出现的任何危害安全问题，决不姑息养奸。定期对职工进行安全教育，提高安全的防范措施。建议每年举行一次消防演练，让每个职工明确出现火灾时的职责。建议每周沿站区周围询查一次，及时清除站区边缘的杂草等引起火灾的安全隐患。适时组织实施应急预案，保证出现险情，各种措施有条不紊地进行。 严格按照安评所提措施进行建设及运营，避免发生安全事故，从而导致环境事故。 （4）加油站废弃时进行场地污染评估 石油渗漏污染是一个世界性的问题。因此建议加油站在服务期满废弃时进行场地油污染评估，对加油站运营中造成场地污染的，建设方要采取切实可行的恢复措施并预留有恢复资金。 （5）环保设施竣工验收 严格按国家“三同时”制度和程序规定，主动申请进行项目竣工环境保护验收，验收内容满足污染物防控的要求。 预审意见： 经办人： 公 章 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 公 章 年 月 日 审批意见： 经办人： 公 章 年 月 日

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50kmR |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km□ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/aR |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 ( ) 其他污染物 ( VOCs ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  |  |  | 地方标准 □ |  |  |  |  | 附录D □ |  |  |  |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 R 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 R |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 £ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 R |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长= 5 km R |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(VOCs ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 R |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | Error: Reference source not found最大占标率≤100%R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Error: Reference source not found最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | Error: Reference source not found最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Error: Reference source not found最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | Error: Reference source not found最大占标率≤30%R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Error: Reference source not found最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  | Error: Reference source not found占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Error: Reference source not found占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | Error: Reference source not found达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Error: Reference source not found不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ VOCs ） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 □ 无组织废气监测 R |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 R 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（ ）t/a |  |  |  | NOx:（ ）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物:（ ）t/a |  |  |  |  | VOCs:（0.0635）t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |