建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：砚山县40000t/a铁合金废渣加工处理项目

建设单位（盖章）：   砚山县平远镇鑫茂物流有限责任公司

编制单位：宁夏智诚安环技术咨询有限公司

编制日期：2018年10月

生态环境部监制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

| 表1.建设项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 砚山县40000t/a铁合金废渣加工处理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 砚山县平远镇鑫茂物流有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  | \ |  | 邮政编码 | 663100 |
| 建设地点 | 砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 砚山县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 2018-532622-42-03-049023 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改 |  |  |  | 行业类别及代 码 |  | 固体废物治理﹝N7723﹞ |  |
| 占地面积 (平方米) | 8267 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 1200 |  |
| 总投资 (万元) | 160 | 其中：环保投资 (万元) |  |  | 30.6 |  | 环保投资占总投资比例（%） | 19.125 |
| 评价经费 (万元) | 1.0 | 预投产日期 |  |  | 2018年12月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、任务由来 砚山县阿舍乡现有多家冶炼厂，以铁合金为主，冶炼铁合金会产生部分铁合金炉渣。将铁合金炉渣再次进行洗选是对固体废物铁合金炉渣的再次利用，是符合国家产业政策的，因此砚山县平远镇鑫茂物流有限责任公司看准市场契机，决定投资160万元在已经废弃的鹏呈冶炼厂老厂区内建设40000t/a铁合金废渣加工处理项目，该项目经砚山县发展和改革局以（批准文号：2018-532622-42-03-049023）准予备案。项目建成后，可以有效带动当地经济发展及固废综合利用。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目分类管理名录》及国务院《建设项目环境保护管理条例》等相关法规要求，该项目需编制环境影响报告表。建设单位委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件），对项目运营过程中产生的污染和环境影响进行评价，从环境保护的角度评价项目建设的可行性。我单位接受委托后，收集调查核实了相关材料，并组织专业人员对项目区域进行了现场踏勘，按照环保法及有关技术导则要求，编制了《砚山县40000t/a铁合金废渣加工处理项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 二、主要建设内容及规模 1、项目概况 项目名称：砚山县40000t/a铁合金废渣加工处理项目 建设性质：新建 建设地点：砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区内 建设规模：铁合金废渣加工处理40000t/a 项目总投资：总投资160万元，全为自筹 2、建设内容 本项目建筑工程主要包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。本项目租用砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区进行建设，项目总占地面积为8267m2，项目总建筑面积为4522m2，结构材料为彩钢瓦结构、砖混结构。 1、主体工程 生产车间：占地面积为1600m2，建筑面积为1600m2，为彩钢瓦结构，主要布设破碎机、砂机、跳汰机、球磨机、摇床机工作间。 2、辅助工程 （1）成品池 建设成品池1个，容积为100m3，用于经过洗选后的锰合金堆放点； （2）原料库 本项目设一个仓库用房，占地面积为1282m2，建筑面积为1282m2，为彩钢瓦结构，主要为原料及成品仓库； （3）循环水池 建设循环水池1个，容积为150m3，对洗选水进行沉淀循环使用； （4）办公生活用房 本工程共建设1栋办公生活用房，占地面积为220m2，建筑面积为440m2，用于行政办公及生活。 3、公用工程 （1）电力设施：由砚山县阿舍乡供电局供电，设置1个供配电室，在从配电房引入380/220V低压电源向车间区、仓库及办公区供设备电力负荷和照明，并在低压进线处计量。 （2）通讯设施：项目区已覆盖移动、联动、电信信号、光缆通信设施从附近经过，搭接方便。 （3）能源：本项目食堂，车间、办公区等设备使用电能，属于清洁能源。 （4）给水系统：项目取水搭接鹏呈冶炼厂老厂区内已敷设的供水系统，只需重新铺设DN100供水管道即可。 （5）排水系统：本项目雨水经项目内雨水收集沟收集后进入项目区雨水收集池回用于生产用水；本项目无生产废水外排，主要污水为员工生活污水，项目生活污水较清洁部分作为绿化用水，厨房操作污水及粪便污水进入项目区旱厕收集后，由周围村民清掏作为农肥使用。 （6）消防设施：项目严格遵循有关防火规定，采取完善有效的防火措施，防止和减少火灾危害。 5、环保工程 本项目环保工程主要包括旱厕、隔油池、生活污水收集池、循环水池、雨水收集池、垃圾收集点、废渣堆存池等。 （1）废水措施 旱厕：项目设置1个旱厕，用于收集项目区员工粪便污水； 隔油池：项目设置1个隔油池，容积为0.5m3，用于收集食堂污水隔油处理； 生活污水收集池：项目设置1个生活污水收集池，容积为10m3，用于收集生活污水中较清洁部分； 循环水池：项目设置1个循环水池，循环水池容积为150m3，对洗选水进行沉淀循环使用； 雨水收集池：项目设置1个雨水收集池，容积为50m3，对项目区雨水收集池回用于生产用水。 （2）固体废物措施 垃圾收集点：项目区设置1个垃圾收集点和封闭式可移动垃圾桶，垃圾收集房设置在生产厂房旁，定期清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置。 废渣堆存池：项目设置1个废渣堆存池，容积为300m3，用于经过洗选后的废渣的临时堆放点。 （3）废气措施 项目采用对破碎机、砂机洒水降尘的方式减少粉尘排放。 （4）绿化：项目绿化面积为1200m2，分布于整个项目四周，主要作用是美化厂区、净化空气、降低噪声，为职工创造一个舒适优美的环境。 项目建设内容详见表1-1。 表1-1 项目工程组成一览表 工程分类; 项目; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 占地面积为1600m2，建筑面积为1600m2，为彩钢瓦结构，主要布设破碎机、砂机、跳汰机、球磨机、摇床机工作间. 辅助工程; 成品池; 建设成品池1个，容积计为100m3，用于经过洗选后的锰合金堆放点. 废渣堆存池; 建设废渣堆存池1个，容积为300m3，作为洗选废渣的临时堆放点. 循环水池; 建设循环水池1个，容积为150m3，对洗选水进行沉淀循环使用. 原料库; 本项目设一个原料库，占地面积1282m2，建筑面积为1282m2，为彩钢瓦结构，主要为原料及成品仓库. 办公生活用房; 本工程共建设1栋办公生活用房，占地面积为220m2，建筑面积为440m2，用于行政办公及生活. 公共设施; 给水系统; 项目取水搭接鹏呈冶炼厂老厂区内已敷设的供水系统，只需重新铺设DN100供水管道即可。. 排水系统; 本项目雨水经项目内雨水收集沟收集后进入项目区雨水收集池回用于生产用水；本项目无生产废水外排，主要污水为员工生活污水，项目生活污水较清洁部分作为绿化用水，厨房操作污水及粪便污水进入项目区旱厕收集后，由周围村民清掏作为农肥使用. 电力设施; 由砚山县阿舍乡供电局供电，设置1个供配电室，在从配电房引入380/220V低压电源向车间区、仓库及办公区供设备电力负荷和照明，并在低压进线处计量. 通讯设施; 项目区已覆盖移动、联动、电信信号、光缆通信设施从附近经过，搭接方便. 能源; 本项目食堂，车间、办公区等设备使用电能，属于清洁能源. 消防设施; 场地内设计消防通道6米以上，在车间区、仓库区和办公区设置室外消火栓及10L泡沫灭火剂器. 环保工程; 污水处理设施; 旱厕：项目设置1个旱厕，用于收集项目区员工粪便污水 隔油池：项目设置1个隔油池，容积为0.5m3，用于收集食堂污水隔油处理 生活污水收集池：项目设置1个生活污水收集池，容积为10m3，用于收集生活污水中较清洁部分 循环水池：项目设置1个循环水池，循环水池容积为150m3，对洗水进行沉淀循环使用 雨水收集池：项目设置1个雨水收集池，容积为50m3，对项目区雨水收集池回用于生产用水. 固体废物措施; 垃圾收集点：项目区设置1个垃圾收集点和封闭式可移动垃圾桶，垃圾收集房设置在生产厂房旁，定期清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置 废渣堆存池：项目设置1个废渣堆存池，容积为300m3，用于经过洗选后的废渣的临时堆放点. 废气措施; 项目采用对破碎机、砂机洒水降尘的方式减少粉尘排放。. 绿化; 项目绿化面积为1200m2，分布于整个项目区，主要作用是美化厂区、净化空气、降低噪声. 三、项目产品方案 项目主要产品金属铁，项目产品方案见下表1-2。 表1-2 项目产品方案表 名称; 生产规模; 规格. 金属铁; 800t/a; ——. 合计; 800t/a; ——. 四、原辅材料 项目原辅材料详见表1-3。 表1-3 项目原辅材料一览表 名称; 年用量; 年用量. 铁合金废渣; 4万/t; 来源于云南斗南锰业股份有限公司冶炼厂产生的精炼炉废渣. 五、原材料性质 本项目铁合金废渣来源于云南斗南锰业股份有限公司冶炼厂产生的精炼炉废渣，根据云南斗南锰业股份有限公司委托云南道达沣环境科技有限公司对云南斗南锰业股份有限公司的固废监测报告（云道监字[2017]282号），详见附件，固废监测结果见下表1-4。 表1-4 固废监测一览表 根据《国家危险废物名录》（2016），本项目所用废渣未列入其中。根据表1-4可知，原料浸出液中各危害成分含量均未超过《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB5085.1-2007）及《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的标准值，因此本项目所用原料不属于危险固体废物。根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中3.3，原料浸出液pH为10.78，在6~9之外，因此，项目原料属于第Ⅱ类一般工业固废。 六、生产设备 本项目主要生产设备具体见下表1-5。 表1-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 破碎机; 台; 1. 2; 砂机; 台; 1. 3; 跳汰机; 台; 1. 4; 球磨机; 台; 1. 5; 摇床; 台; 4. 七、项目总平面布置 本项目租用砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区进行建设。项目由东北向西南依次布设高位水池、加工车间、成品池、废渣堆存池、循环水池、原料库、办公生活区。共设置1个出入口，位于项目区西南侧，总平面布置图见附图2。 八、工作制度与劳动定员 本项目劳动定员为8人，其中生产工人为6人，管理及其他人员为2人；实行2班/天，8小时/班，年生产300天。 九、总投资 项目总投资160万元，资金来源为自筹。 十、建设周期 项目施工时间计划于2018年11月至2018年12月完成，施工时间为1个月，2018年12月正式投入使用。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表2. 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 一、地理位置 项目位于砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区内，砚山县地处云南省滇东南高原地带，隶属于云南省文山州中东北部，地处东经103°35′～104°45′，北纬23°18′～23°59′之间，东与广南县相连、南与西畴县文山县接壤、西与红河州的开远、蒙自县毗邻、北连丘北县。项目地理位置图详见附图1。 - 二、地形地貌 砚山县地处滇东南岩溶高原中部，地势大致西北高、东南低。地貌类型为山地、丘陵、盆地和岩溶及漏斗等，其中山地、丘陵、盆地面积分别为2134km2、586km2、1106km2，分别占全县国土面积的55.8%、15.3%、28.9%。贯穿文山州的六诏山脉莽莽苍苍、万丰峥嵘，东南部。境内最高海拔2263m，为阿舍彝族乡路都克的马吊陡坡；最低海拔1080m，为八嘎河流出砚山的交界处。 限于境内，东部地区除江那镇一带为地势较平缓的构造溶蚀堆积盆地外，其余各乡镇均为岩溶丘陵、中山和低中山地貌，山多平地少，洼地、台地及坡地广泛分布，落水洞、漏斗等特殊地貌突出。蚌峨、八嘎一带河流切割较深，侵蚀沟多，山高坡陡，为典型的中山河谷地貌。西部大部分乡、镇则为宽平的岩溶盆地，盆地四周被岩溶丘陵和中低山所环绕。阿舍一带为中山、中高山地区，山高谷深、峰丛林立，坡地和谷底分布广泛。 砚山县地址构造属华南加里栋褶皱带云南弧形构造单元，经历多期次构造变动，褶皱和断裂发育且分布广泛，东部地址构造较西部复杂。主体构造线以北东向为主，东西向、北西向等次之。断裂构造以压扭性断裂为主。主要构造有龙所—蚌峨褶皱带、老鹰山—阿猛褶皱带、长岭街—倮基黑褶皱带。 砚山县土壤类型差异较大，全县分红壤、黄壤、紫色壤、石灰岩土、水稻土5个土类，11个亚类，17个土属，31个土种。其中，红壤性耕地4.23万hm2，占耕地总面积的68.7％。境内坝子众多，有200 hm2以上的坝子35个，其中平远坝子有1.83万hm2，是全省八大坝子之一。 - 三、地质 项目位于砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区内，场址地质条件简单，从附近村民打井取土资料显示，地基地层，由新至老共分为六层，即残积土、沉凝灰质岩、流纹质凝灰岩、流纹质集块岩、烁岩和石灰岩。 - 四、气候和气象 砚山县地处北回归线附近低纬高原地带，属亚热带大陆性季风气候区，随着海拔高度的不同，呈现亚热带高原立体气候和季风气候的特点。全年平均气温为16.5℃，最冷月（1月）平均气温6.60℃～10℃，最热月（7月）平均气温16.50℃～25℃，极端最高气温33.20℃，极端最低气温-7.8℃，年日照时数1400～2100h。境内雨水充沛，雨量集中，干湿明显，5～10月为雨季，降雨量占全年降雨量的83～86%，县内年降雨量840～1400mm，多年平均降雨量1071mm，多年平均蒸发量1948.50mm。主要气象灾害有旱灾、洪涝灾、低温、霜冻、倒春寒、冰雹和大风等，春旱秋涝是砚山县主要的气候特点。多年平均风速3m/s，多年最大风速 30m/s，多年平均最大风速17m/s，历年最多风向为南风，主导风向为南风。 - 五、水文特征 砚山境内有公革河、贵马河、八嘎河、翁达河、稼依河、阿三龙河等6条河流全长224.76km，径流面积3737.98km2，水能资源蕴藏量2.83万千瓦。 项目附近地表水体为西南面355m处的阿舍冶炼厂雨水收集塘，南面1042m处的小坝水库，根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），小坝水库水环境功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 - 六、土壤、动植物等 1）土壤 砚山县土壤类型差异较大，全县分红壤、黄壤、紫色壤、石灰岩土、水稻土5个土类，11个亚类，17个土属，31个土种。其中，红壤性耕地4.23万hm2，占耕地总面积的68.7％。境内坝子众多，有0.2 hm2以上的坝子35个，其中平远坝子有1.83万hm2，是全省八大坝子之一。 2）动植物 根据砚山县1996年森林资源二类调查结果，全县现有林业用地面积125696公顷，占全县土地总面积的32.84%，其中有林地面积61646公顷，疏林地1893公顷，灌木林地34383公顷，未成林地10299公顷，新造林地8225公顷，无林地9258公顷（其中宜林荒山荒地8555公顷）。全县森林覆盖率25.1%。 砚山县特殊的地理位置和复杂的地形地貌，决定了砚山县兼有中亚热带气候，北亚热带气候，南温带气候等立体气候，气候类型多样，植物种类多样。低层植被草群结构主要以黄背草、龙须草、野古草、扭黄草、白茅等禾本科牧草为主，而豆科牧草很少；高层植被多为常绿阔叶林、混交林、针叶林等；树种资源主要有云南松，其次是栎类，再次是滇油杉和杉木；阔叶林树种有旱冬瓜、栲类、樟木等；经济林树种以人工油桐、油茶为主，次为板栗、核桃、枇杷、八角、梨、李、柿、柑桔、石榴、花红、拐枣、山楂等；林下植物野生菌、药材、花卉、香料资源丰富。 据现场踏勘，项目区附近植被稀少，主要为人工种植的灌（乔）木、杂草及农作物，动物以常见的老鼠、蛇、喜鹊等农业系统动物为主。经现场踏勘未发现国家级、省级珍稀濒危动植物。 - 七、周围环境情况 项目选址于砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区内，建设项目西南面1059m处为阿舍乡，西南面1914m处为阿舍小寨；南面紧邻同利铁合金厂，南面776m处为阿舍乡中学，北面紧邻冶炼厂；项目附近地表水体为西南面355m处的阿舍冶炼厂雨水收集塘，南面1042m处的小坝水库。项目区周边关系图详见附图3。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 一、社会经济结构 砚山县辖4镇7乡及平远、稼依2个华侨农场，93个村民委员会，11个社区，995个自然村，1289个村民小组。国道323线、衡昆高速公路、黔滇206线等公路贯穿县境，文山机场也位于砚山境内。全境最大横距107km，最大纵距70km，总面积3826.57km2，山地面积占56%，丘陵面积占29%，盆地面积占15%，居住着汉、壮、苗、彝、回、瑶等十多个民族共45万人，有耕地面积3.22万hm2。2016年，全县实现地区生产总值751847万元，比上年增加119084万元，增长15.2%，实现农业总产值251384万元，完成工业总产值850186万元，固定资产投资完成432546万元，社会消费品零售总额实现249007万元，完成公共财政预算收入40237万元，公共财政预算支出195890万元，粮食产量243952吨，烤烟产量23024.8吨。 2017年，全县地区生产总值751847万元，比上年增加119084万元，增长15.2%，比全国、全省、全州平均水平高于7.4、2.2、1.0个百分点，全州排名第二（与文山市并列）。GDP增幅创2006年以来（“十五”以来）新高，实现了经济稳中求快预期目标。从产业来看：一产业实现增加值147190万元，比上年增长7.1%；二产业实现增加值344435万元，比上年增长20.8%；三产业实现增加值260222万元，比上年增长11.8%。一二三产业对GDP的贡献率达7.97%、63.48%和28.55%，分别拉动GDP增长1.21、9.63和4.32个百分点。单位GDP 能耗预计下降3%。非公有制经济发展比较快，2017年，非公经济增加值达406808万元，同比增长16.3%，占全县GDP比重为54.1%。 2017年，阿舍全乡农村经济总收入2509万元，农民人均纯收入1200元。实现农业总产值3571万元，其中农业产值1692万元，林业产值10万元，畜牧业产值1860万元，渔业产值9万元，农林牧渔服务业1283万元。 二、教育、文化、卫生概况 砚山县全县有各类学校（不含成人学校、幼儿园和特殊教育）268所，在校生83198人 ，占总人口的17.9%。其中：普通中学19所（高中3所），在校生30264人（高中在校生5495人）；职业中学1所，在校学生1319人；小学248所，在校学生51615人。学龄儿童入学率达94.3%，小学毕业生升学率达97.0%，辍学率0.4%。初中阶段学龄人口入学率82.6%，初中毕业生升学率达67.6%，辍学率2.4%，普通高中辍学率为10.3%。全县教职工人数达5229人，其中：专任教师5078人，专任教师占教职工总数的增97.1%。高中、初中及小学教师学历合格率分别达95.7%、94.9%和98.5%，职业中学教师学历达标率达96.6%。为砚山县教育事业发展增强了后劲。 文化、广播、电视事业蓬勃发展。全县有各种艺术表演团体 1个，文化站12个，公共图书馆1个，藏书量4万册；乡镇广播站 12个，广播人口覆盖率均达 97.71%。为丰富城乡居民的文化生活，全县广播电视部门以抓好国家“村村通”广播电视工程为主要目标，认真建设广播电视公共服务体系。全年共有广播电视地面卫星接收站173座，电视人口覆盖率达96.50%。 医疗卫生条件趋于改善。2017年末全县卫生机构31个，其中县以上医院4个（含保健院），卫生院11个，全年共有病床842张。卫生技术人员785人。村设置的医疗点97个（含社区），乡村医生和卫生员 330人。参加新型农村合作医疗人数达391295人，比2008年增加16772人，参合率达94.56%。项目位于砚山县稼依镇，稼依镇建有小学14所，中学2所(镇中学和砚山二中)，拥有教师387人。目前农村义务教育在校学生8099人，其中小学生4265人，中学生2548人，高中生1286人。 阿舍全乡拥有中学一所，小学39所，在校师生4057人（其中小学在校师生3327人），本地区大专毕业生33人。全乡辖阿舍、巨美、阿吉、坝心、鲁都克、地者恩6个村委会，93个村民小组，总人口23074人，其中男性10738人，女性12330人；农业人口22009人，占总人口的95.7%；以彝族为主的少数民族有1523户6989人，居住着彝、汉、苗、壮等7个民族。已建乡级卫生院1个，乡级计划生育服务站1个，村级卫生所6个。乡、村卫生所的建立，为阿舍群众提供了方便、优质的医疗保健服务。小病在村卫生所，大病进乡卫生院。已基本形成了医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的卫生服务体系。 三、文物保护 砚山县保留有西汉铜鼓、铜釜、铜铣、陶罐等文物；明万历年间建于今平远镇东南回龙村旁，被称为“要塞砥柱”的歪头营盘古迹；建于清代的田心清真寺、阿猛锁龙寺桥、鲁都克天主教堂等古建筑。1949年7月滇桂黔边区党委扩大会在阿猛魁星阁召开，现被列为云南省级重点文物保护单位、文山州级文物保护单位。 项目所在地500m范围内没有需要特别保护的文化、文物目标。

# 表3. 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： 项目选址于砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区内，建设项目西南面1059m处为阿舍乡，西南面1914m处为阿舍小寨；南面紧邻同利铁合金厂，南面776m处为阿舍乡中学，北面紧邻冶炼厂；项目附近地表水体为西南面355m处的阿舍冶炼厂雨水收集塘，南面1042m处的小坝水库。本项目用地属于工业用地，项目所在区尚未进行环境现状监测，根据现场勘察项目所在区域环境质量现状如下： 1、环境空气 本项目位于砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区内，受附近冶炼厂产生的各种工业废气的影响，项目所在区域环境空气质量一般。 2、地表水 项目所在区域主要地表水体为西南面355m处的阿舍冶炼厂雨水收集塘，南面1042m处的小坝水库。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），小坝水库水环境功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据现场勘查，阿舍冶炼厂雨水收集塘及小坝水库地表水环境一般。 3、地下水 本项目所在区域内未发现任何地下水过度开采和受污染的现象，地下水质尚好。 4、噪声 本项目位于砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区内，受过往车辆产生的交通噪声及附近冶炼厂产生的各种噪声的影响，项目所在区域声环境质量一般。 5、生态环境 项目所在区域为砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区内，项目使用地及周围植被一般，多为杂草、农作物，另有少量灌木，乔木零星分布等，动物以常见的老鼠、蛇、喜鹊等农业系统动物为主，无自然保护区分布，无国家、省级保护的野生动植物。生态环境一般。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目选址于砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区内，建设项目西南面1059m处为阿舍乡，西南面1914m处为阿舍小寨；南面紧邻同利铁合金厂，南面776m处为阿舍乡中学，北面紧邻冶炼厂；项目附近地表水体为西南面355m处的阿舍冶炼厂雨水收集塘，南面1042m处的小坝水库。项目区域的主要保护目标见表3-1。 表3-1 项目区域主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 与项目的方位与距离（m）; 人口; 保护级别. 空气环境; 阿舍乡; 西南面（1059）; 1085; 按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准及《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 阿舍小寨; 西南面（1914）; 314. 阿舍乡中学; 南面（776）; 1100. 阿山寨; 东南面（1216）; 500. 地表水环境; 小坝水库; 南面（1042）; ——; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水域标准. 阿舍冶炼厂雨水收集塘; 东南面（355）; ——. 生态环境; 区域生态环境; 厂界外200m范围; ——; 不降低现有生态功能.

# 表4. 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 项目所在区域属于环境空气功能区的二类区，空气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准限值详见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 因子; 浓度限值μg/m3; 标准来源. 小时平均; 日平均; 年平均; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. TSP; —; 300; 200. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. CO; 10.0 mg/m3; 4.0 mg/m3; —. 臭氧; 200; 160（日均最大8h）. 2、地表水 本项目位于砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区内，周围地表水体为东南面335m处的阿舍冶炼厂雨水收集塘，南面1042m处的小坝水库。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020年），小坝水库水环境功能为农业用水、工业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。标准限值详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项 目; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; COD; 总磷. Ⅲ类标准值; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤20; ≤0.05（湖、库）. 项 目; 氰化物; 粪大肠菌群; 汞; 总氮; pH. Ⅲ类标准值; ≤0.2; ≤10000个/L; ≤0.0001; ≤1.0; 6～9. 3、地下水 本项目所在地属于工业园区，则地表水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。标准限值见表4-3。 表4-3 地下水环境质量标准 单位：mg/L 指 标; 色（度）; 嗅和味; 浑; 度（度） pH; 铁. 标准限值≤; 15; 无; 3; 6.5~8.5; 0.3. 指 标; 锰; 氨氮（以N计）; 总大肠菌群; 菌落总数. 标准限值≤; 0.1; 0.5; 3.0; 100. 注：pH无量纲，总大肠菌群CFU/100mL、菌落总数单位CFU/mL，其他mg/L。. 4、声环境 本项目区域为3类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。标准限值详见表4-4。 表4-4 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 1）项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）中新建无组织排放监控浓度值：颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 2）项目生产过程中所产生的废气主要为无组织排放的粉尘，废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，有关污染物排放浓度限值见表4-5： 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染源; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 3）运营期食堂使用电能清洁燃料，油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率见表4-6。 表4-6 饮食业油烟最高允许排放浓度及油烟净化设施最低去除率 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、水污染物排放标准 本项目无生产废水外排，主要污水为员工生活污水，项目生活污水较清洁部分作为绿化用水，厨房操作污水及粪便污水进入项目区旱厕收集后，由周围村民清掏作为农肥使用。 如废水外排，废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978－1996)中一级标准，标准值具体如下： 表4-7 污水综合排放标准 污染物名称; 标准值(mg/L); 依据. # pH; 6～9; (GB8978-1996)中的一级标准. COD; ≤100. 悬浮物; ≤70. BOD5; ≤20. 氨氮; ≤15. 动植物油; ≤10. 磷酸盐（以P计）; ≤0.5. 石油类; ≤5. 3、噪声排放标准 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。标准值详见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表2的3类标准，具体标准限值见表4-9。 表4-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段 厂界外 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; ≤65; ≤55. 4、固体废物排放标准 一般固体废弃物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量控制指标 | 本项目为新建项目，污染物主要为大气污染、固废和生活污水。 1、废水 本项目无生产废水外排，主要污水为员工生活污水，员工洗手、洗脸等清洁废水进入生活污水收集池收集后直接用于厂区绿化用水，其余废水排入旱厕处理后由周围村民清掏作为农肥使用。不作本项目总量控制要求。 2、废气 项目营运期产生的废气主要运输扬尘、破碎、砂机分选等产生的粉尘、油烟机及垃圾收集间及旱厕产生的异味等。其中运输、粉碎原料传送、原料堆场、装卸过程产生的粉尘通过洒水降尘，对周围环境影响不大，破碎、砂机分选产生的粉尘，通过洒水降尘后对周围环境影响不大；食堂油烟废气经抽油烟机收集后经专用烟道集中引到所在建筑物楼顶排放，对周围环境影响不大；垃圾间、旱厕产生的异味，对垃圾房应加强管理，及时清运，做到“日产日清”，对化粪池及时清掏消毒，减小恶臭气体对大气环境的影响。项目营运期产生的粉（扬）尘总量为4.116t/a，总排放量为2.162t/a，为无组织排放，建议不作本项目总量控制要求。 3、固废 项目产生的洗选废渣临时堆放于原料库，容积为2564m3，外售给水泥厂作为原料使用；项目设置有雨水收集池、生活污水收集池产生一定的污泥，主要为石砂及少量的泥土，产生量不大，统一收集后清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置；项目生活垃圾统一收集后清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置；项目食堂产生的餐饮泔水主要是饭菜剩汤等，统一收集后送给附近农户喂猪；项目旱厕产生的粪可以由周围村民清掏作为农肥使用。固废处置率为100%，建议不作本项目总量控制要求。 |

# 表5. 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程简述（图示） 项目计划开工时间从2018年11月至2018年12月，预计在2018年12投入生产，整个施工期为1个月（30天），施工人员为10人，均为附近的村民，不在厂区食宿。由于项目是租用鹏呈冶炼厂老厂区厂房，原有的办公生活用房尚可使用，不需重新建设，只需要维修即可。项目施工期主要包括土地平整、主体工程建设、设备安装及投入使用等几部分。施工期流程图如下： 投入使用 N、G W、N、G、S N、G、S 平整地坪 主体工程建设 设备安装 W、N、G、S W-废水 N-噪声 G-废气 S-固体废气物 图5-1 项目施工期工艺流程及产污位置图 主要污染工序 项目施工期对环境的影响主要为施工作业扬尘及粉尘、运输车辆扬尘、运输和动力设备运行产生的尾气；施工废水以及施工人员产生的生活污水；建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾；施工机械产生的噪声等。 1、废气 人员不在施工场地内食宿，项目施工产生的大气污染物主要是施工及运输时产生的扬尘、燃油机械废气。 （1）施工扬尘 项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘。在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、主体工程建设、建筑垃圾和建材运输、露天堆放、运输和装卸等过程。施工现场近地面的粉尘量受施工机械、施工方式、管理方式及天气、地表土质等多种因素影响，一般施工现场的大气环境中TSP浓度可达到1.5-5mg/m3。根据云南省环境监测中心对建筑施工现场的扬尘污染监测（不洒水），在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53 mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，只有在300处才低于0.5mg/m3。经以上分析，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在300m范围以内。 （2）施工机械燃油废气 项目施工期载重汽车、柴油动力机械等燃油机械会有一定的废气排放，排放的污染物主要有一氧化碳、二氧化氮、总烃。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，产生的废气均属无组织排放，项目在施工过程中应经常对机械设备进行检修，则产生的废气量少，排到空气中分散稀释后对环境空气影响较轻。 2、施工期废水污染源分析 施工期施工人员不在施工场地食宿。施工期产生的废水主要为施工人员的较清洁废水和施工过程中产生的施工废水。 （1）施工人员生活污水 项目预计施工人员约10人/d，施工人员每天生活用水以50L/人计，则施工场地人员用水量为0.5m3/d，产污系数按80%计，则生活污水的产生量为0.4m3/d，整个施工期生活污水为12m3（施工期30天），主要污染物为SS，浓度为150mg/L。在项目区设临时沉淀池1个（容积为1m3）收集处理后，可用于施工场地洒水抑尘，不外排。粪便污水进入鹏呈冶炼厂老厂区旱厕由周围村民清掏作为农肥使用。 （2）施工废水 本项建筑结构为彩钢瓦结构，项目施工废主要为运输车辆冲洗废水、机械冲洗废水及地表雨水径流。运输车辆冲洗只针对局部冲洗等产生的废水量小，主要污染物为SS。 A．运输车辆及机械冲洗水：项目在施工过程中，要对运输车辆及施工机械进行冲洗，则会产生废水，由于冲洗是场地内冲洗，用水量少。项目施工生产废水不含有毒物质，主要是泥沙悬浮物含量较大，根据国内外同类工程施工废水监测资料：清洗废水悬浮物浓度约为1500mg/L-2000mg/L，设置于临时沉淀池，处理后可回用于施工过程和场地、进场道路洒水抑尘。 B．施工废水：施工期水污染物主要来自备料生产废水、施工机械冲洗废水，本次工程只需进行场地平整及设备安装，产生少量的施工废水。 C．地表雨水径流：暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。雨季暴雨径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加，甚至还会阻塞排水沟渠。项目拟设沉淀池，收集暴雨径流使其经沉淀池处理后，回用于施工过程中场地、进场道路洒水抑尘和混凝土养护。 3、施工期噪声污染源分析 项目建设期间施工期噪声主要来自挖方施工材料运输等施工活动，可分为施工作业噪声和交通噪声，前者为持续性噪声，主要为施工作业过程中机械噪声，后者为间歇性噪声。施工期噪声源主要有推土机、挖掘机、运输车辆等施工机械设备。据对同类机械的调查，施工机械的噪声强度一般为75～95dB(A)。噪声源强见表5-1。 表5-1 施工期主要噪声源强 序号; 设备名称; 测量声级dB; 测量距离(m). 1; 推土机; 86; 1. 2; 装载机; 90; 1. 3; 挖掘机; 84; 1. 4; 电焊机; 85; 1. 5; 振捣器; 95; 1. 6; 汽车; 75; 1. 4、固体废弃物 根据现场勘察及业主提供，项目施工期间产生的土石方量不大，全部用于场地平整、进厂道路回填，则施工期期间产生的固体废物主要为建筑弃渣及员工生活垃圾。 - （1）建筑垃圾 本项建筑结构为彩钢瓦结构，施工期产生的固体废弃物主要是彩钢瓦房建设及安装设备过程中产生的废料、废弃包装，产生量不大，其中可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，余下部分由施工方统一清运至阿舍乡街道建设管理部门指定堆放点进行处理。 - （2）生活垃圾 项目施工人员不在施工场地食宿生活，垃圾产生量较少。项目预计施工人员约10人/d，留施工人员产生垃圾量按每人0.5kg/d计，则施工人员产生的生活垃圾为5kg/d，整个施工期生活垃圾为0.15t（施工期30天）。 5、施工期振动影响 项目在施工期间采用机械进行场地平整、基础及结构施工过程中以及机械运行等过程将会产生一定的振动。 二、 项目运营期工艺流程及产污位置： 本项目营运期具体工艺流程图如下所示： 破碎机 跳汰机 摇床 原料库 原料堆场 （铁合金炉渣） ） 循环水池 金属铁 成品池 废渣 外售 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声 废水 废水 循环用水 粉尘 砂机 噪声、粉尘 图5-2 工艺流程及产污环节图 球磨机 噪声 外售 工艺流程简介：从云南斗南锰业股份有限公司冶炼厂购买精炼炉废渣，铁合金炉渣经破碎、砂机、跳汰机分选，再经过球磨机磨碎，再利用摇床机摇选后，成品进入成品池，废渣进入原料库，生产工艺过程中产生废水经过分级沉淀后经循环水泵打入洗渣水池循环利用，产生的金属铁外卖，废渣外售水泥厂。 污染物核算： 根据项目工程分析特点，废气主要来源于项目运输扬尘、破碎、砂机分选、跳汰机产生的粉尘、原料堆场风吹产生的粉（扬）尘、机械及运输车辆尾气等。 （1）项目运输扬尘 项目车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Qy=0.123*(V/5)*(M/6.8) 0.85 *(P/0.5)0.75 Qr=Qy * L *（Q/M） 式中：Qy：交通运输起尘量，kg/km·辆； Qr：运输途中起尘量，kg/a； V：车辆行驶速度，km/h； P：路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2； M：车辆载重，t/辆； L：运输距离，km； Q: 运输量，t/a。 项目区内运输量为8万t/a（铁合金废渣4万t/a，产品0.08万t/a，洗选废渣3.92万t/a），平均运输量约267t/d（按300d计）计算，项目运输车核载运输量约20t，则平均每天发车空、重载各约14辆（次）；空车重约10.0t，重车重约30.0t，项目总运输量为8万t/a。车辆在项目区行驶距离按100米计，以速度 20km/h行驶，本环评对道路路况按0.2kg/m2计，则经计算得扬尘量为0.826t/a，采取洒水降尘后，扬尘量减少60%，则排放量约为0.3304t/a，呈无组织排放。 （2）破碎、砂机分选产生的粉尘 项目破碎、砂机分选铁合金废渣量为4万t/a，类比同类项目，破碎、砂机分选时粉尘产生量按处理量的0.05‰计，则此工序粉尘产生量约为2t/a。通过洒水降尘后，可减少50%～70%的粉尘排放量，本次粉尘减少量按60%计，则破碎、砂机分选工序最终粉尘排放量为0.8t/a。 （3）粉碎原料传送过程产生的粉尘 粉碎铁合金废渣在加工过程中，从一道工序转入另一道工序，是靠皮带机传送的，在传送过程，遇大风时，在粉碎原料自皮带机顶端下落时会产生粉尘污染，产生不大。 （4）原料堆场风吹产生的粉尘 项目堆场产生的粉（扬）尘量，根据西安冶金建筑学院的干堆场计算公式（Q=4.23×10-4×V4.9×S）进行计算。 式中：Q：扬尘量，mg/s； S：堆场面积，m2； V：平均风速，m/s（本项目区年平均风速为3.0m/s）； 项目原料库面积约为1282m2，平均风速为3.0m/s，则堆场产生的粉（扬）尘量为331.54mg/s，即约为4.265kg/d、1.29t/a，本环评要求原料堆场设置为半封闭式，并定时对堆场进行洒水降尘，即扬尘量可以减少到80%，则项目堆场区粉（扬）尘排放量约为3.41kg/d、1.032t/a。 （5）装卸过程中产生的粉尘 本项目使用装载机对原料、产品及洗选渣进行装卸车，在装卸过程中会产生一定的粉尘，由于装卸过程时间较短，产生的粉尘量不大，为间歇性无组织粉尘排放。 综上所述，项目营运期产生的粉（扬）尘总量为4.116t/a，总排放量为2.162t/a，无组织排放。 （6）机械、车辆燃油废气 项目机械废气主要为运输车辆、装载机等运行时的燃油废气，废气中主要含有烃类、CO、NOX等，机械废气产生量较少，为无组织排放。 （7）食堂油烟 本项目设有食堂，项目食堂使用液化气和电能，属于清洁能源。食堂烹饪油烟废气主要为油及食品的氧化、裂解、水解形成的气态有机物。本项目有固定员工为8人，固定员工全部在项目内用餐。根据类比调查，人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，食堂炒、炸、煎等烹调工序较多，油烟挥发率取3%。食堂安装的油烟净化器的净化效率约60％左右，本项目每天用餐人数为8人，年工作按300天计，则食堂食用油消耗为0.24kg/d（0.072t/a），油烟废气产生0.0072kg/d（0.00216t/a），产生油烟废气经抽油烟机收集后经专用烟道集中引到所在建筑物楼顶排放。 - （7）恶臭 本项目区内设置垃圾收集间和旱厕。垃圾收集桶和垃圾收集间在使用过程中将产生恶臭，通过合理的选择安置点和及时清运可减轻对环境的不利影响。项目内设置1个旱厕，在旱厕使用过程中会产生一定的恶臭，但产生量不大。 2、水污染物 项目运营期无生产废水外排，主要废水为工作员工生活废水。 （1）生产用水 根据业主提供资料及类比同类项目，项目在选矿环节用水为80m3/d，其中自然蒸发量按5%计，则自然蒸发水量为4m3/d，成品、洗选渣带走水分均按1.5%计，则成品、洗选渣带走水量为1.2m3/d，则93.5%（74.8m3/d）水量进入循环水池进行循环使用，不外排，项目设有1个循环水池，容积为150m3。项目补充新鲜用水量为5.2m3/d。 （2）生活用水 生活污水：本项目有职工8名，在厂区食宿，生活用水量按80L/（d·人）计（不含餐饮用水），则本项目职工生活用水量为0.64m3/d、192m3/a（300天计），排水量按用水量的80%计，污水量为0.512m3/d、153.6m3/a。此部分废水为员工洗手、洗脸、洗浴废水及粪便排污，根据业主提供信息，项目员工洗手、洗脸等清洁废水进入生活污水收集池收集后直接用于绿化用水，粪便废水排入旱厕由周围村民清掏作为农肥使用。 食堂污水：项目食堂预计每餐提供8人用餐，一日3餐。食堂用水主要为饭菜加工、洗菜、洗碗等，用水量按40L/（d·人）计，则食堂的用水量为0.32m3/d、96m3/a（300天计），排放量按用水量的80%计，则食堂污水排放量为0.256m3/d、76.8m3/a。此部分废水为蔬菜等清洗废水、厨房操作排污，根据业主提供信息，项目清洗蔬菜等清洁废水均用于绿化用水，厨房排污废水经过隔油池进入旱厕由周围村民清掏作为农肥使用。水平衡图见图5-4。 （3）绿化用水 本项目绿化面积约为6600m2，根据云南省地方标准DB53/T168-2006《用水定额》中绿化用水定额：2.5～3.0L/（m2·d），本报告中取2.5L/（m2·d）计，根据砚山县气象资料，多年平均非雨天为219天，绿地浇灌需要的年均中水用量按非雨天的1/3（73d/a）进行核算，雨天不用浇水，晴天一天一次，则晴天绿化用水量约为3.0m3/d（657m3/a），绿化用水来自项目生活污水较清洁部分，不足的由新鲜用水补给。 （5）雨天地表径流 本环评要求单独设置雨水收集池对项目区地表径流进行收集，项目区需进行收集雨水区域面积为3745m2，雨水收集面积按3745m2计。计根据砚山县气象资料，多年平均降雨量1071mm，20年一遇最大日降雨量为50.1mm。雨水量的计算根据《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2006）中公式估算： Wi=S×Q×10-3×1/4 式中Wi——地表径流量（m3/次）； Q——最大日降雨量×0.1（mm）； S——汇水面积（m2）。 根据上式计算得出：项目区地表径流收集量为4.69m3/次，初期雨水冲刷项目表面，会含有少量颗粒物，环评要求设置1个50m3的雨水收集池对雨水进行收集，经过雨水收集池沉淀后回用于生产用水，不外排。 0.128 生活用水 0.64 0.512 清洁废水 粪便废水 厨房操作排污 0.064 隔油池 旱厕由周围村民清掏作为农肥使用 0.32 0.256 食堂用水 供水 9.16 清洁废水 生活污水收集池用于绿化用水 成品、洗选渣带走水量 4 5.2 1.2 76 生产用水 74.8 74.8 生产用水 绿化用水 3 植被吸收及自然蒸发 图5-3 给排水平衡图（m3/d） 通过类比资料，本项目生活污水产生源强见表5-2。 表5-2 项目生活污水产生源强表 废水种类; 废水量 （m3/a）; 指 标; 污 染 物 名 称. COD; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N. 生活污水; 产生量230.4; 产生浓度（mg/L）; 300; 180; 200; 30; 30. 产生量（t/a）; 0.069; 0.041; 0.046; 0.007; 0.007. 排放量 0; 排放浓度（mg/L）; ——; ——; ——; ——; ——. 排放量（t/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 3、噪声 （1）设备噪声 项目设备噪声源主要为厂房内的设备机械噪声：摇床机70~85dB（A）、砂机80~90 dB（A）、球磨机80~90 dB（A）、循环水泵75~80 dB（A）、破碎机90~95 dB（A）、变压器（电磁声）70~80 dB（A）。 （2）进出车辆噪声 项目建成营运后，车辆噪声一般在 60~75 dB(A)，车辆进入项目内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范停车场秩序，能有效降低车辆量噪声，能够实现达标排放。 4、固体废弃物 本项目产生的固体废弃物为洗选废渣、生活垃圾、旱厕粪便污泥、收集池沉淀污泥等。 （1）洗选废渣 铁合金废渣经过洗选后主要产品为金属铁，约占原料的2%，项目年处理铁合金废渣4万吨，则金属铁成品量为0.08万t/a，集中堆放于成品池待售，剩余98%为洗选废渣，产量为3.92万t/a，洗选废渣临时堆放于原料库，容积为300m3，外售给水泥厂作为原料使用。 （2）收集池污泥 项目设置有雨水收集池、生活污水收集池，在使用过程中会产生一定的污泥，主要为石砂及少量的泥土，产生量不大，统一收集后清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置。 （3）生活垃圾 本项目共有员工8人，在厂区食宿，垃圾的产生量按1.0kg/d·人计，则生活垃圾产生量为8kg/d、2.4t/a（300天计），统一收集后清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置。 （4）食堂泔水 项目食堂产生的餐饮泔水主要是饭菜剩汤等，类比同类项目，本项目产生的餐饮泔水量约为0.3m3/d，90m3/a（按300天/a），统一收集后送给附近农户喂猪。 （5）项目设有旱厕，项目投入使用后有一定量的粪便产生，可以由周围村民清掏作为农肥使用。 综上所述，本项目固废处置率为100%。

- 表6. 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工机械 | NOX、SO2、THC | - | 少量 | - | 少量 |
|  |  | 施工过程 | 扬尘 | - | 少量 | - | 少量 |
|  | 营运期 | 运输 | 扬尘 | - | 0.826t/a | - | 0.3304t/a |
|  |  | 破碎、砂机分选 | 粉尘 | - | 2t/a | - | 0.8t/a |
|  |  | 粉碎原料传送 | 粉尘 | - | 少量 | - | 少量 |
|  |  | 原料堆场 | 粉尘 | - | 1.29t/a | - | 1.032t/a |
|  |  | 装卸过程 | 粉尘 | - | 少量 | - | 少量 |
|  |  | 机械、车辆 | NOX、SO2、THC | - | 少量 | - | 少量 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | - | 0.00216t/a | - | 0.00216t/a |
|  |  | 垃圾收集间、旱厕 | 恶臭 | - | 少量 | - | 少量 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | - | 少量 | - | 少量 |
|  |  | 生活污水 | COD 、SS | - | 12m3 | - | 12m3 |
|  | 营运期 | 生活废水 | 废水量 | - | 230.4 | 清洁废水均用于绿化用水，厨房排污及粪便污水进入旱厕由周围村民清掏作为农肥使用 |  |
|  |  |  | COD | 300 | 0.069 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 180 | 0.041 |  |  |
|  |  |  | SS | 200 | 0.046 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.007 |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 推土机 | 机械噪声 | 86dB（A） |  | 达标排放 |  |
|  |  | 装载机 | 机械噪声 | 90dB（A） |  |  |  |
|  |  | 挖掘机 | 机械噪声 | 84dB（A） |  |  |  |
|  |  | 电焊机 | 机械噪声 | 85dB（A） |  |  |  |
|  |  | 振捣器 | 机械噪声 | 95dB（A） |  |  |  |
|  |  | 汽车 | 机械噪声 | 75dB（A） |  |  |  |
|  | 营运期 | 摇床机 | 机械噪声 | 70~85dB（A） |  | 达标排放 |  |
|  |  | 砂机 | 机械噪声 | 80~90 dB（A） |  |  |  |
|  |  | 球磨机 | 机械噪声 | 80~90 dB（A） |  |  |  |
|  |  | 循环水泵 | 机械噪声 | 75~80 dB（A） |  |  |  |
|  |  | 破碎机 | 机械噪声 | 90~95 dB（A） |  |  |  |
|  |  | 变压器（电磁声） | 机械噪声 | 70~80 dB（A） |  |  |  |
|  |  | 进出车辆 | 交通噪声 | 60~75dB（A） |  |  |  |
| 固废 | 施工期 | 项目建设 | 建筑垃圾 | 少量 |  | 回收利用后，余下部分由施工方统一清运阿舍乡街道建设管理部门指定堆放点进行处理 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 0.15t |  | 统一收集后清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置 |  |
|  | 营运期 | 洗选 | 洗选废渣 | 3.92万t/a |  | 洗选废渣临时堆放于废渣堆存池，外售给水泥厂作为原料使用 |  |
|  |  | 收集池污泥 | 石砂及少量的泥土 | 少量 |  | 统一收集后清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置 |  |
|  |  | 员工 | 生活垃圾 | 2.4 |  | 统一收集后清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置 |  |
|  |  | 食堂 | 泔水 | 90m3/a |  | 统一收集后送给附近农户喂猪 |  |
|  |  | 旱厕 | 粪便 | 少量 |  | 可以由周围村民清掏作为农肥使用 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 一、项目施工期影响 本项目租用砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区进行建设，项目总占地面积为8267m2，只需在场地建设生产用房，且场地周围已全部进行硬化处理，施工期对生态环境影响小。项目区域及周边200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。 二、项目营运期影响 项目运营过程中会向外环境排放一定的废气、废水、噪声及固体废物，对现有的生态环境会有一定的影响，但影响不大。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表7. 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 （1）粉尘和扬尘 项目施工过程中粉（扬）尘产生的作业有土地平整、主体工程建设、建筑垃圾和建材运输、露天堆放、运输和装卸等过程等平整过程中，由于施工扰动，形成裸露的地表和土质疏松，在干旱大风的不利天气条件下，易产生粉（扬）尘，在风力的作用下产生的扬尘会对下风向大气环境造成污染，由于项目建设建筑材料用量较小，则产生的粉尘量小。其场地平整及主体施工过程主要污染因子为TSP，属于无组织排放，影响范围达下风向100～150m处。根据现场勘察，项目周边200m范围内主要为冶炼厂及荒山、旱地，农地主要种植玉米及辣椒，属于中等敏感作物，粉尘飘落在各种植物枝叶上，影响区域景观及植物光合作用，为减对周边环境的影响，项目在施工期间应采取以下防治措施：①对料场采取塑料薄膜覆盖，使用时部分掀开，减少暴露面积，降低风动扬尘；②在施工期大风情况下应暂停施工，避免施工扰动粉（扬）尘随风飞扬；③定时对施工场地进行洒水降尘；④严格施工管理，文明施工，不拖延工期等；项目在落实以上相关措施后，施工粉尘对周围环境的影响不大。 （2）施工机械、运输车辆产生的废气 施工机械和运输车辆作业期间产生的尾气，也是影响环境空气的主要污染物之一。主要有在开挖土石方等阶段使用的挖土机、运输车辆等，主要成份是烟尘、CO、HC和NOX，由于施工作业范围相对不大，施工机械和运输车辆外排尾气量均不是很大，尾气排放随运输车辆移动呈不固定方式排放，在空气环境中经一定的距离自然扩散、稀释后，对评价区域空气质量影响不大。 2、水环境影响分析 项目施工期施工人员不在施工场地食宿。施工期产生的废水主要为施工人员的清洁废水和施工过程中产生的施工废水。 （1）施工人员生活污水 根据工程分析可知，施工人员生活污水产生量为0.4m3/d，整个施工期生活污水为12m3，主要污染物为SS，浓度为150mg/L。在项目区设临时沉淀池（不小于1m3）收集处理后，可用于施工场地洒水抑尘，不外排。粪便污水进入鹏呈冶炼厂老厂区旱厕由周围村民清掏作为农肥使用。 （2）施工废水 根据工程分析可知，运输车辆和机械冲洗废水产生的废水量小，主要污染物为SS。环评提出设置临时沉淀池，废水经过沉淀池处理后可回用于施工过程和场地、进场道路洒水抑尘。 根据工程分析可知，施工废水产生量不大，主要污染物SS浓度在200~2000 mg/L，pH值6~8。在项目区设置临时沉淀池收集处理后，可用于施工场地洒水抑尘，不外排。 根据工程分析可知，暴雨地表径流与施工期间天气状况有较大的关系，难以定量分析。雨季暴雨径流含有大量泥沙，直接外排会使周围水体的悬浮物含量增加，甚至还会阻塞排水沟渠。项目拟设沉淀池，收集暴雨径流使其经沉淀池处理后，回用于施工过程中场地、进场道路洒水抑尘和混凝土养护。 综上所述，施工期所产废水经沉淀池处理后用于回用于场地、进场道路洒水抑尘和混凝土养护等，不外排，对周围水环境影响较小。 3、声环境影响分析 （1）噪声源分析 施工期噪声可分为交通噪声和施工机械噪声，前者间歇性噪声，后者为持续性噪声。施工期主要噪声源有推土机、挖掘机、运输车辆等施工机械设备。前者间歇性噪声，后者为持续性噪声。据对同类机械的调查，施工机械的噪声强度一般为75～95dB(A)。 （2）施工期单台设备噪声预测值 - Lr=Lr0-20lg(r／ro) 式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)； Lr0--距声源r0处的A声压级，dB(A)； r---预测点与声源的距离，m； ro--监测设备噪声时的距离，m。 各设备的声级叠加： 由上公式计算出本评价区域施工场地单台设备噪声预测结果见下表。 表7-1 施工噪声值随距离的衰减值 (dB(A)) 设备名称; 1m; 10m; 40m; 45m; 50m; 140m; 150m; 200m; 310m. 推土机; 86; 66; 54; 53; 52; 43; 42; 40; 36. 装载机; 90; 70; 58; 57; 56; 47; 46; 44; 40. 挖掘机; 84; 64; 52; 51; 50; 41; 40; 38; 34. 振捣器; 95; 75; 63; 62; 61; 52; 51; 49; 45. 电焊机; 85; 65; 53; 52; 51; 42; 41; 39; 35. （3）施工期多台设备同时运转噪声预测值具体见下表。 表7-2 多台机械设备同时运行的噪声预测值 (dB(A)) 噪声源; 1m; 20m; 25m; 45m; 50m; 130m; 150m; 260m; 310m. 预测值; 97.1; 71.07; 69.14; 64.1; 63.1; 54.82; 53.1; 51.0; 47.1. （4）评价与分析 从表7-1、7-2的预测结果可知，多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源25m左右，夜间距离噪声源130m左右才能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，周围敏感目标最近距离为500m，本项目产生的噪声对周围敏感目标影响不大。 为了进一步减小施工期噪声对周围环境的影响，环评建议施工期间应采取以下措施： ①建设施工单位应当采取有效措施，如采用低噪声设备、在噪声设备上安装减振装置、分时段进行施工等，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。 ②必须合理的布局施工机械及施工内容及合理安排施工作业时间等措施，如：产噪较大且经常使用的机械设备，应设置在该地块的中部，噪声经过距离衰减和建筑物阻挡后，减小对周边居民的影响。 ③应有步骤安排推土机、装载机和挖掘机作业在短期内完成，以把噪声影响减至最低。 ④合理安排工人施工时间，时间应控制在06：00～12：30和14：00～22：00时间段范围内，避开人群休息时间，夜间禁止施工。 综上所述，在采取以上措施处理后，项目施工期噪声对周围环境的影响较小。 4、固体废物影响分析 根据现场勘察及业主提供，项目施工期间产生的土石方量不大，全部用于场地平整、进厂道路回填，则施工期期间产生的固体废物主要为建筑弃渣及员工生活垃圾。 （1）建筑垃圾 根据工程分析，本项建筑结构为彩钢瓦结构，施工期产生的固体废弃物主要是彩钢瓦房建设及安装设备过程中产生的废料、废弃包装，产生量不大，其中可再生利用部分回收出售给有资质的废品收购站，余下部分由施工方统一清运至阿舍乡街道建设管理部门指定堆放点进行处理。 （2）生活垃圾 施工人员不在施工场地食宿生活，垃圾产生量较少。项目施工期产生的生活垃圾为5kg/d，整个施工期生活垃圾为0.15t，在施工场地出口设置临时生活垃圾收集桶收集，定期清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置。 综上所述，项目施工期固废处置率为100%，对周围环境影响不大。 5、施工期振动影响 项目在施工期间采用机械进行场地平整、基础及结构施工过程中以及机械运行等过程将会产生一定的振动，振动随施工期的结束而消失，对环境影响不大。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 根据项目工程分析特点，废气主要来源于项目运输扬尘、破碎、砂机分选产生的粉尘、原料堆场风吹产生的粉（扬）尘、机械及运输车辆尾气等，具体分析如下： （1）粉（扬）尘 1）项目运输扬尘 项目投入运行后，项目区车辆行驶时会有扬尘产生，根据工程分析可知，项目区内运输量为8万t/a，项目运输产生的扬尘量为0.826t/a，产生的扬尘量不大，且属无组织间歇式排放，建设单位采取洒水降尘后，扬尘量减少60%，则排放量约为0.3304t/a，通过大气扩散后对周边环境影响不大。为减小运输道路扬尘产生，环评要求：a项目区运输主干道须定期洒水，保持湿润；b运行期间业主应规范运输车辆运输方式；c对车辆加盖篷布、运输过程中不得抛洒、遗漏现象等，在采取措施后，粉尘对周边环境影响不大。 2）破碎、砂机分选产生的粉尘 项目破碎、砂机分选铁合金废渣量为4万t/a，类比同类项目，破碎、砂机分选时粉尘产生量按处理量的0.05‰计，则此工序粉尘产生量约为2t/a。建设单位通过洒水降尘后，可减少50%～70%的粉尘排放量，本次粉尘减少量按60%计，则破碎、砂机分选工序最终粉尘排放量为0.8t/a，通过大气扩散后对周边环境影响不大。 3）粉碎原料传送过程产生的粉尘 粉碎铁合金废渣在加工过程中，从一道工序转入另一道工序，是靠皮带机传送的，在传送过程，遇大风时，在粉碎原料自皮带机顶端下落时会产生粉尘污染，产生不大。为此，为进一步减小粉（扬）尘对工作人员及周边环境的影响，本环评要求建设单位定期检查皮带输送机密封情况，若发生损坏、破损时及时补修，保证其正常运行。 为进一度减小原料破碎、砂机分选及输送过程中产生的粉尘对周围环境的影响，环评要求： a、对破碎、砂机分选操作台架设防尘罩，减少粉扬尘污染； b、粉碎原料输送带集中下料口安装胶带或软管（筒）； c、减少在风大时段作业，从源头上消减粉尘和扬尘的产生； d、在加工区外围种植吸尘效果较好的高大植物，加强绿化； e、作业人员在生产过程中应佩戴口罩，加强个体防护。 项目在落实以上措施后，项目原料破碎、砂机分选及输送过程中产生的粉尘对周边环境影响不大。 4）原料堆场风吹产生的粉尘 根据工程分析可知，项目原料堆场面积约为1282m2，堆场产生的粉（扬）尘量为1.29t/a，本环评要求原料堆场设置为半封闭式，并定时对堆场进行洒水降尘，即扬尘量可以减少为80%，则项目堆场区粉（扬）尘排放量约为3.41kg/d、1.032t/a。为进一步较小对环境的影响，在营运期建设单位应采取相关防范措施。 a、堆场应定时洒水，以减少扬尘； b、堆放场设置远离职工生活区，减少粉尘对生活区的影响； c、在堆放场四周种植吸尘效果较好的植物（乔、灌木间种）； e、在确保正常生产前提下，减少物料堆放等。 项目在落实以上措施后，原料堆场粉尘对周边环境影响不大。 6）装卸过程中产生的粉尘 本项目使用装载机对原料、产品及洗选渣进行装卸车，在装卸过程中会产生一定的粉尘，由于装卸过程时间较短，产生的粉尘量不大，为间歇性无组织粉尘排放，环评建议在可适当进行洒水降尘，粉尘通过大气稀释扩散后对周围环境影响不大。 （2）无组织粉尘排放预测分析 1）预测分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2008）中规定，本次粉尘无组织排放预测采用导则推荐模式中的估算模式，采用screen3预测软件模式进行预测，模式使用每小时连续预处理气象数据拟大于等于1小时平均时间的浓度分布，其次计算污染物的最大地面质量浓度占标率Pi（第i个污染物），Pi定义为： Pi=CiCoi×100% 式中： Pi——第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3； Coi一般选用GB3095中1h平均取样时间的二级标准的质量浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。无组织粉尘（TSP）浓度标准为0.9mg/m3。 评价工作等级的判定依据见下表7-3。 表7-3 评价工作等级判据 评价工作等级; 评价工作等级判据. 一级; Pmax≥80%，且D10%≥5km. 二级; 其他. 三级; D10%＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离. 根据工程分析，项目产生的无组织粉尘排放量为2.162t/a，估算模式参数取值详见下表7-4。通过预测软件模式计算后，粉尘无组织排放污染物预测影响结果见下表7-5。 表7-4 估算模式参数取值一览表 参数名称; 单位; 无组织粉尘（以TSP计）. 风速; m/s; 3.0. 排放高度; m; 9. 面源宽度; m; 72. 面源长度; m; 108. 评价标准; mg/m3; 0.9. 最大地面浓度; mg/m3; 0.0493. 最大地面浓度距离; m; 283. Pmax; %; 5.48. 评价等级; Pmax<10%，三级评价. 表7-5 无组织排放粉尘影响预测结果一览表 下风向距离（m）; 相对源高（m）; 粉尘（以TSP计）. 浓度（mg/m3）; 占标（％）. 10; 0; 0.01466; 1.63. 100; 0; 0.04297; 4.77. 200; 0; 0.04906; 5.45. 283; 0; 0.0493; 5.48. 300; 0; 0.04915; 5.46. 400; 0; 0.0473; 5.26. 500; 0; 0.04851; 5.39. 600; 0; 0.04627; 5.14. 700; 0; 0.04254; 4.73. 800; 0; 0.03861; 4.29. 900; 0; 0.03487; 3.87. 1000; 0; 0.0315; 3.50. 1100; 0; 0.02856; 3.17. 1200; 0; 0.02598; 2.89. 1300; 0; 0.02371; 2.63. 1400; 0; 0.02173; 2.41. 1500; 0; 0.01997; 2.22. 1600; 0; 0.01844; 2.05. 1700; 0; 0.01706; 1.90. 1800; 0; 0.01585; 1.76. 1900; 0; 0.01477; 1.64. 2000; 0; 0.01379; 1.53. 2100; 0; 0.01296; 1.44. 2200; 0; 0.01221; 1.36. 2300; 0; 0.01153; 1.28. 2400; 0; 0.01091; 1.21. 2500; 0; 0.01034; 1.15. 从以上预测结果可知，粉尘最大落地浓度出现在项目区下风向283m处，最大落地浓度为0.0493mg/m3，占标率分别为5.48%，能够满足标准限值要求，不会导致该区域的环境功能下降。 项目区年平均风速3.0m/s，风向多为南风，评价范围内项目区下风向283m范围内无环境敏感点，粉尘经大气扩散、稀释后对周围环境及敏感保护目标影响不大。 2）大气环境防护距离设置分析 采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ/T2.2-2008）推荐的大气环境防护距离计算模式（SCREEN3），计算项目区无组织排放大气环境防护距离。计算结果见表 7-6。 表7-6 大气环境防护距离计算结果表 污染物; 磷化氢. 防护距离（m）; 无超标点. 从以上计算结果可知，项目无需设置大气环境防护距离。 3）卫生防护距离 采用的模式参照 GB/T3840-91《制定地方大气污染排放标准的技术方法》，具体计算数学公式如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg•h-1。 卫生防护距离计算公式参数选择情况见下表 7-7： 表7-7 卫生防护距离计算公式参数选择情况 参数; A; B; C; D. TSP; 470; 0.021; 1.85; 0.84. 根据计算可知，本项目卫生防护距离情况见下表 7-8。 表7-8 卫生防护距离卫生防护距离计算值 污染物名称; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离取值（m）. TSP; 7.083; 50. 由上表可知，项目最终确定卫生防护距离值为 50米（从项目区边界开始计算）。根据环评单位现场踏勘，在卫生防护距离范围内无学校、居民、医院等敏感点，故项目产生的粉尘（扬尘）对周边环境空气的影响小。 （2）机械、车辆燃油废气 机械废气主要为运输车辆、装载机、挖掘机等运行时的燃油废气，废气中主要含有烃类、CO、NOX等，机械废气产生量较少，为无组织排放，车辆流动性大，污染源不集中，容易扩散，废气经稀释、扩散后对环境的影响较小。 （2）食堂油烟 本项目设有食堂，项目食堂使用液化气和电能，属于清洁能源。食堂烹饪油烟废气主要为油及食品的氧化、裂解、水解形成的气态有机物，油烟废气产生0.0072kg/d（0.00216t/a），产生油烟废气经抽油烟机收集后经专用烟道集中引到所在建筑物楼顶排放，对周围环境影响不大。 （4）恶臭 项目厂区设有一个旱厕，其在使用过程中设置专人管理，及时清扫，因此旱厕恶臭气体产生量较少，对周围环境影响不大。 垃圾收集点的固体废弃物不及时清理，有机物腐败产生的恶臭等；有机物腐败产生的恶臭气体与气温有很大关系，高温有利于恶臭的产生，合理布置垃圾房位置，每日加强清理，垃圾收集点恶臭对环境影响不大。 2、废水影响分析 项目运营期主要用水为选矿环节用水及生活用，其中选矿环节用水为80m3/d，其中自然蒸发水量为4m3/d，成品、洗选渣带走水量为1.2m3/d，剩余74.8m3/d水量进入循环水池进行循环使用，不外排，项目设有1个循环水池，容积为150m3。 项目废水主要为员工生活废水，生活污水主要为职工的办公生活及食堂污水，产生总污水量为0.768m3/d（230.4m3/a），废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等。 项目一般生活污水产生量为0.512m3/d，此部分废水为员工洗手、洗脸、洗浴废水及粪便排污，根据业主提供信息，项目员工洗手、洗脸等清洁废水进入生活污水收集池收集后直接用于厂区绿化用水，其余废水排入旱厕处理后由周围村民清掏作为农肥使用；食堂废水为0.256m3/d，此部分废水为蔬菜等清洗废水、厨房操作排污，根据业主提供信息，项目清洗蔬菜等清洁废水均用于厂区绿化用水，其余厨房排污废水经过隔油池进入旱厕由周围村民清掏作为农肥使用。考虑连续下雨10d，则项目生活污水收集池容积不低于10m3，可满足生活污水暂存的要求，考虑生活污水在隔油池处理时间不低于24h，则项目隔油池容易不低于0.5m3。项目生活污水不排外，对周围地表水环境影响小。 综上所述，本项目产生的废水均得到适当的处置，不外排，对周围地表水影响不大。 另外，本环评要求单独设置雨水收集池对工程区地表径流进行收集，雨水收集面积为3745m2，工程区地表径流收集量为4.69m3/次，初期雨水冲刷项目区表面，会含有少量颗粒物，环评要求设置1个50m3的雨水收集池对雨水进行收集，经过雨水收集池沉淀后回用于生产用水，不外排，对周围水环境影响不大。 3、声环境影响分析 （1）噪声设备 （1）设备噪声 项目设备噪声源主要为厂房内的设备机械噪声：摇床机70~85dB（A）、砂机80~90dB（A）、循环水泵75~80 dB（A）、破碎机90~95dB（A）、变压器（电磁声）70~80 dB（A）。 （2）预测模式 本次环评采用点源模式对项目高噪声设备产生的噪声对周围环境产生的影响进行预测。预测公式为： - A、噪声衰减公式 式中： Lpi——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB(A)； - L0i——第i个噪声源的A声级，dB(A)； ri——第i个噪声源噪声衰减距离，m； - roi——距离声源1m处，m； ΔL ——其它环境因素引起的衰减值，dB(A)； - Lp——K个噪声源衰减值的合成声级，dB(A)； K——噪声源个数。 - B、多声源叠加模式 式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值； 表7-9 各噪声设备在不同距离处的噪声值 噪声源; 噪声源; 室外等效噪声值（dB）; 不同距离处的贡献值（dB）. 5m; 10m; 20m; 30m; 50m; 100m; 150m. 摇床机; 70~85; 70; 56; 50; 44; 40; 36; 30; 26. 85; 71; 65; 59; 55; 51; 45; 41. 砂机; 80~90; 80; 66; 60; 54; 50; 46; 40; 36. 90; 76; 70; 64; 60; 56; 50; 46. 循环水泵; 75~80; 75; 61; 55; 49; 45; 41; 35; 31. 80; 66; 60; 54; 50; 46; 40; 36. 破碎机; 90~95; 90; 76; 70; 64; 60; 56; 50; 46. 95; 81; 75; 69; 65; 61; 55; 51. 变压器; 70~80; 70; 56; 50; 44; 40; 36; 30; 26. 80; 66; 60; 54; 50; 46; 40; 36. 叠加值; 84; 78; 72; 68; 64; 58; 54. （3） 预测评价 根据7-4可知，各噪声设备在不同距离处的噪声值，昼间在50m范围内，夜间在150m范围内可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）3类要求（昼间≤65，夜间≤55），距离项目区最近保护目标为阿舍乡中学，距离为776m，项目周边在150m范围内主要为各个冶炼厂，均无噪声敏感点，对周围环境敏感点影响不大，厂区噪声通过厂房墙体及减震等措施进一步降噪，对周边环境影响不大。 （4）进出车辆噪声 项目建成营运后，应加强对进出车辆的管理。车辆噪声一般在 60~75 dB(A)，车辆进入项目内禁鸣喇叭，尽量减少机动车频繁启动和怠速，规范停车场秩序，能有效降低车辆量噪声，能够实现达标排放，对声环境影响不大。 综上所述，本项目营运期间产生的噪声对外界环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废弃物为洗选废渣、生活垃圾、旱厕粪便污泥、收集池沉淀污泥等。 根据工程分析可知，洗选废渣产量为3.92万t/a，洗选废渣临时堆放于废渣堆存池，容积为300m3，外售给水泥厂作为原料使用。 根据工程分析可知，项目设置有雨水收集池、生活污水收集池，在使用过程中会产生一定的污泥，主要为石砂及少量的泥土，产生量不大，统一收集后清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置。 根据工程分析可知，项目垃圾的产生量为2.4t/a，统一收集后清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置。 根据工程分析可知，项目食堂产生的餐饮泔水主要是饭菜剩汤等，餐饮泔水产生量约为90m3/a，统一收集后送给附近农户喂猪。 根据工程分析可知，项目设有旱厕，项目投入使用后有一定量的粪便产生，可以由周围村民清掏作为农肥使用。 综上所述，项目固体废物去向明确，或者通过资源化利用，或按国家规定安全处置，不会对周围环境造成明显的不良影响。 5、地下水影响分析 为了最大限度降低生产过程中物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，项目在生产工艺、设备、建筑结构等方向考虑了相应的控制措施，具体措施如下： （1）分区布置 生产装置区域内易产生泄漏的设备尽可能按其物料的物性分类集中布置； （2）防止地下水污染的主动控制措施 本项目新建成品池、废渣堆存池、循环水池等设施地面防渗设计，环评提出建议如下： 表 7-11 地下水污染防治区防渗结构型式建议 （3）地下水污染应急预案、应急处置及管理 应急预案：环评要求企业制定专门的地下水污染事故应急措施并与其他应急预案相协调。应急预案编制组施由应急指挥、环境评估、环境生态恢复、生产过程控制、安全、组织管理、医疗急救、监测等方向的专业人员及专家组成，制定明确的预案编制任务、职责分工和工作计划等。 应急处置：当发生地下水异常情况时，按照制定的地下水应急预案采取应急措施。组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点，分析事故原因，将紧急事件局部化，采取包括切断生产装置或设施、设置围堤等拦堵设施、疏散等，防止事故扩散、蔓延及连锁反应，缩小地下水污染事故对人、环境和则产的影响。 管理措施：加强企业生产、操作、储存、处置等场所的管理，建立一套从企业领导到企业班组层层负责的管理体系。重点对成品池、废渣堆存池、循环水池等有可能产生泄漏处，设置巡视监控点，纳入正常生产管理程序中。 三、清洁生产 清洁生产是指不断地采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。推行清洁生产目的是要求企业积极采用清洁能源和原料，采用先进的工艺技术和设备，提高资源利用率，从源头上削减污染，减轻对环境的影响。 本项目的清洁生产主要体现在以下方面： （1）项目引进具有先进水平的生产设备及仪器，满足生产技术水平要求，生产过程自动化程度高，生产线清洁污染小； （2）本项目采用湿法粉碎，产生的粉尘量很小； （3）厂区所有管线进出口处均设置计量仪表，减少跑、冒、滴、漏发生，提高科学管理，保证厂区设备正常运转减少能源损失； （4）本项目生产废水循环使用，不外排，以减少水资源的浪费。 综合以上各项分析，本项目贯彻清洁生产原则，符合清洁生产要求。 四、产业政策符合性及选址合理性分析 1、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》限制类内，属于允许类，故项目符合产业政策。 2、选址符合性结论 本项目位于砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区，项目所在区域内供水、供电设施齐全，具有较好的建设可行性，本项目生产废水循环使用，不外排，生活污水。项目生活污水较清洁部分作为绿化用水，厨房操作污水及粪便污水进入项目区旱厕收集后，由周围村民清掏作为农肥使用；项目外围交通组织主要是乡镇公路穿越全境，交通便利，满足项目地块对外的出行需求，项目建设地内无不良地理条件，周围无限制项目建设因素存在；项目建成后，废水、废气及噪声能够得到有效处理，不会对外界环境造成较大的环境影响问题，故项目选址是合理的。 3、总平面布置合理性分析 本项目租用砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区进行建设。项目由东北向西南依次布设高位水池、加工车间、成品池、废渣堆存池、循环水池、原料库、办公生活区。共设置1个出入口，位于项目区西南侧，综上所述，本项目总平面布置是合理的，总平面布置图见附图2。 五、环保投资 本项目总投资160万元，其中环保投资总计30.6万元，占总投资的19.125%，具体环保投资情况见下表。 表7-12 环保投资（措施）及投资估算一览表 阶段; 环保工程及措施; 金额 （万元）; 备注. 施 工 期; 洒水抑尘、临时堆场材料遮盖; 0.5; 环评提出. 施工废水临时沉淀池; 1.0; 环评提出. 施工期噪声隔声、减振等措施; 1.2; 环评提出. 施工固体废物收集、清运处理; 0.5; 设计提出. 运 营 期; 旱厕（1个）; 0.4; 设计提出. 隔油池（1个0.5m3）; 0.3; 环评提出. 生活污水收集池（1个10m3）; 0.5; 环评提出. 循环水池（1个150m3）; 4.5; 设计提出. 雨水收集池（1个50m3）; 1.0; 环评提出. 雨、污收集沟; 6.0; 设计提出. 垃圾收集点和垃圾桶; 1.5; 环评提出. 废渣堆存池（1个300m3）; 3.0; 设计提出. 绿化; 5.2; 设计提出. 环境保护管理费（含环评、及竣工验收）; 5; 环评提出. 合计; 30.6. 六、竣工验收监测计划 （1）竣工验收 根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定要求，评价提出了本项目营运期环保设施竣工验收一览表，具体情况见表7-13。 表7-13 项目竣工验收一览表 项目; 处理设施; 处理对象; 处理效果; 规模. 水环境; 旱厕（1个）; 粪便污水; 预处理后由周围村民清掏作为农肥使用; 1个. 隔油池（1个）; 食堂废水; 对食堂废水进行隔油处理; 0.5m3. 生活污水收集池 （1个）; 清洁生活污水; 收集清洁生活污水，作为绿化用水; 10m3. 循环水池（1个）; 生产废水; 对生产废水进行沉淀循环使用; 150m3. 雨水收集池（1个）; 雨水; 对项目区雨水收集池回用于生产用水; 50m3. 雨、污收集沟; 雨污分流，整个项目区; 收集雨水、污水; ——. 大气环境; 洒水降尘; 粉尘; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 的二级标准限值要求; --. 及时清扫、清运; 旱厕、垃圾房异味; 满足环保要求; --. 声环境; 设置在封闭环境、隔声措施; 机械设备; 满足环保要求; --. 固废处置; 垃圾收集点（1个）和垃圾桶; 生活垃圾; 定期清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置，处置率100%; --. 废渣堆存池 （1个）; 洗选废渣; 用于经过洗选后的废渣的临时堆放点，外售给水泥厂作为原料使用; 300m3. （2）环境监测计划 针对本项目排污特点，制订监测计划，应定期对项目生产过程中产生的无组织粉尘进行监测，对厂界四周声环境进行监测，具体情况见表7-14。 表7-14 环境监测计划一览表 要 素; 监测点位; 监测因子; 时间及频次; 执行机构; 监督机构. 大气; 厂界东、南、西、北; 无组织粉尘; 一次/a; 有资质的监测单位; 砚山县 环保局. 噪声; 在各厂界1m处共设4个监测点; 等效连续A声级; 1次/年; 有资质的监测单位; 砚山县 环保局.

# 表8. 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  |  | 排放源 | 污染物名称 |  | 污染治理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 |  | 施工扬尘 | TSP、PM10 |  | 洒水降尘，车辆加盖棚布 | 不降低环境功能 |
|  |  |  | 施工机械 | NOx、SO2、THC |  | 选用年检合格及环保型设备 | 不降低环境功能 |
|  | 营运期 |  | 运输 | 扬尘 |  | 项目区运输主干道须进行洒水降尘；运行期间业主应规范运输车辆运输方式；对车辆加盖篷布、运输过程中不得抛洒、遗漏现象等 | 不降低环境功能 |
|  |  |  | 破碎、砂机分选 | 粉尘 |  | 洒水降尘 | 不降低环境功能 |
|  |  |  | 粉碎原料传送 | 粉尘 |  | 皮带输送机密封情况，若发生损坏、破损时及时补修，保证其正常运行 | 不降低环境功能 |
|  |  |  | 原料堆场 | 粉尘 |  | 堆场定时洒水降尘，以减少扬尘；堆放场设置远离职工生活区，减少粉尘对生活区的影响；在堆放场四周种植吸尘效果较好的植物（乔、灌木间种）；在确保正常生产前提下，减少物料堆放等 | 不降低环境功能 |
|  |  |  | 装卸过程 | 粉尘 |  | 洒水降尘 | 不降低环境功能 |
|  |  |  | 机械、车辆 | NOX、SO2、THC |  | 选用年检合格及环保型设备 | 不降低环境功能 |
|  |  |  | 食堂 | 油烟 |  | 抽油烟机收集后经专用烟道集中引到所在建筑物楼顶排放 | 不降低环境功能 |
|  |  |  | 垃圾收集间、旱厕 | 恶臭 |  | 及时清扫、清运 | 不降低环境功能 |
| 水 污 染 物 | 施工期 |  | 施工废水 | 施工废水 |  | 经过沉淀处理 | 废水经过沉淀池处理后可回用于施工过程和场地、进场道路洒水抑尘 |
|  |  |  | 生活污水 | COD、SS等 |  | 经过沉淀处理 | 一般生活污水经过沉淀收集处理后，可用于施工场地洒水抑尘，不外排。粪便污水进入鹏呈冶炼厂老厂区旱厕由周围村民清掏作为农肥使用 |
|  | 营运期 |  | 项目污水 | COD、氨氮、SS |  | 旱厕、生活污水收集池 | 员工洗手、洗脸等清洁废水进入生活污水收集池收集后直接用于厂区绿化用水，其余废水排入旱厕处理后由周围村民清掏作为农肥使用 |
| 固 体 废 弃 物 | 施工期 |  | 建筑垃圾 |  |  | 回收利用后，余下部分由施工方统一清运阿舍乡街道建设管理部门指定堆放点进行处理 | 处置率100% |
|  |  |  | 生活垃圾 |  |  | 统一收集后清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置 |  |
|  | 营运期 |  | 生活垃圾 |  |  | 洗选废渣临时堆放于废渣堆存池，外售给水泥厂作为原料使用 | 处置率100% |
|  |  |  | 洗选废渣 |  |  | 统一收集后清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置 |  |
|  |  |  | 石砂及少量的泥土 |  |  | 统一收集后清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 |  |  | 统一收集后送给附近农户喂猪 |  |
|  |  |  | 泔水 |  |  | 可以由周围村民清掏作为农肥使用 |  |
|  |  |  | 粪便 |  |  | 洗选废渣临时堆放于废渣堆存池，外售给水泥厂作为原料使用 |  |
| 噪 声 |  | 施工期 | 施工机械、运输车辆、施工作业 |  | 噪声 | 选用低噪声设备，合理安排施工时间，合理布置施工机械，设置临时隔声、减振等措施 | 达标排放，不扰民 |
|  |  | 营运期 | 机械设备噪声 |  | 噪声 | 合理设置在封闭环境、隔声措施、距离衰减、加强管理 | 达标排放，不扰民 |
|  |  |  | 运输车辆 |  | 交通噪声 | 运输车辆进入厂区后禁止鸣笛 | 达标排放，不扰民 |
| 生态保护措施及预期效果影响(不够时可附另页)： 本项目租用砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区进行建设，项目总占地面积为8267m2，只需在场地建设生产用房，且场地周围已全部进行硬化处理，施工期对生态环境影响小。环评要求施工方在沙石材料运输，需加盖篷布等，施工结束后应及时清理施工场地内废弃物避免雨水冲刷，在区域采取盆栽的形式进行绿化，改善厂区环境。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 表9. 结论与建议

一、评价结论： 本项目为砚山县40000t/a铁合金废渣加工处理项目，本项目总占地面积为8267m2，总建筑面积为4522m2。本项目运营期产生的废气、废水、粉尘、噪声等污染物均有可行的污染治理方式，项目各项污染都可以做到达标排放，项目建设无环境制约因素。项目建设与各项评价原则符合性结论如下： 1、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，项目不在《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》限制类内，属于允许类，故项目符合产业政策。 2、选址符合性结论 本项目位于砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区内，项目所在区域内供水、供电设施齐全，具有较好的建设可行性，本项目生产废水循环使用，不外排，生活污水。项目生活污水较清洁部分作为绿化用水，厨房操作污水及粪便污水进入项目区旱厕收集后，由周围村民清掏作为农肥使用；项目外围交通组织主要是乡镇公路穿越全境，交通便利，满足项目地块对外的出行需求，项目建设地内无不良地理条件，周围无限制项目建设因素存在；项目建成后，废水、废气及噪声能够得到有效处理，不会对外界环境造成较大的环境影响问题，故项目选址是合理的。 3、总平面布置合理性分析 本项目租用砚山县阿舍乡团山脚鹏呈冶炼厂老厂区进行建设。项目由东北向西南依次布设高位水池、加工车间、成品池、废渣堆存池、循环水池、原料库、办公生活区。共设置1个出入口，位于项目区西南侧。综上所述，本项目总平面布置是合理的。 4、施工期影响评价结论 项目施工期间将产生一定量的废水、噪声、废气及建筑垃圾，对所产生的各类污染及影响，项目均采取了针对性的处置措施，如施工期间对施工场地定期进行洒水降尘，避开午休、夜间休息时间进行施工等措施，可有效消除或缓解工程施工期间产生的各种污染对环境的影响。因此，项目施工期间所产生的各类污染物可以得到有效控制，并将随施工期的结束而结束，对外环境及关心点的影响较小。 5、运营期影响评价结论 项目运营期会对周围环境排放废水、废气、固体废物和噪声等，如不采取相关对策措施，将对环境产生一定的不利影响。 项目营运期产生的废气主要运输扬尘、破碎、砂机分选等产生的粉尘、油烟机及垃圾收集间及旱厕产生的异味等。其中运输、粉碎原料传送、原料堆场、装卸过程产生的粉尘通过洒水降尘，对周围环境影响不大，破碎、砂机分选产生的粉尘，通过洒水降尘后对周围环境影响不大；食堂油烟废气经抽油烟机收集后经专用烟道集中引到所在建筑物楼顶排放，对周围环境影响不大；垃圾间、旱厕产生的异味，对垃圾房应加强管理，及时清运，做到“日产日清”，对化粪池及时清掏消毒，减小恶臭气体对大气环境的影响。 项目营运期实行雨污分流，雨水经过雨水收集池沉淀后回用于生产用水，不外排，对周围水环境影响不大。 项目生产废水进行循环使用，不外排；生活污水中员工洗手、洗脸等清洁废水进入生活污水收集池收集后直接用于厂区绿化用水，其余废水排入旱厕处理后由周围村民清掏作为农肥使用，对周围声环境的影响不大。 项目距离保护目标较远，厂区噪声通过厂房墙体及减震等措施进一步降噪，对周边环境影响不大。 项目产生的洗选废渣临时堆放于废渣堆存池，容积为300m3，外售给水泥厂作为原料使用；项目设置有雨水收集池、生活污水收集池产生一定的污泥，主要为石砂及少量的泥土，产生量不大，统一收集后清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置；项目生活垃圾统一收集后清运至阿舍乡垃圾堆放点堆放处置；项目食堂产生的餐饮泔水主要是饭菜剩汤等，统一收集后送给附近农户喂猪；项目旱厕产生的粪可以由周围村民清掏作为农肥使用。 综上所述砚山县40000t/a铁合金废渣加工处理项目在落实了本报告表提出的各项环保措施后，从环境的角度评价项目是可行的。 二、要求 1、项目在建设过程和营运过程中，严禁就地焚烧垃圾废料。 2、建立健全完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 3、项目设备安装应严格按设计进行施工，各设备安装质量应达到国家相关要求。 4、加强各环保设备设施的正确操作，维修保养等。 5、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 6、加强环境保护意识教育，在施工期和运营期简历相应环境保护管理制度，同时应设兼职的环境管理人员，负责监督管理环境管理制度的执行，项目设计和建设时，应落实各项环保投资； 7、项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对建设项目的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告，经验收合格后报送竣工验收报告至当地环保局进行备案，方可投入生产或者使用。 三、建议 1、企业环保工作实行法人负责制，加强各类环保设施管理与维护，确保其正常运行，并严格控制工艺操作参数。 2、项目区尽量使用清洁能源，如电能及天然气等。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 我局研究，同意《报告表》通过审批，请严格按照《报告表》及砚环审〔2018〕 号文件批复要求，做好环境保护工作。 公 章 经办人： 年 月 日