- 文山州生态环境局砚山分局关于平远农垦花生队3000头肉奶牛养殖场建设项目环境影响

- 报告书的批复

云南乐牧牧业有限责任公司：

你公司委托云南长沐环保科技有限公司编制的《平远农垦花生队3000头肉奶牛养殖场建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经我局研究，现批复如下：

一、项目概况

项目建设单位为云南乐牧牧业有限责任公司，环评编制单位云南长沐环保科技有限公司，建设地点位于砚山县平远镇农垦社区花生队，项目于2022年3月4日取得项目备案证，备案号为：2203-532622-04-01-356738 。建设性质：新建。项目总占地面积200亩，主要建设有标准化牛舍、挤奶厅、青贮窖、饲料贮存区等，配套建设办公生活区、粪污处理设施、防疫消毒设施等。项目年存栏肉奶牛3000头，其中存栏肉牛300头，存栏奶牛2700头；年出栏肉牛300头，年产鲜牛奶13797t。

本项目总投资3000万元，其中环保投资447.05万元，占总投资的14.902%。

经我局研究，同意《报告书》通过行政许可审批，请严格按《报告书》所述内容、规模、地点和环境保护对策措施进行项目管理。

二、项目在建设与运行管理中应同时重点做好的工作

（一）施工期应严格按照《报告书》所提的污染防治措施做好环境保护工作，尤其是对施工粉尘及噪声的控制和治理，减小对周边环境的影响。

（二）严格落实《报告书》提出的各项废气处理设施设置及治理措施要求：加强恶臭气体防治。确保项目周界H2S、NH3满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新改扩建排放标准；臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准。牛舍、挤奶厅设置为四面通风式结构，安装换气设备，保持舍内干燥，同时使用生物除臭剂，定期对牛舍、堆粪棚、污水处理系统进行喷洒除臭，采用吸粪车清粪，实现粪污日产日清、在日粮中添加微生物制剂并合理搭配日粮，提高饲料利用率，加强厂区绿化，减少蚊蝇孪生，减轻环境中的恶臭。沼气燃烧废气（SO2、NOx、颗粒物）脱水、脱硫后贮存在贮气柜中，然后通过管道供给食堂作为燃源。饲料加工颗粒物防治采取将搅拌器封闭、加水措施达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。厨房油烟经净化器收集处理后，经专用烟道引至食堂所在建筑物的屋顶达《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型规模标准排放。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001，建设单位应及时向当地政府报告，严格控制执行禁建区域有关规定，减少土地开发利用规划。

（三）严格落实《报告书》提出的各项废水处理设施设置及治理措施要求：项目区实行雨污分流、清污分流。生活污水（采用“隔油池+化粪池”预处理）和生产废水（采用“格栅+固液分离+沉淀池”预处理）分别进行预处理后一同进入“覆膜厌氧发酵池+A/O反应池+沼液暂存池”处理达到《农用沼液》（GB/T40750-2021）表1（非浓缩沼液肥料Ⅰ类）标准后用于农田施肥，不外排。项目设1个240m3事故应急池，确保事故状态下废水不外排，项目不设置废水排放口。初期雨水经雨水收集池（1100m3）收集沉淀后优先回用于厂区绿化，回用不完的再进行外排。

（三）严格落实《报告书》提出的地下水防治设施设置及治理措施要求：项目区地下水应采取分区防渗措施。将堆粪棚、收集池、沉淀池、事故池、覆膜厌氧发酵池、A/O反应池、沼液暂存池划入重点防渗区，医疗废物暂存间等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数k≤1×10-10cm/s；污水收集处理设施、堆粪棚等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数k≤1×10-7 cm/s。将牛舍、待挤厅和挤奶厅、冷藏室、青贮窖、生活污水预处理设施（化粪池、隔油池）划为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数k≤1×10-7cm/s。将办公生活区、消毒室、饲料暂存、加工区、运输道路划为简单防渗区，除绿化用地外进行地面硬化处理。加强项目区地下水监测、监控，发现异常，及时采取补救措施减少影响。

（五）严格落实《报告书》提出的噪声防控措施要求：严格执行噪声防治措施，合理布局，优先选用低噪声设备、基础减震、建筑隔声、绿化降噪等措施厂界达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2 类标准，降低噪声影响。

（六）严格落实《报告书》提出的各项固体废物处置措施要求，强化固体废物综合利用及处置措施，减小固体废物影响。牛舍产生的牛粪便、废垫料、饲料残渣，待挤厅粪便，固液分离粪渣，污水处理污泥防治满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）相关要求，有机肥执行《有机肥料NY/T525-2021》相关要求。牛舍产生的牛粪便、废垫料、饲料残渣清运至集粪池，正常天气情况（265d/a），通过加入秸秆或半成品有机肥于池内混合，短暂堆存发酵将粪污含水率降至50%~70%后，部分粪污（50%）直接外售，部分粪污（50%）进入堆肥发酵区好氧堆肥发酵后作为发酵牛粪和有机肥外售；特殊天气情况（100d/a），集粪池内粪污进行固液分离。待挤厅粪便随地面清洗水进入污水处理系统处理。固液分离粪渣，污水处理污泥清运至堆肥发酵区好氧堆肥发酵后作为发酵牛粪和有机肥外售。饲料废包装袋统一收集后满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）标准要求定期外售给废品回收站。废脱硫剂厂家更换后回收利用，不在场区暂存。生活垃圾收集后清运至当地生活垃圾收集点，由保洁部门统一清运处置。牛舍病死牛、胎盘委托丘北云朗生物资源利用有限公司进行无害化处理，满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ/497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）相关要求。牛群医疗防疫废液药瓶、注射器等类分区暂存于危废暂存间，委托丘北县众创再生资源回收有限公司清运处置。

（七）强化环境风险防范意识，落实环评中各项风险防范措 施，设专人负责组织各种突发环境事件的应急处理和善后事宜。

（八）建立健全环境管理制度，设置专兼职环保管理人员， 保证各项环保设施的正常运行，落实各项环保设施建设，包含建设规范的监测平台，确保监测能够顺利实施，做好文件存档管理。

三、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、严格执行环保“三同时”制度，即防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。施工期工程环境监理须纳入工程监理内容一并实施，委托有资质的单位开展施工期的环境监理工作。施工期环境监理报告须作为项目竣工环保验收调查的必备内容之一。

项目竣工后应严格按照《建设项目环境保护管理条例》及配套管理办法及时办理环保设施竣工验收手续，配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

请砚山县生态环境保护综合行政执法大队加强对项目的监督和管理，督促建设单位落实各项环保措施。

文山州生态环境局砚山分局

2024年10月14日